| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Bludov |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 3/2021 |
| NÁZEV AKCE: Bludovský potok a jeho LB přítok, Bludov |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223501 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | A |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

„Bludovský potok a jeho LB přítok, Bludov“, č. a. 223 501

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby:	obec Bludov [525588]

Katastrální území:	k. ú. Bludov [605816]

Parcelní čísla pozemků:	2578, 2595, 2577/7, 2588/2

Č. hydrologického pořadí:	4-10-01-095

Vodní tok:	Bludovský potok (IDVT 10206171) a

bezejmenný tok IDVT 10192121

Vodní dílo:	HM 906 468 „84 Bludovský km 4,611 – 5,33“, HM 905 156 „84c LB Bludovský 4,3“

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy (změna dokončené stavby) upravených koryt vodních toků - Bludovského potoka v ř. km 4,505 - 4,784 a bezejmenného toku IDVT 10192121 v ř. km 0,000 – 0,120. Bude provedeno vykácení náletových dřevin z průtočného profilu, odtěžení nánosů a oprava opevnění stávajícími polovegetačními tvárnicemi a kamennou rovnaninou. V rámci stavby dojde k úpravě podélného spádu Bludovského potoka do projektovaného stavu a prodloužení úpravy o 20 m - PD pro stavební povolení.

Úpravy toku jsou stavbou trvalou.

Účelem stavby – úpravy vodních toků je zajištění kapacity a stability koryta toku a ochrana okolních staveb a pozemků před vznikem povodňových škod.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Název:			Povodí Moravy, s.p.

IČO:                         	70890013

Adresa sídla:        		Dřevařská 11

602 00 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

Ing. Jana Šefčíková, autorizace č. 1201853 v oboru IV00

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena v rámci 2 stavebních objektů:

SO1 – Oprava

SO2 – Investice

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Zadání rozsahu stavby „Bludovský potok a bezejmenný tok, Bludov – oprava toku v úseku ř. km 4,535 - 4,775 a ř. km 0,000 – 0,120“ zpracované 30. 1. 2019 Bc. Adélou Žákovou (úsekový technik provozu Šumperk)

- původní PD „Bludov II – odvodnění pozemků“ z 12/1981

- geodetické zaměření