Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky

„Aktualizace záplavového území Bečvy po realizaci PPO Hranice“

Záplavové území Bečvy - Hranice aktualizace po provedení protipovodňových opatření Hranice, od zaústění levobřežního přítoku IDVT 10198704 po silniční most nad Teplicemi nad Bečvou, ř. km 37,10 až 42,25.

Pro tok Bečva je stanoveno záplavové území Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 5.9.2011, č.j. KUOK 93802/2011.

Ve městě Hranice byla realizována protipovodňová ochrana. Byl rozšířen jez Hranice a vybudován rybí přechod. V zástavbě města Hranice je vybudovaná liniová protipovodňová ochrana v úseku od silničního mostu v km 39,04 až po km 39,80. Protipovodňová ochrana je zrealizována na návrhový průtok Q = 660 m3/s s převýšením zdí + 0,3 m, hrází + 0,5 m.

Z toho důvodu je nutné zpracování nového záplavového území. Záplavové území bude zpracováno dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

- Řešené území:

Bečva:

Z důvodu hydrologického celku je rozsah úseku nového záplavového území s přesahem vybudovaných protipovodňových opatření. Začátek úseku je u vyústění bezejmenného levobřežního přítoku IDVT 10198704 pod rekreační oblastí Pod Křivým v km 37,10 a konec u silničního mostu nad obcí Teplice nad Bečvou v km 42,25.

Velička:

Z důvodu odvedení povodňových vod je nutno zahrnout i vodní tok Velička v úseku od zaústění do Bečvy po silniční most v km 0,30.

Ludina:

Z důvodu odvedení povodňových vod je nutno zahrnout i vodní tok Ludina v úseku od zaústění do Bečvy po ústí Račího potoka v km 0,70.

- Požadavky na numerický model:

S ohledem na rozsáhlý plošný charakter proudění v inundaci je nutné sestavení 2D numerického modelu proudění v korytech a inundačním území, případně 1D korytový model a 2D model v inundaci.

Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro průtoky Q1, Q5, Q20, Q50, Q100 a Q500 dle ČHMÚ a pro návrhový průtok 660 m3/s.

Jako okrajová podmínka budou použity měrné křivky pro N-leté průtoky (předáno od zadavatele).

- Hydrologické údaje:

aktuální hydrologické údaje ČHMÚ -  poskytne Povodí Moravy, s.p.

N-leté povodňové průtoky v profilu:

Bečva		Bečva LG Teplice

Bečva pod Veličkou

Velička		ústí do Bečvy

Ludina		ústí do Bečvy

- Geodetické podklady:

4 .1. Povodí Moravy, s.p. poskytne:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby „Bečva, jez Hranice – zkapacitnění jezu a rybí přechod“.

- Dokumentaci skutečného provedení stavby „Bečva, Hranice – PPO města“

- Zaměření koryta Bečvy, 1998 – 2000

- Zaměření koryta Bečvy nad jezem Hranice, 2015, 2017

- DMR 5G

  - Zpracovatel zajistí:

- Aktualizaci zaměření koryta Bečvy

- Zaměření objektů v inundaci ovlivňující průchod povodňových vod

- Zpracování digitálního modelu terénu s využitím DMR 5G a aktuálními výškopisnými podklady v záplavovém území. Aktuální výškopisná data zajistí vlastním doměřením a dále ve spolupráci s Městem Hranice.

- Další podklady poskytnuté objednatelem

- Záplavové území řeky Bečvy

- Hydrologické údaje

- Manipulační řády souvisejících vodních děl

- Operativní data z limnigrafické stanice LG Teplice

- Mapy ZABAGED 1 : 10 000

- Ortofotomapy

- Údaje o maximálních povodňových hladinách.

- Povodňové scénáře:

Výpočet bude proveden pro povodňové scénáře průtoků Bečvy 1, 5-ti, 20-ti, 50-ti, 100 a 500 leté povodně a návrhové povodně Q = 660 m3/s. .

Současně budou řešeny i povodňové průtoky vodních toků Velička a Ludina ve výustních tratích. Povodňové scénáře budou pro N-leté průtoky 5-ti, 20-ti, 100 a 500 leté povodně.

- Výstupy:

Výstupy budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se zadavatelem) a dále v tiskových formátech v .pdf

Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.

Předávané výstupy:

- Zdrojové soubory numerického modelu ve formátu dle použitého software a dle dohody se zadavatelem.

- Geodetické zaměření provedené zpracovatelem.

- Digitální model terénu.

- Grafický podélný profil a příčné profily v zaměřených profilech s vyznačením hladin 1, 5, 20, 50, 100 a 500 letých průtoků v editovatelném formátu *.A4D; *.DXF, a v tiskovém výstupu *.pdf.

- Mapy povodňových hladin pro doby opakování 5, 20, 100, a 500 let, digitálně ve formátu * .TIFF

- Fotodokumentace včetně popisu a lokalizace - *.SHP, *.JPG, *.DOC, *PDF

- Zpracování výstupů záplavového území dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu záplavových území a jejich dokumentace:

- Průvodní zpráva - *.DOC (DOCX), *.PDF

- Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q 1, Q5, Q20, Q50, Q100 a Q500  -  *.XLS (XLSX)

- Výpočtové profily

- Situace v M 1 : 10000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé údolní a příčné zaměřené řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a Q500  - *.PDF, *.SHP (.DGN)

- Polygony záplavového území 5, 20, 100 a 500 leté povodně a aktivní zóny -  *.SHP

- Mapy povodňového nebezpečí pro doby opakování 5, 20, 100 a 500 let, mapy hloubek a mapy rychlostí (u rychlostí navíc s vyznačením směru proudění). Mapy v měřítku 1 : 10 000. *.PDF. Mapy povodňového nebezpečí -  *.TIFF

- Mapa povodňového ohrožení, v měřítku 1 : 10 000, -  *.PDF,  *.SHP

Zpracoval:

Ing. Iva Jelínková

Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Povodí Moravy, s.p. Brno