Příloha č. 1

na akci:

„Průtokový analyzátor“

Technická specifikace – základní minimální požadavky:

- kontinuální průtokový analyzátor s autosamplerem vhodný pro stanovení dusitanů a dusičnanů ve vodách a ve vodných výluzích potravin a krmiv

- možnost rozšíření o další analyty (např. močovina, sírany)

- ovládání analyzátoru i autosampleru počítačem (software pro řízení systému a pro sběr a vyhodnocování dat), random access, možnost ethernetového připojení přístroje k PC

- výstup dat ve formátu tabulky, možnost uživatelského nastavení formátu tabulky, možnost úpravy sekvenční tabulky během analýzy, možnost exportu dat

- PC s OS WIN 10 PRO, 24“LED monitor, parametry PC odpovídají nárokům na řízení analyzátoru a vyhodnocování dat, připojení PC do vnitřní sítě SVÚ

- kapacita autosampleru nejméně 100 pozic

- rozsah stanovení:

- dusitany: minimálně 0,025 – 2,0 mg/l NO2-

- dusičnany: minimálně 0,5 – 20,0 mg/l NO3-

Doklady požadované po vybraném dodavateli:

- Podepsané Prohlášení výrobce přístroje, které bude obsahovat údaj, o jakou aktuální dodávanou verzi softwaru se jedná a název softwaru

- Potvrzení, že tento dodávaný SW je validovaný

Další požadavky:

- v nabídkové ceně bude dále zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění a metodická a aplikační podpora při tvorbě programů, uživatelský návod k obsluze v českém jazyce, proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby, zajištění bezplatných upgradů softwaru

- zařízení a všechny součástky musí být nové, nepoužívané

- zajištění servisu česky mluvícím technikem na území České republiky, včetně zajištění náhradních dílů, vzdálená podpora

- záruka min. 24 měsíců

- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 24hod (vzdálená podpora, oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady

V

Dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele