Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 238/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:   1/2023

Oceněný soupis prací

Obsah:

 REKAPITULACE STAVBY – OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Jez Loket horní

(str. 1–63)

 REKAPITULACE STAVBY – OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Jez Loket horní – servopohony na hradidla č.3 a 4

(str. 1–21)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

vystupSoD

Jez Loket horní

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

18 766 456,16

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 22 707 411,95

21,00% 18 766 456,16 3 940 955,79

0,00

Strana 1 z 63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: vystupSoD

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Jez Loket horní

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PS 01 Stavidla a provizorní hrazení 2 684 000,00 3 247 640,00

95 899,00 116 037,79

SO 01 Štěrková propust 6 222 840,56 7 529 637,08

VON Vedlejší a ostatní náklady 1 164 000,00 1 408 440,00

18 766 456,16 22 707 411,95

SO 02 Kamenný zához za štěrkovou propustí 3 518 347,67 4 257 200,68

SO 03 Přístup na staveniště 5 081 368,93 6 148 456,41

PS 02 Stavidla-elektročást

Strana 2 z 63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 684 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 684 000,00 21,00% 563 640,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 247 640,00

Jez Loket horní

PS 01 - Stavidla a provizorní hrazení

FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

Strana 3 z 63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 684 000,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 2 684 000,00

PS 01 - Stavidla a provizorní hrazení

Jez Loket horní

Strana 4 z 63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 684 000,00

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 2 684 000,00

1 K 35034001R Montáž provizorního hrazení KPL 1,000 54 000,00 54 000,00 R položka

PP Montáž provizorního hrazení

P

Poznámka k položce:

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přepravou výrobku na místo montáže (mimostaveništní dopravu), náklady na překládání,

manipulaci (vnitrostaveništní dopravu) a náklady na celkovou montáž na stavbě, včetně veškeré techniky a pomocných zařízení či přípravků.

Součástí montáže je i případné svařování prováděné na stavbě."

2 K 35034002R

"poz.101" Provizorní hrazení-technologická dodávka obsahuje:

Obsahem kompletu jsou hliníková provizorní hradidla s bočním vedením, prahovým těsněním a stahova

KPL 1,000 440 000,00 440 000,00 R položka

PP

"poz.101" Provizorní hrazení-technologická dodávka obsahuje:

Obsahem kompletu jsou hliníková provizorní hradidla s bočním vedením, prahovým těsněním a stahovacím zařízením. Hradidla jsou vodorovné

prvky, které se vkládají mezi boční vedení. Jsou vyrobena z hliníkového taženého profilu. Hradidla jsou dutá, ze slitiny hliníku AlMgSi0,7, ve

spodní části jsou opatřena profilovým těsněním EPDM.

Boční vedení je nerezové a zabetonované do připravených drážek. Vnitřní bočnice jsou kotveny do ocelového sloupu (dodávka stavby).

Dodávka je bez prahového těsnění. Na spodní dosedací hradidlo bude osazeno prahové mikroporézní těsnění.

Osazení a ukotvení bočních drážek není součástí prací.

Technické parametry

Hradidlo - rozměry 100 x 200 x 3050 mm

Počet hradidel na jedno pole - 13 ks (celkem 26 ks)

Boční vedení (drážky) - 155 x 95 mm, výška 3850 mm

Práh I140-délka 3100 mm

Prahové mikroporézní těsnění na spodním dosedacím hradidle

Materiálové provedení

hradidlo - 26 ks hliník AlMgSi0,7

boční vedení - 8 ks nerezová ocel 1.4301

práh I 140 -4 ks nerezová ocel 1.4301

vodicí tyč - 2 ks ocel S235 žárový pozink 80 nm

manipulační trubka - 2 ks ocel S235 žárový pozink 80 nm

stahovací zařízení - 4 ks ocel S235 žárový pozink 80 nm

"TZ příloha č.2"1

VV A2 "TZ příloha č.2"1 1,000

3 K 35034022R Montáž provozního stavidla KUS 1,000 190 000,00 190 000,00 R položka

PP Montáž provozního stavidla

P

Poznámka k položce:

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přepravou výrobku na místo montáže (mimostaveništní dopravu), náklady na překládání,

manipulaci (vnitrostaveništní dopravu) a náklady na celkovou montáž na stavbě, včetně veškeré techniky a pomocných zařízení či přípravků.

Součástí montáže je i případné svařování prováděné na stavbě."

4 K 35034001R.1

"poz.100" Provozní stavidlo-technologická dodávka obsahuje:

Obsahem kompletu je dvojice dvojstavidel. Jedno dvojstavidlo je sestavené ze dvou desek umístěných

KPL 1,000 2 000 000,00 2 000 000,00 R položka

Jez Loket horní

PS 01 - Stavidla a provizorní hrazení

Strana 5 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

"poz.100" Provozní stavidlo-technologická dodávka obsahuje:

Obsahem kompletu je dvojice dvojstavidel. Jedno dvojstavidlo je sestavené ze dvou desek umístěných v jednom rámu. Vyztužené desky jsou

od sebe vzdáleny cca 400 mm, přičemž přední deska (z pohledu nátoku) je rozšířena o vodorovnou stropní část. V ní je zabudováno těsnění,

které zajišťuje těsnost obou desek při jejich vzájemném pohybu. Obdélníkový rám desek je sestaven ze dvou svislých bočnic, dna a horního

nosníku, který je nosičem pohonu. Boky desek jsou vedeny v plastovém vedení vsazeném do rámu. Toto vedení zajišťuje současně těsnost

desek. Vnější bočnice rámu jsou uloženy do drážek ve svislých betonových stěnách. Vnitřní bočnice jsou kotveny do ocelového sloupu

(dodávka stavby). Dna rámů dvojstavidel jsou osazeny do drážek ve dnu objektu.

Desky umožňují pohyb ze spodní krajní polohy do horní s možností ustavení v libovolné poloze. Pohyb desek umožňují servopohony

prostřednictvím vřeten s lichoběžníkovými závity. Ovládacím místem je společný elektrický rozváděč osazený na stojanu se stříškou (u

soupravy 2 ks dvojstavidel), který je propojen se všemi čtyřmi elektropohony. Z něj je možné ovládat jednotlivé desky samostatně.

Osazení a ukotvení dvojstavidla s bočním vedení není součástí prací.

Technické parametry

Vnější šířka stavidel včetně sloupků - 2900 mm

Průtočná šířka stavidel - 2880 mm

Výška desek - 1600 mm deska přední; 1200 mm deska zadní

Max výška desek/výška hladiny - 2600 / 2480 mm

Max zdvih obou desek - 2500 mm

Celková výška rámů - 5000 mm

Elektropohon - 0,8 kW; 400 V; 50 Hz; IP 68;

Rozměry skříně rozváděče - 536×747×300 mm

Materiálové provedení

dvojitá stavidla - 2 ks nerezová ocel 1.4301

boční drážka - 4 ks nerezová ocel 1.4301

elektropohony - 4 ks venkovní provedení

horní profily U 380 - 2 ks ocel S235 žárový pozink 80 nm

koncové spojení horních profilů - 4 ks ocel S235 žárově pozink 80 nm

úchyt pohonu - 4 ks ocel S235 žárový pozink 80 nm

rozvaděč pro napojení pohonů - 1 ks venkovní provedení

VV A4 "TZ příloha č.10.2"1 1,000

Strana 6 z 63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 899,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 95 899,00 21,00% 20 138,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 037,79

Jez Loket horní

PS 02 - Stavidla-elektročást

FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

Strana 7 z 63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 95 899,00

21-M - Elektromontáže 93 507,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 392,00

PS 02 - Stavidla-elektročást

Jez Loket horní

Strana 8 z 63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 95 899,00

D 21-M Elektromontáže 93 507,00

1 K 210100001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 KUS 10,000 26,90 269,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100001

2 K 210100258

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 1,5

až 4 mm2

KUS 2,000 184,00 368,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100258

3 K 210812061

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY,

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,

M 2,000 25,90 51,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v

liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812061

4 K 21081001R kabel CYKY 5Cx2,5 M 2,000 38,00 76,00 R položka

PP kabel CYKY 5Cx2,5

5 K 741110053

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,

uložených volně, vnější O přes 35 mm

M 1,000 32,20 32,20 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější O přes 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110053

6 K 74111001R trubka kopoflex pr. 40 mm M 1,000 34,00 34,00 R položka

PP trubka kopoflex pr. 40 mm

7 K 21000001R Podružný materiál a prořez KPL 1,000 1 000,00 1 000,00 R položka

PP Podružný materiál a prořez

8 K 741320161 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu KUS 1,000 156,00 156,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320161

9 K 74132001R trojpólový jistič B 16 A KUS 1,000 1 520,00 1 520,00 R položka

PP trojpólový jistič B 16 A

10 K MD Mimostaveništní doprava KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 R položka

PP Mimostaveništní doprava

11 K PPV Podíl přidružených výkonů KPL 1,000 28 000,00 28 000,00 R položka

PP Podíl přidružených výkonů

12 K ZV Zednické výpomoci KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka

PP Zednické výpomoci

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 392,00

Jez Loket horní

PS 02 - Stavidla-elektročást

Strana 9 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik HOD 4,000 598,00 2 392,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211

VV A13 "výchozí revize"4 4,000

Strana 10 z 63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 222 840,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 222 840,56 21,00% 1 306 796,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 529 637,08

Jez Loket horní

SO 01 - Štěrková propust

FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

Strana 11 z 63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 222 840,56

1 - Zemní práce 3 624 839,59

2 - Zakládání 300 952,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce 73 167,42

4 - Vodorovné konstrukce 569 130,20

767 - Konstrukce zámečnické 141 000,35

8 - Trubní vedení 5 788,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 157 448,91

997 - Přesun sutě 29 065,35

998 - Přesun hmot 321 447,98

SO 01 - Štěrková propust

Jez Loket horní

Strana 12 z 63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 222 840,56

D 1 Zemní práce 3 624 839,59

1 K 115001102 Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 M 20,000 520,63 10 412,60 CS ÚRS 2022 02

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115001102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m.

2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :

a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,

b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,

c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,

d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,

e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,

f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.

3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.

4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.

5. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné.

6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.

2 K 11510121R Čerpání vody nutné po dobu realizace včetně pohotovostní čerpací soustavy KPL 1,000 226 360,67 226 360,67 R položka

PP Čerpání vody nutné po dobu realizace včetně pohotovostní čerpací soustavy

3 K 131251205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

M3 428,800 323,80 138 845,44 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do

1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251205

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV A3 "odtěžení jímky"428.800 428,800

4 K 151712111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená M 55,000 10 235,52 562 953,60 CS ÚRS 2022 02

PP Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151712111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení

hloubených vykopávek.

VV A4 "D.1.01.1"55 55,000

5 K 151712121 Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené M 55,000 2 647,46 145 610,30 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151712121

6 K 153112115

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky

do 10 m

M2 346,200 622,00 215 336,40 CS ÚRS 2022 02

Jez Loket horní

SO 01 - Štěrková propust

Strana 13 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153112115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání nebo opotřebení štětovnic.

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

P

Poznámka k položce:

práce z provizorní plošiny, omezený prostor"

VV "" ""`D.1.01.1+2`"

VV A6 6.0*(10.1+20.8+6.0+16.8+4.0) 346,200

7 K 153112131

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky

do 4 m

M2 115,400 2 283,31 263 493,97 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153112131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání nebo opotřebení štětovnic.

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

P

Poznámka k položce:

práce z provizorní plošiny, omezený prostor"

VV "" ""`D.1.01.1+2`"

VV A7 2.0*(10.1+20.8+6.0+16.8+4.0) 115,400

8 K 153113118

Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách,

zaberaněných na hloubku do 4 m

M2 346,200 1 220,39 422 499,02 CS ÚRS 2022 02

PP Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153113118

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . .

Úprava ocelových štětovnic

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny.

VV "" ""`D.1.01.1+2`"

VV A8 6.0*(10.1+20.8+6.0+16.8+4.0) 346,200

9 K 1592031R Štětovnice VL604 materiál v majetku zhotovitele T 43,867 7 184,55 315 164,65 R položka

PP Štětovnice VL604 materiál v majetku zhotovitele

P

Poznámka k položce:

nájem a opotřebení"

VV "" ""`D.1.01.1+2`"

VV A9 5.7*(10.1+20.8+6.0+16.8+4.0)*123.5*0.00108 43,867

10 K 15385113R Ztužující táhla z oceli průměru přes 28 do 32 mm M 405,000 2 302,97 932 702,85 CS ÚRS 2022 02

PP Ztužující táhla z oceli průměru přes 28 do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/15385113R

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro ztužující táhla z pramenců; tyto ztužující táhla se oceňují cenami souboru cen 153 82-. . Kotvy kabelové z

popouštěných pramenců nebo drátů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání všech potřebných hmot včetně kotevních desek, popř. roznášecích plechů,

b) napnutí táhla.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) provedení vrtů pro protažení táhel; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22 Vrty,

b) injektování táhel; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 281 60-11 Injektování,

c) nátěry táhel a plechů; tyto nátěry se oceňují cenami ceníku 800-783 Nátěry.

P

Poznámka k položce:

součástí ceny jsou i náklady na provedení vrtů pro protažení táhel"

VV "" ""`D.1.01.1+2-včetně demontáže`"

Strana 14 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A10 16.2*25 405,000

11 K 16270110R Odvoz zeminy tř.1-4 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy M3 428,800 2,95 1 264,96 R položka

PP Odvoz zeminy tř.1-4 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy

VV A11 "štěrkopísek z jímky"428.8 428,800

12 K 174101102

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených

prostorách s urovnáním povrchu zásypu

M3 428,800 383,83 164 586,30 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu

zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "" ""`D.1.01.1+2`"

VV A12 "zásyp štětovnicové jímky"4.0*(20.8+6.0)*4.0 428,800

13 K 58331200 štěrkopísek netříděný T 771,840 292,30 225 608,83 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek netříděný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58331200

D 2 Zakládání 300 952,57

14 K 224311116

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v

hornině tř. V a VI

M 39,000 2 558,88 99 796,32 CS ÚRS 2022 02

PP Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/224311116

VV A14 "vrty pro mikropiloty"6*6.5 39,000

15 K 242111114

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových,

při vnitřním průměru studny 1,20 m

M 4,000 2 194,73 8 778,92 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,20

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/242111114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01.

VV A15 "D.1.01.1+2"4.0 4,000

16 K 5922510R dílec betonový pro studny D120x100x9 cm KUS 4,000 2 411,25 9 645,00 R položka

PP dílec betonový pro studny D120x100x9 cm

17 K 283111113

Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká,

průměru přes 105 do 115 mm

M 39,000 1 446,75 56 423,25 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283111113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyčištění vrtu,

b) dodání a výrobu cementové zálivky,

c) sestavení mikropiloty,

d) veškeré úpravy po injektování.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty

b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot,

c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.

VV "" ""`D.1.01.6-základ desky stavidla`"

VV A17 6.5*6 39,000

Strana 15 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 1401108R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm M 44,850 2 578,56 115 648,42 R položka

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm

19 K 283131113 Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm KUS 6,000 1 299,12 7 794,72 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283131113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování hlavy mikropiloty a zajištění svarem.

2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV "" ""`D.1.01.6-základ desky stavidla`"

VV A19 6 6,000

20 K 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule T 0,065 44 091,46 2 865,94 CS ÚRS 2022 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13611248

VV A20 6*0.25*0.25*0.02*7850*0.001 0,059

VV B20 0.059 * 1.1"Koeficient množství 0,065

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 167,42

21 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 4,541 6 682,61 30 345,73 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

C30/37 XC4,XF3, -S3"

VV "" ""`D.1.01.6-základ desky stavidla`"

VV A21 0.4*(1.2*6.6+1.2*2.0)*1.1 4,541

VV B21 "Celkem: "4.541 4,541

22 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 8,360 1 515,64 12 670,75 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

Strana 16 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV "" ""`D.1.01.6-základ desky stavidla`"

VV A22 0.4*(1.2+2.0*2+2.4*2+1.2*2+6.6)*1.1 8,360

VV B22 "Celkem: "8.36 8,360

23 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 8,360 491,11 4 105,68 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

24 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,506 51 472,84 26 045,26 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

P

Poznámka k položce:

ocel B 500B"

VV A24 "D.1.01.6-základ desky stavidla"0.44 0,440

VV B24 0.44 * 1.15"Koeficient množství 0,506

Strana 17 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 569 130,20

25 K 41117010R Demontáž,uložení a investorem předem určené místo a následná montáž lávky včetně zábradlí T 0,500 42 319,93 21 159,97 R položka

PP Demontáž,uložení a investorem předem určené místo a následná montáž lávky včetně zábradlí

P

Poznámka k položce:

Stávající konstrukce obslužné lávky – 2 části (nad dvěma poli štěrkové propusti)

Specifikace jednoho dílu:

Délka 6,85 m, šířka 1,0 m, jednostranné zábradlí výšky 1,1 m.

Rám lávky profil U120, příčné vyztužení profil L70x70 mm, pochozí rošt tl. 30 mm,

"

26 K 411171131 Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy do 30 kg/m2 T 0,593 16 042,20 9 513,02 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy do 30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411171131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -1111 až -1115 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž betonových nebo železobetonových desek monolitických nebo

montovaných.

2. Vcenách -1121 až -1135 jsou započteny i náklady na montáž plechu nebo roštu; dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci.

27 K 41117002R "poz.30-37"OK Vedlejší lávka-dodávka a výroba mat.S 235 žárový pozink 80 nm KG 652,124 255,89 166 872,01 R položka

PP "poz.30-37"OK Vedlejší lávka-dodávka a výroba mat.S 235 žárový pozink 80 nm

VV "" ""`D.2.01.2+TZ příloha č.10.1`"

VV A27 "rám U120"36*13.4 482,400

VV B27 "podlahový rošt oko 33x33 1000x1100x35 2 ks"32*2 64,000

VV ""`podpěra svařenec`"

VV C27 "TR 140x5"1.8*16.7 30,060

VV D27 "opěra U 120"0.6*13.4 8,040

VV E27 "objímka s otvory pro šrouby PL 8-200"0.008*0.2*0.3*7850*2 7,536

VV F27 "výztuha objímky PL 8-40 dl.0,04 ks 8"0.008*0.04*0.04*7850*8 0,804

VV G27 "Celkem: "482.4+64+30.06+8.04+7.536+0.804 592,840

VV H27 592.84 * 1.1"Koeficient množství 652,124

28 K 411171133 Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 50 do 70 kg/m2 T 1,256 14 369,09 18 047,58 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 50 do 70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411171133

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -1111 až -1115 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž betonových nebo železobetonových desek monolitických nebo

montovaných.

2. Vcenách -1121 až -1135 jsou započteny i náklady na montáž plechu nebo roštu; dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci.

29 K 41117001R "poz.20-30"OK Hlavní lávka-dodávka a výroba mat.S 235 žárový pozink 80 nm KG 1 381,600 255,89 353 537,62 R položka

PP "poz.20-30"OK Hlavní lávka-dodávka a výroba mat.S 235 žárový pozink 80 nm

VV A29 "D.2.01.2+TZ příloha 10.1"1256 1 256,000

VV B29 1256 * 1.1"Koeficient množství 1 381,600

D 767 Konstrukce zámečnické 141 000,35

44 K 767161123

Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí

do 20 kg

M 22,000 349,39 7 686,58 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z

dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.

2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného

sloupku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,

c) montáž výplně tvarovaným plechem.

45 K 76716001R "poz.1-13"zábradlí mat.S235 žárový pozink 60 nm-dodávka a výroba KG 295,900 255,89 75 717,85 R položka

PP "poz.1-13"zábradlí mat.S235 žárový pozink 60 nm-dodávka a výroba

VV A31 "D.2.01.2+TZ Příloha č.1"269 269,000

Strana 18 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B31 269 * 1.1"Koeficient množství 295,900

46 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 14,000 150,58 2 108,12 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

47 K 76799002R "poz.70-72"Stavidla pomocný materiál-kotvení pro drážky dodávka a výroba mat.S235 žárový pozink 80 nm KG 15,400 255,89 3 940,71 R položka

PP "poz.70-72"Stavidla pomocný materiál-kotvení pro drážky dodávka a výroba mat.S235 žárový pozink 80 nm

VV A33 "D.2.01.2+TZ příloha 10.1"14 14,000

VV B33 14 * 1.1"Koeficient množství 15,400

48 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg KG 365,000 35,43 12 931,95 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995117

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

49 K 76799001R "poz.60-63"Opěry původní lávky dodávka a výroba mat.S235 žárový pozink 80 nm KG 401,500 93,50 37 540,25 R položka

PP "poz.60-63"Opěry původní lávky dodávka a výroba mat.S235 žárový pozink 80 nm

VV A35 "D.2.01.2+TZ příloha 10.1"365 365,000

VV B35 365 * 1.1"Koeficient množství 401,500

50 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,733 1 466,43 1 074,89 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 8 Trubní vedení 5 788,19

30 K 890451851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží M3 4,524 1 279,44 5 788,19 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890451851

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.

2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.

VV "" ""`vybourání skruží čerpací studny`"

VV A37 3.14159265359*0.6*0.6*4 4,524

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 157 448,91

31 K 95000001R Potápěčské práce pro dotěsnění jímek KPL 1,000 314 938,98 314 938,98 R položka

PP Potápěčské práce pro dotěsnění jímek

32 K 953946111 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t T 0,664 33 265,43 22 088,25 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953946111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž

ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

33 K 95394002R "poz.50-52"Dodávka a výroba svařence střední pilíř-provizorní hrazení mat.S 235 žárový pozink 80 nm KG 730,400 255,89 186 902,06 R položka

PP "poz.50-52"Dodávka a výroba svařence střední pilíř-provizorní hrazení mat.S 235 žárový pozink 80 nm

VV A40 "D.2.01.2"664 664,000

VV B40 664 * 1.1"Koeficient množství 730,400

Strana 19 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 953946112 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t T 1,514 25 096,70 37 996,40 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953946112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž

ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

35 K 95394001R

"poz.40-43"Dodávka a výroba svařence střední pilíř-provozní a provizorní hrazení mat.S 235 žárový pozink 80

nm

KG 1 665,400 255,89 426 159,21 R položka

PP "poz.40-43"Dodávka a výroba svařence střední pilíř-provozní a provizorní hrazení mat.S 235 žárový pozink 80 nm

VV A42 "D.2.01.2+TZ příloha 10.1"1514 1 514,000

VV B42 1514 * 1.1"Koeficient množství 1 665,400

36 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 4,541 6 712,14 30 479,83 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111

VV "" ""`D.1.01.4-bourání drážky pro základ desky stavidla"

VV A43 0.4*(1.2*6.6+1.2*2.0)*1.1 4,541

37 K 966071131 Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t T 1,765 5 678,74 10 022,98 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV "" ""`D.2.01.2.`"

VV A44 "podpěry na původní lávku"0.365 0,365

VV B44 "střední nosník"0.3 0,300

VV C44 "vodorovné nosníky"0.65 0,650

VV D44 "vodicí lišty"0.45 0,450

VV E44 "Celkem: "0.365+0.3+0.65+0.45 1,765

38 K 966071133 Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t T 15,600 5 393,33 84 135,95 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071133

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV "" ""`D45.2.01.2`"

VV A45 "stavidla včetně příslušenství"15 15,000

VV B45 "pohony"0.6 0,600

VV C45 "Celkem: "15+0.6 15,600

39 K 974049187 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 300 mm a šířky do 300 mm M 7,600 1 781,37 13 538,41 CS ÚRS 2022 02

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 300 mm a šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974049187

VV A46 "drážky pro stavidlo"3.8*2 7,600

40 K 985311114 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm M2 6,800 4 586,30 31 186,84 CS ÚRS 2022 02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze

svařovaných sítí.

VV "" ""`TZ str.21`"

VV A47 (3.8+6+3.8)*0.5 6,800

Strana 20 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 29 065,35

41 K 99701360R Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy (železobeton) T 15,513 1 377,86 21 374,74 R položka

PP Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy (železobeton)

VV A48 12.942+0.942+1.629 15,513

42 K 99701359R Odvoz šrotu včetně uložení do sběrny – ocelové konstrukce (šrot v majetku investora) T 17,365 442,88 7 690,61 R položka

PP Odvoz šrotu včetně uložení do sběrny – ocelové konstrukce (šrot v majetku investora)

P

Poznámka k položce:

šrot v majetku investora"

VV A49 1.765+15.6 17,365

D 998 Přesun hmot 321 447,98

43 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 850,549 377,93 321 447,98 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 21 z 63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 518 347,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 518 347,67 21,00% 738 853,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 257 200,68

Jez Loket horní

SO 02 - Kamenný zához za štěrkovou propustí

FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

Strana 22 z 63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 518 347,67

1 - Zemní práce 776 292,72

2 - Zakládání 18 720,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 036 975,94

4 - Vodorovné konstrukce 485 565,72

8 - Trubní vedení 5 881,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 985,99

997 - Přesun sutě 2 280,60

998 - Přesun hmot 138 645,50

SO 02 - Kamenný zához za štěrkovou propustí

Jez Loket horní

Strana 23 z 63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 518 347,67

D 1 Zemní práce 776 292,72

1 K 115001102 Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 M 20,000 529,00 10 580,00 CS ÚRS 2022 02

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115001102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m.

2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :

a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,

b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,

c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,

d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,

e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,

f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.

3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.

4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.

5. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné.

6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.

2 K 11510121R Čerpání vody nutné po dobu realizace včetně pohotovostní čerpací soustavy KPL 1,000 220 000,00 220 000,00 R položka

PP Čerpání vody nutné po dobu realizace včetně pohotovostní čerpací soustavy

3 K 131351104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině

třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

M3 281,140 309,00 86 872,26 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100

do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351104

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "" ""`D.1.02.1+02.2`"

VV A3 (14.5+0.75+1.2+1.3)*3.2 56,800

VV B3 15.0*4.2 63,000

VV C3 15*14.5*(0.69+0.72+0.5+0.58+0.66+0.28+0.94)/7 135,782

VV D3 255.582*0.1 25,558

VV E3 "Celkem: "56.8+63+135.782+25.558 281,140

4 K 16270110R Odvoz zeminy tř.1-4 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy M3 424,445 790,00 335 311,55 R položka

PP Odvoz zeminy tř.1-4 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy

VV A4 "vytěžená zemina"281.14 281,140

VV B4 "odtěžená zemní hrázka"143.305 143,305

VV C4 "Celkem: "281.14+143.305 424,445

5 K 164203101

Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost do 50 m

M3 143,305 202,00 28 947,61 CS ÚRS 2022 02

Jez Loket horní

SO 02 - Kamenný zához za štěrkovou propustí

Strana 24 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na

vzdálenost do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/164203101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na dopravní prostředek nebo na složení výkopku na hromadu na suchu

a) ve vodorovné vzdálenosti 15 m dané těžištěm a místem složení,

b) na výšku do 4 m od hladiny vody.

2. Při přemístění výkopků po vodě nejsou v cenách započteny náklady na proplouvání plavidel plavebními komorami; toto proplavování se

oceňuje přičtením o 6 km délky trasy na každou plavební komoru. Toto prodloužení kryje náklady na proplavení plavidel tam i zpět.

3. Skládá-li nebo překládá-li se výkopek na hromady nebo na dopravní prostředek na suchu na větší vzdálenost a výšku než je uvedeno v

poznámce č. 1, ocení se toto individuálně.

VV A5 "zemina na hrázku"143.305 143,305

6 K 17110001R Zemní hrázka -zřízení a odstranění (včetně dodávky materiálu) M3 143,305 660,00 94 581,30 R položka

PP Zemní hrázka -zřízení a odstranění (včetně dodávky materiálu)

VV "" ""`D.1.02.2`"

VV A6 ((1.0+4.0)/2*0.91+(1.0+5.0)/2*1.36)/2*(14.5+0.75+1.2+1.3+2.0+1.0+2.0+15+0.75+1.2+1.3)*1.1 143,305

D 2 Zakládání 18 720,00

7 K 242111114

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových,

při vnitřním průměru studny 1,20 m

M 4,000 2 230,00 8 920,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,20

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/242111114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01.

VV A7 "D.1.01.-2"4.0 4,000

8 K 5922510R dílec betonový pro studny D120x100x9 cm KUS 4,000 2 450,00 9 800,00 R položka

PP dílec betonový pro studny D120x100x9 cm

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 036 975,94

9 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 252,300 6 790,00 1 713 117,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P

Poznámka k položce:

C30/37 XC4,XF3, -S3-včetně vyspádování betonu"

VV "" ""`D.1.02.4-betonová deska`"

VV A9 1.16*15*14.5 252,300

Strana 25 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B9 "Celkem: "252.3 252,300

10 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 37,642 1 540,00 57 968,68 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV "" ""`D10.1.02.3`"

VV A10 1.16*(15+14.5) 34,220

VV B10 34.22*0.1 3,422

VV C10 "Celkem: "34.22+3.422 37,642

11 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 37,642 499,00 18 783,36 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

12 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,257 52 300,00 13 441,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

Strana 26 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV "" ""`D.1.02.5`"

VV A12 "obvodová výztuž"0.234 0,234

VV B12 0.234 * 1.1"Koeficient množství 0,257

13 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 3,781 61 800,00 233 665,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV "" ""`D13.1.02.5`"

VV A13 "KARI 100x100x8 mm Q503A"217.5*7.9*0.001*2 3,437

VV B13 "Celkem: "3.437 3,437

VV C13 3.437 * 1.1"Koeficient množství 3,781

D 4 Vodorovné konstrukce 485 565,72

14 K 451315134 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15 M2 217,500 718,00 156 165,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315134

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).

3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva

zkameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

P

Poznámka k položce:

C12/15 X0"

VV "" ""`D.1.02.4`"

VV A14 "podkladní beton"14.5*15.0 217,500

15 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých

kamenů do 200 kg

M3 165,528 1 990,00 329 400,72 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511270

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

Strana 27 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Ds=0,4 m-lomový kámen netříděný např.čedič hmotnost cca 100 kg"

VV "" ""`D.1.02.4`"

VV A15 4.18*(18.25+17.75)*1.1 165,528

D 8 Trubní vedení 5 881,20

16 K 890451851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží M3 4,524 1 300,00 5 881,20 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890451851

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.

2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.

VV "" ""`vybourání skruží čerpací studny`"

VV A16 3.14159265359*0.6*0.6*4 4,524

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 985,99

17 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm M2 35,400 242,00 8 566,80 CS ÚRS 2022 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným

zajištěním před betonáží.

2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry

spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV "" ""`D.1.01.4`"

VV A17 (15+14.5)*1.2 35,400

18 K 931995221

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem,

s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná

M 14,500 621,00 9 004,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí

pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931995221

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru,

b) pro těsnění ploch pod dotlačným klínem zprostého nebo železového betonu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) očištění ploch spár před úpravou,

b) očištění okolí spáry po úpravě.

3. Množství měrných jednotek

a) plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy upravované spáry,

b) hmotnost se stanoví v kg zálivky a plechu,

c) délka se stanoví v m upravované spáry.

VV A18 "D.1.02.4"14.5 14,500

19 K 953943124

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy

k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes

KUS 2,000 519,00 1 038,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před

zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943124

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček,

motorových zařízení, ventilátorů apod.

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.

4. Ceny platí za každé zalití.

VV A19 "D.1.02.4-krycí plech"2 2,000

20 K 95394001R Dodávka a výroba ocelového krycího plechu .mat.nerez tl. 3 mm,šířka 50 mm KG 37,563 630,00 23 664,69 R položka

PP Dodávka a výroba ocelového krycího plechu .mat.nerez tl. 3 mm,šířka 50 mm

VV A20 14.5*2*0.05*0.003*7850 34,148

VV B20 34.148 * 1.1"Koeficient množství 37,563

Strana 28 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 95394511R

Kotvy mechanické M 8 dl 120 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvorumat.

nerez

KUS 96,000 122,00 11 712,00 R položka

PP Kotvy mechanické M 8 dl 120 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru-mat.nerez

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků,

b) vyfoukání otvoru, osazení kotvy do vyznačené kotevní hloubky, dotažení matice pomocí klíče,

c) dodávku mechanických kotev.

VV A21 "D 1.02.4"96 96,000

D 997 Přesun sutě 2 280,60

22 K 99701360R Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy (železobeton) T 1,629 1 400,00 2 280,60 R položka

PP Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy (železobeton)

D 998 Přesun hmot 138 645,50

23 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 361,056 384,00 138 645,50 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 29 z 63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 081 368,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 081 368,93 21,00% 1 067 087,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 148 456,41

Jez Loket horní

SO 03 - Přístup na staveniště

FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

Strana 30 z 63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 081 368,93

1 - Zemní práce 912 327,79

2 - Zakládání 508 174,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 380,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 830 142,76

762 - Konstrukce tesařské 51 586,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 945,00

997 - Přesun sutě 1 248 786,90

998 - Přesun hmot 318 026,11

SO 03 - Přístup na staveniště

Jez Loket horní

Strana 31 z 63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 081 368,93

D 1 Zemní práce 912 327,79

1 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

M2 1 370,000 43,10 59 047,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107222

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb

zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "" ""`podklad pod panely`"

VV ""`D.1.03.1`"

VV A1 "rozšíření cesty "72*1. 72,000

VV B1 "staveništní komunikace"770*1.1 847,000

VV C1 "obratiště"120*1.1 132,000

VV D1 "chodník pro pěší"3*2*2*1.1 13,200

VV E1 "dočasné zakrytí koryta Kamenného potoka"18*1.1 19,800

VV F1 "koridor pro pěší"260*1.0*1.1 286,000

VV G1 "Celkem: "72+847+132+13.2+19.8+286 1 370,000

2 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů

M2 246,000 68,30 16 801,80 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.

VV "" ""`včetně odvozu na místo uskladnění`"

VV ""`D.1.03.1`"

VV A2 "rozšíření cesty "72 72,000

VV B2 "obratiště"120 120,000

VV C2 "chodník pro pěší"3*2*2 12,000

VV D2 "dočasné zakrytí koryta Kamenného potoka"18 18,000

Jez Loket horní

SO 03 - Přístup na staveniště

Strana 32 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E2 "podklad pod mostní provizorium 18.1.03.2"2*3*2+2*3*2 24,000

VV F2 "Celkem: "72+120+12+18+24 246,000

3 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 1 438,500 21,30 30 640,05 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311171

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV A3 "D.1.03.2"4.5*277+120+72 1 438,500

4 K 114203104

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích

staveb provedených na sucho

M3 563,569 280,00 157 799,32 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou

projektovaného rozebrání;

c) schodů z lomového kamene.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání:

a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto

práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového

kamene nebo betonových tvárnic;

b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

5. Objem rozebrání se určí v m3:

a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;

b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného

materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě

sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo

soustřeďovací stavby.

6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV "" ""`D.1.03.3`"

VV A4 "řez 2-2"0.19*((399-367)/2+(414-399)/2) 4,465

VV B4 "řez 3-3"2.26*((414-399)/2+(429-414)/2) 33,900

VV C4 "řez 4-4"3.64*((429-414)/2+(444-429)/2) 54,600

VV D4 "řez 5-5"3.87*((444-429)/2+(459-444)/2) 58,050

VV E4 "řez 6-6"5.15*((459-444)/2+(474-459)/2) 77,250

VV F4 "řez 7-7"5.9*((474-459)/2+(489-474)/2) 88,500

VV G4 "řez 8-8"2.48*((489-474)/2+(504-489)/2) 37,200

VV H4 "řez 9-9"2.15*16.8 36,120

VV I4 "58.05.1.03.2 přemostění"1.0*2.6*10*2 52,000

VV ""`D5.1.03.2`"

VV J4 (1.5+0.5)/2*0.5*(504-400+16.5+10*2) 70,250

VV K4 512.335*0.1 51,234

VV L4 "Celkem: "4.465+33.9+54.6+58.05+77.25+88.5+37.2+36.12+52+70.25+51.234 563,569

5 K 119003223

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné profilovaným plechem zřízení

M 295,000 91,00 26 845,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223

Strana 33 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

P

Poznámka k položce:

zábrana v majetku zhotovitele- nájem a opotřebení"

VV "" ""`D.1.03.1`"

VV A5 295 295,000

VV B5 "Celkem: "295 295,000

6 K 119003224

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné profilovaným plechem odstranění

M 295,000 56,90 16 785,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

7 K 120951121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro

M3 6,750 4 200,00 28 350,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/120951121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV "" ""`D.1.03.1`"

VV A7 "bourání podezdívky"15.0*1.5*0.3 6,750

8 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 160,000 28,90 4 624,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV "" ""`TZ str.7`"

VV A8 160 160,000

9 K 122251504 Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 291,115 233,00 67 829,80 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251504

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV A9 "odtěžení násypů"291.115 291,115

Strana 34 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do

M3 227,123 485,00 110 154,66 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251253

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "" ""`D.1.03.3`"

VV A10 "řez 3-3"0.75*((414-399)/2+(429-414)/2) 11,250

VV B10 "řez 4-4"0.73*((429-414)/2+(444-429)/2) 10,950

VV C10 "řez 5-5"0.74*((444-429)/2+(459-444)/2) 11,100

VV D10 "řez 6-6"0.8*((459-444)/2+(474-459)/2) 12,000

VV E10 "řez 7-7"5.9*((474-459)/2+(489-474)/2) 88,500

VV F10 "řez 8-8"2.48*((489-474)/2+(504-489)/2) 37,200

VV G10 "řez 9-9"2.15*16.5 35,475

VV H10 206.475*0.1 20,648

VV I10 "Celkem: "11.25+10.95+11.1+12+88.5+37.2+35.475+20.648 227,123

11 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 454,246 87,80 39 882,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV A11 "meziskládka"227.123 227,123

VV B11 "zpět na násyp"227.123 227,123

VV C11 "Celkem: "227.123+227.123 454,246

12 K 16270110R Odvoz zeminy tř.1-4 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy M3 291,115 790,00 229 980,85 R položka

PP Odvoz zeminy tř.1-4 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy

VV A12 "zemina z násypů"291.115 291,115

13 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 227,123 54,10 12 287,35 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A13 "na mezideponii"227.123 227,123

14 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni

M3 291,115 55,60 16 185,99 CS ÚRS 2022 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením

povrchu násypu z hornin soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.

VV "" ""`D.1.03.3`"

VV A14 "řez 9-9"7.9*(16.5+17.0)*1.1 291,115

15 K 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 115,186 349,00 40 199,91 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58337331

VV "" ""`doplnění do násypu komunikace`"

Strana 35 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A15 291.115-227.123 63,992

VV B15 63.992 * 1.8"Koeficient množství 115,186

16 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

M3 227,123 22,40 5 087,56 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

17 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 227,123 148,00 33 614,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV A17 "zásyp rýh"227.123 227,123

18 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2 160,000 61,00 9 760,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

19 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 160,000 22,70 3 632,00 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

20 K 00572410 osivo směs travní parková KG 2,400 100,00 240,00 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní parková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572410

21 K 184818232

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do

2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

KUS 3,000 860,00 2 580,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232

Strana 36 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A21 "D.1.03.1"3 3,000

D 2 Zakládání 508 174,00

22 K 272313711 Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 M3 4,500 3 760,00 16 920,00 CS ÚRS 2022 02

PP Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/272313711

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a

na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV "" ""`D.1.03.1`"

VV A22 "základ plotu"0.3*1.0*15 4,500

23 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 274,000 1 300,00 356 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.

3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221

Komunikace pozemní a letiště

VV "" ""`podklad pod panely`"

VV ""`D.1.03.1`"

VV A23 "rozšíření cesty "72*0.2 14,400

VV B23 "staveništní komunikace"770*1.1*0.2 169,400

VV C23 "obratiště"120*1.1*0.2 26,400

VV D23 "chodník pro pěší"3*2*2*1.1*0.2 2,640

VV E23 "dočasné zakrytí koryta Kamenného potoka"18*1.1*0.2 3,960

VV F23 "koridor pro pěší"260*1.0*1.1*0.2 57,200

VV G23 "Celkem: "14.4+169.4+26.4+2.64+3.96+57.2 274,000

24 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 246,000 105,00 25 830,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291211111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

b) rozprostření podkladu,

c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.

Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

VV "" ""`D.1.03.1`"

VV A24 "rozšíření cesty "72 72,000

VV B24 "obratiště"120 120,000

VV C24 "chodník pro pěší"3*2*2 12,000

VV D24 "dočasné zakrytí koryta Kamenného potoka"18 18,000

VV E24 "podklad pod mostní provizorium 18.1.03.2"2*3*2+2*3*2 24,000

VV F24 "Celkem: "72+120+12+18+24 246,000

25 K 5938100R panel silniční 3,00x2,00x0,15m KUS 41,000 2 664,00 109 224,00 CS ÚRS 2022 02

PP panel silniční 3,00x2,00x0,15m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/5938100R

P

Poznámka k položce:

pronájem a opotřebení panely v majetku zhotovitele"

VV A25 246/2/3 41,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 380,00

26 K 338171111

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím

cementovou maltou do vynechaných otvorů

KUS 6,000 126,00 756,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 37 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných

otvorů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

27 K DRX.PP40010R Plotový sloupek dl.2,00 KUS 6,000 658,00 3 948,00 R položka

PP Plotový sloupek dl.2,00

28 K 34810124R

Osazení vrat k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2-vrata pro vstup na staveniště-vrata majetku

dodavatele)včetně demontáže

KUS 3,000 2 200,00 6 600,00 R položka

PP Osazení vrat k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2-vrata pro vstup na staveniště-vrata majetku dodavatele)včetně demontáže

29 K 348171130 Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m M 15,000 167,00 2 505,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348171130

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "" ""`D.1.03.1`"

VV A29 "stávající dílce"15 15,000

30 K 348321218 Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 20/25 M3 2,250 4 080,00 9 180,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348321218

VV "" ""`D.1.03.1`"

VV A30 15.0*0.5*0.3 2,250

31 K 348351211

Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo

zakřiveným plné zřízení

M2 15,000 814,00 12 210,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348351211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy

VV A31 15*0.5*2 15,000

32 K 348351212

Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo

zakřiveným plné odstranění

M2 15,000 107,00 1 605,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348351212

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy

33 K 348361216 Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,180 103 200,00 18 576,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348361216

VV A33 2.25*0.08 0,180

D 4 Vodorovné konstrukce 1 830 142,76

34 K 42301001R

MOntáž,demontáž nájemné,dopravné mostního provizoria dl.18 m

Provizorní ocelová nosná konstrukce z válcovaných nosníků HEB v celkové délce 18 m a šířce 3,5 m s

KPL 1,000 582 484,00 582 484,00 R položka

PP

MOntáž,demontáž nájemné,dopravné mostního provizoria dl.18 m

Provizorní ocelová nosná konstrukce z válcovaných nosníků HEB v celkové délce 18 m a šířce 3,5 m s oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m.

Podélné a příčné ztužení pomocí U profilů soustavou pevnostních šroubů. Zatížitelnost konstrukce max 40 t.

Strana 38 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

V ceně je zahrnuto:

Montáž a demontáž MS

Doprava na místo stavby a odvoz zpět

1. hlavní mostní prohlídka

Montážní schéma

Technická pomoc při přípravě podloží a opěr"

35 K 457971112

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně

zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie p

M2 1 438,500 45,90 66 027,15 CS ÚRS 2022 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do

10°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457971112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha u

cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

VV A35 "D.1.03.2"4.5*277+120+72 1 438,500

36 K 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2 1 582,350 38,00 60 129,30 CS ÚRS 2022 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/69311068

37 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých

kamenů do 200 kg

M3 563,569 1 990,00 1 121 502,31 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511270

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

Poznámka k položce:

LK žula frakce 0,4 m hmotnost 80-200 kg"

VV "" ""`D.1.03.3`"

VV A37 "řez 2-2"0.19*((399-367)/2+(414-399)/2) 4,465

VV B37 "řez 3-3"2.26*((414-399)/2+(429-414)/2) 33,900

VV C37 "řez 4-4"3.64*((429-414)/2+(444-429)/2) 54,600

VV D37 "řez 5-5"3.87*((444-429)/2+(459-444)/2) 58,050

VV E37 "řez 6-6"5.15*((459-444)/2+(474-459)/2) 77,250

VV F37 "řez 7-7"5.9*((474-459)/2+(489-474)/2) 88,500

VV G37 "řez 8-8"2.48*((489-474)/2+(504-489)/2) 37,200

VV H37 "řez 9-9"2.15*16.8 36,120

VV I37 "58.05.1.03.2 přemostění"1.0*2.6*10*2 52,000

VV ""`D36.1.03.2`"

VV J37 (1.5+0.5)/2*0.5*(504-400+16.5+10*2) 70,250

VV K37 512.335*0.1 51,234

VV L37 "Celkem: "4.465+33.9+54.6+58.05+77.25+88.5+37.2+36.12+52+70.25+51.234 563,569

D 762 Konstrukce tesařské 51 586,37

48 K 762211140 Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, šířka ramene přes 1,00 do 1,50 m, stupně z fošen M 10,100 414,00 4 181,40 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, šířka ramene přes 1,00 do 1,50 m, stupně z fošen

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762211140

Strana 39 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na zhotovení dílců; tyto dílce se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž nosné konstrukce podest, podlahy podest a podbíjení schodů; tyto práce se oceňují cenami

souborů cen:

a) 762 51- Podlahové konstrukce podkladové,

b) 762 52- Položení podlah,

c) 762 81- Záklop stropů,

d) 762 82- Montáž stropnic,

e) 762 84- Montáž podbíjení.

3. Tyto ceny slouží kocenění hrubé tesařské konstrukce schodiště, interiérové schodiště se ocení příslušnými cenami katalogu 800-766

Konstrukce truhlářské.

VV A38 "D.1.03.4"2*5.05 10,100

49 K 60556101 řezivo dubové sušené tl 50mm M3 1,363 31 500,00 42 934,50 CS ÚRS 2022 02

PP řezivo dubové sušené tl 50mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60556101

50 K 762215812 Demontáž schodiště se zábradlím žebříkových, se schodnicemi a zábradlím, šířky do 1,00 m z fošen M 10,100 170,00 1 717,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž schodiště se zábradlím žebříkových, se schodnicemi a zábradlím, šířky do 1,00 m z fošen

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762215812

VV A40 5.05*2 10,100

51 K 762295001 Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty M3 1,239 630,00 780,57 CS ÚRS 2022 02

PP Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762295001

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pouze pro soubory cen:

a) 762 21- Montáž schodiště,

b) 762 22- Montáž zábradlí.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami

katalogu 800-783 Nátěry.

52 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 1,090 1 810,00 1 972,90 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 945,00

38 K 911381232 Městská ochranná zábrana oblouk pravoúhlý o poloměru 1 m, výšky 0,5 m KUS 1,000 3 890,00 3 890,00 CS ÚRS 2022 02

PP Městská ochranná zábrana oblouk pravoúhlý o poloměru 1 m, výšky 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911381232

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny obsahují náklady na:

a) osazení zábrany na konstrukci vozovky nebo chodníku,

b) směrové a výškové vyrovnání dílců,

c) dodávku montážního materiálu a spojek,

d) náklady na manipulaci jeřábem.

2. V cenách nejsou započteny náklady, které se oceňujícenami katalogu 821-1 Mosty:

a) na podkladní vyrovnávací vrstvu zplastbetonu nebo modifikovaného betonu,

b) na broušení nerovností plochy konstrukce pro uložení betonového dílce,

c) na osazení snímatelného svodidlového madla.

P

Poznámka k položce:

včetně jejího odstranění,materiál v majetku dodavatel-nájem a opotřebení"

VV "" ""`D.1.03.1`"

VV A43 "betonová zábrana k ochraně rohu domu"1 1,000

39 K 91952118R Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 včetně vybourání M 14,000 6 050,00 84 700,00 R položka

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 včetně vybourání

Strana 40 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,

b) utěsnění trub cementovou maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,

c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.

VV A44 "D.1.1.B.3.1"7*2 14,000

40 K 59222003 trouba ŽB hrdlová DN 1000 M 15,400 4 200,00 64 680,00 CS ÚRS 2022 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59222003

41 K 96607282R Rozebrání rámového oplocení vč.sloupků výšky do 2m včetně uložení na místo uskladnění pro zpětné osazení M 15,000 245,00 3 675,00 R položka

PP Rozebrání rámového oplocení vč.sloupků výšky do 2m včetně uložení na místo uskladnění pro zpětné osazení

VV A46 "D.1.03.1"15 15,000

D 997 Přesun sutě 1 248 786,90

42 K 99701360R Odvoz suti na skládku vč.uložení(výkupu) dle platné legislativy (kamenivo) T 397,300 1 400,00 556 220,00 R položka

PP Odvoz suti na skládku vč.uložení(výkupu) dle platné legislativy (kamenivo)

VV A47 397.3 397,300

43 K 99701360R.1 Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy (beton) T 16,875 1 400,00 23 625,00 R položka

PP Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy (beton)

44 K 99701361R Odvoz suti na skládku vč.uložení(výkupu) dle platné legislativy (dřevo) T 0,202 1 400,00 282,80 R položka

PP Odvoz suti na skládku vč.uložení(výkupu) dle platné legislativy (dřevo)

VV A49 0.202 0,202

45 K 99701369R Odvoz vybouraného kamene ze záhozu na skládku zhotovitele k dalšímu použití T 1 025,696 650,00 666 702,40 R položka

PP Odvoz vybouraného kamene ze záhozu na skládku zhotovitele k dalšímu použití

VV A50 1025.696 1 025,696

46 K 99701370R Odvoz suti na skládku vč.uložení(výkupu) dle platné legislativy (geotextilie) T 1,151 1 700,00 1 956,70 R položka

PP Odvoz suti na skládku vč.uložení(výkupu) dle platné legislativy (geotextilie)

D 998 Přesun hmot 318 026,11

47 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 828,193 384,00 318 026,11 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 41 z 63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 164 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 164 000,00 21,00% 244 440,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 408 440,00

Jez Loket horní

VON - Vedlejší a ostatní náklady

FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

Strana 42 z 63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 164 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 739 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 122 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 253 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Jez Loket horní

Strana 43 z 63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 164 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů

"

2 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

P

Poznámka k položce:

- zaměření skutečného stavu po provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"

D VRN3 Zařízení staveniště 739 000,00

3 K 03110301R

Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

KPL 1,000 55 000,00 55 000,00

PP

Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

Poznámka k položce:

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

- Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

-

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

- zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

-

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

"

4 K 03320300 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

5 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

Jez Loket horní

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 44 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 03440300 Osvětlení staveniště KPL 1,000 55 000,00 55 000,00

PP Osvětlení staveniště

7 K 03450300 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Informační tabule na staveništi

P

Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm

pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

informační tabule stavby

"

8 K 03910330R Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení KPL 1,000 88 000,00 88 000,00

PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení

P

Poznámka k položce:

včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po

jeho odstranění do původního stavu"

9 K 03920300R

Úprava stávající asfaltové komunikace po dokončení stavby-vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO

(AB) tl do 60 mm

KPL 1,000 490 000,00 490 000,00

PP Úprava stávající asfaltové komunikace po dokončení stavby-vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm

D VRN4 Inženýrská činnost 122 000,00

10 K 04140391R Koordinační činnost KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

"

11 K 04140301R Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Ostatní inženýrská činnost

P

Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)

- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady

nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"

12 K 04140302R Dozor jiné osoby KPL 1,000 45 000,00 45 000,00

PP Dozor jiné osoby

P

Poznámka k položce:

- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi

- vč. zhotovení měřících bodů

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

"

13 K 04140312R Ostatní zkoušky KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Ostatní zkoušky

P

Poznámka k položce:

- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3

- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové

spáry

- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2

- zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřící zkouška (např. přístrojem Elcometer)"

D VRN9 Ostatní náklady 253 000,00

14 K 09100380R Ostatní náklady před realizací stavby KPL 1,000 28 000,00 28 000,00

PP Ostatní náklady před realizací stavby

Strana 45 z 63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby-10 objektů viz F.5 Pasport dotčených nemovitostí

- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

- odlov živočichů v toku

"

15 K 09100301R ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 85 000,00 85 000,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě

-pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností po dokončení stavby-

"

16 K 09100302R Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 140 000,00 140 000,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

"

Strana 46 z 63

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 00.01.1900

Kód Popis MJ Výměra

PS 01 Stavidla a provizorní hrazení

A2 A2 1,000

A2 "TZ příloha č.2"1 1,000

A4 A4 1,000

A4 "TZ příloha č.10.2"1 1,000

PS 02 Stavidla-elektročást

A13 A13 4,000

A13 "výchozí revize"4 4,000

SO 01 Štěrková propust

A10 A10 405,000

"" ""`D.1.01.1+2-včetně demontáže`" 0,000

A10 16.2*25 405,000

A11 A11 428,800

A11 "štěrkopísek z jímky"428.8 428,800

A12 A12 428,800

"" ""`D.1.01.1+2`" 0,000

A12 "zásyp štětovnicové jímky"4.0*(20.8+6.0)*4.0 428,800

A14 A14 39,000

A14 "vrty pro mikropiloty"6*6.5 39,000

A15 A15 4,000

A15 "D.1.01.1+2"4.0 4,000

A17 A17 39,000

"" ""`D.1.01.6-základ desky stavidla`" 0,000

A17 6.5*6 39,000

A19 A19 6,000

"" ""`D.1.01.6-základ desky stavidla`" 0,000

vystupSoD

Jez Loket horní

Strana 47 z 63

Kód Popis MJ Výměra

A19 6 6,000

A20 A20 0,059

A20 6*0.25*0.25*0.02*7850*0.001 0,059

A21 A21 4,541

"" ""`D.1.01.6-základ desky stavidla`" 0,000

A21 0.4*(1.2*6.6+1.2*2.0)*1.1 4,541

A22 A22 8,360

"" ""`D.1.01.6-základ desky stavidla`" 0,000

A22 0.4*(1.2+2.0*2+2.4*2+1.2*2+6.6)*1.1 8,360

A24 A24 0,440

A24 "D.1.01.6-základ desky stavidla"0.44 0,440

A27 A27 482,400

"" ""`D.2.01.2+TZ příloha č.10.1`" 0,000

A27 "rám U120"36*13.4 482,400

A29 A29 1 256,000

A29 "D.2.01.2+TZ příloha 10.1"1256 1 256,000

A3 A3 428,800

A3 "odtěžení jímky"428.800 428,800

A31 A31 269,000

A31 "D.2.01.2+TZ Příloha č.1"269 269,000

A33 A33 14,000

A33 "D.2.01.2+TZ příloha 10.1"14 14,000

A35 A35 365,000

A35 "D.2.01.2+TZ příloha 10.1"365 365,000

A37 A37 4,524

"" ""`vybourání skruží čerpací studny`" 0,000

A37 3.14159265359*0.6*0.6*4 4,524

A4 A4 55,000

A4 "D.1.01.1"55 55,000

A40 A40 664,000

A40 "D.2.01.2"664 664,000

A42 A42 1 514,000

A42 "D.2.01.2+TZ příloha 10.1"1514 1 514,000

A43 A43 4,541

Strana 48 z 63

Kód Popis MJ Výměra

"" ""`D.1.01.4-bourání drážky pro základ desky stavidla" 0,000

A43 0.4*(1.2*6.6+1.2*2.0)*1.1 4,541

A44 A44 0,365

"" ""`D.2.01.2.`" 0,000

A44 "podpěry na původní lávku"0.365 0,365

A45 A45 15,000

"" ""`D45.2.01.2`" 0,000

A45 "stavidla včetně příslušenství"15 15,000

A46 A46 7,600

A46 "drážky pro stavidlo"3.8*2 7,600

A47 A47 6,800

"" ""`TZ str.21`" 0,000

A47 (3.8+6+3.8)*0.5 6,800

A48 A48 15,513

A48 12.942+0.942+1.629 15,513

A49 A49 17,365

A49 1.765+15.6 17,365

A6 A6 346,200

"" ""`D.1.01.1+2`" 0,000

A6 6.0*(10.1+20.8+6.0+16.8+4.0) 346,200

A7 A7 115,400

"" ""`D.1.01.1+2`" 0,000

A7 2.0*(10.1+20.8+6.0+16.8+4.0) 115,400

A8 A8 346,200

"" ""`D.1.01.1+2`" 0,000

A8 6.0*(10.1+20.8+6.0+16.8+4.0) 346,200

A9 A9 43,867

"" ""`D.1.01.1+2`" 0,000

A9 5.7*(10.1+20.8+6.0+16.8+4.0)*123.5*0.00108 43,867

B20 B20 0,065

B20 0.059 * 1.1"Koeficient množství 0,065

B21 B21 4,541

B21 "Celkem: "4.541 4,541

B22 B22 8,360

Strana 49 z 63

Kód Popis MJ Výměra

B22 "Celkem: "8.36 8,360

B24 B24 0,506

B24 0.44 * 1.15"Koeficient množství 0,506

B27 B27 64,000

B27 "podlahový rošt oko 33x33 1000x1100x35 2 ks"32*2 64,000

B29 B29 1 381,600

B29 1256 * 1.1"Koeficient množství 1 381,600

B31 B31 295,900

B31 269 * 1.1"Koeficient množství 295,900

B33 B33 15,400

B33 14 * 1.1"Koeficient množství 15,400

B35 B35 401,500

B35 365 * 1.1"Koeficient množství 401,500

B40 B40 730,400

B40 664 * 1.1"Koeficient množství 730,400

B42 B42 1 665,400

B42 1514 * 1.1"Koeficient množství 1 665,400

B44 B44 0,300

B44 "střední nosník"0.3 0,300

B45 B45 0,600

B45 "pohony"0.6 0,600

C27 C27 30,060

""`podpěra svařenec`" 0,000

C27 "TR 140x5"1.8*16.7 30,060

C44 C44 0,650

C44 "vodorovné nosníky"0.65 0,650

C45 C45 15,600

C45 "Celkem: "15+0.6 15,600

D27 D27 8,040

D27 "opěra U 120"0.6*13.4 8,040

D44 D44 0,450

D44 "vodicí lišty"0.45 0,450

E27 E27 7,536

E27 "objímka s otvory pro šrouby PL 8-200"0.008*0.2*0.3*7850*2 7,536

Strana 50 z 63

Kód Popis MJ Výměra

E44 E44 1,765

E44 "Celkem: "0.365+0.3+0.65+0.45 1,765

F27 F27 0,804

F27 "výztuha objímky PL 8-40 dl.0,04 ks 8"0.008*0.04*0.04*7850*8 0,804

G27 G27 592,840

G27 "Celkem: "482.4+64+30.06+8.04+7.536+0.804 592,840

H27 H27 652,124

H27 592.84 * 1.1"Koeficient množství 652,124

SO 02 Kamenný zához za štěrkovou propustí

A10 A10 34,220

"" ""`D10.1.02.3`" 0,000

A10 1.16*(15+14.5) 34,220

A12 A12 0,234

"" ""`D.1.02.5`" 0,000

A12 "obvodová výztuž"0.234 0,234

A13 A13 3,437

"" ""`D13.1.02.5`" 0,000

A13 "KARI 100x100x8 mm Q503A"217.5*7.9*0.001*2 3,437

A14 A14 217,500

"" ""`D.1.02.4`" 0,000

A14 "podkladní beton"14.5*15.0 217,500

A15 A15 165,528

"" ""`D.1.02.4`" 0,000

A15 4.18*(18.25+17.75)*1.1 165,528

A16 A16 4,524

"" ""`vybourání skruží čerpací studny`" 0,000

A16 3.14159265359*0.6*0.6*4 4,524

A17 A17 35,400

"" ""`D.1.01.4`" 0,000

A17 (15+14.5)*1.2 35,400

A18 A18 14,500

A18 "D.1.02.4"14.5 14,500

A19 A19 2,000

A19 "D.1.02.4-krycí plech"2 2,000

Strana 51 z 63

Kód Popis MJ Výměra

A20 A20 34,148

A20 14.5*2*0.05*0.003*7850 34,148

A21 A21 96,000

A21 "D 1.02.4"96 96,000

A3 A3 56,800

"" ""`D.1.02.1+02.2`" 0,000

A3 (14.5+0.75+1.2+1.3)*3.2 56,800

A4 A4 281,140

A4 "vytěžená zemina"281.14 281,140

A5 A5 143,305

A5 "zemina na hrázku"143.305 143,305

A6 A6 143,305

"" ""`D.1.02.2`" 0,000

A6 ((1.0+4.0)/2*0.91+(1.0+5.0)/2*1.36)/2*(14.5+0.75+1.2+1.3+2.0+1.0+2.0+15+0.75+1.2+1.3)*1.1 143,305

A7 A7 4,000

A7 "D.1.01.-2"4.0 4,000

A9 A9 252,300

"" ""`D.1.02.4-betonová deska`" 0,000

A9 1.16*15*14.5 252,300

B10 B10 3,422

B10 34.22*0.1 3,422

B12 B12 0,257

B12 0.234 * 1.1"Koeficient množství 0,257

B13 B13 3,437

B13 "Celkem: "3.437 3,437

B20 B20 37,563

B20 34.148 * 1.1"Koeficient množství 37,563

B3 B3 63,000

B3 15.0*4.2 63,000

B4 B4 143,305

B4 "odtěžená zemní hrázka"143.305 143,305

B9 B9 252,300

B9 "Celkem: "252.3 252,300

C10 C10 37,642

Strana 52 z 63

Kód Popis MJ Výměra

C10 "Celkem: "34.22+3.422 37,642

C13 C13 3,781

C13 3.437 * 1.1"Koeficient množství 3,781

C3 C3 135,782

C3 15*14.5*(0.69+0.72+0.5+0.58+0.66+0.28+0.94)/7 135,782

C4 C4 424,445

C4 "Celkem: "281.14+143.305 424,445

D3 D3 25,558

D3 255.582*0.1 25,558

E3 E3 281,140

E3 "Celkem: "56.8+63+135.782+25.558 281,140

SO 03 Přístup na staveniště

A1 A1 72,000

"" ""`podklad pod panely`" 0,000

""`D.1.03.1`" 0,000

A1 "rozšíření cesty "72*1. 72,000

A10 A10 11,250

"" ""`D.1.03.3`" 0,000

A10 "řez 3-3"0.75*((414-399)/2+(429-414)/2) 11,250

A11 A11 227,123

A11 "meziskládka"227.123 227,123

A12 A12 291,115

A12 "zemina z násypů"291.115 291,115

A13 A13 227,123

A13 "na mezideponii"227.123 227,123

A14 A14 291,115

"" ""`D.1.03.3`" 0,000

A14 "řez 9-9"7.9*(16.5+17.0)*1.1 291,115

A15 A15 63,992

"" ""`doplnění do násypu komunikace`" 0,000

A15 291.115-227.123 63,992

A17 A17 227,123

A17 "zásyp rýh"227.123 227,123

A2 A2 72,000

Strana 53 z 63

Kód Popis MJ Výměra

"" ""`včetně odvozu na místo uskladnění`" 0,000

""`D.1.03.1`" 0,000

A2 "rozšíření cesty "72 72,000

A21 A21 3,000

A21 "D.1.03.1"3 3,000

A22 A22 4,500

"" ""`D.1.03.1`" 0,000

A22 "základ plotu"0.3*1.0*15 4,500

A23 A23 14,400

"" ""`podklad pod panely`" 0,000

""`D.1.03.1`" 0,000

A23 "rozšíření cesty "72*0.2 14,400

A24 A24 72,000

"" ""`D.1.03.1`" 0,000

A24 "rozšíření cesty "72 72,000

A25 A25 41,000

A25 246/2/3 41,000

A29 A29 15,000

"" ""`D.1.03.1`" 0,000

A29 "stávající dílce"15 15,000

A3 A3 1 438,500

A3 "D.1.03.2"4.5*277+120+72 1 438,500

A30 A30 2,250

"" ""`D.1.03.1`" 0,000

A30 15.0*0.5*0.3 2,250

A31 A31 15,000

A31 15*0.5*2 15,000

A33 A33 0,180

A33 2.25*0.08 0,180

A35 A35 1 438,500

A35 "D.1.03.2"4.5*277+120+72 1 438,500

A37 A37 4,465

"" ""`D.1.03.3`" 0,000

A37 "řez 2-2"0.19*((399-367)/2+(414-399)/2) 4,465

Strana 54 z 63

Kód Popis MJ Výměra

A38 A38 10,100

A38 "D.1.03.4"2*5.05 10,100

A4 A4 4,465

"" ""`D.1.03.3`" 0,000

A4 "řez 2-2"0.19*((399-367)/2+(414-399)/2) 4,465

A40 A40 10,100

A40 5.05*2 10,100

A43 A43 1,000

"" ""`D.1.03.1`" 0,000

A43 "betonová zábrana k ochraně rohu domu"1 1,000

A44 A44 14,000

A44 "D.1.1.B.3.1"7*2 14,000

A46 A46 15,000

A46 "D.1.03.1"15 15,000

A47 A47 397,300

A47 397.3 397,300

A49 A49 0,202

A49 0.202 0,202

A5 A5 295,000

"" ""`D.1.03.1`" 0,000

A5 295 295,000

A50 A50 1 025,696

A50 1025.696 1 025,696

A7 A7 6,750

"" ""`D.1.03.1`" 0,000

A7 "bourání podezdívky"15.0*1.5*0.3 6,750

A8 A8 160,000

"" ""`TZ str.7`" 0,000

A8 160 160,000

A9 A9 291,115

A9 "odtěžení násypů"291.115 291,115

B1 B1 847,000

B1 "staveništní komunikace"770*1.1 847,000

B10 B10 10,950

Strana 55 z 63

Kód Popis MJ Výměra

B10 "řez 4-4"0.73*((429-414)/2+(444-429)/2) 10,950

B11 B11 227,123

B11 "zpět na násyp"227.123 227,123

B15 B15 115,186

B15 63.992 * 1.8"Koeficient množství 115,186

B2 B2 120,000

B2 "obratiště"120 120,000

B23 B23 169,400

B23 "staveništní komunikace"770*1.1*0.2 169,400

B24 B24 120,000

B24 "obratiště"120 120,000

B37 B37 33,900

B37 "řez 3-3"2.26*((414-399)/2+(429-414)/2) 33,900

B4 B4 33,900

B4 "řez 3-3"2.26*((414-399)/2+(429-414)/2) 33,900

B5 B5 295,000

B5 "Celkem: "295 295,000

C1 C1 132,000

C1 "obratiště"120*1.1 132,000

C10 C10 11,100

C10 "řez 5-5"0.74*((444-429)/2+(459-444)/2) 11,100

C11 C11 454,246

C11 "Celkem: "227.123+227.123 454,246

C2 C2 12,000

C2 "chodník pro pěší"3*2*2 12,000

C23 C23 26,400

C23 "obratiště"120*1.1*0.2 26,400

C24 C24 12,000

C24 "chodník pro pěší"3*2*2 12,000

C37 C37 54,600

C37 "řez 4-4"3.64*((429-414)/2+(444-429)/2) 54,600

C4 C4 54,600

C4 "řez 4-4"3.64*((429-414)/2+(444-429)/2) 54,600

D1 D1 13,200

Strana 56 z 63

Kód Popis MJ Výměra

D1 "chodník pro pěší"3*2*2*1.1 13,200

D10 D10 12,000

D10 "řez 6-6"0.8*((459-444)/2+(474-459)/2) 12,000

D2 D2 18,000

D2 "dočasné zakrytí koryta Kamenného potoka"18 18,000

D23 D23 2,640

D23 "chodník pro pěší"3*2*2*1.1*0.2 2,640

D24 D24 18,000

D24 "dočasné zakrytí koryta Kamenného potoka"18 18,000

D37 D37 58,050

D37 "řez 5-5"3.87*((444-429)/2+(459-444)/2) 58,050

D4 D4 58,050

D4 "řez 5-5"3.87*((444-429)/2+(459-444)/2) 58,050

E1 E1 19,800

E1 "dočasné zakrytí koryta Kamenného potoka"18*1.1 19,800

E10 E10 88,500

E10 "řez 7-7"5.9*((474-459)/2+(489-474)/2) 88,500

E2 E2 24,000

E2 "podklad pod mostní provizorium 18.1.03.2"2*3*2+2*3*2 24,000

E23 E23 3,960

E23 "dočasné zakrytí koryta Kamenného potoka"18*1.1*0.2 3,960

E24 E24 24,000

E24 "podklad pod mostní provizorium 18.1.03.2"2*3*2+2*3*2 24,000

E37 E37 77,250

E37 "řez 6-6"5.15*((459-444)/2+(474-459)/2) 77,250

E4 E4 77,250

E4 "řez 6-6"5.15*((459-444)/2+(474-459)/2) 77,250

F1 F1 286,000

F1 "koridor pro pěší"260*1.0*1.1 286,000

F10 F10 37,200

F10 "řez 8-8"2.48*((489-474)/2+(504-489)/2) 37,200

F2 F2 246,000

F2 "Celkem: "72+120+12+18+24 246,000

F23 F23 57,200

Strana 57 z 63

Kód Popis MJ Výměra

F23 "koridor pro pěší"260*1.0*1.1*0.2 57,200

F24 F24 246,000

F24 "Celkem: "72+120+12+18+24 246,000

F37 F37 88,500

F37 "řez 7-7"5.9*((474-459)/2+(489-474)/2) 88,500

F4 F4 88,500

F4 "řez 7-7"5.9*((474-459)/2+(489-474)/2) 88,500

G1 G1 1 370,000

G1 "Celkem: "72+847+132+13.2+19.8+286 1 370,000

G10 G10 35,475

G10 "řez 9-9"2.15*16.5 35,475

G23 G23 274,000

G23 "Celkem: "14.4+169.4+26.4+2.64+3.96+57.2 274,000

G37 G37 37,200

G37 "řez 8-8"2.48*((489-474)/2+(504-489)/2) 37,200

G4 G4 37,200

G4 "řez 8-8"2.48*((489-474)/2+(504-489)/2) 37,200

H10 H10 20,648

H10 206.475*0.1 20,648

H37 H37 36,120

H37 "řez 9-9"2.15*16.8 36,120

H4 H4 36,120

H4 "řez 9-9"2.15*16.8 36,120

I10 I10 227,123

I10 "Celkem: "11.25+10.95+11.1+12+88.5+37.2+35.475+20.648 227,123

I37 I37 52,000

I37 "58.05.1.03.2 přemostění"1.0*2.6*10*2 52,000

I4 I4 52,000

I4 "58.05.1.03.2 přemostění"1.0*2.6*10*2 52,000

J37 J37 70,250

""`D36.1.03.2`" 0,000

J37 (1.5+0.5)/2*0.5*(504-400+16.5+10*2) 70,250

J4 J4 70,250

""`D5.1.03.2`" 0,000

Strana 58 z 63

Kód Popis MJ Výměra

J4 (1.5+0.5)/2*0.5*(504-400+16.5+10*2) 70,250

K37 K37 51,234

K37 512.335*0.1 51,234

K4 K4 51,234

K4 512.335*0.1 51,234

L37 L37 563,569

L37 "Celkem: "4.465+33.9+54.6+58.05+77.25+88.5+37.2+36.12+52+70.25+51.234 563,569

L4 L4 563,569

L4 "Celkem: "4.465+33.9+54.6+58.05+77.25+88.5+37.2+36.12+52+70.25+51.234 563,569

Strana 59 z 63

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST__

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

vystupSoD

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

162 311,86

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 162 311,86 34 085,49

15,00% 0,00 0,00

CZK 196 397,35

Strana 1 z 21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: vystupSoD

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON Vedlejší a ostatní náklady 37 500,00 45 375,00 STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PS 01 Stavidla č.3 a 4 - servopohony 46 268,06 55 984,35

162 311,86 196 397,35

PS 02 Stavidla č.3 a 4 - elektročást 78 543,80 95 038,00

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

Strana 2 z 21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 268,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 268,06 21,00% 9 716,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 984,35

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

PS 01 - Stavidla č.3 a 4 - servopohony

FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

Strana 3 z 21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 268,06

767 - Konstrukce zámečnické 25 065,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 202,50

PS 01 - Stavidla č.3 a 4 - servopohony

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

Strana 4 z 21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 268,06

D 767 Konstrukce zámečnické 25 065,56

2 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 4,600 153,00 703,80 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111

VV "" ""`D.1.1+D.1.2`"

VV A1 "zákryt servomotoru-poz.11"4.6 4,600

3 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 37,700 49,80 1 877,46 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995114

VV "" ""`D.1.1+D.1.2`"

VV A2 "nosník servomotoru poz.8"37.7 37,700

4 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg KG 185,500 41,60 7 716,80 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995115

VV "" ""`D3.1.1+D3.1.2`"

VV A3 "hřídel s pastorky-poz.9"93.6 93,600

VV B3 "zákryt pohyb.mechanismu poz.10"91.9 91,900

VV C3 "Celkem: "93.6+91.9 185,500

5 K 76799681R

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg k

následnému použití a jejich přesun na místo nové montáže

KG 185,500 60,00 11 130,00 R položka

PP

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg k následnému použití a jejich přesun

na místo nové montáže

VV "" ""`D5.1.1+D5.1.2`"

VV A4 "hřídel s pastorky-poz.3"93.6 93,600

VV B4 "zákryt pohyb.mechanismu"91.9 91,900

VV C4 "Celkem: "93.6+91.9 185,500

6 K 76799680R

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg k následnému

použití a jejich přesun na místo nové montáže

KG 48,500 75,00 3 637,50 R položka

PP

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg k následnému použití a jejich přesun na místo

nové montáže

VV "" ""`D.1.1+D.1.2`"

VV ""`k dalšímu použití`"

VV A5 "nosník servomotoru-poz.2"37.7 37,700

VV B5 "zákryt servomotoru-poz.5"4.6 4,600

VV C5 "kolíková spojka poz.6-předání investorovi"6.2 6,200

VV D5 "Celkem: "37.7+4.6+6.2 48,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 202,50

1 K 94000001R Demontáž servomotoru modact+převodovky CZ125,přesun na novou pozici a následné montáž na nové pozici KG 128,500 165,00 21 202,50 R položka

PP Demontáž servomotoru modact+převodovky CZ125,přesun na novou pozici a následné montáž na nové pozici

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

PS 01 - Stavidla č.3 a 4 - servopohony

Strana 5 z 21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "" ""`D.1.1+D.1.2`"

VV A6 124.0+4.5 128,500

Strana 6 z 21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 543,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 78 543,80 21,00% 16 494,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 038,00

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

PS 02 - Stavidla č.3 a 4 - elektročást

FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

Strana 7 z 21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 543,80

21-M - Elektromontáže 7 674,80

21M1 - ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL 2 973,00

21M2 - ELEKTROINSTALACE- DODÁVKA 10 500,00

21M3 - ROZVÁDĚČ RO1 - MONTÁŽ 10 302,00

21M4 - ROZVÁDĚČ RO1 - MATERIÁL 32 304,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 790,00

PS 02 - Stavidla č.3 a 4 - elektročást

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

Strana 8 z 21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 543,80

D 21-M Elektromontáže 7 674,80

1 K 210100001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 KUS 50,000 24,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100001

2 K 210100173

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5

až 4 mm2

KUS 4,000 85,00 340,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100173

3 K 210100194

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 1,5

až 4 mm2

KUS 4,000 110,00 440,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100194

4 K 210100258

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 1,5

až 4 mm2

KUS 4,000 160,00 640,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100258

5 K 210220003

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů Cu

páskou průřezu do 50 mm2

M 15,000 50,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220003

6 K 210812011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY,

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,

M 28,000 25,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v

liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812011

7 K 210812061

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY,

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,

M 28,000 25,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v

liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812061

8 K 741110003

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených

pevně, vnější O přes 35 mm

M 26,000 35,00 910,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější O přes 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110003

9 K 741110053

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,

uložených volně, vnější O přes 35 mm

M 4,000 32,20 128,80 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější O přes 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110053

10 K 741124703

Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem

(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

M 28,000 22,00 616,00 CS ÚRS 2022 02

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

PS 02 - Stavidla č.3 a 4 - elektročást

Strana 9 z 21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až

19x1 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124703

11 K 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg KUS 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210002

12 K PPV Podíl přidružených výkonů KČ 1,000 270,00 270,00 R položka

PP Podíl přidružených výkonů

13 K ZV Zednické výpomoci KČ 1,000 600,00 600,00 R položka

PP Zednické výpomoci

D 21M1 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL 2 973,00

14 K M001 kabel CYKY 3Cx1,5 M 28,000 17,00 476,00 R položka

PP kabel CYKY 3Cx1,5

15 K M002 kabel CYKY 5Cx1,5 M 28,000 25,00 700,00 R položka

PP kabel CYKY 5Cx1,5

16 K M003 kabel JYTY 4Dx1 M 28,000 23,00 644,00 R položka

PP kabel JYTY 4Dx1

17 K M004 trubka kopoflex pr. 40 mm M 4,000 22,00 88,00 R položka

PP trubka kopoflex pr. 40 mm

18 K M005 tuhá plastová trubka pr. 40 mm M 26,000 15,00 390,00 R položka

PP tuhá plastová trubka pr. 40 mm

19 K M006 vodič CYA 4 mm2 zž M 10,000 6,00 60,00 R položka

PP vodič CYA 4 mm2 zž

20 K M007 vodič CYA 10 mm2 zž M 5,000 41,00 205,00 R položka

PP vodič CYA 10 mm2 zž

21 K M008 podružný materiál KČ 1,000 130,00 130,00 R položka

PP podružný materiál

22 K M009 prořez KČ 1,000 280,00 280,00 R položka

PP prořez

D 21M2 ELEKTROINSTALACE- DODÁVKA 10 500,00

23 K M030 mimostaveništní doprava KČ 1,000 10 500,00 10 500,00 R položka

PP mimostaveništní doprava

D 21M3 ROZVÁDĚČ RO1 - MONTÁŽ 10 302,00

25 K C-1162-1 třípatrový přepínač 25 A KS 1,000 215,00 215,00 R položka

PP třípatrový přepínač 25 A

26 K E-2010-1 motorový spouštěč 16 A KS 4,000 195,00 780,00 R položka

PP motorový spouštěč 16 A

27 K E-3010-1 pomocný kontakt spouštěče KS 4,000 65,00 260,00 R položka

PP pomocný kontakt spouštěče

28 K E-2000-1 jednopólový jistič do 25 A KS 6,000 70,00 420,00 R položka

PP jednopólový jistič do 25 A

29 K S proudový chránič 2 pólový 10 A KS 1,000 90,00 90,00 R položka

PP proudový chránič 2 pólový 10 A

30 K D-0003-0 vystřižení otvoru KS 11,000 125,00 1 375,00 R položka

PP vystřižení otvoru

31 K F-0230-1 stykač do 25 A KS 8,000 200,00 1 600,00 R položka

PP stykač do 25 A

Strana 10 z 21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K G-5130-1 signálka KS 4,000 60,00 240,00 R položka

PP signálka

33 K R-1140-1 svítidlo do rozváděče KS 1,000 130,00 130,00 R položka

PP svítidlo do rozváděče

34 K P-0196-1 řadová svornice do 25 A KS 50,000 29,00 1 450,00 R položka

PP řadová svornice do 25 A

35 K G-0020-1 otočný ovládač 1/1 KS 4,000 110,00 440,00 R položka

PP otočný ovládač 1/1

36 K G-1100-1 ovládací jednotka 1/1 KS 8,000 71,00 568,00 R položka

PP ovládací jednotka 1/1

37 K R-5000-1 topné těleso KS 1,000 205,00 205,00 R položka

PP topné těleso

38 K R-5560-1 1fázový ventilátor KS 1,000 215,00 215,00 R položka

PP 1fázový ventilátor

39 K K-3750-1 termostat KS 2,000 178,00 356,00 R položka

PP termostat

40 K H-3232-1 pomocné relé KS 4,000 203,00 812,00 R položka

PP pomocné relé

41 K D-1033-1 zásuvka dvoupólová s ochranným kolíkem 10 A KS 1,000 99,00 99,00 R položka

PP zásuvka dvoupólová s ochranným kolíkem 10 A

42 K D-6344-1 třífázová zásuvka 32 A KS 1,000 187,00 187,00 R položka

PP třífázová zásuvka 32 A

43 K P-2010-1 ochranná svorkovnice KS 1,000 220,00 220,00 R položka

PP ochranná svorkovnice

44 K P-2000-1 sběrnice N,PE KS 2,000 320,00 640,00 R položka

PP sběrnice N,PE

D 21M4 ROZVÁDĚČ RO1 - MATERIÁL 32 304,00

45 K M010 plastový rozváděč 500x750x320 KS 1,000 11 500,00 11 500,00 R položka

PP plastový rozváděč 500x750x320

46 K M011 přepínač VSN25 2203 C8 V ANC NMC KS 1,000 430,00 430,00 R položka

PP přepínač VSN25 2203 C8 V ANC NMC

47 K M012 motorový spouštěč MS 116-10 vč. pom. kontaktu KS 4,000 970,00 3 880,00 R položka

PP motorový spouštěč MS 116-10 vč. pom. kontaktu

48 K M013 stykač AF16-30-10-13; 16 A KS 8,000 399,00 3 192,00 R položka

PP stykač AF16-30-10-13; 16 A

49 K M014 jednopólový jistič S 201M-C 2; 2 A KS 4,000 170,00 680,00 R položka

PP jednopólový jistič S 201M-C 2; 2 A

50 K M015 jednopólový jistič S 201M-B 6; 6 A KS 2,000 155,00 310,00 R položka

PP jednopólový jistič S 201M-B 6; 6 A

51 K M016 otočný ovládač XB5 AD33 KS 4,000 418,00 1 672,00 R položka

PP otočný ovládač XB5 AD33

52 K M017 signální svítidlo HIS95 rudá 220 VAC KS 4,000 89,00 356,00 R položka

PP signální svítidlo HIS95 rudá 220 VAC

53 K M018 svítidlo Modus SB118 EP, 18 W KS 1,000 985,00 985,00 R položka

PP svítidlo Modus SB118 EP, 18 W

54 K M019 termostat 17561, 17562 KS 2,000 870,00 1 740,00 R položka

PP termostat 17561, 17562

55 K M020 ventilátor NSYCVF85M230PF; 17 W KS 1,000 679,00 679,00 R položka

Strana 11 z 21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP ventilátor NSYCVF85M230PF; 17 W

56 K M021 topné těleso NSYCR55WU2; 55 W KS 1,000 532,00 532,00 R položka

PP topné těleso NSYCR55WU2; 55 W

57 K M022 zásuvka 230 V 5518-2790 na panel KS 1,000 139,00 139,00 R položka

PP zásuvka 230 V 5518-2790 na panel

58 K M023 zásuvka 400 V na stěnu 432RS6 KS 1,000 149,00 149,00 R položka

PP zásuvka 400 V na stěnu 432RS6

59 K M024 dvoupólový proud. chránič DS 201 B10 AC30 KS 1,000 999,00 999,00 R položka

PP dvoupólový proud. chránič DS 201 B10 AC30

60 K M025 pomocné relé PT570730 + patice + modul KS 4,000 330,00 1 320,00 R položka

PP pomocné relé PT570730 + patice + modul

61 K M026 hlavní ochranná přípojnice EPS1 KS 1,000 415,00 415,00 R položka

PP hlavní ochranná přípojnice EPS1

62 K M027 sběrnice N, PE KS 2,000 388,00 776,00 R položka

PP sběrnice N, PE

63 K M028 řadová svornice RSA2,5 KS 50,000 17,00 850,00 R položka

PP řadová svornice RSA2,5

64 K M029 podružný materiál KČ 1,000 1 700,00 1 700,00 R položka

PP podružný materiál

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 790,00

65 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář HOD 8,000 470,00 3 760,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2231

VV A64 "demontáže"8 8,000

66 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný HOD 8,000 535,00 4 280,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2232

VV A65 "funkční zkoušky"8 8,000

67 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik HOD 10,000 675,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211

Strana 12 z 21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 37 500,00 21,00% 7 875,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 375,00

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

VON - Vedlejší a ostatní náklady

FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

Strana 13 z 21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 37 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

Strana 14 z 21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 500,00

1 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ… 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve 4 vyhotovení - v českém jazyce, z toho 3 paré v

listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude

obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti

schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve

výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v

provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného

provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného

provedení“. ""

"

2 K 04319401R Ostatní zkoušky-provozní zkoušky nové technologie na vodním díle KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Ostatní zkoušky-provozní zkoušky nové technologie na vodním díle

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.

3 K 04319402R Zpracování a předání návodu nebo provozního předpisu KČ 1,000 7 500,00 7 500,00

PP Zpracování a předání návodu nebo provozního předpisu

4 K 04319403R Plnění opatření vyplývající z plánu BOZP KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Plnění opatření vyplývající z plánu BOZP

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 15 z 21

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 00.01.1900

Kód Popis MJ Výměra

PS 01 Stavidla č.3 a 4 - servopohony

A1 A1 4,600

"" ""`D.1.1+D.1.2`" 0,000

A1 "zákryt servomotoru-poz.11"4.6 4,600

A2 A2 37,700

"" ""`D.1.1+D.1.2`" 0,000

A2 "nosník servomotoru poz.8"37.7 37,700

A3 A3 93,600

"" ""`D3.1.1+D3.1.2`" 0,000

A3 "hřídel s pastorky-poz.9"93.6 93,600

A4 A4 93,600

"" ""`D5.1.1+D5.1.2`" 0,000

A4 "hřídel s pastorky-poz.3"93.6 93,600

A5 A5 37,700

"" ""`D.1.1+D.1.2`" 0,000

""`k dalšímu použití`" 0,000

A5 "nosník servomotoru-poz.2"37.7 37,700

A6 A6 128,500

"" ""`D.1.1+D.1.2`" 0,000

A6 124.0+4.5 128,500

B3 B3 91,900

B3 "zákryt pohyb.mechanismu poz.10"91.9 91,900

B4 B4 91,900

B4 "zákryt pohyb.mechanismu"91.9 91,900

B5 B5 4,600

B5 "zákryt servomotoru-poz.5"4.6 4,600

C3 C3 185,500

C3 "Celkem: "93.6+91.9 185,500

vystupSoD

Jez Loket horní - servopohony na hradidla č.3 a 4

Strana 16 z 21

Kód Popis MJ Výměra

C4 C4 185,500

C4 "Celkem: "93.6+91.9 185,500

C5 C5 6,200

C5 "kolíková spojka poz.6-předání investorovi"6.2 6,200

D5 D5 48,500

D5 "Celkem: "37.7+4.6+6.2 48,500

PS 02 Stavidla č.3 a 4 - elektročást

A64 A64 8,000

A64 "demontáže"8 8,000

A65 A65 8,000

A65 "funkční zkoušky"8 8,000

Strana 17 z 21

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST__