Příloha č. 1

Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky

„Záplavové území Moravy v Olomouckém a Pardubickém kraji,

ř. km 187,40 až 332,78“

Pro tok Morava je stanoveno záplavové území:

| KÚ Olomouckého kraje | 24.2.2006 | KUOK 22888/2006 |
| --- | --- | --- |
| KÚ Olomouckého kraje | 17.9.2004 | KUOK/6388/04/OŽPZ/339 |
| KÚ Olomouckého kraje | 21.11.2005 | KUOK/27150/05/OŽPZ/339 |
| KÚ Olomouckého kraje | 23.3.2006 | KUOK 33030/2006 |
| KÚ Olomouckého kraje | 4.5.2010 | KUOK 7785/2010 |
| KÚ Olomouckého kraje | 10.7.2006 | KUOK/49835/04/OŽPZ/7206 |
| KÚ Pardubického kraje | 22.2.2008 | KrÚ 49290-4/2007/OŽPZ/Vt |

V záplavovém území v Olomouckém kraji není vymezena aktivní zóna. Záplavové území v Olomouckém i Pardubickém kraji jsou zpracovány na zastaralých mapových podkladech. Mapování pro Plán pro zvládání povodňových rizik vykázalo změny v rozlivu N-letých povodní. V území došlo k vybudování technické infrastruktury (, komunikace, cyklostezky, lávky) a ke stavební činnosti.

Z toho důvodu je nutné zpracování nového záplavového území. Záplavové území bude zpracováno dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

- Řešené území:

Morava

Řešené území je v území Olomouckého a Pardubického kraje.

Dolní část úseku začíná u hospodářského mostu u Bezměrova v ř. km 186,90, tedy 0,5 km pod hranicí Olomouckého a Zlínského kraje.

Úsek končí nad zástavbou obce Dolní Morava, část Horní Morava a to přítoku Kamenitý potok IDVT 10191513 v Pardubickém kraji.

Z důvodu rozsáhlého úseku lze řešit po částech:

| označení etapy |  | úsek |  | km |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do | od | do | délka |
| 1 | pod Olomoucí | hospodářský most Bezměrov | silniční most silnice č. 570 pod Olomoucí | 186,9 | 218,5 | 31,6 |
| 2 | město Olomouc NEBUDE ŘEŠEN | silniční most silnice č. 570 pod Olomoucí | přítok Trusovického potoka | 218,5 | 225,85 | 7,35 |
| 3 | nad Olomoucí | přítok Trusovického potoka | železniční most Moravičany | 225,85 | 259,9 | 34,05 |
| 4 | od Třebůvky po Desnou | železniční most Moravičany | železniční most nad soutokem s Desnou | 259,9 | 286,7 | 26,8 |
| 5 | nad Desnou, OL kraj | železniční most nad soutokem s Desnou | železniční most nad hranicí OL a PA kraje | 286,7 | 325,6 | 38,9 |
| 6 | PA kraj | železniční most nad hranicí OL a PA kraje | nad zástavbu Dolní Morava, Kamenitý potok | 325,6 | 332,78 | 7,18 |

Pozn:

Úsek č. 2 město Olomouc – NEBUDE ŘEŠEN. Zpracování Povodňového modelu Olomouc připravuje Město Olomouc v rámci přípravy III. etapy protipovodňových opatření. Předpokládaný termín dokončení Povodňového modelu Olomouc je říjen 2023.

- Požadavky na numerický model:

S ohledem na rozsáhlý plošný charakter proudění v inundaci je nutné sestavení 2D numerického modelu proudění v korytech a inundačním území, případně 1D korytový model a 2D model v inundaci.

Digitální model terénu bude sestaven z geodeticky zaměřených příčných profilů, aktuálních výškopisných údajů v inundaci dle geodetického zaměření zhotovitelem, s využitím podkladů Krajského úřadu Olomouckého a Pardubického kraje (digitální technická mapa), případně podkladů dotčených města a obcí. Využit bude DMR 5G s podmínkou ověření skutečných výšek terénu. Veškeré objekty, které mají vliv na průchod povodně, budou geodeticky zaměřeny (inundační propustky, mostky apod).

Požaduje se 2D schematizace neprůtočných objektů s půdorysnou plochou větší než 9 m2 a významných neprůtočných plotů a zdí.

U propustků se požaduje 1D schematizace proudění v propustcích (bez zahrnutí proudění vzduchu) a 2D nad nimi.

Výpočtová síť bude nestrukturovaná nebo kombinace strukturované a nestrukturované sítě, tak aby byl dostatečně věrohodně vystihnutelný povrch terénu a popsáno proudění výše uvedenými průtočnými objekty a obtékání neprůtočných objektů.

Bude zpracována mapa drsností.

Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro povodňové průtoky Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500.

V úseku od limnigrafické stanice Raškov ř. km 306,90 dále po toku až po hranici Olomouckého a Zlínského kraje, bude proveden hydrotechnický výpočet pro neustálené proudění povodňové vlny 20-ti a 100-letých průtoků dle ČHMÚ.

Jako dolní okrajová podmínka budou použity měrné křivky pro N-leté průtoky a mapy hladin v inundaci (předáno od zadavatele).

Přítoky Moravy budou zadávány dle stanovených záplavových území. V případě, že ní záplavové území stanoveno, bude přítok zahrnut v délce vzdutí 500-leté povodně v Moravě.

Náhony Moravy budou zahrnuty do výpočtu dle platných manipulačních řádů.

- Hydrologické údaje:

Zajistí objednatel.

Profily pro stanovení N-letých průtoků a povodňových vln 20-ti a 100 leté povodně od ČHMÚ budou konzultovány a odsouhlaseny mezi objednatelem a zpracovatelem.

- Geodetické podklady:

4 .1. Povodí Moravy, s.p. poskytne:

- Zaměření a příčné profily Moravy, 1998 až 2006

- Zaměření objektů v korytě toku v úseku od Třebůvky po jez Tážaly, 2020 – 2023

- Dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření PPO Olomouc

- Zaměření ochranných hrází

- DMR 5G

  - Zpracovatel zajistí:

- Aktualizaci zaměření koryta Moravy v řešeném úseku včetně objektů a náhonů.

- Zaměření přítoků bez stanovených záplavových území v dosahu vzdutí Q500

- Zaměření objektů v inundaci ovlivňující průchod povodňových vod

- Zpracování digitálního modelu terénu s využitím DMR 5G a aktuálními výškopisnými podklady v záplavovém území. Aktuální výškopisná data zajistí vlastním doměřením a dále ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého a Pardubického kraje (digitální technická mapa), případně dotčených měst a obcí.

- Další podklady poskytnuté objednatelem

- Záplavové území Moravy v Olomouckém a Pardubickém kraji

- Záplavové území přítoků

- Mapy povodňového nebezpečí v oblastech s významným povodňovým rizikem

- Manipulační řády souvisejících vodních děl

- Operativní data z limnigrafických stanic

- Mapy ZABAGED 1 : 10 000

- Ortofotomapy

- Údaje o maximálních povodňových hladinách.

- Povodňové scénáře:

Výpočet bude proveden pro povodňové scénáře průtoků 1, 5-ti, 10-ti, 20-ti, 50-ti, 100 a 500 leté povodně ustáleným nerovnoměrným prouděním.

Dále bude řešeny i povodňové vlny pro 20-ti a 100 letou povodeň v úseku od limnigrafické stanice Raškov po hranici Olomouckého a Zlínského kraje neustáleným nerovnoměrným prouděním.

- Výstupy:

Výstupy budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se zadavatelem) a dále v tiskových formátech v .pdf

Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.

Předávané výstupy:

- Zdrojové soubory numerického modelu ve formátu dle použitého software a dle dohody se zadavatelem.

- Geodetické zaměření provedené zpracovatelem.

- Digitální model terénu.

- Grafický podélný profil a příčné profily v zaměřených profilech s vyznačením hladin 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 500 letých průtoků v editovatelném formátu *.A4D; *.DXF, a v tiskovém výstupu *.pdf.

- Mapy povodňových hladin pro doby opakování 5, 20, 100, a 500 let, digitálně ve formátu * .TIFF

- Fotodokumentace včetně popisu a lokalizace - *.SHP, *.JPG, *.DOC, *PDF

- Zpracování výstupů záplavového území dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu záplavových území a jejich dokumentace:

- Průvodní zpráva - *.DOC (DOCX), *.PDF

- Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q 1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500  -  *.XLS (XLSX)

- Výpočtové profily

- Situace v M 1 : 10000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé údolní a příčné zaměřené řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a Q500  - *.PDF, *.SHP (.DGN)

- Polygony záplavového území 5, 20, 100 a 500 leté povodně a aktivní zóny -  *.SHP

- Mapy povodňového nebezpečí pro doby opakování 5, 20, 100 a 500 let, mapy hloubek a mapy rychlostí (u rychlostí navíc s vyznačením směru proudění). Mapy v měřítku 1 : 10 000. *.PDF. Mapy povodňového nebezpečí -  *.TIFF

- Mapa povodňového ohrožení, v měřítku 1 : 10 000, -  *.PDF,  *.SHP

Zpracoval:

Ing. Iva Jelínková

Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Povodí Moravy, s.p. Brno