Příloha č. 1 SoD

Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky

„Záplavové území Vsetínské Bečvy v úseku od ústí Senice nad zástavbu Velké Karlovice, ř. km 23,39 až 57,22“

Pro tok Vsetínská Bečva je stanoveno záplavové území Krajským úřadem Zlínského kraje dne 30.7.2004, č.j. KUZL 12153/2004.

V záplavovém území není vymezena aktivní zóna, povodňové rozlivy jsou na zastaralých mapových podkladech. Mapování pro Plán pro zvládání povodňových rizik vykázalo změny v rozlivu N-letých povodní. V území došlo k vybudování technické infrastruktury (cyklostezky, komunikace, lávky) a ke stavební činnosti.

Z toho důvodu je nutné zpracování nového záplavového území. Záplavové území bude zpracováno dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

- Řešené území:

Vsetínská Bečva

Řešené území je od soutoku s vodním tokem Senice IDVT 10100152 až nad zástavbu Velkých Karlovic, místní část Uzgrúň, lesní most nad soutokem s tokem Bařina IDVT 10186748, ř. km 23,39 až 57,22.

- Požadavky na numerický model:

S ohledem na rozsáhlý plošný charakter proudění v inundaci je nutné sestavení 2D numerického modelu proudění v korytech a inundačním území, případně 1D korytový model a 2D model v inundaci.

Na Vsetínské Bečvě je velké množství přítoků. Přítoky budou řešeny v dosahu zpětného vzdutí N-leté povodně ze Vsetínské Bečvy. Náhony Vsetínské Bečvy budou zahrnuty do výpočtu dle platných manipulačních řádů.

Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro průtoky Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500 dle ČHMÚ.

Jako okrajová podmínka budou použity měrné křivky pro N-leté průtoky (předáno od zadavatele).

- Hydrologické údaje:

Zajistí zpracovatel.

Profily pro stanovení N-letých průtoků od ČHMÚ budou konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem.

Hydrologické údaje by měly být stanoveny po toku při každém zvýšení plochy povodí o cca 20 až 30 km2, cca 10 a více profilů.

- Geodetické podklady:

4 .1. Povodí Moravy, s.p. poskytne:

- Zaměření a příčné profily Vsetínské Bečvy z roku 2003

- DMR 5G

  - Zpracovatel zajistí:

- Aktualizaci zaměření koryta Vsetínské Bečvy včetně objektů a náhonů.

- Zaměření přítoků v dosahu vzdutí Q500

- Zaměření objektů v inundaci ovlivňující průchod povodňových vod

- Zpracování digitálního modelu terénu s využitím DMR 5G a aktuálními výškopisnými podklady v záplavovém území. Aktuální výškopisná data zajistí vlastním doměřením a dále ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje (digitální technická mapa).

- Další podklady poskytnuté objednatelem

- Záplavové území řeky Vsetínská Bečva

- Manipulační řády souvisejících vodních děl

- Operativní data z limnigrafické stanice LG Velké Karlovice, Vsetín, Jarcová

- Mapy ZABAGED 1 : 10 000

- Ortofotomapy

- Údaje o maximálních povodňových hladinách.

- Povodňové scénáře:

Výpočet bude proveden pro povodňové scénáře průtoků 1, 5-ti, 10-ti, 20-ti, 50-ti, 100 a 500 leté povodně.

- Výstupy:

Výstupy budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se zadavatelem) a dále v tiskových formátech v .pdf

Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.

Předávané výstupy:

- Zdrojové soubory numerického modelu ve formátu dle použitého software a dle dohody se zadavatelem.

- Geodetické zaměření provedené zpracovatelem.

- Digitální model terénu.

- Grafický podélný profil a příčné profily v zaměřených profilech s vyznačením hladin 1, 5, 20, 50, 100 a 500 letých průtoků v editovatelném formátu *.A4D; *.DXF, a v tiskovém výstupu *.pdf.

- Mapy povodňových hladin pro doby opakování 5, 20, 100, a 500 let, digitálně ve formátu * .TIFF

- Fotodokumentace včetně popisu a lokalizace - *.SHP, *.JPG, *.DOC, *PDF

- Zpracování výstupů záplavového území dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu záplavových území a jejich dokumentace:

- Průvodní zpráva - *.DOC (DOCX), *.PDF

- Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q 1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500  -  *.XLS (XLSX)

- Výpočtové profily

- Situace v M 1 : 10000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé údolní a příčné zaměřené řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a Q500  - *.PDF, *.SHP (.DGN)

- Polygony záplavového území 5, 20, 100 a 500 leté povodně a aktivní zóny -  *.SHP

- Mapy povodňového nebezpečí pro doby opakování 5, 20, 100 a 500 let, mapy hloubek a mapy rychlostí (u rychlostí navíc s vyznačením směru proudění). Mapy v měřítku 1 : 10 000. *.PDF. Mapy povodňového nebezpečí -  *.TIFF

- Mapa povodňového ohrožení, v měřítku 1 : 10 000, -  *.PDF,  *.SHP

Zpracoval:

Ing. Iva Jelínková

Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Povodí Moravy, s.p. Brno