Příloha č. 1 SoD

Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky

„Záplavové území toku Mojena a přítoků v úseku od ústí Moravy po retenční nádrž Přílepy, ř. km 0,00 až 22,92“

Pro tok Mojena a přítoky není zpracované záplavové území.

- Řešené území:

Mojena IDVT 10205863

Řešené území je od soutoku s Moravou v podjezí jezu Bělov po retenční nádrž nad obcí Přílepy, ř. km 0,00 – 22,92.

Hájská příkopa IDVT 10195956

Levobřežní přítok Mojeny, úsek od zaústění až nad dálnici D55, ř. km 0,00 – 1,55.

Kurovický potok IDVT 10206739

Levobřežní přítok Mojeny, úsek od zaústění do Mojeny až po silniční most mezi obcemi Kurovice – Míškovice, ř. km 0,00 – 6,17.

Levobřežní přítok Mojeny IDVT 10201929

Úsek od zaústění až po Němčický rybník, ř. km 0,00 – 2,72.

Ludslávka IDVT 10202894

Levobřežní přítok Mojeny, úsek od zaústění do Mojeny až po silniční most mezi obcemi Martinice – Žernovice, ř. km 0,00 – 6,34

Levobřežní přítok Ludslávky IDVT 10204275

Úsek od zaústění do Ludslávky až po silniční most mezi obcemi Martinice – Žernovice, ř. km 0,00 – 0,85.

Přílepský potok IDVT 10186579

Pravobřežní přítok Mojeny, úsek od zaústění do Mojeny až nad zástavbu obce Přílepy, ř. km 0,00 – 2,45.

Pravobřežní přítok Mojeny IDVT 10202417

Úsek od zaústění do Mojeny až nad zástavbu obce Přílepy, ř. km 0,00 – 0,86.

- Požadavky na numerický model:

S ohledem na rozsáhlý plošný charakter proudění v inundaci je nutné sestavení 2D numerického modelu proudění v korytech a inundačním území, případně 1D korytový model a 2D model v inundaci. V úzkých inundacích lze připustit sestavení 1D modelu.

Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro průtoky Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500 dle ČHMÚ.

Jako okrajová podmínka budou použity měrné křivky pro N-leté průtoky v profilu Morava ústí Mojeny (předáno od zadavatele).

- Hydrologické údaje:

Zajistí zpracovatel.

Profily pro stanovení N-letých průtoků od ČHMÚ budou konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem.

Pro dílčí povodí lze využít srážko-odtokový model.

- Geodetické podklady:

4 .1. Povodí Moravy, s.p. poskytne:

- Zaměření koryta Mojeny a uvedených přítoků formou příčných profilů s přesahem do inundace, rok 2020

- DMR 5G

  - Zpracovatel zajistí:

- Zaměření objektů v inundaci ovlivňující průchod povodňových vod

- Zpracování digitálního modelu terénu s využitím DMR 5G a aktuálními výškopisnými podklady v záplavovém území. Aktuální výškopisná data zajistí vlastním doměřením, případně využitím výškopisných dat z digitální technické mapy kraje.

- Další podklady poskytnuté objednatelem

- Manipulační řády souvisejících vodních děl ve správě Povodí Moravy, s.p.

- Mapy ZABAGED 1 : 10 000

- Ortofotomapy

- Povodňové scénáře:

Výpočet bude proveden pro povodňové scénáře průtoků 1, 5-ti, 10-ti,20-ti, 50-ti, 100 a 500 leté povodně.

- Výstupy:

Výstupy budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se zadavatelem) a dále v tiskových formátech v .pdf

Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.

Předávané výstupy:

- Zdrojové soubory numerického modelu ve formátu dle použitého software a dle dohody se zadavatelem.

- Geodetické zaměření provedené zpracovatelem.

- Digitální model terénu.

- Grafický podélný profil a příčné profily v zaměřených profilech s vyznačením hladin 1, 5, 10, 20, 50, 100 a 500 letých průtoků v editovatelném formátu *.A4D; *.DXF, a v tiskovém výstupu *.pdf.

- Mapy povodňových hladin pro doby opakování 1, 5, 10, 20, 50, 100, a 500 let, digitálně ve formátu * .TIFF

- Fotodokumentace včetně popisu a lokalizace - *.SHP, *.JPG, *.DOC, *PDF

- Zpracování výstupů záplavového území dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu záplavových území a jejich dokumentace:

- Průvodní zpráva - *.DOC (DOCX), *.PDF

- Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q 1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500  -  *.XLS (XLSX)

- Výpočtové profily

- Situace v M 1 : 10000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé údolní a příčné zaměřené řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a Q500  - *.PDF, *.SHP (.DGN)

- Polygony záplavového území 5, 20, 100 a 500 leté povodně a aktivní zóny -  *.SHP

- Mapy povodňového nebezpečí pro doby opakování 5, 20, 100 a 500 let, mapy hloubek a mapy rychlostí (u rychlostí navíc s vyznačením směru proudění). Mapy v měřítku 1 : 10 000. *.PDF. Mapy povodňového nebezpečí -  *.TIFF

- Mapa povodňového ohrožení, v měřítku 1 : 10 000, -  *.PDF,  *.SHP

Zpracoval:

Ing. Iva Jelínková

Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Povodí Moravy, s.p. Brno