Priloha c. 1 SOD 166/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 590 001,20

21,00% 2 966 943,14 623 058,06

15,00% 0,00 0,00

podkladSoD502801V

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 966 943,14

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: podkladSoD502801V

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

04 Vedlejší a ostatní náklady - oprava 189 000,00 228 690,00 STA

2 966 943,14 3 590 001,20

02 Vedlejší a ostatní náklady - rekonstrukce 201 000,00 243 210,00

03 Krytý profil - oprava 1 084 927,16 1 312 761,86

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 Krytý profil - rekonstrukce 1 492 015,98 1 805 339,34

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

28. 3. 2023

Strana 2 z 49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 492 015,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 492 015,98 21,00% 313 323,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 805 339,34

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

01 - Krytý profil - rekonstrukce

Strana 3 z 49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 492 015,98

1 - Zemní práce 92 792,98

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 43 438,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 660,00

38 - Různé kompletní konstrukce 477 295,50

4 - Vodorovné konstrukce 96 280,74

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 564,80

5 - Komunikace pozemní 182 296,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 63 734,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 106 887,36

89 - Ostatní konstrukce 466,90

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 18 824,00

96 - Bourání konstrukcí 36 270,10

997 - Přesun sutě 267 150,00

998 - Přesun hmot 28 354,92

PLY - Odstranění nefunkčního plynovodu 60 000,00

01 - Krytý profil - rekonstrukce

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

Strana 4 z 49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 492 015,98

D 1 Zemní práce 92 792,98

1 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě

M 24,000 301,00 7 224,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421

VV "" ""výkres č.17"

VV A1 24 24,000

VV B1 "Celkem: "24 24,000

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 M3 21,000 974,00 20 454,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101

VV "" ""nad klenbou a podél klenby"

VV ""výměra dle TZ"

VV A2 10.50+10.50 21,000

VV B2 "Celkem: "21 21,000

3 K 133212811

Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4

m2

M3 1,440 2 210,00 3 182,40 CS ÚRS 2022 02

PP Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133212811

VV "" ""výkop pro sondy"

VV ""v.č.17"

VV A3 0.40*0.60*1.0*6 1,440

VV B3 "Celkem: "1.44 1,440

4 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 9,440 239,00 2 256,16 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

VV "" ""nad klenbou a podél klenby"

VV ""výměra dle TZ"

VV A4 4+4 8,000

VV ""zpětný zásyp šachet pro sondy "

VV B4 0.40*0.60*1.0*6 1,440

VV C4 "Celkem: "8+1.44 9,440

5 K 162211201

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžiteln

M3 13,000 263,00 3 419,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do

10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211201

VV "" ""přebytečná zemina"

VV ""k místu nakládky"

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

01 - Krytý profil - rekonstrukce

Strana 5 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""celkem 20m"

VV ""nad klenbou a podél klenby"

VV ""výměra dle TZ"

VV A5 10.50+10.50 21,000

VV ""odpočet zeminy na zpětný zásyp"

VV B5 -8 -8,000

VV C5 "Celkem: "21+-8 13,000

6 K 162211209

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dal

M3 13,000 239,00 3 107,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do

10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211209

VV "" ""přebytečná zemina"

VV ""k místu nakládky"

VV ""celkem 20m"

VV ""nad klenbou a podél klenby"

VV ""výměra dle TZ"

VV A6 10.50+10.50 21,000

VV ""odpočet zeminy na zpětný zásyp"

VV B6 -8 -8,000

VV C6 "Celkem: "21+-8 13,000

7 K 1627000R1 Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 13,000 2 700,00 35 100,00

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "" ""přebytečná zemina"

VV A7 21-8 13,000

VV B7 "Celkem: "13 13,000

8 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j

M3 2,880 554,00 1 595,52 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

VV "" ""střet se sítěmi"

VV ""v.č.17"

VV ""obsyp pískem"

VV A8 0.4*0.3*24 2,880

VV B8 "Celkem: "2.88 2,880

9 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T 5,760 545,00 3 139,20

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV A9 2.88*2 "Přepočtené koeficientem množství 5,760

VV B9 "Celkem: "5.76 5,760

10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 129,000 25,60 3 302,40 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV "" ""pod zpevnění"

VV A10 41+21+52+15 129,000

VV B10 "Celkem: "129 129,000

11 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 12,000 16,00 192,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

VV "" ""pod ohumusování"

VV A11 12 12,000

VV B11 "Celkem: "12 12,000

12 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 12,000 44,10 529,20 CS ÚRS 2022 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "" ""výměra dle TZ"

VV A12 12 12,000

Strana 6 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B12 "Celkem: "12 12,000

13 M 10391100 kůra mulčovací VL M3 0,600 1 520,00 912,00

PP kůra mulčovací VL

VV A13 12*0.05 0,600

VV B13 "Celkem: "0.6 0,600

14 K 181311103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200

mm

M2 12,000 207,00 2 484,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103

VV "" ""výměra dle TZ"

VV A14 12 12,000

VV B14 "Celkem: "12 12,000

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 1,800 602,00 1 083,60

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV A15 12*0.10*1.50 1,800

VV B15 "Celkem: "1.8 1,800

16 K 184818231

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do

2 m průměru kmene do 300 mm

KUS 5,000 714,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231

17 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení M 25,000 35,80 895,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003131

VV "" ""pro chráněné stromy"

VV A17 5*5 25,000

VV B17 "Celkem: "25 25,000

18 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění M 25,000 13,90 347,50 CS ÚRS 2022 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003132

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 43 438,10

19 K 113106025

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m

nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komuni

M2 1,200 142,00 170,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z vegetační dlažby betonové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106025

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně uložení na místo určené investorem bude zpětně použito"

VV "" ""očistí se a použjí zpět"

VV ""výměra dle TZ"

VV A19 1.20 1,200

VV B19 "Celkem: "1.2 1,200

20 K 979051111

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku d

M2 1,200 118,00 141,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího

materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár

kamenivem těženým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979051111

21 K 113106071

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m

nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozove

M2 19,800 158,00 3 128,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106071

Strana 7 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně uložení na místo určené investorem bude zpětně použito"

VV "" ""očistí se a použjí zpět"

VV ""výměra dle TZ (10% se dokoupí)"

VV A21 19.80 19,800

VV B21 "Celkem: "19.8 19,800

22 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku d

M2 19,800 117,00 2 316,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího

materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979051121

23 K 113107512

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stroj

M2 98,000 56,60 5 546,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107512

VV "" ""výměra dle TZ"

VV ""st.10-21 + st.163-174"

VV ""bourání konstrukce asf.plochy"

VV A23 36+47 83,000

VV ""bourání zpevněné plochy"

VV B23 15 15,000

VV C23 "Celkem: "83+15 98,000

24 K 113107523

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stroj

M2 50,000 138,00 6 900,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107523

VV "" ""výměra dle TZ"

VV ""st.10-21 + st.163-174"

VV ""bourání konstrukce asf.plochy"

VV A24 7.60+6.40 14,000

VV ""st.10-21"

VV ""bourání dlážděné konstrukce"

VV B24 21 21,000

VV ""bourání zpevněné plochy"

VV C24 15 15,000

VV D24 "Celkem: "14+21+15 50,000

25 K 113107543

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stroj

M2 83,000 182,00 15 106,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107543

VV "" ""výměra dle TZ"

VV ""st.10-21 + st.163-174"

VV ""bourání konstrukce asf.plochy"

VV A25 36+47 83,000

VV B25 "Celkem: "83 83,000

26 K 113107541

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stroj

M2 92,200 76,50 7 053,30 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107541

VV "" ""výměra dle TZ"

VV ""st.10-21 + st.163-174"

VV ""bourání konstrukce asf.plochy"

VV A26 40.70+51.50 92,200

VV B26 "Celkem: "92.2 92,200

Strana 8 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

M 30,000 71,70 2 151,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

VV "" ""st.10-21"

VV ""výměra dle TZ"

VV A27 14+2 16,000

VV ""st.163-174"

VV ""kamenný obrubník se rozebre, očistí A25 použije zpět"

VV ""výměra dle TZ"

VV B27 14 14,000

VV C27 "Celkem: "16+14 30,000

28 K 979021113

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku d

M 14,000 66,00 924,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího

materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s

jakoukoliv výplní spár silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979021113

VV "" ""kamenný obrubník se rozebre, očistí a použije zpět"

VV ""výměra dle TZ"

VV A28 14 14,000

VV B28 "Celkem: "14 14,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 660,00

29 K 3210000R1 Nové vyzdění (přezdění) kamenného zdiva vč.spárování M3 2,380 7 000,00 16 660,00

PP Nové vyzdění (přezdění) kamenného zdiva vč.spárování

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně očištění rozebraného zdiva včetně speciální a spárovácí malty MC25"

VV "" ""lokální oprava kamenného zdiva"

VV ""použije se rozebraný kámen"

VV ""přezdění"

VV ""výměra dle TZ"

VV A29 2.38 2,380

VV B29 "Celkem: "2.38 2,380

D 38 Různé kompletní konstrukce 477 295,50

30 K 388129730

Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích

desek, hmotnosti přes 1 do 2 t

KUS 22,000 930,00 20 460,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti přes 1 do 2 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/388129730

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: na MC25"

VV "" ""srovnatelně pro montáž prefa zakrytí"

VV ""v.č.13"

VV A30 22 22,000

VV B30 "Celkem: "22 22,000

31 M 5920000R1

Krycí prefabrikovaná deska - atypický prefabrikát 2900x1000x200mm z betonu C30/37 XF4, výztuž R 10505

vč.závitového pouzdra (4ks) - výroba + dodávka vč.dopravy

KUS 22,000 19 989,00 439 758,00

PP

Krycí prefabrikovaná deska - atypický prefabrikát 2900x1000x200mm z betonu C30/37 XF4, výztuž R 10505 vč.závitového pouzdra (4ks) -

výroba + dodávka vč.dopravy

32 K 3893810R1 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí - beton C30/37 XF4 M3 1,737 8 700,00 15 111,90

PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí - beton C30/37 XF4

Strana 9 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně bednění a odbednění"

VV "" ""předpoklad"

VV ""výměra dle TZ"

VV A32 (0.05+0.1)/2*2.90*0.20*14 0,609

VV B32 0.20*0.20/2*(44.4+4*3) 1,128

VV C32 "Celkem: "0.609+1.128 1,737

33 K 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli T 0,036 54 600,00 1 965,60 CS ÚRS 2022 02

PP Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/389361001

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v.č.14 výztuž 10 505"

VV "" ""předpoklad"

VV ""výměra dle TZ"

VV A33 36.1/1000 0,036

VV B33 "Celkem: "0.036 0,036

D 4 Vodorovné konstrukce 96 280,74

34 K 423321128 Mostní železobetonové nosné konstrukce trámové trámové, z betonu C 30/37 M3 6,105 5 760,00 35 164,80 CS ÚRS 2022 02

PP Mostní železobetonové nosné konstrukce trámové trámové, z betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423321128

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C 30/37 XF3"

VV "" ""v.č.12"

VV ""úložné prahy"

VV A34 (0.45+0.55)/2*(0.2+0.35)/2*(21-9.8+174-163)*2 6,105

VV B34 "Celkem: "6.105 6,105

35 K 423352121 Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků proměnné výšky zřízení M2 24,420 1 430,00 34 920,60 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků proměnné výšky zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423352121

VV A35 (0.2+0.35)/2*2*(21-9.8+174-163)*2 24,420

VV B35 "Celkem: "24.42 24,420

36 K 423352221 Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků proměnné výšky odstranění M2 24,420 217,00 5 299,14 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků proměnné výšky odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423352221

37 K 423361216 Výztuž trámové a komorové konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 trámové konstrukce T 0,342 61 100,00 20 896,20 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž trámové a komorové konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 trámové konstrukce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423361216

VV "" ""v.č.12"

VV A37 (84.10+257.80)/1000 0,342

VV B37 "Celkem: "0.342 0,342

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 564,80

38 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 0,960 1 630,00 1 564,80 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111

VV "" ""střet se sítěmi"

VV ""v.č.17"

VV ""podsyp pískem"

VV A38 0.4*0.1*24 0,960

VV B38 "Celkem: "0.96 0,960

Strana 10 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 182 296,00

39 K 564750001

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

M2 15,000 248,00 3 720,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750001

VV "" ""výměra dle TZ"

VV ""obnova zemní zpevněné plochy"

VV A39 15 15,000

VV B39 "Celkem: "15 15,000

40 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm M2 70,000 217,00 15 190,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011

VV "" ""výměra dle TZ"

VV ""st.10-21 + st.163-174"

VV ""obnova konstrukce asf.plochy"

VV ""2x ŠD 150mm"

VV A40 (7.60+6.40)*2 28,000

VV ""st.10-21"

VV ""obnova dlážděné konstrukce"

VV ""2x ŠD 150mm"

VV B40 21*2 42,000

VV C40 "Celkem: "28+42 70,000

41 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po

zhutnění tl. 150 mm

M2 98,000 311,00 30 478,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564952111

VV "" ""výměra dle TZ"

VV ""st.10-21 + st.163-174"

VV ""obnova konstrukce asf.plochy"

VV A41 36+47 83,000

VV ""obnova zemní zpevněné plochy"

VV B41 15 15,000

VV C41 "Celkem: "83+15 98,000

42 K 565165121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

M2 83,000 562,00 46 646,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po

zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565165121

VV "" ""výměra dle TZ"

VV ""st.10-21 + st.163-174"

VV ""obnova konstrukce asf.plochy"

VV A42 36+47 83,000

VV B42 "Celkem: "83 83,000

43 K 577166121

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

M2 83,000 489,00 40 587,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577166121

VV "" ""výměra dle TZ"

VV ""st.10-21 + st.163-174"

VV ""obnova konstrukce asf.plochy"

VV A43 36+47 83,000

VV B43 "Celkem: "83 83,000

44 K 577144211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

M2 92,200 387,00 35 681,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po

zhutnění tl. 50 mm

Strana 11 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144211

VV "" ""výměra dle TZ"

VV ""st.10-21 + st.163-174"

VV ""obnova konstrukce asf.plochy"

VV A44 40.70+51.50 92,200

VV B44 "Celkem: "92.2 92,200

45 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hu

M2 19,800 430,00 8 514,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212210

VV "" ""st.10-21"

VV ""zpětné osazení očištěné dlažby"

VV ""výměra dle TZ (10% se dokoupí)"

VV A45 19.80 19,800

VV B45 "Celkem: "19.8 19,800

46 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2 2,000 525,00 1 050,00

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV "" ""dokoupení cca 10%"

VV A46 2.0 2,000

VV B46 "Celkem: "2 2,000

47 K 596412210

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvo

M2 1,200 358,00 429,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm,

s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412210

VV "" ""st.10-21"

VV ""zpětné osazení očištěné dlažby"

VV ""výměra dle TZ "

VV A47 1.20 1,200

VV B47 "Celkem: "1.2 1,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 63 734,58

48 K 631311113 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 M3 5,880 4 590,00 26 989,20 CS ÚRS 2022 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311113

VV "" ""přebetonování izolace zakrytí "

VV ""výměra dle TZ"

VV A48 0.05*117.60 5,880

VV B48 "Celkem: "5.88 5,880

49 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

M3 5,880 371,00 2 181,48 CS ÚRS 2022 02

PP

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes

50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171

50 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,627 53 700,00 33 669,90 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV "" ""pro přebetonování izolace zakrytí "

VV ""výměra dle TZ"

VV ""síť 6x100x100"

VV A50 4.44*117.60*1.2/1000 0,627

VV B50 "Celkem: "0.627 0,627

51 K 632451034 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm M2 3,000 298,00 894,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451034

Strana 12 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "" ""úprava plochy navazující zakrytí - pod izolaci"

VV ""výměra dle TZ"

VV A51 3.0 3,000

VV B51 "Celkem: "3 3,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 106 887,36

68 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem

penetračním

M2 117,600 11,90 1 399,44 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

VV "" ""výměra dle TZ"

VV A52 4.90*12.0*2 117,600

VV B52 "Celkem: "117.6 117,600

69 M 11163150 lak penetrační asfaltový T 0,039 85 700,00 3 342,30

PP lak penetrační asfaltový

VV A53 117.60*0.00033 0,039

VV B53 "Celkem: "0.039 0,039

70 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V M2 235,200 124,00 29 164,80 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

VV "" ""2x bitumenová izolace"

VV ""výměra dle TZ"

VV A54 4.90*12*2*2 235,200

VV B54 "Celkem: "235.2 235,200

71 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

M2 274,126 218,00 59 759,47

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním

posypem na horním povrchu

VV A55 235.2*1.1655 274,126

VV B55 "Celkem: "274.126 274,126

72 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná M2 117,600 61,50 7 232,40 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491172

VV "" ""výměra dle TZ"

VV A56 4.90*12.0*2 117,600

VV B56 "Celkem: "117.6 117,600

73 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 M2 123,480 32,60 4 025,45

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV A57 117.60*1.05 123,480

VV B57 "Celkem: "123.48 123,480

74 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 1,650 1 190,00 1 963,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 89 Ostatní konstrukce 466,90

52 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M 29,000 16,10 466,90 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV "" ""křižující vodovod"

VV A59 5 5,000

VV ""křižující kabely"

VV B59 24 24,000

VV C59 "Celkem: "5+24 29,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 18 824,00

Strana 13 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 912211131 Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu KUS 8,000 247,00 1 976,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/912211131

VV "" ""zpětná montáž po dokončení"

VV A60 8 8,000

VV B60 "Celkem: "8 8,000

54 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be

M 2,000 309,00 618,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV "" ""st.10-21"

VV ""výměra dle TZ"

VV A61 2 2,000

VV B61 "Celkem: "2 2,000

55 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M 2,000 226,00 452,00

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

56 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z

M 14,000 264,00 3 696,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z

betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

VV "" ""st.10-21"

VV ""výměra dle TZ"

VV A63 14 14,000

VV B63 "Celkem: "14 14,000

57 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M 14,000 187,00 2 618,00

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

58 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéh

M 14,000 277,00 3 878,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,

do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241213

VV "" ""st.163-174"

VV ""kamenný obrubník se rozebre, očistí a použije zpět"

VV ""výměra dle TZ"

VV A65 14 14,000

VV B65 "Celkem: "14 14,000

59 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm M 42,000 77,60 3 259,20 CS ÚRS 2022 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735111

VV "" ""st.10-21"

VV ""výměra dle TZ"

VV A66 23 23,000

VV ""st.163-174"

VV ""výměra dle TZ"

VV B66 19 19,000

VV C66 "Celkem: "23+19 42,000

60 K 919732221

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky d

M 42,000 55,40 2 326,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732221

D 96 Bourání konstrukcí 36 270,10

61 K 962022490 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3 M3 2,380 2 990,00 7 116,20 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962022490

Strana 14 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "" ""lokální oprava kamenného zdiva"

VV ""přezdění"

VV ""výměra dle TZ"

VV A68 2.38 2,380

VV B68 "Celkem: "2.38 2,380

62 K 963031434 Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm M2 67,900 271,00 18 400,90 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963031434

VV "" ""výměra dle TZ"

VV A69 67.90 67,900

VV B69 "Celkem: "67.9 67,900

63 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 M2 67,900 150,00 10 185,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113

VV "" ""nad klenbou"

VV ""výměra dle TZ"

VV A70 67.90 67,900

VV B70 "Celkem: "67.9 67,900

64 K 966006258

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek přišroubovaného k betonovému podkladu (baliset

KUS 8,000 71,00 568,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek přišroubovaného k

betonovému podkladu (balisety)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006258

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně uložení na místo určené investorem bude zpětně použito"

VV "" ""po dokončení se osadí zpět"

VV A71 8 8,000

VV B71 "Celkem: "8 8,000

D 997 Přesun sutě 267 150,00

65 K 9970000R1 Odvoz vybourané suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy T 137,000 1 950,00 267 150,00

PP Odvoz vybourané suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: cihly, beton, asfalt, podkladní vrstvy vozovky"

VV A72 137 137,000

VV B72 "Celkem: "137 137,000

D 998 Přesun hmot 28 354,92

66 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 85,924 330,00 28 354,92 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

D PLY Odstranění nefunkčního plynovodu 60 000,00

67 K 9600000R1 Odstranění nefunkčního plynovodu odbornou firmou KPL 1,000 60 000,00 60 000,00

PP Odstranění nefunkčního plynovodu odbornou firmou

Strana 15 z 49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 201 000,00 21,00% 42 210,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 243 210,00

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

02 - Vedlejší a ostatní náklady - rekonstrukce

Strana 16 z 49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 201 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 201 000,00

02 - Vedlejší a ostatní náklady - rekonstrukce

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

Strana 17 z 49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 201 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 201 000,00

1 K 0120000R1 Vytýčení sítí, provedení kopaných sond k ověření polohy sítí KČ 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Vytýčení sítí, provedení kopaných sond k ověření polohy sítí

2 K 0130000R1 Aktualizace havarijního a povodňového plánu KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Aktualizace havarijního a povodňového plánu

3 K 0130000R2 Pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora, vlastníka a zástupce města) KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora, vlastníka a zástupce města)

4 K 0130000R3 Projektová dokumentace skutečného provedení - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu dwg KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Projektová dokumentace skutečného provedení - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu dwg

5 K 0210000R1 Zařízení staveniště - buňka, TOI, kontejner na odpad, provizorní oplocení KČ 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Zařízení staveniště - buňka, TOI, kontejner na odpad, provizorní oplocení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně štěrkového sjezdu na zahradu 3,0x3,0m zřízení a odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu"

6 K 0210000R3 Zajištění elektro z mobilního zdroje KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zajištění elektro z mobilního zdroje

7 K 0210000R4 Dovoz vody KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Dovoz vody

8 K 0300000R2 Dopravní opatření po dobu výstavby KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Dopravní opatření po dobu výstavby

9 K 0300000R4 Čištění vozidel při výjezdu ze stavby KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Čištění vozidel při výjezdu ze stavby

10 K 0600000R1 Ochrana přilehlých konstrukcí před znečištěním a poškozením KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ochrana přilehlých konstrukcí před znečištěním a poškozením

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zřízení a odstranění"

11 K 0630020R1 Práce ve ztížených podmínkách KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Práce ve ztížených podmínkách

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: práce v ochranném pásmu sítí"

12 K 0630000R2 Bezpečnostní opatření KČ 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Bezpečnostní opatření

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

02 - Vedlejší a ostatní náklady - rekonstrukce

Strana 18 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: např.žebřík nebo schůdky do koryta"

13 K 0630000R3 Norná stěna KČ 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Norná stěna

14 K 0630000R4 Opatření minimalizující spad do toku KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Opatření minimalizující spad do toku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: např.plachtami..."

15 K 0910000R1 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

16 K 0910000R2 Poplatek za zábor pozemků KČ 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Poplatek za zábor pozemků

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz výkres C4, Situace POV a Souhrnná TZ "

Strana 19 z 49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 084 927,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 084 927,16 21,00% 227 834,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 312 761,86

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

03 - Krytý profil - oprava

Strana 20 z 49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 084 927,16

1 - Zemní práce 135 271,60

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 930,00

46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 6 700,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 591,12

89 - Ostatní konstrukce 80,50

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 574,08

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 982,00

985 - Sanace 840 716,00

997 - Přesun sutě 53 653,08

998 - Přesun hmot 31 428,78

03 - Krytý profil - oprava

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

Strana 21 z 49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 084 927,16

D 1 Zemní práce 135 271,60

1 K 1150000R1 Převedení vody potrubím + hrázky pro opravu dna - zřízení a odstranění KPL 1,000 45 000,00 45 000,00 R položka

PP Převedení vody potrubím + hrázky pro opravu dna - zřízení a odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 2x 15m potrubí DN250 + 2x hrázka"

2 K 1150000R2 Převedení vody potrubím + hrázky pro opravu spárování - zřízení a odstranění KPL 1,000 45 000,00 45 000,00 R položka

PP Převedení vody potrubím + hrázky pro opravu spárování - zřízení a odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 15m potrubí DN250 a hrázka - 15x přložit"

3 K 1151000R1 Čerpání vody po dobu výstavby KPL 1,000 45 000,00 45 000,00 R položka

PP Čerpání vody po dobu výstavby

4 K 114203101

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo

betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo

M3 0,700 388,00 271,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se

spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101

VV "" ""oprava dna"

VV ""odstranění zbytků narušení dlažby"

VV ""včetně náplav"

VV A4 2.0*0.35 0,700

VV B4 "Celkem: "0.7 0,700

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 930,00

5 K 451317121 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm M2 2,000 465,00 930,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317121

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: C 30/37 XC4 XF3"

VV "" ""oprava dna"

VV ""výměra dle TZ"

VV A5 2.0 2,000

VV B5 "Celkem: "2 2,000

D 46 Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 6 700,00

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

03 - Krytý profil - oprava

Strana 22 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 465511512

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do

cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou malto

M2 2,000 2 350,00 4 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s

vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511512

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: žula, čedič na MC25"

VV "" ""oprava dna"

VV ""výměra dle TZ"

VV A6 2.0 2,000

VV B6 "Celkem: "2 2,000

7 K 4655100R1 Kamenická úprava kamene M2 2,000 1 000,00 2 000,00 R položka

PP Kamenická úprava kamene

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 591,12

8 K 611315201 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 KUS 70,000 162,00 11 340,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611315201

VV "" ""oprava cihelné klenby"

VV ""po osazení hmoždinek"

VV ""výměra dle TZ"

VV A8 70 70,000

VV B8 "Celkem: "70 70,000

9 K 636195212

Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z

lomového kamene s vyspárováním

M2 3,120 401,00 1 251,12 CS ÚRS 2022 02

PP Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/636195212

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: MC25"

VV "" ""okolo kaverny ve dně"

VV ""výměra dle TZ"

VV A9 3.12 3,120

VV B9 "Celkem: "3.12 3,120

D 89 Ostatní konstrukce 80,50

26 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M 5,000 16,10 80,50 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV "" ""křižující sítě"

VV A10 5 5,000

VV B10 "Celkem: "5 5,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 574,08

10 K 938903111

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením

suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady

M2 3,120 184,00 574,08 CS ÚRS 2022 02

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s

odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938903111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně vyčištění VVP 300 barů"

VV "" ""okolo kaverny ve dně"

VV ""výměra dle TZ"

VV A11 3.12 3,120

Strana 23 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B11 "Celkem: "3.12 3,120

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 982,00

11 K 953992111

Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stropech v klenbách z cihel, vnější

profil hmoždinky 6 až 8 mm

KUS 70,000 42,60 2 982,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stropech v klenbách z cihel, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953992111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kotva z talířové hmoždinky s plastovým trnem do vyvrtaného otvoru pr.8mm dl.115mm"

VV "" ""oprava cihelné klenby"

VV ""výměra dle TZ"

VV A12 70 70,000

VV B12 "Celkem: "70 70,000

D 985 Sanace 840 716,00

12 K 985142113

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2

upravované plochy přes 12 m

M2 101,500 1 070,00 108 605,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985142113

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně vyčištění tlakovou vodou 120 barů"

VV "" ""50% plochy "

VV ""výměra dle TZ"

VV A13 203*0.50 101,500

VV B13 "Celkem: "101.5 101,500

13 K 985142213

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2

upravované plochy přes 12 m

M2 101,500 2 250,00 228 375,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985142213

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně vyčištění tlakovou vodou 120 barů"

VV "" ""50% plochy "

VV ""výměra dle TZ"

VV A14 203*0.50 101,500

VV B14 "Celkem: "101.5 101,500

14 K 985142911 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru M2 203,000 488,00 99 064,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985142911

15 K 985231113 Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m M2 101,500 737,00 74 805,50 CS ÚRS 2022 02

PP Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985231113

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: cementová spárovací malta"

VV "" ""50% plochy "

VV ""výměra dle TZ"

VV A16 203*0.50 101,500

VV B16 "Celkem: "101.5 101,500

16 K 985231191 Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru M2 101,500 245,00 24 867,50 CS ÚRS 2022 02

PP Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Strana 24 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985231191

17 K 985232113

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované

plochy přes 12 m

M2 101,500 1 380,00 140 070,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985232113

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: cementová spárovací malta"

VV "" ""50% plochy "

VV ""výměra dle TZ"

VV A18 203*0.50 101,500

VV B18 "Celkem: "101.5 101,500

18 K 985232191

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve

stísněném prostoru

M2 101,500 320,00 32 480,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985232191

19 K 985233131

Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12

m uhlazením

M2 203,000 455,00 92 365,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985233131

VV "" ""výměra dle TZ"

VV A20 203 203,000

VV B20 "Celkem: "203 203,000

20 K 985233911 Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru M2 203,000 176,00 35 728,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985233911

21 K 9850000R1 Dubové klínky 50x0-10x100mm pro lokální opravu - montáž a dodávka vč.dopravy KUS 44,000 99,00 4 356,00 R položka

PP Dubové klínky 50x0-10x100mm pro lokální opravu - montáž a dodávka vč.dopravy

D 997 Přesun sutě 53 653,08

22 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky

do 6 m

T 17,556 928,00 16 291,97 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodorovně do 50m"

23 K 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su

T 17,556 177,00 3 107,41 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321611

24 K 9970000R1 Odvoz vybourané suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy T 17,566 1 950,00 34 253,70 R položka

PP Odvoz vybourané suti na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbytky dlažby, beton, podkladní vrstvy vozovky"

VV A25 17.566 17,566

VV B25 "Celkem: "17.566 17,566

D 998 Přesun hmot 31 428,78

25 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

T 18,933 1 660,00 31 428,78 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018001

Strana 25 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodorovně do 100m"

Strana 26 z 49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 189 000,00 21,00% 39 690,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 690,00

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

04 - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

Strana 27 z 49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 189 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 189 000,00

04 - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

Strana 28 z 49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 189 000,00

1 K 0120000R1 Zajištění a ochrana sítí KČ 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Zajištění a ochrana sítí

2 K 0130000R1 Aktualizace havarijního a povodňového plánu KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Aktualizace havarijního a povodňového plánu

3 K 0130000R2 Pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora, vlastníka a zástupce města) KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora, vlastníka a zástupce města)

4 K 0130000R3 Vytýčení sítí správci (elektro,slaboproud, VO, plyn, cetin) KČ 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Vytýčení sítí správci (elektro,slaboproud, VO, plyn, cetin)

5 K 0210000R1 Zařízení staveniště - buňka, TOI, kontejner na odpad, provizorní oplocení KČ 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Zařízení staveniště - buňka, TOI, kontejner na odpad, provizorní oplocení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně štěrkového sjezdu na zahradu 3,0x3,0m zřízení a odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu"

6 K 0210000R3 Zajištění elektro z mobilního zdroje KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zajištění elektro z mobilního zdroje

7 K 0210000R4 Dovoz vody KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Dovoz vody

8 K 0300000R4 Čištění vozidel při výjezdu ze stavby KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Čištění vozidel při výjezdu ze stavby

9 K 0600000R1 Ochrana přilehlých konstrukcí před znečištěním a poškozením KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ochrana přilehlých konstrukcí před znečištěním a poškozením

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zřízení a odstranění"

10 K 0630020R1 Práce ve ztížených podmínkách KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Práce ve ztížených podmínkách

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: práce v ochranném pásmu sítí práce vleže..."

11 K 0630000R2 Bezpečnostní opatření KČ 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Bezpečnostní opatření

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: např.žebřík nebo schůdky do koryta"

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

04 - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

Strana 29 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 0630000R3 Norná stěna KČ 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Norná stěna

13 K 0630000R4 Opatření minimalizující spad do toku KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Opatření minimalizující spad do toku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: např.plachtami..."

14 K 0910000R1 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

15 K 0910000R2 Poplatek za zábor pozemků KČ 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Poplatek za zábor pozemků

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz výkres C4, Situace POV a Souhrnná TZ "

Strana 30 z 49

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 28. 3. 2023

Kód Popis MJ Výměra

01 Krytý profil - rekonstrukce

A1 A1 24,000

"" ""výkres č.17" 0,000

A1 24 24,000

A10 A10 129,000

"" ""pod zpevnění" 0,000

A10 41+21+52+15 129,000

A11 A11 12,000

"" ""pod ohumusování" 0,000

A11 12 12,000

A12 A12 12,000

"" ""výměra dle TZ" 0,000

A12 12 12,000

A13 A13 0,600

A13 12*0.05 0,600

A14 A14 12,000

"" ""výměra dle TZ" 0,000

A14 12 12,000

A15 A15 1,800

A15 12*0.10*1.50 1,800

A17 A17 25,000

"" ""pro chráněné stromy" 0,000

A17 5*5 25,000

A19 A19 1,200

"" ""očistí se a použjí zpět" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A19 1.20 1,200

A2 A2 21,000

podkladSoD502801V

Osecký potok, ul.K.H.Borovského v Oseku - oprava KP

Strana 31 z 49

Kód Popis MJ Výměra

"" ""nad klenbou a podél klenby" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A2 10.50+10.50 21,000

A21 A21 19,800

"" ""očistí se a použjí zpět" 0,000

""výměra dle TZ (10% se dokoupí)" 0,000

A21 19.80 19,800

A23 A23 83,000

"" ""výměra dle TZ" 0,000

""st.10-21 + st.163-174" 0,000

""bourání konstrukce asf.plochy" 0,000

A23 36+47 83,000

A24 A24 14,000

"" ""výměra dle TZ" 0,000

""st.10-21 + st.163-174" 0,000

""bourání konstrukce asf.plochy" 0,000

A24 7.60+6.40 14,000

A25 A25 83,000

"" ""výměra dle TZ" 0,000

""st.10-21 + st.163-174" 0,000

""bourání konstrukce asf.plochy" 0,000

A25 36+47 83,000

A26 A26 92,200

"" ""výměra dle TZ" 0,000

""st.10-21 + st.163-174" 0,000

""bourání konstrukce asf.plochy" 0,000

A26 40.70+51.50 92,200

A27 A27 16,000

"" ""st.10-21" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A27 14+2 16,000

A28 A28 14,000

"" ""kamenný obrubník se rozebre, očistí a použije zpět" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

Strana 32 z 49

Kód Popis MJ Výměra

A28 14 14,000

A29 A29 2,380

"" ""lokální oprava kamenného zdiva" 0,000

""použije se rozebraný kámen" 0,000

""přezdění" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A29 2.38 2,380

A3 A3 1,440

"" ""výkop pro sondy" 0,000

""v.č.17" 0,000

A3 0.40*0.60*1.0*6 1,440

A30 A30 22,000

"" ""srovnatelně pro montáž prefa zakrytí" 0,000

""v.č.13" 0,000

A30 22 22,000

A32 A32 0,609

"" ""předpoklad" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A32 (0.05+0.1)/2*2.90*0.20*14 0,609

A33 A33 0,036

"" ""předpoklad" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A33 36.1/1000 0,036

A34 A34 6,105

"" ""v.č.12" 0,000

""úložné prahy" 0,000

A34 (0.45+0.55)/2*(0.2+0.35)/2*(21-9.8+174-163)*2 6,105

A35 A35 24,420

A35 (0.2+0.35)/2*2*(21-9.8+174-163)*2 24,420

A37 A37 0,342

"" ""v.č.12" 0,000

A37 (84.10+257.80)/1000 0,342

A38 A38 0,960

"" ""střet se sítěmi" 0,000

Strana 33 z 49

Kód Popis MJ Výměra

""v.č.17" 0,000

""podsyp pískem" 0,000

A38 0.4*0.1*24 0,960

A39 A39 15,000

"" ""výměra dle TZ" 0,000

""obnova zemní zpevněné plochy" 0,000

A39 15 15,000

A4 A4 8,000

"" ""nad klenbou a podél klenby" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A4 4+4 8,000

A40 A40 28,000

"" ""výměra dle TZ" 0,000

""st.10-21 + st.163-174" 0,000

""obnova konstrukce asf.plochy" 0,000

""2x ŠD 150mm" 0,000

A40 (7.60+6.40)*2 28,000

A41 A41 83,000

"" ""výměra dle TZ" 0,000

""st.10-21 + st.163-174" 0,000

""obnova konstrukce asf.plochy" 0,000

A41 36+47 83,000

A42 A42 83,000

"" ""výměra dle TZ" 0,000

""st.10-21 + st.163-174" 0,000

""obnova konstrukce asf.plochy" 0,000

A42 36+47 83,000

A43 A43 83,000

"" ""výměra dle TZ" 0,000

""st.10-21 + st.163-174" 0,000

""obnova konstrukce asf.plochy" 0,000

A43 36+47 83,000

A44 A44 92,200

"" ""výměra dle TZ" 0,000

Strana 34 z 49

Kód Popis MJ Výměra

""st.10-21 + st.163-174" 0,000

""obnova konstrukce asf.plochy" 0,000

A44 40.70+51.50 92,200

A45 A45 19,800

"" ""st.10-21" 0,000

""zpětné osazení očištěné dlažby" 0,000

""výměra dle TZ (10% se dokoupí)" 0,000

A45 19.80 19,800

A46 A46 2,000

"" ""dokoupení cca 10%" 0,000

A46 2.0 2,000

A47 A47 1,200

"" ""st.10-21" 0,000

""zpětné osazení očištěné dlažby" 0,000

""výměra dle TZ " 0,000

A47 1.20 1,200

A48 A48 5,880

"" ""přebetonování izolace zakrytí " 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A48 0.05*117.60 5,880

A5 A5 21,000

"" ""přebytečná zemina" 0,000

""k místu nakládky" 0,000

""celkem 20m" 0,000

""nad klenbou a podél klenby" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A5 10.50+10.50 21,000

A50 A50 0,627

"" ""pro přebetonování izolace zakrytí " 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

""síť 6x100x100" 0,000

A50 4.44*117.60*1.2/1000 0,627

A51 A51 3,000

"" ""úprava plochy navazující zakrytí - pod izolaci" 0,000

Strana 35 z 49

Kód Popis MJ Výměra

""výměra dle TZ" 0,000

A51 3.0 3,000

A52 A52 117,600

"" ""výměra dle TZ" 0,000

A52 4.90*12.0*2 117,600

A53 A53 0,039

A53 117.60*0.00033 0,039

A54 A54 235,200

"" ""2x bitumenová izolace" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A54 4.90*12*2*2 235,200

A55 A55 274,126

A55 235.2*1.1655 274,126

A56 A56 117,600

"" ""výměra dle TZ" 0,000

A56 4.90*12.0*2 117,600

A57 A57 123,480

A57 117.60*1.05 123,480

A59 A59 5,000

"" ""křižující vodovod" 0,000

A59 5 5,000

A6 A6 21,000

"" ""přebytečná zemina" 0,000

""k místu nakládky" 0,000

""celkem 20m" 0,000

""nad klenbou a podél klenby" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A6 10.50+10.50 21,000

A60 A60 8,000

"" ""zpětná montáž po dokončení" 0,000

A60 8 8,000

A61 A61 2,000

"" ""st.10-21" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

Strana 36 z 49

Kód Popis MJ Výměra

A61 2 2,000

A63 A63 14,000

"" ""st.10-21" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A63 14 14,000

A65 A65 14,000

"" ""st.163-174" 0,000

""kamenný obrubník se rozebre, očistí a použije zpět" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A65 14 14,000

A66 A66 23,000

"" ""st.10-21" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A66 23 23,000

A68 A68 2,380

"" ""lokální oprava kamenného zdiva" 0,000

""přezdění" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A68 2.38 2,380

A69 A69 67,900

"" ""výměra dle TZ" 0,000

A69 67.90 67,900

A7 A7 13,000

"" ""přebytečná zemina" 0,000

A7 21-8 13,000

A70 A70 67,900

"" ""nad klenbou" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A70 67.90 67,900

A71 A71 8,000

"" ""po dokončení se osadí zpět" 0,000

A71 8 8,000

A72 A72 137,000

A72 137 137,000

Strana 37 z 49

Kód Popis MJ Výměra

A8 A8 2,880

"" ""střet se sítěmi" 0,000

""v.č.17" 0,000

""obsyp pískem" 0,000

A8 0.4*0.3*24 2,880

A9 A9 5,760

A9 2.88*2 "Přepočtené koeficientem množství 5,760

B1 B1 24,000

B1 "Celkem: "24 24,000

B10 B10 129,000

B10 "Celkem: "129 129,000

B11 B11 12,000

B11 "Celkem: "12 12,000

B12 B12 12,000

B12 "Celkem: "12 12,000

B13 B13 0,600

B13 "Celkem: "0.6 0,600

B14 B14 12,000

B14 "Celkem: "12 12,000

B15 B15 1,800

B15 "Celkem: "1.8 1,800

B17 B17 25,000

B17 "Celkem: "25 25,000

B19 B19 1,200

B19 "Celkem: "1.2 1,200

B2 B2 21,000

B2 "Celkem: "21 21,000

B21 B21 19,800

B21 "Celkem: "19.8 19,800

B23 B23 15,000

""bourání zpevněné plochy" 0,000

B23 15 15,000

B24 B24 21,000

""st.10-21" 0,000

Strana 38 z 49

Kód Popis MJ Výměra

""bourání dlážděné konstrukce" 0,000

B24 21 21,000

B25 B25 83,000

B25 "Celkem: "83 83,000

B26 B26 92,200

B26 "Celkem: "92.2 92,200

B27 B27 14,000

""st.163-174" 0,000

""kamenný obrubník se rozebre, očistí A25 použije zpět" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

B27 14 14,000

B28 B28 14,000

B28 "Celkem: "14 14,000

B29 B29 2,380

B29 "Celkem: "2.38 2,380

B3 B3 1,440

B3 "Celkem: "1.44 1,440

B30 B30 22,000

B30 "Celkem: "22 22,000

B32 B32 1,128

B32 0.20*0.20/2*(44.4+4*3) 1,128

B33 B33 0,036

B33 "Celkem: "0.036 0,036

B34 B34 6,105

B34 "Celkem: "6.105 6,105

B35 B35 24,420

B35 "Celkem: "24.42 24,420

B37 B37 0,342

B37 "Celkem: "0.342 0,342

B38 B38 0,960

B38 "Celkem: "0.96 0,960

B39 B39 15,000

B39 "Celkem: "15 15,000

B4 B4 1,440

Strana 39 z 49

Kód Popis MJ Výměra

""zpětný zásyp šachet pro sondy " 0,000

B4 0.40*0.60*1.0*6 1,440

B40 B40 42,000

""st.10-21" 0,000

""obnova dlážděné konstrukce" 0,000

""2x ŠD 150mm" 0,000

B40 21*2 42,000

B41 B41 15,000

""obnova zemní zpevněné plochy" 0,000

B41 15 15,000

B42 B42 83,000

B42 "Celkem: "83 83,000

B43 B43 83,000

B43 "Celkem: "83 83,000

B44 B44 92,200

B44 "Celkem: "92.2 92,200

B45 B45 19,800

B45 "Celkem: "19.8 19,800

B46 B46 2,000

B46 "Celkem: "2 2,000

B47 B47 1,200

B47 "Celkem: "1.2 1,200

B48 B48 5,880

B48 "Celkem: "5.88 5,880

B5 B5 -8,000

""odpočet zeminy na zpětný zásyp" 0,000

B5 -8 -8,000

B50 B50 0,627

B50 "Celkem: "0.627 0,627

B51 B51 3,000

B51 "Celkem: "3 3,000

B52 B52 117,600

B52 "Celkem: "117.6 117,600

B53 B53 0,039

Strana 40 z 49

Kód Popis MJ Výměra

B53 "Celkem: "0.039 0,039

B54 B54 235,200

B54 "Celkem: "235.2 235,200

B55 B55 274,126

B55 "Celkem: "274.126 274,126

B56 B56 117,600

B56 "Celkem: "117.6 117,600

B57 B57 123,480

B57 "Celkem: "123.48 123,480

B59 B59 24,000

""křižující kabely" 0,000

B59 24 24,000

B6 B6 -8,000

""odpočet zeminy na zpětný zásyp" 0,000

B6 -8 -8,000

B60 B60 8,000

B60 "Celkem: "8 8,000

B61 B61 2,000

B61 "Celkem: "2 2,000

B63 B63 14,000

B63 "Celkem: "14 14,000

B65 B65 14,000

B65 "Celkem: "14 14,000

B66 B66 19,000

""st.163-174" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

B66 19 19,000

B68 B68 2,380

B68 "Celkem: "2.38 2,380

B69 B69 67,900

B69 "Celkem: "67.9 67,900

B7 B7 13,000

B7 "Celkem: "13 13,000

B70 B70 67,900

Strana 41 z 49

Kód Popis MJ Výměra

B70 "Celkem: "67.9 67,900

B71 B71 8,000

B71 "Celkem: "8 8,000

B72 B72 137,000

B72 "Celkem: "137 137,000

B8 B8 2,880

B8 "Celkem: "2.88 2,880

B9 B9 5,760

B9 "Celkem: "5.76 5,760

C23 C23 98,000

C23 "Celkem: "83+15 98,000

C24 C24 15,000

""bourání zpevněné plochy" 0,000

C24 15 15,000

C27 C27 30,000

C27 "Celkem: "16+14 30,000

C32 C32 1,737

C32 "Celkem: "0.609+1.128 1,737

C4 C4 9,440

C4 "Celkem: "8+1.44 9,440

C40 C40 70,000

C40 "Celkem: "28+42 70,000

C41 C41 98,000

C41 "Celkem: "83+15 98,000

C5 C5 13,000

C5 "Celkem: "21+-8 13,000

C59 C59 29,000

C59 "Celkem: "5+24 29,000

C6 C6 13,000

C6 "Celkem: "21+-8 13,000

C66 C66 42,000

C66 "Celkem: "23+19 42,000

D24 D24 50,000

D24 "Celkem: "14+21+15 50,000

Strana 42 z 49

Kód Popis MJ Výměra

03 Krytý profil - oprava

A10 A10 5,000

"" ""křižující sítě" 0,000

A10 5 5,000

A11 A11 3,120

"" ""okolo kaverny ve dně" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A11 3.12 3,120

A12 A12 70,000

"" ""oprava cihelné klenby" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A12 70 70,000

A13 A13 101,500

"" ""50% plochy " 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A13 203*0.50 101,500

A14 A14 101,500

"" ""50% plochy " 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A14 203*0.50 101,500

A16 A16 101,500

"" ""50% plochy " 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A16 203*0.50 101,500

A18 A18 101,500

"" ""50% plochy " 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A18 203*0.50 101,500

A20 A20 203,000

"" ""výměra dle TZ" 0,000

A20 203 203,000

A25 A25 17,566

A25 17.566 17,566

A4 A4 0,700

Strana 43 z 49

Kód Popis MJ Výměra

"" ""oprava dna" 0,000

""odstranění zbytků narušení dlažby" 0,000

""včetně náplav" 0,000

A4 2.0*0.35 0,700

A5 A5 2,000

"" ""oprava dna" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A5 2.0 2,000

A6 A6 2,000

"" ""oprava dna" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A6 2.0 2,000

A8 A8 70,000

"" ""oprava cihelné klenby" 0,000

""po osazení hmoždinek" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A8 70 70,000

A9 A9 3,120

"" ""okolo kaverny ve dně" 0,000

""výměra dle TZ" 0,000

A9 3.12 3,120

B10 B10 5,000

B10 "Celkem: "5 5,000

B11 B11 3,120

B11 "Celkem: "3.12 3,120

B12 B12 70,000

B12 "Celkem: "70 70,000

B13 B13 101,500

B13 "Celkem: "101.5 101,500

B14 B14 101,500

B14 "Celkem: "101.5 101,500

B16 B16 101,500

B16 "Celkem: "101.5 101,500

B18 B18 101,500

Strana 44 z 49

Kód Popis MJ Výměra

B18 "Celkem: "101.5 101,500

B20 B20 203,000

B20 "Celkem: "203 203,000

B25 B25 17,566

B25 "Celkem: "17.566 17,566

B4 B4 0,700

B4 "Celkem: "0.7 0,700

B5 B5 2,000

B5 "Celkem: "2 2,000

B6 B6 2,000

B6 "Celkem: "2 2,000

B8 B8 70,000

B8 "Celkem: "70 70,000

B9 B9 3,120

B9 "Celkem: "3.12 3,120

Strana 45 z 49

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta