## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

„Dyje Břeclav, LB ř. km 20,900 – 21,700 – oprava protipovodňové zídky“

## Kraj         :       Jihomoravský

## Číslo akce:

Zpracoval:       Vladislav Hájek, úsekový technik provozu Břeclav

Datum      :	      9. 1. 2023

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby	:	Dyje  Břeclav LB ř. km 20,900 – 21,700 oprava protipovodňové

zídky

Vodní tok 	:	Dyje

Obec:	:	Břeclav

Obec s rozšířenou působností	:	Břeclav

Kraj	:	Jihomoravský

Stupeň dokumentace	:	Investiční záměr

Účel stavby	  	:	Oprava

Číslo stavby	  	:

Číslo DHM a název	:	211 030 – Úprava Dyje Břeclav Vídeňák - cukrovar

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.

Správce vodního díla	:	Povodí Moravy, s.p., ZSM , provoz Břeclav

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:		05/2024

Ukončení výstavby	:		07/2024

3.  Popis vodního díla:

Levobřežní protipovodňová zídka na řece Dyji ve městě Břeclav od železničního mostu (Vídeňský) po lávku pro pěší u průmyslové školy E. Beneše.

- Účel stavby

Oprava zhlaví protipovodňové zídky po celé její délce, na základě požadavku z TBP, úsek konec PPO zídky až železniční most bude nově naprojektován a povolen.

5.  Výchozí podklady

Projektová dokumentace z r. 1980 č. 100041 LB hráz (zídka) od  Bratislavského  mostu po lávku

u průmyslovky (E. Beneše).

6.  Návrh technického řešení stavby

Odstranění původního zhlaví protipovodňové zídky a vybudování nového zhlaví na původní betonovou zídku. Úsek konec PPO zídky až železniční most bude nově naprojektován a povolen. Bude rozděleno na dva objekty – oprava a úprava.

7.  Požadavky na zpracování PD :

Odborné zpracování odpovědným projektantem.

# 8.  Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD stavby         :     400 000 tis. Kč

Odhad nákladů na realizaci stavby :    bude stanoveno až na základě PD

# 9. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Zhlaví protipovodňové zídky je pomístně značně poškozeno (popraskáno, obnažená výztuž). Úsek konec PPO zídky až železniční most – dle TBP prosednuto.

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Stavba zídky se nachází na pozemku p. č. 3750/50 v k.ú. Břeclav ve vlastnictví ČR s právem

hospodařit pro PM, vedeném na LV č. 1124.

Přílohy: Situace širších vztahů,