Příloha č.1 SO 2064-2012-130775

POLOŽKOVÝ ROZPOČET:

Souhrnně IP 8 (IP 8A a IP 8B)

Ceny rostlinného materiálu :

| Stromy (všechny se zemním balem): | M. j. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acer campestre - javor babyka, obvod 8-10cm, ZB | ks | 30 |  |  |
| Acer platanoides - javor mléč, obvod 8-10cm, ZB | ks | 11 |  |  |
| Acer pseudoplatanus - javor klen, obvod 8-10cm, ZB | ks | 10 |  |  |
| Carpinus betulus - habr obecný, v. 250-300cm, ZB | ks | 31 |  |  |
| Quercus robur - dub letní, obvod 10-12cm, ZB | ks | 59 |  |  |
| Tilia cordata - lípa srdčitá, obvod 8-10cm, ZB část možno nahradit: Tilia platyphyllos - lípa velkolistá, obvod 8-10cm, ZB | ks | 18 |  |  |
| Ulmus glabra - jilm drsný nebo Ulmus laevis - jilm vaz, obvod 8-10cm, ZB | ks | 35 |  |  |
| Stromy celkem | ks | 194 |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |  |
| Stromy včetně DPH |  |  |  |  |

| Keře: | M. j. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euonymus europaea - brslen evropský | ks | 280 |  |  |
| Crataegus monogyna - hloh jednosemenný | ks | 234 |  |  |
| Viburnum opulus - kalina obecná | ks | 174 |  |  |
| Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný | ks | 112 |  |  |
| Rhamnus catharica - řešetlák počistivý | ks | 140 |  |  |
| Cornus sanguinea - svída krvavá | ks | 48 |  |  |
| Rosa canina - růže šípková | ks | 76 |  |  |
| Lonicera xylosteum - zimolez obecný | ks | 216 |  |  |
| Keře celkem | ks | 1280 |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |  |
| Keře včetně DPH |  |  |  |  |

Ceny ostatního materiálu :

|  | M. j. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kůl kulatý 250cm, průměr 6cm, ke vzrostlým stromům (zásadně nepoužívat kůly řezané, které nemají potřebnou životnost!) | ks | 194 |  |  |
| IP 8A - ochrana kmene stromů výšky120cm (chránič VYVA 120cm) a drátek proti nadzvedávání zvěří | ks | 20 |  |  |
| Popruhy na vyvazování šířky 3cm (dvojitý úvaz, předpoklad 1,2m na každý strom) | m | 233 |  |  |
| Ochrana keřových výsadeb slámou vrstvy 40cm nebo štěpkou vrstvy 10cm (šířka zamulčovaných pásů 2m) | m2 | 1280 |  |  |
| Celkem za ostatní materiál |  |  |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |  |
| Ostatní materiál včetně DPH |  |  |  |  |

Ceny prací :

|  | M. j. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubení jam pro výsadbu stromů (0,5 x 0,5 x 0,5m) | ks | 194 |  |  |
| Hloubení jamek pro výsadbu keřů (0,25 x 0,25 x 0,3m) | ks | 1280 |  |  |
| Výsadba stromů se zalitím | ks | 194 |  |  |
| Výsadba keřů se zalitím | ks | 1280 |  |  |
| Osazení kůlu ke stromům s uvázáním | ks | 194 |  |  |
| IP 8A – ochrana kmene stromů proti okusu chráničkou, včetně jejího zajištění proti nadzvedávání zvěří úvazem - drátkem | ks | 20 |  |  |
| Mulčování keřových výsadeb | m2 | 1280 |  |  |
| Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 6000m (předpoklad: 30l strom, 7l keř) | m3 | 14,78 |  |  |
| Celkem za ceny prací |  |  |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |  |
| Celkem za ceny prací včetně DPH |  |  |  |  |

Ostatní:

|  | M. j. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příprava ploch k výsadbě | ha | 0,9766 |  |  |
| Založení trávníku lučního, včetně osiva 5g/1m2 (tj. cca 45kg travní směsi) – odpočítány zamulčované plochy pod keřovými výsadbami (pozn.: pro dotační programy AOPK uznatelný náklad pouze 1Kč/1m2 nebyl uplatněn) | m2 | 8486 |  |  |
| IP 8B – drátěná oplocenka proti okusu všech výsadeb výšky 160cm – nadstandard URSUS AL (cena zahrnuje materiál + instalaci kůlů na vzdálenost cca 3m + pletiva kolem celého pozemku p. č. 834, včetně zhotovení brány – vjezdů do oplocenky z východní a západní strany pozemku p. č. 834) | bm | 1870 |  |  |
| IP 8A – skupinová ochrana keřů SK proti okusu výšky 160cm – nadstandard URSUS AL (cena zahrnuje materiál + instalaci kůlů na vzdálenost cca 3m + pletiva, včetně vstupu) | bm | 162 |  |  |
| Náklady na dopravu a manipulaci s dřevinami | ks | 1474 |  |  |
| Celkem ostatní |  |  |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |  |
| Celkem včetně DPH |  |  |  |  |

| Vegetační úpravy celkem |  |
| --- | --- |
| DPH 20% |  |
| Vegetační úpravy celkem včetně DPH |  |

Předběžné náklady na následnou péči o výsadby (financovatelné 3 roky) :

|  | M. j. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zálivka rostlin (předpoklad 3x ročně, t. j. celkem 9x); (každá zálivka – předpoklad 10l strom, 7l keř) | m3 | 98,1 |  |  |
| Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000m (předpoklad 3x ročně, t. j. celkem 9x) | m3 | 98,1 |  |  |
| Výchovný řez stromů (předpoklad 1x ročně, t. j. celkem 3x) | ks | 582 |  |  |
| Oprava úvazků a kotvení stromů, cena zohledňuje také příp. výměnu (náhradu) materiálu – průběžně dle potřeby (v rámci rozpočtu počítáno ročně 50% dřevin); Stanovená cena zahrnuje i případnou opravu oplocenek – nezbytná průběžná kontrola! | ks | 291 |  |  |
| Kosení travního porostu (2x ročně, t. j. celkem 6x); výměra sečených ploch nezahrnuje zamulčované plochy 1 280m2 | m2 | 8486 |  |  |
| Mulčování rostlin – doplnění (předpoklad 25% ročně, t. j. celkem 75% za 3roky) | m2 | 960 |  |  |
| Mulčovací hmota – sláma nebo štěpka - dle původně použité hmoty (předpoklad 25% ročně, t. j. celkem 75% za 3roky) | m3 | 96 |  |  |
| Výměna – náhrada uhynulých sazenic stromů (cena za stromy není součástí rozpočtu – předpoklad: zajištění bezúplatně v rámci uplatnění „záruky“), předpoklad 7% ročně, t. j. celkem 21% za 3roky | ks | 41 |  |  |
| Výměna – náhrada uhynulých sazenic keřů (cena za keře není součástí rozpočtu – předpoklad: zajištění bezúplatně v rámci uplatnění „záruky“), předpoklad 5% ročně, t. j. celkem 15% za 3roky | ks | 192 |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |  |
| Celkem včetně DPH |  |  |  |  |

Zpracovala RNDr. Věra Ehlová

říjen 2012

Geodetické práce – vytyčení hranic pozemků p.č.828, 834 k.ú.Hrabůvka u Hranic:

p.č.828

měrná jednotka        počet MJ         cena za MJ        cena celkem

MJ			       bez DPH             bez DPH

délka vytyčené hranice                100bm                   3		  ……………….	    …………………

počet lomových bodů                                                16	   ……………….	   ………………….

p.č.834

(bude se vytyčovat pouze vnější hranice pozemku sousedící s blokem zemědělské půdy, hranice s pozemkem ve správě ŘSD je vyznačena červenými kůly)

délka vytyčené hranice               100bm                   10	………………….         …………………

počet lomových bodů                                                 24            ………………….         …………………

cena za vytyčení hranice celkem (bez DPH)					     ……………………

DPH (20%)									     ……………………

cena za vytyčení hranice celkem (s DPH)					     ……………………