# A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Hloučela, Hamry – posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů

Místo stavby:	k.ú. Hamry

Předmět dokumentace:	Posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 601 75 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

email: sekretariat@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant:		Ing. Milan Bartolšic

ČKAIT 1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

A.2 Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK).  Zaměření bylo provedeno metodou GPS, podrobné doměření bylo provedeno totální stanicí

- dokumentace „Hloučela, Hamry – oprava nábřežních zdí“,   AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., září 2006

- zpráva IG průzkumu, BALUN geo s.r.o., 9. května 2016

- konzultace s investorem

- mapa KN

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavba se nachází v intravilánu obce Hamry v upraveném korytě toku Hloučela. Začátek úprav je v místě přechodu z upraveného koryta toku do neupraveného na hranici intravilánu a extravilánu obce Hamry (DKM 15,639, tj. m 0,00 pracovního staničení). Konec úprav je na vzdušném líci hospodářského přejezdu na hranici extravilánu obce Hamry (DKM 16,330, tj. m 690,50 pracovního staničení). Celý úsek délky 690,50m a šířky 5-11m prochází intravilánem obce Hamry.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

V celé délce úprav prochází koryto toku Hloučela zastavěným intravilánem obce Hamry. Koryto je po celé délce úseku opevněno – opěrné nábřežní zdi resp. opevnění svahů dlažbou z LK opřenou do betonové patky vyjma pravého břehu v m 635,70-390,50, který není opevněn. Vně opevnění se nachází zástavba rodinných domů, místní komunikace, podzemní a nadzemní vedení IS. Podél pravého břehu v m 635,70-390,50 je volné prostranství zarostlé náletovým stromovým a keřovým porostem.

c) Údaje o ochraně území

Území není nijak jinak chráněno.

d) Údaje o odtokových poměrech

Povrchové vody z prostoru vně opevnění díky přirozenému spádu terénu odtékají volně do upraveného koryta toku Hloučela.

e) Údaje o souladu s ÚPD

Projektová dokumentace řeší úpravy ve stávajícím korytě v rozsahu stávajícího koryta. Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Hamry.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Hamry.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba je prostá výjimek a úlevových řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou nejsou vyvolány související a podmiňující investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

j.1) Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat (k.ú. Hamry)

Zřízení nového hlavníku

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

759/1				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

758				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh stavby

Projektová dokumentace řeší úpravu opevnění a dna stávajícího koryta za účelem jeho stabilizace.

b) Účel užívání stavby

Účelem užívání stavby je stabilizace stávajícího upraveného koryta.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace řeší úpravu opevnění břehů a dna stávajícího koryta za účelem jeho stabilizace. Účel užívání stavby se úpravou nemění. Jedná se o veřejné prostranství z části bezbariérově přístupné (území vně břehové linie upraveného koryta), z části bezbariérově nepřístupné (vlastní upravené koryto). Stavbou nebude charakter území měněn.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba je prostá výjimek a úlevových řešení.

h) Navrhované kapacity stavby

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO01  Úprava koryta v m 0,00-64,50

SO02  Úprava PB opěrné stěny v m 64,50-635,70

SO03  Úprava LB opevnění v m 64,50-271,20

SO04  Úprava LB opěrné stěny v m 271,20-617,60

SO05  Úprava LB opěrné stěny v m 617,60-690,50

SO06  Stabilizace dna v m 0,00-690,50

SO07  Odstranění stromových a keřových porostů

SO08  Oprava spár opěrných stěn

h.1) SO01 – Úprava koryta v m 0,00-64,50

Součástí stavebního objektu je odstranění stávající poškozené PB opěrné stěny v úseku m 18,40 – 64,50, odstranění stávajícího stabilizačního prahu v m 64,50 včetně LB opevnění pod prahem a nahrazení odstraněných konstrukcí konstrukcemi novými. Dále je součástí úprava napojení upraveného koryta na koryto neupravené v m 0,00-18,40.

Základní parametry:

- délka úseku 					… 	65,50m (měřeno v ose toku)

Úprava poškozené PB opěrné stěny

- délka PB opěrné stěny 			… 	48,90m

- výška PB opěrné stěny 			… 	1,30-1,70m

Úprava LB opevnění pod prahem

- délka LB opevnění pod prahem 		… 	44,60m

- výška LB opevnění pod prahem 		… 	0,60-1,70m

úprava stávajícího stabilizačního prahu m 64,50

- délka prahu 					… 	4,80m

- výška prahu					… 	0,30m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

h.2) SO02  Úprava PB opěrné stěny v m 64,50-635,70

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozených konstrukcí opěrné stany nad základovým pasem (obkladní zdivo z LK), odstranění poškozených částí základového pasu (prokládaný beton LK) a nahrazení konstrukcemi novými. Odstraněné plochy obkladního zdiva budou vyplněny zdivem novým, základový pas bude stabilizován zřízením zesílené konstrukce základového pasu v linii návodního líce stávajícího pasu.

Úprava je navržena stejným způsobem, jakým byla navržena dokumentací „Hloučela, Hamry – oprava nábřežních zdí“, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., září 2006 a realizována v roce 2007.

Úprava se netýká již provedených úseků.

Základní parametry:

- délka úseku 					… 	571,20m (měřeno v ose toku)

- délka upravované PB opěrné stěny	… 	405,60m

h.3) SO03  Úprava LB opevnění v m 64,50-271,20

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozeného opevnění svahu (dlažba z lomového kamene opřená do patky z betonu) v celém úseku a nahrazením opevněním novým stejného technického řešení.

Základní parametry:

- délka úseku 					… 	206,70m (měřeno v ose toku)

- délka opevnění				… 	205,90m

- výška opevnění				…	0,65-1,70m

h.4) SO04  Úprava LB opěrné stěny v m 271,20-617,60

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozených konstrukcí opěrné stany nad základovým pasem (obkladní zdivo z LK), odstranění poškozených částí základového

pasu (prokládaný beton LK) a nahrazení konstrukcemi novými. Odstraněné poškozené plochy obkladního zdiva budou vyplněny zdivem novým, základový pas bude stabilizován zřízením zesílené konstrukce základového pasu v linii návodního líce stávajícího pasu.

Úprava je navržena stejným způsobem, jakým byla navržena dokumentací „Hloučela, Hamry – oprava nábřežních zdí“, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., září 2006 a realizována v roce 2007.

Úprava se netýká již provedených úseků.

Základní parametry:

- délka úseku 					… 	346,40m (měřeno v ose toku)

- délka upravované LB opěrné stěny	… 	164,20m

h.5) SO05 Úprava LB opěrné stěny v m 617,60-690,50

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozené opěrné stěny  a nahrazení opěrnou stěnou novou

Základní parametry:

- délka úseku 					… 	72,90m (měřeno v ose toku)

- délka LB opěrné stěny			… 	38,40m

- délka zborcené plochy			…	13,40m

- výška LB opěrné stěny			…	1,90m

h.6) SO06  Stabilizace dna v m 0,00-690,50

Součástí stavebního objektu je odstranění stávajícího stabilizačního prahu v m 113,50 a nahrazení prahem novým. Dále je součástí zřízení nových stabilizačních prahů v m 18,40, m 218,20, m 332,60, m 421,30, m 516,60, m 550,80 a m 601,10. Dále je součástí stavebního objektu zřízení kynety a bermy v m 550,80 – 601,10.

Základní parametry:

stabilizační práh I, m 18,40

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,00m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

úprava stávajícího stabilizačního prahu m 113,50

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,10m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

stabilizační práh II, m 218,20

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,00m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

stabilizační práh III, m 332,60

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,10m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

tabilizační práh IV, m 421,30

- délka prahu 					… 	3,60m

- výška prahu					… 	0,20m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

stabilizační práh V, m 516,60

- délka prahu 					… 	3,70m

- výška prahu					… 	0,20m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

stabilizační práh VI, m 550,80

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,20m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

stabilizační práh VII, m 601,10

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,20m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

h.7) SO07  Odstranění stromových a keřových porostů

Součástí stavebního objektu je odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu toku a tím výrazně zmenšující kapacizu koryta toku. Jedná se především o stromové a keřové porosty břehové linie v m 0,00-113,50 a m 635,70 – 690,50

h.8) SO08  Oprava spár opěrných stěn

Součástí stavebního objektu je odstranění zvětralé cementové malty výplně spár v ploše stávajících opěrných stěn a nově provedené přespárování cementovou maltou.

i) Základní bilance stavby

Dokumentace řeší úpravu stávajících objektů upraveného koryta toku Hloučela.

j) Základní předpoklady výstavby

- zahájení výstavby		:	1/2 roku 2017

- ukončení výstavby		: 	konec roku 2018

k) Orientační náklady stavby

Náklady na provedení stavby budou stanoveny na základě výběru zhotovitele.

## Břeclav 03. 2016						 Ing. Jan Varadínek