### B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v intravilánu obce Hamry v upraveném korytě toku Hloučela. Začátek úprav je v místě přechodu z upraveného koryta toku do neupraveného na hranici intravilánu a extravilánu obce Hamry (DKM 15,639, tj. m 0,00 pracovního staničení). Konec úprav je na vzdušném líci hospodářského přejezdu na hranici extravilánu obce Hamry (DKM 16,330, tj. m 690,50 pracovního staničení). Celý úsek délky 690,50m a šířky 5-11m prochází intravilánem obce Hamry.

V celé délce úprav prochází koryto toku Hloučela zastavěným intravilánem obce Hamry. Koryto je po celé délce úseku opevněno – opěrné nábřežní zdi resp. opevnění svahů dlažbou z LK opřenou do betonové patky vyjma pravého břehu v m 635,70-390,50, který není opevněn. Vně opevnění se nachází zástavba rodinných domů, místní komunikace, podzemní a nadzemní vedení IS. Podél pravého břehu v m 635,70-390,50 je volné prostranství zarostlé náletovým stromovým a keřovým porostem.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro potřeby provedení projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy:

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK).  Zaměření bylo provedeno metodou GPS, podrobné doměření bylo provedeno totální stanicí

- zpráva IG průzkumu, BALUN geo s.r.o., 9. května 2016

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Práce v souběhu a křížení s nadzemními a podzemními vedeními IS. Práce v ochranných pásmech nadzemních a podzemních IS budou prováděny v souladu s podmínkami majitelů a správců příslušných IS.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba bude prováděna v korytě toku Hloučela v intravilánu obce Hamry. Jedná se o záplavové území toku Hloučela.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

e.1) Vliv stavby na okolní stavby

# Stavba bude realizována v rámci půdorysu stávajícího upraveného toku Hloučela. Stavbou nebude stávající upravené koryto půdorysně rozšiřováno. Veškeré stavby vně koryta nebudou stavbou dotčeny.

e.2) Ochrana okolí

Stavba a provoz na stavbě nebude zdrojem zátěže na okolí (hluk, prašnost apod.). Na stavbě není nutno zřizovat speciální opatření určených k ochraně okolí před následky provozu stavby. Stavba a provoz na stavbě nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby.

e.3) Vliv stavby na odtokové poměry v území

Povrchové vody z prostoru vně opevnění díky přirozenému spádu terénu odtékají volně do upraveného koryta toku Hloučela. Stavbou se odtokové poměry povrchových vod z území nemění.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

f.1) Požadavky na asanace

Stavbou nejsou vyvolány požadavky na asanace.

f.2) Požadavky na demolice

V rámci úprav stávajících stabilizačních objektů upraveného koryta je navrženo odstranění poškozených prvků opevnění a jejich nahrazení objekty novými stejného technického řešení.

f.3) Požadavky na kácení dřevin

V trase úprav se nachází stromové a keřové porosty zasahující do průtočného profilu koryta a konstrukcí opevnění koryta. Tyto stromové prosty budou odstraněny. Odstranění porostů je řešeno samostatným objektem – „SO07  Odstranění stromových a keřových porostů“

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba bude realizována v rámci půdorysu stávajícího upraveného toku Hloučela. Z tohoto důvodu není nutné trvalé ani dočasné vynětí ze ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky

h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup na stavbu je po místních zpevněných komunikacích.

h.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavbou nejsou vyvolány podmiňující a související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby

Účelem užívání stavby je stabilizace stávajícího upraveného upraveného koryta.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO01  Úprava koryta v m 0,00-64,50

SO02  Úprava PB opěrné stěny v m 64,50-635,70

SO03  Úprava LB opevnění v m 64,50-271,20

SO04  Úprava LB opěrné stěny v m 271,20-617,60

SO05  Úprava LB opěrné stěny v m 617,60-690,50

SO06  Stabilizace dna v m 0,00-690,50

SO07  Odstranění stromových a keřových porostů

SO08  Oprava spár opěrných stěn

SO01 – Úprava koryta v m 0,00-64,50

Součástí stavebního objektu je odstranění stávající poškozené PB opěrné stěny v úseku m 18,40 – 64,50, odstranění stávajícího stabilizačního prahu v m 64,50 včetně LB opevnění pod prahem a nahrazení odstraněných konstrukcí konstrukcemi novými. Dále je součástí úprava napojení upraveného koryta na koryto neupravené v m 0,00-18,40.

Základní parametry:

- délka úseku 					… 	65,50m (měřeno v ose toku)

Úprava poškozené PB opěrné stěny

- délka PB opěrné stěny 			… 	48,90m

- výška PB opěrné stěny 			… 	1,30-1,70m

Úprava LB opevnění pod prahem

- délka LB opevnění pod prahem 		… 	44,60m

- výška LB opevnění pod prahem 		… 	0,60-1,70m

úprava stávajícího stabilizačního prahu m 64,50

- délka prahu 					… 	4,80m

- výška prahu					… 	0,30m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

SO02  Úprava PB opěrné stěny v m 64,50-635,70

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozených konstrukcí opěrné stany nad základovým pasem (obkladní zdivo z LK), odstranění poškozených částí základového pasu (prokládaný beton LK) a nahrazení konstrukcemi novými. Odstraněné plochy obkladního zdiva budou vyplněny zdivem novým, základový pas bude stabilizován zřízením zesílené konstrukce základového pasu v linii návodního líce stávajícího pasu.

Výše popsaná úprava je navržena stejným způsobem, jakým byla navržena dokumentací „Hloučela, Hamry – oprava nábřežních zdí“, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., září 2006 a realizována v roce 2007. Jedná se o realizované úpravy LB stěny v m 385,50-560,00 a PB stěny v m 395,00-460,00.

Úprava se netýká již provedených úseků.

Základní parametry:

- délka úseku 					… 	571,20m (měřeno v ose toku)

- délka upravované PB opěrné stěny	… 	494,70m

SO03  Úprava LB opevnění v m 64,50-271,20

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozeného opevnění svahu (dlažba z lomového kamene opřená do patky z betonu) v celém úseku a nahrazením opevněním novým stejného technického řešení.

Základní parametry:

- délka úseku 					… 	206,70m (měřeno v ose toku)

- délka opevnění				… 	205,90m

- výška opevnění				…	0,65-1,70m

SO04  Úprava LB opěrné stěny v m 271,20-617,60

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozených konstrukcí opěrné stěny nad základovým pasem (obkladní zdivo z LK), odstranění poškozených částí základového pasu (prokládaný beton LK) a nahrazení konstrukcemi novými. Odstraněné poškozené plochy obkladního zdiva budou vyplněny zdivem novým, základový pas bude stabilizován zřízením zesílené konstrukce základového pasu v linii návodního líce stávajícího pasu.

Úprava je navržena stejným způsobem, jakým byla navržena dokumentací „Hloučela, Hamry – oprava nábřežních zdí“, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., září 2006 a realizována v roce 2007.

Úprava se netýká již provedených úseků.

Základní parametry:

- délka úseku 					… 	346,40m (měřeno v ose toku)

- délka upravované LB opěrné stěny	… 	164,20m

SO05 Úprava LB opěrné stěny v m 617,60-690,50

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozené opěrné stěny  a nahrazení opěrnou stěnou novou. V úseku mezi profily 45 a 46 bude zborcená plocha – navázání líce upravené LB zdi na stávající šikmou zeď.

Základní parametry:

- délka úseku 					… 	72,90m (měřeno v ose toku)

- délka LB opěrné stěny			… 	70,00m

- výška LB opěrné stěny			…	1,90m

SO06  Stabilizace dna v m 0,00-690,50

Součástí stavebního objektu je odstranění stávajícího stabilizačního prahu v m 113,50 a nahrazení prahem novým. Dále je součástí zřízení nových stabilizačních prahů v m 18,40, m 218,20, m 332,60, m 421,30, m 516,60, m 550,80 a m 601,10. Dále je součástí stavebního objektu zřízení kynety a bermy v m 550,80 – 601,10.

Základní parametry:

stabilizační práh I, m 18,40

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,00m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

úprava stávajícího stabilizačního prahu m 113,50

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,10m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

stabilizační práh II, m 218,20

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,00m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

stabilizační práh III, m 332,60

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,10m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

stabilizační práh IV, m 421,30

- délka prahu 					… 	3,60m

- výška prahu					… 	0,20m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

stabilizační práh V, m 516,60

- délka prahu 					… 	3,70m

- výška prahu					… 	0,20m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

stabilizační práh VI, m 550,80

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,20m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

stabilizační práh VII, m 601,10

- délka prahu 					… 	4,00m

- výška prahu					… 	0,20m (měřeno rozdílem teoret. 								nivelety pod a nad prahem)

SO07  Odstranění stromových a keřových porostů

Součástí stavebního objektu je odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu toku a tím výrazně zmenšující kapacitu koryta toku. Dále se jedná o stromové porosty zasahující do konstrukcí opevnění koryta, které

narušují.  Jedná se o stromové a keřové porosty břehové linie v m 0,00-113,50 a m 635,70 – 690,50 úpravy.

SO08  Oprava spár opěrných stěn

Součástí stavebního objektu je odstranění zvětralé cementové malty výplně spár v ploše stávajících opěrných stěn a nově provedené přespárování cementovou maltou. Rozsah opravy se předpokládá ve 30% celkové lícové plochy stěn.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Povrch nových opěrných stěn nahrazujících stěny původní a úprava poškozených částí stávajících opěrných stěn bude obkladovým zdivem z lomového kamene ve struktuře obkladového zdiva původního.

Úprava opevnění svahů bude dlažbou z lomového kamene vyspárovanou maltou cementovou. Dlažba bude opřena do betonové patky, jejíž viditelné plochy budou z pohledového betonu.

Stabilizační prahy budou betonové, viditelné plochy budou z pohledového betonu.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k druhu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k druhu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o veřejné prostranství z části bezbariérově přístupné (území vně břehové linie upraveného koryta), z části bezbariérově nepřístupné (vlastní upravené koryto). Stavbou nebude charakter území měněn. V koruně stávajících opěrných stěn je zřízeno ocelové zábradlí, které nebude stavbou dotčeno. Pohyb osob na území bude na vlastní nebezpečí.

B.2.6 Základní technický popis staveb

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO01  Úprava koryta v m 0,00-64,50

SO02  Úprava PB opěrné stěny v m 64,50-635,70

SO03  Úprava LB opevnění v m 64,50-271,20

SO04  Úprava LB opěrné stěny v m 271,20-617,60

SO05  Úprava LB opěrné stěny v m 617,60-690,50

SO06  Stabilizace dna v m 0,00-690,50

SO07  Odstranění stromových a keřových porostů

SO08  Oprava spár opěrných stěn

B.2.6.1 SO01  Úprava koryta v m 0,00-64,50

Součástí stavebního objektu je odstranění stávající poškozené PB opěrné stěny v úseku m 18,40 – 64,50, odstranění stávajícího stabilizačního prahu v m 64,50 včetně LB opevnění pod prahem a nahrazení odstraněných konstrukcí konstrukcemi novými. Dále je součástí úprava napojení upraveného koryta na koryto neupravené v m 0,00-18,40.

a) Stavební řešení

Odstranění stávajících poškozených objektů bude probíhat současně se zemními pracemi. Část vybouraného materiálu  (lomový kámen) bude po očištění použit do nových upravených konstrukcí. Betonová suť bude odvezena k recyklaci. Vytěžená zemina bude sloužit ke zpětným zásypům upravovaných objektů, přebytek bude použit k terénním úpravám vně upravovaných objektů.

Založení nově upravené PB opěrné stěny bude na základovém pasu betonovaném přímo do výkopu. Jádro stěny bude železobetonové, líc bude z obkladního zdiva.

Nově upravený stabilizační práh v m 64,50 bude betonový. Založení prahu bude na základovém pasu betonovaném přímo do výkopu. Stěna prahu bude železobetonová, viditelné plochy budou z pohledového betonu.

Opevnění pod prahem bude dlažbou do betonu opřenou do betonové patky. Založení patky bude na základovém pasu betonovaném přímo do výkopu. Stěna patky bude železobetonová, viditelné plochy budou z pohledového betonu.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas opěrné stěny bude z prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Jádro stěn bude z železobetonu třídy C30/37-XC4, XF1. Obkladní zdivo líce opěrné stěny bude z lomařsky upraveného lomového kamene.

- Základový pas stabilizačního prahu bude z prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Stěna stabilizačního prahu bude železobetonová třídy C30/37-XC4, XF1. Dlažba bude z lomového kamene do betonu třídy  C25/30-XC2 opřená do patky. Základový pas

- patky bude z prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Stěna patky bude železobetonová  třídy C30/37-XC4, XF1.

B.2.6.2  SO02  Úprava PB opěrné stěny v m 64,50-635,70

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozených konstrukcí opěrné stěny nad základovým pasem (obkladní zdivo z LK), odstranění poškozených částí základového pasu (prokládaný beton LK) a nahrazení konstrukcemi novými. Odstraněné plochy obkladního zdiva budou vyplněny zdivem novým, základový pas bude stabilizován zřízením zesílené konstrukce základového pasu v linii návodního líce stávajícího pasu.

Úprava je navržena stejným způsobem, jakým byla navržena dokumentací „Hloučela, Hamry – oprava nábřežních zdí“, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., září 2006 a realizována v roce 2007.

- Úprava se netýká již provedených úseků.

a) Stavební řešení

- Odstranění stávajících poškozených konstrukcí opěrné stěny a základového pasu bude probíhat současně se zemními pracemi a to po úsecích. Délka úseků bude max. 6m (jeden dilatační celek upravovaného základového pasu). Část vybouraného materiálu (lomový kámen) bude po očištění použit do nových upravených konstrukcí. Betonová suť bude odvezena k recyklaci. Vytěžená zemina bude sloužit ke zpětným zásypům upravovaných objektů, přebytek bude použit k terénním úpravám vně upravovaných objektů.

- Část základového pasu bude betonována do rýhy, nadzemní část do bednění. Viditelné plochy nadzemní části základu budou z pohledového betonu.

- Upravené plochy líce opěrné stěny bude z obkladního zdiva.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas opěrné stěny bude ze prostého betonu třídy  C30/37-XC4, XF1. Obkladní zdivo líce opěrné stěny bude z lomařsky upraveného lomového kamene.

- B.2.6.3  SO03  Úprava LB opevnění v m 64,50-271,20

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozeného opevnění svahu (dlažba z lomového kamene opřená do patky z betonu) v celém úseku a nahrazením opevněním novým stejného technického řešení.

a) Stavební řešení

- Odstranění stávajících poškozených konstrukcí opevnění a patky bude probíhat současně se zemními pracemi. Část vybouraného materiálu  (lomový kámen) bude po očištění použit do nových upravených konstrukcí. Betonová suť bude odvezena k recyklaci. Vytěžená zemina bude sloužit ke zpětným zásypům upravovaných objektů, přebytek bude použit k terénním úpravám vně upravovaných objektů.

- Opevnění svahu bude dlažbou do betonu opřenou do betonové patky. Založení patky bude na základovém pasu betonovaném přímo do výkopu. Stěna patky bude železobetonová, viditelné plochy budou z pohledového betonu.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Dlažba bude z lomového kamene do betonu třídy  C25/30-XC2 opřená do patky. Základový pas patky bude z prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Stěna patky bude železobetonová  třídy C30/37-XC4, XF1.

- B.2.6.4  SO04  Úprava LB opěrné stěny v m 271,20-617,60

Součástí stavebního objektu je odstranění poškozených konstrukcí opěrné stěny nad základovým pasem (obkladní zdivo z LK), odstranění poškozených částí základového pasu (prokládaný beton LK) a nahrazení konstrukcemi novými. Odstraněné plochy obkladního zdiva budou vyplněny zdivem novým, základový pas bude stabilizován zřízením zesílené konstrukce základového pasu v linii návodního líce stávajícího pasu.

Úprava je navržena stejným způsobem, jakým byla navržena dokumentací „Hloučela, Hamry – oprava nábřežních zdí“, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., září 2006 a realizována v roce 2007.

- Úprava se netýká již provedených úseků.

a) Stavební řešení

- Odstranění stávajících poškozených konstrukcí opěrné stěny a základového pasu bude probíhat současně se zemními pracemi a to po úsecích. Délka úseků bude max. 6m (jeden dilatační celek upravovaného základového pasu). Část vybouraného materiálu  (lomový kámen) bude po očištění použit do nových upravených konstrukcí. Betonová suť bude odvezena k recyklaci. Vytěžená zemina bude sloužit ke zpětným

- zásypům upravovaných objektů, přebytek bude použit k terénním úpravám vně upravovaných objektů.

- Část základového pasu bude betonována do rýhy, nadzemní část do bednění. Viditelné plochy nadzemní části základu budou z pohledového betonu.

- Upravené plochy líce opěrné stěny bude z obkladního zdiva.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas opěrné stěny bude ze prostého betonu třídy  C30/37-XC4, XF1. Obkladní zdivo líce opěrné stěny bude z lomařsky upraveného lomového kamene.

- B.2.6.5  SO05 Úprava LB opěrné stěny v m 617,60-690,50

- Součástí stavebního objektu je odstranění poškozené opěrné stěny a nahrazení opěrnou stěnou novou.

a) Stavební řešení

Odstranění stávajících poškozených objektů bude probíhat současně se zemními pracemi. Část vybouraného materiálu (lomový kámen) bude po očištění použit do nových upravených konstrukcí. Betonová suť bude odvezena k recyklaci. Vytěžená zemina bude sloužit ke zpětným zásypům upravovaných objektů, přebytek bude použit k terénním úpravám vně upravovaných objektů.

Založení nově upravené PB opěrné stěny bude na základovém pasu betonovaném přímo do výkopu. Jádro stěny bude železobetonové, líc bude z obkladního zdiva.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas opěrné stěny bude ze prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Jádro stěn bude z železobetonu třídy C30/37-XC4, XF1. Obkladní zdivo líce opěrné stěny bude z lomařsky upraveného lomového kamene.

- B.2.6.6  SO06  Stabilizace dna v m 0,00-690,50

- Součástí stavebního objektu je odstranění stávajícího stabilizačního prahu v m 113,50 a nahrazení prahem novým. Dále je součástí zřízení nových stabilizačních prahů v m 18,40, m 218,20, m 332,60, m 421,30, m 516,60, m 550,80 a m 601,10. Dále je součástí stavebního objektu zřízení kynety a bermy v m 550,80 – 601,10.

a) Stavební řešení

Odstranění stávajících poškozených objektů bude probíhat současně se zemními pracemi. Betonová suť bude odvezena k recyklaci. Vytěžená zemina bude sloužit ke zpětným zásypům upravovaných objektů, přebytek bude použit k terénním úpravám vně upravovaných objektů.

Nově upravený a nově zřízené stabilizační prahy budou betonové. Založení prahů a stěny bermy bude na základovém pasu betonovaném přímo do výkopu. Stěna prahů a stěna bermy bude železobetonová, viditelné plochy budou z pohledového betonu. Dno kynety bude přírodní, dno bermy bude dlažba do betonu.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas stabilizačních prahů a stěny bermy bude z prostého betonu třídy  C25/30-XC2. Stěna stabilizačních prahů a stěna bermy bude železobetonová  třídy C30/37-XC4, XF1. Dlažba bermy bude z lomového kamene do betonu třídy  C25/30-XC2.

B.2.6.7 SO07  Odstranění stromových a keřových porostů

Součástí stavebního objektu je odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu toku a tím výrazně zmenšující kapacitu koryta toku. Dále se jedná o stromové porosty zasahující do konstrukcí opevnění koryta, které narušují.  Jedná se o stromové a keřové porosty břehové linie v m 0,00-113,50 a m 635,70 – 690,50 úpravy.

B.2.6.8 SO08  Oprava spár opěrných stěn

Součástí stavebního objektu je odstranění zvětralé cementové malty výplně spár v ploše stávajících opěrných stěn a nově provedené přespárování cementovou maltou. Rozsah opravy se předpokládá ve 30% celkové lícové plochy stěn.

a) Stavební řešení

Zvětralé spáry budou vysekány do hloubky min. 70mm a následně budou přespárovány.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Spárování bude prováděno cementovou maltou.

B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o stavební úpravy v rámci půdorysu stávajícího upraveného koryta. Požárně bezpečnostní podmínky území se stavbou nemění.

B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi

Vzhledem k druhu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

B.2.9 Hygienické požadavky na stavbu

Jedná se o stavební úpravy v rámci půdorysu stávajícího upraveného koryta. Hygienické požadavky na stavbu se stavebními úpravami nemění.

B.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování se v daném území nevyskytují. Opevněním koryta je zajištěna jeho stabilita vůči povodňovým průtokům.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Vzhledem na druh stavby dokumentace připojení ne technickou infrastrukturu neřeší.

B.4 Dopravní řešení

Stavbou nebude vyvolána nutnost změny dopravního řešení na území.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5.1 Řešení vegetace

V rámci stavby budou odstraněny stromové a keřové porosty zasahující do průtočného profilu koryta a omezující tím jeho kapacitu. Dále budou odstraněny porosty zasahující do pracovního prostoru stavební mechanizace při provádění stavby. Zásah do porostů z tohoto důvodu bude minimální. S náhradní výsadbou keřů a stromů se nepočítá.

B.5.2 Řešení souvisejících terénních úprav

Řešení souvisejících terénních úprav se týká navázání upravených objektů na stávající okolní terén.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí

Stavba nebude zdrojem hlukové zátěže a prašnosti. Provoz stavby bude bez negativního vlivu na ovzduší. Odtokové poměry povrchových vod se stavbou nemění.

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) Vliv na přírodu a krajinu

Jedná se o stavební úpravy v rámci půdorysu stávajícího upraveného koryta v intravilánu obce Hamry. V místě stavby se žádný lokální cenný biotop. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Vzhledem k lokalizaci a druhu díla nebylo zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA požadováno.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavbou nevzniká nárok na zřízení nových ochranných pásem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavební úpravy v rámci půdorysu stávajícího upraveného koryta v intravilánu obce Hamry. Stavebními úpravami bude obnovena stabilita stávajících objektů upraveného koryta Hloučely v zájmovém úseku.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Těžké stavební stroje budou na vlastní pohon. Lehké stavební stroje a nářadí budou na el. pohon, případně na ruční pohon. Jako zdroj el. energie se předpokládá malá mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude při výstavbě dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

b) Odvodnění staveniště

Konfigurace stávajícího terénu umožňuje odtok povrchových vod mimo staveniště. Při realizaci stavby se nepočítá se zřízením dočasného systému na odvádění povrchových vod mimo staveniště.

Zakládání objektů v korytě pod úrovní pracovní hladiny se bude provádět v zajímkovaných stavebních jamách. Převedení průtoku vody v korytě bude prováděno zúženým korytem vně stavební jámy v kombinaci s potrubím.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup na staveniště je po místních zpevněných komunikacích. Z místních komunikací je možný přímý vstup na staveniště.

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Jako zdroj el. energie bude malá mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při provádění stavby nesmí být okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození sousedních nemovitostí, musí se ihned zajistit náprava. Náprava poškozených pozemků a nemovitostí bude provedena na náklady dodavatele stavby.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o rozsahem malou stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavbou nejsou vyvolány související asanace. Bourací práce budou prováděny pouze v rámci stavby – odstranění poškozených objektů a upraveného toku a nahrazení objekty novými. Stávající stavby vně staveniště nebudou stavbou dotčeny.

Odstranění stromových porostů v rámci stavby je řešeno samostatným objektem  „SO07  Odstranění stromových a keřových porostů“ Stromové a keřové porosty vně staveniště nebudou stavbou dotčeny.

f) Maximální zábory pro staveniště

Obvod staveniště je v rámci pozemků nebo jejich částí, na kterých se bude stavba realizovat. V rámci obvodu staveniště bude zřízeno zařízení staveniště.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

Katal. č. odpadu  	Název druhu odpadů - zkráceně 	Předpokládaný způsob nakládání

17 05 04 		Zemina a kamení 			Materiálové využití, skládka

15 01 01 		Papírové a lepenkové obaly 		Materiálové využití

15 01 06 		Směsné obaly 				Skládka odpadů

17 01 01 		Beton 					Recyklace

17 01 07 		Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel 	Recyklace

17 02 01 		Dřevo 					Energetické využití

17 04 05 		Železo a ocel 				Recyklace

17 04 11 		Kabely neuvedené po 170410 		----

17 06 04 		Izolační materiály neuvedené

pod č. 17060 				Odstranění - spalovna odpadů, skládka

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace.

h) Bilance zemních prací

Vytěžená zemina bude použita ke zpětným zásypům konstrukcí, případně k hutněným násypům v rámci terénních úprav v okolí stavby. Nevhodná zemina bude vyvezena na skládku k tomu určenou. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem.

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebudou okolní stavby dotčeny

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro provádění stavby

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- zahájení výstavby		:	1/2 roku 2017

- ukončení výstavby		: 	konec roku 2018

Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi.

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace díla podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací.

#### Břeclav 03.2016								 Ing. Jan Varadínek