Dodávka kolového traktoru min. 74 kW

Technická specifikace a cenová nabídka

Dodavatel vyplní vyznačená pole dle svých skutečností a do přílohy přiloží vyobrazení nabízeného stroje (např. předložením tzv. produktového listu)

| Dodavatelem nabízený stroj (tovární značka a typ): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatelem požadovaná technická specifikace předmětu zakázky |  | Plnění parametrů dodavatelem (ANO/NE), případně upřesnění |  |
| Traktor kolový s pohonem přední nápravy: 1 ks |  |  |  |
| - Minimální technické požadavky |  |  |  |
| a) motor: |  |  |  |
| - naftový přeplňovaný čtyřválec |  |  |  |
| - vodou chlazený |  |  |  |
| - jmenovitý výkon - min. 74 kW |  |  |  |
| b) převodovka: |  |  |  |
| - převodovka mechanická, synchronizovaná |  |  |  |
| - řazení převodových stupňů pod zatížením |  |  |  |
| - elektrohydraulický reverzor pod zatížením |  |  |  |
| - převodový stupeň pro ekonomické otáčky motoru při rychlosti 40 km/hod |  |  |  |
| c) hydraulika: |  |  |  |
| - otáčky zadního vývodového hřídele - 540/540ECO/1000 |  |  |  |
| - min. nosnost zadních ramen hydrauliky ve spodní poloze táhel - 4000 kg |  |  |  |
| - koncovka vývodového hřídele – 6 a 21 drážek |  |  |  |
| - ovládání zadního vývodového hřídele a ramen hydrauliky na zadních blatnících |  |  |  |
| - ramena hydrauliky kategorie II a III s rychloupínacími háky |  |  |  |
| - agrozávěs (agrohák), průměr 50 mm |  |  |  |
| - 3 okruhy vnější hydrauliky s ovládáním průtoku oleje + beztlaký zpětný okruh |  |  |  |
| - elektrohydrualické zapínání pod zatížením |  |  |  |
| - přední tříbodový závěs – min. 2000 kg |  |  |  |
| - přední vývodový hřídel |  |  |  |
| d) přední náprava: |  |  |  |
| - přední náprava odpružená s uzávěrkou diferenciálu |  |  |  |
| - elektrohydraulické zapínání pod zatížením |  |  |  |
| - přední blatníky |  |  |  |
| e) kabina: |  |  |  |
| - klimatizace, topení, ventilační průduchy |  |  |  |
| - třípólová zásuvka + zásuvka pro zapalovač |  |  |  |
| - nastavitelný volant |  |  |  |
| - přední stěrač s ostřikovačem |  |  |  |
| - zadní stěrač s ostřikovačem |  |  |  |
| - pracovní světla – přední - min. 2 ks |  |  |  |
| - pracovní světla – zadní - min. 2 ks |  |  |  |
| - rádio |  |  |  |
| - sedačka spolujezdce zapsaná v TP |  |  |  |
| - Další požadavky |  |  |  |
| - GPS navigace s automatickým řízením, přesnost 3cm |  |  |  |
| - výškově stavitelný automatický závěs |  |  |  |
| - maják |  |  |  |
| - přední závaží - 500 kg |  |  |  |
| - zaškolení obsluhy a zkušební provoz |  |  |  |
| - doprava na místo předání |  |  |  |
| - garance pozáručního servisu - min. 10 let |  |  |  |
| - homologovaný v rámci EU, určený k provozu na pozemních komunikacích. |  |  |  |
| - jedno a dvou okruhové vzduchové brzdy přívěsu |  |  |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 1 |  |  |  |

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení dodavatel předpokládá při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího apod.