Priloha c. 1 SOD c. 643/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 162 944,95

21,00% 4 266 896,65 896 048,30

15,00% 0,00 0,00

502660SoD

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

4 266 896,65

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 502660SoD

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

VON 2 Vedlejší a ostatní náklady (investice) 159 900,00 193 479,00 STA

4 266 896,65 5 162 944,95

SO 02 Sanace betonových konstrukcí (oprava) 1 473 334,82 1 782 735,13

VON 1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 114 000,00 137 940,00

PS 02 Rekonstrukce spodních výpustí (investice) 1 972 478,28 2 386 698,72

SO 01 Úpravy u potrubí (investice) 130 140,40 157 469,88

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PS 01 Hradicí tabule (investice) 417 043,15 504 622,21

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

28. 4. 2023

Strana 2 z 74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 417 043,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 417 043,15 21,00% 87 579,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 504 622,21

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

PS 01 - Hradicí tabule (investice)

Strana 3 z 74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 417 043,15

D2 - .-povrchová ochrana: 131 400,00

D3 - .-montáže: 93 600,00

D4 - .-materiál, dodávka: 171 543,15

D5 - .-doplňkové a ostatní náklady 20 500,00

PS 01 - Hradicí tabule (investice)

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

Strana 4 z 74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 417 043,15

D D2 .-povrchová ochrana: 131 400,00

1 K Pol1

.- příprava povrchu OK

- odstranění korozních zplodin a okují

- tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1

- svařenec revizní tabule odstrojený

M2 36,000 200,00 7 200,00

PP

.- příprava povrchu OK

- odstranění korozních zplodin a okují

- tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1

- svařenec revizní tabule odstrojený

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.1. - Sestava hradicí tabule a TZ D.1.2 b) PS 01"

VV A1 " "3*12 "počet tabulí * plocha" 36,000

2 K Pol2

.- povrchová ochrana metalizací Zn - nástřik

- ZINACOR 850 min. 120 μm

- po nástřiku penetrační vrstva

M2 36,000 3 450,00 124 200,00

PP

.- povrchová ochrana metalizací Zn - nástřik

- ZINACOR 850 min. 120 μm

- po nástřiku penetrační vrstva

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.1. - Sestava hradicí tabule a TZ D.1.2 b) PS 01"

VV A2 " "3*12 "počet tabulí * plocha" 36,000

D D3 .-montáže: 93 600,00

3 K Pol3

.-montáž, sestavení tabule

- drobné úpravy po PKO

- montáž těsnění a vymezovacích prvků

HOD 144,000 650,00 93 600,00

PP

.-montáž, sestavení tabule

- drobné úpravy po PKO

- montáž těsnění a vymezovacích prvků

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.1. - Sestava hradicí tabule a TZ D.1.2 b) PS 01"

VV A3 " "3*48 "počet tabulí * počet hodin" 144,000

D D4 .-materiál, dodávka: 171 543,15

4 K Pol4 .- svařenec hradící tabule (ocel S235 a S355) KG 960,000 150,30 144 288,00

PP .- svařenec hradící tabule (ocel S235 a S355)

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

PS 01 - Hradicí tabule (investice)

Strana 5 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.1. - poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11"

VV A5 " "3*320 "počet tabulí * hmotnost" 960,000

5 K Pol5 .- přítlačné lišty (1.4301) KG 47,100 150,30 7 079,13

PP .- přítlačné lišty (1.4301)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.1. - poz.12, 13, 14, 16"

VV A6 " "3*15.7 "počet tabulí * hmotnost" 47,100

6 K Pol6 .- vymezovací bloky - 4 ks 1 tabule (1.4301) KG 8,400 150,30 1 262,52

PP .- vymezovací bloky - 4 ks 1 tabule (1.4301)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.1. - poz. 15"

VV A7 " "3*2.8 "počet tabulí * hmotnost" 8,400

7 K Pol7 .-těsnící profil TM033 (spodní trojhran) Sh60 M 4,800 1 120,00 5 376,00

PP .-těsnící profil TM033 (spodní trojhran) Sh60

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.1. - poz. 17"

VV A8 " "3*1.6 "počet tabulí * délka" 4,800

8 K Pol8 .-těsnící profil TM015 (zobáček) Sh60 M 13,500 759,00 10 246,50

PP .-těsnící profil TM015 (zobáček) Sh60

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.1. - poz. 18"

VV A9 " "3*4.5 "počet tabulí * délka" 13,500

9 K Pol9 .-spojovací materiál dle specifikace KG 3,000 597,00 1 791,00

PP .-spojovací materiál dle specifikace

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.1. - poz. 19, 20, 21, 22, 23, 24"

VV A10 " "3*1 "počet tabulí * hmotnost" 3,000

10 K Pol10 .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) KPL 3,000 500,00 1 500,00

PP .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.1. - Sestava hradicí tabule a TZ D.1.2 b) PS 01"

VV A4 " "3*1 3,000

D D5 .-doplňkové a ostatní náklady 20 500,00

11 K Pol11 .- doprava mimostaveništní KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP .- doprava mimostaveništní

12 K Pol12 .- manipulace, zdvihací zařízení KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

PP .- manipulace, zdvihací zařízení

Strana 6 z 74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 972 478,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 972 478,28 21,00% 414 220,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 386 698,72

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

PS 02 - Rekonstrukce spodních výpustí (investice)

Strana 7 z 74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 972 478,28

D2 - .-přípravné práce, zahrazení, demontáže, bourání: 367 900,00

D3 - .-opravy a úpravy : 181 680,00

D4 - .-povrchová ochrana: 85 600,48

D5 - .-montáže: 405 600,00

D6 - .-dokončovací práce: 276 060,00

D7 - .-materiál, dodávka: 655 637,80

PS 02 - Rekonstrukce spodních výpustí (investice)

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

Strana 8 z 74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 972 478,28

D D2 .-přípravné práce, zahrazení, demontáže, bourání: 367 900,00

1 K Pol1

.-demontáž oplocení vtokového objektu

- oplocení musí být demontováno s vizí zpětné montáže

- po dobu rekonstrukce uloženo dle propozic provozovatele

HOD 24,000 650,00 15 600,00

PP

.-demontáž oplocení vtokového objektu

- oplocení musí být demontováno s vizí zpětné montáže

- po dobu rekonstrukce uloženo dle propozic provozovatele

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- oplocení délky 50 m, předpokládá se odříznutí a opětovné navaření přivaření 30 ks sloupků. Viz D.1.2. a) PS 02

- nutno zachovat a ochránit stávající vodočetnou lať (částečně uchycena i k oplocení)"

2 K Pol2

.-zahrazení spodní výpustí revizními deskami, odvodnění

- využito předem připravených desek (3 ks)

- nutná asistence potápěčů při hrazení

- kontrola, resp

KPL 2,000 104 000,00 208 000,00

PP

.-zahrazení spodní výpustí revizními deskami, odvodnění

- využito předem připravených desek (3 ks)

- nutná asistence potápěčů při hrazení

- kontrola, resp. uvolnění drážek

- úprava bočních vymezujících prvků

- kontrola osazení, těsnost a připadné dotěsnění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- asistence potápěčů, vč. využití mechanizace (malý jeřáb)

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02"

3 K Pol38

,-demontáž lávek ve strojovně

- lávka z pororoštu na 4 pozinkovaných stojinách, spojeno šrouby

HOD 8,000 650,00 5 200,00

PP

,-demontáž lávek ve strojovně

- lávka z pororoštu na 4 pozinkovaných stojinách, spojeno šrouby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- 2 lávky (1 ks/spodní výpust) dl. cca 1,5 m budou po demontáži odvezeny na dvůr POh (cca 2,5 km) a po provedení prací na spodních

výpustech se osadí zpět

- viz D.3"

VV A4 " "2*4 8,000

4 K Pol3

.-demontáž vtokových česlí

- česle je nutné po dobu rekonstrukce vytáhnout z drážek

HOD 24,000 650,00 15 600,00

PP

.-demontáž vtokových česlí

- česle je nutné po dobu rekonstrukce vytáhnout z drážek

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- česle se po provedení prací na spodních výpustech osadí zpět. Viz D.1.2. a) PS 02"

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

PS 02 - Rekonstrukce spodních výpustí (investice)

Strana 9 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A3 " "2*12 24,000

5 K Pol4

.-demontáž kanálového stavítka DN800 včetně pohonu

- demontáž poklopů a kompozitních pororoštů

- demontáž stojanu s převodovkou

- demontáž táhla a konzol

HOD 8,000 650,00 5 200,00

PP

.-demontáž kanálového stavítka DN800 včetně pohonu

- demontáž poklopů a kompozitních pororoštů

- demontáž stojanu s převodovkou

- demontáž táhla a konzol

- demontáž kanálového stavítka kromě zabetonovaného rámu

- demontáž vodících kluzných ploch (budou-li poškozeny)

- demontáž je včetně přesunu zařízení z objektu na břeh

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. odvozu demontovaného šoupěte na dílnu ke kompletní repasi, zpětné osazení

- vč. demontáže 2 ks poklopů (jeřáb) a 2 ks kompozitních pororoštů

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02"

VV A5 " "2*4 8,000

6 K Pol5

.-demontáž armatur ve strojovně

- montážní vložka DN600

- šoupě s pohonem DN600

- nutné odborné odpojení pohonu od zdroje EE

- demontáž včetně přesunu z

HOD 96,000 650,00 62 400,00

PP

.-demontáž armatur ve strojovně

- montážní vložka DN600

- šoupě s pohonem DN600

- nutné odborné odpojení pohonu od zdroje EE

- demontáž včetně přesunu zařízení na břeh

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02"

VV A6 " "2*48 96,000

7 K Pol6

.-demontáž potrubí ve strojovně

- odřezání nátokového dílu cca 0.1 m ve zdi DN800

- zavzdušňovací potrubí

- odtokový díl ze zdi DN600

HOD 48,000 650,00 31 200,00

PP

.-demontáž potrubí ve strojovně

- odřezání nátokového dílu cca 0.1 m ve zdi DN800

- zavzdušňovací potrubí

- odtokový díl ze zdi DN600

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- odřezaný materiál se předá investorovi, vč. potrubí

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02"

VV A7 " "2*24 48,000

8 K Pol7

.-očištění nátokového dílu DN800 ne zdi od rzi a nárůstů

- mechanické očištění od řas, korozních zplodin a zbytků barev

- povrch musí být přípraven pro kont

HOD 38,000 650,00 24 700,00

PP

.-očištění nátokového dílu DN800 ne zdi od rzi a nárůstů

- mechanické očištění od řas, korozních zplodin a zbytků barev

- povrch musí být přípraven pro kontakt s betonem

- v místě navaření nového dílu zbtoušeno po obvodu na kov

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02"

VV A8 " "2*19 38,000

D D3 .-opravy a úpravy : 181 680,00

Strana 10 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K Pol8

.- revize zabudovanýh armatur kanálového stavítka DN800

- kotevní šrouby rámu stavítka, stojanu i konzol táhla

- očištění a zabroušení vodících lišt

- zar

HOD 40,000 650,00 26 000,00

PP

.- revize zabudovanýh armatur kanálového stavítka DN800

- kotevní šrouby rámu stavítka, stojanu i konzol táhla

- očištění a zabroušení vodících lišt

- zarážky desky stavítka

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- po demontáži bude stanoven přesný rozsah prací, dle poškození dojde k opravení či zabrousení"

VV A12 " "2*20 40,000

10 K Pol9

.- komplexní repase kanálového šoupěte DN800 (dílenská)

- rozebrání, revize stavu (šoupě, stojan, převodovka)

- obnova těsnění (NBR) včetně zápichu v talíři

KPL 2,000 22 480,00 44 960,00

PP

.- komplexní repase kanálového šoupěte DN800 (dílenská)

- rozebrání, revize stavu (šoupě, stojan, převodovka)

- obnova těsnění (NBR) včetně zápichu v talíři

- repase kostky a čepu talíře

- výměna poškozených prvků

- úprava, oprava funkčních ploch

- obnova PKO (otryskání, nátěr)

- kontrolní sestavení, funkční test

- včetně dopravy a manipulace do/z dílen zhot.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- po demontáži bude stanoven přesný rozsah prací

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02"

11 K Pol10

.- revize ocelového táhla dl. 6.5 m včetně závitové tyče

- očištění, drobné opravy, konzervace funkčních ploch (závit)

- obnova PKO (shodně se stavítkem)

HOD 32,000 650,00 20 800,00

PP

.- revize ocelového táhla dl. 6.5 m včetně závitové tyče

- očištění, drobné opravy, konzervace funkčních ploch (závit)

- obnova PKO (shodně se stavítkem)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02

- materiál - pol. 37"

VV A9 " "2*16 32,000

12 K Pol11

.- komplexní repase montážní vložky DN600 (dílenská)

- rozebrání na dílce

- otryskání jednolivých dílců

- opracování pístu, dosedacích lišt

- výměna NB

KPL 2,000 22 480,00 44 960,00

PP

.- komplexní repase montážní vložky DN600 (dílenská)

- rozebrání na dílce

- otryskání jednolivých dílců

- opracování pístu, dosedacích lišt

- výměna NBR a spojovacího materiálu (Zn)

- obnova tovární PKO

- včetně dopravy a manipulace do/z dílen zhot.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- po demontáži bude stanoven přesný rozsah prací

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02"

13 K Pol12

.- komplexní repase třmenového šoupěte DN600 (dílenská)

- kompletní rozebrání na dílce

- otryskání jednolivých dílců

- oprava lišt a těsnících ploch klínu

KS 2,000 22 480,00 44 960,00

Strana 11 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

.- komplexní repase třmenového šoupěte DN600 (dílenská)

- kompletní rozebrání na dílce

- otryskání jednolivých dílců

- oprava lišt a těsnících ploch klínu

- oprava vřetene a pohybové matice

- výměna spojovacího materiálu

- obnova tovární PKO

- tlaková zkouška armatury, protokol

- včetně dopravy a manipulace do dílen zhotovitele

- doporučeno zaslat do dílen jako komplet i s pohonem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- po demontáži bude stanoven přesný rozsah prací

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02"

D D4 .-povrchová ochrana: 85 600,48

14 K Pol13

.- příprava povrchu OK

-odstranění korozních zplodin a starých nátěrů

- tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1

- trubní díly DN600, DN160 (

M2 27,200 1 431,10 38 925,92

PP

.- příprava povrchu OK

-odstranění korozních zplodin a starých nátěrů

- tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1

- trubní díly DN600, DN160 (9.3+4.3 m2)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- 2 spodní výpusti"

VV A14 " "2*(9.3+4.3) 27,200

15 K Pol14

.- příprava povrchu OK

-odstranění korozních zplodin a starých nátěrů

- mech.očištění, stupeň čistoty St 2 .0dle ČSN EN ISO 8501-1

- táhlo (1 m2),rám stav

M2 11,500 840,00 9 660,00

PP

.- příprava povrchu OK

-odstranění korozních zplodin a starých nátěrů

- mech.očištění, stupeň čistoty St 2 .0dle ČSN EN ISO 8501-1

- táhlo (1 m2),rám stavítka (2.25m2), konzoly táhla (0.1 m2)

- opravy PKO oplocení a doplňkových OK (1 m2)

- opravy nátěrů po montáži, svary (0.8 m2 + 0.6 m2)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02"

VV A15 " "2*(1+2.25+0.1+1+0.8+0.6) 11,500

16 K Pol15

.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 (do ponoru)

- životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1

- korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2

- při zákl.nátěru

M2 26,900 278,30 7 486,27

PP

.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 (do ponoru)

- životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1

- korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2

- při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 μm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- povrchová úprava potrubí (trvale ponořené pod vodou)

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02"

VV A16 " "2*13.45 26,900

17 K Pol16

.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2

- životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1

- korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2

- NDFT tl.vrstvy 300 μm

M2 9,800 278,30 2 727,34

Strana 12 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2

- životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1

- korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2

- NDFT tl.vrstvy 300 μm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- povrchová úprava prvků ve strojovně (na vzduchu)

- viz A2-D.2.2 a D.1.2 b) PS 02"

VV A17 " "2*4.90 9,800

18 K Pol17

.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 3 (do atmosféry)

- životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1

- korozní třída C3 dle ČSN EN ISO 12944-2

- NDFT tl.vrstv

M2 2,035 13 170,00 26 800,95

PP

.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 3 (do atmosféry)

- životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1

- korozní třída C3 dle ČSN EN ISO 12944-2

- NDFT tl.vrstvy 240 μm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- obnova PKO u oplocení"

VV A18 " "30*(3.14*0.03*2*0.18)*2 "počet sloupků * plocha sloupku * 2 vrstvy" 2,035

D D5 .-montáže: 405 600,00

19 K Pol18

.- montáž vtokového trubního dílu

- montáž konvalinky do potrubí DN800

- montáž příruby a její fixace k DN800 (přivařit)

- montáž přírubového navodního dí

HOD 256,000 650,00 166 400,00

PP

.- montáž vtokového trubního dílu

- montáž konvalinky do potrubí DN800

- montáž příruby a její fixace k DN800 (přivařit)

- montáž přírubového navodního dílu DN600 ve strojovně

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. mechanizace"

VV A19 " "2*128 256,000

20 K Pol19

.- montáž kanálového stavítka DN800

- montáž desky stavítka v jímce

- montáž táhlase sestavením konzol

- montáž pohonu (stojan+ převodovka)

- montáž pok

HOD 80,000 650,00 52 000,00

PP

.- montáž kanálového stavítka DN800

- montáž desky stavítka v jímce

- montáž táhlase sestavením konzol

- montáž pohonu (stojan+ převodovka)

- montáž poklopů a kompozitních pororoštů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. mechanizace

- vč. montáže 2 ks poklopů (jeřáb) a 2 ks kompozitních pororoštů "

VV A20 " "2*40 80,000

21 K Pol20

.- montáž armatur ve strojovně

- montáž šoupěte s pohonem DN600

- součástí montáže šoupěte bude i přípojení na zdroj EE

- montáž montážní vložky DN600

HOD 128,000 650,00 83 200,00

PP

.- montáž armatur ve strojovně

- montáž šoupěte s pohonem DN600

- součástí montáže šoupěte bude i přípojení na zdroj EE

- montáž montážní vložky DN600

Strana 13 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. mechanizace"

VV A21 " "2*64 128,000

22 K Pol21

.- montáž odtokového trubního dílu DN600

- osazení dílu DN600 do povodní betonové zátky s ukotvením

- montáž doměrku DN600 s odbočkou DN150

HOD 128,000 650,00 83 200,00

PP

.- montáž odtokového trubního dílu DN600

- osazení dílu DN600 do povodní betonové zátky s ukotvením

- montáž doměrku DN600 s odbočkou DN150

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. mechanizace"

VV A22 " "2*64 128,000

23 K Pol22

.- montáž zavzdušnění odtokového potrubí DN150

- úprava stávajícícho potrubí přivařením příruby (strojovna)

- montáž kolene zavzdušnění na příruby

HOD 32,000 650,00 20 800,00

PP

.- montáž zavzdušnění odtokového potrubí DN150

- úprava stávajícícho potrubí přivařením příruby (strojovna)

- montáž kolene zavzdušnění na příruby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. mechanizace"

VV A23 " "2*16 32,000

D D6 .-dokončovací práce: 276 060,00

24 K Pol23

.- těsnící injektáž kontaktní spáry (vtok/výtok)

- injektáž pomocí vloženích hadiček a pryskyřice (PUR)

- kontaktní spára beton x potrubí

- kontaktní spár

KPL 4,000 22 315,00 89 260,00

PP

.- těsnící injektáž kontaktní spáry (vtok/výtok)

- injektáž pomocí vloženích hadiček a pryskyřice (PUR)

- kontaktní spára beton x potrubí

- kontaktní spára ve vrchlíku vybetonovaného postupu

VV A24 " "2*2 4,000

25 K Pol24

.-vyhrazení spodní výpusti, zavodnění

- nutná asistence potápěčů při hrazení

- kontrola stavu hrazení

- demontáž desek (zavěšení pod vodou)

- kontrola d

KPL 2,000 52 000,00 104 000,00

PP

.-vyhrazení spodní výpusti, zavodnění

- nutná asistence potápěčů při hrazení

- kontrola stavu hrazení

- demontáž desek (zavěšení pod vodou)

- kontrola drážek po vyhrazení, těsnost návodního stavítka

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. mechanizace (jeřáb, vrátek apod.) - dle zvyklostí zhotovitele"

26 K Pol25 .- zpětná montáž vtokových česlí HOD 36,000 650,00 23 400,00

PP .- zpětná montáž vtokových česlí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. mechanizace (jeřáb, vrátek apod.) - dle zvyklostí zhotovitele"

VV A26 " "2*18 36,000

27 K Pol39 ,- zpětná montáž lávek ve strojovně HOD 8,000 650,00 5 200,00

PP ,- zpětná montáž lávek ve strojovně

Strana 14 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- 2 lávky (1 ks/spodní výpust) dl. cca 1,5 m odvoz ze dvora POh (cca 2,5 km) a osazení zpět

- viz D.3"

VV A30 " "2*4 8,000

28 K Pol26 .- zpětná montáž oplocení na korunu objektu HOD 36,000 650,00 23 400,00

PP .- zpětná montáž oplocení na korunu objektu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zpětná montáž oplocení délky 50 m, předpokládá se navaření 30 ks sloupků"

VV A27 " "36 36,000

29 K Pol27 .- výchozí revize elektro po rekonstrukci SV KUS 1,000 10 000,00 10 000,00

PP .- výchozí revize elektro po rekonstrukci SV

30 K Pol28 .- komplexní zkouška opravené SV HOD 32,000 650,00 20 800,00

PP .- komplexní zkouška opravené SV

VV A29 " "2*16 32,000

D D7 .-materiál, dodávka: 655 637,80

31 K Pol29 .- Konvalinka D800/600, PN6 KG 326,000 526,70 171 704,20

PP .- Konvalinka D800/600, PN6

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 - poz. 1"

VV A31 " "2*163.0 326,000

32 K Pol30 .- Přírubový díl nátoku DN600, PN6 KG 262,000 430,40 112 764,80

PP .- Přírubový díl nátoku DN600, PN6

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 - poz. 2"

VV A32 " "2*131 262,000

33 K Pol31 .- Doměrek DN600 s odbočnou DN150 KG 320,000 361,10 115 552,00

PP .- Doměrek DN600 s odbočnou DN150

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 - poz. 3"

VV A33 " "2*160.0 320,000

34 K Pol32 .- Výustní díl DN600, PN6 prostup KG 576,000 361,10 207 993,60

PP .- Výustní díl DN600, PN6 prostup

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 - poz. 4"

VV A34 " "2*288.0 576,000

35 K Pol33 .- Potrubí zavzdušnění DN150 KG 92,000 361,10 33 221,20

PP .- Potrubí zavzdušnění DN150

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 - poz. 5, 6"

VV A35 " "2*46.0 92,000

36 K Pol34 .- spojovací materiál dle specifikace KG 60,000 99,70 5 982,00

PP .- spojovací materiál dle specifikace

Strana 15 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 - poz. 7, 8, 9, 10, 11, 12"

VV A36 " "2*30 60,000

37 K Pol35 .- těsnění bezasbestové DN600 KS 8,000 857,00 6 856,00

PP .- těsnění bezasbestové DN600

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 - poz. 13"

VV A37 " "2*4 8,000

38 K Pol36 .- těsnění bezasbestové DN150 KS 4,000 141,00 564,00

PP .- těsnění bezasbestové DN150

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz A2-D.2.2 - poz. 14"

VV A38 " "2*2 4,000

39 K Pol37 .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

PP .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)

Strana 16 z 74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 140,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 130 140,40 21,00% 27 329,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 469,88

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

SO 01 - Úpravy u potrubí (investice)

Strana 17 z 74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 130 140,40

8 - Trubní vedení 95 555,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 641,22

997 - Přesun sutě 3 754,75

998 - Přesun hmot 1 189,23

SO 01 - Úpravy u potrubí (investice)

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

Strana 18 z 74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 140,40

D 8 Trubní vedení 95 555,20

1 K R89962311 Obetonování potrubí výpustí betonem prostým, samozhutnitelným tř. C 25/30 XC3, SF2 M3 2,560 35 440,00 90 726,40

PP Obetonování potrubí výpustí betonem prostým, samozhutnitelným tř. C 25/30 XC3, SF2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- SCC C25/30 XC3, Dmax 16 mm, SF2

- vč. osazení injektážních hadiček na potrubí a do vrchlíku"

VV A1 " "0.35*2 "D.3 - betonáž trubního dílu do zátky - návodní zátka; objem * 2 výpusti" 0,700

VV B1 0.93*2 "D.3 - betonáž trubního dílu do zátky - povodní zátkat; objem * 2 výpusti" 1,860

VV C1 "Celkem: "A1+B1 2,560

2 K R8996431 Bednění pro betonáž prostupu samozhutnitelným betonem, včetně odstranění M2 6,000 804,80 4 828,80

PP Bednění pro betonáž prostupu samozhutnitelným betonem, včetně odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vč. příp. začištění otvorů tixotropní správkovou maltou"

VV A2 " "2.0*2 "D.3 - obetonování spodní výpusti DN600; plocha v řezu * 2 výpusti" 4,000

VV B2 1.0*2 "D.3 - obetonování spodní výpusti DN800; plocha v řezu* 2 výpusti" 2,000

VV C2 "Celkem: "A2+B2 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 641,22

3 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 11,760 800,00 9 408,00 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- tlak 200 - 300 bar

- očištění odbourané plochy"

VV A3 " "4.2*1*2 "D.3 - očištění odbourané plochy spodní výpusti DN600; obvod v řezu * délka zdi * 2 výpusti" 8,400

VV B3 (4.4*0.2+0.8)*2 "D.3 - očištění odbourané spodní výpusti DN800; plocha * dl. odbour. části + svislá pl.* 2 výpusti" 3,360

VV C3 "Celkem: "A3+B3 11,760

4 K 985139111 Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru M2 11,760 149,00 1 752,24 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985139111

5 K 985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 11,760 28,40 333,98 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985139112

6 K R962042

Bourání betonové konstrukce v komoře uzávěrů, vč. svislého přemístění do 8 m, vč. naložení na dopravní

prostředek

M3 2,300 7 890,00 18 147,00

PP Bourání betonové konstrukce v komoře uzávěrů, vč. svislého přemístění do 8 m, vč. naložení na dopravní prostředek

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

SO 01 - Úpravy u potrubí (investice)

Strana 19 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- ruční odbourání tl. cca 200 mm, viz D.3"

VV A6 " "1.00*2 "D.3 - vybourání odtokového dílu z povodní zátky (cca 1,1x1,1 m dl. 1,0 m); objem * 2 výpusti" 2,000

VV B6 0.15*2 "D.3 - odbourání betonu po obvodu nátoku DN800 (cca 0,2x0,2 m po obvodu); objem * 2 výpusti" 0,300

VV C6 "Celkem: "A6+B6 2,300

D 997 Přesun sutě 3 754,75

7 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 5,750 653,00 3 754,75

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A7 " "5.750 "odbouraný beton, hmotnost dle TOV pol. R962042" 5,750

D 998 Přesun hmot 1 189,23

8 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 6,757 176,00 1 189,23 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011

Strana 20 z 74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 473 334,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 473 334,82 21,00% 309 400,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 782 735,13

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

SO 02 - Sanace betonových konstrukcí (oprava)

Strana 21 z 74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 473 334,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 107,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 983,91

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 552,96

767 - Konstrukce zámečnické 18 555,38

783 - Dokončovací práce - nátěry 318,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 357 189,62

997 - Přesun sutě 19 919,77

998 - Přesun hmot 707,14

SO 02 - Sanace betonových konstrukcí (oprava)

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

Strana 22 z 74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 473 334,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 107,80

1 K R3411211 Vyplnění spár dosavadních konstrukcí speciální maltou, hloubka spár do 70 mm, vč. provhlčení betonu M2 6,534 1 700,00 11 107,80

PP Vyplnění spár dosavadních konstrukcí speciální maltou, hloubka spár do 70 mm, vč. provhlčení betonu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- jednosložková suchá maltová rozpínavá směs na bázi portlandského cementu s obsahem expanzní a těsnící přísady

- včetně provhlčení betonu před aplikací malty

- spotřeba suché malty 1,8 kg/dm3

- porucha B, C a D, viz D.5"

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 983,91

2 K 634911133

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20

mm, hloubky přes 20 do 50 mm

M 58,400 275,00 16 060,00 CS ÚRS 2022 02

PP Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 20 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634911133

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- porucha D - viz D.5"

VV A2 " "4*(3.7+2*2.4) "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) " 34,000

VV B2 2*3.7 "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha) " 7,400

VV C2 2*(3.7+2*2.4)"D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) " 17,000

VV D2 "Celkem: "A2+B2+C2 58,400

3 K R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500 276,29 39 923,91

PP Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- mechanické očištění odhalené výztuže - porucha A a E

- viz D.5"

VV A3 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

VV B3 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

VV C3 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

VV D3 5.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

VV E3 "Mezisoučet: "A3+B3+C3+D3 37,000

VV F3 17.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

VV G3 16.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

VV H3 6.5 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

VV I3 7.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

VV J3 "Mezisoučet: "F3+G3+H3+I3 46,500

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

SO 02 - Sanace betonových konstrukcí (oprava)

Strana 23 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV K3 30.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

VV L3 25.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

VV M3 6.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

VV N3 "Mezisoučet: "K3+L3+M3 61,000

VV O3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+F3+G3+H3+I3+K3+L3+M3 144,500

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 552,96

38 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu M2 11,273 200,00 2 254,60 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192101

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- viz D.5 (porucha B, C)

- porucha B: předpoklad 70% plochy trhlin (v místě kotvení ocelových prvků, v místě nebezpečí pohybu trhliny)

- spotřeba 1,5 kg/m2

u dvouvrstvého nátěru"

39 K M245510 stěrka hydroizolační jednosložková na bázi MS polymerů proti zemní vlhkosti KG 16,910 430,00 7 271,30

PP stěrka hydroizolační jednosložková na bázi MS polymerů proti zemní vlhkosti

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- spotřeba 1,5 kg/m2

u dvouvrstvého nátěru"

40 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

T 0,017 1 240,00 21,08 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

41 K 998711193

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší

T 0,017 352,00 5,98 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711193

D 767 Konstrukce zámečnické 18 555,38

42 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 54,144 153,00 8 284,03 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- porucha D: kotvení příruby 40x6 mm šroubem M10 Pz na chemickou kotvu, á 200 mm, 2 příruby / bm hydroizolačního pásu

- viz D.5"

VV A8

" "4*(2*2.4)*(1.88) "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (zdi) * hm. * 2

příruby"

36,096

VV B8

2*(2*2.4)*(1.88) "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (zdi) * hm. * 2

příruby"

18,048

VV C8 "Celkem: "A8+B8 54,144

43 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg KG 83,472 117,00 9 766,22 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- porucha D: kotvení příruby 40x6 mm šroubem M10 Pz na chemickou kotvu, á 200 mm, 2 příruby / bm hydroizolačního pásu

- viz D.5"

VV A9 " "4*3.7*(1.88) "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D); počet spár * dl. spáry (podlaha) * hm. * 2 příruby" 27,824

VV B9 4*3.7*(1.88)*2 "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D); počet spár * dl. spáry (podlaha)* hm. * 2 příruby" 55,648

VV C9 "Celkem: "A9+B9 83,472

Strana 24 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K M1301020 tyč ocelová plochá 40x6mm pozink 1.4301 T 0,138 894,00 123,37

PP tyč ocelová plochá 40x6mm pozink 1.4301

45 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

T 0,147 1 650,00 242,55 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

46 K 998767193

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdále

T 0,147 947,00 139,21 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767193

D 783 Dokončovací práce - nátěry 318,24

47 K 783801505 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím M2 5,183 61,40 318,24 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801505

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- odmaštění povrchu - viz D.5

- očištění odbourané plochy (žlábek - porucha B, C, D)"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 357 189,62

4 K 931995241

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem,

s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním speci

M 58,400 852,95 49 812,28 CS ÚRS 2022 02

PP

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí

pásu navařováním speciální pro přímý styk s pitnou vodou tl. pásu 2 mm, šíře 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931995241

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- pružný hydroizolační pás (FPO) tl. 2 mm, 2 vrstvy tixotropního 2-komponentního epoxidového lepidla

- viz D.5 porucha D"

VV A14 " "4*(3.7+2*2.4) "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) " 34,000

VV B14 2*3.7 "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha) " 7,400

VV C14 2*(3.7+2*2.4)"D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi)" 17,000

VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 58,400

5 K 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200

kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

M2 193,200 89,20 17 233,44 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m,

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111131

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- lešení bude opatřeno sítí/plachtou proti padání suti do vývaru"

VV A15 " "(2*3.3)*14 "D.4 Odpadní chodba od BP - plocha zdí celé chodby; výška zdí * délka " 92,400

VV B15 (2*2.4)*21 "D.4 Odpadní chodba od SV - plocha zdí A15 stropu celé chodby; výška zdí * délka " 100,800

VV C15 "Celkem: "A15+B15 193,200

6 K R941111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200

kg/m2 Příplatek za použití lešení po celou dobu stavby k cen

M2 193,200 1,30 251,16

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za použití lešení po

celou dobu stavby k ceně -1131

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- lešení bude opatřeno sítí/plachtou proti padání suti do vývaru"

7 K 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200

kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

M2 193,200 54,10 10 452,12 CS ÚRS 2022 02

Strana 25 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5

m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111831

8 K R9319941 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polymerovým tmelem do pl 8,0 cm2 M 13,800 63,50 876,30

PP Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polymerovým tmelem do pl 8,0 cm2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- jednosložkový izolační elastický těsnící tmel na bázi MS-polymerů

- spotřeba 100 ml tmelu/ 1bm spáry pl 1,0 cm2"

VV A42 " "4*3.45 "D.4 Napojení BP na sdružený objekt A42 odpadní chodbu - dilatační spáry (C) - sanace; počet spár * dl. " 13,800

9 K R93199415 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 25/25 mm M 13,800 63,50 876,30

PP Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 25/25 mm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- PE vyplňovací provazec do tmelených spár, průměr 25 mm

- viz D.5 porucha C"

VV A43 " "4*3.45 "D.4 Napojení BP na sdružený objekt A43 odpadní chodbu - dilatační spáry (C) - sanace; počet spár * dl. " 13,800

10 K 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm M 28,500 168,00 4 788,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974049121

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- porucha typ B - vysekání žlábku š. 5 mm hl. 10-30 mm

- viz D.5"

11 K 974049142 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 70 mm M 13,800 312,00 4 305,60 CS ÚRS 2022 02

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974049142

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- porucha typ C - vysekání spáry š. 70 mm hl. 65 mm

- viz D.5"

VV A20 " "4*3.45 "D.4 Napojení BP na sdružený objekt A20 odpadní chodbu - dilatační spáry (C) - vysekání; počet spár * dl. " 13,800

12 K 974049144 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 150 mm M 58,400 466,00 27 214,40 CS ÚRS 2022 02

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974049144

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- porucha typ D - vysekání spáry š. 150 mm hl. 65 mm

- viz D.5"

VV A21

" "4*(3.7+2*2.4) "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) *

šířka okrajů spáry "

34,000

VV B21 2*3.7 "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha) * šířka okrajů spáry " 7,400

VV C21

2*(3.7+2*2.4)"D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) * šířka

okrajů spáry"

17,000

VV D21 "Celkem: "A21+B21+C21 58,400

13 K 953961212

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost

M 10, hloubka 90 mm

KUS 584,000 89,90 52 501,60 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961212

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- porucha D: kotvení příruby 40x6 mm šroubem M10 Pz na chemickou kotvu, á 200 mm, 2 příruby / bm hydroizolačního pásu

- viz D.5"

VV A17

" "4*(3.7+2*2.4)/0.2*2 "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi)

* á 200 mm * 2 příruby"

340,000

Strana 26 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B17

2*3.7/0.2*2 "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha)* á 200 mm * 2

příruby"

74,000

VV C17

2*(3.7+2*2.4)/0.2*2 "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) * á

200 mm * 2 příruby"

170,000

VV D17 "Celkem: "A17+B17+C17 584,000

14 K 953965115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 584,000 53,10 31 010,40 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965115

15 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 83,500 614,00 51 269,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112113

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- odbourání degradovaného betonu zdí, prům. tl. 40 mm - porucha A

- viz D.5"

VV A22 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

VV B22 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

VV C22 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

VV D22 5.0 "D22.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

VV E22 "Mezisoučet: "A22+B22+C22+D22 37,000

VV F22 17.0 "D22.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

VV G22 16.0 "D22.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

VV H22 6.5 "D22.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

VV I22 7.0 "D22.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

VV J22 "Mezisoučet: "F22+G22+H22+I22 46,500

VV K22 "Celkem: "A22+B22+C22+D22+F22+G22+H22+I22 83,500

16 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 61,000 697,00 42 517,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112123

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- odbourání degradovaného betonu stropu, prům. tl. 50 mm - porucha E

- viz D.5"

VV A23 " "30.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

VV B23 25.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

VV C23 6.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

VV D23 "Celkem: "A23+B23+C23 61,000

17 K 985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500 47,20 6 820,40 CS ÚRS 2022 02

PP Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112193

VV A24 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

VV B24 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

VV C24 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

VV D24 5.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

VV E24 "Mezisoučet: "A24+B24+C24+D24 37,000

VV F24 17.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

VV G24 16.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

VV H24 6.5 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

VV I24 7.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

VV J24 "Mezisoučet: "F24+G24+H24+I24 46,500

VV K24 30.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

VV L24 25.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

VV M24 6.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

VV N24 "Mezisoučet: "K24+L24+M24 61,000

VV O24 "Celkem: "A24+B24+C24+D24+F24+G24+H24+I24+K24+L24+M24 144,500

18 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 19,621 821,00 16 108,84 CS ÚRS 2022 02

Strana 27 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- tlak 200 bar - viz D.5

- očištění odbourané plochy (žlábek - porucha B, C, D)"

19 K 985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 26,341 28,40 748,08 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985139112

20 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 83,500 620,00 51 770,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121122

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- otryskání tlakovou vodou min 800 bar - porucha A

- viz D.5"

VV A25 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

VV B25 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

VV C25 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

VV D25 5.0 "D25.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

VV E25 "Mezisoučet: "A25+B25+C25+D25 37,000

VV F25 17.0 "D25.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

VV G25 16.0 "D25.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

VV H25 6.5 "D25.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

VV I25 7.0 "D25.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

VV J25 "Mezisoučet: "F25+G25+H25+I25 46,500

VV K25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25+F25+G25+H25+I25 83,500

21 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 61,000 620,00 37 820,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121222

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- otryskání tlakovou vodou min 800 bar - porucha E

- viz D.5"

VV A26 " "30.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

VV B26 25.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

VV C26 6.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

VV D26 "Celkem: "A26+B26+C26 61,000

22 K 985121912 Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500 24,80 3 583,60 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121912

VV A27 " "37.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - stěny celkem" 37,000

VV B27 46.5 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - stěny celkem" 46,500

VV C27 61.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) celkem" 61,000

VV D27 "Celkem: "A27+B27+C27 144,500

23 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500 312,00 45 084,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- porucha A, E - viz D.5"

VV A30 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

VV B30 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

VV C30 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

VV D30 5.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

Strana 28 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E30 "Mezisoučet: "A30+B30+C30+D30 37,000

VV F30 17.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

VV G30 16.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

VV H30 6.5 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

VV I30 7.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

VV J30 "Mezisoučet: "F30+G30+H30+I30 46,500

VV K30 30.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

VV L30 25.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

VV M30 6.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

VV N30 "Mezisoučet: "K30+L30+M30 61,000

VV O30 "Celkem: "A30+B30+C30+D30+F30+G30+H30+I30+K30+L30+M30 144,500

24 K 985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500 60,50 8 742,25 CS ÚRS 2022 02

PP Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321912

VV A31 " "37.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - stěny celkem" 37,000

VV B31 46.5 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - stěny celkem" 46,500

VV C31 61.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) celkem" 61,000

VV D31 "Celkem: "A31+B31+C31 144,500

25 K 985562111

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2

mm jednovrstvých stěn

M2 83,500 549,00 45 841,50 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985562111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- porucha A - viz D.5, KARI síť (40x40x2 mm), tenká ocelová svařovaná síť vyrobená z oceli 11 343, bez povrchové úpravy"

VV A37 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

VV B37 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

VV C37 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

VV D37 5.0 "D37.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

VV E37 "Mezisoučet: "A37+B37+C37+D37 37,000

VV F37 17.0 "D37.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

VV G37 16.0 "D37.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

VV H37 6.5 "D37.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

VV I37 7.0 "D37.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

VV J37 "Mezisoučet: "F37+G37+H37+I37 46,500

VV K37 "Celkem: "A37+B37+C37+D37+F37+G37+H37+I37 83,500

26 K 985562121

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2

mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů

M2 61,000 583,00 35 563,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých líce kleneb a

podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985562121

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- porucha E - viz D.5, KARI síť (40x40x2 mm), tenká ocelová svařovaná síť vyrobená z oceli 11 343, bez povrchové úpravy"

VV A38 " "30.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

VV B38 25.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

VV C38 6.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

VV D38 "Mezisoučet: "A38+B38+C38 61,000

VV E38 "Celkem: "A38+B38+C38 61,000

27 K 985562912 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500 60,50 8 742,25 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985562912

VV A39 " "37.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - stěny celkem" 37,000

VV B39 46.5 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - stěny celkem" 46,500

VV C39 61.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) celkem" 61,000

VV D39 "Celkem: "A39+B39+C39 144,500

28 K 985564211

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm,

průměru do 6 mm

KUS 1 301,000 138,00 179 538,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 29 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985564211

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Kotvičky z betonářské výztuže ∅ 6 mm B 500B"

VV A40 " "162 "=18*9 D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm; plocha * 9ks/m2" 162,000

VV B40 90 "=10*9 D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm; plocha * 9ks/m2" 90,000

VV C40 36 "=4*9 D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm; plocha * 9ks/m2" 36,000

VV D40 45 "=5*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny); plocha * 9ks/m2" 45,000

VV E40 "Mezisoučet: "A40+B40+C40+D40 333,000

VV F40 153 "=17*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm; plocha * 9ks/m2" 153,000

VV G40 144 "=16*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm; plocha * 9ks/m2" 144,000

VV H40 59 "=6,5*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm; plocha * 9ks/m2" 59,000

VV I40 63 "7*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny); plocha * 9ks/m2" 63,000

VV J40 "Mezisoučet: "F40+G40+H40+I40 419,000

VV K40 270 "=30*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm; plocha * 9ks/m2" 270,000

VV L40 225 "=25*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm; plocha * 9ks/m2" 225,000

VV M40 54 "=6*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm; plocha * 9ks/m2" 54,000

VV N40 "Mezisoučet: "K40+L40+M40 549,000

VV O40 "Celkem: "A40+B40+C40+D40+F40+G40+H40+I40+K40+L40+M40 1 301,000

29 K 985512112 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky 40 mm M2 83,500 2 140,00 178 690,00 CS ÚRS 2022 02

PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985512112

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- jednosložková thixotropní nestékavá jemnozrnná betonová směs v kvalitativní třídě na úrovni C30/37

- porucha A, viz D.5"

VV A32 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

VV B32 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

VV C32 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

VV D32 5.0 "D32.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

VV E32 "Mezisoučet: "A32+B32+C32+D32 37,000

VV F32 17.0 "D32.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

VV G32 16.0 "D32.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

VV H32 6.5 "D32.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

VV I32 7.0 "D32.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

VV J32 "Mezisoučet: "F32+G32+H32+I32 46,500

VV K32 "Celkem: "A32+B32+C32+D32+F32+G32+H32+I32 83,500

30 K 985512213

Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy

tloušťky 50 mm

M2 61,000 2 860,00 174 460,00 CS ÚRS 2022 02

PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy tloušťky 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985512213

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- jednosložková thixotropní nestékavá jemnozrnná betonová směs v kvalitativní třídě na úrovni C30/37

- porucha E, viz D.5"

VV A33 " "30.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

VV B33 25.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

VV C33 6.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

VV D33 "Celkem: "A33+B33+C33 61,000

31 K 985512912 Stříkaný beton ze suché směsi Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500 47,00 6 791,50 CS ÚRS 2022 02

PP Stříkaný beton ze suché směsi Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985512912

VV A34 " "37.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - stěny celkem" 37,000

VV B34 46.5 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - stěny celkem" 46,500

VV C34 61.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) celkem" 61,000

VV D34 "Celkem: "A34+B34+C34 144,500

Strana 30 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500 255,00 36 847,50 CS ÚRS 2022 02

PP Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985513111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- finalizace povrchu sanace, viz D.5 porucha A, E"

VV A35 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

VV B35 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

VV C35 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

VV D35 5.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

VV E35 "Mezisoučet: "A35+B35+C35+D35 37,000

VV F35 17.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

VV G35 16.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

VV H35 6.5 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

VV I35 7.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

VV J35 "Mezisoučet: "F35+G35+H35+I35 46,500

VV K35 30.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

VV L35 25.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

VV M35 6.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

VV N35 "Celkem: "A35+B35+C35+D35+F35+G35+H35+I35+K35+L35+M35 144,500

33 K 985513912 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500 47,00 6 791,50 CS ÚRS 2022 02

PP Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985513912

34 K R985324 Nátěr betonu- migrující inhibitor koroze M2 270,900 344,00 93 189,60

PP Nátěr betonu- migrující inhibitor koroze

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- jednosložkový migrující inhibitor oddalující korozi ocelové výztuže v železobetonu

- nanesení v celé ploše zdí a stropu, spotřeba 0,3 kg/m2

- viz D.5 - porucha A, E"

VV A45 " "(2*3.3)*14 "D.4 Odpadní chodba od BP - plocha zdí celé chodby; výška zdí * délka " 92,400

VV B45 (2*2.4+3.7)*21 "D.4 Odpadní chodba od SV - plocha zdí A45 stropu celé chodby; (výška zdí + šířka stropu) * délka " 178,500

VV C45 "Celkem: "A45+B45 270,900

35 K AGR 02.1 Provizorní zahrazení přelivu, montáž a demontáž KPL 1,000 126 950,00 126 950,00

PP Provizorní zahrazení přelivu, montáž a demontáž

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- délka přelivného pole 7,3 m, 2 pole

- hladina bude snížena o 20 cm pod korunu přelivu - zajištění proti přelévání vody vlivem výběhu větrových vln, např. pytle s pískem apod.

- vč. potřebného materiálu a jeho příp. likvidace dle platných předpisů"

D 997 Přesun sutě 19 919,77

36 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 30,505 653,00 19 919,77

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A46 " "0.057+0.152+1.343 "vysekání rýh v betonu, hmotnost dle TOV pol. 974049121, 974049142, 974049144" 1,552

VV B46 9.185+6.710 "odsekání degradovaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113, 985112123" 15,895

VV C46 5.845+4.270 "tryskání degradovaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985121122, 985121222" 10,115

VV D46 1.503+1.440 "stříkaný beton ze suché směsi, hmotnost dle TOV pol. 985512112, 985512213" 2,943

VV E46 "Celkem: "A46+B46+C46+D46 30,505

D 998 Přesun hmot 707,14

37 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 1,856 381,00 707,14 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011

Strana 31 z 74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 114 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 114 000,00 21,00% 23 940,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 940,00

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 32 z 74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 114 000,00

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 40 000,00

A 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady 5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 19 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

Strana 33 z 74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 114 000,00

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 40 000,00

1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP ostatní náklady před zahájením stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby

- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

"

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě

- dílenská dokumentace"

3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

"

4 K R29121101

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech ke stavbě, včetně uvedení všech

dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), vče

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech ke stavbě, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu

(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem, včetně úprav zamezujících pádu sutě do vývaru

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 34 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu

- vč. zajištění, aby nedošlo ke znečištění dalších konstrukcí (zamezení vpádu sutě do vývaru - např. síťkou, průběžné odklízení)"

D A 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady 5 000,00

5 K R 0210

Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění

schválení příslušnými orgány správy a Povodím ohře, stát

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány

správy a Povodím ohře, státní podnik

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

6 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

"

7 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zaměření skutečného stavu po provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"

D VRN3 Zařízení staveniště 19 000,00

8 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

Poznámka k položce:

PP:

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

9 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

10 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

11 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm

pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

informační tabule stavby

"

12 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

Strana 35 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

13 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po

jeho odstranění do původního stavu"

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

14 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP (potápění)"

15 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ostatní inženýrská činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)

- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady

nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"

16 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zkoušky pevnosti pro C25/30

- NDT zkoušky svarů dle ČSN EN ISO 17635: VT+PT"

Strana 36 z 74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 159 900,00 21,00% 33 579,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 479,00

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Strana 37 z 74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 159 900,00

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 68 200,00

A 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady 10 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 19 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 22 700,00

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

Strana 38 z 74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 900,00

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 68 200,00

1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 8 200,00 8 200,00

PP ostatní náklady před zahájením stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby

- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

"

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě

- dílenská dokumentace"

3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

"

4 K R29121101

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech ke stavbě, včetně uvedení všech

dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), vče

KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech ke stavbě, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu

(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem, včetně úprav zamezujících pádu sutě do vývaru

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Strana 39 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu

- vč. zajištění, aby nedošlo ke znečištění dalších konstrukcí (zamezení vpádu sutě do vývaru - např. síťkou, průběžné odklízení)"

D A 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady 10 000,00

5 K R 0210

Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění

schválení příslušnými orgány správy a Povodím ohře, stát

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány

správy a Povodím ohře, státní podnik

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

6 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

"

7 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zaměření skutečného stavu po provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"

D VRN3 Zařízení staveniště 19 000,00

8 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

Poznámka k položce:

PP:

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

9 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

10 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

11 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm

pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

informační tabule stavby

"

Strana 40 z 74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

13 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po

jeho odstranění do původního stavu"

D VRN4 Inženýrská činnost 22 700,00

14 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP (potápění)"

15 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 7 700,00 7 700,00

PP Ostatní inženýrská činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)

- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady

nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"

16 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zkoušky pevnosti pro C25/30

- NDT zkoušky svarů dle ČSN EN ISO 17635: VT+PT"

Strana 41 z 74

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 28. 4. 2023

Kód Popis MJ Výměra

PS 01 Hradicí tabule (investice)

A1 A1 36,000

A1 " "3*12 "počet tabulí * plocha" 36,000

A10 A10 3,000

A10 " "3*1 "počet tabulí * hmotnost" 3,000

A2 A2 36,000

A2 " "3*12 "počet tabulí * plocha" 36,000

A3 A3 144,000

A3 " "3*48 "počet tabulí * počet hodin" 144,000

A4 A4 3,000

A4 " "3*1 3,000

A5 A5 960,000

A5 " "3*320 "počet tabulí * hmotnost" 960,000

A6 A6 47,100

A6 " "3*15.7 "počet tabulí * hmotnost" 47,100

A7 A7 8,400

A7 " "3*2.8 "počet tabulí * hmotnost" 8,400

A8 A8 4,800

A8 " "3*1.6 "počet tabulí * délka" 4,800

A9 A9 13,500

A9 " "3*4.5 "počet tabulí * délka" 13,500

PS 02 Rekonstrukce spodních výpustí (investice)

A12 A12 40,000

A12 " "2*20 40,000

A14 A14 27,200

A14 " "2*(9.3+4.3) 27,200

A15 A15 11,500

502660SoD

VD Zaječice, sdružený objekt – celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV

Strana 42 z 74

Kód Popis MJ Výměra

A15 " "2*(1+2.25+0.1+1+0.8+0.6) 11,500

A16 A16 26,900

A16 " "2*13.45 26,900

A17 A17 9,800

A17 " "2*4.90 9,800

A18 A18 2,035

A18 " "30*(3.14*0.03*2*0.18)*2 "počet sloupků * plocha sloupku * 2 vrstvy" 2,035

A19 A19 256,000

A19 " "2*128 256,000

A20 A20 80,000

A20 " "2*40 80,000

A21 A21 128,000

A21 " "2*64 128,000

A22 A22 128,000

A22 " "2*64 128,000

A23 A23 32,000

A23 " "2*16 32,000

A24 A24 4,000

A24 " "2*2 4,000

A26 A26 36,000

A26 " "2*18 36,000

A27 A27 36,000

A27 " "36 36,000

A29 A29 32,000

A29 " "2*16 32,000

A3 A3 24,000

A3 " "2*12 24,000

A30 A30 8,000

A30 " "2*4 8,000

A31 A31 326,000

A31 " "2*163.0 326,000

A32 A32 262,000

A32 " "2*131 262,000

A33 A33 320,000

Strana 43 z 74

Kód Popis MJ Výměra

A33 " "2*160.0 320,000

A34 A34 576,000

A34 " "2*288.0 576,000

A35 A35 92,000

A35 " "2*46.0 92,000

A36 A36 60,000

A36 " "2*30 60,000

A37 A37 8,000

A37 " "2*4 8,000

A38 A38 4,000

A38 " "2*2 4,000

A4 A4 8,000

A4 " "2*4 8,000

A5 A5 8,000

A5 " "2*4 8,000

A6 A6 96,000

A6 " "2*48 96,000

A7 A7 48,000

A7 " "2*24 48,000

A8 A8 38,000

A8 " "2*19 38,000

A9 A9 32,000

A9 " "2*16 32,000

SO 01 Úpravy u potrubí (investice)

A1 A1 0,700

A1 " "0.35*2 "D.3 - betonáž trubního dílu do zátky - návodní zátka; objem * 2 výpusti" 0,700

Použití figury:

R89962311 Obetonování potrubí výpustí betonem prostým, samozhutnitelným tř. C 25/30 XC3, SF2 M3 2,560

A2 A2 4,000

A2 " "2.0*2 "D.3 - obetonování spodní výpusti DN600; plocha v řezu * 2 výpusti" 4,000

Použití figury:

R8996431 Bednění pro betonáž prostupu samozhutnitelným betonem, včetně odstranění M2 6,000

A3 A3 8,400

A3 " "4.2*1*2 "D.3 - očištění odbourané plochy spodní výpusti DN600; obvod v řezu * délka zdi * 2 výpusti" 8,400

Strana 44 z 74

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 11,760

A6 A6 2,000

A6 " "1.00*2 "D.3 - vybourání odtokového dílu z povodní zátky (cca 1,1x1,1 m dl. 1,0 m); objem * 2 výpusti" 2,000

Použití figury:

R962042 Bourání betonové konstrukce v komoře uzávěrů, vč. svislého přemístění do 8 m, vč. naložení na dopravní prostředek M3 2,300

A7 A7 5,750

A7 " "5.750 "odbouraný beton, hmotnost dle TOV pol. R962042" 5,750

B1 B1 1,860

B1 0.93*2 "D.3 - betonáž trubního dílu do zátky - povodní zátkat; objem * 2 výpusti" 1,860

Použití figury:

R89962311 Obetonování potrubí výpustí betonem prostým, samozhutnitelným tř. C 25/30 XC3, SF2 M3 2,560

B2 B2 2,000

B2 1.0*2 "D.3 - obetonování spodní výpusti DN800; plocha v řezu* 2 výpusti" 2,000

Použití figury:

R8996431 Bednění pro betonáž prostupu samozhutnitelným betonem, včetně odstranění M2 6,000

B3 B3 3,360

B3 (4.4*0.2+0.8)*2 "D.3 - očištění odbourané spodní výpusti DN800; plocha * dl. odbour. části + svislá pl.* 2 výpusti" 3,360

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 11,760

B6 B6 0,300

B6 0.15*2 "D.3 - odbourání betonu po obvodu nátoku DN800 (cca 0,2x0,2 m po obvodu); objem * 2 výpusti" 0,300

Použití figury:

R962042 Bourání betonové konstrukce v komoře uzávěrů, vč. svislého přemístění do 8 m, vč. naložení na dopravní prostředek M3 2,300

C1 C1 2,560

C1 "Celkem: "A1+B1 2,560

C2 C2 6,000

C2 "Celkem: "A2+B2 6,000

C3 C3 11,760

C3 "Celkem: "A3+B3 11,760

C6 C6 2,300

C6 "Celkem: "A6+B6 2,300

SO 02 Sanace betonových konstrukcí (oprava)

A1 A1 0,002

Strana 45 z 74

Kód Popis MJ Výměra

A1 " "16*0.005*0.03 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - trhliny (B) - sanace; délka * šířka * hloubka" 0,002

Použití figury:

R3411211 Vyplnění spár dosavadních konstrukcí speciální maltou, hloubka spár do 70 mm, vč. provhlčení betonu M2 6,534

A12 A12 0,036

A12 " "4*(2*2.4)*(1.88/1000) "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (zdi) * hm. * 2 příruby" 0,036

Použití figury:

M1301020 tyč ocelová plochá 40x6mm pozink 1.4301 T 0,138

A13 A13 1,040

A13 " "16*(0.005+2*0.03) "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - trhliny (B) - vysekání žlábku; délka * šířka" 1,040

Použití figury:

783801505 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím M2 5,183

A14 A14 34,000

A14 " "4*(3.7+2*2.4) "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) " 34,000

Použití figury:

931995241

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním

speci

M 58,400

A15 A15 92,400

A15 " "(2*3.3)*14 "D.4 Odpadní chodba od BP - plocha zdí celé chodby; výška zdí * délka " 92,400

Použití figury:

941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m M2 193,200

A17 A17 340,000

A17 " "4*(3.7+2*2.4)/0.2*2 "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) * á 200 mm * 2 příruby" 340,000

Použití figury:

953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 584,000

A19 A19 16,000

A19 " "16 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - trhliny (B) - vysekání žlábku " 16,000

Použití figury:

974049121 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm M 28,500

A2 A2 34,000

A2 " "4*(3.7+2*2.4) "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) " 34,000

Použití figury:

634911133 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 20 do 50 mm M 58,400

A20 A20 13,800

A20 " "4*3.45 "D.4 Napojení BP na sdružený objekt A20 odpadní chodbu - dilatační spáry (C) - vysekání; počet spár * dl. " 13,800

A21 A21 34,000

Strana 46 z 74

Kód Popis MJ Výměra

A21 " "4*(3.7+2*2.4) "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) * šířka okrajů spáry " 34,000

Použití figury:

974049144 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 150 mm M 58,400

A22 A22 18,000

A22 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

Použití figury:

985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 83,500

A23 A23 30,000

A23 " "30.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

Použití figury:

985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 61,000

A24 A24 18,000

A24 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

Použití figury:

985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

A25 A25 18,000

A25 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

Použití figury:

985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 83,500

A26 A26 30,000

A26 " "30.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

Použití figury:

985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 61,000

A27 A27 37,000

A27 " "37.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - stěny celkem" 37,000

Použití figury:

985121912 Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

A28 A28 1,040

A28 " "16*(0.005+2*0.03) "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - trhliny (B) - vysekání žlábku; délka * šířka" 1,040

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 19,621

A29 A29 1,040

A29 " "16*(0.005+2*0.03) "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - trhliny (B) - vysekání žlábku; délka * šířka" 1,040

Použití figury:

Strana 47 z 74

Kód Popis MJ Výměra

985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 26,341

A3 A3 18,000

A3 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

Použití figury:

R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500

A30 A30 18,000

A30 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

Použití figury:

985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500

A31 A31 37,000

A31 " "37.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - stěny celkem" 37,000

Použití figury:

985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

A32 A32 18,000

A32 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

Použití figury:

985512112 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky 40 mm M2 83,500

A33 A33 30,000

A33 " "30.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

Použití figury:

985512213 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy tloušťky 50 mm M2 61,000

A34 A34 37,000

A34 " "37.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - stěny celkem" 37,000

Použití figury:

985512912 Stříkaný beton ze suché směsi Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

A35 A35 18,000

A35 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

Použití figury:

985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500

A37 A37 18,000

A37 " "18.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 18,000

Použití figury:

985562111 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn M2 83,500

A38 A38 30,000

Strana 48 z 74

Kód Popis MJ Výměra

A38 " "30.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

Použití figury:

985562121 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů M2 61,000

A39 A39 37,000

A39 " "37.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - stěny celkem" 37,000

Použití figury:

985562912 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

A4 A4 1,680

A4 " "16*0.15*0.7 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - trhliny (B) - sanace; délka * šířka * 70%" 1,680

Použití figury:

711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu M2 11,273

A40 A40 162,000

A40 " "162 "=18*9 D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm; plocha * 9ks/m2" 162,000

Použití figury:

985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm KUS 1 301,000

A42 A42 13,800

A42 " "4*3.45 "D.4 Napojení BP na sdružený objekt A42 odpadní chodbu - dilatační spáry (C) - sanace; počet spár * dl. " 13,800

A43 A43 13,800

A43 " "4*3.45 "D.4 Napojení BP na sdružený objekt A43 odpadní chodbu - dilatační spáry (C) - sanace; počet spár * dl. " 13,800

A45 A45 92,400

A45 " "(2*3.3)*14 "D.4 Odpadní chodba od BP - plocha zdí celé chodby; výška zdí * délka " 92,400

Použití figury:

R985324 Nátěr betonu- migrující inhibitor koroze M2 270,900

A46 A46 1,552

A46 " "0.057+0.152+1.343 "vysekání rýh v betonu, hmotnost dle TOV pol. 974049121, 974049142, 974049144" 1,552

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 30,505

A8 A8 36,096

A8 " "4*(2*2.4)*(1.88) "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (zdi) * hm. * 2 příruby" 36,096

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 54,144

A9 A9 27,824

A9 " "4*3.7*(1.88) "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D); počet spár * dl. spáry (podlaha) * hm. * 2 příruby" 27,824

Použití figury:

Strana 49 z 74

Kód Popis MJ Výměra

767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg KG 83,472

B1 B1 0,000

B1 12.5*0.005*0.03 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B1) - sanace; délka * šířka * hloubka" 0,000

Použití figury:

R3411211 Vyplnění spár dosavadních konstrukcí speciální maltou, hloubka spár do 70 mm, vč. provhlčení betonu M2 6,534

B12 B12 0,018

B12 2*(2*2.4)*(1.88/1000) "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (zdi) * hm. * 2 příruby" 0,018

Použití figury:

M1301020 tyč ocelová plochá 40x6mm pozink 1.4301 T 0,138

B13 B13 0,000

B13 12.5*(0.005+2*0.03) "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B13) - vysekání žlábku; délka * šířka" 0,000

Použití figury:

783801505 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím M2 5,183

B14 B14 7,400

B14 2*3.7 "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha) " 7,400

Použití figury:

931995241

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním

speci

M 58,400

B15 B15 100,800

B15 (2*2.4)*21 "D.4 Odpadní chodba od SV - plocha zdí A15 stropu celé chodby; výška zdí * délka " 100,800

Použití figury:

941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m M2 193,200

B17 B17 74,000

B17 2*3.7/0.2*2 "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha)* á 200 mm * 2 příruby" 74,000

Použití figury:

953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 584,000

B19 B19 0,000

B19 12.5 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B19) - vysekání žlábku" 0,000

Použití figury:

974049121 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm M 28,500

B2 B2 7,400

B2 2*3.7 "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha) " 7,400

Použití figury:

634911133 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 20 do 50 mm M 58,400

B21 B21 7,400

Strana 50 z 74

Kód Popis MJ Výměra

B21 2*3.7 "D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha) * šířka okrajů spáry " 7,400

Použití figury:

974049144 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 150 mm M 58,400

B22 B22 10,000

B22 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

Použití figury:

985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 83,500

B23 B23 25,000

B23 25.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

Použití figury:

985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 61,000

B24 B24 10,000

B24 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

Použití figury:

985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

B25 B25 10,000

B25 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

Použití figury:

985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 83,500

B26 B26 25,000

B26 25.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

Použití figury:

985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 61,000

B27 B27 46,500

B27 46.5 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - stěny celkem" 46,500

Použití figury:

985121912 Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

B28 B28 0,000

B28 12.5*(0.005+2*0.03) "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B28) - vysekání žlábku; délka * šířka" 0,000

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 19,621

B29 B29 0,000

B29 12.5*(0.005+2*0.03) "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B29) - vysekání žlábku; délka * šířka" 0,000

Použití figury:

Strana 51 z 74

Kód Popis MJ Výměra

985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 26,341

B3 B3 10,000

B3 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

Použití figury:

R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500

B30 B30 10,000

B30 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

Použití figury:

985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500

B31 B31 46,500

B31 46.5 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - stěny celkem" 46,500

Použití figury:

985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

B32 B32 10,000

B32 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

Použití figury:

985512112 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky 40 mm M2 83,500

B33 B33 25,000

B33 25.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

Použití figury:

985512213 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy tloušťky 50 mm M2 61,000

B34 B34 46,500

B34 46.5 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - stěny celkem" 46,500

Použití figury:

985512912 Stříkaný beton ze suché směsi Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

B35 B35 10,000

B35 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

Použití figury:

985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500

B37 B37 10,000

B37 10.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 10,000

Použití figury:

985562111 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn M2 83,500

B38 B38 25,000

Strana 52 z 74

Kód Popis MJ Výměra

B38 25.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

Použití figury:

985562121 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů M2 61,000

B39 B39 46,500

B39 46.5 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - stěny celkem" 46,500

Použití figury:

985562912 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

B4 B4 0,000

B4 12.5*0.15*0.7 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B4) - sanace; délka * šířka * 70%" 0,000

Použití figury:

711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu M2 11,273

B40 B40 90,000

B40 90 "=10*9 D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm; plocha * 9ks/m2" 90,000

Použití figury:

985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm KUS 1 301,000

B45 B45 178,500

B45 (2*2.4+3.7)*21 "D.4 Odpadní chodba od SV - plocha zdí A45 stropu celé chodby; (výška zdí + šířka stropu) * délka " 178,500

Použití figury:

R985324 Nátěr betonu- migrující inhibitor koroze M2 270,900

B46 B46 15,895

B46 9.185+6.710 "odsekání degradovaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985112113, 985112123" 15,895

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 30,505

B8 B8 18,048

B8 2*(2*2.4)*(1.88) "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (zdi) * hm. * 2 příruby" 18,048

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 54,144

B9 B9 55,648

B9 4*3.7*(1.88)*2 "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D); počet spár * dl. spáry (podlaha)* hm. * 2 příruby" 55,648

Použití figury:

767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg KG 83,472

C1 C1 0,004

B1 12.5*0.005*0.03 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B1) - sanace; délka * šířka * hloubka" 0,000

C1 "Mezisoučet: "A1+B1 0,004

Strana 53 z 74

Kód Popis MJ Výměra

C12 C12 0,054

C12 "Mezisoučet: "A12+B12 0,054

C13 C13 1,040

B13 12.5*(0.005+2*0.03) "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B13) - vysekání žlábku; délka * šířka" 0,000

C13 "Mezisoučet: "A13+B13 1,040

C14 C14 17,000

C14 2*(3.7+2*2.4)"D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi)" 17,000

Použití figury:

931995241

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním

speci

M 58,400

C15 C15 193,200

C15 "Celkem: "A15+B15 193,200

C17 C17 170,000

C17 2*(3.7+2*2.4)/0.2*2 "D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) * á 200 mm * 2 příruby" 170,000

Použití figury:

953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 584,000

C19 C19 16,000

B19 12.5 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B19) - vysekání žlábku" 0,000

C19 "Celkem: "A19+B19 16,000

C2 C2 17,000

C2 2*(3.7+2*2.4)"D.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) " 17,000

Použití figury:

634911133 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 20 do 50 mm M 58,400

C21 C21 17,000

C21 2*(3.7+2*2.4)"D.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě BP (D)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) * šířka okrajů spáry" 17,000

Použití figury:

974049144 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 150 mm M 58,400

C22 C22 4,000

C22 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

Použití figury:

985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 83,500

C23 C23 6,000

C23 6.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

Použití figury:

985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 61,000

Strana 54 z 74

Kód Popis MJ Výměra

C24 C24 4,000

C24 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

Použití figury:

985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

C25 C25 4,000

C25 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

Použití figury:

985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 83,500

C26 C26 6,000

C26 6.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

Použití figury:

985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 61,000

C27 C27 61,000

C27 61.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) celkem" 61,000

Použití figury:

985121912 Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

C28 C28 1,040

B28 12.5*(0.005+2*0.03) "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B28) - vysekání žlábku; délka * šířka" 0,000

C28 "Mezisoučet: "A28+B28 1,040

C29 C29 1,040

B29 12.5*(0.005+2*0.03) "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B29) - vysekání žlábku; délka * šířka" 0,000

C29 "Mezisoučet: "A29+B29 1,040

C3 C3 4,000

C3 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

Použití figury:

R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500

C30 C30 4,000

C30 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

Použití figury:

985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500

C31 C31 61,000

C31 61.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) celkem" 61,000

Použití figury:

985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

Strana 55 z 74

Kód Popis MJ Výměra

C32 C32 4,000

C32 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

Použití figury:

985512112 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky 40 mm M2 83,500

C33 C33 6,000

C33 6.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

Použití figury:

985512213 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy tloušťky 50 mm M2 61,000

C34 C34 61,000

C34 61.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) celkem" 61,000

Použití figury:

985512912 Stříkaný beton ze suché směsi Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

C35 C35 4,000

C35 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

Použití figury:

985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500

C37 C37 4,000

C37 4.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 4,000

Použití figury:

985562111 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn M2 83,500

C38 C38 6,000

C38 6.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

Použití figury:

985562121 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů M2 61,000

C39 C39 61,000

C39 61.0 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) celkem" 61,000

Použití figury:

985562912 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

C4 C4 1,680

B4 12.5*0.15*0.7 "D.4 tab. Odpadní chodba od SV - trhliny (B4) - sanace; délka * šířka * 70%" 0,000

C4 "Mezisoučet: "A4+B4 1,680

C40 C40 36,000

C40 36 "=4*9 D.4 tab. Odpadní chodba od BP - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm; plocha * 9ks/m2" 36,000

Použití figury:

Strana 56 z 74

Kód Popis MJ Výměra

985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm KUS 1 301,000

C45 C45 270,900

C45 "Celkem: "A45+B45 270,900

C46 C46 10,115

C46 5.845+4.270 "tryskání degradovaného betonu, hmotnost dle TOV pol. 985121122, 985121222" 10,115

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 30,505

C8 C8 54,144

C8 "Celkem: "A8+B8 54,144

C9 C9 83,472

C9 "Celkem: "A9+B9 83,472

D1 D1 0,690

D1 4*3.45*(2*0.025) "D1.4 Napojení BP na sdružený objekt A1 odpadní chodbu - dilatační spáry (C1) - vyspravení okrajů; počet spár * dl. * šířka okrajů sp 0,690

Použití figury:

R3411211 Vyplnění spár dosavadních konstrukcí speciální maltou, hloubka spár do 70 mm, vč. provhlčení betonu M2 6,534

D12 D12 0,000

D12 4*3.7*(1.88/1000) "D12.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D12); počet spár * dl. spáry (podlaha) * hm. * 2 příruby" 0,000

Použití figury:

M1301020 tyč ocelová plochá 40x6mm pozink 1.4301 T 0,138

D13 D13 2,760

D13 4*3.45*(0.07+2*0.065) "D13.4 Napojení BP na sdružený objekt A13 odpadní chodbu - dilatační spáry (C13) - vysekání; počet spár * dl. * šířka" 2,760

Použití figury:

783801505 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím M2 5,183

D14 D14 58,400

D14 "Celkem: "A14+B14+C14 58,400

D17 D17 584,000

D17 "Celkem: "A17+B17+C17 584,000

D2 D2 58,400

D2 "Celkem: "A2+B2+C2 58,400

D21 D21 58,400

D21 "Celkem: "A21+B21+C21 58,400

D22 D22 5,000

D22 5.0 "D22.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

Použití figury:

Strana 57 z 74

Kód Popis MJ Výměra

985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 83,500

D23 D23 61,000

D23 "Celkem: "A23+B23+C23 61,000

D24 D24 5,000

D24 5.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

Použití figury:

985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

D25 D25 5,000

D25 5.0 "D25.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

Použití figury:

985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 83,500

D26 D26 61,000

D26 "Celkem: "A26+B26+C26 61,000

D27 D27 144,500

D27 "Celkem: "A27+B27+C27 144,500

D28 D28 2,760

D28 4*3.45*(0.07+2*0.065) "D28.4 Napojení BP na sdružený objekt A28 odpadní chodbu - dilatační spáry (C28) - vysekání; počet spár * dl. * šířka" 2,760

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 19,621

D29 D29 2,760

D29 4*3.45*(0.07+2*0.065) "D29.4 Napojení BP na sdružený objekt A29 odpadní chodbu - dilatační spáry (C29) - vysekání; počet spár * dl. * šířka" 2,760

Použití figury:

985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 26,341

D3 D3 5,000

D3 5.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

Použití figury:

R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500

D30 D30 5,000

D30 5.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

Použití figury:

985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500

D31 D31 144,500

D31 "Celkem: "A31+B31+C31 144,500

D32 D32 5,000

Strana 58 z 74

Kód Popis MJ Výměra

D32 5.0 "D32.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

Použití figury:

985512112 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky 40 mm M2 83,500

D33 D33 61,000

D33 "Celkem: "A33+B33+C33 61,000

D34 D34 144,500

D34 "Celkem: "A34+B34+C34 144,500

D35 D35 5,000

D35 5.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

Použití figury:

985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500

D37 D37 5,000

D37 5.0 "D37.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny) " 5,000

Použití figury:

985562111 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn M2 83,500

D38 D38 61,000

D38 "Mezisoučet: "A38+B38+C38 61,000

D39 D39 144,500

D39 "Celkem: "A39+B39+C39 144,500

D4 D4 8,280

D4 4*3.45*(2*0.3) "D4.4 Napojení BP na sdružený objekt A4 odpadní chodbu - dilatační spáry (C4) - sanace; počet spár * dl. * šířka pruhu" 8,280

Použití figury:

711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu M2 11,273

D40 D40 45,000

D40 45 "=5*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od BP - dutiny (stěny); plocha * 9ks/m2" 45,000

Použití figury:

985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm KUS 1 301,000

D46 D46 2,943

D46 1.503+1.440 "stříkaný beton ze suché směsi, hmotnost dle TOV pol. 985512112, 985512213" 2,943

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 30,505

E1 E1 0,690

E1 "Mezisoučet: "D1 0,690

E12 E12 0,056

Strana 59 z 74

Kód Popis MJ Výměra

D12 4*3.7*(1.88/1000) "D12.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D12); počet spár * dl. spáry (podlaha) * hm. * 2 příruby" 0,000

E12 4*3.7*(1.88/1000)*2 "D12.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D12); počet spár * dl. spáry (podlaha)* hm. * 2 příruby" 0,056

Použití figury:

M1301020 tyč ocelová plochá 40x6mm pozink 1.4301 T 0,138

E13 E13 2,760

E13 "Mezisoučet: "D13 2,760

E22 E22 37,000

E22 "Mezisoučet: "A22+B22+C22+D22 37,000

E24 E24 37,000

E24 "Mezisoučet: "A24+B24+C24+D24 37,000

E25 E25 37,000

E25 "Mezisoučet: "A25+B25+C25+D25 37,000

E28 E28 2,760

E28 "Mezisoučet: "D28 2,760

E29 E29 6,720

E29 5*(2*2.4)*(0.15+2*0.065) "D29.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě (D29) - vysekání; počet spár * dl. spáry (zdi) * šířka" 6,720

Použití figury:

985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 26,341

E3 E3 37,000

E3 "Mezisoučet: "A3+B3+C3+D3 37,000

E30 E30 37,000

E30 "Mezisoučet: "A30+B30+C30+D30 37,000

E32 E32 37,000

E32 "Mezisoučet: "A32+B32+C32+D32 37,000

E35 E35 37,000

E35 "Mezisoučet: "A35+B35+C35+D35 37,000

E37 E37 37,000

E37 "Mezisoučet: "A37+B37+C37+D37 37,000

E38 E38 61,000

E38 "Celkem: "A38+B38+C38 61,000

E4 E4 9,960

E4 "Celkem: "A4+B4+D4 9,960

E40 E40 333,000

E40 "Mezisoučet: "A40+B40+C40+D40 333,000

Strana 60 z 74

Kód Popis MJ Výměra

E46 E46 30,505

E46 "Celkem: "A46+B46+C46+D46 30,505

F1 F1 3,400

F1 4*(3.7+2*2.4)*(2*0.05) "D1.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D1)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) * šířka okrajů spáry 3,400

Použití figury:

R3411211 Vyplnění spár dosavadních konstrukcí speciální maltou, hloubka spár do 70 mm, vč. provhlčení betonu M2 6,534

F12 F12 0,056

F12 "Mezisoučet: "D12+E12 0,056

F13 F13 0,332

F13 4*(3.7+2*2.4)*(0.15*0.065) "D13.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě SV (D13)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) * šířka" 0,332

Použití figury:

783801505 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím M2 5,183

F22 F22 17,000

F22 17.0 "D22.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

Použití figury:

985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 83,500

F24 F24 17,000

F24 17.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

Použití figury:

985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

F25 F25 17,000

F25 17.0 "D25.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

Použití figury:

985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 83,500

F28 F28 6,720

F28 5*(2*2.4)*(0.15+2*0.065) "D28.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě (D28) - vysekání; počet spár * dl. spáry (zdi) * šířka" 6,720

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 19,621

F29 F29 9,480

F29 "Mezisoučet: "D29+E29 9,480

F3 F3 17,000

F3 17.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

Použití figury:

R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500

Strana 61 z 74

Kód Popis MJ Výměra

F30 F30 17,000

F30 17.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

Použití figury:

985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500

F32 F32 17,000

F32 17.0 "D32.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

Použití figury:

985512112 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky 40 mm M2 83,500

F35 F35 17,000

F35 17.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

Použití figury:

985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500

F37 F37 17,000

F37 17.0 "D37.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm" 17,000

Použití figury:

985562111 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn M2 83,500

F40 F40 153,000

F40 153 "=17*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 0-5 mm; plocha * 9ks/m2" 153,000

Použití figury:

985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm KUS 1 301,000

G1 G1 0,740

G1 2*3.7*(2*0.05) "D1.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D1)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha) * šířka okrajů spáry " 0,740

Použití figury:

R3411211 Vyplnění spár dosavadních konstrukcí speciální maltou, hloubka spár do 70 mm, vč. provhlčení betonu M2 6,534

G12 G12 0,110

G12 "Celkem: "A12+B12+D12+E12 0,110

G13 G13 0,072

G13 2*3.7*(0.15*0.065) "D13.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě BP (D13)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha) * šířka " 0,072

Použití figury:

783801505 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím M2 5,183

G22 G22 16,000

G22 16.0 "D22.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

Použití figury:

985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 83,500

Strana 62 z 74

Kód Popis MJ Výměra

G24 G24 16,000

G24 16.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

Použití figury:

985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

G25 G25 16,000

G25 16.0 "D25.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

Použití figury:

985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 83,500

G28 G28 8,288

G28 8*3.7*(0.15+2*0.065) "D28.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě (D28) - vysekání; počet spár * dl. spáry (podlaha) * šířka" 8,288

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 19,621

G29 G29 6,720

G29 5*(2*2.4)*(0.15+2*0.065) "D29.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě (D29) - vysekání; počet spár * dl. spáry (zdi) * šířka" 6,720

Použití figury:

985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 26,341

G3 G3 16,000

G3 16.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

Použití figury:

R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500

G30 G30 16,000

G30 16.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

Použití figury:

985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500

G32 G32 16,000

G32 16.0 "D32.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

Použití figury:

985512112 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky 40 mm M2 83,500

G35 G35 16,000

G35 16.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

Použití figury:

985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500

G37 G37 16,000

G37 16.0 "D37.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm" 16,000

Strana 63 z 74

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

985562111 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn M2 83,500

G40 G40 144,000

G40 144 "=16*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) 5-30 mm; plocha * 9ks/m2" 144,000

Použití figury:

985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm KUS 1 301,000

H1 H1 1,700

H1 2*(3.7+2*2.4)*(2*0.05)"D1.4 Diltační spáry v odpadní chodbě BP (D1)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) * šířka okrajů spáry" 1,700

Použití figury:

R3411211 Vyplnění spár dosavadních konstrukcí speciální maltou, hloubka spár do 70 mm, vč. provhlčení betonu M2 6,534

H13 H13 0,166

H13 2*(3.7+2*2.4)*(0.15*0.065)"D13.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě BP (D13)- vyspravení okrajů; počet spár * dl. spáry (podlaha + zdi) * šířka " 0,166

Použití figury:

783801505 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím M2 5,183

H22 H22 6,500

H22 6.5 "D22.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

Použití figury:

985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 83,500

H24 H24 6,500

H24 6.5 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

Použití figury:

985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

H25 H25 6,500

H25 6.5 "D25.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

Použití figury:

985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 83,500

H28 H28 15,008

H28 "Mezisoučet: "F28+G28 15,008

H29 H29 8,288

H29 8*3.7*(0.15+2*0.065) "D29.4 Dilatační spáry v odpadní chodbě (D29) - vysekání; počet spár * dl. spáry (podlaha) * šířka" 8,288

Použití figury:

985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 26,341

H3 H3 6,500

H3 6.5 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

Strana 64 z 74

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500

H30 H30 6,500

H30 6.5 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

Použití figury:

985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500

H32 H32 6,500

H32 6.5 "D32.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

Použití figury:

985512112 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky 40 mm M2 83,500

H35 H35 6,500

H35 6.5 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

Použití figury:

985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500

H37 H37 6,500

H37 6.5 "D37.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm" 6,500

Použití figury:

985562111 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn M2 83,500

H40 H40 59,000

H40 59 "=6,5*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (stěny) nad 30 mm; plocha * 9ks/m2" 59,000

Použití figury:

985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm KUS 1 301,000

I1 I1 5,840

I1 "Mezisoučet: "F1+G1+H1 5,840

I13 I13 0,570

I13 "Mezisoučet: "F13+G13+H13 0,570

I22 I22 7,000

I22 7.0 "D22.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

Použití figury:

985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 83,500

I24 I24 7,000

I24 7.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

Použití figury:

985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

Strana 65 z 74

Kód Popis MJ Výměra

I25 I25 7,000

I25 7.0 "D25.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

Použití figury:

985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 83,500

I28 I28 18,808

I28 "Celkem: "A28+B28+D28+F28+G28 18,808

I29 I29 15,008

I29 "Mezisoučet: "G29+H29 15,008

I3 I3 7,000

I3 7.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

Použití figury:

R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500

I30 I30 7,000

I30 7.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

Použití figury:

985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500

I32 I32 7,000

I32 7.0 "D32.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

Použití figury:

985512112 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky 40 mm M2 83,500

I35 I35 7,000

I35 7.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

Použití figury:

985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500

I37 I37 7,000

I37 7.0 "D37.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny) " 7,000

Použití figury:

985562111 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn M2 83,500

I40 I40 63,000

I40 63 "7*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - dutiny (stěny); plocha * 9ks/m2" 63,000

Použití figury:

985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm KUS 1 301,000

J1 J1 6,534

J1 "Celkem: "A1+B1+D1+F1+G1+H1 6,534

Strana 66 z 74

Kód Popis MJ Výměra

J13 J13 4,370

J13 "Celkem: "A13+B13+D13+F13+G13+H13 4,370

J22 J22 46,500

J22 "Mezisoučet: "F22+G22+H22+I22 46,500

J24 J24 46,500

J24 "Mezisoučet: "F24+G24+H24+I24 46,500

J25 J25 46,500

J25 "Mezisoučet: "F25+G25+H25+I25 46,500

J29 J29 25,528

J29 "Celkem: "A29+B29+D29+E29+G29+H29 25,528

J3 J3 46,500

J3 "Mezisoučet: "F3+G3+H3+I3 46,500

J30 J30 46,500

J30 "Mezisoučet: "F30+G30+H30+I30 46,500

J32 J32 46,500

J32 "Mezisoučet: "F32+G32+H32+I32 46,500

J35 J35 46,500

J35 "Mezisoučet: "F35+G35+H35+I35 46,500

J37 J37 46,500

J37 "Mezisoučet: "F37+G37+H37+I37 46,500

J40 J40 419,000

J40 "Mezisoučet: "F40+G40+H40+I40 419,000

K22 K22 83,500

K22 "Celkem: "A22+B22+C22+D22+F22+G22+H22+I22 83,500

K24 K24 30,000

K24 30.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

Použití figury:

985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

K25 K25 83,500

K25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25+F25+G25+H25+I25 83,500

K3 K3 30,000

K3 30.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

Použití figury:

R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500

Strana 67 z 74

Kód Popis MJ Výměra

K30 K30 30,000

K30 30.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

Použití figury:

985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500

K32 K32 83,500

K32 "Celkem: "A32+B32+C32+D32+F32+G32+H32+I32 83,500

K35 K35 30,000

K35 30.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm" 30,000

Použití figury:

985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500

K37 K37 83,500

K37 "Celkem: "A37+B37+C37+D37+F37+G37+H37+I37 83,500

K40 K40 270,000

K40 270 "=30*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 0-5 mm; plocha * 9ks/m2" 270,000

Použití figury:

985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm KUS 1 301,000

L24 L24 25,000

L24 25.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

Použití figury:

985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

L3 L3 25,000

L3 25.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

Použití figury:

R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500

L30 L30 25,000

L30 25.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

Použití figury:

985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500

L35 L35 25,000

L35 25.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm" 25,000

Použití figury:

985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500

L40 L40 225,000

L40 225 "=25*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) 5-30 mm; plocha * 9ks/m2" 225,000

Strana 68 z 74

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm KUS 1 301,000

M24 M24 6,000

M24 6.0 "D24.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

Použití figury:

985112193 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 144,500

M3 M3 6,000

M3 6.0 "D3.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

Použití figury:

R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže M2 144,500

M30 M30 6,000

M30 6.0 "D30.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

Použití figury:

985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 144,500

M35 M35 6,000

M35 6.0 "D35.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm" 6,000

Použití figury:

985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 144,500

M40 M40 54,000

M40 54 "=6*9 D40.4 tab. Odpadní chodba od SV - rozsah porušení betonu (strop) nad 30 mm; plocha * 9ks/m2" 54,000

Použití figury:

985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm KUS 1 301,000

N24 N24 61,000

N24 "Mezisoučet: "K24+L24+M24 61,000

N3 N3 61,000

N3 "Mezisoučet: "K3+L3+M3 61,000

N30 N30 61,000

N30 "Mezisoučet: "K30+L30+M30 61,000

N35 N35 144,500

N35 "Celkem: "A35+B35+C35+D35+F35+G35+H35+I35+K35+L35+M35 144,500

N40 N40 549,000

N40 "Mezisoučet: "K40+L40+M40 549,000

O24 O24 144,500

O24 "Celkem: "A24+B24+C24+D24+F24+G24+H24+I24+K24+L24+M24 144,500

Strana 69 z 74

Kód Popis MJ Výměra

O3 O3 144,500

O3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+F3+G3+H3+I3+K3+L3+M3 144,500

O30 O30 144,500

O30 "Celkem: "A30+B30+C30+D30+F30+G30+H30+I30+K30+L30+M30 144,500

O40 O40 1 301,000

O40 "Celkem: "A40+B40+C40+D40+F40+G40+H40+I40+K40+L40+M40 1 301,000

Strana 70 z 74

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__