POVODŇOVÝ PLÁN

pro dobu stavby

OPŠ 07/21 - LUČNÍ POTOK V HORNÍ A DOLNÍ POUSTEVNĚ - ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE

Vypracoval: 	Mürabell s.r.o.

Hořejší 116

267 03 Hudlice

IČ: 283 87 767

Ing. Milan Müller

č.autorizace: 0006418

Datum vypracování: 08.2022

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

A.1.1 Údaje o stavbě

Název akce :   	OPŠ 07/21 - Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Místo stavby :         	obec Dolní Poustevna, k.ú Dolní Poustevna a Horní Poustevna

Pozemky stavby (parc. č.):

k.ú. Dolní Poustevna:		583/1, 583/13, 583/14, 583/15, 583/19, 583/21,

90, 91/2, 126/2, 128, 133/4, 140/1, 193/3, 207/1, 207/2, 227/2, 238/3, 240, 241/2, 241/6, 543/2, 586/1, 615, St.21, St.209

k.ú. Horní Poustevna:	882/1, 884/1,

1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 16/7,153/1,153/2, 163/1

Tok :  	Luční potok

Č. hydrologického pořadí:  	1-15-01-030

Okres :      	Děčín

Kraj:                                    	Ústecký

Staveb úřad:                  	Městský úřad Šluknov

Vodoprávní úřad:        	Městský úřad Rumburk

Předmět dokumentace:  	Odstranění poruch stávajícího opevnění koryta v důsledku povodně 07/2021

Projektový stupeň:  	Dokumentace pro ohlášení prací, výběr zhotovitele a realizaci

Datum : 	08.2022

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

statutární zástupce: Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

A.1.3 Údaje o zpracovateli PD

Projektant :	Mürabell s.r.o.

Hořejší 116

267 03 Hudlice

IČO 28387767

Odpovědný zástupce: Ing. Milan Müller, jednatel

Hlavní projektant Ing. Milan Müller, AI pro vodní stavby, ČA 006418

Zhotovitel stavby:

Předpokládané zahájení stavby:		Uvede stavebník v žádosti

Předpokládané dokončení stavby:	Uvede stavebník v žádosti

Platnost havarijního plánu:    		po dobu trvání akce

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku:    přiloženo k návrhu PPS

Schválení příslušným správním úřadem (Městský úřad v Dolní Poustevně):

Datum:		…………………….

Razítko, podpis:

Obsah:

- VĚCNÁ ČÁST

A.1. 		ÚVOD

A.1.1. 		Právní předpisy

A.1.2. 		Použité podklady

A.1.3. 		Definice povodně

A.1.4. 		Situace považující se za nebezpečí povodně

A.2. 		POPIS STAVBY

A.3. 		OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

A.4. 		HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

A.5. 		STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA)

A.5.1. 		Definice SPA

A.5.2. 		Konkrétní hodnoty SPA pomocného profilu

A.6. 		POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY

A.7. 		ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých

SPA v pomocném profilu

A.8. 		ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně

A.9. 		POVODŇOVÁ KNIHA (stavební deník)

- ORGANIZAČNÍ ČÁST

B.1. 		Povodňová komise stavby

B.2. 		Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany

- GRAFICKÁ ČÁST

A. VĚCNÁ ČÁST:

A.1. ÚVOD

A.1.1. Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy:

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon);

- Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;

- Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 5/2003);

- TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006.

A.1.2. Použité podklady pro vypracování PP:

- technické údaje, zaměření

- místní šetření zpracovatele projektová dokumentace

Povodňový plán je určen pro ochranu při provádění prací na stavbě:

OPŠ 07/21 - Luční potok v Horní a Dolní Poustevně – zabezpečovací práce

Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. Povodňový plán řeší přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky.

Správcem vodního toku Luční potok je státní podnik Povodí Ohře, s.p. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad v Rumburku - odbor životního prostředí.

A.1.3. Definice povodně:

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při  kterém  voda  již  zaplavuje  území  mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat, nebo   její  odtok  je   nedostatečný,  případně  dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména  táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku.

A.1.4. Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

- dosažení  stanoveného  limitu  vodního  stavu  nebo  průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí  intenzivních  dešťových  srážek,  očekávaném  náhlém tání,  nebezpečném  chodu  ledů  nebo  při  vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

- vzniku mimořádné  situace na vodním  díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy (zvláštní povodeň).

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.

A.2. POPIS STAVBY

- Základní  údaje  o  prováděných pracích

### Stavba je tvořena stavebními objekty, které jsou členěny podle povahy konstrukcí a prací. Technologická zařízení na stavbě nejsou.

Stavební objekty:

SO 01 Opravy opevnění (Číslo akce: 502 744)

SO 02	Rekonstrukce opevnění (Číslo akce: 730 093)

Stávající stav:

Zájmová oblast se týká koryta Lučního potoka v  v katastru Dolní a Horní Poustevny. Začátek je v soutoku s Vilémovským potokem (Dolní Poustevna), konec je v návodní straně mostu u čp.77 (Horní Poustevna).

V oblasti je celkem 12 lokalit, 9 úseků je v Dolní Poustevně a 3 úseky v Horní Poustevně.

Povodňové škody se projevují náplavy a výmoly ve dně koryta a s tím souvisejícími nádržemi břehů, deformacemi figur z rovnaniny a podemletím patek opěrných zdí.

Záměr úprav:

Z hlediska povolení stavby bude stavebník záměr realizovat v režimu nařízených zabezpečovacích prací-viz rozhodnutí vodoprávního úřadu-MěÚ Rumburk ze dne 28.7.2021 čj.: OŽP/29219-21/4092-21/hop.

Odstranění povodňových škod je členěno na Opravy a Rekonstrukce.

Opravy se týkají především odstranění náplavů a oprav poškozeného opevnění-figur rovnaniny a opěrných zdí.

Rekonstrukce se týkají stabilizace nivelety dna příčnými prahy, zřízení nového opevnění patkami a figurami z rovnaniny a opěrnými zdmi

Úpravou tvaru koryta pro zvýšení kapacity nebude prováděna.

Sklon dna bude vyrovnán v  typických úsecích, bude odpovídat stávajícímu vývoji koryta.

Příčný profil bude respektovat stávající tvary koryta. Sklony svahu u lichoběžníkových tvarů koryta budou v rozmezí 1:1-1:1,25,  břehy budou opevněny figurou  z rovnaniny. Zdivo bude provedeno jako tížné zdi, základ s předsazenou patou, šikmým lícem ve sklonu 10:1 a svislým rubem. Hloubka založení bude respektovat stávající konstrukce, činí 0,7-0,8 m od nivelety dna. Dno bude stabilizováno příčnými prahy, doplněnými rovnaninou, místně v provedení se střelkou.

V oblasti u silničních mostů bude tvar příčného profilu přizpůsoben plynulému navázání břehů na boční křídla mostů.

Rozdělení stavby na stavební objekty:

SO 01-Opravy opevnění

SO 02 – Rekonstrukce opevnění

Každý z objektů je dále členěn na dílčí objekty z hlediska lokalit, Dílčí objekty SO 01.1-01.9 a SO 02.1-02.9 se týkají Dolní Poustevny, dílčí objekty SO 01.11 a SO 02.10-02.12 Horní Poustevny.

Stavba leží v obci Dolní Poustevna[562441], Katastrální území: Dolní Poustevna [629987] a Horní Poustevna [629995]

Dolní Poustevna-pozemky stavby:

Jako pozemky stavby jsou uvedeny pozemky ve stávajícím korytě toku, na kterých budou prováděny práce k odstranění povodňových škod, bez ohledu na vlastnictví a druh pozemku.

- Tab.1-Katastrální území Dolní Poustevna-pozemky stavby

| Parcela | Celková plocha m2 | Druh | VLASTNÍK/SPRÁVCE | Z toho KVT m2 | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141/1 | 438 | ostatní plocha | Ing.Tran Tiep | 27 | DP1 |
| 583/13 | 2800 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | Stavba | DP1-4 |
| 583/14 | 26 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | Stavba | DP1 |
| St 47/1 | 1761 | zastavěná pl. a nádvoří | Ing.Tran Tiep | 12 | DP1 |
| 128 | 683 | trvalý travní porost | Miga Rudolf | 64 | DP2-3 |
| 133/4 | 101 | vodní plocha | Šulc Josef | 101 | DP2 |
| 140/1 | 963 | zahrada | Jírovská Renata | 46 | DP2 |
| 583/13 | 2800 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | Stavba | DP2 |
| 583/15 | 36 | ostatní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | Stavba | DP2 |
| 583/21 | 4 | ostatní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | Stavba | DP2 |
| 126/2 | 2053 | trvalý travní porost | Šimanovský Valdemar | 301 | DP3 |
| 134/2 | 253 | trvalý travní porost | Šulc Josef | 8 | DP3 |
| 134/5 | 234 | zahrada | SJM Jírovký Tomáš a Jírovská Renata, Mejstříková Jarmila, Šašková Pavlína | 8 | DP3 |
| 580/2 | 232 | ostatní plocha | město Dolní Poustevna | 13 | DP3 |
| 580/3 | 36 | ostatní plocha | Javorovská Naděžda | 13 | DP3 |
| 583/13 | 2800 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | Stavba | DP3 |
| St.148 | 397 | zastavěná pl. a nádvoří | SJM Jírovký Tomáš a Jírovská Renata, Mejstříková Jarmila, Šašková Pavlína | 3 | DP3 |
| 89 | 100 | zahrada | město Dolní Poustevna |  | DP4 |
| 90 | 126 | zahrada | Havel Ladislav | 36 | DP4 |
| 91/2 | 220 | zahrada | Pitelová Václava, Pitelová Veronika | 32 | DP4 |
| 193/3 | 40 | vodní plocha | SJM Pokorný Roman a Pokorná Jana | Stavba | DP4 |
| 583/13 | 2800 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | Stavba | DP4 |
| 586/1 | 91 | zahrada | Pitelová Václava, Pitelová Veronika | 10 | DP4 |
| St.21 | 129 | zastavěná pl. a nádvoří | Havel Ladislav | 39 | DP4 |
| St.209 | 279 | zastavěná pl. a nádvoří | Pitelová Václava, Pitelová Veronika | 10 | DP4 |
| 583/1 | 4492 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | Stavba | DP5-9 |
| 75 | 838 | zahrada | Ing.Tabarelli Zdeněk | 28 | DP6 |
| 583/19 | 52 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | Stavba | DP6 |
| 43 | 1099 | ostatní plocha | město Dolní Poustevna | 38 | DP7-8 |
| 227/2 | 624 | zahrada | SJM Vaxmanský Milan a Vaxmanská Alena | 148 | DP7 |
| 615 | 93 | vodní plocha | Patlejch Petr | Stavba | DP8 |
| 238/3 | 75 | vodní plocha | SJM Šafránek Jaroslav a Šafránková Drahomíra | Stavba | DP8 |
| 543/2 | 28 | vodní plocha | Patlejch Petr | Stavba | DP8 |
| 42/3 | 545 | zahrada | Vaxmanský Jakub | 69 | DP9 |
| 240 | 1593 | trvalý travní porost | SJM Vaxmanský Milan a Vaxmanská Alena | 54 | DP9 |
| 241/2 | 1105 | ostatní plocha | Pjetaš Benno | 16 | DP9 |
| 241/6 | 58 | vodní plocha | město Dolní Poustevna | 11 | DP9 |
| St.237 | 597 | zastavěná pl. a nádvoří | Vaxmanský Jakub | 6 | DP9 |

Horní Poustevna-pozemky stavby:

Jako pozemky stavby jsou uvedeny pozemky ve stávajícím korytě toku, na kterých budou prováděny práce k odstranění povodňových škod, bez ohledu na vlastnictví a druh pozemku.

Výměry části pozemků koryta, které nejsou ve vlastnictví ČR a správě stavebníka (a nejsou vedeny jako druh pozemku „vodní plocha“ ) jsou uvedeny v tabulce č.3 v samostatném sloupci „Koryto vodního toku“ (KVT).

Zábor těchto částí pozemků pro účely provedení prací je zahrnut do výměr dočasného záboru-viz tab.4.

- Tab.3-Katastrální území Horní Poustevna-pozemky stavby

| Parcela | Celková plocha m2 | Druh | VLASTNÍK/SPRÁVCE | Z toho KVT m2 | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 882/1 | 4705 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | Stavba | HP1-2 |
| 1/1 | 215 | trvalý travní porost | SJM Nesnídal Jindřich a Nesnídalová Jaroslava | 18 | HP1 |
| 1/2 | 169 | zahrada | Koláček Martin, Šolcová Michaela | 19 | HP1 |
| 2/1 | 1091 | zahrada | Vrbka Miroslav | 8 | HP1 |
| 2/2 | 132 | trvalý travní porost | Koláček Martin, Šolcová Michaela | 9 | HP1 |
| 619/1 | 791 | trvalý travní porost | Ducháčová Helena | 23 | HP1 |
| 16/7 | 9 | vodní plocha | G7, a.s. | 9 | HP2 |
| 884/1 | 1587 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. | Stavba | HP3 |
| 153/1 | 4806 | trvalý travní porost | Město Dolní Poustevna | 8 | HP3 |
| 153/2 | 1749 | trvalý travní porost | Kulíková Ivana Ing. | 187 | HP3 |
| 163/1 | 2122 | trvalý travní porost | Město Dolní Poustevna | 11 | HP3 |

A.3. OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

Na stavbě v zátopovém území nejsou umístěny stavební stroje, jsou zde pouze prostředky a materiál, potřebný pro realizaci právě probíhajících. Stavební stroje na stavbu dojíždí pouze během vykonávání práce, v časově omezeném rozsahu.

Stavební stroje: vypsat míchačka 125 l (příležitostně-po dobu výkopových prací bagr, nákl.automobil tatra)

Prostředky: bednění-20 m2, lešení výšky do 2 m-5 m´, nářadí a pomůcky (nádoby na maltu, kolečko drobné nářadí)

Materiál: stavební kámen 5 m3, řezivo 1,0 m3, maltoviny a sypké materiály (písek, štěrk) max.2,0 m3 , výkopek určený pro zpětné zásypy cca 5,0 m3

A.4. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Luční potok je přítokem Vilémovského potoka (Sebnitz), patří do úmoří Severního moře, povodí Labe.

Hydrologické údaje nejsou zjišťovány.

A.5. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA):

A.5.1. Definice SPA:

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to:

##### I. SPA  stav bdělosti  nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému  povodňovému nebezpečí; zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS,

II.SPA  stav pohotovosti  se vyhlašuje  v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně,

III. SPA  stav ohrožení  se vyhlašuje  při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle.

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz.

Pro konkrétní lokalitu bude zvolen pomocný hlásný profil – kategorie C a v případě zvýšených průtoků bude pověřený zaměstnanec určený do povodňové komise stavby sledovat vodní stavy přímo v lokalitě.

A.5.2. Konkrétní SPA pomocného profilu kategorie C v místě STAVBY:

Provádění prací není možné při povodňových stavech, kdy hladina vody přesáhne korunu ochranné hrázky a začne protékat do pracovního prostoru jímky.

Práce budou prováděny v prostoru jímky, pod ochranou hrázek z velkoobjemových vaků, plněných soudržnou zeminou, nebo zemních hrázek příčných s užitím potrubí, nebo podélných.

Pro vodočet bude používána dočasná lať, umístěná v toku nad jímkou.

Rozhodná hladina pro ukončení provádění prací bude vztažena k horní koruně návodní strany jímky.

Úroveň koruny hrázky–vztažná rovina „H“.

| Stupně povodňové aktivity | Vodní stav (v cm nebo m n.m. Bpv) | Označení na místě stavby |
| --- | --- | --- |
| I.SPA - bdělost | H-40 cm | Zelená |
| II-III.SPA - ohrožení | H-20 cm | Červená |

Tento pomocný profil bude spolu s jednotlivými hodnotami vodních stavů odpovídajících jednotlivým SPA označen na viditelném místě přímo v zájmovém území –barevné označení dle výše uvedené tabulky). Možností je např. dřevěná lať s barevným označením, upevnění k tělesu hrázky.

Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými povinnostmi a opatřeními pro zmírnění účinku vyšších vodních stavů.

A.6. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY:

Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I.SPA nebo předseda PK, popř. jeho zástupce, obdrží hlášení správce toku, případně příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. Členové povodňové komise se dostaví ke kontrole do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti.

Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací záchranné práce.

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby.

Předsedou PK stavby …doplní zhotovitel

PK Města: starosta Robert Holec

Kontakty na členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP.

A.7. ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném profilu:

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků osobně nebo pomocí mobilního telefonu.

I. SPA  - nastává při dosažení vodního stavu H-40 cm.

Probíhá sledování hladiny  v návaznosti na pravidelném zajišťování informací od ČHMÚ (trend - vzestup, pokles). Minimální četnost pozorování při dosažení I.SPA je doporučena na 2 x denně.

Je zahájena činnost povodňové hlídky.

Při dosažení rozhodné hladiny

- s nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby

- z pracoviště v korytě toku budou odstraněny stroje, nářadí, materiály a pracovní pomůcky, které zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody a všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést. Může být ponechán pouze materiál pro právě probíhající činnosti.

- Při práci pomocí lešení bude zajištěna možnost jeho rychlé demontáže a vyzvednutí.

II. –III. SPA  - pohotovost, ohrožení, je vyhlášen při dosažení vodního stavu H-20 cm.

Po vyhlášení III.SPA povodňovou komisí stavby budou při dosažení rozhodné hladiny

neprodleně provedeny následující práce:

- budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla,

- bude vyklizen veškerý zbývající materiál

- bude rozebráno a odstraněno lešení

- v případě příčné jímky bude vyjmuto potrubí a odstraněna jímka

Další činnost se řídí možnostmi zhotovitele. V korytě toku nejsou povodňové průtoky, avšak není možno provádět práce.

V případě, že nebude možno provádět práce mimo vodní tok, bude staveniště zajištěno a práce budou dočasně přerušeny. Bude udržován pravidelný kontakt s ČHMÚ a Dispečinku Povodí Ohře.  Minimální četnost zjišťování situace při dosažení nebo vyhlášení II. a III.SPA je doporučena na 3 x denně.

Při zajišťovacích pracích v korytě toku za zvýšených vodních stavů je třeba vybavit pracovníky osobními záchrannými prostředky (plovací vesta, záchranné lano apod.) a dbát bezpečnostních pokynů pro mimořádné situace (předpisy BOZP zhotovitele prací).

V případě povodňových průtoků je podle možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku).

- PK stavby naváže spojení s příslušnou povodňovou komisí a pravidelně se informuje o prognóze průtoku a průběhu průtoků

- pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny mimo záplavové území toku.

- Staveniště je dočasně opuštěno

- Bude zajištěno, aby se na ohrožené pracoviště v případě potřeby mohli neprodleně dostavit pracovníci pověření úkoly protipovodňové služby

- veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně odstraňovány,

- budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla,

Evakuační trasy z ohrožené lokality:

Vzhledem k hloubce koryta je nutno vyklidit pracoviště v korytě toku a v případě výrazného zvyšování průtoků (stoupání hladiny o více než 0,5 m) zajistit možnost přístupu k břehové hraně.

Situace stavby jsou vzhledem k rozsahu stavby řešeny formou samostatných příloh po jednotlivých lokalitách.

A.8. ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení vyšších vodních stavů/ povodně:

SPA odvolává ten, kdo je vyhlásil.

Činnosti se liší podle velikosti průtoků.

Po skončení vyšších vodních stavů je provedena prohlídka staveniště, jsou znovu zřízeny jímky a je pokračováno v přerušené práci.

Po skončení povodně jsou příslušné povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí stavby, která je vyhlásila.

Následně bude zajištěno :

- odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod

- posouzení  stavu  konstrukcí  z  hlediska jejich  stability  a bezpečnosti  s ohledem na ochranu zdraví,

- sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku).

A.9. POVODŇOVÁ KNIHA:

Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti bude zaznamenána do povodňové knihy nebo do stavebního deníku.

Jedná se zejména :

- o doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí),

- denní stavy a průtoky vody,

- o výsledky prohlídek před a po povodni,

- o opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací.

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný předseda povodňové komise stavby.

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě a musí s ním být seznámeni všichni pracovníci zapojení do povodňové služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za dodržování PP zodpovídá předseda PK stavby  …doplní zhotovitel.

B.1. Povodňová komise stavby:

| Pozice | Jméno | Adresa (v mimopracovní době) | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Předseda PK stavby |  |  |  |
| Zástupce předsedy PK stavby |  |  |  |
| Členové PK stavby (budou doplněni po výběru zhotovitele) |  |  |  |

Vyhlašování SPA, hlásná služba:

Výše uvedená povodňová komise:

- vyhodnocuje informace od povodňové komise města– o trendech vývoje povodně,

- vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu,

- organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě,

- zajišťuje stálou hlídkovou službu,

- provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku).

B.2. Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany:

- Povodňová komise města:

- Městský úřad Dolní Poustevna

- Starosta: Robert Holec				tel.:736536911, 412397221

- Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Rumburk– OŽP				tel.: 412 356 289, 412 356 333

- Český hydrometeorologický ústav Praha (ČHMÚ)

pobočka Ústí n.L., P.O. Box 2, 		   tel.: 472 773 218, 472 706 027

400 11 Ústí n.L. – Kočkov		   fax: 472 778 896, 472 706 024

- hydroprognóza:				tel. 472 774 484

472 706 045

- meteoprognóza:				tel. 472 777 106

Internet:									www.chmi.cz

- Správce toku (Luční potok)

- Povodí Ohře, s. p., Chomutov, závod Terezín:				 tel. 416 707 811

- provozní středisko Česká Lípa, vedoucí provozu-Ing. P. Sloup		tel. 487 882 896

- Odbor vodohospodářského dispečinku POh, s.p.:		    		tel. 474 624 264

474 624 200

474 636 306

606 757 472

fax: 474 624 200

internet:									 www.poh.cz

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – tísňové volání 		150

Krajské operační a informační středisko (KOPIS)			950 430 010

Požární stanice Šluknov 							950 437 111

- Policie ČR - okresní ředitelství:

Okresní ředitelství Děčín							974 432 111

Obvodní oddělení Velký Šenov						412 391 333