HAVARIJNÍ PLÁN

pro dobu stavby

OPŠ 07/21 - LUČNÍ POTOK V HORNÍ A DOLNÍ POUSTEVNĚ - ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE

Vypracoval: 	Mürabell s.r.o.

Hořejší 116

267 03 Hudlice

IČ: 283 87 767

Ing. Milan Müller

č.autorizace: 0006418

Datum vypracování: 08.2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

A.1.1 Údaje o stavbě

Název akce :   	OPŠ 07/21 - Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Místo stavby :         	obec Dolní Poustevna, k.ú Dolní Poustevna a Horní Poustevna

Pozemky stavby (parc. č.):

k.ú. Dolní Poustevna:		583/1, 583/13, 583/14, 583/15, 583/19, 583/21,

90, 91/2, 126/2, 128, 133/4, 140/1, 193/3, 207/1, 207/2, 227/2, 238/3, 240, 241/2, 241/6, 543/2, 586/1, 615, St.21, St.209

k.ú. Horní Poustevna:	882/1, 884/1,

1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 16/7,153/1,153/2, 163/1

Tok :  	Luční potok

Č. hydrologického pořadí:  	1-15-01-030

Okres :      	Děčín

Kraj:                                    	Ústecký

Staveb úřad:                  	Městský úřad Šluknov

Vodoprávní úřad:        	Městský úřad Rumburk

Předmět dokumentace:  	Odstranění poruch stávajícího opevnění koryta v důsledku povodně 07/2021

Projektový stupeň:  	Dokumentace pro ohlášení prací, výběr zhotovitele a realizaci

Datum : 	08.2022

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

statutární zástupce: Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

A.1.3 Údaje o zpracovateli PD

Projektant :	Mürabell s.r.o.

Hořejší 116

267 03 Hudlice

IČO 28387767

Odpovědný zástupce: Ing. Milan Müller, jednatel

Hlavní projektant Ing. Milan Müller, AI pro vodní stavby, ČA 006418

Dodavatel stavby:

Předpokládané zahájení stavby:	Uvede stavebník v žádosti

Předpokládané dokončení stavby:	Uvede stavebník v žádosti

Platnost havarijního plánu:    		po dobu trvání akce

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku:    přiloženo k návrhu HPS

Schválení příslušným vodoprávním úřadem:

Příslušný vodoprávní úřad:  Městský úřad v Rumburku - Odbor životního prostředí

Datum:		…………………….

Razítko, podpis:

Výtisky schváleného HPS (včetně případných aktualizací) obdrží:

Vodoprávní úřad:  			Městský úřad v Rumburku - Odbor životního prostředí

Správce toku a Stavebník:	Povodí Ohře s.p., závod Terezín

Dodavatel stavby:

1.	D E F I N I C E   H A V Á R I E   J A K O S T I   V O D

( § 40 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách)

(1)	Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

(2)	Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popř. radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3)	Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci (2), pokud takovému vniknutí předcházejí.

Havarijní znečištění je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organizmů.

Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

2.	H L A V N Í   K A T E G O R I E   L Á T E K   Z P Ů S O B U J Í C Í CH

H A V A R I J N Í   Z N E Č I Š T Ě N Í   V O D

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o následující látky :

a) ropné látky

b) jedy a látky škodlivé zdraví

c) žíraviny, radioaktivní zářiče a odpady

d) silážní šťávy

e) průmyslová a statková hnojiva

f) přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelů

g) pevné a tekuté odpady průmyslu

h) kaly a odpady

i) nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách

3.	Z Á K L A D N Í   P Ř E D P I S Y

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,

- Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,

- Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

- Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,

- ČSN 75 34 15 „Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování",

- ČSN 65 0201 „Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“

4.	P O P I S    S T A V B Y

- Základní  údaje  o  prováděných pracích

### Stavba je tvořena stavebními objekty, které jsou členěny podle povahy konstrukcí a prací. Technologická zařízení na stavbě nejsou.

Stavební objekty:

SO 01	Opravy opevnění (Číslo akce: 502 744)

SO 02	Rekonstrukce opevnění (Číslo akce: 730 093)

Stávající stav:

Zájmová oblast se týká koryta Lučního potoka v  v katastru Dolní a Horní Poustevny. Začátek je v soutoku s Vilémovským potokem (Dolní Poustevna), konec je v návodní straně mostu u čp.77 (Horní Poustevna).

V oblasti je celkem 12 lokalit, 9 úseků je v Dolní Poustevně a 3 úseky v Horní Poustevně.

Povodňové škody se projevují náplavy a výmoly ve dně koryta a s tím souvisejícími nádržemi břehů, deformacemi figur z rovnaniny a podemletím patek opěrných zdí.

Záměr úprav:

Z hlediska povolení stavby bude stavebník záměr realizovat v režimu nařízených zabezpečovacích prací-viz rozhodnutí vodoprávního úřadu-MěÚ Rumburk ze dne 28.7.2021 čj.: OŽP/29219-21/4092-21/hop.

Odstranění povodňových škod je členěno na Opravy a Rekonstrukce.

Opravy se týkají především odstranění náplavů a oprav poškozeného opevnění-figur rovnaniny a opěrných zdí.

Rekonstrukce se týkají stabilizace nivelety dna příčnými prahy, zřízení nového opevnění patkami a figurami z rovnaniny a opěrnými zdmi

Úpravou tvaru koryta pro zvýšení kapacity nebude prováděna.

Sklon dna bude vyrovnán v  typických úsecích, bude odpovídat stávajícímu vývoji koryta.

Příčný profil bude respektovat stávající tvary koryta. Sklony svahu u lichoběžníkových tvarů koryta budou v rozmezí 1:1-1:1,25,  břehy budou opevněny figurou  z rovnaniny. Zdivo bude provedeno jako tížné zdi, základ s předsazenou patou, šikmým lícem ve sklonu 10:1 a svislým rubem. Hloubka založení bude respektovat stávající konstrukce, činí 0,7-0,8 m od nivelety dna. Dno bude stabilizováno příčnými prahy, doplněnými rovnaninou, místně v provedení se střelkou.

V oblasti u silničních mostů bude tvar příčného profilu přizpůsoben plynulému navázání břehů na boční křídla mostů.

Rozdělení stavby na stavební objekty:

SO 01-Opravy opevnění

SO 02 – Rekonstrukce opevnění

Každý z objektů je dále členěn na dílčí objekty z hlediska lokalit, Dílčí objekty SO 01.1-01.9 a SO 02.1-02.9 se týkají Dolní Poustevny, dílčí objekty SO 01.11 a SO 02.10-02.12 Horní Poustevny.

Na stavbě se mohou vyskytovat tyto závadné látky:

Ropné látky- motorová nafta, ropné oleje-v nádrži a hydraulickém obvodu stavebních strojů

Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod – maltoviny, beton před uložením do bednění.

látka 		průměrné množství (kg,l)	maximální množství (kg, l)

ropné látky- motorová nafta		100 l	150 l

ropné látky- hydraulické oleje	40 l	40 l

maltoviny			250 kg	500 kg

beton			2500 kg	10800 kg (4,5 m3)

Ropné látky- motorová nafta, hydraulické oleje – nákladní automobily a stroje pro těžení-bagr.		100 l	200 l

Sedimentovatelné tuhé látky – součást stavebních konstrukcí, nebezpečí hrozí v okamžiku ukládání do bednění, při zdění.

5.	H L Á Š E N Í   A   Č I N N O S T   P Ř I   H A V Á R I I

Povinnosti při havárii jsou předepsány v § 41 odstavec (1) až (3) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

(1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen “původce havárie”), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

(2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

(3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a na povrchových vodách využívaných podle § 34, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí.

5.1	Bezprostřední odstraňování příčin havárie

Při vzniku nebo zjištění havárie ohrožující čistotu vod je nutno provést okamžitě taková opatření, aby nedošlo k úniku závadné látky do povrchových nebo podzemních vod.

Budou provedena opatření spočívající zejména v uzavření a zajištění uzavíracích ventilů, zaslepení havarovaných potrubí, utěsnění prasklin (v rámci možností, alespoň nedokonale), odčerpání zbytků závadných látek z porušených obalů, cisteren, skladovacích a přepravních nádrží nebo z přeložení zbytků závadných látek z dopravních prostředků a kontejnerů, je-li to technicky možné. Dále se jedná o opatření k zamezení výbuchu, požáru a zamoření závadnými látkami.

    - Hlášení havárie

Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil nebo zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem, jakýmikoliv dostupnými spojovacími prostředky, nebo osobně podle výše uvedených zásad. Pokud není dohodnuto jinak, přebírá odpovědná instituce automaticky další ohlašovací povinnost.

V případě, že se zaměstnanci, který zjistí havárii, nepodaří okamžitě kontaktovat vedoucí pracovníky, má dle vodního zákona povinnost sám podat hlášení HZS nebo Policii ČR, případně správci povodí.

Příslušným vodoprávním úřadem je odbor životního prostředí městského úřadu v Rumburku. Spojení na odpovědné orgány a organizace je uvedeno v příloze.

Včasné zjištění a ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na rozsah následků havárie a účinnost zásahu havarijních jednotek.

Hlášení má obsahovat tyto údaje (pokud jsou známy):  (dle § 7 vyhlášky č. 450/2005 Sb.)

- jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii, adresa, telefonní číslo,

- místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčina havárie, jsou-li známy, označení původce havárie, je-li znám, druh a množství znečišťující látky, charakter havárie,

- místo zasažené havárií (například vodní tok, vodní nádrž, pozemek), včetně názvu znečištěného, popř. ohroženého vodního toku, říční km apod.

- projevy havárie (například olej, pěna na vodě, uhynulé ryby, zápach, rozbitá autocisterna v poli, protržená nádrž odkaliště, neobvyklý výtok z kanalizace),

- subjekt, kterému již byla havárie ohlášena,

- bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků havárie učiněna,

- údaje o odebraných vzorcích.

Příjemce hlášení může klást hlásící osobě další doplňkové otázky, vedoucí ke zjištění skutečného stavu věci.

5.3	Zneškodňování havárie

Zhotovitel stavby je povinen spolupracovat při odstraňování škodlivých následků havárie, kterou zavinil svou činností a v ostatních případech na příkaz vodoprávního úřadu. Obecně platí, že každý, kdo zjistí znečištění nebo ohrožení složek životního prostředí, je povinen učinit na základě svých možností neodkladně vše pro zabránění větším škodám.

Při vzniku havárie a sanačním zásahu se provozovatel (zhotovitel stavby) řídí pokyny vodoprávního úřadu (OŽP MÚ), ČIŽP a správce povodí a toku. Dále se řídí ustanoveními tohoto havarijního plánu a provozního řádu objektu.

V případě nebezpečí z prodlení přistoupí provozovatel (zhotovitel) k realizaci neodkladných opatření dle situace a vlastního uvážení s cílem minimalizovat škody a následky havárie.

Především je nutno zabránit, popřípadě omezit, únik znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a zahájit odstraňování znečištění (např. pomocí norných stěn, sorpčních prostředků, balíků slámy, pilinami apod. za pomoci různého nářadí a náčiní).

V podstatě mohou nastat případy, že bude havárie způsobena ze strany provozovatele (zhotovitele stavby) nebo bude havárie způsobena činností jiného subjektu nezávisle na zařízení, činnosti a pracovnících provozovatele objektu (zhotovitele stavby).

Není-li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, znečištěné vody a pozadí (profil nad místem zjištěného nebo předpokládaného vniknutí znečištění do toku). Při odběru vzorků je nutno zajistit přítomnost hodnověrného svědka (nejlépe Policie ČR nebo pracovníka vodoprávního úřadu, ČIŽP apod.) a vhodné vzorkovnice. Odebrané vzorky je nutno předat k rozborům laboratoři s příslušným oprávněním (např. odbor VH chemie Povodí Ohře, s.p. v Teplicích, KHS apod.). Toto má značný vliv na prokázání původce a rozsahu havárie.

Množství odebraného vzorku a typ vzorkovnice musí odpovídat druhu a formě znečišťující látky. Lze telefonicky konzultovat s příslušnými odborníky. Pro vzorky odebírané při haváriích způsobených ropnými látkami je nutno používat výhradně skleněných lahví. Nejvhodnější jsou čiré skleněné prachovnice se širokým hrdlem o objemu cca 1,25 l (odebírán je 1 l a rezerva je nutná, aby plovoucí ropná látka nevzlínala do víčka; rozbor bývá prováděn přímo ve vzorkovnici).

Zároveň je nutno zahájit okamžitě práce na omezení škodlivých následků havárie, resp. učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a podzemních vod.

5.4	Odstraňování následků havárie

Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby nakládá s látkami závadnými vodám, je povinen plnit i úkoly na úseku vodního hospodářství vyplývající z obecně závazných předpisů.

Sesbíraný produkt je nutno ukládat do vhodných nádob, popřípadě vybudovat takové zařízení, aby nemohlo dojít k následnému znečištění (jímka s fólií, sudy apod.). Veškerá zařízení znečištěná ropnými produkty musí být po skončení havárie očištěna, znečištěné zeminy a nasáklé sorbenty musí být odstraněny a likvidovány v souladu s předpisy.

5.5	Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie.

V havarijním plánu popište způsob vedení a archivování záznamů a fotodokumentace o opatřeních prováděných při havarijní situaci.

Údaje v záznamu o průběhu likvidace havarijního úniku závadných látek (např.):

- přesné místo úniku (obec, přesný popis místa, vod. toku),

- původce havárie

- čas, kdy byl únik zpozorován, kdo únik zpozoroval, kdy byl nahlášen, kterým orgánům

- provozovatel a uživatel zařízení

- příčina úniku, druh a množství znečišťující látky

- rozsah znečištění (situační nákres, příp. fotografie)

- popis a rozsah škod (s vyčíslením odhadu škody v Kč)

- záznam o prvním zásahu (jména osob a provedené technické a organizační opatření)

- rozhodnutí o následných opatřeních (kdo je zajišťuje, odpovědný kontrolní orgán)

- kdy byly ukončeny sanační a likvidační práce

- údaje o odběru vzorků kontaminované zeminy, odpadních vod, jejich kontrola v laboratoři

- údaje o ohlašovateli (jméno, adresa, telefon)

- dlouhodobá opatření vyvolaná vzniklou havárií

- datum uvedení staveniště zpět do provozu

5.5	Kontrolní systém

Popište způsob a četnost provádění kontrol objektů a zařízení se závadnými látkami a způsob vyhodnocování a evidence výsledků kontrol. Uvést například:

- Stav zařízení bude denně vizuálně kontrolován pracovníky,

- Bude prováděna pravidelná kontrola stavu jímek/svodových kanálů/zásobníku nafty/mechanismů (mechanismy min. 1 x týdně, u jímek a zásobníků dle pokynů výrobce),

- minimálně jednou za 6 měsíců bude prováděna podrobná kontrola skladování a shromažďování nebezpečných chemických látek a přípravků,

- V pravidelných intervalech 1 x za 5 let (není-li technickou normou nebo výrobcem určena lhůta kratší) budou prováděny zkoušky těsnosti nádrží.

O výsledcích kontrol jsou vedeny záznamy, které jsou archivovány po dobu nejméně tří let. V případě zjištění nedostatků má vedení podniku povinnost neprodleně zajistit jejich nápravu.

5.6	Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci

Například:

- pracovníci budou vybaveni odpovídajícími OOPP

- pracovníci mají povinnost používat přidělené OOPP

- pracovníci mají povinnost vyvarovat se jednání, které by vedlo k ohrožení vlastního zdraví, nebo k ohrožení zdraví ostatních osob

- povinnost zajistit osoby proti pádu do hloubky nebo z výšky

- pracovníci budou seznámeni s umístěním lékárničky

- VÝČET  A  POPIS  STAVEBNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH  A KONSTRUKČNÍCH  OPATŘENÍ

- Práce budou prováděny v jímce, tím jsou omezeny úniky znečištění, v případě kontaminace prostoru jímky bude přerušeno čerpání vody a budou podniknuty kroky pro odstranění znečištění-podle jeho charakteru.

- Podél břehu, po němž probíhá doprava materiálu a pohyb strojů bude provedena nízká hrázka, zabraňující odtoku kontaminovaných látek do koryta toku

- Při stavbě se nepoužívají zvláště nebezpečné látky, během betonáže základů nebude ze stavební jímky čerpána voda

- Provádění je většinou ruční práce, při práci strojů bude stanoviště mimo koryto toku (jedná se o těžení náplavu, resp o jeho dopravu mimo koryto, většina náplavů byla vytěžena při zprůchodnění koryta po povodni 2010)

- Slad stavebních hmot (zejména pojiva) bude mimo staveniště tak, aby při dešti nemohlo dojít ke splachu do koryta toku

- K zásypům nebude využito odpadů, ale pouze tříděné zeminy z výkopů

- Na stavbě není ZS, materiál se naváží průběžně dle denní potřeby

- VÝČET  A  POPIS  ORGANIZAČNÍCH  PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ  A  TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ (druh, množství a účel)

- Jedná se o malou stavbu s malým počtem pracovníků a převahou ruční práce

- Pracovníci na stavbě budou proškoleni v organizaci práce, která omezuje riziko havárie

- Technika bude na stavbu dopravena pouze pro realizaci prací, poté bude neprodleně přemístěna mimo areál firmy, doplňování paliva a maziv atp. bude zásadně před její dopravou na stavbu.

- Čerpání pohonných hmot bude prováděno u veřejných čerpacích stanic, mimo areál stavby

- Technická údržba mechanismů (výměna olejových náplní, větší opravy) bude prováděna pouze v opravnách k tomu určených,

- Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu zejména s přihlédnutím k možným únikům olejů a pohonných hmot,

Vybavení prostředky pro šetření a sanaci škodlivých následků havárií

Na stavbě bude k dispozici řezivo (prkna, fošny, trámky), sorbenty (sypké- piliny –min. 100 kg, uloženo v pytlích ), nádoby na sesbíraný produkt (min. 2 plechové nebo plastové sudy o celkovém obsahu 200 l), nářadí (lopata, krumpáč, sekyra, pila, palice), vhodné láhve na odběr vzorků znečištěné vody apod.

Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci havárií jsou uloženy v havarijním skladu Povodí Ohře s.p. provoz Česká Lípa – nádrž Chřibská a u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje  – požární stanice Šluknov.

Příloha

S Y S T É M     S P O J E N Í

při mimořádných událostech

Základní povinnosti a postup při ohlašování havárie je uveden v čl. 5.2. tohoto havarijního plánu. Podrobnější informace pro systém spojení jsou uváděny v následujícím textu.

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle Vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. využita tel. čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, vážném zranění osob apod.

Řídícím článkem při šetření a likvidaci následků havárie je vodoprávní úřad - OŽP MěÚ v Rumburku a ČIŽP - OI Ústí nad Labem, odd. ochrany vod. V mimopracovní době je na tyto orgány vhodné použít spojení přes mobilní telefony.

Jako základního spojení na správce povodí při mimořádných událostech je účelné využít nepřetržité služby odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře s.p. Chomutov (VHD) z důvodu personálního obsazení i technického vybavení tohoto pracoviště.

K včasné aktivizaci odpovědných pracovníků havarijní služby Povodí Ohře s.p. napomáhá stálá pohotovost v mimopracovní době na jednotlivých provozních střediscích. Služba je vybavena mobilním telefonem a rozpis služeb má k dispozici odbor VHD.

Příslušné orgány a organizace (spojení v pracovní i mimopracovní době + adresy)

Investor - Povodí Ohře, s.p. Chomutov

- ústředna                              				      	      		474 628 634,  474 636 111

- odbor vodohospodářského dispečinku (stálá služba)     		 474 624 264, 474 624 200,

474 636 306

- závod Terezín				416 707 811

- provozní středisko Česká Lípa, vedoucí provozu-Ing. P. Sloup		487 882 896

Zhotovitel

Případy havárií se hlásí:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – tísňové volání 		112, 150

- Krajské operační a informační středisko (KOPIS)			950 430 010

- Požární stanice Šluknov							950 437 011

Policie ČR – tísňové volání								158

Okresní ředitelství Děčín								974 432 111

Obvodní oddělení Velký Šenov							412 391 333

Správce povodí - Povodí Ohře, s.p. Chomutov

- ústředna                              				      	      	474 628 634,  474 636 111

- odbor vodohospodářského dispečinku (stálá služba)     		 474 624 264, 474 624 200,

474 636 306

- závod Terezín				416 707 811

- provozní středisko Česká Lípa, vedoucí provozu-Ing. P. Sloup		487 882 896

Vodoprávní úřad (ORP) – OŽP Městský úřad Rumburk

vodoprávní úřad 	– ústředna					        			412 356 211

vodoprávní úřad 	– v pracovní době			        		412 356 289, 412 356 333

– mimo pracovní dobu						724 169 630

ČIŽP OI Ústí nad Labem, ochrana vod						475 246 042

hlášení havárií  	– v pracovní době						475 246 076

– mimo pracovní dobu						731 405 388

Zdravotnická záchranná služba 							112, 155

Městský úřad Dolní Poustevna

Starosta: Robert Holec								736536911, 412397221

Krajský úřad Ústeckého kraje				  			475 657 111

- KHS Ústeckého kraje, pracoviště Ústí nad Labem		 	477 755 110

– Územní pracoviště Děčín				477 755 210

SčVK  dispečink, správce kanalizace    (v případě ohrožení kanalizace)

- Havarijní linka pro Svč. kraj  (24 hod.)						840 111 111

Ohrožení odběratelé vody níže potoku:  Nejsou známi, vodní tok po soutoku s Vilémovským potokem překračuje státní hranici, Město Sebnitz, Sasko, SRN

Odborná firma pro likvidaci následků havárie a zneškodňování kontaminovaných zemin, vody a odpadů:

Dekonta Ústí nad Labem 475 603 949, fax: 475 601 946;	Praha 235 522 252-3 fax: 235 522 254

Patok Louny ústředna: 415 696 143 fax: 415 696 479

Ekosfera Mojžíř 472 707 911 fax: 472 731 032

Seznámení pracovníků s obsahem Havarijního plánu :

| Jméno | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- |

Situace stavby jsou vzhledem k rozsahu staveniště v samostatné příloze.