Název akce :      VD Přísečnice – sanace betonových konstrukcí v hrázi – REVIZE A

Č. zak.: 377/14	Příloha B.

B. souhrnná technická zpráva

Zpracováno pro:

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky…………………………..

377/14

Výrobek uvolněn k použití

X.2015

Datum………………………………….

B.1	Popis území stavby	3

a)	Charakteristika stavebního pozemku	3

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů	3

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území	3

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry	3

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

g)	Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	4

h)	Územně technické podmínky	4

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice	4

B.2	Celkový popis stavby	4

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	4

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	4

B.2.4	Bezbariérové užívání	4

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	4

B.2.6	Základní charakteristika objektů	4

a)	Stavební, konstrukční a materiálové řešení	4

b)	Mechanická odolnost a stabilita	5

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	5

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	5

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	5

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	5

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	5

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	5

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	5

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	5

B.4	Dopravní řešení	5

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	6

B.6	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana	6

B.7	Ochrana obyvatelstva	6

B.8	Zásady organizace výstavby	6

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění	6

b)	Odvodnění staveniště	7

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	7

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	8

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení	8

f)	Maximální zábory pro staveniště	8

g)	Maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	8

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin	9

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	9

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci	10

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	12

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	13

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	13

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	13

# Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku

Tato projektová dokumentace řeší opravu degradovaných betonů v injekční chodbě VD Přísečnice.

Zájmový objekt je v podzemí pod sypaným valem hráze VD Přísečnice. Injekční chodba je kolmá na chodbu komunikační, prochází podélně tělesem hráze. Injekční chodba slouží jako revizní chodba pro případ dodatečného těsnění hráze.

Prostor stavby je striktně vymezen stávajícími betonovými konstrukcemi určenými k sanaci.

### Výčet a závěry provedených průzkumů

V červnu 2015 byl proveden stavebně-technický průzkum vnitřního líce ostění injekční a komunikační chodby, situované uvnitř tělesa hráze vodního díla Přísečnice. (zpracovatel Doc.Ing. Jiří Dohnálek CSC.). Výsledkem STP je doporučení pouze lokální sanace železobetonových konstrukcí.

Na lokalitě proběhlo geodetické zaměření stávajícího stavu. Zaměření bylo zpracováno firmou AZ Consult s.r.o. Geodetické zaměření bylo pro účely projektové dokumentace provedeno v místním souřadnicovém a výškovém systému.

### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

VD Přísečnice je určena jako zdroj pitné vody! Stavba zasahuje do ochranného pásma I. stupně zdroje pitné vody.

Pro účely provedení plánovaných prací není nutná jakákoliv manipulace se stavem hladiny VD Přísečnice. Po celou dobu stavby bude vodoteč Přisečnice dotována požadovaným minimálním průtokem.

Hráz VD Přísečnice nespadá pod ochranu CHKO, NATURA 2000 ani EVL.

### Poloha vzhledem k záplavovému území

Sanační práce budou probíhat v injekční chodbě VD Přísečnice. Vzhledem k pracím uvnitř VD Přísečnice není stavba ohrožena průchodem povodňové vlny. Zařízení staveniště je umístěno mimo záplavové území.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry na lokalitě, dojde pouze k sanaci stávajících betonových konstrukcí. Po celou dobu stavby bude ve vodoteči Přísečnice zajištěn požadovaný minimální průtok.

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodným sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o opravu stávajících konstrukcí bez nutnosti odstraňování stávajících konstrukcí a kácení dřevin.

### Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Během sanačních prací nedojde k záborům pozemků pod ochranou ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

### Územně technické podmínky

Stavba vzhledem ke své povaze nevyžaduje napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Projektantovi nejsou známy jiné související stavby v okolí. Stavba nevyvolává žádné související investice.

# Celkový popis stavby

## Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Dojde pouze k opravě povrchu stávajících betonových konstrukcí, účel stavby nebude změněn. Během opravy dojde k otryskání a odbourání povrchových vrstev betonů a následné reprofilaci. Jedná se pouze o udržovací práce.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

Nedojde ke změně stávajícího stavu.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nesouvisí

## Bezbariérové užívání

Stavba nemá vzhledem ke svému účelu nároky na bezbariérové užívání.

## Bezpečnost při užívání stavby

Nebude sanačními pracemi ovlivněno.

## Základní charakteristika objektů

### Stavební, konstrukční a materiálové řešení

Dojde k sanaci stávajících betonových konstrukcí injekční chodby VD Přísečnice. Bude provedeno otryskání a mechanické odbourání degradovaného betonového povrchu. Odhalená výztuž bude pasivována. Připravený povrch bude reprofilován vhodnými sanačními stěrkami. Sanační práce budou provedeny tak, aby nebylo nutné provádět demontáž vnitřního vybavení.

### Mechanická odolnost a stabilita

Vzhledem k rozsahu oprav a hloubce otryskání betonů (lokálně max. 50 mm) nedojde k ovlivnění stability konstrukce.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Opravou nebude zasahováno do technologických částí.

## Požárně bezpečnostní řešení

Vzhledem k povaze stavby není řešeno.

## Zásady hospodaření s energiemi

Stavba po svém dokončení nemá nároky na spotřebu energií.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Netýká se této stavby.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Byly voleny takové materiály, které při daných vnějších podmínkách zajistí požadované prodloužení životnosti konstrukce.

# Připojení na technickou infrastrukturu

### Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba ke svému provozu nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách dodavatelem stavby. V žádném případě nebude využívána voda z VD Přísečnice (ani voda z průsaků). Elektrická energie bude pro potřeby stavby dodávána z mobilních zdrojů dodavatele stavby.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není řešeno

# Dopravní řešení

Řešení dopravy během výstavby je řešeno v bodě B.8 – Zásady organizace výstavby. Samotné staveniště se nachází uvnitř hráze VD Přísečnice. Staveniště je přístupné z místní obslužné komunikace VD Přísečnice (p.p.č. 1197/3 – k.ú. Přísečnice – vlastník Povodí Ohře a dále p.p.č. 2232 – k.ú Přísečnice – vlastník Povodí Ohře a dále p.p.č 333 – k.ú. Kryštofovy Hamry – vlastník obec Kryštofovy Hamry). Nebo z pozemku st.p. 171 – k.ú. Kryštofovy Hamry. Tato komunikace je vedena ze silnice třetí třídy III/22 433.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Pro provedení opravných prací není nutné kácení stromů, nebudou prováděny zemní práce ani jiné související terénní úpravy.

# Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena Sorpční drtí a Hydrofobní rašelinovou sorpční drtí, které budou použity v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci.

Odbouraný materiál bude zatříděn podle "katalogu odpadů" vyhlášky MŽP ČR 381/2001 Sb. a uložen na povolenou skládku.

Zhotovitel povede o odpadech jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci.

Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného pásma.

Z důvodů provádění prací v I. pásmu vodního zdroje, budou po celou dobu stavby trvale osazeny norné stěny doplněné o sorbenty. Podrobněji viz havarijní plán.

# Ochrana obyvatelstva

K využití předmětné stavby pro účely civilní obrany nedojde.

# Zásady organizace výstavby

### Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

Samotné staveniště se nachází uvnitř hráze VD Přísečnice. Staveniště je přístupné z místní obslužné komunikace VD Přísečnice (p.p.č. 1197/3 – k.ú. Přísečnice – vlastník Povodí Ohře a dále p.p.č. 2232 – k.ú Přísečnice – vlastník Povodí Ohře a dále p.p.č 333 – k.ú. Kryštofovy Hamry – vlastník obec Kryštofovy Hamry). Tato komunikace je vedena ze silnice třetí třídy III/22 433. Vstup do injekční chodby se nachází na p.p.č. 171 (vstupní domek) přístupný po komunikaci třetí třídy III/22 433 a dále po komunikaci vedoucí přes korunu hráze VD Přísečnice.

Hranice staveniště je dána vnitřkem komunikační a injekční chodby. Vzhledem k poloze stavby v extravilánu a běžně nepřístupném místě, nebude staveniště oploceno.

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku p.p.č 1227/7 (vlastník Povodí Ohře). Kolem zařízení staveniště bude zřízeno oplocení. Plocha určená pro zařízení staveniště bude před zahájením stavby zpasportizována. Po dokončení stavby bude uvedena do původního stavu.

Pro účely sanačních prací bude voda na stavbu dovážena v cisternách dodavatelem stavby. V žádném případě nebude využívána voda z VD Přísečnice. Elektrická energie bude pro potřeby stavby odebírána z rozvodů VD Přísečnice. Veškeré stavební nářadí bude napojeno na staveništní rozvaděč s elektroměrem.

Při tryskání a pískování stávajících konstrukcí bude dokonale utěsněn vstup do strojovny. Na rozhraní komunikační chodby a strojovny bude postavena lehká dřevěné příčka ze dřevěných trámů a OSB desek. Příčka bude s prostupem tak, aby byl zajištěn přístup do strojovny. Příčka bude plošně prachotěsně zatěsněna silnou PE folií s přelepením překryvů.

Během tryskání a pískování konstrukcí chodeb je nutné prostory důkladně odvětrávat.

Vnitrostaveništní doprava

Vzhledem k prováděným pracím není předpoklad nasazení těžší mechanizace. Sanační hmoty budou míchány na místě z pytlovaných směsí, záměsová voda bude dovážena v cisternách.

Vzhledem ke stísněným podmínkám bude veškerá doprava materiálu a suti probíhat ručně. Materiál bude ručně transportován injekční chodbou. Injekční chodba je složena ze tří úseku. Vodorovná spodní část má délku cca 80 m. Na ní po obou stranách navazují křídla délky 160 a 200 m v poměrně prudkých sklonech cca 1:4 a 1:3.

Pro účely drobné deponie bude využit prostor zařízení staveniště. Plocha určená k deponii bude překryta separační geotextilíí, pro následné snazší uvedení do původního stavu.

### Odvodnění staveniště

Stavebními pracemi nebude ovlivněna možnost manipulace na VD. Stavba nemá nároky na úpravu průtoků.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Zařízení staveniště nebude napojeno na přívod pitné vody ani kanalizaci. Voda pro pitné účely bude dodávána balená. Očista pracovníků a mechanismů bude zajištěna mimo prostor staveniště.

Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách dodavatelem stavby. V žádném případě nebude využívána voda z VD Přísečnice. Elektrická energie bude pro potřeby stavby dodávána z mobilních zdrojů dodavatele stavby.

Zařízení staveniště bude vybaveno vlastním mobilním WC.

Na přístupové komunikaci (p.p.č 333 – k.ú. Kryštofovy Hamry – vlastník obec Kryštofovy Hamry) je mostek neznámé nosnosti. Doprava materiálu k zařízení staveniště bude omezena hmotností automobilu do 3,5 t.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Před zahájením stavby bude provedena pasportizace všech přístupových cest a pozemku zařízení staveniště. Po dokončení stavby budou tyto plochy uvedeny do původního stavu.

Vzhledem k pracím prováděných v uzavřeném prostoru, nebudou okolní pozemky výrazně dotčeny stavební činností.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení

Stavba nevyvolává nutnost demoličních prací. Stavba nemá nároky na kácení dřevin.

### Maximální zábory pro staveniště

| K.Ú. | Poř. č. | č.p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob ochrany nemovitosti | Druh záboru | m2 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přísečnice | 1 | st. 491 | Česká republika - Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 43003 Chomutov | zastavěná plocha a nádvoří | ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně | dočasný | 1855 | sanace chodby a přístupová cesta |
|  | 2 | 1227/7 | Česká republika - Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 43003 Chomutov | ostatní plocha | bez | dočasný | 379 | zařízení staveniště a manipulační plocha |
| Kryštofovy Hamry | 3 | st. 171 | Česká republika - Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 43003 Chomutov | zastavěná plocha a nádvoří | bez | dočasný | 116 | sanace chodby a přístupová cesta |

### Maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Opady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Vzniklé odpady budou dle číselného katalogu zatříděny jako:

| Kód | Název | Kategorie | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | O | 200 m3 |

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin

Během opravy dojde k otryskání stávajících betonových povrchů. Předpokládá se, že tímto vznikne cca 200 m3 betonové sutě, která bude likvidována v souladu se zákonem o odpadech.

Zemní práce nebudou v rámci opravy prováděny.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba je řešena a bude prováděna s maximálním ohledem na životní prostředí, tzn. tak, aby její dopad na životní prostředí byl minimální (eliminace prašnosti použitím zemních materiálů v optimální vlhkosti, očista vozidel před výjezdem ze stavby).

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech - např. zákon č.20/1966 Sb., zákon č. 17/1992 Sb., vyhláška č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Navržená optimalizace technického řešení je mimo jiné zpracována z důvodu snahy po nejšetrnějším způsobu provedení stavby.

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména následkem:

a) 	uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat

b) 	přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší

c) 	uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících

d) 	nepříznivých účinků elektromagnetického záření

e) 	znečištění vzduchu a půdy

f) 	nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů,

g)	výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb

h)	nedostatečných zvuko izolačních vlastností

Opatřeni navržená k ochraně životního prostředí

Ochrana proti hluku a vibracím:

- zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou technologii s ohledem na její hlučnost, účel a doporučení výrobce

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem:

- vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška

Ochrana proti znečištění komunikace:

- omezit na minimum projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy

- zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné komunikace jen v nejnutnějším počtu

- zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta

- odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a odstavných komunikacích

- vyloučit splachování bláta do kanalizace

- očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů odpadů a zbytků z výroby

Provoz ZS :

- provést takové stavební úpravy zařízení staveniště a zejména udržovat dokonalý pořádek, aby ZS nepůsobilo veřejné pohoršení

- pro provoz zařízení staveniště vypracovat provozní a manipulační řád

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:

- především ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)

- zabránit v průběhu realizace stavby vnikání bláta a stavebních materiálů do kanalizace

Ochrana zeleně před poškozením:

- zajistit stromy a keře před případným poškozením obedněním

- zajistit je tak, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly ani dočasně uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový systém stromů.

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Na základě předložených podkladů ve fázi přípravy stavby se předpokládají tyto povinnosti zadavatele/investora:

- vzhledem k rozsahu stavby, její časové náročnosti a předpokladu provedení díla bez podzhotovitelů, není v současné době předpoklad nutnosti stanovení koordinátora BOZP pro tuto stavbu

- není předpoklad nutnosti doručení Oznámení o zahájení prací místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a to nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli

- vzhledem k možným rizikům je nutné zajistit vypracování plánu BOZP na uvedenou akci již ve fázi přípravy stavby

Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště seznámeni s možnými riziky a musí být proškoleni pracovníkem BOZ.

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.

Požadavky na bezpečnost při provádění staveb nebo jejich částí jsou upraveny zvláštním předpisem.

Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně řešení přístupu do těchto staveb, požadavky na komunikace, konstrukce a zařízení, jsou upraveny zvláštním předpisem.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví

Pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků dodavatelů, osob podílejících se na zhotovení díla a stavební činností dotčené veřejnosti, budou dodrženy všechny legislativní požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále budou respektovány relevantní ustanovení zák. 262/2006 Sb. zákoníku práce, NV č. 101/2005 Sb.; NV č.378/2001 Sb.; Zák. č.135/1985 Sb. Vyhl. MV č.246/2001 Sb., Vyhl. č. 23/2008 Sb., Nv č.11/2002 Sb. a další.

Po vyhodnocení koordinátorem BOZP je nutné dle zákona č. 309/2006 Sb.   §15/1: zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnu před předáním staveniště zhotoviteli.

Dále je nutno dodržovat ustanovení ostatních bezpečnostních předpisů a norem pro provádění jejich činností.

Požadavky na pracovní prostředí, bezpečnost a hygienu práce

Používání ochranných přileb

Povinné používání ochranných přileb:

- při obsluze jeřábů a jiných zdvihadel ze země, při činnostech vazače břemen a jakékoliv nutné činnosti pod zdvihadly nebo transportním zařízením v provozu

- při jakékoliv manipulaci pod potrubními mosty a na nich

- při manipulaci s vysokozdvižnými vozíky bez kabin

- při práci ve výkopech hlubších než 1,3 m

- při práci ve výškách (výše než 1,5 m, bez technického zajištění)

- za mimořádných pracovních podmínek (např. práce nad, sebou nebo v těsných a nízkých prostorách s nebezpečím uhození do hlavy)

- všichni pracovníci ohrožení pádem předmětů nad úrovní hlavy

Požární bezpečnost

KAŽDÝ PRACOVNÍK JE POVINEN:

- dodržovat zákaz kouření a manipulace s ohněm, jiskrovými a tepelnými zdroji na požárně nebezpečných místech.

- znát rozmístění věcných prostředků a zařízení požární ochrany na pracovišti, umět je ovládat a nepoužívat je k jiným účelům než k požární ochraně.

- oznámit nadřízenému, příp. pracovníkovi požární ochrany nebezpečí možnosti vzniku požáru, resp. vznik požáru, které zjistil v areálu v případě potřeby se podílet na jejich odstranění či likvidaci.

- uhasit zpozorovaný požár v areálu všemi dostupnými prostředky nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Není-li účinný hasební zásah možný, bezodkladně oznámit požár.

- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob

- poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li se sám nebo osoby blízké vážnému nebezpečí nebo ohrožení anebo nebrání-li v tom důležitá okolnost.

- poskytnout osobní pomoc hasičské jednotce na výzvu velitele zásahu

- poskytnout na výzvu velitele zásahu věci potřebné ke zdolání požáru (např. dopravní prostředek)

Používání komunikací

- Oprávnění dočasně používat prostor stavby jsou nákladní a dodávková vozidla organizací, které budou stavbu realizovat.

- Komunikace, cesty pro chodce, vjezdy a výjezdy do uzavřených nebo jinak ohrazených ploch musí být trvale udržovány volné, průjezdné i průchodné. Nesmí jich být používáno jako skladovacích ploch. Do jejich průjezdných i průchodných profilů nesmí zasahovat žádné předměty, části strojů, zařízení apod. Nesmí stát v místech nepřehledných, zúžených a v zatáčkách. Odstavení vozidla může být jen na vyhrazených plochách, které určí pověřený pracovník. Vozidlo musí být při odstavení zajištěno proti samovolnému uvedení do pohybu i proti uvedení do pohybu nepovolanou osobou.

- V případě mimořádného znečištění komunikace (nános zeminy, rozlitý olej apod.), nebo jejího poškození je povinen provoz, jehož pracovník znečištění či poškození způsobil, postarat se okamžitě, aby komunikace i přilehlé prostory byly uvedeny do původního stavu.

- Provádět práce omezující provoz, je možno jen po předchozí dohodě. Pracovníci provádějící výkopové či jiné práce, zajistí bezpečný provoz na komunikacích podle platných ČSN.

- Nejvyšší povolená rychlost jízdy motorových vozidel, mechanizačních prostředků v celém prostoru stavby je 20km/hod. Řidiči vozidel jsou povinni rychlost přizpůsobit stavu komunikace, vlastnostem vozidla i přepravovanému nákladu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které mohou předpovídat.

- Řidiči jsou povinni před výjezdem ze stavby kontrolovat čistotu vozidel a dále postupovat dle zásad pro provádění nákladní a osobní dopravy motorovými vozidly.

- Přeprava osob dopravními prostředky, které nejsou pro přepravu osob, je zakázána.

- Technický stav všech dopravních prostředků musí odpovídat platným předpisům podle druhu dopravního prostředku.

- Za technický stav, opravy a údržbu dopravních prostředků odpovídá vedoucí, který má dopravní prostředek k používání.

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není předmětem PD.

### Zásady pro dopravně inženýrské opatření

U výjezdu místní komunikace na silnici třetí třídy III/22 433 bude instalováno dočasné DZ modifikace IP22 s nápisem „POZOR – VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY“.

Na přístupové komunikaci (p.p.č 333 – k.ú. Kryštofovy Hamry – vlastník obec Kryštofovy Hamry) je mostek neznámé nosnosti. Doprava materiálu k zařízení staveniště bude omezena umístěním dočasného DZ B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3,5 t.

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Není stanoveno

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců.

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou stanoveny dílčí termíny díla.

Vzhledem k pracím v uzavřených částech VD s celoroční konstantní teplotou cca 7°C není předpoklad provádění prací ve speciálním klimatickém období, vzhledem k poloze VD Přísečnice, může být během zimního období ztížen přístup mechanizace s dodávkou materiálu.