Název akce :       VD Přísečnice – sanace betonových konstrukcí v hrázi – REVIZE A

Č. zak.: 377/14	Příloha A.

A. Průvodní ZPRÁVA

Zpracováno pro:

AZ CONSULT, spol. s r.o.

377/14

Číslo zakázky…………………………..

Výrobek uvolněn k použití

X.2015

Datum………………………………….

Obsah:

A.1	Identifikace stavby	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	3

A.3	Údaje o území	4

a)	Rozsah řešeného území	4

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	4

c)	Údaje o odtokových poměrech	4

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	4

e)	Údaje o využití obecných požadavků na využití území	4

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	4

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení	4

h)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

i)	seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby	5

A.4	Údaje o stavbě	5

a)	Nová stavba, nebo změna dokončené stavby	5

b)	Účel užívání stavby	5

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	5

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	5

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	5

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	6

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení	6

h)	Navrhované kapacity stavby	6

i)	Základní bilance stavby	6

j)	Základní předpoklady výstavby	6

k)	Orientační náklady stavby	6

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

# Identifikace stavby

Údaje o stavbě:

název stavby :  	VD Přísečnice – sanace betonových konstrukcí v hrázi

místo stavby:		VD Přísečnice, Kryštofovy Hamry

katastrální území:	Přísečnice [736201], Kryštofovy Hamry [736180]

dotčené pozemky:	st.p. 491 (k.ú. Přísečnice); st. 171 (k.ú. Kryštofovy Hamry)

předmět PD:		Oprava povrchu betonů a korodující výztuže v injekční chodbě.

Údaje o stavebníkovi:

Investor:		Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03, Chomutov

IČ 70889988

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Zpracovatel:		AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430

Zodpov. projektant:	Ing. Martin Komín (č.a. 0401577)

Vypracoval :		Ing. Petr Vít

Kontroloval:		Ing. Jakub Šíma

# Seznam vstupních podkladů

[1] Stavebně technický průzkum vnitřního líce ostění injekční a komunikační chodby, situované uvnitř tělesa hráze vodního díla Přísečnice; Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; červen 2015

[2] Geodetické zaměření stávajícího stavu, AZ Consult spol s r.o., září 2015

[3] Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK II

# Údaje o území

## Rozsah řešeného území

Zájmové území se nachází v extravilánu obce Kryštofovy Hamry, v podzemí pod sypaným valem hráze VD Přísečnice, kde dojde k opravě degradovaných betonů v injekční chodbě.

Injekční chodba je kolmá na chodbu komunikační, prochází podélně tělesem hráze. Injekční chodba slouží jako revizní chodba pro případ dodatečného těsnění hráze.

Délka opravované injekční chodby je cca 440 m.

## Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

VD Přísečnice je určena jako zdroj pitné vody! Stavba zasahuje do ochranného pásma I. stupně zdroje pitné vody.

Dotčený pozemek st.p. 491 a st.p. 171  spadá pod oblast ochranného pásma lesa.

Pro účely provedení plánovaných prací není nutná jakákoliv manipulace se stavem hladiny VD Přísečnice. Stavbou nedojde k ovlivnění manipulačních a retenčních vlastnosti VD.

Hráz VD Přísečnice nespadá pod ochranu CHKO, NATURA 2000 ani EVL.

## Údaje o odtokových poměrech

Oprava spočívá pouze v reprofilaci stávajících betonových povrchů injekční a odpadní chodby. Těmito úpravami nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů na lokalitě.

Po celou dobu stavby bude ve vodoteči Přísečnice zajištěn požadovaný minimální průtok.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Na lokalitě dojde pouze k opravě stávajících betonů podzemních chodeb VD Přísečnice (udržovací práce). Navržené práce nejsou v rozporu s územně plánovací dokumentací obce Kryštofovy Hamry ze dne 21.10.2005.

## Údaje o využití obecných požadavků na využití území

Během prací nedojde ke změně využití pozemků

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Bez požadavků

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se této stavby. Pro účely provedení plánovaných prací není nutná jakákoliv manipulace se stavem hladiny VD Přísečnice.

## Seznam souvisejících a podmiňujících investic

V rámci této projektové dokumentace nebude vyvolána jiná investic

## seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

| K.Ú. | Poř. č. | č.p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob ochrany nemovitosti | Druh záboru | m2 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přísečnice | 1 | st. 491 | Česká republika - Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 43003 Chomutov | zastavěná plocha a nádvoří | ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně | dočasný | 1855 | sanace chodby a přístupová cesta |
|  | 2 | 1227/7 | Česká republika - Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 43003 Chomutov | ostatní plocha | bez | dočasný | 379 | zařízení staveniště a manipulační plocha |
| Kryštofovy Hamry | 3 | st. 171 | Česká republika - Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 43003 Chomutov | zastavěná plocha a nádvoří | bez | dočasný | 116 | sanace chodby a přístupová cesta |

# Údaje o stavbě

## Nová stavba, nebo změna dokončené stavby

Jedná se o udržovací práce - opravu betonových povrchů stávající podzemní konstrukce injekční chodby.

## Účel užívání stavby

Prodloužení životnosti vodního díla. Dojde pouze k udržovacím pracím.

## Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o udržovací práce na stávající konstrukci.

## Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nemá status chráněné technické památky. Ani není jinak chráněna.

## Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem a technických předpisů.

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací.

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací.

Stavba vzhledem ke své povaze nemá požadavek na bezbariérové přístupy.

Stavba se bude důrazně řídít technickými listy výrobců použitých materiálů a jejich aplikačními listy.

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů budou do dokumentace neprodleně zapracovány.

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se

## Navrhované kapacity stavby

Netýká se

## Základní bilance stavby

Během opravy dojde k otryskání a mechanickému odbourání poškozených betonových povrchů odpadní chodby. Předpokládá se, že tímto vznikne cca 200 m3 betonové sutě, která bude likvidována v souladu se zákonem o odpadech.

Vzniklé odpady budou dle číselného katalogu zatříděny jako:

| Kód | Název | Kategorie | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | O | 200 m3 |

## Základní předpoklady výstavby

Stavba nebude členěna na etapy výstavby, oprava bude probíhat najednou.

Předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců. Vzhledem k pracím v uzavřených částech VD s celoroční konstantní teplotou cca 7°C není předpoklad provádění prací ve speciálním klimatickém období, vzhledem k poloze VD Přísečnice, může být během zimního období ztížen přístup mechanizace s dodávkou materiálu.

## Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou cca 6,0 mil kč.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není vzhledem ke svému rozsahu dělena na dílčí stavební objekty: