Priloha c. 1 SOD c. 742/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 35 071 396,49

15,00% 0,00 0,00

302661SoD

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

28 984 625,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 28 984 625,20 6 086 771,29

Strana 1 z 287

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 302661SoD

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

160 465,15 194 162,83

164 489,40 199 032,17

224 208,22 271 291,95

370 034,50 447 741,75

370 034,50 447 741,75

123 830,79 149 835,26

221 963,15 268 575,41

19 970,21 24 163,95

41 527,79 50 248,63

35 071 396,49

2 681 196,00

4 147 672,54

4 147 672,54

2 668 953,40

6 311 058,09

Cena bez DPH [CZK]

2 513 175,41

5 352 916,56

958 141,53

4 762 342,81

4 425 666,39

14. 4. 2023

5 762 434,80

5 018 683,77

6 477 029,04

5 018 683,77

SO 09c SO 09c

SO 10 Kácení (rekonstrukce)

SO 11 Náhradní výsadba (rekonstrukce)

VON 1 Vedlejší a ostatní náklady (opravy)

VON 2 Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 08 Rekonstrukce lávky č. 1 (rekonstrukce)

SO 09 Úpravy a ochrana vedení CETIN

SO 09a SO 09a

SO 09b SO 09b

28 984 625,20

5 355 056,33

3 229 433,61

3 244 247,16

Cena s DPH [CZK]

1 159 351,25

3 040 942,25

7 636 380,29

SO 07a

Popis

SO 06 - (rekonstrukce)

SO 04 - (rekonstrukce)

SO 01 - (rekonstrukce)

SO 02 - (rekonstrukce)

SO 07 - (rekonstrukce)

SO 03

SO 05 - (rekonstrukce)

SO 03b - (oprava)

SO 03a - (rekonstrukce)

SO 07a - (rekonstrukce)

Kód

SO 04

SO 02

SO 01

SO 05

SO 03

SO 06

SO 07

SO 03a

SO 03b

Strana 2 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 762 342,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 762 342,81 21,00% 1 000 091,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 762 434,80

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 01 - SO 01 - (rekonstrukce)

Strana 3 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 762 342,81

1 - Zemní práce 493 541,58

2 - Zakládání 444 880,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 228 963,11

4 - Vodorovné konstrukce 677 452,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 104 656,84

8 - Trubní vedení 1 636,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 455 833,53

997 - Přesun sutě 65 093,34

998 - Přesun hmot 190 285,48

OST - Ostatní 100 000,00

SO 01 - SO 01 - (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Strana 4 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 762 342,81

D 1 Zemní práce 493 541,58

1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 16,000 396,00 6 336,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV D4 " ""SO 01"

VV E4 "příloha D4.2.1"

VV A4 1"ks""jabloň dn 310 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B4 1"ks""slivoň dn 450 mm - vlastník Horčičková, Kapias" 1,000

VV C4 "Celkem: "A4+B4 2,000

3 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 370,620 28,90 10 710,92 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

VV C5 " ""SO 01"

VV D5 "příloha D5.2.1, D5.5.1, D5.5.2, tab"

VV E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm"

VV A5 370.62"m2" 370,620

VV B5 "Celkem: "A5 370,620

4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 252,627 50,00 12 631,35 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 01 - SO 01 - (rekonstrukce)

Strana 5 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D6 " ""SO 01 "

VV E6 "příloha D6.2.1, D6.5.1, D6.5.2, tab"

VV F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A6 355.2"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 236,800

VV B6 23.74"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 15,827

VV C6 "Celkem: "A6+B6 252,627

5 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 126,313 50,00 6 315,65 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D7 " ""SO 01"

VV E7 "příloha D7.2.1, D7.5.1, D7.5.2, tab"

VV F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"

VV A7 355.2"m3" *1/3 "svahovaný výkop" 118,400

VV B7 23.74"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 7,913

VV C7 "Celkem: "A7+B7 126,313

6 K 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 129,300 380,00 49 134,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do

500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

VV C8 " ""SO 01"

VV D8 "příloha D8.2.1, D8.5.1, D8.5.2, tab"

VV E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A8 193.95"m3"*2/3 "pažený výkop" 129,300

VV B8 "Celkem: "A8 129,300

7 K 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 64,650 506,00 32 712,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100

do 500 m3

VV C9 " ""SO 01"

VV D9 "příloha D9.2.1, D9.5.1, D9.5.2, tab"

VV E9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"

VV A9 193.95"m3" *1/3 "pažený výkop" 64,650

Strana 6 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B9 "Celkem: "A9 64,650

8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 94,820 117,00 11 093,94 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo

hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV C10 " ""SO 01 "

VV D10 "příloha D10.5.1, D10.5.2, tab"

VV A10 94.82"m2" 94,820

VV B10 "Celkem: "A10 94,820

9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 94,820 34,70 3 290,25 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

10 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 213,750 63,80 13 637,25 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV D12 " ""SO 01"

VV E12 "příloha D12.2.1, D12.5.1, D12.5.2, tab"

VV A12 193.95"m3" 193,950

VV F12 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami "

VV B12 1.1 *12.0 *1.5 19,800

VV C12 "Celkem: "A12+B12 213,750

11 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 213,750 13,90 2 971,13 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

12 K 1622014R1 Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pařezy z kácených dřevin:

17 ks - do 300 mm

3 ks - do 500 mm

17,28 m2 - vegetace na stávajících zdech u čp. 59

"

VV C14 " ""SO 01"

VV D14 "pařezy k likvidaci"

VV A14 1"kpl" 1,000

VV B14 "Celkem: "A14 1,000

13 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 551,697 87,80 48 439,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

14 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 2,632 202,00 531,66 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Strana 7 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV D16 " ""SO 01"

VV E16 "ORNICE"

VV F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A16 37.062"m3""sejmutí ornice" 37,062

VV B16 -34.43"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -34,430

VV C16 "Celkem: "A16+B16 2,632

15 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 141,827 380,00 53 894,26 R-položka

PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)

"

VV F17 " ""SO 01"

VV G17 "BILANCE ZEMINY"

VV A17 236.8"m3"+15.829"m3""výkop svahovaný" 252,629

VV B17 129.301"m3""výkop pažený" 129,301

VV C17 -227.41"m3""odpočet, zpětný zásyp" -227,410

VV D17 -12.693"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -12,693

VV E17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17 141,827

16 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 190,963 456,00 87 079,13 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "

VV D18 " ""SO 01"

VV E18 "BILANCE ZEMINY"

VV A18 118.4"m3"+7.913"m3""výkop svahovaný" 126,313

VV B18 64.65"m3""výkop pažený" 64,650

VV C18 "Celkem: "A18+B18 190,963

17 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 274,532 54,10 14 852,18 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 2,632 22,40 58,96 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

Strana 8 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D20 " ""SO 01"

VV E20 "ORNICE"

VV F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A20 37.062"m3""sejmutí ornice" 37,062

VV B20 -34.43"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -34,430

VV C20 "Celkem: "A20+B20 2,632

19 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 227,410 148,00 33 656,68 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C21 " ""SO 01"

VV D21 "příloha D21.2.1, D21.5.1, D21.5.2, tab"

VV E21 "zpětný zásyp výkopkem"

VV A21 227.41"m3" 227,410

VV B21 "Celkem: "A21 227,410

20 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 162,520 61,00 9 913,72 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C22 " ""SO 01"

VV D22 "příloha D22.5.1, D22.5.2, tab"

VV E22 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A22 162.52"m2" 162,520

VV B22 "Celkem: "A22 162,520

21 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 162,520 7,10 1 153,89 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C23 " ""SO 01"

Strana 9 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D23 "příloha D23.5.1, D23.5.2, tab"

VV A23 162.52"m2" 162,520

VV B23 "Celkem: "A23 162,520

22 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,438 200,00 487,60 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100

23 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 181,770 12,00 2 181,24 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C24 " ""SO 01"

VV D24 "příloha D24.5.1, D24.5.2, tab"

VV A24 181.77"m2" 181,770

VV B24 "Celkem: "A24 181,770

24 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,727 200,00 545,40 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1

25 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 482,390 25,60 12 349,18 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV D25 " ""SO 01"

VV E25 "příloha D25.5.1, D25.5.2, tab"

VV A25 162.52"m2""pod ohumusování" 162,520

VV B25 319.87"m2""zhutnění podloží" 319,870

VV C25 "Celkem: "A25+B25 482,390

26 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 181,770 71,80 13 051,09 CS ÚRS 2022 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV C26 " ""SO 01"

VV D26 "příloha D26.5.1, D26.5.2, tab"

VV A26 181.77"m2""pod ohumusování" 181,770

VV B26 "Celkem: "A26 181,770

27 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 181,770 82,60 15 014,20 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

Strana 10 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C27 " ""SO 01"

VV D27 "příloha D27.5.1, D27.5.2, tab"

VV E27 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A27 181.77"m2" 181,770

VV B27 "Celkem: "A27 181,770

D 2 Zakládání 444 880,00

28 K 28311111R Zřízení trubkových mikropilot - ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR 108/8 M 107,200 4 150,00 444 880,00 R-položka

PP Zřízení trubkových mikropilot - ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR 108/8

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osazení vč. provedení vrtů + dodávka materiálu

Z koruny lavice se pak provedou vlastní mikropiloty (navrhují se ocel trouby TR108/8 – délky 4,0 m) – do vrtů průměru cca 200 mm, do hloubky

2,5 pod navrženou úroveň základové spáry nové zdi. Mikropiloty jsou navrženy po 0,4 m (celkem 16 ks – viz příloha D.2a). Pod úrovní pracovní

plošiny (do hloubky 3,5 m) se vrty vyplní betonem.

Zajištění západní fronty základu budovy č.p. 59. Mikropiloty budou délky cca 5,4 m – 8 ks. Betonová zálivka vrtů se provede do takové úrovně,

aby nekolidovala s budoucím využitím povrchu terénu (na výšku cca 4,5 m).

Pro účel zřízení mikropilot se doporučuje provést přísyp zemní lavicí. Z koruny lavice se pak provedou vlastní mikropiloty

průměr vrtů 200 mm, výplň paty pilot bude cementová směs s pevností min 25 MPa viz kapitola 1.1.1.1.1.

Zálivka a injekční směs (cementovou směsí) - plnit od spoda při vytahování vrtáku

"

VV D28 " ""SO 01"

VV E28 "příloha D28.1, D28.2a, D28.5.1"

VV F28 "ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR108/8"

VV A28 16"ks"*4"m" 64,000

VV B28 8"ks"*5.4"m" 43,200

VV C28 "Celkem: "A28+B28 107,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 228 963,11

29 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,950 122,00 481,90 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV E32 " ""SO 01"

VV F32 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A32 1.15"m""DN 100" 1,150

VV B32 0.9"m""DN 150" 0,900

VV G32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV C32 1.9"m""DN 100" 1,900

VV D32 "Celkem: "A32+B32+C32 3,950

30 K 286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 3,081 630,00 1 941,03 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 100

VV E29 " ""SO 01"

VV F29 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A29 1.15"m""DN 100" 1,150

VV G29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV B29 1.9"m""DN 100" 1,900

VV C29 "Celkem: "A29+B29 3,050

VV D29 C29 * 1.01"Koeficient množství" 3,081

Strana 11 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,909 650,00 590,85 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 150

VV D30 " ""SO 01"

VV E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A30 0.9"m""DN 150" 0,900

VV B30 "Celkem: "A30 0,900

VV C30 B30 * 1.01"Koeficient množství" 0,909

32 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 44,644 8 000,00 357 152,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV D33 " ""SO 01"

VV E33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV F33 "příloha D33.5.1, D33.5.2, tab"

VV G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"

VV A33 215.22"m2"*0.2"m" 43,044

VV H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"

VV B33 8"m2"*0.2"m" 1,600

VV C33 "Celkem: "A33+B33 44,644

33 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 151,080 6 000,00 906 480,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV E34 " ""SO 01"

VV F34 "příloha D.5.1, D.5.2, tab"

VV G34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"

VV H34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A34 137.47"m3" 137,470

VV I34 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B34 7.06"m3" 7,060

VV J34 "SCHODIŠTĚ"

VV C34 2.7*1.3 + 2*0.4*3.8 6,550

VV D34 "Celkem: "A34+B34+C34 151,080

34 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634 251,00 5 932,13 CS ÚRS 2022 02

Strana 12 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."

VV D31 " ""SO 01"

VV E31 "příloha D31.5.1, D31.5.2, tab"

VV A31 26"ks"*0.9"m" 23,400

VV B31 "Celkem: "A31 23,400

VV C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 23,634

35 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050 940,00 419 287,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV G35 " ""SO 01"

VV H35 "příloha D.5.1, D.5.2, tab"

VV I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A35 229.68"m2""bedněné svislé" 229,680

VV B35 142.06"m2""bedněné šikmé" 142,060

VV C35 21.9"m2""dilatační spáry" 21,900

VV J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV D35 42.84"m2" 42,840

VV K35 "SCHODIŠTĚ"

VV E35 2.25"m2"*2+(0.7+1.1+0.35)*1.3+1.75*1.3 9,570

VV F35 "Celkem: "A35+B35+C35+D35+E35 446,050

36 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 446,050 200,00 89 210,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

Strana 13 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

37 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,650 59 000,00 97 350,00 R-položka

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV C37 " ""SO 01"

VV D37 "příloha D37.5.1, D37.5.2, tab"

VV E37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A37 1.65"t" 1,650

VV B37 "Celkem: "A37 1,650

38 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 5,764 59 000,00 340 076,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV E38 " ""SO 01"

VV F38 "příloha D.5.1"

VV G38 "síť 6/150x150"

VV H38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A38 5.224"t" 5,224

VV I38 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B38 7.06"m3"*30"kg/m3"/1000 0,212

VV J38 "SCHODIŠTĚ"

VV C38 6.55"m3"*50"kg/m3"/1000 0,328

VV D38 "Celkem: "A38+B38+C38 5,764

39 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 4,000 376,00 1 504,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených

jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113

Strana 14 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C39 " ""SO 01"

VV D39 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"

VV A39 4"ks" 4,000

VV B39 "Celkem: "A39 4,000

40 K 34817111R Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo M 4,250 728,00 3 094,00 R-položka

PP Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí svýškovým a

směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem

frakce 8/16 a bednění kapsy.

2. Vceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního

ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem vkaždých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana a

přišroubovaní horního profilu krytu madla.

3. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 628

61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osazení mostního ocelového zábradlí - 4 x kotva M12 na sloupek, vč. přemístění na místo montáže"

VV C40 " ""SO 01"

VV D40 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení"

VV A40 4.25"m" 4,250

VV B40 "Celkem: "A40 4,250

41 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 10,900 538,00 5 864,20 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348501211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento

materiál je součásti výrobní režie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C41 " ""SO 01"

VV D41 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"

VV A41 10.9"m" 10,900

VV B41 "Celkem: "A41 10,900

D 4 Vodorovné konstrukce 677 452,58

42 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 15,568 3 640,00 56 667,52 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV E42 " ""SO 01"

VV F42 "příloha D.5.1, D.5.2, tab"

Strana 15 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV G42 "podkladní beton tl. 100 mm"

VV H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A42 134.55"m2"*0.1"m" 13,455

VV I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B42 16.58"m2"*0.1"m" 1,658

VV J42 "SCHODIŠTĚ"

VV C42 1.6*1.3*0.1+0.19"m2"*1.3 0,455

VV D42 "Celkem: "A42+B42+C42 15,568

43 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 18,610 1 310,00 24 379,10 R-položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV C43 " ""SO 01"

VV D43 "příloha D43.5.1, D43.5.2, tab"

VV E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"

VV A43 18.61"m3" 18,610

VV B43 "Celkem: "A43 18,610

44 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 12,693 1 300,00 16 500,90 R-položka

PP Zapravení říčního sedimentu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"

VV C44 " ""SO 01 "

VV D44 "příloha D44.5.1, D44.5.2, tab"

VV E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"

VV A44 181.33"m2"*0.07"m" 12,693

VV B44 "Celkem: "A44 12,693

45 K 45831112R Výplň kaveren z betonu prostého C 20/25 M3 1,700 3 900,00 6 630,00 R-položka

PP Výplň kaveren z betonu prostého C 20/25

VV C45 " ""SO 01"

VV D45 "příloha D45.5.1"

VV E45 "vyplň kaveren v povrchu zdi betonem C20/25"

VV A45 1.7"m3" 1,700

VV B45 "Celkem: "A45 1,700

46 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 193,800 2 580,00 500 004,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV D46 " ""SO 01 "

VV E46 "příloha D46.5.1, D46.5.2, tab"

VV F46 "kámen: žula"

VV A46 141.84"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 141,840

VV B46 51.96"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 51,960

VV C46 "Celkem: "A46+B46 193,800

47 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 272,690 204,00 55 628,76 CS ÚRS 2022 02

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti

jednotlivých kamenů do 200 kg

Strana 16 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV C47 " ""SO 01"

VV D47 "příloha D47.5.1, D47.5.2, tab"

VV A47 272.69"m2" 272,690

VV B47 "Celkem: "A47 272,690

48 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 5,330 3 310,00 17 642,30 CS ÚRS 2022 02

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV C48 " ""SO 01"

VV D48 "příloha D48.4"

VV E48 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV F48 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm"

VV A48 1.3*4.1 5,330

VV B48 "Celkem: "A48 5,330

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 104 656,84

72 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 570,000 36,20 20 634,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV C50 " ""SO 01"

VV D50 "2x asfaltový nátěr"

VV A50 285"m2"*2 570,000

VV B50 "Celkem: "A50 570,000

73 K 1116133R asfaltový nátěr T 0,969 85 500,00 82 849,50 R-položka

PP asfaltový nátěr

74 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 0,986 1 190,00 1 173,34 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 8 Trubní vedení 1 636,35

49 K 87127312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 125 M 0,800 93,90 75,12 R-položka

PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 125 vč. napojení

VV C54 " ""SO 01 "

VV D54 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu"

VV A54 0.8"m" 0,800

Strana 17 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B54 "Celkem: "A54 0,800

50 K 286111R2 trubka kanalizační PVC DN 125 M 0,824 238,00 196,11 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 125

51 K 87137312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 300 M 0,800 182,00 145,60 R-položka

PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 315 vč. napojení

VV C55 " ""SO 01 "

VV D55 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu"

VV A55 0.8"m" 0,800

VV B55 "Celkem: "A55 0,800

52 K 286111R6 trubka kanalizační PVC DN 300 M 0,824 1 480,00 1 219,52 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 455 833,53

53 K 91133461R Mostní svodidlo ocelové - zpětná montáž M 10,500 3 300,00 34 650,00 R-položka

PP Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C58 " ""SO 01"

VV D58 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení"

VV A58 10.5"m" 10,500

VV B58 "Celkem: "A58 10,500

54 K 938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu M2 17,520 237,00 4 152,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní

prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902132

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami

souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu.

3. Množství měrných jednotek se stanoví:

a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy,

b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,

c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.

VV C59 " ""SO 01"

VV D59 "příloha D59.5.1"

VV A59 2.4"m"*7.3"m" 17,520

VV B59 "Celkem: "A59 17,520

55 K 94111111R Montáž a demontáž lešení KPL 1,000 30 000,00 30 000,00 R-položka

PP Montáž a demontáž lešení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Montáž a demontáž lešení pro kotvy a stříkaný beton"

VV C60 " ""SO 01"

VV D60 "příloha D60.5.1"

VV A60 1"kpl""11 m2" 1,000

VV B60 "Celkem: "A60 1,000

56 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,900 246,00 5 387,40 CS ÚRS 2022 02

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122

VV C61 " ""SO 01"

VV D61 "příloha D61.5.1, D61.5.2, tab"

VV A61 21.9"m2""dilatační spáry 11 x" 21,900

VV B61 "Celkem: "A61 21,900

57 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 10,900 114,00 1 242,60 CS ÚRS 2022 02

Strana 18 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými

sloupky z prken a latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003818

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C62 " ""SO 01"

VV D62 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětné se využije"

VV A62 10.9"m" 10,900

VV B62 "Celkem: "A62 10,900

58 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 86,110 1 350,00 116 248,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV C63 " ""SO 01"

VV D63 "příloha D63.5.1, D63.5.2, tab"

VV E63 "stávající zdivo"

VV A63 86.11"m3" 86,110

VV B63 "Celkem: "A63 86,110

59 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 4,000 388,00 1 552,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C64 " ""SO 01"

VV D64 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání oplocení, zpětně se využije "

VV A64 4"ks" 4,000

VV B64 "Celkem: "A64 4,000

60 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku M 4,250 479,00 2 035,75 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966075141

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C65 " ""SO 01"

VV D65 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije"

VV A65 4.25"m" 4,250

VV B65 "Celkem: "A65 4,250

61 K 966076141 Odstranění ocelového svodidla vcelku M 10,500 1 030,00 10 815,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966076141

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C66 " ""SO 01"

VV D66 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije"

VV A66 10.5"m" 10,500

VV B66 "Celkem: "A66 10,500

Strana 19 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 98101000R Rozebrání dřevěné konstrukce altánu a zpětné sestavení KPL 1,000 60 000,00 60 000,00 R-položka

PP Rozebrání dřevěné konstrukce altánu a zpětné sestavení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

demontáž a obnova dřevěného altánu 4,85 m2, výška cca 25,5 m: 12,5 m3 obest. prostoru "

VV C67 " ""SO 01"

VV D67 "příloha D67.2.1"

VV A67 1"kpl" 1,000

VV B67 "Celkem: "A67 1,000

63 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 17,520 140,00 2 452,80 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

VV C68 " ""SO 01"

VV D68 "příloha D68.5.1"

VV A68 2.4"m"*7.3"m" 17,520

VV B68 "Celkem: "A68 17,520

64 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 85,300 1 090,00 92 977,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV C69 " ""SO 01"

VV D69 "příloha D69.5.1, D69.5.2, tab"

VV E69 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"

VV F69 "142,06m2*6ks/m2=853 ks"

VV A69 853 "ks"*0.1"m" 85,300

VV B69 "Celkem: "A69 85,300

65 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,084 49 400,00 4 149,60 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011

VV C56 " ""SO 01"

VV D56 "příloha D56.5.1, D56.5.2, tab"

VV E56 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"

VV F56 "142,06m2*6ks/m2=853 ks"

VV A56 853 "ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,084

VV B56 "Celkem: "A56 0,084

66 K 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 34,000 1 090,00 37 060,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV C70 " ""SO 01"

VV D70 "příloha D70.5.1"

VV E70 "propojení nového betonu se stávající zdí "

Strana 20 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV F70 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou "

VV A70 136"ks"*0.25"m""celkem " 34,000

VV B70 "Celkem: "A70 34,000

67 K 13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm T 0,034 47 800,00 1 625,20 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021012

VV C57 " ""SO 01"

VV D57 "příloha D57.5.1"

VV E57 "propojení nového betonu se stávající zdí "

VV F57 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou "

VV A57 136"ks"*0.4"m" *0.617"kg/m"/1000 "celkem " 0,034

VV B57 "Celkem: "A57 0,034

68 K 985511111 Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 30 mm M2 11,096 1 040,00 11 539,84 CS ÚRS 2022 02

PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985511111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu.

2. Ceny jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé

vrstvy samostatně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku zbetonu,

b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen:

- 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli,

- 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí,

- 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,

c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí,

d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.

VV C71 " ""SO 01"

VV D71 "příloha D71.5.1"

VV E71 "tl. 20 mm"

VV A71 1.52"m"*7.3"m" 11,096

VV B71 "Celkem: "A71 11,096

69 K 98556211R Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 5 mm velikost ok do 100 mm M2 11,096 3 600,00 39 945,60 R-položka

PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm, průměru drátu 5 mm jednovrstvých stěn

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,

b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli.

3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.

VV C72 " ""SO 01"

VV D72 "příloha D72.5.1"

VV E72 "kari síť 5/100x5/100 mm"

VV A72 1.52"m"*7.3"m" 11,096

VV B72 "Celkem: "A72 11,096

D 997 Přesun sutě 65 093,34

70 K 99731251R

Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,

apod.

T 250,359 260,00 65 093,34 R-položka

PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

*vymezená změna závazku"

VV D73 " ""SO 01"

VV A73 249.719"t""zdivo" 249,719

VV B73 0.08"m3/kus"*4"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 0,640

VV C73 "Celkem: "A73+B73 250,359

Strana 21 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 190 285,48

71 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 679,591 280,00 190 285,48 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D OST Ostatní 100 000,00

75 K R_1.1 Provizorní zemní lavice, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Provizorní zemní lavice, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Provizorní zemní lavice, zřízení a odstranění (celkový objem zemní lavice - 5,3 m3)

- hutněný násyp

Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO

Provedení provizorního přísypu paty zdi zemní lavicí pro provedení mikropilot(viz výkres D.5.1). "

VV C75 " ""SO 01"

VV A75 1"kpl" 1,000

VV B75 "Celkem: "A75 1,000

76 K R_1.2

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,

zřízení a odstranění

KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu

- hutněný násyp - 76,1 m3

- kamenné opevnění povrchu - 41 m3

- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (4 úseky), dl. 42 m

Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO

V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné."

VV C76 " ""SO 01"

VV A76 1"kpl" 1,000

VV B76 "Celkem: "A76 1,000

Strana 22 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 425 666,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 425 666,39 21,00% 929 389,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 355 056,33

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 02 - SO 02 - (rekonstrukce)

Strana 23 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 425 666,39

1 - Zemní práce 584 661,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 173 632,69

4 - Vodorovné konstrukce 886 325,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 109 189,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 297 599,85

997 - Přesun sutě 86 778,94

998 - Přesun hmot 237 479,20

OST - Ostatní 50 000,00

SO 02 - SO 02 - (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Strana 24 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 425 666,39

D 1 Zemní práce 584 661,12

1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 3,000 396,00 1 188,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV D3 " ""SO 02"

VV E3 "příloha D3.2.1"

VV A3 1"ks""dub dn 160 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV B3 2"ks""olše dn 220 mm - Obec Staré Křečany" 2,000

VV C3 "Celkem: "A3+B3 3,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000 750,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

3 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV C5 " ""SO 02"

VV D5 "příloha D5.2.1"

VV A5 1"ks""jasan 530 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B5 "Celkem: "A5 1,000

4 K 113R Rozebrání kamenných kvádrů lávky M2 8,050 1 000,00 8 050,00 R-položka

PP Rozebrání kamenných kvádrů lávky s naložením na dopravní prostředek

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 02 - SO 02 - (rekonstrukce)

Strana 25 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odvoz na skládku v pol. 99731251R"

VV C6 " ""SO 02"

VV D6 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,29 m – likvidace"

VV A6 8.05 "m2" 8,050

VV B6 "Celkem: "A6 8,050

5 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 544,920 15,00 8 173,80 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV C7 " ""SO 02"

VV D7 "příloha D7.2.1, D7.6.1, D7.6.2, tab"

VV E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm"

VV A7 544.92"m2" 544,920

VV B7 "Celkem: "A7 544,920

6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 453,127 50,00 22 656,35 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

7 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 226,563 50,00 11 328,15 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

8 K 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 60,193 329,00 19 803,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do

1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251205

Strana 26 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

9 K 131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 30,097 452,00 13 603,84 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500

do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351205

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

10 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 3,300 767,00 2 531,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251251

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV C12 " ""SO 02"

VV D12 "výkop pro podezdívku oplocení"

VV A12 0.6*0.5*11"m" 3,300

VV B12 "Celkem: "A12 3,300

11 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 58,560 117,00 6 851,52 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo

hnaného se od plochy pažení odečítají.

12 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 58,560 34,70 2 032,03 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

13 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 90,290 63,80 5 760,50 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV C15 " ""SO 02"

VV D15 "příloha D15.2.1, D15.6.1, D15.6.2, tab"

VV A15 90.29"m3" 90,290

VV B15 "Celkem: "A15 90,290

14 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 90,290 13,90 1 255,03 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

15 K 1623014R2 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pařezy z kácených dřevin:

3 ks - do 300 mm

8 ks - do 500 mm

1 ks - do 700 mm"

VV C17 " ""SO 02"

VV D17 "pařezy k likvidaci"

Strana 27 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A17 1"kpl" 1,000

VV B17 "Celkem: "A17 1,000

16 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1 131,157 87,80 99 315,58 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

17 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,859 202,00 1 385,52 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV D19 " ""SO 02"

VV E19 "ORNICE"

VV F19 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A19 54.492"m3""sejmutí ornice" 54,492

VV B19 -47.633"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -47,633

VV C19 "Celkem: "A19+B19 6,859

18 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101 380,00 53 998,38 R-položka

PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)

"

VV H20 " ""SO 02 "

VV I20 "BILANCE ZEMINY"

VV A20 429.587"m3"+18.592"m3"+4.949"m3""výkop svahovaný" 453,128

VV B20 60.193"m3""výkop pažený" 60,193

VV C20 3.3"m3""výkop rýhy" 3,300

VV D20 -353.84"m3""odpočet, zpětný zásyp" -353,840

VV E20 -4.8"m3""odpočet, zpětný zásyp opěry lávky" -4,800

VV F20 -15.88"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -15,880

VV G20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20 142,101

19 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 256,661 456,00 117 037,42 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "

VV D21 " ""SO 02 "

VV E21 "BILANCE ZEMINY"

VV A21 214.793"m3"+9.296"m3"+2.475"m3""výkop svahovaný" 226,564

VV B21 30.097"m3""výkop pažený" 30,097

VV C21 "Celkem: "A21+B21 256,661

20 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 422,149 54,10 22 838,26 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

Strana 28 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,859 22,40 153,64 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D23 " ""SO 02"

VV E23 "ORNICE"

VV F23 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A23 54.492"m3""sejmutí ornice" 54,492

VV B23 -47.633"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -47,633

VV C23 "Celkem: "A23+B23 6,859

22 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 358,640 148,00 53 078,72 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV D24 " ""SO 02 "

VV E24 "příloha D24.2.1, D24.6.1, D24.6.2, tab"

VV F24 "zpětný zásyp výkopkem"

VV A24 353.84"m3" 353,840

VV G24 "zásyp opěry lávky"

VV B24 4.8"m3" 4,800

VV C24 "Celkem: "A24+B24 358,640

23 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 326,730 61,00 19 930,53 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C25 " ""SO 02"

VV D25 "příloha D25.2.1, D25.6.1, D25.6.2, tab"

VV E25 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A25 476.33-149.60"m2" 326,730

VV B25 "Celkem: "A25 326,730

Strana 29 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 326,730 7,10 2 319,78 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C26 " ""SO 02"

VV D26 "příloha D26.2.1, D26.6.1, D26.6.2, tab"

VV A26 476.33-149.60"m2" 326,730

VV B26 "Celkem: "A26 326,730

25 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 4,901 200,00 980,20 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100

26 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 149,600 12,00 1 795,20 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C27 " ""SO 02 "

VV D27 "příloha D27.2.1, D27.6.1, D27.6.2, tab"

VV A27 149.60"m2" 149,600

VV B27 "Celkem: "A27 149,600

27 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,244 200,00 448,80 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1

28 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 782,220 35,60 27 847,03 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV D28 " ""SO 02"

VV E28 "příloha D28.2.1, D28.6.1, D28.6.2, tab"

VV A28 326.73"m2""pod ohumusování" 326,730

VV B28 455.49"m2""zhutnění podloží" 455,490

VV C28 "Celkem: "A28+B28 782,220

29 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 149,600 71,80 10 741,28 CS ÚRS 2022 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

Strana 30 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV C29 " ""SO 02"

VV D29 "příloha D29.2.1, D29.6.1, D29.6.2, tab"

VV A29 149.6"m2""pod ohumusování" 149,600

VV B29 "Celkem: "A29 149,600

30 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 149,600 82,60 12 356,96 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C30 " ""SO 02"

VV D30 "příloha D30.2.1, D30.6.1, D30.6.2, tab"

VV E30 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A30 149.60"m2" 149,600

VV B30 "Celkem: "A30 149,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 173 632,69

31 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 2,900 122,00 353,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV D37 " ""SO 02"

VV E37 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A37 1.9"m""DN 100" 1,900

VV B37 1.0"m""DN 150" 1,000

VV C37 "Celkem: "A37+B37 2,900

32 K 286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,957 630,00 1 232,91 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 100

VV D32 " ""SO 02"

VV E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A32 1.9"m""DN 100" 1,900

VV B32 "Celkem: "A32 1,900

VV C32 B32 * 1.03"Koeficient množství" 1,957

33 K 286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,030 650,00 669,50 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 150

VV D33 " ""SO 02"

VV E33 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A33 1.0"m""DN 150" 1,000

VV B33 "Celkem: "A33 1,000

VV C33 B33 * 1.03"Koeficient množství" 1,030

34 K 311101212 Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 1,150 140,00 161,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101212

Strana 31 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV C38 " ""SO 02"

VV D38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A38 1.15"m""DN 200" 1,150

VV B38 "Celkem: "A38 1,150

35 K 286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 1,185 927,00 1 098,50 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 200

VV D34 " ""SO 02"

VV E34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A34 1.15"m""DN 200" 1,150

VV B34 "Celkem: "A34 1,150

VV C34 B34 * 1.03"Koeficient množství" 1,185

36 K 311101213 Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 1,150 167,00 192,05 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101213

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV C39 " ""SO 02"

VV D39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A39 1.15"m""DN 300" 1,150

VV B39 "Celkem: "A39 1,150

37 K 286111R6 trubka kanalizační PVC DN 300 M 1,185 1 480,00 1 753,80 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 300

VV D35 " ""SO 02"

VV E35 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A35 1.15"m""DN 300" 1,150

VV B35 "Celkem: "A35 1,150

VV C35 B35 * 1.03"Koeficient množství" 1,185

38 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 42,508 8 000,00 340 064,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV D41 " ""SO 02"

VV E41 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV F41 "příloha D41.2.1, D41.6.1, D41.6.2, tab"

VV G41 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"

VV A41 203.48"m2"*0.2"m" 40,696

VV H41 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"

VV B41 9.06"m2"*0.2"m" 1,812

VV C41 "Celkem: "A41+B41 42,508

39 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 147,210 6 000,00 883 260,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

Strana 32 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV F42 " ""SO 02"

VV G42 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab"

VV H42 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"

VV I42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A42 133.93"m3" 133,930

VV J42 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B42 7.76"m3" 7,760

VV K42 "OPĚRA LÁVKY"

VV C42 1.08"m3" 1,080

VV L42 "SCHODIŠTĚ"

VV D42 2.2 *1.0 + 2* 0.4*2.8 4,440

VV E42 "Celkem: "A42+B42+C42+D42 147,210

40 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634 251,00 5 932,13 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."

VV D36 " ""SO 02"

VV E36 "příloha D36.2.1, D36.6.1, D36.6.2, tab"

VV A36 26"ks"*0.9"m" 23,400

VV B36 "Celkem: "A36 23,400

VV C36 B36 * 1.01"Koeficient množství" 23,634

41 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230 940,00 430 736,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

Strana 33 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV I43 " ""SO 02 "

VV J43 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab"

VV K43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A43 250.39"m2""bedněné svislé" 250,390

VV B43 128.11"m2""bedněné šikmé" 128,110

VV C43 21.3"m2""dilatační spáry" 21,300

VV D43 "Mezisoučet: "A43+B43+C43 399,800

VV L43 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV E43 47.30"m2" 47,300

VV M43 "OPĚRA LÁVKY"

VV F43 4.28"m2" 4,280

VV N43 "SCHODIŠTĚ"

VV G43 1.8"m2"*2+(0.65+1+0.35)*1"M43"+1.25*1 6,850

VV H43 "Celkem: "A43+B43+C43+E43+F43+G43 458,230

42 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 458,230 200,00 91 646,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

43 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,363 59 000,00 80 417,00 R-položka

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Strana 34 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV D45 " ""SO 02"

VV E45 "příloha D45.2.1, D45.6.1, D45.6.2, tab"

VV F45 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A45 1.35"t" 1,350

VV G45 "OPĚRA LÁVKY"

VV B45 0.013"t" 0,013

VV C45 "Celkem: "A45+B45 1,363

44 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,771 59 000,00 281 489,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV F46 " ""SO 02"

VV G46 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab"

VV H46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A46 4.275"t" 4,275

VV I46 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B46 7.76"m3"*30"kg/m3"/1000 0,233

VV J46 "OPĚRA LÁVKY"

VV C46 0.041"t" 0,041

VV K46 "SCHODIŠTĚ"

VV D46 4.44"m3"*50"kg/m3"/1000 0,222

VV E46 "Celkem: "A46+B46+C46+D46 4,771

45 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 12,000 376,00 4 512,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených

jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C47 " ""SO 02"

VV D47 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"

VV A47 12"ks" 12,000

VV B47 "Celkem: "A47 12,000

46 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 5,000 383,00 1 915,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 35 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených

jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

VV C48 " ""SO 02"

VV D48 "nové oplocení (pletivo)"

VV A48 5"ks" 5,000

VV B48 "Celkem: "A48 5,000

47 K 55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm KUS 5,000 420,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342243

VV C55 " ""SO 02"

VV D55 "zpětné osazení "

VV E55 "oplocení z pletiva"

VV A55 5"ks" 5,000

VV B55 "Celkem: "A55 5,000

48 K 34817111R Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo M 6,800 728,00 4 950,40 R-položka

PP Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí svýškovým a

směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem

frakce 8/16 a bednění kapsy.

2. Vceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního

ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem vkaždých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana a

přišroubovaní horního profilu krytu madla.

3. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 628

61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osazení mostního ocelového zábradlí - 4 x kotva M12 na sloupek"

VV C49 " ""SO 02"

VV D49 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení"

VV A49 6.8"m" 6,800

VV B49 "Celkem: "A49 6,800

49 K 34832121R Zábradelní zídky a podezdívky ze betonu tř. C 20/25 M3 1,010 4 120,00 4 161,20 R-položka

PP Zábradelní zídky a podezdívky z betonu tř. C 20/25

VV C50 " ""SO 02"

VV D50 "podezdívka - oplocení z pletiva"

VV A50 1*0.1*10.1"m" 1,010

VV B50 "Celkem: "A50 1,010

50 K 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení M2 20,200 814,00 16 442,80 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348351211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy

VV C51 " ""SO 02"

VV D51 "podezdívka - oplocení z pletiva"

VV A51 1*2*10.1"m" 20,200

VV B51 "Celkem: "A51 20,200

51 K 348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění M2 20,200 107,00 2 161,40 CS ÚRS 2022 02

Strana 36 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348351212

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy

VV C52 " ""SO 02"

VV D52 "podezdívka - oplocení z pletiva"

VV A52 1*2*10.1"m" 20,200

VV B52 "Celkem: "A52 20,200

52 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 10,100 106,00 1 070,60 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV C53 " ""SO 02"

VV D53 "nové oplocení"

VV A53 10.1"m" 10,100

VV B53 "Celkem: "A53 10,100

53 K 31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm M 10,100 250,00 2 525,00 CS ÚRS 2022 02

PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/31324768

VV C40 " ""SO 02"

VV D40 "zpětné osazení rozebraného oplocení"

VV A40 10.1"m" 10,100

VV B40 "Celkem: "A40 10,100

54 K 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm M 10,100 10,00 101,00 CS ÚRS 2022 02

PP drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/15619100

55 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 27,300 538,00 14 687,40 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348501211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento

materiál je součásti výrobní režie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C54 " ""SO 02"

VV D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"

VV A54 27.3"m" 27,300

VV B54 "Celkem: "A54 27,300

D 4 Vodorovné konstrukce 886 325,06

56 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 17,036 3 640,00 62 011,04 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV F56 " ""SO 02"

VV G56 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab"

VV H56 "podkladní beton tl. 100 mm"

VV I56 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A56 143.02"m2"*0.1"m" 14,302

VV J56 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B56 21.36"m2"*0.1"m" 2,136

VV K56 "OPĚRA LÁVKY"

VV C56 2.88"m2"*0.1"m" 0,288

Strana 37 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV L56 "SCHODIŠTĚ"

VV D56 0.16"m2"*1"m"+0.15"m2"*1"m" 0,310

VV E56 "Celkem: "A56+B56+C56+D56 17,036

57 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 21,750 1 310,00 28 492,50 R-položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV C57 " ""SO 02"

VV D57 "příloha D57.6.1, D57.6.2, tab"

VV E57 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"

VV A57 21.75"m3" 21,750

VV B57 "Celkem: "A57 21,750

58 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 15,876 1 300,00 20 638,80 R-položka

PP Zapravení říčního sedimentu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"

VV C58 " ""SO 02"

VV D58 "příloha D58.6.1, D58.6.2, tab"

VV E58 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"

VV A58 226.80"m2"*0.07"m" 15,876

VV B58 "Celkem: "A58 15,876

59 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 266,430 2 580,00 687 389,40 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV D59 " ""SO 02 "

VV E59 "příloha D59.2.1, D59.6.1, D59.6.2, tab"

VV F59 "kámen: žula"

VV A59 210.33"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 210,330

VV B59 56.10"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 56,100

VV C59 "Celkem: "A59+B59 266,430

60 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 367,080 204,00 74 884,32 CS ÚRS 2022 02

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti

jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV C60 " ""SO 02"

VV D60 "příloha D60.2.1, D60.6.1, D60.6.2, tab"

VV A60 367.08"m2" 367,080

VV B60 "Celkem: "A60 367,080

Strana 38 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 3,900 3 310,00 12 909,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV C61 " ""SO 02"

VV D61 "příloha D61.4"

VV E61 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV F61 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm"

VV A61 1.3*3 3,900

VV B61 "Celkem: "A61 3,900

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 109 189,53

76 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 594,600 36,20 21 524,52 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV C63 " ""SO 02"

VV D63 "2x asfaltový nátěr"

VV A63 297.3"m2"*2 594,600

VV B63 "Celkem: "A63 594,600

77 K 1116133R asfaltový nátěr T 1,011 85 500,00 86 440,50 R-položka

PP asfaltový nátěr

78 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 1,029 1 190,00 1 224,51 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 297 599,85

62 K 91133461R Mostní svodidlo ocelové - zpětná montáž M 8,350 3 300,00 27 555,00 R-položka

PP Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C66 " ""SO 02"

VV D66 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení"

VV A66 8.35"m" 8,350

VV B66 "Celkem: "A66 8,350

63 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,300 246,00 5 239,80 CS ÚRS 2022 02

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122

VV C67 " ""SO 02"

VV D67 "příloha D67.2.1, D67.6.1, D67.6.2, tab"

VV A67 21.3"m2""dilatační spáry 10 x" 21,300

Strana 39 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B67 "Celkem: "A67 21,300

64 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 27,300 114,00 3 112,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými

sloupky z prken a latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003818

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C68 " ""SO 02"

VV D68 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije"

VV A68 27.3"m" 27,300

VV B68 "Celkem: "A68 27,300

65 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 111,360 1 350,00 150 336,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV C69 " ""SO 02 "

VV D69 "příloha D69.6.1, D69.6.2, tab"

VV E69 "stávající zdivo"

VV A69 111.36"m3" 111,360

VV B69 "Celkem: "A69 111,360

66 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 1,010 4 530,00 4 575,30 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966045111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV C70 " ""SO 02 "

VV D70 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva"

VV A70 10.1"m"*0.1*1 1,010

VV B70 "Celkem: "A70 1,010

67 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 17,000 388,00 6 596,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

68 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 10,100 74,50 752,45 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

VV C72 " ""SO 02"

VV D72 "rozebrání, odvoz do šrotu"

VV A72 10.1"m" 10,100

VV B72 "Celkem: "A72 10,100

69 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku M 6,800 479,00 3 257,20 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966075141

Strana 40 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C73 " ""SO 02"

VV D73 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije"

VV A73 6.8"m" 6,800

VV B73 "Celkem: "A73 6,800

70 K 966076141 Odstranění ocelového svodidla vcelku M 8,350 1 030,00 8 600,50 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966076141

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C74 " ""SO 02"

VV D74 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije"

VV A74 8.35"m" 8,350

VV B74 "Celkem: "A74 8,350

71 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 76,900 1 090,00 83 821,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV C75 " ""SO 02"

VV D75 "příloha D75.2.1, D75.6.1, D75.6.2, tab"

VV E75 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"

VV F75 "128,11m2*6ks/m2=769 ks"

VV A75 769 "ks"*0.1"m" 76,900

VV B75 "Celkem: "A75 76,900

72 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,076 49 400,00 3 754,40 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011

VV C65 " ""SO 02"

VV D65 "příloha D65.2.1, D65.6.1, D65.6.2, tab"

VV E65 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"

VV F65 "128,11m2*6ks/m2=769 ks"

VV A65 769 "ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,076

VV B65 "Celkem: "A65 0,076

D 997 Přesun sutě 86 778,94

73 K 99731251R

Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,

apod.

T 333,722 260,00 86 767,72 R-položka

PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

*vymezená změna závazku"

VV F76 " ""SO 02"

VV A76 322.944"t""zdivo" 322,944

VV B76 0.08"m3/kus"*17"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 2,720

VV C76 2.222"t""podezdívka oplocení" 2,222

VV D76 8.05"m2"*0.25"m"*2.9"t/m3""kvádry lávky" 5,836

VV E76 "Celkem: "A76+B76+C76+D76 333,722

Strana 41 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,051 220,00 11,22 R-položka

PP Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

*vymezená změna závazku"

VV D77 " ""SO 02"

VV A77 5"ks"*4.5"kg"/1000 "sloupek" 0,023

VV B77 11"m"*2.5"kg/m"/1000 "pletivo" 0,028

VV C77 "Celkem: "A77+B77 0,051

D 998 Přesun hmot 237 479,20

75 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 848,140 280,00 237 479,20 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D OST Ostatní 50 000,00

79 K R_2.2

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,

zřízení a odstranění

KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu

- hutněný násyp - 67,1 m3

- kamenné opevnění povrchu - 36,1 m3

- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (4 úseky), dl. 42 m

V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné.

Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO"

VV C79 " ""SO 02"

VV A79 1"kpl" 1,000

VV B79 "Celkem: "A79 1,000

Strana 42 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 352 916,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 352 916,56 21,00% 1 124 112,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 477 029,04

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 03 - SO 03

SO 03a - SO 03a - (rekonstrukce)

Strana 43 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 352 916,56

1 - Zemní práce 652 356,02

2 - Zakládání 20 646,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 156 304,64

4 - Vodorovné konstrukce 630 698,48

5 - Komunikace pozemní 38 429,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 160 715,14

767 - Konstrukce zámečnické 15 172,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 329 282,95

997 - Přesun sutě 98 372,30

998 - Přesun hmot 200 939,00

OST - Ostatní 50 000,00

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 03 - SO 03

SO 03a - SO 03a - (rekonstrukce)

Strana 44 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 352 916,56

D 1 Zemní práce 652 356,02

1 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV C3 " ""SO 03a"

VV D3 "příloha D3.2.2"

VV A3 1"ks""borovice dn 350 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 1,000

VV B3 "Celkem: "A3 1,000

2 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV D4 " ""SO 03a"

VV E4 "příloha D4.2.2"

VV A4 2"ks""smrk dn 600 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 2,000

VV B4 1"ks""borovice dn 700 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 1,000

VV C4 "Celkem: "A4+B4 3,000

3 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 27,890 152,00 4 239,28 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107324

SO 03a - SO 03a - (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 03 - SO 03

Strana 45 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb

zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV C5 " ""SO 03a "

VV D5 "příloha D5.7.1, D5.7.2, tab"

VV E5 "odstranění vrstvy vozovky"

VV A5 27.89"m2" 27,890

VV B5 "Celkem: "A5 27,890

4 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 27,890 60,80 1 695,71 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107341

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb

zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV C6 " ""SO 03a "

VV D6 "příloha D6.7.1, D6.7.2, tab"

VV E6 "odstranění vrstvy vozovky"

VV A6 27.89"m2" 27,890

VV B6 "Celkem: "A6 27,890

5 K 113R Rozebrání kamenných kvádrů lávky M2 33,300 350,00 11 655,00 R-položka

PP Rozebrání kamenných kvádrů lávky s naložením na dopravní prostředek

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C8 " ""SO 03a "

VV D8 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – vč. přemístění na určené místo do 20m před zpětným osazením"

VV A8 33.3 "m2" 33,300

VV B8 "Celkem: "A8 33,300

6 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 27,890 117,00 3 263,13 CS ÚRS 2022 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do

1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123

Strana 46 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu

části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm,

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV C7 " ""SO 03a "

VV D7 "příloha D7.7.1, D7.7.2, tab"

VV E7 "odstranění vrstvy vozovky"

VV A7 27.89"m2" 27,890

VV B7 "Celkem: "A7 27,890

7 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 7,020 351,00 2 464,02 CS ÚRS 2022 02

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,

b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV C9 " ""SO 03a "

VV D9 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětně se osadí"

VV A9 26.0 "m2"*0.27 7,020

VV B9 "Celkem: "A9 7,020

8 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 358,400 28,90 10 357,76 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV C10 " ""SO 03a"

VV D10 "příloha D10.7.1, D10.7.2, tab"

VV E10 "sejmutí ornice tl. 100 mm"

VV A10 358.40"m2" 358,400

VV B10 "Celkem: "A10 358,400

9 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 166,720 50,00 8 336,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101

Strana 47 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D11 " ""SO 03a "

VV E11 "příloha D11.7.1, D11.7.2, tab"

VV F11 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A11 227.52"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 151,680

VV B11 22.56"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 15,040

VV C11 "Celkem: "A11+B11 166,720

10 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 83,360 50,00 4 168,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D12 " ""SO 03a "

VV E12 "příloha D12.7.1, D12.7.2, tab"

VV F12 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"

VV A12 227.52"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 75,840

VV B12 22.56"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 7,520

VV C12 "Celkem: "A12+B12 83,360

11 K 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 274,520 329,00 90 317,08 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do

1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251205

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV C13 " ""SO 03a"

VV D13 "příloha D13.7.1, D13.7.2, tab"

VV E13 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A13 411.78"m3"*2/3 "pažený výkop" 274,520

VV B13 "Celkem: "A13 274,520

12 K 131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 137,260 452,00 62 041,52 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500

do 1 000 m3

Strana 48 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351205

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV C14 " ""SO 03a "

VV D14 "příloha D14.7.1, D14.7.2, tab"

VV E14 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"

VV A14 411.78"m3"*1/3 "pažený výkop" 137,260

VV B14 "Celkem: "A14 137,260

13 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 11,400 767,00 8 743,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251251

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV C15 " ""SO 03a"

VV D15 "výkop pro podezdívku oplocení"

VV A15 0.6*0.5*38"m" 11,400

VV B15 "Celkem: "A15 11,400

14 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 271,230 117,00 31 733,91 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo

hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV C16 " ""SO 03a "

VV D16 "příloha D16.7.1, D16.7.2, tab"

VV A16 271.23"m2" 271,230

VV B16 "Celkem: "A16 271,230

15 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 271,230 34,70 9 411,68 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

16 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 411,780 63,80 26 271,56 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV C18 " ""SO 03a"

VV D18 "příloha D18.7.1, D18.7.2, tab"

VV A18 411.78"m3" 411,780

VV B18 "Celkem: "A18 411,780

17 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 411,780 13,90 5 723,74 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

18 K 1622014R3 Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pařezy z kácených dřevin:

1 ks - do 500 mm

3 ks - do 700 mm

"

Strana 49 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C20 " ""SO 03a"

VV D20 "pařezy k likvidaci"

VV A20 1"kpl" 1,000

VV B20 "Celkem: "A20 1,000

19 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 684,621 87,80 60 109,72 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

20 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 11,708 202,00 2 365,02 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV D22 " ""SO 03a"

VV E22 "ORNICE"

VV F22 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A22 35.84"m3""sejmutí ornice" 35,840

VV B22 -24.132"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -24,132

VV C22 "Celkem: "A22+B22 11,708

21 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315 346,00 48 548,99 R-položka

PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)

"

VV G23 " ""SO 03a"

VV H23 "BILANCE ZEMINY"

VV A23 151.68"m3"+15.04"m3""výkop svahovaný" 166,720

VV B23 274.52"m3""výkop pažený" 274,520

VV C23 11.4"m3""výkop rýhy" 11,400

VV D23 -301.8"m3""odpočet, zpětný zásyp" -301,800

VV E23 -10.525"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -10,525

VV F23 "Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23 140,315

22 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 220,620 456,00 100 602,72 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "

VV D24 " ""SO 03a"

VV E24 "BILANCE ZEMINY"

VV A24 75.84"m3"+7.52"m3""výkop svahovaný" 83,360

VV B24 137.26"m3""výkop pažený" 137,260

VV C24 "Celkem: "A24+B24 220,620

23 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 336,457 54,10 18 202,32 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Strana 50 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 11,708 22,40 262,26 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D26 " ""SO 03a"

VV E26 "ORNICE"

VV F26 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A26 35.84"m3""sejmutí ornice" 35,840

VV B26 -24.132"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -24,132

VV C26 "Celkem: "A26+B26 11,708

25 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 301,800 148,00 44 666,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C27 " ""SO 03a"

VV D27 "příloha D27.7.1, D27.7.2, tab"

VV E27 "zpětný zásyp výkopkem"

VV A27 301.80"m3" 301,800

VV B27 "Celkem: "A27 301,800

26 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 176,090 61,00 10 741,49 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C28 " ""SO 03a "

VV D28 "příloha D28.2.2, D28.7.1, D28.7.2, tab"

VV E28 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A28 241.32"m2"-65.23"m2" 176,090

VV B28 "Celkem: "A28 176,090

27 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 176,090 7,10 1 250,24 CS ÚRS 2022 02

Strana 51 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C29 " ""SO 03a "

VV D29 "příloha D29.2.2, D29.7.1, D29.7.2, tab"

VV A29 241.32"m2"-65.23"m2" 176,090

VV B29 "Celkem: "A29 176,090

28 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,641 200,00 528,20 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100

29 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 65,230 12,00 782,76 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C30 " ""SO 03a "

VV D30 "příloha D30.2.2, D30.7.1, D30.7.2, tab"

VV A30 65.23"m2""pod ohumusování" 65,230

VV B30 "Celkem: "A30 65,230

30 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,978 200,00 195,60 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1

31 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 649,270 25,60 16 621,31 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV D31 " ""SO 03a "

VV E31 "příloha D31.2.2, D31.7.1, D31.7.2, tab"

VV A31 176.09"m2""pod ohumusování" 176,090

VV B31 473.18"m2""zhutnění podloží" 473,180

VV C31 "Celkem: "A31+B31 649,270

32 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 65,230 71,80 4 683,51 CS ÚRS 2022 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

Strana 52 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV C32 " ""SO 03a "

VV D32 "příloha D32.2.2, D32.7.1, D32.7.2, tab"

VV A32 65.23"m2""pod ohumusování" 65,230

VV B32 "Celkem: "A32 65,230

33 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 65,230 123,00 8 023,29 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C33 " ""SO 03a "

VV D33 "příloha D33.2.2, D33.7.1, D33.7.2, tab"

VV E33 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A33 65.23"m2" 65,230

VV B33 "Celkem: "A33 65,230

D 2 Zakládání 20 646,00

34 K 291R Zpětné osazení kamenných kvádrů lávky na MC 25 M2 33,300 620,00 20 646,00 R-položka

PP Zpětné osazení kamenných kvádrů lávky s naložením a vodorovným přemístěním na místo uložení

VV C34 " ""SO 03a "

VV D34 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětné osazení"

VV A34 33.3"m2" 33,300

VV B34 "Celkem: "A34 33,300

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 156 304,64

35 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,550 122,00 433,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV F41 " ""SO 03a"

VV G41 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A41 0.85"m""DN 100" 0,850

VV H41 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV B41 1.0"m""DN 60" 1,000

VV C41 0.85"m""DN 70" 0,850

VV D41 0.85"m""DN 150" 0,850

VV E41 "Celkem: "A41+B41+C41+D41 3,550

36 K 286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 0,876 630,00 551,88 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 100

VV D36 " ""SO 03a"

VV E36 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A36 0.85"m""DN 100" 0,850

VV B36 "Celkem: "A36 0,850

VV C36 B36 * 1.03"Koeficient množství" 0,876

37 K 286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,876 650,00 569,40 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 150

VV D37 " ""SO 03a"

VV E37 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

Strana 53 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A37 0.85"m""DN 150" 0,850

VV B37 "Celkem: "A37 0,850

VV C37 B37 * 1.03"Koeficient množství" 0,876

38 K 286111R7 trubka kanalizační PVC DN 60 M 1,030 210,00 216,30 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 60

VV D38 " ""SO 03a"

VV E38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A38 1.0"m""DN 60" 1,000

VV B38 "Celkem: "A38 1,000

VV C38 B38 * 1.03"Koeficient množství" 1,030

39 K 286111R8 trubka kanalizační PVC DN 70 M 0,876 220,00 192,72 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 70

VV D39 " ""SO 03a"

VV E39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A39 0.85"m""DN 70" 0,850

VV B39 "Celkem: "A39 0,850

VV C39 B39 * 1.03"Koeficient množství" 0,876

40 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 62,590 8 000,00 500 720,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV D42 " ""SO 03a "

VV E42 "příloha D42.2.2, D42.7.1, D42.7.2, tab"

VV F42 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV G42 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"

VV A42 306.57"m2"*0.2"m" 61,314

VV H42 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"

VV B42 6.38"m2"*0.2"m" 1,276

VV C42 "Celkem: "A42+B42 62,590

41 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 205,130 6 000,00 1 230 780,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

42 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087 251,00 9 810,84 CS ÚRS 2022 02

Strana 54 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."

VV D40 " ""SO 03a"

VV E40 "příloha D40.7.1, D40.7.2, tab"

VV A40 43"ks"*0.9"m" 38,700

VV B40 "Celkem: "A40 38,700

VV C40 B40 * 1.01"Koeficient množství" 39,087

43 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 657,190 940,00 617 758,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

44 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 657,190 200,00 131 438,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

45 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,889 59 000,00 111 451,00 R-položka

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Strana 55 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV C46 " ""SO 03a "

VV D46 "příloha D46.2.2, D46.7.1, D46.7.2, tab"

VV E46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A46 1.889"t" 1,889

VV B46 "Celkem: "A46 1,889

46 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 6,291 59 000,00 371 169,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

47 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 3,000 376,00 1 128,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených

jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C48 " ""SO 03a"

VV D48 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"

VV A48 3"ks" 3,000

VV B48 "Celkem: "A48 3,000

48 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 13,000 383,00 4 979,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených

jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

Strana 56 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C49 " ""SO 03a"

VV D49 "zpětné využití sloupků, mtž bez dodávky"

VV E49 "oplocení z pletiva"

VV A49 13"ks" 13,000

VV B49 "Celkem: "A49 13,000

49 K 348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000 841,00 1 682,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101230

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento

materiál je součásti výrobní režie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV D50 " ""SO 03a"

VV E50 "zpětné osazení, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m"

VV A50 1"ks" 1,000

VV F50 "zpětné osazení, branka s pletivem, š=1,1 m"

VV B50 1"ks" 1,000

VV C50 "Celkem: "A50+B50 2,000

50 K 34832121R Zábradelní zídky a podezdívky ze betonu tř. C 20/25 M3 3,070 4 120,00 12 648,40 R-položka

PP Zábradelní zídky a podezdívky z betonu tř. C 20/25

VV C51 " ""SO 03a"

VV D51 "podezdívka - oplocení z pletiva"

VV A51 1*0.1*30.7"m" 3,070

VV B51 "Celkem: "A51 3,070

51 K 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení M2 61,400 814,00 49 979,60 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348351211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy

VV C52 " ""SO 03a"

VV D52 "podezdívka - oplocení z pletiva"

VV A52 1*2*30.7"m" 61,400

VV B52 "Celkem: "A52 61,400

52 K 348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění M2 61,400 107,00 6 569,80 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348351212

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy

VV C53 " ""SO 03a"

VV D53 "podezdívka - oplocení z pletiva"

VV A53 1*2*30.7"m" 61,400

VV B53 "Celkem: "A53 61,400

53 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 30,700 106,00 3 254,20 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C54 " ""SO 03a"

VV D54 "zpětné využití pletiva, mtž bez dodávky"

Strana 57 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A54 30.7"m" 30,700

VV B54 "Celkem: "A54 30,700

54 K 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm M 30,700 10,00 307,00 CS ÚRS 2022 02

PP drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/15619100

55 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 6,600 538,00 3 550,80 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348501211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento

materiál je součásti výrobní režie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C55 " ""SO 03a"

VV D55 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"

VV A55 6.6"m" 6,600

VV B55 "Celkem: "A55 6,600

56 K 34894213R Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky M 33,200 1 200,00 39 840,00 R-položka

PP Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Ocelové zábradlí na koruně PB nábřežní zdi – úsek na SV a JZ a na znovuosazených lávkách č. 3, 4 a 6 a mostku č. 5. Předpokládá se, že

uchycení zábradlí se provede stejným způsobem, jako bylo provedeno původně – přivařením na ocelové trny, zabetonované ve vrtech do

koruny zdi."

VV C57 " ""SO 03a "

VV D57 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí"

VV A57 33.2"m" 33,200

VV B57 "Celkem: "A57 33,200

57 K 34894210R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana antikorozním nátěrem M 14,500 3 950,00 57 275,00 R-položka

PP Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana antikorozním nátěrem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Nově osazované zábradlí bude stejné konstrukce jako zábradlí stávající – tj. trubky ocel. bezešvé, čtvercové 45/5 mm s jednořadou výplní ze

shodné trubky jako madlo a sloupky. Zábradlí bude opatřeno antikorozním nátěrem, vrchní vrstva se světle modrým odstínem. Upevnění do

koruny nových zdí se provede navařením sloupků na ocelové kotvy, osazené do vrtů do betonové konstrukce koruny zdí. Vrty budou před

svařováním zality cementovou maltou. Zábradlí se opatří protikorozním a vrchním nátěrem. "

VV C56 " ""SO 03a "

VV D56 "nové ocel. zábradlí dle původního vzoru, vč. montáže a povrch. ochrany podél silnice "

VV A56 14.5"m" 14,500

VV B56 "Celkem: "A56 14,500

D 4 Vodorovné konstrukce 630 698,48

58 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 23,736 3 640,00 86 399,04 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV E58 " ""SO 03a"

VV F58 "příloha D.7.1, D.7.2, tab"

VV G58 "podkladní beton tl. 100 mm"

VV H58 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A58 221.6"m2"*0.1"m" 22,160

VV I58 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B58 14.08"m2"*0.1"m" 1,408

Strana 58 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV J58 "SCHODIŠTĚ"

VV C58 0.13"m2"*0.6+0.15"m2"*0.6 0,168

VV D58 "Celkem: "A58+B58+C58 23,736

59 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 34,540 1 310,00 45 247,40 R-položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV C59 " ""SO 03a "

VV D59 "příloha D59.7.1, D59.7.2, tab"

VV E59 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"

VV A59 34.54"m3" 34,540

VV B59 "Celkem: "A59 34,540

60 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 10,525 1 300,00 13 682,50 R-položka

PP Zapravení říčního sedimentu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"

VV C60 " ""SO 03a"

VV D60 "příloha D60.7.1, D60.7.2, tab"

VV E60 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"

VV A60 150.35"m2"*0.07"m" 10,525

VV B60 "Celkem: "A60 10,525

61 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 168,090 2 580,00 433 672,20 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV D61 " ""SO 03a "

VV E61 "příloha D61.7.1, D61.7.2, tab"

VV F61 "kámen: žula"

VV A61 65.43"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 65,430

VV B61 102.66"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 102,660

VV C61 "Celkem: "A61+B61 168,090

62 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 217,560 204,00 44 382,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti

jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV C62 " ""SO 03a "

VV D62 "příloha D62.7.1, D62.7.2, tab"

VV A62 217.56"m2" 217,560

VV B62 "Celkem: "A62 217,560

Strana 59 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 2,210 3 310,00 7 315,10 CS ÚRS 2022 02

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV C63 " ""SO 03a"

VV D63 "příloha D63.4"

VV E63 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV F63 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm"

VV A63 1.3 *1.7 2,210

VV B63 "Celkem: "A63 2,210

D 5 Komunikace pozemní 38 429,63

64 K 56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 27,890 560,00 15 618,40 R-položka

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm

VV C64 " ""SO 03a "

VV D64 "příloha D64.7.1, D64.7.2, tab"

VV E64 "obnova vozovky"

VV A64 27.89"m2" 27,890

VV B64 "Celkem: "A64 27,890

65 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 27,890 19,90 555,01 CS ÚRS 2022 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108

VV C65 " ""SO 03a "

VV D65 "příloha D65.7.1, D65.7.2, tab"

VV E65 "obnova vozovky"

VV A65 27.89"m2" 27,890

VV B65 "Celkem: "A65 27,890

66 K 576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 27,890 446,00 12 438,94 CS ÚRS 2022 02

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/576143211

VV C66 " ""SO 03a "

VV D66 "příloha D66.7.1, D66.7.2, tab"

VV E66 "obnova vozovky"

VV A66 27.89"m2" 27,890

VV B66 "Celkem: "A66 27,890

67 K 577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 27,890 352,00 9 817,28 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10

m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.

VV C67 " ""SO 03a "

VV D67 "příloha D67.7.1, D67.7.2, tab"

VV E67 "obnova vozovky"

VV A67 27.89"m2" 27,890

VV B67 "Celkem: "A67 27,890

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 160 715,14

80 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 875,400 36,20 31 689,48 CS ÚRS 2022 02

Strana 60 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV C69 " ""SO 03a"

VV D69 "2x asfaltový nátěr"

VV A69 437.7"m2"*2 875,400

VV B69 "Celkem: "A69 875,400

81 K 1116133R asfaltový nátěr T 1,488 85 500,00 127 224,00 R-položka

PP asfaltový nátěr

82 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 1,514 1 190,00 1 801,66 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 15 172,40

83 K 767161833 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí M 33,200 457,00 15 172,40 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161833

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C71 " ""SO 03a "

VV D71 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití"

VV A71 33.2"m" 33,200

VV B71 "Celkem: "A71 33,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 329 282,95

68 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 27,900 246,00 6 863,40 CS ÚRS 2022 02

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122

VV C73 " ""SO 03a "

VV D73 "příloha D73.2.2, D73.7.1, D73.7.2, tab"

VV A73 27.9"m2""dilatační spáry 16 x" 27,900

VV B73 "Celkem: "A73 27,900

69 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 6,600 114,00 752,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými

sloupky z prken a latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003818

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C74 " ""SO 03a"

VV D74 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije"

VV A74 6.6"m" 6,600

VV B74 "Celkem: "A74 6,600

70 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 126,650 1 350,00 170 977,50 CS ÚRS 2022 02

Strana 61 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112

71 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 3,070 4 530,00 13 907,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966045111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV C76 " ""SO 03a "

VV D76 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva"

VV A76 30.7"m"*1"m"*0.1 3,070

VV B76 "Celkem: "A76 3,070

72 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 16,000 388,00 6 208,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

73 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 30,700 74,50 2 287,15 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C78 " ""SO 03a"

VV D78 "rozebrání, zpětné se využije"

VV A78 30.7"m" 30,700

VV B78 "Celkem: "A78 30,700

74 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000 253,00 506,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966073811

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV D79 " ""SO 03a"

VV E79 "rozebrání, zpětné se využije, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m"

VV A79 1"ks" 1,000

VV F79 "rozebrání, zpětné se využije, branka s pletivem, š=1,1 m"

VV B79 1"ks" 1,000

VV C79 "Celkem: "A79+B79 2,000

75 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 112,200 1 090,00 122 298,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

Strana 62 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C80 " ""SO 03a"

VV D80 "příloha D80.2.2, D80.7.1, D80.7.2, tab"

VV E80 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"

VV F80 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks"

VV A80 1122 "ks"*0.1"m" 112,200

VV B80 "Celkem: "A80 112,200

76 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,111 49 400,00 5 483,40 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011

VV C72 " ""SO 03a"

VV D72 "příloha D72.2.2, D72.7.1, D72.7.2, tab"

VV E72 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"

VV F72 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks"

VV A72 1122"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,111

VV B72 "Celkem: "A72 0,111

D 997 Přesun sutě 98 372,30

77 K 99731251R

Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,

apod.

T 378,355 260,00 98 372,30 R-položka

PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

VV F81 " ""SO 03a"

VV A81 3.207"t"+16.176"t" +2.733"t""vrstvy vozovky" 22,116

VV B81 119.63"m3"*2.9"t""zdivo" 346,927

VV C81 0.08"m3/kus"*16"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků " 2,560

VV D81 6.752"t""podezdívka oplocení" 6,752

VV E81 "Celkem: "A81+B81+C81+D81 378,355

D 998 Přesun hmot 200 939,00

78 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 21,726 78,40 1 703,32 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

VV C82 " ""SO 03a "

VV A82 21.726"t""HDK fr. 32-63 mm, obnova vozovky" 21,726

VV B82 "Celkem: "A82 21,726

79 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 711,556 280,00 199 235,68 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

VV D83 " ""SO 03a"

VV A83 733.282"t""celkem" 733,282

VV B83 -21.726"t""odečet, PH pro komunikace" -21,726

VV C83 "Celkem: "A83+B83 711,556

D OST Ostatní 50 000,00

84 K R_3.2

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,

zřízení a odstranění

KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění

Strana 63 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu

- hutněný násyp - 34,9 m3

- kamenné opevnění povrchu - 18,8 m3

- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (5 úseků), dl. 40 m

V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné.

Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO"

VV C84 " ""SO 03a"

VV A84 1"kpl" 1,000

VV B84 "Celkem: "A84 1,000

Strana 64 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 958 141,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 958 141,53 21,00% 201 209,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 159 351,25

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 03 - SO 03

SO 03b - SO 03b - (oprava)

Strana 65 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 958 141,53

1 - Zemní práce 16 330,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce 527 278,00

5 - Komunikace pozemní 60 794,79

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 315,56

767 - Konstrukce zámečnické 47 939,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 066,60

997 - Přesun sutě 28 690,48

998 - Přesun hmot 8 726,42

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 03 - SO 03

SO 03b - SO 03b - (oprava)

Strana 66 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 958 141,53

D 1 Zemní práce 16 330,38

1 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 37,670 152,00 5 725,84 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107324

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb

zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV C1 " ""SO 03b "

VV D1 "příloha D1.2.2, D1.7.1, D1.7.2, tab"

VV E1 "odstranění vrstvy vozovky"

VV A1 37.67"m2" 37,670

VV B1 "Celkem: "A1 37,670

2 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 37,670 60,80 2 290,34 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107341

SO 03b - SO 03b - (oprava)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 03 - SO 03

Strana 67 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb

zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV C2 " ""SO 03b "

VV D2 "příloha D2.2.2, D2.7.1, D2.7.2, tab"

VV E2 "odstranění vrstvy vozovky"

VV A2 37.67"m2" 37,670

VV B2 "Celkem: "A2 37,670

3 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 37,670 117,00 4 407,39 CS ÚRS 2022 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do

1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu

části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm,

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV C3 " ""SO 03b "

VV D3 "příloha D3.2.2, D3.7.1, D3.7.2, tab"

VV E3 "odstranění vrstvy vozovky"

VV A3 37.67"m2" 37,670

VV B3 "Celkem: "A3 37,670

4 K 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3

strojně

M3 7,470 177,00 1 322,19 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:

a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

VV C4 " ""SO 03b "

VV D4 "příloha D4.2.2, D4.7.1, D4.7.2, tab"

VV E4 "odstranění krajnice ze ŠD"

VV A4 7.47"m3" 7,470

VV B4 "Celkem: "A4 7,470

Strana 68 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 7,470 346,00 2 584,62 R-položka

PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)

"

VV C5 " ""SO 03b"

VV D5 "BILANCE ZEMINY"

VV E5 "odstranění krajnice ze ŠD"

VV A5 7.47"m3" 7,470

VV B5 "Celkem: "A5 7,470

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 527 278,00

6 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 4,440 8 000,00 35 520,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV C6 " ""SO 03b "

VV D6 "příloha D6.2.2, D6.7.1, D6.7.2, tab"

VV E6 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV F6 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"

VV A6 22.2"m2"*0.2"m" 4,440

VV B6 "Celkem: "A6 4,440

7 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 23,310 6 000,00 139 860,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV C7 " ""SO 03b"

VV D7 "příloha D7.2.2, D7.7.1, D7.7.2, tab"

VV E7 "beton C7 25/30, XC4, XF3, XA2"

VV F7 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A7 23.31"m3" 23,310

Strana 69 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B7 "Celkem: "A7 23,310

8 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 88,800 940,00 83 472,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV D8 " ""SO 03b"

VV E8 "příloha D8.2.2, D8.7.1, D8.7.2, tab"

VV F8 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A8 44.40"m2""bedněné svislé" 44,400

VV B8 44.40"m2""bedněné šikmé" 44,400

VV C8 "Celkem: "A8+B8 88,800

9 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 88,800 200,00 17 760,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

10 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,228 59 000,00 72 452,00 R-položka

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

11 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 0,886 59 000,00 52 274,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 70 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV C11 " ""SO 03b"

VV D11 "příloha D11.2.2, D11.7.1, D11.7.2, tab"

VV E11 "beton C11 25/30, XC4, XF3"

VV F11 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A11 0.886"t" 0,886

VV B11 "Celkem: "A11 0,886

12 K 34894213R Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky M 104,950 1 200,00 125 940,00 R-položka

PP Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zpětné osazení ocelového zábradlí na koruně nábřežní zdi. Předpokládá se, že uchycení zábradlí se provede stejným způsobem, jako bylo

provedeno původně – přivařením na ocelové trny, zabetonované ve vrtech do koruny zdi."

VV C12 " ""SO 03b"

VV D12 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí"

VV A12 104.95"m" 104,950

VV B12 "Celkem: "A12 104,950

D 5 Komunikace pozemní 60 794,79

13 K 56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 37,670 560,00 21 095,20 R-položka

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm

VV C13 " ""SO 03b "

VV D13 "příloha D13.2.2, D13.7.1, D13.7.2, tab"

VV E13 "obnova vozovky"

VV A13 37.67"m2" 37,670

VV B13 "Celkem: "A13 37,670

14 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 7,470 390,00 2 913,30 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569903311

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.

2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111

Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

VV C14 " ""SO 03b "

VV D14 "příloha D14.2.2, D14.7.1, D14.7.2, tab"

VV E14 "obnova vozovky"

VV A14 7.47"m3" 7,470

VV B14 "Celkem: "A14 7,470

15 K 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 T 14,940 400,00 5 976,00 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58344155

16 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 37,670 19,90 749,63 CS ÚRS 2022 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108

VV C15 " ""SO 03b "

VV D15 "příloha D15.2.2, D15.7.1, D15.7.2, tab"

VV E15 "obnova vozovky"

Strana 71 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A15 37.67"m2" 37,670

VV B15 "Celkem: "A15 37,670

17 K 576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 37,670 446,00 16 800,82 CS ÚRS 2022 02

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/576143211

VV C16 " ""SO 03b "

VV D16 "příloha D16.2.2, D16.7.1, D16.7.2, tab"

VV E16 "obnova vozovky"

VV A16 37.67"m2" 37,670

VV B16 "Celkem: "A16 37,670

18 K 577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 37,670 352,00 13 259,84 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10

m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.

VV C17 " ""SO 03b "

VV D17 "příloha D17.2.2, D17.7.1, D17.7.2, tab"

VV E17 "obnova vozovky"

VV A17 37.67"m2" 37,670

VV B17 "Celkem: "A17 37,670

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 315,56

27 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 89,000 36,20 3 221,80 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV C20 " ""SO 03b"

VV D20 "2x asfaltový nátěr"

VV A20 44.5"m2"*2 89,000

VV B20 "Celkem: "A20 89,000

28 K 1116133R asfaltový nátěr T 0,151 85 500,00 12 910,50 R-položka

PP asfaltový nátěr

29 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 0,154 1 190,00 183,26 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 47 939,30

30 K 767161833 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí M 104,900 457,00 47 939,30 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161833

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C22 " ""SO 03b"

VV D22 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití"

VV A22 104.9"m" 104,900

Strana 72 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B22 "Celkem: "A22 104,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 066,60

19 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 27,750 1 650,00 45 787,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV C25 " ""SO 03b "

VV D25 "příloha D25.7.1, D25.7.2, tab"

VV E25 "stávající zdivo"

VV A25 27.75"m3" 27,750

VV B25 "Celkem: "A25 27,750

20 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 26,700 1 090,00 29 103,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV C26 " ""SO 03b"

VV D26 "příloha D26.2.2, D26.7.1, D26.7.2, tab"

VV E26 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"

VV F26 "44,40m2*6ks/m2=267 ks"

VV A26 267 "ks"*0.1"m" 26,700

VV B26 "Celkem: "A26 26,700

21 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,026 49 400,00 1 284,40 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011

VV C23 " ""SO 03b"

VV D23 "příloha D23.2.2, D23.7.1, D23.7.2, tab"

VV E23 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"

VV F23 "44,40m2*6ks/m2=267 ks"

VV A23 267"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,026

VV B23 "Celkem: "A23 0,026

22 K 985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 149,850 1 090,00 163 336,50 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV C27 " ""SO 03b "

VV D27 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky"

VV A27 999"ks"*0.15"m" 149,850

VV B27 "Celkem: "A27 149,850

23 K 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm T 0,266 47 200,00 12 555,20 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021013

VV C24 " ""SO 03b "

VV D24 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky"

Strana 73 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A24 999"ks"*0.3"m"*0.888"kg/m"/1000 0,266

VV B24 "Celkem: "A24 0,266

D 997 Přesun sutě 28 690,48

24 K 99731251R

Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,

apod.

T 110,348 260,00 28 690,48 R-položka

PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

VV D28 " ""SO 03b"

VV A28 80.475"t""zdivo" 80,475

VV B28 4.332"t"+3.692"t"+21.849"t""vrstvy vozovky" 29,873

VV C28 "Celkem: "A28+B28 110,348

D 998 Přesun hmot 8 726,42

25 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 44,285 78,40 3 471,94 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

VV C29 " ""SO 03b"

VV A29 44.285"t" 44,285

VV B29 "Celkem: "A29 44,285

26 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 18,766 280,00 5 254,48 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

VV D30 " ""SO 03b"

VV A30 63.051"t""celkem" 63,051

VV B30 -44.285"t""odečet, PH pro komunikace" -44,285

VV C30 "Celkem: "A30+B30 18,766

Strana 74 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 513 175,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 513 175,41 21,00% 527 766,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 040 942,25

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 04 - SO 04 - (rekonstrukce)

Strana 75 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 513 175,41

1 - Zemní práce 300 602,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 305 834,26

4 - Vodorovné konstrukce 543 881,42

5 - Komunikace pozemní 840,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 935,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 558,50

997 - Přesun sutě 19 933,94

998 - Přesun hmot 147 589,96

OST - Ostatní 50 000,00

SO 04 - SO 04 - (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Strana 76 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 513 175,41

D 1 Zemní práce 300 602,23

1 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV C3 " ""SO 04"

VV D3 "příloha D3.2.2, D3.2.3"

VV A3 1"ks""bříza dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B3 "Celkem: "A3 1,000

2 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 M2 1,500 110,00 165,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107323

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb

zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV C4 " ""SO 04 "

VV D4 "odstranění štěrkové cesty"

VV A4 1.5"m2" 1,500

VV B4 "Celkem: "A4 1,500

3 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 278,410 28,90 8 046,05 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 04 - SO 04 - (rekonstrukce)

Strana 77 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV C5 " ""SO 04 "

VV D5 "příloha D5.2.2, D5.2.3, D5.8.1.D5.8.2, tab"

VV E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm"

VV A5 278.41"m2" 278,410

VV B5 "Celkem: "A5 278,410

4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 153,253 50,00 7 662,65 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D6 " ""SO 04 "

VV E6 "příloha D6.2.2, D6.2.3, D6.8.1.D6.8.2, tab"

VV F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A6 172.76"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 115,173

VV B6 57.12"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 38,080

VV C6 "Celkem: "A6+B6 153,253

5 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 76,627 50,00 3 831,35 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D7 " ""SO 04 "

VV E7 "příloha D7.2.2, D7.2.3, D7.8.1.D7.8.2, tab"

VV F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"

VV A7 172.76"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 57,587

VV B7 57.12"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 19,040

VV C7 "Celkem: "A7+B7 76,627

6 K 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 92,180 380,00 35 028,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do

500 m3

Strana 78 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV C8 " ""SO 04"

VV D8 "příloha D8.2.2, D8.2.3, D8.8.1.D8.8.2, tab"

VV E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A8 138.27"m3"*2/3 "pažený výkop" 92,180

VV B8 "Celkem: "A8 92,180

7 K 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 46,090 506,00 23 321,54 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100

do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV C9 " ""SO 04 "

VV D9 "příloha D9.2.2, D9.2.3, D9.8.1.D9.8.2, tab"

VV E9 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku"

VV A9 138.27"m3"*1/3 "pažený výkop" 46,090

VV B9 "Celkem: "A9 46,090

8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 92,650 117,00 10 840,05 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo

hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV C10 " ""SO 04 "

VV D10 "příloha D10.2.2, D10.2.3, D10.8.1.D10.8.2, tab"

VV A10 92.65"m2" 92,650

VV B10 "Celkem: "A10 92,650

9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 92,650 34,70 3 214,96 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

10 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 138,270 63,80 8 821,63 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV C12 " ""SO 04"

VV D12 "příloha D12.2.2, D12.2.3, D12.8.1.D12.8.2, tab"

VV A12 138.27"m3" 138,270

VV B12 "Celkem: "A12 138,270

11 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 138,270 13,90 1 921,95 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

12 K 1623014R4 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 R-položka

PP Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

Strana 79 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pařezy z kácených dřevin:

1 ks - do 500 mm

"

VV C14 " ""SO 04 "

VV D14 "pařezy k likvidaci"

VV A14 1"kpl" 1,000

VV B14 "Celkem: "A14 1,000

13 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 276,235 87,80 24 253,43 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

14 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 7,333 202,00 1 481,27 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV D16 " ""SO 04"

VV E16 "ORNICE"

VV F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A16 27.841"m3""sejmutí ornice" 27,841

VV B16 -20.508"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -20,508

VV C16 "Celkem: "A16+B16 7,333

15 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 131,490 346,00 45 495,54 R-položka

PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)

"

VV F17 " ""SO 04 "

VV G17 "BILANCE ZEMINY"

VV A17 115.173"m3"+38.08"m3""výkop svahovaný" 153,253

VV B17 92.18"m3""výkop pažený" 92,180

VV C17 -106.49"m3""odpočet, zpětný zásyp" -106,490

VV D17 -7.453"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -7,453

VV E17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17 131,490

16 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 122,717 456,00 55 958,95 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "

VV D18 " ""SO 04 "

VV E18 "BILANCE ZEMINY"

Strana 80 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A18 57.587"m3"+19.04"m3""výkop svahovaný" 76,627

VV B18 46.09"m3""výkop pažený" 46,090

VV C18 "Celkem: "A18+B18 122,717

17 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 134,451 54,10 7 273,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 7,333 22,40 164,26 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D20 " ""SO 04"

VV E20 "ORNICE"

VV F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A20 27.841"m3""sejmutí ornice" 27,841

VV B20 -20.508"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -20,508

VV C20 "Celkem: "A20+B20 7,333

19 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 106,490 148,00 15 760,52 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C21 " ""SO 04 "

VV D21 "příloha D21.2.2, D21.2.3, D21.8.1.D21.8.2, tab"

VV E21 "zpětný zásyp výkopkem"

VV A21 106.49"m3" 106,490

VV B21 "Celkem: "A21 106,490

20 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 156,670 61,00 9 556,87 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C22 " ""SO 04 "

Strana 81 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D22 "příloha D22.2.2, D22.2.3, D22.8.1.D22.8.2, tab"

VV E22 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A22 205.08-48.41"m2" 156,670

VV B22 "Celkem: "A22 156,670

21 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 156,670 7,10 1 112,36 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C23 " ""SO 04 "

VV D23 "příloha D23.2.2, D23.2.3, D23.8.1.D23.8.2, tab"

VV A23 205.08-48.41"m2" 156,670

VV B23 "Celkem: "A23 156,670

22 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,350 200,00 470,00 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100

23 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 48,410 12,00 580,92 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C24 " ""SO 04 "

VV D24 "příloha D24.2.2, D24.2.3, D24.8.1.D24.8.2, tab"

VV A24 48.41"m2" 48,410

VV B24 "Celkem: "A24 48,410

24 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,726 200,00 145,20 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1

25 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 402,940 25,60 10 315,26 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV D25 " ""SO 04 "

VV E25 "příloha D25.2.2, D25.2.3, D25.8.1.D25.8.2, tab"

VV A25 156.67"m2""pod ohumusování" 156,670

VV B25 246.27"m2""zhutnění podloží" 246,270

VV C25 "Celkem: "A25+B25 402,940

26 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 48,410 71,80 3 475,84 CS ÚRS 2022 02

Strana 82 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV C26 " ""SO 04 "

VV D26 "příloha D26.2.2, D26.2.3, D26.8.1.D26.8.2, tab"

VV A26 48.41"m2""pod ohumusování" 48,410

VV B26 "Celkem: "A26 48,410

27 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 48,410 123,00 5 954,43 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C27 " ""SO 04"

VV D27 "příloha D27.2.2, D27.2.3, D27.8.1.D27.8.2, tab"

VV E27 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A27 48.41"m2" 48,410

VV B27 "Celkem: "A27 48,410

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 305 834,26

28 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,200 122,00 512,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV C30 " ""SO 04"

VV D30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A30 4.2"m""DN 100" 4,200

VV B30 "Celkem: "A30 4,200

29 K 286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 4,242 630,00 2 672,46 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 100

VV D28 " ""SO 04"

VV E28 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A28 4.2"m""DN 100" 4,200

VV B28 "Celkem: "A28 4,200

VV C28 B28 * 1.01"Koeficient množství" 4,242

30 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 22,270 8 000,00 178 160,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV D31 " ""SO 04 "

VV E31 "příloha D31.2.2, D31.2.3, D31.8.1.D31.8.2, tab"

VV F31 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV G31 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"

VV A31 100.97"m2"*0.2"m" 20,194

VV H31 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"

Strana 83 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B31 10.38"m2"*0.2"m" 2,076

VV C31 "Celkem: "A31+B31 22,270

31 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 83,040 6 000,00 498 240,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV D32 " ""SO 04"

VV E32 "příloha D32.2.2, D32.2.3, D32.8.1.D32.8.2, tab"

VV F32 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"

VV G32 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A32 68.51"m3" 68,510

VV H32 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B32 14.53"m3" 14,530

VV C32 "Celkem: "A32+B32 83,040

32 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 15,453 251,00 3 878,70 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."

VV D29 " ""SO 04"

VV E29 "příloha D29.2.2, D29.2.3, D29.8.1.D29.8.2, tab"

VV A29 17"ks"*0.9"m" 15,300

VV B29 "Celkem: "A29 15,300

VV C29 B29 * 1.01"Koeficient množství" 15,453

33 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 270,280 940,00 254 063,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

Strana 84 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV G33 " ""SO 04"

VV H33 "příloha D.2.2, D.2.3, D.8.1.D.8.2, tab"

VV I33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A33 124.28"m2""bedněné svislé" 124,280

VV B33 56.60"m2""bedněné šikmé" 56,600

VV C33 9.9"m2""dilatační spáry 8 x" 9,900

VV D33 "Mezisoučet: "A33+B33+C33 190,780

VV J33 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV E33 79.5"m2" 79,500

VV F33 "Celkem: "A33+B33+C33+E33 270,280

34 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 270,280 200,00 54 056,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

35 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 0,493 59 000,00 29 087,00 R-položka

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV C35 " ""SO 04"

VV D35 "příloha D35.2.2, D35.2.3, D35.8.1.D35.8.2, tab"

Strana 85 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E35 "beton C35 25/30, XC4, XF3"

VV F35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A35 0.493"t" 0,493

VV B35 "Celkem: "A35 0,493

36 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,998 59 000,00 117 882,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV D36 " ""SO 04"

VV E36 "příloha D36.2.2, D36.2.3, D36.8.1.D36.8.2, tab"

VV F36 "beton C 25/30, XC4, XF3"

VV G36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A36 1.562"t" 1,562

VV H36 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B36 14.53"m3"*30"kg/m3"/1000 0,436

VV C36 "Celkem: "A36+B36 1,998

37 K 34894215R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem M 42,350 3 950,00 167 282,50 R-položka

PP Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Upevnění zábradlí do koruny zdi se provede pomocí kotev (4 ks/sloupek – viz též výkres D.8.1). Konstrukce zábradlí bude proti vlivu prostředí

chráněna žárovým zinkováním ponorem ( 85 μm), stejně bude chráněný i kotevní materiál. "

VV C37 " ""SO 04"

VV D37 "příloha D37.8.1 "

VV E37 "Na koruně LB zdi "

VV A37 42.35 "m" 42,350

VV B37 "Celkem: "A37 42,350

D 4 Vodorovné konstrukce 543 881,42

38 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 8,532 3 640,00 31 056,48 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV D38 " ""SO 04 "

VV E38 "příloha D38.2.2, D38.2.3, D38.8.1.D38.8.2, tab"

VV F38 "podkladní beton tl. 100 mm"

VV G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A38 63.76"m2"*0.1"m" 6,376

VV H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B38 21.56"m2"*0.1"m" 2,156

VV C38 "Celkem: "A38+B38 8,532

39 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 13,150 1 310,00 17 226,50 R-položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm

Strana 86 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV C39 " ""SO 04 "

VV D39 "příloha D39.2.2, D39.2.3, D39.8.1.D39.8.2, tab"

VV E39 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"

VV A39 13.15"m3" 13,150

VV B39 "Celkem: "A39 13,150

40 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 7,453 1 300,00 9 688,90 R-položka

PP Zapravení říčního sedimentu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"

VV C40 " ""SO 04 "

VV D40 "příloha D40.2.2, D40.2.3, D40.8.1.D40.8.2, tab"

VV E40 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"

VV A40 106.47"m2"*0.07"m" 7,453

VV B40 "Celkem: "A40 7,453

41 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 173,530 2 510,00 435 560,30 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV D41 " ""SO 04 "

VV E41 "příloha D41.2.2, D41.2.3, D41.8.1.D41.8.2, tab"

VV F41 "kámen: žula"

VV A41 115.93"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 115,930

VV B41 57.60"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 57,600

VV C41 "Celkem: "A41+B41 173,530

42 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 246,810 204,00 50 349,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti

jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV C42 " ""SO 04"

VV D42 "příloha D42.2.2, D42.2.3, D42.8.1.D42.8.2, tab"

VV A42 246.81 "m2" 246,810

VV B42 "Celkem: "A42 246,810

D 5 Komunikace pozemní 840,00

43 K 56477112R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm se zakalením M2 1,500 560,00 840,00 R-položka

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm se zakalením

VV C43 " ""SO 04 "

Strana 87 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D43 "obnova štěrkové cesty"

VV A43 1.5"m2" 1,500

VV B43 "Celkem: "A43 1,500

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 935,10

50 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 370,000 36,20 13 394,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV C45 " ""SO 04"

VV D45 "2x asfaltový nátěr"

VV A45 185"m2"*2 370,000

VV B45 "Celkem: "A45 370,000

51 K 1116133R asfaltový nátěr T 0,629 85 500,00 53 779,50 R-položka

PP asfaltový nátěr

52 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 0,640 1 190,00 761,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 558,50

44 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 9,900 246,00 2 435,40 CS ÚRS 2022 02

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122

VV C48 " ""SO 04"

VV D48 "příloha D48.2.2, D48.2.3, D48.8.1.D48.8.2, tab"

VV A48 9.9"m2""dilatační spáry 8 x" 9,900

VV B48 "Celkem: "A48 9,900

45 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 26,210 1 350,00 35 383,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV C49 " ""SO 04"

VV D49 "příloha D49.2.2, D49.2.3, D49.8.1.D49.8.2, tab"

VV E49 "stávající zdivo"

VV A49 26.21"m3" 26,210

VV B49 "Celkem: "A49 26,210

46 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 34,000 1 090,00 37 060,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

Strana 88 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C50 " ""SO 04"

VV D50 "příloha D50.2.2, D50.2.3, D50.8.1.D50.8.2, tab"

VV E50 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"

VV F50 "56,60m2*6ks/m2=340 ks"

VV A50 340 "ks"*0.1"m" 34,000

VV B50 "Celkem: "A50 34,000

47 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,034 49 400,00 1 679,60 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011

VV C47 " ""SO 04"

VV D47 "příloha D47.2.2, D47.2.3, D47.8.1.D47.8.2, tab"

VV E47 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"

VV F47 "56,60m2*6ks/m2=340 ks"

VV A47 340"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,034

VV B47 "Celkem: "A47 0,034

D 997 Přesun sutě 19 933,94

48 K 99731251R

Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,

apod.

T 76,669 260,00 19 933,94 R-položka

PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

VV D51 " ""SO 04"

VV A51 76.009"t""zdivo" 76,009

VV B51 0.66"t""vrstvy štěrkové cesty" 0,660

VV C51 "Celkem: "A51+B51 76,669

D 998 Přesun hmot 147 589,96

49 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 527,107 280,00 147 589,96 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D OST Ostatní 50 000,00

53 K R_4.2

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,

zřízení a odstranění

KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu

- hutněný násyp - 28,8 m3

- kamenné opevnění povrchu - 15,5 m3

- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (3 úseky), dl. 42 m

V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné.

Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO"

VV C53 " ""SO 04"

VV A53 1"kpl" 1,000

VV B53 "Celkem: "A53 1,000

Strana 89 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 681 196,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 681 196,00 21,00% 563 051,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 244 247,16

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 05 - SO 05 - (rekonstrukce)

Strana 90 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 681 196,00

1 - Zemní práce 269 137,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 529 641,93

4 - Vodorovné konstrukce 423 564,90

5 - Komunikace pozemní 29 790,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 77 332,95

767 - Konstrukce zámečnické 9 272,00

8 - Trubní vedení 825,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 792,70

997 - Přesun sutě 47 242,40

998 - Přesun hmot 113 595,65

OST - Ostatní 50 000,00

SO 05 - SO 05 - (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Strana 91 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 681 196,00

D 1 Zemní práce 269 137,85

1 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV C3 " ""SO 05"

VV D3 "příloha D3.2.3"

VV A3 1"ks""smrk dn 600 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV B3 "Celkem: "A3 1,000

2 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 21,620 152,00 3 286,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107324

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb

zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV C4 " ""SO 05"

VV D4 "příloha D4.9.1, D4.9.2, tab"

VV E4 "odstranění vrstvy vozovky"

VV A4 21.62"m2" 21,620

VV B4 "Celkem: "A4 21,620

3 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 21,620 60,80 1 314,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107341

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 05 - SO 05 - (rekonstrukce)

Strana 92 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb

zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV C5 " ""SO 05"

VV D5 "příloha D5.9.1, D5.9.2, tab"

VV E5 "odstranění vrstvy vozovky"

VV A5 21.62"m2" 21,620

VV B5 "Celkem: "A5 21,620

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 21,620 117,00 2 529,54 CS ÚRS 2022 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do

1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu

části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm,

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV C6 " ""SO 05"

VV D6 "příloha D6.9.1, D6.9.2, tab"

VV E6 "odstranění vrstvy vozovky"

VV A6 21.62"m2" 21,620

VV B6 "Celkem: "A6 21,620

5 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 180,280 28,90 5 210,09 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV C7 " ""SO 05"

VV D7 "příloha D7.9.1, D7.9.2, tab"

VV E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm"

VV A7 180.28"m2" 180,280

VV B7 "Celkem: "A7 180,280

Strana 93 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 101,447 50,00 5 072,35 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D8 " ""SO 05"

VV E8 "příloha D8.9.1, D8.9.2, tab"

VV F8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A8 136.17"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 90,780

VV B8 16.0"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 10,667

VV C8 "Celkem: "A8+B8 101,447

7 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 50,723 50,00 2 536,15 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D9 " ""SO 05"

VV E9 "příloha D9.9.1, D9.9.2, tab"

VV F9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"

VV A9 136.17"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 45,390

VV B9 16"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 5,333

VV C9 "Celkem: "A9+B9 50,723

8 K 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 96,933 380,00 36 834,54 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do

500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV C10 " ""SO 05"

VV D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab"

VV E10 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A10 145.40"m3"*2/3 "pažený výkop" 96,933

VV B10 "Celkem: "A10 96,933

Strana 94 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 48,467 506,00 24 524,30 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100

do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV C11 " ""SO 05"

VV D11 "příloha D11.9.1, D11.9.2, tab"

VV E11 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku"

VV A11 145.40"m3"*1/3 "pažený výkop" 48,467

VV B11 "Celkem: "A11 48,467

10 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 111,360 117,00 13 029,12 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo

hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV C12 " ""SO 05"

VV D12 "příloha D12.9.1, D12.9.2, tab"

VV A12 111.36 "m2" 111,360

VV B12 "Celkem: "A12 111,360

11 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 111,360 34,70 3 864,19 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

12 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 145,400 63,80 9 276,52 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV C14 " ""SO 05"

VV D14 "příloha D14.9.1, D14.9.2, tab"

VV A14 145.40"m3" 145,400

VV B14 "Celkem: "A14 145,400

13 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 145,400 13,90 2 021,06 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

14 K 1623014R5 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 R-položka

PP Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pařezy z kácených dřevin:

1 ks - do 700 mm"

VV C16 " ""SO 05"

VV D16 "pařezy k likvidaci"

VV A16 1"kpl" 1,000

VV B16 "Celkem: "A16 1,000

15 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 245,125 87,80 21 521,98 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

Strana 95 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

16 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,263 202,00 1 265,13 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV D18 " ""SO 05"

VV E18 "ORNICE"

VV F18 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A18 18.028"m3""sejmutí ornice" 18,028

VV B18 -11.765"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -11,765

VV C18 "Celkem: "A18+B18 6,263

17 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 90,714 346,00 31 387,04 R-položka

PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)

"

VV F19 " ""SO 05"

VV G19 "BILANCE ZEMINY"

VV A19 90.78"m3"+10.667"m3""výkop svahovaný" 101,447

VV B19 96.933"m3""výkop pažený" 96,933

VV C19 -102.37"m3""odpočet, zpětný zásyp" -102,370

VV D19 -5.296"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -5,296

VV E19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19 90,714

18 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 99,190 456,00 45 230,64 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "

VV D20 " ""SO 05"

VV E20 "BILANCE ZEMINY"

VV A20 45.39"m3"+5.333"m3""výkop svahovaný" 50,723

VV B20 48.467"m3""výkop pažený" 48,467

VV C20 "Celkem: "A20+B20 99,190

19 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 119,431 54,10 6 461,22 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,263 22,40 140,29 CS ÚRS 2022 02

Strana 96 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D22 " ""SO 05"

VV E22 "ORNICE"

VV F22 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A22 18.028"m3""sejmutí ornice" 18,028

VV B22 -11.765"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -11,765

VV C22 "Celkem: "A22+B22 6,263

21 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 102,370 148,00 15 150,76 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C23 " ""SO 05"

VV D23 "příloha D23.9.1, D23.9.2, tab"

VV E23 "zpětný zásyp výkopkem"

VV A23 102.37"m3" 102,370

VV B23 "Celkem: "A23 102,370

22 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 78,600 61,00 4 794,60 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C24 " ""SO 05"

VV D24 "příloha D24.9.1, D24.9.2, tab"

VV E24 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A24 117.65 -39.05"m2" 78,600

VV B24 "Celkem: "A24 78,600

23 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 78,600 7,10 558,06 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

Strana 97 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C25 " ""SO 05"

VV D25 "příloha D25.9.1, D25.9.2, tab"

VV A25 117.65 -39.05"m2" 78,600

VV B25 "Celkem: "A25 78,600

24 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,179 200,00 235,80 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100

25 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 39,050 12,00 468,60 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C26 " ""SO 05"

VV D26 "příloha D26.9.1, D26.9.2, tab"

VV A26 39.05"m2" 39,050

VV B26 "Celkem: "A26 39,050

26 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,586 200,00 117,20 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1

27 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 332,070 25,60 8 500,99 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV D27 " ""SO 05"

VV E27 "příloha D27.9.1, D27.9.2, tab"

VV A27 78.60"m2""pod ohumusování" 78,600

VV B27 253.47"m2""zhutnění podloží" 253,470

VV C27 "Celkem: "A27+B27 332,070

28 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 39,050 71,80 2 803,79 CS ÚRS 2022 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV C28 " ""SO 05"

Strana 98 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D28 "příloha D28.9.1, D28.9.2, tab"

VV A28 39.05"m2""pod ohumusování" 39,050

VV B28 "Celkem: "A28 39,050

29 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 39,050 123,00 4 803,15 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C29 " ""SO 05"

VV D29 "příloha D29.9.1, D29.9.2, tab"

VV E29 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A29 39.05"m2" 39,050

VV B29 "Celkem: "A29 39,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 529 641,93

30 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 0,650 122,00 79,30 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV C33 " ""SO 05"

VV D33 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A33 0.65"m""DN 125" 0,650

VV B33 "Celkem: "A33 0,650

31 K 286111R2 trubka kanalizační PVC DN 125 M 0,670 640,00 428,80 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 125

VV D30 " ""SO 05"

VV E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A30 0.65"m""DN 125" 0,650

VV B30 "Celkem: "A30 0,650

VV C30 B30 * 1.03"Koeficient množství" 0,670

32 K 34894215R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem M 76,000 3 950,00 300 200,00 R-položka

PP Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Upevnění zábradlí do koruny zdi se provede pomocí kotev (4 ks/sloupek – viz též výkres D.8.1). Konstrukce zábradlí bude proti vlivu prostředí

chráněna žárovým zinkováním ponorem (85 μm), stejně bude chráněný i kotevní materiál. "

VV C41 " ""SO 05"

VV D41 "příloha D41.9.1 "

VV E41 "ocelové zábradlí (nové podél silnice)"

VV A41 76"m" 76,000

VV B41 "Celkem: "A41 76,000

33 K 311101212 Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 0,900 140,00 126,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101212

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

Strana 99 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C34 " ""SO 05"

VV D34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A34 0.9"m""DN 200" 0,900

VV B34 "Celkem: "A34 0,900

34 K 286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 0,927 927,00 859,33 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 200

VV D31 " ""SO 05"

VV E31 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A31 0.9"m""DN 200" 0,900

VV B31 "Celkem: "A31 0,900

VV C31 B31 * 1.03"Koeficient množství" 0,927

35 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,574 8 000,00 140 592,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV D35 " ""SO 05"

VV E35 "příloha D35.9.1, D35.9.2, tab"

VV F35 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV G35 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"

VV A35 83.46"m2"*0.2"m" 16,692

VV H35 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"

VV B35 4.41"m2"*0.2"m" 0,882

VV C35 "Celkem: "A35+B35 17,574

36 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 94,450 6 000,00 566 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV E36 " ""SO 05"

VV F36 "příloha D.9.1, D.9.2, tab"

VV G36 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"

VV H36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A36 88.16"m3" 88,160

VV I36 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B36 3.7"m3" 3,700

VV J36 "SCHODIŠTĚ"

Strana 100 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C36 1.65*0.6 + 2*0.4 *2.0 2,590

VV D36 "Celkem: "A36+B36+C36 94,450

37 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 19,998 251,00 5 019,50 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."

VV D32 " ""SO 05"

VV E32 "příloha D32.9.1, D32.9.2, tab"

VV A32 22"ks"*0.9"m" 19,800

VV B32 "Celkem: "A32 19,800

VV C32 B32 * 1.01"Koeficient množství" 19,998

38 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950 940,00 284 773,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV H37 " ""SO 05"

VV I37 "příloha D.9.1, D.9.2, tab"

VV J37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A37 186.84 "m2""bedněné svislé" 186,840

VV B37 75.31 "m2""bedněné šikmé" 75,310

VV C37 11.7"m2""dilatační spáry 9 x" 11,700

VV D37 "Mezisoučet: "A37+B37+C37 273,850

VV K37 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV E37 23.86"m2" 23,860

VV L37 "SCHODIŠTĚ"

VV F37 1.37"m2"*2+(0.35+0.8+0.4)*1+0.95*1 5,240

VV G37 "Celkem: "A37+B37+C37+E37+F37 302,950

39 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 302,950 200,00 60 590,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

Strana 101 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

40 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 0,635 59 000,00 37 465,00 R-položka

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV C39 " ""SO 05"

VV D39 "příloha D39.9.1, D39.9.2, tab"

VV E39 "beton C39 25/30, XC4, XF3"

VV F39 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A39 0.635"t" 0,635

VV B39 "Celkem: "A39 0,635

41 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 2,251 59 000,00 132 809,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV E40 " ""SO 05"

VV F40 "příloha D.9.1, D.9.2, tab"

VV G40 "beton C 25/30, XC4, XF3"

VV H40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A40 2.01"t" 2,010

VV I40 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B40 3.7"m3"*30"kg/m3"/1000 0,111

VV J40 "SCHODIŠTĚ"

VV C40 2.59"m3"*50"kg/m3"/1000 0,130

VV D40 "Celkem: "A40+B40+C40 2,251

D 4 Vodorovné konstrukce 423 564,90

42 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 11,841 3 640,00 43 101,24 CS ÚRS 2022 02

Strana 102 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV E42 " ""SO 05"

VV F42 "příloha D.9.1, D.9.2, tab"

VV G42 "podkladní beton tl. 100 mm"

VV H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A42 105.19"m2"*0.1"m" 10,519

VV I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B42 10.32"m2"*0.1"m" 1,032

VV J42 "SCHODIŠTĚ"

VV C42 0.13"m2"*1"m"+0.16"m2"*1"m" 0,290

VV D42 "Celkem: "A42+B42+C42 11,841

43 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 11,650 1 310,00 15 261,50 R-položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV C43 " ""SO 05"

VV D43 "příloha D43.9.1, D43.9.2, tab"

VV E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"

VV A43 11.65"m3" 11,650

VV B43 "Celkem: "A43 11,650

44 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 5,296 1 300,00 6 884,80 R-položka

PP Zapravení říčního sedimentu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"

VV C44 " ""SO 05"

VV D44 "příloha D44.9.1, D44.9.2, tab"

VV E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"

VV A44 75.66"m2"*0.07"m" 5,296

VV B44 "Celkem: "A44 5,296

45 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 128,000 2 510,00 321 280,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV D45 " ""SO 05"

VV E45 "příloha D45.9.1, D45.9.2, tab"

VV F45 "kámen: žula"

VV A45 74.8"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 74,800

VV B45 53.2"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 53,200

VV C45 "Celkem: "A45+B45 128,000

46 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 163,190 204,00 33 290,76 CS ÚRS 2022 02

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti

jednotlivých kamenů do 200 kg

Strana 103 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV C46 " ""SO 05"

VV D46 "příloha D46.9.1, D46.9.2, tab"

VV A46 163.19"m2" 163,190

VV B46 "Celkem: "A46 163,190

47 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 2,860 1 310,00 3 746,60 CS ÚRS 2022 02

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV C47 " ""SO 05"

VV D47 "příloha D47.4"

VV E47 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV F47 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm"

VV A47 1.3* 2.2 2,860

VV B47 "Celkem: "A47 2,860

D 5 Komunikace pozemní 29 790,20

48 K 56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 21,620 560,00 12 107,20 R-položka

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm

VV C48 " ""SO 05"

VV D48 "příloha D48.9.1, D48.9.2, tab"

VV E48 "obnova vozovky"

VV A48 21.62"m2" 21,620

VV B48 "Celkem: "A48 21,620

49 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 21,620 19,90 430,24 CS ÚRS 2022 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108

VV C49 " ""SO 05"

VV D49 "příloha D49.9.1, D49.9.2, tab"

VV E49 "obnova vozovky"

VV A49 21.62"m2" 21,620

VV B49 "Celkem: "A49 21,620

50 K 576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 21,620 446,00 9 642,52 CS ÚRS 2022 02

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/576143211

VV C50 " ""SO 05"

VV D50 "příloha D50.9.1, D50.9.2, tab"

VV E50 "obnova vozovky"

VV A50 21.62"m2" 21,620

VV B50 "Celkem: "A50 21,620

51 K 577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 21,620 352,00 7 610,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145111

Strana 104 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10

m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.

VV C51 " ""SO 05"

VV D51 "příloha D51.9.1, D51.9.2, tab"

VV E51 "obnova vozovky"

VV A51 21.62"m2" 21,620

VV B51 "Celkem: "A51 21,620

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 77 332,95

62 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 421,200 36,20 15 247,44 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV C53 " ""SO 05"

VV D53 "2x asfaltový nátěr"

VV A53 210.6"m2"*2 421,200

VV B53 "Celkem: "A53 421,200

63 K 1116133R asfaltový nátěr T 0,716 85 500,00 61 218,00 R-položka

PP asfaltový nátěr

64 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 0,729 1 190,00 867,51 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 9 272,00

65 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti M 30,500 304,00 9 272,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813

VV C55 " ""SO 05"

VV D55 "demontáž do suti"

VV A55 30.5"m" 30,500

VV B55 "Celkem: "A55 30,500

D 8 Trubní vedení 825,42

52 K 87131312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 150 M 1,500 163,00 244,50 R-položka

PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 150

VV C57 " ""SO 05"

VV D57 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu"

VV A57 1.5"m" 1,500

VV B57 "Celkem: "A57 1,500

53 K 286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,545 376,00 580,92 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 150

VV D56 " ""SO 05"

VV E56 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu"

VV A56 1.5"m" 1,500

VV B56 "Celkem: "A56 1,500

VV C56 B56 * 1.03"Koeficient množství" 1,545

Strana 105 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 792,70

54 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 11,700 246,00 2 878,20 CS ÚRS 2022 02

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122

VV C59 " ""SO 05"

VV D59 "příloha D59.9.1, D59.9.2, tab"

VV A59 11.7"m2""dilatační spáry 9 x" 11,700

VV B59 "Celkem: "A59 11,700

55 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 56,610 1 350,00 76 423,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV C60 " ""SO 05"

VV D60 "příloha D60.9.1, D60.9.2, tab"

VV E60 "stávající zdivo"

VV A60 56.61"m3" 56,610

VV B60 "Celkem: "A60 56,610

56 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 45,200 1 090,00 49 268,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV C61 " ""SO 05"

VV D61 "příloha D61.9.1, D61.9.2, tab"

VV E61 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"

VV F61 "75,31m2*6ks/m2=452 ks"

VV A61 452 "ks"*0.1"m" 45,200

VV B61 "Celkem: "A61 45,200

57 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,045 49 400,00 2 223,00 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011

VV C58 " ""SO 05"

VV D58 "příloha D58.9.1, D58.9.2, tab"

VV E58 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"

VV F58 "75,31m2*6ks/m2=452 ks"

VV A58 452"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,045

VV B58 "Celkem: "A58 0,045

D 997 Přesun sutě 47 242,40

58 K 99731251R

Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,

apod.

T 181,314 260,00 47 141,64 R-položka

PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

VV D62 " ""SO 05"

VV A62 164.169"t""zdivo" 164,169

VV B62 12.54"t"+2.119"t"+2.486"t""vrstvy vozovky" 17,145

VV C62 "Celkem: "A62+B62 181,314

59 K 99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,458 220,00 100,76 R-položka

PP Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu

Strana 106 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

*vymezená změna závazku"

VV C63 " ""SO 05"

VV D63 "ocelové zábradlí"

VV A63 15"kg/m"*30.5"m"/1000 0,458

VV B63 "Celkem: "A63 0,458

D 998 Přesun hmot 113 595,65

60 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 16,842 78,40 1 320,41 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

VV C64 " ""SO 05"

VV A64 16.842"t""HDK fr. 32-63 mm, obnova vozovky" 16,842

VV B64 "Celkem: "A64 16,842

61 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 400,983 280,00 112 275,24 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

VV D65 " ""SO 05"

VV A65 417.825"t""celkem" 417,825

VV B65 -16.842"t""odečet, PH pro komunikace" -16,842

VV C65 "Celkem: "A65+B65 400,983

D OST Ostatní 50 000,00

66 K R_5.2

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,

zřízení a odstranění

KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu

- hutněný násyp - 10,9 m3

- kamenné opevnění povrchu - 5,8 m3

- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (3 úseky), dl. 40 m

V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné.

Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO"

VV C66 " ""SO 05"

VV A66 1"kpl" 1,000

VV B66 "Celkem: "A66 1,000

Strana 107 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 668 953,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 668 953,40 21,00% 560 480,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 229 433,61

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 06 - SO 06 - (rekonstrukce)

Strana 108 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 668 953,40

1 - Zemní práce 409 868,11

2 - Zakládání 313 200,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 968 430,31

4 - Vodorovné konstrukce 435 391,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 791,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 228 734,60

997 - Přesun sutě 54 455,44

998 - Přesun hmot 121 081,80

OST - Ostatní 100 000,00

SO 06 - SO 06 - (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Strana 109 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 668 953,40

D 1 Zemní práce 409 868,11

1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 1,000 396,00 396,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV C3 " ""SO 06"

VV D3 "příloha D3.2.4"

VV A3 1"ks""javor dn 220 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV B3 "Celkem: "A3 1,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000 750,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV J4 " ""SO 06"

VV K4 "příloha D.2.4"

VV A4 1"ks""jasan dn 400 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B4 1"ks""smrk dn 500 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV C4 1"ks""smrk dn 400 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV D4 1"ks""jilm dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV E4 1"ks""bříza dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV F4 1"ks""bříza dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV G4 1"ks""modřín dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV H4 1"ks""smrk dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV I4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+H4 8,000

3 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm KUS 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251104

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 06 - SO 06 - (rekonstrukce)

Strana 110 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV C5 " ""SO 06"

VV D5 "příloha D5.2.4"

VV A5 1"ks""jasan dn 800 mm - vlastník Pokorná" 1,000

VV B5 "Celkem: "A5 1,000

4 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 232,080 28,90 6 707,11 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV C6 " ""SO 06"

VV D6 "příloha D6.10.1, D6.10.2, tab"

VV E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm"

VV A6 232.08"m2" 232,080

VV B6 "Celkem: "A6 232,080

5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 85,046 50,00 4 252,30 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D7 " ""SO 06"

VV E7 "příloha D7.10.1, D7.10.2, tab"

VV F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A7 108.32"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 72,213

VV B7 19.25"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 12,833

VV C7 "Celkem: "A7+B7 85,046

6 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 42,524 50,00 2 126,20 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101

Strana 111 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D8 " ""SO 06"

VV E8 "příloha D8.10.1, D8.10.2, tab"

VV F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"

VV A8 108.32"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 36,107

VV B8 19.25"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 6,417

VV C8 "Celkem: "A8+B8 42,524

7 K 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 102,387 380,00 38 907,06 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do

500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV C9 " ""SO 06"

VV D9 "příloha D9.10.1, D9.10.2, tab"

VV E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A9 153.58"m3"*2/3 "pažený výkop" 102,387

VV B9 "Celkem: "A9 102,387

8 K 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 51,193 506,00 25 903,66 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100

do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV C10 " ""SO 06"

VV D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab"

VV E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku"

VV A10 153.58"m3"*1/3 "pažený výkop" 51,193

VV B10 "Celkem: "A10 51,193

9 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 136,470 117,00 15 966,99 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo

hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV C11 " ""SO 06"

VV D11 "příloha D11.10.1, D11.10.2, tab"

VV A11 136.47 "m2" 136,470

VV B11 "Celkem: "A11 136,470

10 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 136,470 34,70 4 735,51 CS ÚRS 2022 02

Strana 112 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

11 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 179,155 63,80 11 430,09 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV D13 " ""SO 06"

VV E13 "příloha D13.10.1, D13.10.2, tab"

VV A13 153.58"m3" 153,580

VV F13 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami "

VV B13 1.1*15.5 *1.5 25,575

VV C13 "Celkem: "A13+B13 179,155

12 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 179,155 13,90 2 490,25 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

13 K 1623014R6 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 135 000,00 135 000,00 R-položka

PP Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pařezy z kácených dřevin:

1 ks - do 300 mm

8 ks - do 500 mm

1 ks - do 700 mm

"

VV C15 " ""SO 06"

VV D15 "pařezy k likvidaci"

VV A15 1"kpl" 1,000

VV B15 "Celkem: "A15 1,000

14 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 158,612 87,80 13 926,13 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

15 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 9,100 202,00 1 838,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV D17 " ""SO 06"

VV E17 "ORNICE"

VV F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A17 23.208"m3""sejmutí ornice" 23,208

VV B17 -14.108"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -14,108

VV C17 "Celkem: "A17+B17 9,100

16 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 126,785 380,00 48 178,30 R-položka

PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

Strana 113 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)

"

VV F18 " ""SO 06"

VV G18 "BILANCE ZEMINY"

VV A18 72.213"m3"+12.833"m3""výkop svahovaný" 85,046

VV B18 102.387"m3""výkop pažený" 102,387

VV C18 -53.55"m3""odpočet, zpětný zásyp" -53,550

VV D18 -7.098"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -7,098

VV E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 126,785

17 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 93,717 456,00 42 734,95 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "

VV D19 " ""SO 06"

VV E19 "BILANCE ZEMINY"

VV A19 36.107"m3"+6.417"m3""výkop svahovaný" 42,524

VV B19 51.193"m3""výkop pažený" 51,193

VV C19 "Celkem: "A19+B19 93,717

18 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 74,756 164,00 12 259,98 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 9,100 22,40 203,84 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D21 " ""SO 06"

VV E21 "ORNICE"

VV F21 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A21 23.208"m3""sejmutí ornice" 23,208

VV B21 -14.108"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -14,108

VV C21 "Celkem: "A21+B21 9,100

20 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 53,550 148,00 7 925,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

Strana 114 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C22 " ""SO 06"

VV D22 "příloha D22.10.1, D22.10.2, tab"

VV E22 "zpětný zásyp výkopkem"

VV A22 53.55 "m3" 53,550

VV B22 "Celkem: "A22 53,550

21 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 69,160 61,00 4 218,76 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C23 " ""SO 06"

VV D23 "příloha D23.10.1, D23.10.2, tab"

VV E23 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A23 141.08 -71.92"m2" 69,160

VV B23 "Celkem: "A23 69,160

22 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 69,160 7,10 491,04 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C24 " ""SO 06"

VV D24 "příloha D24.10.1, D24.10.2, tab"

VV A24 141.08 -71.92"m2" 69,160

VV B24 "Celkem: "A24 69,160

23 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,037 200,00 207,40 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100

24 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 71,920 12,00 863,04 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

Strana 115 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C25 " ""SO 06"

VV D25 "příloha D25.10.1, D25.10.2, tab"

VV A25 71.92"m2" 71,920

VV B25 "Celkem: "A25 71,920

25 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,079 200,00 215,80 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1

26 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 273,050 25,60 6 990,08 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV D26 " ""SO 06"

VV E26 "příloha D26.10.1, D26.10.2, tab"

VV A26 69.16"m2""pod ohumusování" 69,160

VV B26 203.89"m2""zhutnění podloží" 203,890

VV C26 "Celkem: "A26+B26 273,050

27 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 71,920 71,80 5 163,86 CS ÚRS 2022 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV C27 " ""SO 06"

VV D27 "příloha D27.10.1, D27.10.2, tab"

VV A27 71.92"m2""pod ohumusování" 71,920

VV B27 "Celkem: "A27 71,920

28 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 71,920 123,00 8 846,16 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C28 " ""SO 06"

VV D28 "příloha D28.10.1, D28.10.2, tab"

VV E28 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A28 71.92"m2" 71,920

VV B28 "Celkem: "A28 71,920

D 2 Zakládání 313 200,00

29 K 22431000R Ocelové mikrozápory HEB 100/8, vkládané do vrtů M 104,400 3 000,00 313 200,00 R-položka

PP Ocelové mikrozápory HEB 100/8, vkládané do vrtů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osazení vč. provedení vrtů + dodávka materiálu

Ocelové mikrozápor HEB100/8, které se vloží do svislých vrtů (průměru 200 mm) po 0,5 m. Mikrozápory budou vetknuty do podloží v délce 2,5

m pod budoucí základovou spáru nové zdi. Na výšku zmíněných 2,5 m se vrty vyplní betonem. Pro účel zřízení mikrozápor se doporučuje

provést přísyp paty svahu podél objektu garáže zemní lavicí (s opevněním svahu proti rozplavení – viz např. příloha D.10.1). "

VV C29 " ""SO 06"

VV D29 "příloha D29.2.4, D29.10.1"

Strana 116 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A29 24"ks"*4.35"m" 104,400

VV B29 "Celkem: "A29 104,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 968 430,31

30 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,696 8 000,00 141 568,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV D32 " ""SO 06"

VV E32 "příloha D32.10.1, D32.10.2, tab"

VV F32 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV G32 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"

VV A32 83.44"m2"*0.2"m" 16,688

VV H32 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"

VV B32 5.04"m2"*0.2"m" 1,008

VV C32 "Celkem: "A32+B32 17,696

31 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 61,700 6 000,00 370 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV D33 " ""SO 06"

VV E33 "příloha D33.10.1, D33.10.2, tab"

VV F33 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"

VV G33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A33 57.26"m3" 57,260

VV H33 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B33 4.44"m3" 4,440

VV C33 "Celkem: "A33+B33 61,700

32 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 6,363 251,00 1 597,11 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318

Strana 117 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."

VV D31 " ""SO 06"

VV E31 "příloha D31.10.1, D31.10.2, tab"

VV A31 7"ks"*0.9"m" 6,300

VV B31 "Celkem: "A31 6,300

VV C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 6,363

33 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 158,120 940,00 148 632,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV G34 " ""SO 06"

VV H34 "příloha D.10.1, D.10.2, tab"

VV I34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A34 75.96 "m2""bedněné svislé" 75,960

VV B34 48.02 "m2""bedněné šikmé" 48,020

VV C34 7.2"m2""dilatační spáry 3 x" 7,200

VV D34 "Mezisoučet: "A34+B34+C34 131,180

VV J34 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV E34 26.94"m2" 26,940

VV F34 "Celkem: "A34+B34+C34+E34 158,120

34 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 158,120 200,00 31 624,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

Strana 118 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

35 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 2,609 59 000,00 153 931,00 R-položka

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

36 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,917 59 000,00 113 103,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV D37 " ""SO 06"

VV E37 "příloha D37.10.1, D37.10.2, tab"

VV F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A37 1.784"t" 1,784

VV G37 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B37 4.44"m3"*30"kg/m3"/1000 0,133

VV C37 "Celkem: "A37+B37 1,917

37 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 12,000 383,00 4 596,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených

jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

Strana 119 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C38 " ""SO 06"

VV D38 "zpětné osazení "

VV E38 "oplocení z pletiva"

VV A38 12"ks" 12,000

VV B38 "Celkem: "A38 12,000

38 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 27,400 106,00 2 904,40 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. přemístění na místo montáže"

VV C39 " ""SO 06"

VV D39 "zpětné osazení rozebraného oplocení"

VV A39 27.4"m" 27,400

VV B39 "Celkem: "A39 27,400

39 K 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm M 27,400 10,00 274,00 CS ÚRS 2022 02

PP drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/15619100

D 4 Vodorovné konstrukce 435 391,78

40 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 7,519 3 640,00 27 369,16 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV D40 " ""SO 06"

VV E40 "příloha D40.10.1, D40.10.2, tab"

VV F40 "podkladní beton tl. 100 mm"

VV G40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A40 63.59"m2"*0.1"m" 6,359

VV H40 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B40 11.60"m2"*0.1"m" 1,160

VV C40 "Celkem: "A40+B40 7,519

41 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 4,140 1 310,00 5 423,40 R-položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV C41 " ""SO 06"

VV D41 "příloha D41.10.1, D41.10.2, tab"

VV E41 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"

VV A41 4.14"m3" 4,140

VV B41 "Celkem: "A41 4,140

42 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 7,098 1 300,00 9 227,40 R-položka

PP Zapravení říčního sedimentu

Strana 120 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"

VV C42 " ""SO 06"

VV D42 "příloha D42.10.1, D42.10.2, tab"

VV E42 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"

VV A42 101.4"m2"*0.07"m" 7,098

VV B42 "Celkem: "A42 7,098

43 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 140,310 2 510,00 352 178,10 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV D43 " ""SO 06"

VV E43 "příloha D43.10.1, D43.10.2, tab"

VV F43 "kámen: žula"

VV A43 90.19"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 90,190

VV B43 50.12"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 50,120

VV C43 "Celkem: "A43+B43 140,310

44 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 201,930 204,00 41 193,72 CS ÚRS 2022 02

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti

jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV C44 " ""SO 06"

VV D44 "příloha D44.10.1, D44.10.2, tab"

VV A44 201.93"m2" 201,930

VV B44 "Celkem: "A44 201,930

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 791,36

55 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 205,600 36,20 7 442,72 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV C46 " ""SO 06"

VV D46 "2x asfaltový nátěr"

VV A46 102.8"m2"*2 205,600

VV B46 "Celkem: "A46 205,600

56 K 1116133R asfaltový nátěr T 0,350 85 500,00 29 925,00 R-položka

PP asfaltový nátěr

57 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 0,356 1 190,00 423,64 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

Strana 121 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 228 734,60

45 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 7,200 246,00 1 771,20 CS ÚRS 2022 02

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122

VV C49 " ""SO 06"

VV D49 "příloha D49.10.1, D49.10.2, tab"

VV A49 7.2"m2""dilatační spáry 3 x" 7,200

VV B49 "Celkem: "A49 7,200

46 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 71,560 1 350,00 96 606,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV C50 " ""SO 06"

VV D50 "příloha D50.10.1, D50.10.2, tab"

VV E50 "stávající zdivo"

VV A50 71.56"m3" 71,560

VV B50 "Celkem: "A50 71,560

47 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 12,000 388,00 4 656,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C51 " ""SO 06"

VV D51 "rozebrání, zpětné se využije"

VV E51 "oplocení z pletiva"

VV A51 12"ks" 12,000

VV B51 "Celkem: "A51 12,000

48 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 27,400 74,50 2 041,30 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C52 " ""SO 06"

VV D52 "rozebrání, zpětné se využije"

VV A52 27.4"m" 27,400

VV B52 "Celkem: "A52 27,400

49 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 28,900 1 090,00 31 501,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111

Strana 122 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV C53 " ""SO 06"

VV D53 "příloha D53.10.1, D53.10.2, tab"

VV E53 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"

VV F53 "48,02m2*6ks/m2=289 ks"

VV A53 289"ks"*0.1"m" 28,900

VV B53 "Celkem: "A53 28,900

50 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,029 49 900,00 1 447,10 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011

VV C48 " ""SO 06"

VV D48 "příloha D48.10.1, D48.10.2, tab"

VV E48 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"

VV F48 "48,02m2*6ks/m2=289 ks"

VV A48 289"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,029

VV B48 "Celkem: "A48 0,029

51 K 985511111 Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 30 mm M2 19,550 1 040,00 20 332,00 CS ÚRS 2022 02

PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985511111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu.

2. Ceny jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé

vrstvy samostatně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku zbetonu,

b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen:

- 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli,

- 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí,

- 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,

c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí,

d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.

VV C54 " ""SO 06"

VV D54 "příloha D54.10.1"

VV E54 "tl. 20 mm"

VV A54 11.5"m" * 1.7 "m" 19,550

VV B54 "Celkem: "A54 19,550

52 K 98556211R Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 5 mm velikost ok do 100 mm M2 19,550 3 600,00 70 380,00 R-položka

PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm, průměru drátu 5 mm jednovrstvých stěn

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,

b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli.

3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.

VV C55 " ""SO 06"

VV D55 "příloha D55.10.1"

VV E55 "kari síť 5/100x5/100 mm"

VV A55 11.5"m"*1.7 "m" 19,550

VV B55 "Celkem: "A55 19,550

D 997 Přesun sutě 54 455,44

53 K 99731251R

Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,

apod.

T 209,444 260,00 54 455,44 R-položka

Strana 123 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

VV D56 " ""SO 06"

VV A56 207.524"t""zdivo" 207,524

VV B56 0.08"m3/kus"*12"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 1,920

VV C56 "Celkem: "A56+B56 209,444

D 998 Přesun hmot 121 081,80

54 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 432,435 280,00 121 081,80 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D OST Ostatní 100 000,00

58 K R_6.1

Provizorní zemní lavice s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné

legislativy

KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Provizorní zemní lavice s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Provizorní zemní lavice s kamenným opevněním povrchu (35% z celkového množství), zřízení a odstranění (celkový objem zemní lavice - 15

m3)

- hutněný násyp

- kamenné opevnění povrchu

Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy v rámci přebytku výkopku

Pro účel zřízení mikrozápor se doporučuje provést přísyp paty svahu podél objektu garáže zemní lavicí (s opevněním svahu proti rozplavení –

viz např. příloha D.10.1). "

VV C58 " ""SO 06"

VV A58 1"kpl" 1,000

VV B58 "Celkem: "A58 1,000

59 K R_6.2

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,

zřízení a odstranění

KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu

- hutněný násyp - 19,4 m3

- kamenné opevnění povrchu - 10,5 m3

- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (2 úseky), dl. 49 m

Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO

V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné."

VV C59 " ""SO 06"

VV A59 1"kpl" 1,000

VV B59 "Celkem: "A59 1,000

Strana 124 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 147 672,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 147 672,54 21,00% 871 011,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 018 683,77

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 07 - SO 07 - (rekonstrukce)

SO 07a - SO 07a - (rekonstrukce)

Strana 125 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 147 672,54

1 - Zemní práce 573 759,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 278 939,67

4 - Vodorovné konstrukce 560 275,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 121 716,79

783 - Dokončovací práce - nátěry 48 042,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 378,50

997 - Přesun sutě 87 704,98

998 - Přesun hmot 165 855,48

OST - Ostatní 50 000,00

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 07 - SO 07 - (rekonstrukce)

SO 07a - SO 07a - (rekonstrukce)

Strana 126 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 147 672,54

D 1 Zemní práce 573 759,46

1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000 396,00 2 772,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV I3 " ""SO 07a"

VV J3 "příloha D.2.5"

VV A3 1"ks""olše dn 200 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B3 1"ks""olše dn 240 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV C3 1"ks""vrba jíva dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV D3 1"ks""smrk dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV E3 1"ks""olše dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV F3 1"ks""javor dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV G3 1"ks""javor dn 200 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV H3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3 7,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 6,000 750,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV E4 " ""SO 07a"

VV F4 "příloha D.2.5"

VV A4 3"ks""jasan dn 480 mm, 350 mm, 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 3,000

VV B4 1"ks""olše dn 350 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV C4 2"ks""javor dn 500 mm, 350 mm - Obec Staré Křečany" 2,000

VV D4 "Celkem: "A4+B4+C4 6,000

3 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103

SO 07a - SO 07a - (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 07 - SO 07 - (rekonstrukce)

Strana 127 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV D5 " ""SO 07a"

VV E5 "příloha D5.2.5"

VV A5 1"ks""javor dn 600 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B5 1"ks""javor dn 530 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV C5 "Celkem: "A5+B5 2,000

4 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 370,390 28,90 10 704,27 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV C6 " ""SO 07a"

VV D6 "příloha D6.11.1, D6.11.2, tab"

VV E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm"

VV A6 370.39"m2" 370,390

VV B6 "Celkem: "A6 370,390

5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 232,833 50,00 11 641,65 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D7 " ""SO 07a"

VV E7 "příloha D7.11.1, D7.11.2, tab"

VV F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A7 337.23"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 224,820

VV B7 12.02"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 8,013

VV C7 "Celkem: "A7+B7 232,833

6 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 116,417 50,00 5 820,85 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101

Strana 128 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D8 " ""SO 07a"

VV E8 "příloha D8.11.1, D8.11.2, tab"

VV F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"

VV A8 337.23"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 112,410

VV B8 12.02"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 4,007

VV C8 "Celkem: "A8+B8 116,417

7 K 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 140,687 329,00 46 286,02 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do

1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251205

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV C9 " ""SO 07a"

VV D9 "příloha D9.11.1, D9.11.2, tab"

VV E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"

VV A9 211.03"m3"*2/3 "pažený výkop" 140,687

VV B9 "Celkem: "A9 140,687

8 K 131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 70,343 452,00 31 795,04 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500

do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351205

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV C10 " ""SO 07a"

VV D10 "příloha D10.11.1, D10.11.2, tab"

VV E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku"

VV A10 211.03"m3"*1/3 "pažený výkop" 70,343

VV B10 "Celkem: "A10 70,343

9 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 156,140 117,00 18 268,38 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo

hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV C11 " ""SO 07a"

VV D11 "příloha D11.11.1, D11.11.2, tab"

VV A11 156.14"m2" 156,140

VV B11 "Celkem: "A11 156,140

10 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 156,140 34,70 5 418,06 CS ÚRS 2022 02

Strana 129 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

11 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 211,030 63,80 13 463,71 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV C13 " ""SO 07a"

VV D13 "příloha D13.11.1, D13.11.2, tab"

VV A13 211.03"m3" 211,030

VV B13 "Celkem: "A13 211,030

12 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 211,030 13,90 2 933,32 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

13 K 1623014R7 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 135 000,00 135 000,00 R-položka

PP Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pařezy z kácených dřevin:

7 ks - do 300 mm

6 ks - do 500 mm

2 ks - do 700 mm

"

VV C15 " ""SO 07a"

VV D15 "pařezy k likvidaci"

VV A15 1"kpl" 1,000

VV B15 "Celkem: "A15 1,000

14 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 608,673 87,80 53 441,49 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

15 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 4,858 202,00 981,32 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV D17 " ""SO 07a"

VV E17 "ORNICE"

VV F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A17 37.039"m3""sejmutí ornice" 37,039

VV B17 -32.181"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -32,181

VV C17 "Celkem: "A17+B17 4,858

16 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 103,793 380,00 39 441,34 R-položka

PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

Strana 130 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)

"

VV F18 " ""SO 07a"

VV G18 "BILANCE ZEMINY"

VV A18 224.82"m3"+8.013"m3""výkop svahovaný" 232,833

VV B18 140.687"m3""výkop pažený" 140,687

VV C18 -260.08"m3""odpočet, zpětný zásyp" -260,080

VV D18 -9.647"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -9,647

VV E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 103,793

17 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 186,760 456,00 85 162,56 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "

VV D19 " ""SO 07a"

VV E19 "BILANCE ZEMINY"

VV A19 112.41"m3"+4.007"m3""výkop svahovaný" 116,417

VV B19 70.343"m3""výkop pažený" 70,343

VV C19 "Celkem: "A19+B19 186,760

18 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 301,908 54,10 16 333,22 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 4,858 22,40 108,82 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D21 " ""SO 07a"

VV E21 "ORNICE"

VV F21 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"

VV A21 37.039"m3""sejmutí ornice" 37,039

VV B21 -32.181"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -32,181

VV C21 "Celkem: "A21+B21 4,858

20 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 260,080 148,00 38 491,84 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

Strana 131 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C22 " ""SO 07a"

VV D22 "příloha D22.11.1, D22.11.2, tab"

VV E22 "zpětný zásyp výkopkem"

VV A22 260.08 "m3" 260,080

VV B22 "Celkem: "A22 260,080

21 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 218,980 61,00 13 357,78 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C23 " ""SO 07a"

VV D23 "příloha D23.11.1, D23.11.2, tab"

VV E23 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A23 321.81 -102.83"m2" 218,980

VV B23 "Celkem: "A23 218,980

22 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 218,980 7,10 1 554,76 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C24 " ""SO 07a"

VV D24 "příloha D24.11.1, D24.11.2, tab"

VV A24 321.81 -102.83"m2" 218,980

VV B24 "Celkem: "A24 218,980

23 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 3,285 200,00 657,00 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100

24 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 102,830 12,00 1 233,96 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

Strana 132 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C25 " ""SO 07a"

VV D25 "příloha D25.11.1, D25.11.2, tab"

VV A25 102.83"m2" 102,830

VV B25 "Celkem: "A25 102,830

25 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,542 200,00 308,40 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1

26 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 617,450 25,60 15 806,72 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV D26 " ""SO 07a"

VV E26 "příloha D26.11.1, D26.11.2, tab"

VV A26 218.98"m2""pod ohumusování" 218,980

VV B26 398.47"m2""zhutnění podloží" 398,470

VV C26 "Celkem: "A26+B26 617,450

27 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 102,830 71,80 7 383,19 CS ÚRS 2022 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV C27 " ""SO 07a"

VV D27 "příloha D27.11.1, D27.11.2, tab"

VV A27 102.83"m2""pod ohumusování" 102,830

VV B27 "Celkem: "A27 102,830

28 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 102,830 82,60 8 493,76 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV C28 " ""SO 07a"

VV D28 "příloha D28.11.1, D28.11.2, tab"

VV E28 "rozprostření v tl. 100 mm"

VV A28 102.83"m2" 102,830

VV B28 "Celkem: "A28 102,830

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 278 939,67

29 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,500 122,00 549,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV D32 " ""SO 07a"

VV E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

Strana 133 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A32 1.1"m""DN 100" 1,100

VV B32 3.4"m""DN 150" 3,400

VV C32 "Celkem: "A32+B32 4,500

30 K 286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,111 630,00 699,93 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 100

VV D29 " ""SO 07a"

VV E29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A29 1.1"m""DN 100" 1,100

VV B29 "Celkem: "A29 1,100

VV C29 B29 * 1.01"Koeficient množství" 1,111

31 K 286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 3,434 650,00 2 232,10 R-položka

PP trubka kanalizační PVC DN 150

VV D30 " ""SO 07a"

VV E30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"

VV A30 3.4"m""DN 150" 3,400

VV B30 "Celkem: "A30 3,400

VV C30 B30 * 1.01"Koeficient množství" 3,434

32 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 45,022 8 000,00 360 176,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV D33 " ""SO 07a"

VV E33 "příloha D33.11.1, D33.11.2, tab"

VV F33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"

VV G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"

VV A33 220.93"m2"*0.2"m" 44,186

VV H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"

VV B33 4.18"m2"*0.2"m" 0,836

VV C33 "Celkem: "A33+B33 45,022

33 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 156,940 6 000,00 941 640,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV D34 " ""SO 07a"

Strana 134 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E34 "příloha D34.11.1, D34.11.2, tab"

VV F34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"

VV G34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A34 153.58"m3" 153,580

VV H34 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B34 3.36"m3" 3,360

VV C34 "Celkem: "A34+B34 156,940

34 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087 251,00 9 810,84 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."

VV D31 " ""SO 07a"

VV E31 "příloha D31.11.1, D31.11.2, tab"

VV A31 43"ks"*0.9"m" 38,700

VV B31 "Celkem: "A31 38,700

VV C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 39,087

35 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 482,650 940,00 453 691,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV G35 " ""SO 07a"

VV H35 "příloha D.11.1, D.11.2, tab"

VV I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A35 309.94 "m2""bedněné svislé" 309,940

VV B35 129.37 "m2""bedněné šikmé" 129,370

VV C35 21.8"m2""dilatační spáry 14 x" 21,800

VV D35 "Mezisoučet: "A35+B35+C35 461,110

VV J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV E35 21.54"m2" 21,540

VV F35 "Celkem: "A35+B35+C35+E35 482,650

36 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 482,650 200,00 96 530,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

Strana 135 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

37 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,327 59 000,00 78 293,00 R-položka

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV C37 " ""SO 07a"

VV D37 "příloha D37.11.1, D37.11.2, tab"

VV E37 "beton C37 25/30, XC4, XF3"

VV F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A37 1.327"t" 1,327

VV B37 "Celkem: "A37 1,327

38 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,303 59 000,00 253 877,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV D38 " ""SO 07a"

VV E38 "příloha D38.11.1, D38.11.2, tab"

VV F38 "beton C 25/30, XC4, XF3"

VV G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A38 4.202"t" 4,202

VV H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B38 3.36"m3"*30"kg/m3"/1000 0,101

VV C38 "Celkem: "A38+B38 4,303

39 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 19,000 376,00 7 144,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených

jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113

Strana 136 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

VV C39 " ""SO 07a"

VV D39 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) "

VV A39 19"ks" 19,000

VV B39 "Celkem: "A39 19,000

40 K 55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm KUS 19,000 420,00 7 980,00 CS ÚRS 2022 02

PP sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342243

VV C41 " ""SO 07a"

VV D41 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) "

VV A41 19"ks" 19,000

VV B41 "Celkem: "A41 19,000

41 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 47,100 538,00 25 339,80 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348501211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento

materiál je součásti výrobní režie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV C40 " ""SO 07a"

VV D40 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) "

VV A40 47.1"m" 47,100

VV B40 "Celkem: "A40 47,100

42 K 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm M3 2,826 14 500,00 40 977,00 CS ÚRS 2022 02

PP řezivo smrkové sušené tl 30mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60516100

VV C42 " ""SO 07a"

VV D42 "nové oplocení"

VV A42 47.1"m"*0.03*2 2,826

VV B42 "Celkem: "A42 2,826

D 4 Vodorovné konstrukce 560 275,66

43 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 19,668 3 640,00 71 591,52 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV D43 " ""SO 07a"

VV E43 "příloha D43.11.1, D43.11.2, tab"

VV F43 "podkladní beton tl. 100 mm"

VV G43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"

VV A43 187.28"m2"*0.1"m" 18,728

VV H43 "STABILIZAČNÍ PRAHY"

VV B43 9.4"m2"*0.1"m" 0,940

VV C43 "Celkem: "A43+B43 19,668

44 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 17,270 1 310,00 22 623,70 R-položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm

Strana 137 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV C44 " ""SO 07a"

VV D44 "příloha D44.11.1, D44.11.2, tab"

VV E44 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"

VV A44 17.27"m3" 17,270

VV B44 "Celkem: "A44 17,270

45 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 9,647 1 300,00 12 541,10 R-položka

PP Zapravení říčního sedimentu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"

VV C45 " ""SO 07a"

VV D45 "příloha D45.11.1, D45.11.2, tab"

VV E45 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"

VV A45 137.81"m2"*0.07"m" 9,647

VV B45 "Celkem: "A45 9,647

46 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 163,970 2 510,00 411 564,70 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV D46 " ""SO 07a"

VV E46 "příloha D46.11.1, D46.11.2, tab"

VV F46 "kámen: žula"

VV A46 69.66"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 69,660

VV B46 94.31"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 94,310

VV C46 "Celkem: "A46+B46 163,970

47 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 205,660 204,00 41 954,64 CS ÚRS 2022 02

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti

jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV C47 " ""SO 07a"

VV D47 "příloha D47.11.1, D47.11.2, tab"

VV A47 205.66"m2" 205,660

VV B47 "Celkem: "A47 205,660

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 121 716,79

57 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 662,800 36,20 23 993,36 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131

Strana 138 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV C49 " ""SO 07a"

VV D49 "2x asfaltový nátěr"

VV A49 331.4"m2"*2 662,800

VV B49 "Celkem: "A49 662,800

58 K 1116133R asfaltový nátěr T 1,127 85 500,00 96 358,50 R-položka

PP asfaltový nátěr

59 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 1,147 1 190,00 1 364,93 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 48 042,00

60 K 78311410R Nátěr truhlářských konstrukcí - nové oplocení M2 188,400 255,00 48 042,00 R-položka

PP Nátěr truhlářských konstrukcí - nové oplocení

VV C51 " ""SO 07a"

VV D51 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) "

VV A51 47.1"m"*2*2 188,400

VV B51 "Celkem: "A51 188,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 378,50

48 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,800 246,00 5 362,80 CS ÚRS 2022 02

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122

VV C53 " ""SO 07a"

VV D53 "příloha D53.11.1, D53.11.2, tab"

VV A53 21.8"m2""dilatační spáry 14 x" 21,800

VV B53 "Celkem: "A53 21,800

49 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 47,100 114,00 5 369,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými

sloupky z prken a latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003818

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV C54 " ""SO 07a"

VV D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), likvidace"

VV A54 47.1"m" 47,100

VV B54 "Celkem: "A54 47,100

50 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 114,650 1 350,00 154 777,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV C55 " ""SO 07a"

VV D55 "příloha D55.11.1, D55.11.2, tab"

VV E55 "stávající zdivo"

VV A55 114.65"m3" 114,650

VV B55 "Celkem: "A55 114,650

Strana 139 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 19,000 388,00 7 372,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"

VV C56 " ""SO 07a"

VV D56 "rozebrání, odvoz do šrotu"

VV A56 19"ks" 19,000

VV B56 "Celkem: "A56 19,000

52 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 77,700 1 090,00 84 693,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV C57 " ""SO 07a"

VV D57 "příloha D57.11.1, D57.11.2, tab"

VV E57 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"

VV F57 "129,37m2*6ks/m2=777 ks"

VV A57 777"ks"*0.1"m" 77,700

VV B57 "Celkem: "A57 77,700

53 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,077 49 400,00 3 803,80 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011

VV C52 " ""SO 07a"

VV D52 "příloha D52.11.1, D52.11.2, tab"

VV E52 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"

VV F52 "129,37m2*6ks/m2=777 ks"

VV A52 777"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,077

VV B52 "Celkem: "A52 0,077

D 997 Přesun sutě 87 704,98

54 K 99731251R

Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,

apod.

T 337,221 260,00 87 677,46 R-položka

PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

*vymezená změna závazku"

VV E58 " ""SO 07a"

VV A58 332.485"t""zdivo" 332,485

VV B58 0.08"m3/kus"*19"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 3,040

VV C58 47.1"m"*0.03*2*0.6"t/m3""plaňky oplocení" 1,696

VV D58 "Celkem: "A58+B58+C58 337,221

55 K 99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,086 320,00 27,52 R-položka

PP Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

*vymezená změna závazku"

VV C59 " ""SO 07a"

VV A59 19"ks"*4.5"kg"/1000 "sloupek" 0,086

Strana 140 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B59 "Celkem: "A59 0,086

D 998 Přesun hmot 165 855,48

56 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 592,341 280,00 165 855,48 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D OST Ostatní 50 000,00

61 K R_7a.2

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,

zřízení a odstranění

KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu

- hutněný násyp - 20,4 m3

- kamenné opevnění povrchu - 11 m3

- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 500 (3 úseky), dl. 49 m

Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO

V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné."

VV C61 " ""So 07a"

VV A61 1"kpl" 1,000

VV B61 "Celkem: "A61 1,000

Strana 141 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 830,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 123 830,79 21,00% 26 004,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 835,26

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 08 - Rekonstrukce lávky č. 1 (rekonstrukce)

Strana 142 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 123 830,79

762 - Konstrukce tesařské 24 333,33

767 - Konstrukce zámečnické 99 497,46

SO 08 - Rekonstrukce lávky č. 1 (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Strana 143 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 830,79

D 762 Konstrukce tesařské 24 333,33

1 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 M3 0,439 1 080,00 474,12 CS ÚRS 2022 02

PP

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo

v exteriéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem;

tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí,

katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění

chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu

801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se

oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka

veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

VV C2 " ""SO 08 "

VV D2 "příloha D2.13"

VV E2 "lávka č.1"

VV A2 1.46"m"*3.76"m"*0.08"m" 0,439

VV B2 "Celkem: "A2 0,439

2 K 76252310R Položení podlahy z řeziva tl. 80 mm M2 5,490 159,00 872,91 R-položka

PP Položení podlahy z řeziva tl. 80 mm

VV C3 " ""SO 08 "

VV D3 "příloha D3.13"

VV E3 "lávka č.1, podlaha ocelové lávky"

VV A3 1.46"m"*3.76"m" 5,490

VV B3 "Celkem: "A3 5,490

3 K 6055610R řezivo dubové sušené tl 80mm M3 0,439 51 000,00 22 389,00 R-položka

PP řezivo dubové sušené tl 80mm

VV C1 " ""SO 08 "

VV D1 "příloha D1.13"

VV E1 "lávka č.1"

VV A1 1.46"m"*3.76"m"*0.08"m" 0,439

VV B1 "Celkem: "A1 0,439

4 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m T 0,330 1 810,00 597,30 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 08 - Rekonstrukce lávky č. 1 (rekonstrukce)

Strana 144 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je

možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl

včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,

lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 99 497,46

5 K 767_9 Výroba dodávka montáž ocelová konstrukce svařovaná, mat. S235, žárové zinkování ponorem KG 349,000 280,00 97 720,00 R-položka

PP Výroba dodávka montáž ocelová konstrukce svařovaná, mat. S235, žárové zinkování ponorem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM

- stupeň korozní agresivity dle ČSN EN ISO 14713-1 C3 - střední - požadovaná životnost velmi dlouhá ≥ 20 let (VH)

- uvedenou normou předepsaná minimální tloušťka povlaku 85 μm

- konstrukci opatřit na spodní straně technologickými otvory pro odtok zinku a zajistit ochranu závitů"

VV C6 " ""SO 08 "

VV D6 "příloha D6.13"

VV E6 "lávka č.1"

VV A6 349"kg" 349,000

VV B6 "Celkem: "A6 349,000

6 K 767_11 Spojovací materiál z oceli tř. 8.8 KG 5,000 250,00 1 250,00 R-položka

PP Spojovací materiál z oceli tř. 8.8

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

spojovací materiál pro pokládku fošen, uchycení zábradlí (šrouby, vruty, matice, podložky, apod.)"

VV C5 " ""SO 08 "

VV D5 "viz pozice 3 v tabulce příloha D5.13"

VV E5 "lávka č.1"

VV A5 5"kg" 5,000

VV B5 "Celkem: "A5 5,000

7 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m T 0,354 1 490,00 527,46 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Strana 145 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 970,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 970,21 21,00% 4 193,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 163,95

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN

SO 09a - SO 09a

Strana 146 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 970,21

1 - Zemní práce 11 988,94

4 - Vodorovné konstrukce 2 237,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 411,00

998 - Přesun hmot 1 332,87

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN

SO 09a - SO 09a

Strana 147 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 970,21

D 1 Zemní práce 11 988,94

1 K 11900142R Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení M 8,000 644,00 5 152,00 R-položka

PP Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení

VV C1 " ""SO 09a"

VV D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)"

VV A1 8"m" 8,000

VV B1 "Celkem: "A1 8,000

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 3,960 1 040,00 4 118,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na

dopravní prostředek.

VV C2 " ""SO 09a"

VV D2 "výkop pro chráničku"

VV A2 11"m"*0.6*0.6 3,960

VV B2 "Celkem: "A2 3,960

3 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1,980 480,00 950,40 R-položka

PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)

"

VV D3 " ""SO 09a"

VV E3 "BILANCE ZEMINY"

VV A3 3.96"m3""výkop rýhy" 3,960

VV B3 -1.98"m3""odpočet, zpětný zásyp" -1,980

VV C3 "Celkem: "A3+B3 1,980

4 K 174104111 Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný M3 1,980 893,00 1 768,14 CS ÚRS 2022 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny za portály tunelů s uložením sypaniny ve vrstvách se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174104111

VV B4 " ""SO 09a"

VV C4 "zpětný zásyp chráničky"

VV A4 11"m"*0.3*0.6 1,980

SO 09a - SO 09a

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN

Strana 148 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 2 237,40

5 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1,980 1 130,00 2 237,40 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV C5 " ""SO 09a"

VV D5 "pískové lože a obsyp potrubí"

VV A5 11"m"*0.3*0.6 1,980

VV B5 "Celkem: "A5 1,980

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 411,00

7 K 460520165 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm M 11,000 72,00 792,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460520165

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pro sítě v křížení (CETIN)"

VV C7 " ""SO 09a"

VV A7 11"m" 11,000

VV B7 "Celkem: "A7 11,000

8 K 10.076.424 chránička dělená pr.110 mm M 11,000 329,00 3 619,00 R-položka

PP chránička dělená pr.110 mm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Chránička dělená HDPE 110 mm, mechanická odolnost 450N/20cm, balení v rozloženém stavu."

VV C6 " ""SO 09a"

VV A6 11"m" 11,000

VV B6 "Celkem: "A6 11,000

D 998 Přesun hmot 1 332,87

6 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 4,039 330,00 1 332,87 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 149 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 527,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 527,79 21,00% 8 720,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 248,63

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN

SO 09b - SO 09b

Strana 150 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 41 527,79

1 - Zemní práce 15 492,96

23-M - Montáže potrubí 4 784,95

4 - Vodorovné konstrukce 4 881,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 9 624,00

998 - Přesun hmot 2 744,28

OST - Ostatní 4 000,00

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN

SO 09b - SO 09b

Strana 151 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 527,79

D 1 Zemní práce 15 492,96

1 K 11900142R Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení M 4,000 144,00 576,00 R-položka

PP Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení

VV C1 " ""SO 09b"

VV D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)"

VV A1 4"m" 4,000

VV B1 "Celkem: "A1 4,000

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 8,640 1 040,00 8 985,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na

dopravní prostředek.

VV C2 " ""SO 09b"

VV D2 "výkop pro chráničku"

VV A2 (12.5 + 11.5)"m"*0.6*0.6 8,640

VV B2 "Celkem: "A2 8,640

3 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 4,320 480,00 2 073,60 R-položka

PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“

předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)

"

VV D3 " ""SO 09b"

VV E3 "BILANCE ZEMINY"

VV A3 8.64"m3""výkop rýhy" 8,640

VV B3 -4.32"m3""odpočet, zpětný zásyp" -4,320

VV C3 "Celkem: "A3+B3 4,320

4 K 174104111 Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný M3 4,320 893,00 3 857,76 CS ÚRS 2022 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny za portály tunelů s uložením sypaniny ve vrstvách se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174104111

VV C4 " ""SO 09b"

VV D4 "zpětný zásyp chráničky"

VV A4 (12.5 + 11.5)"m"*0.3*0.6 4,320

VV B4 "Celkem: "A4 4,320

SO 09b - SO 09b

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN

Strana 152 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 23-M Montáže potrubí 4 784,95

7 K 23001108R1 Montáž potrubí trouby ocelové DN 100 - chránička M 4,150 312,00 1 294,80 R-položka

PP Montáž potrubí trouby ocelové DN 100 - chránička

VV C5 " ""SO 09b"

VV A5 4.15"m" 4,150

VV B5 "Celkem: "A5 4,150

8 K R1212 ocelová trubka DN 100 - chránička s ochranným nátěrem M 4,150 841,00 3 490,15 R-položka

PP ocelová trubka DN 100 - chránička s ochranným nátěrem

VV C6 " ""SO 09b"

VV A6 4.15"m" 4,150

VV B6 "Celkem: "A6 4,150

D 4 Vodorovné konstrukce 4 881,60

5 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 4,320 1 130,00 4 881,60 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV C7 " ""SO 09b"

VV D7 "pískové lože a obsyp potrubí"

VV A7 (12.5 + 11.5)"m"*0.3*0.6 4,320

VV B7 "Celkem: "A7 4,320

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 624,00

9 K 460520165 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm M 24,000 72,00 1 728,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460520165

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pro sítě v křížení (CETIN)"

VV C9 " ""SO 09b"

VV A9 (12.5 + 11.5)"m" 24,000

VV B9 "Celkem: "A9 24,000

10 K 10.076.425 chránička pr.110 mm M 24,000 329,00 7 896,00 R-položka

PP chránička pr.110 mm

VV C8 " ""SO 09b"

VV A8 (12.5 + 11.5)"m" 24,000

VV B8 "Celkem: "A8 24,000

D 998 Přesun hmot 2 744,28

6 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 8,316 330,00 2 744,28 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D OST Ostatní 4 000,00

11 K OST_1 Kabelová spojka KPL 1,000 4 000,00 4 000,00 R-položka

PP Kabelová spojka

Strana 153 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 465,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 160 465,15 21,00% 33 697,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 162,83

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN

SO 09c - SO 09c

Strana 154 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 160 465,15

1 - Zemní práce 23 047,20

5 - Komunikace pozemní 125 815,80

997 - Přesun sutě 7 603,20

998 - Přesun hmot 3 998,95

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN

SO 09c - SO 09c

Strana 155 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 465,15

D 1 Zemní práce 23 047,20

1 K 113106192 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 M2 66,000 319,00 21 054,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami

zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106192

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo

podkladu.

3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná

doprava suti a vybouraných hmot.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. odvozu, panely v majetku zhotovitele"

VV C1 " ""SO 09c"

VV D1 "ochrana kabel. trasy silnič. panely "

VV A1 33 "m"* 2 66,000

VV B1 "Celkem: "A1 66,000

2 K 113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 66,000 30,20 1 993,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107311

SO 09c - SO 09c

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN

Strana 156 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb

zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV C2 " ""SO 09c"

VV D2 "ochrana kabel. trasy silnič. panely "

VV A2 33 "m"* 2 66,000

VV B2 "Celkem: "A2 66,000

D 5 Komunikace pozemní 125 815,80

3 K 564221111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 80 mm M2 66,000 81,30 5 365,80 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564221111

VV C3 " ""SO 09c"

VV D3 "ochrana kabel. trasy silnič. panely "

VV A3 33 "m"* 2 66,000

VV B3 "Celkem: "A3 66,000

4 K 584121109 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2 M2 66,000 325,00 21 450,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu

jednotlivě přes 15 do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121109

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na:

a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci,

b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.

2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.

VV C4 " ""SO 09c"

VV D4 "ochrana kabel. trasy silnič. panely "

VV A4 33 "m"* 2 66,000

VV B4 "Celkem: "A4 66,000

5 K 5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 22,000 4 500,00 99 000,00 R-položka

PP panel silniční 3,00x1,00x0,215m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pronájem a opotřebení, panely v majetku zhotovitele"

VV C5 " ""SO 09c"

VV D5 "ochrana kabel. trasy silnič. panely, 50% optřebení "

VV A5 66/3 22,000

VV B5 "Celkem: "A5 22,000

D 997 Přesun sutě 7 603,20

6 K 99731251R

Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,

apod.

T 15,840 480,00 7 603,20 R-položka

PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

VV C6 " ""SO 09c"

VV A6 66"m2"*0.12"m"*2 "podklad pod panely" 15,840

VV B6 "Celkem: "A6 15,840

Strana 157 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 3 998,95

7 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 51,007 78,40 3 998,95 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Strana 158 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 489,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 164 489,40 21,00% 34 542,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 199 032,17

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 10 - Kácení (rekonstrukce)

Strana 159 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 164 489,40

1 - Zemní práce 171 531,00

997 - Přesun sutě -7 041,60

SO 10 - Kácení (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Strana 160 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 164 489,40

D 1 Zemní práce 171 531,00

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně M2 20,000 108,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní

prostředek.

2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší

než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV D1 " ""SO 10 - Kácení"

VV A1 10"m2""líska - p.č. 1517" 10,000

VV B1 10"m2""bez černý - vlastník Obec Staré Křečany" 10,000

VV C1 "Celkem: "A1+B1 20,000

3 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm KUS 1,000 481,00 481,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty "

VV A2 " "1"ks""vrba jíva dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B2 "Celkem: "A2 1,000

4 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm KUS 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151113

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 10 - Kácení (rekonstrukce)

Strana 161 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- -stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty "

VV A3 " "1"ks""jasan dn 400 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B3 "Celkem: "A3 1,000

5 K 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm KUS 1,000 2 900,00 2 900,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty

"

VV A4 " "1"ks""smrk dn 500 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B4 "Celkem: "A4 1,000

6 K 112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m KUS 2,000 1 550,00 3 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151311

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty

- strom v majetku Obec Staré Křečany

kmen bude rozřezán a ponechán na místě"

VV A5 " "1"ks""olše dn 200 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B5 1"ks""javor dn 200 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV C5 "Celkem: "A5+B5 2,000

Strana 162 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000 2 320,00 11 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151312

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty

- stromy v majetku vlastníka Eukalibo, s.r.o.

kmen bude rozřezán a ponechán na místě

- stromy v majetku Obec Staré Křečany

kmen bude rozřezán a ponechán na místě"

VV A6 " "1"ks""javor dn 220 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV B6 1"ks""olše dn 240 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV C6 1"ks""smrk dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV D6 1"ks""olše dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV E6 1"ks""javor dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV F6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6 5,000

8 K 112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000 3 230,00 16 150,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151313

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty

- stromy v majetku Obec Staré Křečany

kmeny budou rozřezány a budou ponechány na místě

- stromy v majetku vlastníka Eukalibo, s.r.o.

kmeny budou rozřezány a ponechány na místě

"

VV A7 " "1"ks""bříza dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B7 1"ks""smrk dn 400 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV C7 1"ks""jasan dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV D7 1"ks""jasan dn 350 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV E7 1"ks""olše dn 350 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 5,000

9 K 112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000 5 470,00 43 760,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 163 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151314

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stromy v majetku Obec Staré Křečany

kmeny budou rozřezány a ponechány na místě

- stromy v majetku vlastníka Eukalibo, s.r.o.

kmeny budou rozřezány a ponechány na místě

- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty

"

VV A8 " "1"ks""jilm dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV B8 1"ks""bříza dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV C8 1"ks""bříza dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV D8 1"ks""modřín dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV E8 1"ks""smrk dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

VV F8 1"ks""jasan dn 480 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV G8 2"ks""javor dn 500 mm - Obec Staré Křečany" 2,000

VV H8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8 8,000

10 K 112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m KUS 2,000 8 680,00 17 360,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151315

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty

- stromy v majetku Obec Staré Křečany

kmeny budou rozřezány a ponechány na místě"

VV A9 " "1"ks""javor dn 600 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

VV B9 1"ks""javor dn 530 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV C9 "Celkem: "A9+B9 2,000

15 K 112151355 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m KUS 1,000 17 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151355

Strana 164 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stromy v majetku Obec Staré Křečany

kmeny budou rozřezány a ponechány na místě

"

VV A10 " "1"ks""smrk dn 600 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

VV B10 "Celkem: "A10 1,000

17 K 112151357 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m KUS 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151357

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stromy v majetku vlastníka p.č. 2351

kmen budou rozřezán a ponechán na místě"

VV A11 " "1"ks""jasan dn 800 mm - p.č. 2351 " 1,000

VV B11 "Celkem: "A11 1,000

24 K 16230152R Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 30 000,00 30 000,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

D 997 Přesun sutě -7 041,60

25 K 99701381R Odkup dřevní hmoty PLM -9,780 720,00 -7 041,60

PP Odkup dřevní hmoty

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

do jednotkové ceny bude nastavena minimální částka 700 Kč/plm"

VV A13 " "-9.78 -9,780

Strana 165 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 224 208,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 224 208,22 21,00% 47 083,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 271 291,95

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 11 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)

Strana 166 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 224 208,22

1 - Zemní práce 190 504,03

998 - Přesun hmot 33 704,19

SO 11 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Strana 167 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 224 208,22

D 1 Zemní práce 190 504,03

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek M2 33,755 74,20 2 504,62 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111301111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s

naložením na dopravní prostředek.

2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití

rostlin vodou.

3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.

4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování.

5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku

6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

VV C7 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV A7 43"ks"*3.14*0.5*0.5 33,755

VV B7 "Celkem: "A7 33,755

2 K 162302111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m M2 33,755 54,80 1 849,77 CS ÚRS 2022 02

PP Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162302111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu vnepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na

hromady.

2. Vcenách nejsou započteny náklady nanaložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen 167 10-21 Nakládání drnu.

3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn

snímá a těžištěm plochy určené k drnování.

VV C8 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV A8 43"ks"*3.14*0.5*0.5 33,755

VV B8 "Celkem: "A8 33,755

3 K 183101315 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000 975,00 41 925,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101315

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na

vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b)

uložení odpadu na skládku. 3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých

technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C9 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV A9 43"ks" 43,000

VV B9 "Celkem: "A9 43,000

4 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 15,480 665,00 10 294,20 CS ÚRS 2022 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

SO 11 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)

Strana 168 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C6 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV D6 "prosátá středně těžká ornice "

VV A6 43"ks"*0.4"m3"*0.5"%"*1.8"t/m3""počet stromů * jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. " 15,480

VV B6 "Celkem: "A6 15,480

5 K 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 5,160 1 370,00 7 069,20 CS ÚRS 2022 02

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10321100

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompost"

VV C5 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV D5 "prosátá středně těžká ornice s příměsí kompostu "

VV A5 43"ks"*0.4"m3"*0.3"%""počet stromů * jamka 0,4 m3 * 30% objemu " 5,160

VV B5 "Celkem: "A5 5,160

6 K 58154416 písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 T 6,192 1 186,00 7 343,71 CS ÚRS 2022 02

PP písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58154416

7 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000 143,00 6 149,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.

3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Počet náhradní výsadby bude dle kácených stromů nad průměr 25cm, (43 ks)

druhy: Lípa srdčitá, Habr obecný, Dub letní, Jírovec maďal "

VV C10 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV A10 43"ks" 43,000

VV B10 "Celkem: "A10 43,000

8 K 0265050R jírovec maďal (Tilia cordata), ok 12-17 cm KUS 10,000 370,00 3 700,00 R-položka

PP jírovec maďal (Tilia cordata), ok 12-17 cm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výška stromu min. 1,50 m, celková výška sazenice min 1,80 m

Stáří sazenic 3-5 let

Strom se zapěstovanou, hustou a rovnoměrné zavětvenou korunou odpovídající habitu daného taxonu

Obvod kmene ok 12-17 cm "

9 K 0264044R habr obecný (Carpinus betulus), ok 12-17 cm KUS 11,000 280,00 3 080,00 R-položka

PP habr obecný (Carpinus betulus), ok 12-17 cm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výška stromu min. 1,50 m, celková výška sazenice min 1,80 m

Stáří sazenic 3-5 let

Strom se zapěstovanou, hustou a rovnoměrné zavětvenou korunou odpovídající habitu daného taxonu

Obvod kmene ok 12-17 cm "

10 K 0265036R dub letní (Quercus robur), ok 12-17 cm KUS 11,000 480,00 5 280,00 R-položka

PP dub letní (Quercus robur), ok 12-17 cm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výška stromu min. 1,50 m, celková výška sazenice min 1,80 m

Stáří sazenic 3-5 let

Strom se zapěstovanou, hustou a rovnoměrné zavětvenou korunou odpovídající habitu daného taxonu

Obvod kmene ok 12-17 cm "

Strana 169 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 0265052R lípa srdčitá (Tilia cordata), ok 12-17 cm KUS 11,000 390,00 4 290,00 R-položka

PP Lípa evropská (Tilia europaea Palida) velikost 25-30 cm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výška stromu min. 1,50 m, celková výška sazenice min 1,80 m

Stáří sazenic 3-5 let

Strom se zapěstovanou, hustou a rovnoměrné zavětvenou korunou odpovídající habitu daného taxonu

Obvod kmene ok 12-17 cm "

12 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m KUS 43,000 217,00 9 331,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou

započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV C11 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV A11 43"ks" 43,000

VV B11 "Celkem: "A11 43,000

13 K 60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m M 193,500 220,00 42 570,00 CS ÚRS 2022 02

PP kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60591320

VV C18 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV A18 43"ks"*3*1.5"m""počet stromů * počet kůlu na sazenici * délka kůlu" 193,500

VV B18 "Celkem: "A18 193,500

14 K 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 M2 22,965 110,00 2 526,15 CS ÚRS 2022 02

PP Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184501141

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV C12 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV A12 43"ks"*(2*PI*0.085*1.0) 22,965

VV B12 "Celkem: "A12 22,965

15 K 61894000 rákos ohradový neloupaný 60x100cm M2 23,654 77,00 1 821,36 CS ÚRS 2022 02

PP rákos ohradový neloupaný 60x100cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/61894000

16 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000 194,00 8 342,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným

stromům na vzdálenost do 50 m.

2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:

a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,

b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.

3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).

4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.

5. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV C13 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV A13 43"ks" 43,000

VV B13 "Celkem: "A13 43,000

17 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici KUS 43,000 20,20 868,60 CS ÚRS 2022 02

PP Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184816111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s dopravou hnojiva ze vzdálenosti do 200 m, pro jakoukoliv velikost jamky

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.

VV C14 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV D14 "0,05 kg na rostlinu"

VV A14 43"ks" 43,000

Strana 170 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B14 "Celkem: "A14 43,000

18 K M2519115 tabletové hnojivo KG 2,150 170,00 365,50 R-položka

PP tabletové hnojivo, např. Silvamix A25

VV C21 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV D21 "0,05 kg na rostlinu"

VV A21 43"ks"*0.05"kg/rostlinu" 2,150

VV B21 "Celkem: "A21 2,150

19 K 18491111R Uvázání dřeviny ke kůlům KUS 129,000 120,00 15 480,00 R-položka

PP Uvázání dřeviny ke kůlům

VV C15 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV A15 43"ks"*3 129,000

VV B15 "Celkem: "A15 129,000

20 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 10,320 481,00 4 963,92 CS ÚRS 2022 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV C16 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV A16 43"ks"*8*0.03"m3""8x za rok 30 l na strom" 10,320

VV B16 "Celkem: "A16 10,320

21 K AGR 4 Závlahová sonda vyplněná kačírkem KUS 43,000 250,00 10 750,00 R-položka

PP Závlahová sonda vyplněná kačírkem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

flexibilní trubka perforovaná průměru 8-10 cm, vyplněná kačírkem "

VV C20 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"

VV A20 43"ks" 43,000

VV B20 "Celkem: "A20 43,000

D 998 Přesun hmot 33 704,19

22 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m T 28,807 1 170,00 33 704,19 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231411

Strana 171 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 370 034,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 370 034,50 21,00% 77 707,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 447 741,75

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (opravy)

Strana 172 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 370 034,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 148 034,50

VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 90 000,00

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (opravy)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Strana 173 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 034,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé

ze zadávací dokumentace - dílenská dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném

znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc,

*.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam

použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené

objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci

jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze

změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za

zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."

D VRN2 Příprava staveniště 25 000,00

5 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond a provizorního

zajištění sítí

6 K 024003005 Příprava staveniště KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Příprava staveniště-zajištění slovení vodních živočichů k tomu oprávněnou osobou, vč. pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací

na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru (vč. upřesnění potřeby postupu slovení v průběhu realizace stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště 148 034,50

7 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště KPL 1,000 14 000,00 14 000,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- sejmutí ornice s přemístěním a uložením na deponii

- zpevnění plochy ZS"

8 K 032103000 Náklady na stavební buňky KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Náklady na stavební buňky

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (opravy)

Strana 174 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Náklady na stavební buňky

- Umístění stavební buňky nebo maringotky

- Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)

- Odstranění stavební buňky nebo maringotky - Odstranění

sociálního zázemí (mobilní WC atp.) "

9 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Energie pro zařízení staveniště - nezbytné

vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

10 K 034203000 Ohraničení staveniště - stavby a ZS KPL 1,000 14 034,50 14 034,50

PP Ohraničení staveniště - stavby a ZS

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- Oplocení staveniště mobilní (výšky 1,8 m) na okraji staveniště v kontaktu se silnicí III/2656, 1 dl. 12 m´"

11 K 034403000 Dopravní značení KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Dopravní značení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Dopravní značení na staveništi - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a

konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady náhradů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)"

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Informační tabule na staveništi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zajištění výroby podkladu pro informační tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm

nad terénem

- zajištění výroby a umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob

- zajištění umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule

stavby

- údržba a obnova tabulí a tabulek po dobu stavby"

13 K 39121101R

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech přístupech k toku, uvedení všech dotčených pozemků

do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případný

KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

PP

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech přístupech k toku, uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu

(ohumusování a osetí), včetně případný

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- skrývka humusu – 15 cm, uložení na deponii do 100 m, zpětné rozprostření humusu a zatravnění (1850 m2)

- zpevněné plochy zařízení staveniště, zřízení a odstranění (separační geotextilie 400 g/m2, lože tl. 12 cm (obratovost), silniční panely šířky 2x

1 m (obratovost ) - 490 m2

příjezdy, zřízení a odstranění (separační geotextilie 400 g/m2, lože tl. 12 cm (obratovost), silniční panely šířky 2x 1 m (obratovost ) - 1930 m2

rekultivace plochy (hlubokou orbou) - 1850 m2"

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

14 K 041903000 Dozor jiné osoby KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Dozor jiné osoby

Strana 175 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stavebně technický a geologický dozor během stavby - provádění prací v blízkosti nemovitostí blíže jak 3m

- včetně zhotovení měřících bodů, jejich monitoringu a vyhodnocování

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu"

D VRN9 Ostatní náklady 90 000,00

15 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Ostatní náklady před zahájením stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu

- náklady na doplnění Povodňového plánu

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol "

16 K 0910030R2

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby, veškeré náklady související s plněním všech

podmínek pro stavbu, zajištění veškerých rozhodnutí a sou

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby, veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění

veškerých rozhodnutí a sou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a

popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací

dokumentace

- čištění komunikací během výstavby

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- dílenská dokumentace mostky

- dílenská dokumentace výztuž

- dílenská dokumentace mikropiloty

- mostní listy a hlavní mostní prohlídky

- zvláštní užívání komunikací

- dokumentace přístupových komunikací před zahájením stavby a doručení této dokumentace na OÚ

"

17 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

- 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x

lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní,

- 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x

výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní,

- 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ,

PE pytle objem 120 l - 10 ks,

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice),

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů,

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití, cena za naskladnění a

odvoz"

18 K R0756040 Ochranná pásma energetických vedení KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Ochranná pásma energetických vedení

Strana 176 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech energetických vedení

- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

- vyznačení OP na staveništi"

Strana 177 z 287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 370 034,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 370 034,50 21,00% 77 707,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 447 741,75

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Strana 178 z 287

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 370 034,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 148 034,50

VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 90 000,00

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Strana 179 z 287

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 034,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé

ze zadávací dokumentace - dílenská dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném

znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc,

*.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam

použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené

objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci

jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze

změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za

zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."

D VRN2 Příprava staveniště 25 000,00

5 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond a provizorního

zajištění sítí

6 K 024003005 Příprava staveniště KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Příprava staveniště-zajištění slovení vodních živočichů k tomu oprávněnou osobou, vč. pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací

na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru (vč. upřesnění potřeby postupu slovení v průběhu realizace stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště 148 034,50

7 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště KPL 1,000 14 000,00 14 000,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- sejmutí ornice s přemístěním a uložením na deponii

- zpevnění plochy ZS"

8 K 032103000 Náklady na stavební buňky KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Náklady na stavební buňky

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Strana 180 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Náklady na stavební buňky

- Umístění stavební buňky nebo maringotky

- Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)

- Odstranění stavební buňky nebo maringotky - Odstranění

sociálního zázemí (mobilní WC atp.) "

9 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Energie pro zařízení staveniště - nezbytné

vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

10 K 034203000 Ohraničení staveniště - stavby a ZS KPL 1,000 14 034,50 14 034,50

PP Ohraničení staveniště - stavby a ZS

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

SO 01 - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) v úseku PB podél pozemků p.č. 1511 a .220 v délce 46 m a na pozemku silnice III/2656 (mobilní

oplocení v místě sjezdů ze silnice) v délce 22,5 m.

SO 02 - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) v úseku PB na pozemku p.č. 1518/1 a v délce 22,5 m a na pozemku silnice III/2656 (mobilní

oplocení v místě sjezdů ze silnice) v délce 18,5 m.

Oplocení zařízení staveniště č. 1 – na pozemku p.č. 1518/1 – v délce 93 m

SO 03a - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) v úseku LB podél pozemků p.č. 1636, 1637/3, .236 a 1647/1 v délce 133,5 m. Na PB oplocení

mobilní podél silnice III/2656 v délce 48 m.

SO 04 - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) v úseku LB na pozemku p.č. 3680, 3793/9 a 1649 v délce 90 m.

Oplocení zařízení staveniště (ZS) č. 2 – na pozemku p.č. 3577/12 v délce 52 m. Pro oplocení ZS se předpokládá použít rozebrané oplocení po

likvidaci (části plochy) ZS č. 1.

SO 05 - Oplocení staveniště mobilní (výšky 1,8 m) v úseku cca 75 m na LB - na pozemku p.č. 3667/1 (ve dvou úsecích -- v před a za želez.

viaduktem).

SO 06 - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) v úseku LB na pozemcích p.č. 2350 a 2351 v délce 51 m.

Oplocení zařízení staveniště – plocha č. 3 (v sousedství SO 06) v délce 33 m. Pro oplocení ZS se předpokládá použít rozebrané oplocení po

likvidaci plochy ZS č. 1.

SO 07a - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) se předpokládá zřídit ….; oploceno bude také zařízení staveniště – plocha č. 4 …..

SO 07b - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) se předpokládá zřídit ….

"

11 K 034403000 Dopravní značení KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Dopravní značení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Dopravní značení na staveništi - DIO (obsahuje veškeré nutné

náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem

dle zpracovaného DIO)"

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Informační tabule na staveništi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zajištění výroby podkladu pro informační tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm

nad terénem

- zajištění výroby a umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob

- zajištění umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule

stavby

- údržba a obnova tabulí a tabulek po dobu stavby"

Strana 181 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 39121101R

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech přístupech k toku, uvedení všech dotčených pozemků

do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případný

KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

PP

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech přístupech k toku, uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu

(ohumusování a osetí), včetně případný

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- skrývka humusu – 15 cm, uložení na deponii do 100 m, zpětné rozprostření humusu a zatravnění (1850 m2)

- zpevněné plochy zařízení staveniště, zřízení a odstranění (separační geotextilie 400 g/m2, lože tl. 12 cm (obratovost), silniční panely šířky 2x

1 m (obratovost ) - 490 m2

příjezdy, zřízení a odstranění (separační geotextilie 400 g/m2, lože tl. 12 cm (obratovost), silniční panely šířky 2x 1 m (obratovost ) - 1930 m2

rekultivace plochy (hlubokou orbou) - 1850 m2"

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

14 K 041903000 Dozor jiné osoby KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Dozor jiné osoby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stavebně technický a geologický dozor během stavby - provádění prací v blízkosti nemovitostí blíže jak 3m

- včetně zhotovení měřících bodů, jejich monitoringu a vyhodnocování

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu"

D VRN9 Ostatní náklady 90 000,00

15 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Ostatní náklady před zahájením stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu

- náklady na doplnění Povodňového plánu

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol "

16 K 0910030R2

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby, veškeré náklady související s plněním všech

podmínek pro stavbu, zajištění veškerých rozhodnutí a sou

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby, veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění

veškerých rozhodnutí a sou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a

popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací

dokumentace

- čištění komunikací během výstavby

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- dílenská dokumentace mostky

- dílenská dokumentace výztuž

- dílenská dokumentace mikropiloty

- mostní listy a hlavní mostní prohlídky

- zvláštní užívání komunikací

- dokumentace přístupových komunikací před zahájením stavby a doručení této dokumentace na OÚ

"

17 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

Strana 182 z 287

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

- 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x

lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní,

- 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x

výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní,

- 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ,

PE pytle objem 120 l - 10 ks,

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice),

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů,

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití, cena za naskladnění a

odvoz"

18 K R0756040 Ochranná pásma energetických vedení KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Ochranná pásma energetických vedení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech energetických vedení

- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

- vyznačení OP na staveništi"

Strana 183 z 287

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 14. 4. 2023

Kód Popis MJ Výměra

SO 01 SO 01 - (rekonstrukce)

A10 A10 94,820

C10 " ""SO 01 " 0,000

D10 "příloha D10.5.1, D10.5.2, tab" 0,000

A10 94.82"m2" 94,820

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 94,820

A12 A12 193,950

D12 " ""SO 01" 0,000

E12 "příloha D12.2.1, D12.5.1, D12.5.2, tab" 0,000

A12 193.95"m3" 193,950

Použití figury:

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 213,750

A14 A14 1,000

C14 " ""SO 01" 0,000

D14 "pařezy k likvidaci" 0,000

A14 1"kpl" 1,000

Použití figury:

1622014R1 Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000

A15 A15 37,062

I15 " ""SO 01" 0,000

J15 "ORNICE" 0,000

K15 "vodorovné přemístění na mezideponii" 0,000

A15 370.62"m2"*0.1"m" 37,062

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 551,697

A16 A16 37,062

D16 " ""SO 01" 0,000

E16 "ORNICE" 0,000

F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A16 37.062"m3""sejmutí ornice" 37,062

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 2,632

A17 A17 252,629

F17 " ""SO 01" 0,000

G17 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A17 236.8"m3"+15.829"m3""výkop svahovaný" 252,629

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 141,827

A18 A18 126,313

D18 " ""SO 01" 0,000

E18 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A18 118.4"m3"+7.913"m3""výkop svahovaný" 126,313

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 190,963

A19 A19 34,429

H19 " ""SO 01 " 0,000

I19 "ORNICE" 0,000

J19 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

A19 ((181.77"m2"*0.1)+(162.52"m2"*0.1)) 34,429

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 274,532

A20 A20 37,062

D20 " ""SO 01" 0,000

E20 "ORNICE" 0,000

F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A20 37.062"m3""sejmutí ornice" 37,062

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 2,632

A21 A21 227,410

C21 " ""SO 01" 0,000

D21 "příloha D21.2.1, D21.5.1, D21.5.2, tab" 0,000

E21 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

A21 227.41"m3" 227,410

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 227,410

A22 A22 162,520

C22 " ""SO 01" 0,000

D22 "příloha D22.5.1, D22.5.2, tab" 0,000

E22 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A22 162.52"m2" 162,520

Použití figury:

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 162,520

A23 A23 162,520

C23 " ""SO 01" 0,000

302661SoD

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Strana 184 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D23 "příloha D23.5.1, D23.5.2, tab" 0,000

A23 162.52"m2" 162,520

Použití figury:

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 162,520

A24 A24 181,770

C24 " ""SO 01" 0,000

D24 "příloha D24.5.1, D24.5.2, tab" 0,000

A24 181.77"m2" 181,770

Použití figury:

181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 181,770

A25 A25 162,520

D25 " ""SO 01" 0,000

E25 "příloha D25.5.1, D25.5.2, tab" 0,000

A25 162.52"m2""pod ohumusování" 162,520

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 482,390

A26 A26 181,770

C26 " ""SO 01" 0,000

D26 "příloha D26.5.1, D26.5.2, tab" 0,000

A26 181.77"m2""pod ohumusování" 181,770

Použití figury:

182251101 Svahování násypů strojně M2 181,770

A27 A27 181,770

C27 " ""SO 01" 0,000

D27 "příloha D27.5.1, D27.5.2, tab" 0,000

E27 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A27 181.77"m2" 181,770

Použití figury:

182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 181,770

A28 A28 64,000

D28 " ""SO 01" 0,000

E28 "příloha D28.1, D28.2a, D28.5.1" 0,000

F28 "ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR108/8" 0,000

A28 16"ks"*4"m" 64,000

Použití figury:

28311111R Zřízení trubkových mikropilot - ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR 108/8 M 107,200

A29 A29 1,150

E29 " ""SO 01" 0,000

F29 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A29 1.15"m""DN 100" 1,150

Použití figury:

286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 3,081

A3 A3 3,000

H3 " ""SO 01" 0,000

I3 "příloha D.2.1" 0,000

A3 3"ks""smrk dn 100 mm, 200 mm, 120 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 3,000

A30 A30 0,900

D30 " ""SO 01" 0,000

E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A30 0.9"m""DN 150" 0,900

Použití figury:

286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,909

A31 A31 23,400

D31 " ""SO 01" 0,000

E31 "příloha D31.5.1, D31.5.2, tab" 0,000

A31 26"ks"*0.9"m" 23,400

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634

A32 A32 1,150

E32 " ""SO 01" 0,000

F32 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A32 1.15"m""DN 100" 1,150

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,950

A33 A33 43,044

D33 " ""SO 01" 0,000

E33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F33 "příloha D33.5.1, D33.5.2, tab" 0,000

G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

A33 215.22"m2"*0.2"m" 43,044

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 44,644

A34 A34 137,470

E34 " ""SO 01" 0,000

F34 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000

G34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

H34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A34 137.47"m3" 137,470

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 151,080

A35 A35 229,680

Strana 185 z 287

Kód Popis MJ Výměra

G35 " ""SO 01" 0,000

H35 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000

I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A35 229.68"m2""bedněné svislé" 229,680

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050

A37 A37 1,650

C37 " ""SO 01" 0,000

D37 "příloha D37.5.1, D37.5.2, tab" 0,000

E37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A37 1.65"t" 1,650

Použití figury:

32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,650

A38 A38 5,224

E38 " ""SO 01" 0,000

F38 "příloha D.5.1" 0,000

G38 "síť 6/150x150" 0,000

H38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A38 5.224"t" 5,224

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 5,764

A39 A39 4,000

C39 " ""SO 01" 0,000

D39 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

A39 4"ks" 4,000

Použití figury:

338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 4,000

A4 A4 1,000

D4 " ""SO 01" 0,000

E4 "příloha D4.2.1" 0,000

A4 1"ks""jabloň dn 310 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,000

A40 A40 4,250

C40 " ""SO 01" 0,000

D40 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení" 0,000

A40 4.25"m" 4,250

Použití figury:

34817111R Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo M 4,250

A41 A41 10,900

C41 " ""SO 01" 0,000

D41 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

A41 10.9"m" 10,900

Použití figury:

348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 10,900

A42 A42 13,455

E42 " ""SO 01" 0,000

F42 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000

G42 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A42 134.55"m2"*0.1"m" 13,455

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 15,568

A43 A43 18,610

C43 " ""SO 01" 0,000

D43 "příloha D43.5.1, D43.5.2, tab" 0,000

E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

A43 18.61"m3" 18,610

Použití figury:

45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 18,610

A44 A44 12,693

C44 " ""SO 01 " 0,000

D44 "příloha D44.5.1, D44.5.2, tab" 0,000

E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

A44 181.33"m2"*0.07"m" 12,693

Použití figury:

45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 12,693

A45 A45 1,700

C45 " ""SO 01" 0,000

D45 "příloha D45.5.1" 0,000

E45 "vyplň kaveren v povrchu zdi betonem C20/25" 0,000

A45 1.7"m3" 1,700

Použití figury:

45831112R Výplň kaveren z betonu prostého C 20/25 M3 1,700

A46 A46 141,840

D46 " ""SO 01 " 0,000

E46 "příloha D46.5.1, D46.5.2, tab" 0,000

F46 "kámen: žula" 0,000

A46 141.84"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 141,840

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 193,800

Strana 186 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A47 A47 272,690

C47 " ""SO 01" 0,000

D47 "příloha D47.5.1, D47.5.2, tab" 0,000

A47 272.69"m2" 272,690

Použití figury:

462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 272,690

A48 A48 5,330

C48 " ""SO 01" 0,000

D48 "příloha D48.4" 0,000

E48 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F48 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000

A48 1.3*4.1 5,330

Použití figury:

465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 5,330

A5 A5 370,620

C5 " ""SO 01" 0,000

D5 "příloha D5.2.1, D5.5.1, D5.5.2, tab" 0,000

E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

A5 370.62"m2" 370,620

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 370,620

A50 A50 570,000

C50 " ""SO 01" 0,000

D50 "2x asfaltový nátěr" 0,000

A50 285"m2"*2 570,000

Použití figury:

711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 570,000

A54 A54 0,800

C54 " ""SO 01 " 0,000

D54 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000

A54 0.8"m" 0,800

Použití figury:

87127312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 125 M 0,800

A55 A55 0,800

C55 " ""SO 01 " 0,000

D55 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000

A55 0.8"m" 0,800

Použití figury:

87137312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 300 M 0,800

A56 A56 0,084

C56 " ""SO 01" 0,000

D56 "příloha D56.5.1, D56.5.2, tab" 0,000

E56 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

F56 "142,06m2*6ks/m2=853 ks" 0,000

A56 853 "ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,084

Použití figury:

13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,084

A57 A57 0,034

C57 " ""SO 01" 0,000

D57 "příloha D57.5.1" 0,000

E57 "propojení nového betonu se stávající zdí " 0,000

F57 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou " 0,000

A57 136"ks"*0.4"m" *0.617"kg/m"/1000 "celkem " 0,034

Použití figury:

13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm T 0,034

A58 A58 10,500

C58 " ""SO 01" 0,000

D58 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení" 0,000

A58 10.5"m" 10,500

Použití figury:

91133461R Mostní svodidlo ocelové - zpětná montáž M 10,500

A59 A59 17,520

C59 " ""SO 01" 0,000

D59 "příloha D59.5.1" 0,000

A59 2.4"m"*7.3"m" 17,520

Použití figury:

938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu M2 17,520

A6 A6 236,800

D6 " ""SO 01 " 0,000

E6 "příloha D6.2.1, D6.5.1, D6.5.2, tab" 0,000

F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A6 355.2"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 236,800

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 252,627

A60 A60 1,000

C60 " ""SO 01" 0,000

D60 "příloha D60.5.1" 0,000

A60 1"kpl""11 m2" 1,000

Použití figury:

94111111R Montáž a demontáž lešení KPL 1,000

A61 A61 21,900

Strana 187 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C61 " ""SO 01" 0,000

D61 "příloha D61.5.1, D61.5.2, tab" 0,000

A61 21.9"m2""dilatační spáry 11 x" 21,900

Použití figury:

953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,900

A62 A62 10,900

C62 " ""SO 01" 0,000

D62 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětné se využije" 0,000

A62 10.9"m" 10,900

Použití figury:

966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 10,900

A63 A63 86,110

C63 " ""SO 01" 0,000

D63 "příloha D63.5.1, D63.5.2, tab" 0,000

E63 "stávající zdivo" 0,000

A63 86.11"m3" 86,110

Použití figury:

966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 86,110

A64 A64 4,000

C64 " ""SO 01" 0,000

D64 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání oplocení, zpětně se využije " 0,000

A64 4"ks" 4,000

Použití figury:

966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 4,000

A65 A65 4,250

C65 " ""SO 01" 0,000

D65 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije" 0,000

A65 4.25"m" 4,250

Použití figury:

966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku M 4,250

A66 A66 10,500

C66 " ""SO 01" 0,000

D66 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije" 0,000

A66 10.5"m" 10,500

Použití figury:

966076141 Odstranění ocelového svodidla vcelku M 10,500

A67 A67 1,000

C67 " ""SO 01" 0,000

D67 "příloha D67.2.1" 0,000

A67 1"kpl" 1,000

Použití figury:

98101000R Rozebrání dřevěné konstrukce altánu a zpětné sestavení KPL 1,000

A68 A68 17,520

C68 " ""SO 01" 0,000

D68 "příloha D68.5.1" 0,000

A68 2.4"m"*7.3"m" 17,520

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 17,520

A69 A69 85,300

C69 " ""SO 01" 0,000

D69 "příloha D69.5.1, D69.5.2, tab" 0,000

E69 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

F69 "142,06m2*6ks/m2=853 ks" 0,000

A69 853 "ks"*0.1"m" 85,300

Použití figury:

985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 85,300

A7 A7 118,400

D7 " ""SO 01" 0,000

E7 "příloha D7.2.1, D7.5.1, D7.5.2, tab" 0,000

F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A7 355.2"m3" *1/3 "svahovaný výkop" 118,400

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 126,313

A70 A70 34,000

C70 " ""SO 01" 0,000

D70 "příloha D70.5.1" 0,000

E70 "propojení nového betonu se stávající zdí " 0,000

F70 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou " 0,000

A70 136"ks"*0.25"m""celkem " 34,000

Použití figury:

985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 34,000

A71 A71 11,096

C71 " ""SO 01" 0,000

D71 "příloha D71.5.1" 0,000

E71 "tl. 20 mm" 0,000

A71 1.52"m"*7.3"m" 11,096

Použití figury:

985511111 Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 30 mm M2 11,096

A72 A72 11,096

C72 " ""SO 01" 0,000

D72 "příloha D72.5.1" 0,000

Strana 188 z 287

Kód Popis MJ Výměra

E72 "kari síť 5/100x5/100 mm" 0,000

A72 1.52"m"*7.3"m" 11,096

Použití figury:

98556211R Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 5 mm velikost ok do 100 mm M2 11,096

A73 A73 249,719

D73 " ""SO 01" 0,000

A73 249.719"t""zdivo" 249,719

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 250,359

A75 A75 1,000

C75 " ""SO 01" 0,000

A75 1"kpl" 1,000

Použití figury:

R_1.1 Provizorní zemní lavice, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000

A76 A76 1,000

C76 " ""SO 01" 0,000

A76 1"kpl" 1,000

Použití figury:

R_1.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000

A8 A8 129,300

C8 " ""SO 01" 0,000

D8 "příloha D8.2.1, D8.5.1, D8.5.2, tab" 0,000

E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A8 193.95"m3"*2/3 "pažený výkop" 129,300

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 129,300

A9 A9 64,650

C9 " ""SO 01" 0,000

D9 "příloha D9.2.1, D9.5.1, D9.5.2, tab" 0,000

E9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A9 193.95"m3" *1/3 "pažený výkop" 64,650

Použití figury:

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 64,650

B10 B10 94,820

B10 "Celkem: "A10 94,820

B12 B12 19,800

F12 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami " 0,000

B12 1.1 *12.0 *1.5 19,800

Použití figury:

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 213,750

B14 B14 1,000

B14 "Celkem: "A14 1,000

B15 B15 34,429

L15 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

B15 ((181.77"m2"*0.1)+(162.52"m2"*0.1)) 34,429

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 551,697

B16 B16 -34,430

B16 -34.43"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -34,430

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 2,632

B17 B17 129,301

B17 129.301"m3""výkop pažený" 129,301

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 141,827

B18 B18 64,650

B18 64.65"m3""výkop pažený" 64,650

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 190,963

B19 B19 34,429

B19 "Mezisoučet: "A19 34,429

B20 B20 -34,430

B20 -34.43"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -34,430

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 2,632

B21 B21 227,410

B21 "Celkem: "A21 227,410

B22 B22 162,520

B22 "Celkem: "A22 162,520

B23 B23 162,520

B23 "Celkem: "A23 162,520

B24 B24 181,770

B24 "Celkem: "A24 181,770

B25 B25 319,870

B25 319.87"m2""zhutnění podloží" 319,870

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 482,390

B26 B26 181,770

B26 "Celkem: "A26 181,770

B27 B27 181,770

B27 "Celkem: "A27 181,770

Strana 189 z 287

Kód Popis MJ Výměra

B28 B28 43,200

B28 8"ks"*5.4"m" 43,200

Použití figury:

28311111R Zřízení trubkových mikropilot - ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR 108/8 M 107,200

B29 B29 1,900

G29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

B29 1.9"m""DN 100" 1,900

Použití figury:

286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 3,081

B3 B3 6,000

B3 6"ks""smrk dn 120 mm - vlastník Horčičková, Kapias" 6,000

B30 B30 0,900

B30 "Celkem: "A30 0,900

Použití figury:

286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,909

B31 B31 23,400

B31 "Celkem: "A31 23,400

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634

B32 B32 0,900

B32 0.9"m""DN 150" 0,900

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,950

B33 B33 1,600

H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

B33 8"m2"*0.2"m" 1,600

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 44,644

B34 B34 7,060

I34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B34 7.06"m3" 7,060

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 151,080

B35 B35 142,060

B35 142.06"m2""bedněné šikmé" 142,060

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050

B37 B37 1,650

B37 "Celkem: "A37 1,650

B38 B38 0,212

I38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B38 7.06"m3"*30"kg/m3"/1000 0,212

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 5,764

B39 B39 4,000

B39 "Celkem: "A39 4,000

B4 B4 1,000

B4 1"ks""slivoň dn 450 mm - vlastník Horčičková, Kapias" 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,000

B40 B40 4,250

B40 "Celkem: "A40 4,250

B41 B41 10,900

B41 "Celkem: "A41 10,900

B42 B42 1,658

I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B42 16.58"m2"*0.1"m" 1,658

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 15,568

B43 B43 18,610

B43 "Celkem: "A43 18,610

B44 B44 12,693

B44 "Celkem: "A44 12,693

B45 B45 1,700

B45 "Celkem: "A45 1,700

B46 B46 51,960

B46 51.96"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 51,960

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 193,800

B47 B47 272,690

B47 "Celkem: "A47 272,690

B48 B48 5,330

B48 "Celkem: "A48 5,330

B5 B5 370,620

B5 "Celkem: "A5 370,620

B50 B50 570,000

B50 "Celkem: "A50 570,000

B54 B54 0,800

B54 "Celkem: "A54 0,800

B55 B55 0,800

B55 "Celkem: "A55 0,800

Strana 190 z 287

Kód Popis MJ Výměra

B56 B56 0,084

B56 "Celkem: "A56 0,084

B57 B57 0,034

B57 "Celkem: "A57 0,034

B58 B58 10,500

B58 "Celkem: "A58 10,500

B59 B59 17,520

B59 "Celkem: "A59 17,520

B6 B6 15,827

B6 23.74"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 15,827

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 252,627

B60 B60 1,000

B60 "Celkem: "A60 1,000

B61 B61 21,900

B61 "Celkem: "A61 21,900

B62 B62 10,900

B62 "Celkem: "A62 10,900

B63 B63 86,110

B63 "Celkem: "A63 86,110

B64 B64 4,000

B64 "Celkem: "A64 4,000

B65 B65 4,250

B65 "Celkem: "A65 4,250

B66 B66 10,500

B66 "Celkem: "A66 10,500

B67 B67 1,000

B67 "Celkem: "A67 1,000

B68 B68 17,520

B68 "Celkem: "A68 17,520

B69 B69 85,300

B69 "Celkem: "A69 85,300

B7 B7 7,913

B7 23.74"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 7,913

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 126,313

B70 B70 34,000

B70 "Celkem: "A70 34,000

B71 B71 11,096

B71 "Celkem: "A71 11,096

B72 B72 11,096

B72 "Celkem: "A72 11,096

B73 B73 0,640

B73 0.08"m3/kus"*4"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 0,640

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 250,359

B75 B75 1,000

B75 "Celkem: "A75 1,000

B76 B76 1,000

B76 "Celkem: "A76 1,000

B8 B8 129,300

B8 "Celkem: "A8 129,300

B9 B9 64,650

B9 "Celkem: "A9 64,650

C10 C10 0,000

C10 " ""SO 01 " 0,000

C12 C12 213,750

C12 "Celkem: "A12+B12 213,750

C14 C14 0,000

C14 " ""SO 01" 0,000

C15 C15 71,491

C15 "Mezisoučet: "A15+B15 71,491

C16 C16 2,632

C16 "Celkem: "A16+B16 2,632

C17 C17 -227,410

C17 -227.41"m3""odpočet, zpětný zásyp" -227,410

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 141,827

C18 C18 190,963

C18 "Celkem: "A18+B18 190,963

C20 C20 2,632

C20 "Celkem: "A20+B20 2,632

C21 C21 0,000

C21 " ""SO 01" 0,000

C22 C22 0,000

C22 " ""SO 01" 0,000

C23 C23 0,000

C23 " ""SO 01" 0,000

C24 C24 0,000

C24 " ""SO 01" 0,000

C25 C25 482,390

Strana 191 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C25 "Celkem: "A25+B25 482,390

C26 C26 0,000

C26 " ""SO 01" 0,000

C27 C27 0,000

C27 " ""SO 01" 0,000

C28 C28 107,200

C28 "Celkem: "A28+B28 107,200

C29 C29 3,050

C29 "Celkem: "A29+B29 3,050

Použití figury:

286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 3,081

C3 C3 1,000

C3 1"ks""slivoň dn 200 mm - vlastník Pavlíček" 1,000

C30 C30 0,909

C30 B30 * 1.01"Koeficient množství" 0,909

C31 C31 23,634

C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 23,634

C32 C32 1,900

G32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

C32 1.9"m""DN 100" 1,900

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,950

C33 C33 44,644

C33 "Celkem: "A33+B33 44,644

C34 C34 6,550

J34 "SCHODIŠTĚ" 0,000

C34 2.7*1.3 + 2*0.4*3.8 6,550

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 151,080

C35 C35 21,900

C35 21.9"m2""dilatační spáry" 21,900

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050

C37 C37 0,000

C37 " ""SO 01" 0,000

C38 C38 0,328

J38 "SCHODIŠTĚ" 0,000

C38 6.55"m3"*50"kg/m3"/1000 0,328

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 5,764

C39 C39 0,000

C39 " ""SO 01" 0,000

C4 C4 2,000

C4 "Celkem: "A4+B4 2,000

C40 C40 0,000

C40 " ""SO 01" 0,000

C41 C41 0,000

C41 " ""SO 01" 0,000

C42 C42 0,455

J42 "SCHODIŠTĚ" 0,000

C42 1.6*1.3*0.1+0.19"m2"*1.3 0,455

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 15,568

C43 C43 0,000

C43 " ""SO 01" 0,000

C44 C44 0,000

C44 " ""SO 01 " 0,000

C45 C45 0,000

C45 " ""SO 01" 0,000

C46 C46 193,800

C46 "Celkem: "A46+B46 193,800

C47 C47 0,000

C47 " ""SO 01" 0,000

C48 C48 0,000

C48 " ""SO 01" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 01" 0,000

C50 C50 0,000

C50 " ""SO 01" 0,000

C54 C54 0,000

C54 " ""SO 01 " 0,000

C55 C55 0,000

C55 " ""SO 01 " 0,000

C56 C56 0,000

C56 " ""SO 01" 0,000

C57 C57 0,000

C57 " ""SO 01" 0,000

C58 C58 0,000

C58 " ""SO 01" 0,000

C59 C59 0,000

C59 " ""SO 01" 0,000

Strana 192 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C6 C6 252,627

C6 "Celkem: "A6+B6 252,627

C60 C60 0,000

C60 " ""SO 01" 0,000

C61 C61 0,000

C61 " ""SO 01" 0,000

C62 C62 0,000

C62 " ""SO 01" 0,000

C63 C63 0,000

C63 " ""SO 01" 0,000

C64 C64 0,000

C64 " ""SO 01" 0,000

C65 C65 0,000

C65 " ""SO 01" 0,000

C66 C66 0,000

C66 " ""SO 01" 0,000

C67 C67 0,000

C67 " ""SO 01" 0,000

C68 C68 0,000

C68 " ""SO 01" 0,000

C69 C69 0,000

C69 " ""SO 01" 0,000

C7 C7 126,313

C7 "Celkem: "A7+B7 126,313

C70 C70 0,000

C70 " ""SO 01" 0,000

C71 C71 0,000

C71 " ""SO 01" 0,000

C72 C72 0,000

C72 " ""SO 01" 0,000

C73 C73 250,359

C73 "Celkem: "A73+B73 250,359

C75 C75 0,000

C75 " ""SO 01" 0,000

C76 C76 0,000

C76 " ""SO 01" 0,000

C8 C8 0,000

C8 " ""SO 01" 0,000

C9 C9 0,000

C9 " ""SO 01" 0,000

D10 D10 0,000

D10 "příloha D10.5.1, D10.5.2, tab" 0,000

D12 D12 0,000

D12 " ""SO 01" 0,000

D14 D14 0,000

D14 "pařezy k likvidaci" 0,000

D16 D16 0,000

D16 " ""SO 01" 0,000

D17 D17 -12,693

D17 -12.693"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -12,693

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 141,827

D18 D18 0,000

D18 " ""SO 01" 0,000

D19 D19 227,410

K19 "VÝKOPEK" 0,000

L19 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

D19 227.41"m3" 227,410

D20 D20 0,000

D20 " ""SO 01" 0,000

D21 D21 0,000

D21 "příloha D21.2.1, D21.5.1, D21.5.2, tab" 0,000

D22 D22 0,000

D22 "příloha D22.5.1, D22.5.2, tab" 0,000

D23 D23 0,000

D23 "příloha D23.5.1, D23.5.2, tab" 0,000

D24 D24 0,000

D24 "příloha D24.5.1, D24.5.2, tab" 0,000

D25 D25 0,000

D25 " ""SO 01" 0,000

D26 D26 0,000

D26 "příloha D26.5.1, D26.5.2, tab" 0,000

D27 D27 0,000

D27 "příloha D27.5.1, D27.5.2, tab" 0,000

D28 D28 0,000

D28 " ""SO 01" 0,000

D29 D29 3,081

D29 C29 * 1.01"Koeficient množství" 3,081

D30 D30 0,000

D30 " ""SO 01" 0,000

D31 D31 0,000

Strana 193 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D31 " ""SO 01" 0,000

D32 D32 3,950

D32 "Celkem: "A32+B32+C32 3,950

D33 D33 0,000

D33 " ""SO 01" 0,000

D34 D34 151,080

D34 "Celkem: "A34+B34+C34 151,080

D35 D35 42,840

J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

D35 42.84"m2" 42,840

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050

D37 D37 0,000

D37 "příloha D37.5.1, D37.5.2, tab" 0,000

D38 D38 5,764

D38 "Celkem: "A38+B38+C38 5,764

D39 D39 0,000

D39 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

D4 D4 0,000

D4 " ""SO 01" 0,000

D40 D40 0,000

D40 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení" 0,000

D41 D41 0,000

D41 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

D42 D42 15,568

D42 "Celkem: "A42+B42+C42 15,568

D43 D43 0,000

D43 "příloha D43.5.1, D43.5.2, tab" 0,000

D44 D44 0,000

D44 "příloha D44.5.1, D44.5.2, tab" 0,000

D45 D45 0,000

D45 "příloha D45.5.1" 0,000

D46 D46 0,000

D46 " ""SO 01 " 0,000

D47 D47 0,000

D47 "příloha D47.5.1, D47.5.2, tab" 0,000

D48 D48 0,000

D48 "příloha D48.4" 0,000

D5 D5 0,000

D5 "příloha D5.2.1, D5.5.1, D5.5.2, tab" 0,000

D50 D50 0,000

D50 "2x asfaltový nátěr" 0,000

D54 D54 0,000

D54 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000

D55 D55 0,000

D55 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000

D56 D56 0,000

D56 "příloha D56.5.1, D56.5.2, tab" 0,000

D57 D57 0,000

D57 "příloha D57.5.1" 0,000

D58 D58 0,000

D58 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení" 0,000

D59 D59 0,000

D59 "příloha D59.5.1" 0,000

D6 D6 0,000

D6 " ""SO 01 " 0,000

D60 D60 0,000

D60 "příloha D60.5.1" 0,000

D61 D61 0,000

D61 "příloha D61.5.1, D61.5.2, tab" 0,000

D62 D62 0,000

D62 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětné se využije" 0,000

D63 D63 0,000

D63 "příloha D63.5.1, D63.5.2, tab" 0,000

D64 D64 0,000

D64 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání oplocení, zpětně se využije " 0,000

D65 D65 0,000

D65 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije" 0,000

D66 D66 0,000

D66 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije" 0,000

D67 D67 0,000

D67 "příloha D67.2.1" 0,000

D68 D68 0,000

D68 "příloha D68.5.1" 0,000

D69 D69 0,000

A63 A63 594,600

C63 " ""SO 02" 0,000

D63 "2x asfaltový nátěr" 0,000

A63 297.3"m2"*2 594,600

Použití figury:

711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 594,600

Strana 194 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A65 A65 0,076

C65 " ""SO 02" 0,000

D65 "příloha D65.2.1, D65.6.1, D65.6.2, tab" 0,000

E65 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

F65 "128,11m2*6ks/m2=769 ks" 0,000

A65 769 "ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,076

Použití figury:

13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,076

A66 A66 8,350

C66 " ""SO 02" 0,000

D66 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení" 0,000

A66 8.35"m" 8,350

Použití figury:

91133461R Mostní svodidlo ocelové - zpětná montáž M 8,350

A67 A67 21,300

C67 " ""SO 02" 0,000

D67 "příloha D67.2.1, D67.6.1, D67.6.2, tab" 0,000

A67 21.3"m2""dilatační spáry 10 x" 21,300

Použití figury:

953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,300

A68 A68 27,300

C68 " ""SO 02" 0,000

D68 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000

A68 27.3"m" 27,300

Použití figury:

966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 27,300

A69 A69 111,360

C69 " ""SO 02 " 0,000

D69 "příloha D69.6.1, D69.6.2, tab" 0,000

E69 "stávající zdivo" 0,000

A69 111.36"m3" 111,360

Použití figury:

966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 111,360

A7 A7 544,920

C7 " ""SO 02" 0,000

D7 "příloha D7.2.1, D7.6.1, D7.6.2, tab" 0,000

E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

A7 544.92"m2" 544,920

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 544,920

A70 A70 1,010

C70 " ""SO 02 " 0,000

D70 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva" 0,000

A70 10.1"m"*0.1*1 1,010

Použití figury:

966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 1,010

A71 A71 12,000

E71 " ""SO 02" 0,000

F71 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání oplocení, zpětně se využije " 0,000

A71 12"ks" 12,000

A72 A72 10,100

C72 " ""SO 02" 0,000

D72 "rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000

A72 10.1"m" 10,100

Použití figury:

966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 10,100

A73 A73 6,800

C73 " ""SO 02" 0,000

D73 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije" 0,000

A73 6.8"m" 6,800

Použití figury:

966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku M 6,800

A74 A74 8,350

C74 " ""SO 02" 0,000

D74 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije" 0,000

A74 8.35"m" 8,350

Použití figury:

966076141 Odstranění ocelového svodidla vcelku M 8,350

A75 A75 76,900

C75 " ""SO 02" 0,000

D75 "příloha D75.2.1, D75.6.1, D75.6.2, tab" 0,000

E75 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

F75 "128,11m2*6ks/m2=769 ks" 0,000

A75 769 "ks"*0.1"m" 76,900

Použití figury:

985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 76,900

A76 A76 322,944

F76 " ""SO 02" 0,000

A76 322.944"t""zdivo" 322,944

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 333,722

Strana 195 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A77 A77 0,023

D77 " ""SO 02" 0,000

A77 5"ks"*4.5"kg"/1000 "sloupek" 0,023

Použití figury:

99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,051

A79 A79 1,000

C79 " ""SO 02" 0,000

A79 1"kpl" 1,000

Použití figury:

R_2.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000

B10 B10 60,193

D10 " ""SO 02" 0,000

E10 "příloha D10.2.1, D10.6.1, D10.6.2, tab" 0,000

F10 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

B10 90.29"m3"*2/3 "pažený výkop" 60,193

B11 B11 30,097

D11 " ""SO 02 " 0,000

E11 "příloha D11.2.1, D11.6.1, D11.6.2, tab" 0,000

F11 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000

B11 90.29"m3"*1/3 "pažený výkop" 30,097

B12 B12 3,300

B12 "Celkem: "A12 3,300

B13 B13 58,560

D13 " ""SO 02" 0,000

E13 "příloha D13.2.1, D13.6.1, D13.6.2, tab" 0,000

B13 58.56"m2" 58,560

B15 B15 90,290

B15 "Celkem: "A15 90,290

B17 B17 1,000

B17 "Celkem: "A17 1,000

B18 B18 47,633

M18 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

B18 ((326.73"m2"*0.1)+(149.6"m2"*0.1)) 47,633

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1 131,157

B19 B19 -47,633

B19 -47.633"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -47,633

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,859

B20 B20 60,193

B20 60.193"m3""výkop pažený" 60,193

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101

B21 B21 30,097

B21 30.097"m3""výkop pažený" 30,097

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 256,661

B22 B22 47,633

B22 "Mezisoučet: "A22 47,633

B23 B23 -47,633

D69 "příloha D69.5.1, D69.5.2, tab" 0,000

D7 D7 0,000

D7 " ""SO 01" 0,000

D70 D70 0,000

D70 "příloha D70.5.1" 0,000

D71 D71 0,000

D71 "příloha D71.5.1" 0,000

D72 D72 0,000

D72 "příloha D72.5.1" 0,000

D73 D73 0,000

D73 " ""SO 01" 0,000

D8 D8 0,000

D8 "příloha D8.2.1, D8.5.1, D8.5.2, tab" 0,000

D9 D9 0,000

D9 "příloha D9.2.1, D9.5.1, D9.5.2, tab" 0,000

E12 E12 0,000

E12 "příloha D12.2.1, D12.5.1, D12.5.2, tab" 0,000

E15 E15 454,820

M15 "VÝKOPEK" 0,000

N15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

E15 227.41"m3"*2 454,820

E16 E16 0,000

E16 "ORNICE" 0,000

E17 E17 141,827

E17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17 141,827

E18 E18 0,000

E18 "BILANCE ZEMINY" 0,000

E19 E19 12,693

M19 "naložení na mezideponii, zpětné využití -zapravení říčního sedimentu" 0,000

E19 181.33"m2"*0.07"M19" 12,693

E20 E20 0,000

Strana 196 z 287

Kód Popis MJ Výměra

E20 "ORNICE" 0,000

E21 E21 0,000

E21 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

E22 E22 0,000

E22 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E25 E25 0,000

E25 "příloha D25.5.1, D25.5.2, tab" 0,000

E27 E27 0,000

E27 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E28 E28 0,000

E28 "příloha D28.1, D28.2a, D28.5.1" 0,000

E29 E29 0,000

E29 " ""SO 01" 0,000

E3 E3 3,000

E3 3"ks""smrk dn 240 mm, 250 mm, 270 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 3,000

E30 E30 0,000

E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E31 E31 0,000

E31 "příloha D31.5.1, D31.5.2, tab" 0,000

E32 E32 0,000

E32 " ""SO 01" 0,000

E33 E33 0,000

E33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

E34 E34 0,000

E34 " ""SO 01" 0,000

E35 E35 9,570

K35 "SCHODIŠTĚ" 0,000

E35 2.25"m2"*2+(0.7+1.1+0.35)*1.3+1.75*1.3 9,570

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050

E37 E37 0,000

E37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

E38 E38 0,000

E38 " ""SO 01" 0,000

E4 E4 0,000

E4 "příloha D4.2.1" 0,000

E42 E42 0,000

E42 " ""SO 01" 0,000

E43 E43 0,000

E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

E44 E44 0,000

E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

E45 E45 0,000

E45 "vyplň kaveren v povrchu zdi betonem C20/25" 0,000

E46 E46 0,000

E46 "příloha D46.5.1, D46.5.2, tab" 0,000

E48 E48 0,000

E48 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

E5 E5 0,000

E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

E56 E56 0,000

E56 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

E57 E57 0,000

E57 "propojení nového betonu se stávající zdí " 0,000

E6 E6 0,000

E6 "příloha D6.2.1, D6.5.1, D6.5.2, tab" 0,000

E63 E63 0,000

E63 "stávající zdivo" 0,000

E69 E69 0,000

E69 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

E7 E7 0,000

E7 "příloha D7.2.1, D7.5.1, D7.5.2, tab" 0,000

E70 E70 0,000

E70 "propojení nového betonu se stávající zdí " 0,000

E71 E71 0,000

E71 "tl. 20 mm" 0,000

E72 E72 0,000

E72 "kari síť 5/100x5/100 mm" 0,000

E8 E8 0,000

E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

E9 E9 0,000

E9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

F12 F12 0,000

F12 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami " 0,000

F15 F15 25,386

O15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

F15 (181.33"m2"*0.07"M15")*2 25,386

F16 F16 0,000

F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F17 F17 0,000

F17 " ""SO 01" 0,000

Strana 197 z 287

Kód Popis MJ Výměra

F19 F19 0,000

F19 "Mezisoučet: "C+D19+E19 0,000

F20 F20 0,000

F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F28 F28 0,000

F28 "ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR108/8" 0,000

F29 F29 0,000

F29 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

F3 F3 3,000

F3 3"ks""smrk dn 250 mm, 2 x 280 mm - vlastník Horčičková, Kapias" 3,000

F32 F32 0,000

F32 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

F33 F33 0,000

F33 "příloha D33.5.1, D33.5.2, tab" 0,000

F34 F34 0,000

F34 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000

F35 F35 446,050

F35 "Celkem: "A35+B35+C35+D35+E35 446,050

F38 F38 0,000

F38 "příloha D.5.1" 0,000

F42 F42 0,000

F42 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000

F46 F46 0,000

F46 "kámen: žula" 0,000

F48 F48 0,000

F48 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000

F56 F56 0,000

F56 "142,06m2*6ks/m2=853 ks" 0,000

F57 F57 0,000

F57 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou " 0,000

F6 F6 0,000

F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

F69 F69 0,000

F69 "142,06m2*6ks/m2=853 ks" 0,000

F7 F7 0,000

F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

F70 F70 0,000

F70 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou " 0,000

G15 G15 0,000

G15 "Mezisoučet: "D+E15+F15 0,000

G17 G17 0,000

G17 "BILANCE ZEMINY" 0,000

G19 G19 0,000

G19 "Celkem: "A19+C+D19+E19 0,000

G29 G29 0,000

G29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

G3 G3 0,000

G3 "Celkem: "A3+B3+C3+D+E3+F3 0,000

G32 G32 0,000

G32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

G33 G33 0,000

G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

G34 G34 0,000

G34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

G35 G35 0,000

G35 " ""SO 01" 0,000

G38 G38 0,000

G38 "síť 6/150x150" 0,000

G42 G42 0,000

G42 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

H15 H15 0,000

H15 "Celkem: "A15+B15+D+E15+F15 0,000

H19 H19 0,000

H19 " ""SO 01 " 0,000

H3 H3 0,000

H3 " ""SO 01" 0,000

H33 H33 0,000

H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

H34 H34 0,000

H34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

H35 H35 0,000

H35 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000

H38 H38 0,000

H38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

H42 H42 0,000

H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

I15 I15 0,000

I15 " ""SO 01" 0,000

I19 I19 0,000

I19 "ORNICE" 0,000

I3 I3 0,000

Strana 198 z 287

Kód Popis MJ Výměra

I3 "příloha D.2.1" 0,000

I34 I34 0,000

I34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

I35 I35 0,000

I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

I38 I38 0,000

I38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

I42 I42 0,000

I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

J15 J15 0,000

J15 "ORNICE" 0,000

J19 J19 0,000

J19 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

J34 J34 0,000

J34 "SCHODIŠTĚ" 0,000

J35 J35 0,000

J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

J38 J38 0,000

J38 "SCHODIŠTĚ" 0,000

J42 J42 0,000

J42 "SCHODIŠTĚ" 0,000

K15 K15 0,000

K15 "vodorovné přemístění na mezideponii" 0,000

K19 K19 0,000

K19 "VÝKOPEK" 0,000

K35 K35 0,000

K35 "SCHODIŠTĚ" 0,000

L15 L15 0,000

L15 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

L19 L19 0,000

L19 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

M15 M15 0,000

M15 "VÝKOPEK" 0,000

M19 M19 0,000

M19 "naložení na mezideponii, zpětné využití -zapravení říčního sedimentu" 0,000

N15 N15 0,000

N15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

O15 O15 0,000

O15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

SO 02 SO 02 - (rekonstrukce)

A12 A12 3,300

C12 " ""SO 02" 0,000

D12 "výkop pro podezdívku oplocení" 0,000

A12 0.6*0.5*11"m" 3,300

Použití figury:

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 3,300

A15 A15 90,290

C15 " ""SO 02" 0,000

D15 "příloha D15.2.1, D15.6.1, D15.6.2, tab" 0,000

A15 90.29"m3" 90,290

Použití figury:

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 90,290

A17 A17 1,000

C17 " ""SO 02" 0,000

D17 "pařezy k likvidaci" 0,000

A17 1"kpl" 1,000

Použití figury:

1623014R2 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000

A18 A18 54,492

J18 " ""SO 02 " 0,000

K18 "ORNICE" 0,000

L18 "vodorovné přemístění na mezideponii" 0,000

A18 544.92"m2"*0.1"m" 54,492

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1 131,157

A19 A19 54,492

D19 " ""SO 02" 0,000

E19 "ORNICE" 0,000

F19 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A19 54.492"m3""sejmutí ornice" 54,492

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,859

A20 A20 453,128

H20 " ""SO 02 " 0,000

I20 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A20 429.587"m3"+18.592"m3"+4.949"m3""výkop svahovaný" 453,128

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101

A21 A21 226,564

D21 " ""SO 02 " 0,000

E21 "BILANCE ZEMINY" 0,000

Strana 199 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A21 214.793"m3"+9.296"m3"+2.475"m3""výkop svahovaný" 226,564

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 256,661

A22 A22 47,633

I22 " ""SO 02 " 0,000

J22 "ORNICE" 0,000

K22 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

A22 ((326.73"m2"*0.1)+(149.6"m2"*0.1)) 47,633

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 422,149

A23 A23 54,492

D23 " ""SO 02" 0,000

E23 "ORNICE" 0,000

F23 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A23 54.492"m3""sejmutí ornice" 54,492

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,859

A24 A24 353,840

D24 " ""SO 02 " 0,000

E24 "příloha D24.2.1, D24.6.1, D24.6.2, tab" 0,000

F24 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

A24 353.84"m3" 353,840

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 358,640

A25 A25 326,730

C25 " ""SO 02" 0,000

D25 "příloha D25.2.1, D25.6.1, D25.6.2, tab" 0,000

E25 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A25 476.33-149.60"m2" 326,730

Použití figury:

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 326,730

A26 A26 326,730

C26 " ""SO 02" 0,000

D26 "příloha D26.2.1, D26.6.1, D26.6.2, tab" 0,000

A26 476.33-149.60"m2" 326,730

Použití figury:

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 326,730

A27 A27 149,600

C27 " ""SO 02 " 0,000

D27 "příloha D27.2.1, D27.6.1, D27.6.2, tab" 0,000

A27 149.60"m2" 149,600

Použití figury:

181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 149,600

A28 A28 326,730

D28 " ""SO 02" 0,000

E28 "příloha D28.2.1, D28.6.1, D28.6.2, tab" 0,000

A28 326.73"m2""pod ohumusování" 326,730

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 782,220

A29 A29 149,600

C29 " ""SO 02" 0,000

D29 "příloha D29.2.1, D29.6.1, D29.6.2, tab" 0,000

A29 149.6"m2""pod ohumusování" 149,600

Použití figury:

182251101 Svahování násypů strojně M2 149,600

A3 A3 1,000

D3 " ""SO 02" 0,000

E3 "příloha D3.2.1" 0,000

A3 1"ks""dub dn 160 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 3,000

A30 A30 149,600

C30 " ""SO 02" 0,000

D30 "příloha D30.2.1, D30.6.1, D30.6.2, tab" 0,000

E30 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A30 149.60"m2" 149,600

Použití figury:

182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 149,600

A32 A32 1,900

D32 " ""SO 02" 0,000

E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A32 1.9"m""DN 100" 1,900

Použití figury:

286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,957

A33 A33 1,000

D33 " ""SO 02" 0,000

E33 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A33 1.0"m""DN 150" 1,000

Použití figury:

286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,030

A34 A34 1,150

Strana 200 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D34 " ""SO 02" 0,000

E34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A34 1.15"m""DN 200" 1,150

Použití figury:

286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 1,185

A35 A35 1,150

D35 " ""SO 02" 0,000

E35 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A35 1.15"m""DN 300" 1,150

Použití figury:

286111R6 trubka kanalizační PVC DN 300 M 1,185

A36 A36 23,400

D36 " ""SO 02" 0,000

E36 "příloha D36.2.1, D36.6.1, D36.6.2, tab" 0,000

A36 26"ks"*0.9"m" 23,400

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634

A37 A37 1,900

D37 " ""SO 02" 0,000

E37 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A37 1.9"m""DN 100" 1,900

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 2,900

A38 A38 1,150

C38 " ""SO 02" 0,000

D38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A38 1.15"m""DN 200" 1,150

Použití figury:

311101212 Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 1,150

A39 A39 1,150

C39 " ""SO 02" 0,000

D39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A39 1.15"m""DN 300" 1,150

Použití figury:

311101213 Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 1,150

A4 A4 1,000

I4 " ""SO 02" 0,000

J4 "příloha D.2.1" 0,000

A4 1"ks""vrba dn 320 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

A40 A40 10,100

C40 " ""SO 02" 0,000

D40 "zpětné osazení rozebraného oplocení" 0,000

A40 10.1"m" 10,100

Použití figury:

31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm M 10,100

A41 A41 40,696

D41 " ""SO 02" 0,000

E41 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F41 "příloha D41.2.1, D41.6.1, D41.6.2, tab" 0,000

G41 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

A41 203.48"m2"*0.2"m" 40,696

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 42,508

A42 A42 133,930

F42 " ""SO 02" 0,000

G42 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

H42 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

I42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A42 133.93"m3" 133,930

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 147,210

A43 A43 250,390

I43 " ""SO 02 " 0,000

J43 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

K43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A43 250.39"m2""bedněné svislé" 250,390

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230

A45 A45 1,350

D45 " ""SO 02" 0,000

E45 "příloha D45.2.1, D45.6.1, D45.6.2, tab" 0,000

F45 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A45 1.35"t" 1,350

Použití figury:

32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,363

A46 A46 4,275

F46 " ""SO 02" 0,000

G46 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

H46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A46 4.275"t" 4,275

Použití figury:

Strana 201 z 287

Kód Popis MJ Výměra

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,771

A47 A47 12,000

C47 " ""SO 02" 0,000

D47 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

A47 12"ks" 12,000

Použití figury:

338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 12,000

A48 A48 5,000

C48 " ""SO 02" 0,000

D48 "nové oplocení (pletivo)" 0,000

A48 5"ks" 5,000

Použití figury:

338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 5,000

A49 A49 6,800

C49 " ""SO 02" 0,000

D49 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení" 0,000

A49 6.8"m" 6,800

Použití figury:

34817111R Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo M 6,800

A5 A5 1,000

C5 " ""SO 02" 0,000

D5 "příloha D5.2.1" 0,000

A5 1"ks""jasan 530 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000

A50 A50 1,010

C50 " ""SO 02" 0,000

D50 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

A50 1*0.1*10.1"m" 1,010

Použití figury:

34832121R Zábradelní zídky a podezdívky ze betonu tř. C 20/25 M3 1,010

A51 A51 20,200

C51 " ""SO 02" 0,000

D51 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

A51 1*2*10.1"m" 20,200

Použití figury:

348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení M2 20,200

A52 A52 20,200

C52 " ""SO 02" 0,000

D52 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

A52 1*2*10.1"m" 20,200

Použití figury:

348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění M2 20,200

A53 A53 10,100

C53 " ""SO 02" 0,000

D53 "nové oplocení" 0,000

A53 10.1"m" 10,100

Použití figury:

348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 10,100

A54 A54 27,300

C54 " ""SO 02" 0,000

D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

A54 27.3"m" 27,300

Použití figury:

348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 27,300

A55 A55 5,000

C55 " ""SO 02" 0,000

D55 "zpětné osazení " 0,000

E55 "oplocení z pletiva" 0,000

A55 5"ks" 5,000

Použití figury:

55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm KUS 5,000

A56 A56 14,302

F56 " ""SO 02" 0,000

G56 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

H56 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

I56 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A56 143.02"m2"*0.1"m" 14,302

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 17,036

A57 A57 21,750

C57 " ""SO 02" 0,000

D57 "příloha D57.6.1, D57.6.2, tab" 0,000

E57 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

A57 21.75"m3" 21,750

Použití figury:

45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 21,750

A58 A58 15,876

C58 " ""SO 02" 0,000

D58 "příloha D58.6.1, D58.6.2, tab" 0,000

E58 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

Strana 202 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A58 226.80"m2"*0.07"m" 15,876

Použití figury:

45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 15,876

A59 A59 210,330

D59 " ""SO 02 " 0,000

E59 "příloha D59.2.1, D59.6.1, D59.6.2, tab" 0,000

F59 "kámen: žula" 0,000

A59 210.33"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 210,330

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 266,430

A6 A6 8,050

C6 " ""SO 02" 0,000

D6 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,29 m – likvidace" 0,000

A6 8.05 "m2" 8,050

Použití figury:

113R Rozebrání kamenných kvádrů lávky M2 8,050

A60 A60 367,080

C60 " ""SO 02" 0,000

D60 "příloha D60.2.1, D60.6.1, D60.6.2, tab" 0,000

A60 367.08"m2" 367,080

Použití figury:

462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 367,080

A61 A61 3,900

C61 " ""SO 02" 0,000

D61 "příloha D61.4" 0,000

E61 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F61 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000

A61 1.3*3 3,900

Použití figury:

465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 3,900

B23 -47.633"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -47,633

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,859

B24 B24 4,800

G24 "zásyp opěry lávky" 0,000

B24 4.8"m3" 4,800

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 358,640

B25 B25 326,730

B25 "Celkem: "A25 326,730

B26 B26 326,730

B26 "Celkem: "A26 326,730

B27 B27 149,600

B27 "Celkem: "A27 149,600

B28 B28 455,490

B28 455.49"m2""zhutnění podloží" 455,490

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 782,220

B29 B29 149,600

B29 "Celkem: "A29 149,600

B3 B3 2,000

B3 2"ks""olše dn 220 mm - Obec Staré Křečany" 2,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 3,000

B30 B30 149,600

B30 "Celkem: "A30 149,600

B32 B32 1,900

B32 "Celkem: "A32 1,900

Použití figury:

286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,957

B33 B33 1,000

B33 "Celkem: "A33 1,000

Použití figury:

286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,030

B34 B34 1,150

B34 "Celkem: "A34 1,150

Použití figury:

286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 1,185

B35 B35 1,150

B35 "Celkem: "A35 1,150

Použití figury:

286111R6 trubka kanalizační PVC DN 300 M 1,185

B36 B36 23,400

B36 "Celkem: "A36 23,400

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634

B37 B37 1,000

B37 1.0"m""DN 150" 1,000

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 2,900

B38 B38 1,150

Strana 203 z 287

Kód Popis MJ Výměra

B38 "Celkem: "A38 1,150

B39 B39 1,150

B39 "Celkem: "A39 1,150

B4 B4 2,000

B4 2"ks""olše dn 370 mm - Obec Staré Křečany" 2,000

B40 B40 10,100

B40 "Celkem: "A40 10,100

B41 B41 1,812

H41 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

B41 9.06"m2"*0.2"m" 1,812

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 42,508

B42 B42 7,760

J42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B42 7.76"m3" 7,760

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 147,210

B43 B43 128,110

B43 128.11"m2""bedněné šikmé" 128,110

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230

B45 B45 0,013

G45 "OPĚRA LÁVKY" 0,000

B45 0.013"t" 0,013

Použití figury:

32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,363

B46 B46 0,233

I46 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B46 7.76"m3"*30"kg/m3"/1000 0,233

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,771

B47 B47 12,000

B47 "Celkem: "A47 12,000

B48 B48 5,000

B48 "Celkem: "A48 5,000

B49 B49 6,800

B49 "Celkem: "A49 6,800

B5 B5 1,000

B5 "Celkem: "A5 1,000

B50 B50 1,010

B50 "Celkem: "A50 1,010

B51 B51 20,200

B51 "Celkem: "A51 20,200

B52 B52 20,200

B52 "Celkem: "A52 20,200

B53 B53 10,100

B53 "Celkem: "A53 10,100

B54 B54 27,300

B54 "Celkem: "A54 27,300

B55 B55 5,000

B55 "Celkem: "A55 5,000

B56 B56 2,136

J56 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B56 21.36"m2"*0.1"m" 2,136

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 17,036

B57 B57 21,750

B57 "Celkem: "A57 21,750

B58 B58 15,876

B58 "Celkem: "A58 15,876

B59 B59 56,100

B59 56.10"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 56,100

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 266,430

B6 B6 8,050

B6 "Celkem: "A6 8,050

B60 B60 367,080

B60 "Celkem: "A60 367,080

B61 B61 3,900

B61 "Celkem: "A61 3,900

B63 B63 594,600

B63 "Celkem: "A63 594,600

B65 B65 0,076

B65 "Celkem: "A65 0,076

B66 B66 8,350

B66 "Celkem: "A66 8,350

B67 B67 21,300

B67 "Celkem: "A67 21,300

B68 B68 27,300

B68 "Celkem: "A68 27,300

B69 B69 111,360

Strana 204 z 287

Kód Popis MJ Výměra

B69 "Celkem: "A69 111,360

B7 B7 544,920

B7 "Celkem: "A7 544,920

B70 B70 1,010

B70 "Celkem: "A70 1,010

B72 B72 10,100

B72 "Celkem: "A72 10,100

B73 B73 6,800

B73 "Celkem: "A73 6,800

B74 B74 8,350

B74 "Celkem: "A74 8,350

B75 B75 76,900

B75 "Celkem: "A75 76,900

B76 B76 2,720

B76 0.08"m3/kus"*17"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 2,720

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 333,722

B77 B77 0,028

B77 11"m"*2.5"kg/m"/1000 "pletivo" 0,028

Použití figury:

99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,051

B79 B79 1,000

B79 "Celkem: "A79 1,000

B8 B8 429,587

F8 " ""SO 02 " 0,000

G8 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

H8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

B8 644.38"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 429,587

B9 B9 214,793

F9 " ""SO 02 " 0,000

G9 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

H9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

B9 644.38"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 214,793

C10 C10 0,000

C10 "Celkem: "A+B10 0,000

C11 C11 0,000

C11 "Celkem: "A+B11 0,000

C12 C12 0,000

C12 " ""SO 02" 0,000

C13 C13 0,000

C13 "Celkem: "A+B13 0,000

C15 C15 0,000

C15 " ""SO 02" 0,000

C17 C17 0,000

C17 " ""SO 02" 0,000

C18 C18 102,125

C18 "Mezisoučet: "A18+B18 102,125

C19 C19 6,859

C19 "Celkem: "A19+B19 6,859

C20 C20 3,300

C20 3.3"m3""výkop rýhy" 3,300

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101

C21 C21 256,661

C21 "Celkem: "A21+B21 256,661

C23 C23 6,859

C23 "Celkem: "A23+B23 6,859

C24 C24 358,640

C24 "Celkem: "A24+B24 358,640

C25 C25 0,000

C25 " ""SO 02" 0,000

C26 C26 0,000

C26 " ""SO 02" 0,000

C27 C27 0,000

C27 " ""SO 02 " 0,000

C28 C28 782,220

C28 "Celkem: "A28+B28 782,220

C29 C29 0,000

C29 " ""SO 02" 0,000

C3 C3 3,000

C3 "Celkem: "A3+B3 3,000

C30 C30 0,000

C30 " ""SO 02" 0,000

C32 C32 1,957

C32 B32 * 1.03"Koeficient množství" 1,957

C33 C33 1,030

C33 B33 * 1.03"Koeficient množství" 1,030

C34 C34 1,185

C34 B34 * 1.03"Koeficient množství" 1,185

C35 C35 1,185

C35 B35 * 1.03"Koeficient množství" 1,185

Strana 205 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C36 C36 23,634

C36 B36 * 1.01"Koeficient množství" 23,634

C37 C37 2,900

C37 "Celkem: "A37+B37 2,900

C38 C38 0,000

C38 " ""SO 02" 0,000

C39 C39 0,000

C39 " ""SO 02" 0,000

C4 C4 1,000

C4 1"ks""olše dn 400 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

C40 C40 0,000

C40 " ""SO 02" 0,000

C41 C41 42,508

C41 "Celkem: "A41+B41 42,508

C42 C42 1,080

K42 "OPĚRA LÁVKY" 0,000

C42 1.08"m3" 1,080

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 147,210

C43 C43 21,300

C43 21.3"m2""dilatační spáry" 21,300

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230

C45 C45 1,363

C45 "Celkem: "A45+B45 1,363

C46 C46 0,041

J46 "OPĚRA LÁVKY" 0,000

C46 0.041"t" 0,041

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,771

C47 C47 0,000

C47 " ""SO 02" 0,000

C48 C48 0,000

C48 " ""SO 02" 0,000

C49 C49 0,000

C49 " ""SO 02" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 02" 0,000

C50 C50 0,000

C50 " ""SO 02" 0,000

C51 C51 0,000

C51 " ""SO 02" 0,000

C52 C52 0,000

C52 " ""SO 02" 0,000

C53 C53 0,000

C53 " ""SO 02" 0,000

C54 C54 0,000

C54 " ""SO 02" 0,000

C55 C55 0,000

C55 " ""SO 02" 0,000

C56 C56 0,288

K56 "OPĚRA LÁVKY" 0,000

C56 2.88"m2"*0.1"m" 0,288

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 17,036

C57 C57 0,000

C57 " ""SO 02" 0,000

C58 C58 0,000

C58 " ""SO 02" 0,000

C59 C59 266,430

C59 "Celkem: "A59+B59 266,430

C6 C6 0,000

C6 " ""SO 02" 0,000

C60 C60 0,000

C60 " ""SO 02" 0,000

C61 C61 0,000

C61 " ""SO 02" 0,000

C63 C63 0,000

C63 " ""SO 02" 0,000

C65 C65 0,000

C65 " ""SO 02" 0,000

C66 C66 0,000

C66 " ""SO 02" 0,000

C67 C67 0,000

C67 " ""SO 02" 0,000

C68 C68 0,000

C68 " ""SO 02" 0,000

C69 C69 0,000

C69 " ""SO 02 " 0,000

C7 C7 0,000

C7 " ""SO 02" 0,000

Strana 206 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C70 C70 0,000

C70 " ""SO 02 " 0,000

C71 C71 5,000

G71 "oplocení z pletiva, rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000

C71 5"ks" 5,000

C72 C72 0,000

C72 " ""SO 02" 0,000

C73 C73 0,000

C73 " ""SO 02" 0,000

C74 C74 0,000

C74 " ""SO 02" 0,000

C75 C75 0,000

C75 " ""SO 02" 0,000

C76 C76 2,222

C76 2.222"t""podezdívka oplocení" 2,222

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 333,722

C77 C77 0,051

C77 "Celkem: "A77+B77 0,051

C79 C79 0,000

C79 " ""SO 02" 0,000

C8 C8 18,593

C8 27.89"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 18,593

C9 C9 9,297

C9 27.89"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 9,297

D10 D10 0,000

D10 " ""SO 02" 0,000

D11 D11 0,000

D11 " ""SO 02 " 0,000

D12 D12 0,000

D12 "výkop pro podezdívku oplocení" 0,000

D13 D13 0,000

D13 " ""SO 02" 0,000

D15 D15 0,000

D15 "příloha D15.2.1, D15.6.1, D15.6.2, tab" 0,000

D17 D17 0,000

D17 "pařezy k likvidaci" 0,000

D19 D19 0,000

D19 " ""SO 02" 0,000

D20 D20 -353,840

D20 -353.84"m3""odpočet, zpětný zásyp" -353,840

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101

D21 D21 0,000

D21 " ""SO 02 " 0,000

D22 D22 353,840

L22 "VÝKOPEK" 0,000

M22 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

D22 353.84"m3" 353,840

D23 D23 0,000

D23 " ""SO 02" 0,000

D24 D24 0,000

D24 " ""SO 02 " 0,000

D25 D25 0,000

D25 "příloha D25.2.1, D25.6.1, D25.6.2, tab" 0,000

D26 D26 0,000

D26 "příloha D26.2.1, D26.6.1, D26.6.2, tab" 0,000

D27 D27 0,000

D27 "příloha D27.2.1, D27.6.1, D27.6.2, tab" 0,000

D28 D28 0,000

D28 " ""SO 02" 0,000

D29 D29 0,000

D29 "příloha D29.2.1, D29.6.1, D29.6.2, tab" 0,000

D3 D3 0,000

D3 " ""SO 02" 0,000

D30 D30 0,000

D30 "příloha D30.2.1, D30.6.1, D30.6.2, tab" 0,000

D32 D32 0,000

D32 " ""SO 02" 0,000

D33 D33 0,000

D33 " ""SO 02" 0,000

D34 D34 0,000

D34 " ""SO 02" 0,000

D35 D35 0,000

D35 " ""SO 02" 0,000

D36 D36 0,000

D36 " ""SO 02" 0,000

D37 D37 0,000

D37 " ""SO 02" 0,000

D38 D38 0,000

D38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

Strana 207 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D39 D39 0,000

D39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

D40 D40 0,000

D40 "zpětné osazení rozebraného oplocení" 0,000

D41 D41 0,000

D41 " ""SO 02" 0,000

D42 D42 4,440

L42 "SCHODIŠTĚ" 0,000

D42 2.2 *1.0 + 2* 0.4*2.8 4,440

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 147,210

D43 D43 399,800

D43 "Mezisoučet: "A43+B43+C43 399,800

D45 D45 0,000

D45 " ""SO 02" 0,000

D46 D46 0,222

K46 "SCHODIŠTĚ" 0,000

D46 4.44"m3"*50"kg/m3"/1000 0,222

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,771

D47 D47 0,000

D47 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

D48 D48 0,000

D48 "nové oplocení (pletivo)" 0,000

D49 D49 0,000

D49 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení" 0,000

D5 D5 0,000

D5 "příloha D5.2.1" 0,000

D50 D50 0,000

D50 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

D51 D51 0,000

D51 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

D52 D52 0,000

D52 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

D53 D53 0,000

D53 "nové oplocení" 0,000

D54 D54 0,000

D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

D55 D55 0,000

D55 "zpětné osazení " 0,000

D56 D56 0,310

L56 "SCHODIŠTĚ" 0,000

D56 0.16"m2"*1"m"+0.15"m2"*1"m" 0,310

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 17,036

D57 D57 0,000

D57 "příloha D57.6.1, D57.6.2, tab" 0,000

D58 D58 0,000

D58 "příloha D58.6.1, D58.6.2, tab" 0,000

D59 D59 0,000

D59 " ""SO 02 " 0,000

D6 D6 0,000

D6 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,29 m – likvidace" 0,000

D60 D60 0,000

D60 "příloha D60.2.1, D60.6.1, D60.6.2, tab" 0,000

D61 D61 0,000

D61 "příloha D61.4" 0,000

D63 D63 0,000

D63 "2x asfaltový nátěr" 0,000

D65 D65 0,000

D65 "příloha D65.2.1, D65.6.1, D65.6.2, tab" 0,000

D66 D66 0,000

D66 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení" 0,000

D67 D67 0,000

D67 "příloha D67.2.1, D67.6.1, D67.6.2, tab" 0,000

D68 D68 0,000

D68 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000

D69 D69 0,000

D69 "příloha D69.6.1, D69.6.2, tab" 0,000

D7 D7 0,000

D7 "příloha D7.2.1, D7.6.1, D7.6.2, tab" 0,000

D70 D70 0,000

D70 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva" 0,000

D71 D71 0,000

D71 "Celkem: "A71+B+C71 0,000

D72 D72 0,000

D72 "rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000

D73 D73 0,000

D73 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije" 0,000

D74 D74 0,000

D74 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije" 0,000

Strana 208 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D75 D75 0,000

D75 "příloha D75.2.1, D75.6.1, D75.6.2, tab" 0,000

D76 D76 5,836

D76 8.05"m2"*0.25"m"*2.9"t/m3""kvádry lávky" 5,836

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 333,722

D77 D77 0,000

D77 " ""SO 02" 0,000

D8 D8 4,947

D8 7.42"m3"*2/3 "výkop opěra lávky" 4,947

D9 D9 2,473

D9 7.42"m3"*1/3 "výkop opěra lávky" 2,473

E10 E10 0,000

E10 "příloha D10.2.1, D10.6.1, D10.6.2, tab" 0,000

E11 E11 0,000

E11 "příloha D11.2.1, D11.6.1, D11.6.2, tab" 0,000

E13 E13 0,000

E13 "příloha D13.2.1, D13.6.1, D13.6.2, tab" 0,000

E18 E18 707,680

N18 "SO 02" 0,000

O18 "VÝKOPEK" 0,000

P18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

E18 353.84"m3"*2 707,680

E19 E19 0,000

E19 "ORNICE" 0,000

E20 E20 -4,800

E20 -4.8"m3""odpočet, zpětný zásyp opěry lávky" -4,800

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101

E21 E21 0,000

E21 "BILANCE ZEMINY" 0,000

E22 E22 4,800

N22 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu opěry lávky" 0,000

E22 4.8"m3" 4,800

E23 E23 0,000

E23 "ORNICE" 0,000

E24 E24 0,000

E24 "příloha D24.2.1, D24.6.1, D24.6.2, tab" 0,000

E25 E25 0,000

E25 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E28 E28 0,000

E28 "příloha D28.2.1, D28.6.1, D28.6.2, tab" 0,000

E3 E3 0,000

E3 "příloha D3.2.1" 0,000

E30 E30 0,000

E30 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E32 E32 0,000

E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E33 E33 0,000

E33 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E34 E34 0,000

E34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E35 E35 0,000

E35 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E36 E36 0,000

E36 "příloha D36.2.1, D36.6.1, D36.6.2, tab" 0,000

E37 E37 0,000

E37 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E4 E4 1,000

E4 1"ks""jasan dn 450 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

E41 E41 0,000

E41 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

E42 E42 147,210

E42 "Celkem: "A42+B42+C42+D42 147,210

E43 E43 47,300

L43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

E43 47.30"m2" 47,300

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230

E45 E45 0,000

E45 "příloha D45.2.1, D45.6.1, D45.6.2, tab" 0,000

E46 E46 4,771

E46 "Celkem: "A46+B46+C46+D46 4,771

E55 E55 0,000

E55 "oplocení z pletiva" 0,000

E56 E56 17,036

E56 "Celkem: "A56+B56+C56+D56 17,036

E57 E57 0,000

E57 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

E58 E58 0,000

E58 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

Strana 209 z 287

Kód Popis MJ Výměra

E59 E59 0,000

E59 "příloha D59.2.1, D59.6.1, D59.6.2, tab" 0,000

E61 E61 0,000

E61 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

E65 E65 0,000

E65 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

E69 E69 0,000

E69 "stávající zdivo" 0,000

E7 E7 0,000

E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

E71 E71 0,000

E71 " ""SO 02" 0,000

E75 E75 0,000

E75 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

E76 E76 333,722

E76 "Celkem: "A76+B76+C76+D76 333,722

E8 E8 0,000

E8 "Celkem: "A+B8+C8+D8 0,000

E9 E9 0,000

E9 "Celkem: "A+B9+C9+D9 0,000

F10 F10 0,000

F10 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

F11 F11 0,000

F11 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000

F18 F18 9,600

Q18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití do zásypu opěry lávky" 0,000

F18 4.8"m3"*2 9,600

F19 F19 0,000

F19 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F20 F20 -15,880

F20 -15.88"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -15,880

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101

F22 F22 15,876

O22 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

F22 (226.8"m2"*0.07"M22") 15,876

F23 F23 0,000

F23 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F24 F24 0,000

F24 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

F4 F4 2,000

F4 2"ks""olše dn 500 mm - Obec Staré Křečany" 2,000

F41 F41 0,000

F41 "příloha D41.2.1, D41.6.1, D41.6.2, tab" 0,000

F42 F42 0,000

F42 " ""SO 02" 0,000

F43 F43 4,280

M43 "OPĚRA LÁVKY" 0,000

F43 4.28"m2" 4,280

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230

F45 F45 0,000

F45 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

F46 F46 0,000

F46 " ""SO 02" 0,000

F56 F56 0,000

F56 " ""SO 02" 0,000

F59 F59 0,000

F59 "kámen: žula" 0,000

F61 F61 0,000

F61 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000

F65 F65 0,000

F65 "128,11m2*6ks/m2=769 ks" 0,000

F71 F71 0,000

F71 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání oplocení, zpětně se využije " 0,000

F75 F75 0,000

F75 "128,11m2*6ks/m2=769 ks" 0,000

F76 F76 0,000

F76 " ""SO 02" 0,000

F8 F8 0,000

F8 " ""SO 02 " 0,000

F9 F9 0,000

F9 " ""SO 02 " 0,000

G18 G18 311,752

R18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

G18 (2226.8"m2"*0.07"M18")*2 311,752

G20 G20 142,101

G20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20 142,101

G22 G22 0,000

G22 "Mezisoučet: "C+D22+E22+F22 0,000

G24 G24 0,000

Strana 210 z 287

Kód Popis MJ Výměra

G24 "zásyp opěry lávky" 0,000

G4 G4 1,000

G4 1"ks""dub dn 500 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

G41 G41 0,000

G41 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

G42 G42 0,000

G42 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

G43 G43 6,850

N43 "SCHODIŠTĚ" 0,000

G43 1.8"m2"*2+(0.65+1+0.35)*1"M43"+1.25*1 6,850

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230

G45 G45 0,000

G45 "OPĚRA LÁVKY" 0,000

G46 G46 0,000

G46 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

G56 G56 0,000

G56 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

G71 G71 0,000

G71 "oplocení z pletiva, rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000

G8 G8 0,000

G8 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

G9 G9 0,000

G9 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

H18 H18 0,000

H18 "Mezisoučet: "D+E18+F18+G18 0,000

H20 H20 0,000

H20 " ""SO 02 " 0,000

H22 H22 0,000

H22 "Celkem: "A22+C+D22+E22+F22 0,000

H4 H4 0,000

H4 "Celkem: "A4+B4+C4+D+E4+F4+G4 0,000

H41 H41 0,000

H41 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

H42 H42 0,000

H42 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

H43 H43 458,230

H43 "Celkem: "A43+B43+C43+E43+F43+G43 458,230

H46 H46 0,000

H46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

H56 H56 0,000

H56 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

H8 H8 0,000

H8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

H9 H9 0,000

H9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

I18 I18 0,000

I18 "Celkem: "A18+B18+D+E18+F18+G18 0,000

I20 I20 0,000

I20 "BILANCE ZEMINY" 0,000

I22 I22 0,000

I22 " ""SO 02 " 0,000

I4 I4 0,000

I4 " ""SO 02" 0,000

I42 I42 0,000

I42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

I43 I43 0,000

I43 " ""SO 02 " 0,000

I46 I46 0,000

I46 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

I56 I56 0,000

I56 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

J18 J18 0,000

J18 " ""SO 02 " 0,000

J22 J22 0,000

J22 "ORNICE" 0,000

J4 J4 0,000

J4 "příloha D.2.1" 0,000

J42 J42 0,000

J42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

J43 J43 0,000

J43 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000

J46 J46 0,000

J46 "OPĚRA LÁVKY" 0,000

J56 J56 0,000

J56 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

K18 K18 0,000

K18 "ORNICE" 0,000

K22 K22 0,000

K22 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

K42 K42 0,000

Strana 211 z 287

Kód Popis MJ Výměra

K42 "OPĚRA LÁVKY" 0,000

K43 K43 0,000

K43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

K46 K46 0,000

K46 "SCHODIŠTĚ" 0,000

K56 K56 0,000

K56 "OPĚRA LÁVKY" 0,000

L18 L18 0,000

L18 "vodorovné přemístění na mezideponii" 0,000

L22 L22 0,000

L22 "VÝKOPEK" 0,000

L42 L42 0,000

L42 "SCHODIŠTĚ" 0,000

L43 L43 0,000

L43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

L56 L56 0,000

L56 "SCHODIŠTĚ" 0,000

M18 M18 0,000

M18 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

M22 M22 0,000

M22 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

M43 M43 0,000

M43 "OPĚRA LÁVKY" 0,000

N18 N18 0,000

N18 "SO 02" 0,000

N22 N22 0,000

N22 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu opěry lávky" 0,000

N43 N43 0,000

N43 "SCHODIŠTĚ" 0,000

O18 O18 0,000

O18 "VÝKOPEK" 0,000

O22 O22 0,000

O22 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

P18 P18 0,000

P18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

Q18 Q18 0,000

Q18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití do zásypu opěry lávky" 0,000

R18 R18 0,000

R18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

SO 03/ SO 03a SO 03a - (rekonstrukce)

A10 A10 358,400

C10 " ""SO 03a" 0,000

D10 "příloha D10.7.1, D10.7.2, tab" 0,000

E10 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

A10 358.40"m2" 358,400

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 358,400

A11 A11 151,680

D11 " ""SO 03a " 0,000

E11 "příloha D11.7.1, D11.7.2, tab" 0,000

F11 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A11 227.52"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 151,680

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 166,720

A12 A12 75,840

D12 " ""SO 03a " 0,000

E12 "příloha D12.7.1, D12.7.2, tab" 0,000

F12 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A12 227.52"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 75,840

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 83,360

A13 A13 274,520

C13 " ""SO 03a" 0,000

D13 "příloha D13.7.1, D13.7.2, tab" 0,000

E13 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A13 411.78"m3"*2/3 "pažený výkop" 274,520

Použití figury:

131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 274,520

A14 A14 137,260

C14 " ""SO 03a " 0,000

D14 "příloha D14.7.1, D14.7.2, tab" 0,000

E14 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A14 411.78"m3"*1/3 "pažený výkop" 137,260

Použití figury:

131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 137,260

A15 A15 11,400

C15 " ""SO 03a" 0,000

D15 "výkop pro podezdívku oplocení" 0,000

A15 0.6*0.5*38"m" 11,400

Použití figury:

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 11,400

Strana 212 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A16 A16 271,230

C16 " ""SO 03a " 0,000

D16 "příloha D16.7.1, D16.7.2, tab" 0,000

A16 271.23"m2" 271,230

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 271,230

A18 A18 411,780

C18 " ""SO 03a" 0,000

D18 "příloha D18.7.1, D18.7.2, tab" 0,000

A18 411.78"m3" 411,780

Použití figury:

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 411,780

A20 A20 1,000

C20 " ""SO 03a" 0,000

D20 "pařezy k likvidaci" 0,000

A20 1"kpl" 1,000

Použití figury:

1622014R3 Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000

A21 A21 35,840

I21 " ""SO 03a " 0,000

J21 "ORNICE" 0,000

K21 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000

A21 358.40"m2"*0.1"m" 35,840

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 684,621

A22 A22 35,840

D22 " ""SO 03a" 0,000

E22 "ORNICE" 0,000

F22 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A22 35.84"m3""sejmutí ornice" 35,840

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 11,708

A23 A23 166,720

G23 " ""SO 03a" 0,000

H23 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A23 151.68"m3"+15.04"m3""výkop svahovaný" 166,720

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315

A24 A24 83,360

D24 " ""SO 03a" 0,000

E24 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A24 75.84"m3"+7.52"m3""výkop svahovaný" 83,360

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 220,620

A25 A25 24,132

H25 " ""SO 03a " 0,000

I25 "ORNICE" 0,000

J25 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

A25 ((176.09"m2"*0.1)+(65.23"m2"*0.1)) 24,132

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 336,457

A26 A26 35,840

D26 " ""SO 03a" 0,000

E26 "ORNICE" 0,000

F26 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A26 35.84"m3""sejmutí ornice" 35,840

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 11,708

A27 A27 301,800

C27 " ""SO 03a" 0,000

D27 "příloha D27.7.1, D27.7.2, tab" 0,000

E27 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

A27 301.80"m3" 301,800

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 301,800

A28 A28 176,090

C28 " ""SO 03a " 0,000

D28 "příloha D28.2.2, D28.7.1, D28.7.2, tab" 0,000

E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A28 241.32"m2"-65.23"m2" 176,090

Použití figury:

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 176,090

A29 A29 176,090

C29 " ""SO 03a " 0,000

D29 "příloha D29.2.2, D29.7.1, D29.7.2, tab" 0,000

A29 241.32"m2"-65.23"m2" 176,090

Použití figury:

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 176,090

A3 A3 1,000

C3 " ""SO 03a" 0,000

D3 "příloha D3.2.2" 0,000

Strana 213 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A3 1"ks""borovice dn 350 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000

A30 A30 65,230

C30 " ""SO 03a " 0,000

D30 "příloha D30.2.2, D30.7.1, D30.7.2, tab" 0,000

A30 65.23"m2""pod ohumusování" 65,230

Použití figury:

181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 65,230

A31 A31 176,090

D31 " ""SO 03a " 0,000

E31 "příloha D31.2.2, D31.7.1, D31.7.2, tab" 0,000

A31 176.09"m2""pod ohumusování" 176,090

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 649,270

A32 A32 65,230

C32 " ""SO 03a " 0,000

D32 "příloha D32.2.2, D32.7.1, D32.7.2, tab" 0,000

A32 65.23"m2""pod ohumusování" 65,230

Použití figury:

182251101 Svahování násypů strojně M2 65,230

A33 A33 65,230

C33 " ""SO 03a " 0,000

D33 "příloha D33.2.2, D33.7.1, D33.7.2, tab" 0,000

E33 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A33 65.23"m2" 65,230

Použití figury:

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 65,230

A34 A34 33,300

C34 " ""SO 03a " 0,000

D34 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětné osazení" 0,000

A34 33.3"m2" 33,300

Použití figury:

291R Zpětné osazení kamenných kvádrů lávky na MC 25 M2 33,300

A36 A36 0,850

D36 " ""SO 03a" 0,000

E36 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A36 0.85"m""DN 100" 0,850

Použití figury:

286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 0,876

A37 A37 0,850

D37 " ""SO 03a" 0,000

E37 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A37 0.85"m""DN 150" 0,850

Použití figury:

286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,876

A38 A38 1,000

D38 " ""SO 03a" 0,000

E38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A38 1.0"m""DN 60" 1,000

Použití figury:

286111R7 trubka kanalizační PVC DN 60 M 1,030

A39 A39 0,850

D39 " ""SO 03a" 0,000

E39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A39 0.85"m""DN 70" 0,850

Použití figury:

286111R8 trubka kanalizační PVC DN 70 M 0,876

A4 A4 2,000

D4 " ""SO 03a" 0,000

E4 "příloha D4.2.2" 0,000

A4 2"ks""smrk dn 600 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 2,000

Použití figury:

112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 3,000

A40 A40 38,700

D40 " ""SO 03a" 0,000

E40 "příloha D40.7.1, D40.7.2, tab" 0,000

A40 43"ks"*0.9"m" 38,700

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087

A41 A41 0,850

F41 " ""SO 03a" 0,000

G41 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A41 0.85"m""DN 100" 0,850

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,550

A42 A42 61,314

D42 " ""SO 03a " 0,000

E42 "příloha D42.2.2, D42.7.1, D42.7.2, tab" 0,000

F42 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

G42 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

Strana 214 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A42 306.57"m2"*0.2"m" 61,314

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 62,590

A46 A46 1,889

C46 " ""SO 03a " 0,000

D46 "příloha D46.2.2, D46.7.1, D46.7.2, tab" 0,000

E46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A46 1.889"t" 1,889

Použití figury:

32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,889

A48 A48 3,000

C48 " ""SO 03a" 0,000

D48 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

A48 3"ks" 3,000

Použití figury:

338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 3,000

A49 A49 13,000

C49 " ""SO 03a" 0,000

D49 "zpětné využití sloupků, mtž bez dodávky" 0,000

E49 "oplocení z pletiva" 0,000

A49 13"ks" 13,000

Použití figury:

338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 13,000

A5 A5 27,890

C5 " ""SO 03a " 0,000

D5 "příloha D5.7.1, D5.7.2, tab" 0,000

E5 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

A5 27.89"m2" 27,890

Použití figury:

113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 27,890

A50 A50 1,000

D50 " ""SO 03a" 0,000

E50 "zpětné osazení, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m" 0,000

A50 1"ks" 1,000

Použití figury:

348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000

A51 A51 3,070

C51 " ""SO 03a" 0,000

D51 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

A51 1*0.1*30.7"m" 3,070

Použití figury:

34832121R Zábradelní zídky a podezdívky ze betonu tř. C 20/25 M3 3,070

A52 A52 61,400

C52 " ""SO 03a" 0,000

D52 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

A52 1*2*30.7"m" 61,400

Použití figury:

348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení M2 61,400

A53 A53 61,400

C53 " ""SO 03a" 0,000

D53 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

A53 1*2*30.7"m" 61,400

Použití figury:

348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění M2 61,400

A54 A54 30,700

C54 " ""SO 03a" 0,000

D54 "zpětné využití pletiva, mtž bez dodávky" 0,000

A54 30.7"m" 30,700

Použití figury:

348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 30,700

A55 A55 6,600

C55 " ""SO 03a" 0,000

D55 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

A55 6.6"m" 6,600

Použití figury:

348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 6,600

A56 A56 14,500

C56 " ""SO 03a " 0,000

D56 "nové ocel. zábradlí dle původního vzoru, vč. montáže a povrch. ochrany podél silnice " 0,000

A56 14.5"m" 14,500

Použití figury:

34894210R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana antikorozním nátěrem M 14,500

A57 A57 33,200

C57 " ""SO 03a " 0,000

D57 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí" 0,000

A57 33.2"m" 33,200

Použití figury:

34894213R Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky M 33,200

A58 A58 22,160

E58 " ""SO 03a" 0,000

F58 "příloha D.7.1, D.7.2, tab" 0,000

Strana 215 z 287

Kód Popis MJ Výměra

G58 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

H58 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A58 221.6"m2"*0.1"m" 22,160

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 23,736

A59 A59 34,540

C59 " ""SO 03a " 0,000

D59 "příloha D59.7.1, D59.7.2, tab" 0,000

E59 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

A59 34.54"m3" 34,540

Použití figury:

45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 34,540

A6 A6 27,890

C6 " ""SO 03a " 0,000

D6 "příloha D6.7.1, D6.7.2, tab" 0,000

E6 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

A6 27.89"m2" 27,890

Použití figury:

113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 27,890

A60 A60 10,525

C60 " ""SO 03a" 0,000

D60 "příloha D60.7.1, D60.7.2, tab" 0,000

E60 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

A60 150.35"m2"*0.07"m" 10,525

Použití figury:

45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 10,525

A61 A61 65,430

D61 " ""SO 03a " 0,000

E61 "příloha D61.7.1, D61.7.2, tab" 0,000

F61 "kámen: žula" 0,000

A61 65.43"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 65,430

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 168,090

A62 A62 217,560

C62 " ""SO 03a " 0,000

D62 "příloha D62.7.1, D62.7.2, tab" 0,000

A62 217.56"m2" 217,560

Použití figury:

462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 217,560

A63 A63 2,210

C63 " ""SO 03a" 0,000

D63 "příloha D63.4" 0,000

E63 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F63 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000

A63 1.3 *1.7 2,210

Použití figury:

465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 2,210

A64 A64 27,890

C64 " ""SO 03a " 0,000

D64 "příloha D64.7.1, D64.7.2, tab" 0,000

E64 "obnova vozovky" 0,000

A64 27.89"m2" 27,890

Použití figury:

56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 27,890

A65 A65 27,890

C65 " ""SO 03a " 0,000

D65 "příloha D65.7.1, D65.7.2, tab" 0,000

E65 "obnova vozovky" 0,000

A65 27.89"m2" 27,890

Použití figury:

573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 27,890

A66 A66 27,890

C66 " ""SO 03a " 0,000

D66 "příloha D66.7.1, D66.7.2, tab" 0,000

E66 "obnova vozovky" 0,000

A66 27.89"m2" 27,890

Použití figury:

576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 27,890

A67 A67 27,890

C67 " ""SO 03a " 0,000

D67 "příloha D67.7.1, D67.7.2, tab" 0,000

E67 "obnova vozovky" 0,000

A67 27.89"m2" 27,890

Použití figury:

577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 27,890

A69 A69 875,400

C69 " ""SO 03a" 0,000

D69 "2x asfaltový nátěr" 0,000

A69 437.7"m2"*2 875,400

Použití figury:

711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 875,400

Strana 216 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A7 A7 27,890

C7 " ""SO 03a " 0,000

D7 "příloha D7.7.1, D7.7.2, tab" 0,000

E7 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

A7 27.89"m2" 27,890

Použití figury:

113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 27,890

A71 A71 33,200

C71 " ""SO 03a " 0,000

D71 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití" 0,000

A71 33.2"m" 33,200

Použití figury:

767161833 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí M 33,200

A72 A72 0,111

C72 " ""SO 03a" 0,000

D72 "příloha D72.2.2, D72.7.1, D72.7.2, tab" 0,000

E72 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

F72 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks" 0,000

A72 1122"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,111

Použití figury:

13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,111

A73 A73 27,900

C73 " ""SO 03a " 0,000

D73 "příloha D73.2.2, D73.7.1, D73.7.2, tab" 0,000

A73 27.9"m2""dilatační spáry 16 x" 27,900

Použití figury:

953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 27,900

A74 A74 6,600

C74 " ""SO 03a" 0,000

D74 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000

A74 6.6"m" 6,600

Použití figury:

966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 6,600

A75 A75 119,630

E75 " ""SO 03a " 0,000

F75 "příloha D.7.1, D.7.2, tab" 0,000

G75 "stávající zdivo" 0,000

A75 119.63"m3" 119,630

A76 A76 3,070

C76 " ""SO 03a " 0,000

D76 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva" 0,000

A76 30.7"m"*1"m"*0.1 3,070

Použití figury:

966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 3,070

A77 A77 3,000

E77 " ""SO 03a" 0,000

F77 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000

A77 3"ks" 3,000

A78 A78 30,700

C78 " ""SO 03a" 0,000

D78 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000

A78 30.7"m" 30,700

Použití figury:

966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 30,700

A79 A79 1,000

D79 " ""SO 03a" 0,000

E79 "rozebrání, zpětné se využije, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m" 0,000

A79 1"ks" 1,000

Použití figury:

966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000

A8 A8 33,300

C8 " ""SO 03a " 0,000

D8 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – vč. přemístění na určené místo do 20m před zpětným osazením" 0,000

A8 33.3 "m2" 33,300

Použití figury:

113R Rozebrání kamenných kvádrů lávky M2 33,300

A80 A80 112,200

C80 " ""SO 03a" 0,000

D80 "příloha D80.2.2, D80.7.1, D80.7.2, tab" 0,000

E80 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

F80 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks" 0,000

A80 1122 "ks"*0.1"m" 112,200

Použití figury:

985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 112,200

A81 A81 22,116

F81 " ""SO 03a" 0,000

A81 3.207"t"+16.176"t" +2.733"t""vrstvy vozovky" 22,116

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 378,355

A82 A82 21,726

C82 " ""SO 03a " 0,000

Strana 217 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A82 21.726"t""HDK fr. 32-63 mm, obnova vozovky" 21,726

Použití figury:

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 21,726

A83 A83 733,282

D83 " ""SO 03a" 0,000

A83 733.282"t""celkem" 733,282

Použití figury:

998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 711,556

A84 A84 1,000

C84 " ""SO 03a" 0,000

A84 1"kpl" 1,000

Použití figury:

R_3.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000

A9 A9 7,020

C9 " ""SO 03a " 0,000

D9 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětně se osadí" 0,000

A9 26.0 "m2"*0.27 7,020

Použití figury:

114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 7,020

B10 B10 358,400

B10 "Celkem: "A10 358,400

B11 B11 15,040

B11 22.56"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 15,040

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 166,720

B12 B12 7,520

B12 22.56"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 7,520

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 83,360

B13 B13 274,520

B13 "Celkem: "A13 274,520

B14 B14 137,260

B14 "Celkem: "A14 137,260

B15 B15 11,400

B15 "Celkem: "A15 11,400

B16 B16 271,230

B16 "Celkem: "A16 271,230

B18 B18 411,780

B18 "Celkem: "A18 411,780

B20 B20 1,000

B20 "Celkem: "A20 1,000

B21 B21 24,132

L21 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

B21 ((176.09"m2"*0.1)+(65.23"m2"*0.1)) 24,132

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 684,621

B22 B22 -24,132

B22 -24.132"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -24,132

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 11,708

B23 B23 274,520

B23 274.52"m3""výkop pažený" 274,520

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315

B24 B24 137,260

B24 137.26"m3""výkop pažený" 137,260

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 220,620

B25 B25 24,132

B25 "Mezisoučet: "A25 24,132

B26 B26 -24,132

B26 -24.132"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -24,132

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 11,708

B27 B27 301,800

B27 "Celkem: "A27 301,800

B28 B28 176,090

B28 "Celkem: "A28 176,090

B29 B29 176,090

B29 "Celkem: "A29 176,090

B3 B3 1,000

B3 "Celkem: "A3 1,000

B30 B30 65,230

B30 "Celkem: "A30 65,230

B31 B31 473,180

B31 473.18"m2""zhutnění podloží" 473,180

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 649,270

B32 B32 65,230

B32 "Celkem: "A32 65,230

B33 B33 65,230

Strana 218 z 287

Kód Popis MJ Výměra

B33 "Celkem: "A33 65,230

B34 B34 33,300

B34 "Celkem: "A34 33,300

B36 B36 0,850

B36 "Celkem: "A36 0,850

Použití figury:

286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 0,876

B37 B37 0,850

B37 "Celkem: "A37 0,850

Použití figury:

286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,876

B38 B38 1,000

B38 "Celkem: "A38 1,000

Použití figury:

286111R7 trubka kanalizační PVC DN 60 M 1,030

B39 B39 0,850

B39 "Celkem: "A39 0,850

Použití figury:

286111R8 trubka kanalizační PVC DN 70 M 0,876

B4 B4 1,000

B4 1"ks""borovice dn 700 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 1,000

Použití figury:

112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 3,000

B40 B40 38,700

B40 "Celkem: "A40 38,700

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087

B41 B41 1,000

H41 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

B41 1.0"m""DN 60" 1,000

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,550

B42 B42 1,276

H42 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

B42 6.38"m2"*0.2"m" 1,276

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 62,590

B43 B43 196,750

F43 " ""SO 03a " 0,000

G43 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000

H43 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

I43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

B43 196.75"m3" 196,750

B44 B44 402,970

H44 " ""SO 03a " 0,000

I44 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000

J44 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

B44 402.97"m2""bedněné svislé" 402,970

B46 B46 1,889

B46 "Celkem: "A46 1,889

B47 B47 5,981

F47 " ""SO 03a " 0,000

G47 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000

H47 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

B47 5.981"t" 5,981

B48 B48 3,000

B48 "Celkem: "A48 3,000

B49 B49 13,000

B49 "Celkem: "A49 13,000

B5 B5 27,890

B5 "Celkem: "A5 27,890

B50 B50 1,000

F50 "zpětné osazení, branka s pletivem, š=1,1 m" 0,000

B50 1"ks" 1,000

Použití figury:

348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000

B51 B51 3,070

B51 "Celkem: "A51 3,070

B52 B52 61,400

B52 "Celkem: "A52 61,400

B53 B53 61,400

B53 "Celkem: "A53 61,400

B54 B54 30,700

B54 "Celkem: "A54 30,700

B55 B55 6,600

B55 "Celkem: "A55 6,600

B56 B56 14,500

B56 "Celkem: "A56 14,500

B57 B57 33,200

B57 "Celkem: "A57 33,200

B58 B58 1,408

Strana 219 z 287

Kód Popis MJ Výměra

I58 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B58 14.08"m2"*0.1"m" 1,408

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 23,736

B59 B59 34,540

B59 "Celkem: "A59 34,540

B6 B6 27,890

B6 "Celkem: "A6 27,890

B60 B60 10,525

B60 "Celkem: "A60 10,525

B61 B61 102,660

B61 102.66"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 102,660

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 168,090

B62 B62 217,560

B62 "Celkem: "A62 217,560

B63 B63 2,210

B63 "Celkem: "A63 2,210

B64 B64 27,890

B64 "Celkem: "A64 27,890

B65 B65 27,890

B65 "Celkem: "A65 27,890

B66 B66 27,890

B66 "Celkem: "A66 27,890

B67 B67 27,890

B67 "Celkem: "A67 27,890

B69 B69 875,400

B69 "Celkem: "A69 875,400

B7 B7 27,890

B7 "Celkem: "A7 27,890

B71 B71 33,200

B71 "Celkem: "A71 33,200

B72 B72 0,111

B72 "Celkem: "A72 0,111

B73 B73 27,900

B73 "Celkem: "A73 27,900

B74 B74 6,600

B74 "Celkem: "A74 6,600

B76 B76 3,070

B76 "Celkem: "A76 3,070

B78 B78 30,700

B78 "Celkem: "A78 30,700

B79 B79 1,000

F79 "rozebrání, zpětné se využije, branka s pletivem, š=1,1 m" 0,000

B79 1"ks" 1,000

Použití figury:

966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000

B8 B8 33,300

B8 "Celkem: "A8 33,300

B80 B80 112,200

B80 "Celkem: "A80 112,200

B81 B81 346,927

B81 119.63"m3"*2.9"t""zdivo" 346,927

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 378,355

B82 B82 21,726

B82 "Celkem: "A82 21,726

B83 B83 -21,726

B83 -21.726"t""odečet, PH pro komunikace" -21,726

Použití figury:

998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 711,556

B84 B84 1,000

B84 "Celkem: "A84 1,000

B9 B9 7,020

B9 "Celkem: "A9 7,020

C10 C10 0,000

C10 " ""SO 03a" 0,000

C11 C11 166,720

C11 "Celkem: "A11+B11 166,720

C12 C12 83,360

C12 "Celkem: "A12+B12 83,360

C13 C13 0,000

C13 " ""SO 03a" 0,000

C14 C14 0,000

C14 " ""SO 03a " 0,000

C15 C15 0,000

C15 " ""SO 03a" 0,000

C16 C16 0,000

C16 " ""SO 03a " 0,000

C18 C18 0,000

C18 " ""SO 03a" 0,000

Strana 220 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C20 C20 0,000

C20 " ""SO 03a" 0,000

C21 C21 59,972

C21 "Mezisoučet: "A21+B21 59,972

C22 C22 11,708

C22 "Celkem: "A22+B22 11,708

C23 C23 11,400

C23 11.4"m3""výkop rýhy" 11,400

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315

C24 C24 220,620

C24 "Celkem: "A24+B24 220,620

C26 C26 11,708

C26 "Celkem: "A26+B26 11,708

C27 C27 0,000

C27 " ""SO 03a" 0,000

C28 C28 0,000

C28 " ""SO 03a " 0,000

C29 C29 0,000

C29 " ""SO 03a " 0,000

C3 C3 0,000

C3 " ""SO 03a" 0,000

C30 C30 0,000

C30 " ""SO 03a " 0,000

C31 C31 649,270

C31 "Celkem: "A31+B31 649,270

C32 C32 0,000

C32 " ""SO 03a " 0,000

C33 C33 0,000

C33 " ""SO 03a " 0,000

C34 C34 0,000

C34 " ""SO 03a " 0,000

C36 C36 0,876

C36 B36 * 1.03"Koeficient množství" 0,876

C37 C37 0,876

C37 B37 * 1.03"Koeficient množství" 0,876

C38 C38 1,030

C38 B38 * 1.03"Koeficient množství" 1,030

C39 C39 0,876

C39 B39 * 1.03"Koeficient množství" 0,876

C4 C4 3,000

C4 "Celkem: "A4+B4 3,000

C40 C40 39,087

C40 B40 * 1.01"Koeficient množství" 39,087

C41 C41 0,850

C41 0.85"m""DN 70" 0,850

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,550

C42 C42 62,590

C42 "Celkem: "A42+B42 62,590

C43 C43 5,460

J43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

C43 5.46"m3" 5,460

C44 C44 186,910

C44 186.91"m2""bedněné šikmé" 186,910

C46 C46 0,000

C46 " ""SO 03a " 0,000

C47 C47 0,164

I47 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

C47 5.46"m3"*30"kg/m3"/1000 0,164

C48 C48 0,000

C48 " ""SO 03a" 0,000

C49 C49 0,000

C49 " ""SO 03a" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 03a " 0,000

C50 C50 2,000

C50 "Celkem: "A50+B50 2,000

C51 C51 0,000

C51 " ""SO 03a" 0,000

C52 C52 0,000

C52 " ""SO 03a" 0,000

C53 C53 0,000

C53 " ""SO 03a" 0,000

C54 C54 0,000

C54 " ""SO 03a" 0,000

C55 C55 0,000

C55 " ""SO 03a" 0,000

C56 C56 0,000

C56 " ""SO 03a " 0,000

C57 C57 0,000

Strana 221 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C57 " ""SO 03a " 0,000

C58 C58 0,168

J58 "SCHODIŠTĚ" 0,000

C58 0.13"m2"*0.6+0.15"m2"*0.6 0,168

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 23,736

C59 C59 0,000

C59 " ""SO 03a " 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""SO 03a " 0,000

C60 C60 0,000

C60 " ""SO 03a" 0,000

C61 C61 168,090

C61 "Celkem: "A61+B61 168,090

C62 C62 0,000

C62 " ""SO 03a " 0,000

C63 C63 0,000

C63 " ""SO 03a" 0,000

C64 C64 0,000

C64 " ""SO 03a " 0,000

C65 C65 0,000

C65 " ""SO 03a " 0,000

C66 C66 0,000

C66 " ""SO 03a " 0,000

C67 C67 0,000

C67 " ""SO 03a " 0,000

C69 C69 0,000

C69 " ""SO 03a" 0,000

C7 C7 0,000

C7 " ""SO 03a " 0,000

C71 C71 0,000

C71 " ""SO 03a " 0,000

C72 C72 0,000

C72 " ""SO 03a" 0,000

C73 C73 0,000

C73 " ""SO 03a " 0,000

C74 C74 0,000

C74 " ""SO 03a" 0,000

C75 C75 7,020

H75 "lávky – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětné osazení" 0,000

C75 26.0 "m2"* 0.27"m" 7,020

C76 C76 0,000

C76 " ""SO 03a " 0,000

C77 C77 13,000

G77 "oplocení z pletiva, rozebrání, zpětné se využije" 0,000

C77 13"ks" 13,000

C78 C78 0,000

C78 " ""SO 03a" 0,000

C79 C79 2,000

C79 "Celkem: "A79+B79 2,000

C8 C8 0,000

C8 " ""SO 03a " 0,000

C80 C80 0,000

C80 " ""SO 03a" 0,000

C81 C81 2,560

C81 0.08"m3/kus"*16"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků " 2,560

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 378,355

C82 C82 0,000

C82 " ""SO 03a " 0,000

C83 C83 711,556

C83 "Celkem: "A83+B83 711,556

C84 C84 0,000

C84 " ""SO 03a" 0,000

C9 C9 0,000

C9 " ""SO 03a " 0,000

D10 D10 0,000

D10 "příloha D10.7.1, D10.7.2, tab" 0,000

D11 D11 0,000

D11 " ""SO 03a " 0,000

D12 D12 0,000

D12 " ""SO 03a " 0,000

D13 D13 0,000

D13 "příloha D13.7.1, D13.7.2, tab" 0,000

D14 D14 0,000

D14 "příloha D14.7.1, D14.7.2, tab" 0,000

D15 D15 0,000

D15 "výkop pro podezdívku oplocení" 0,000

D16 D16 0,000

D16 "příloha D16.7.1, D16.7.2, tab" 0,000

D18 D18 0,000

Strana 222 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D18 "příloha D18.7.1, D18.7.2, tab" 0,000

D20 D20 0,000

D20 "pařezy k likvidaci" 0,000

D22 D22 0,000

D22 " ""SO 03a" 0,000

D23 D23 -301,800

D23 -301.8"m3""odpočet, zpětný zásyp" -301,800

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315

D24 D24 0,000

D24 " ""SO 03a" 0,000

D25 D25 301,800

K25 "VÝKOPEK" 0,000

L25 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

D25 301.80"m3" 301,800

D26 D26 0,000

D26 " ""SO 03a" 0,000

D27 D27 0,000

D27 "příloha D27.7.1, D27.7.2, tab" 0,000

D28 D28 0,000

D28 "příloha D28.2.2, D28.7.1, D28.7.2, tab" 0,000

D29 D29 0,000

D29 "příloha D29.2.2, D29.7.1, D29.7.2, tab" 0,000

D3 D3 0,000

D3 "příloha D3.2.2" 0,000

D30 D30 0,000

D30 "příloha D30.2.2, D30.7.1, D30.7.2, tab" 0,000

D31 D31 0,000

D31 " ""SO 03a " 0,000

D32 D32 0,000

D32 "příloha D32.2.2, D32.7.1, D32.7.2, tab" 0,000

D33 D33 0,000

D33 "příloha D33.2.2, D33.7.1, D33.7.2, tab" 0,000

D34 D34 0,000

D34 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětné osazení" 0,000

D36 D36 0,000

D36 " ""SO 03a" 0,000

D37 D37 0,000

D37 " ""SO 03a" 0,000

D38 D38 0,000

D38 " ""SO 03a" 0,000

D39 D39 0,000

D39 " ""SO 03a" 0,000

D4 D4 0,000

D4 " ""SO 03a" 0,000

D40 D40 0,000

D40 " ""SO 03a" 0,000

D41 D41 0,850

D41 0.85"m""DN 150" 0,850

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,550

D42 D42 0,000

D42 " ""SO 03a " 0,000

D43 D43 2,920

K43 "SCHODIŠTĚ" 0,000

D43 1.8*0.6 + 2* 0.4*2.3 2,920

D44 D44 27,900

D44 27.9"m2""dilatační spáry 16 x" 27,900

D46 D46 0,000

D46 "příloha D46.2.2, D46.7.1, D46.7.2, tab" 0,000

D47 D47 0,146

J47 "SCHODIŠTĚ" 0,000

D47 2.92"m3"*50"kg/m3"/1000 0,146

D48 D48 0,000

D48 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

D49 D49 0,000

D49 "zpětné využití sloupků, mtž bez dodávky" 0,000

D5 D5 0,000

D5 "příloha D5.7.1, D5.7.2, tab" 0,000

D50 D50 0,000

D50 " ""SO 03a" 0,000

D51 D51 0,000

D51 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

D52 D52 0,000

D52 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

D53 D53 0,000

D53 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000

D54 D54 0,000

D54 "zpětné využití pletiva, mtž bez dodávky" 0,000

D55 D55 0,000

D55 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000

Strana 223 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D56 D56 0,000

D56 "nové ocel. zábradlí dle původního vzoru, vč. montáže a povrch. ochrany podél silnice " 0,000

D57 D57 0,000

D57 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí" 0,000

D58 D58 23,736

D58 "Celkem: "A58+B58+C58 23,736

D59 D59 0,000

D59 "příloha D59.7.1, D59.7.2, tab" 0,000

D6 D6 0,000

D6 "příloha D6.7.1, D6.7.2, tab" 0,000

D60 D60 0,000

D60 "příloha D60.7.1, D60.7.2, tab" 0,000

D61 D61 0,000

D61 " ""SO 03a " 0,000

D62 D62 0,000

D62 "příloha D62.7.1, D62.7.2, tab" 0,000

D63 D63 0,000

D63 "příloha D63.4" 0,000

D64 D64 0,000

D64 "příloha D64.7.1, D64.7.2, tab" 0,000

D65 D65 0,000

D65 "příloha D65.7.1, D65.7.2, tab" 0,000

D66 D66 0,000

D66 "příloha D66.7.1, D66.7.2, tab" 0,000

D67 D67 0,000

D67 "příloha D67.7.1, D67.7.2, tab" 0,000

D69 D69 0,000

D69 "2x asfaltový nátěr" 0,000

D7 D7 0,000

D7 "příloha D7.7.1, D7.7.2, tab" 0,000

D71 D71 0,000

D71 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití" 0,000

D72 D72 0,000

D72 "příloha D72.2.2, D72.7.1, D72.7.2, tab" 0,000

D73 D73 0,000

D73 "příloha D73.2.2, D73.7.1, D73.7.2, tab" 0,000

D74 D74 0,000

D74 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000

D75 D75 0,000

D75 "Celkem: "A75+B+C75 0,000

D76 D76 0,000

D76 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva" 0,000

D77 D77 0,000

D77 "Celkem: "A77+B+C77 0,000

D78 D78 0,000

D78 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000

D79 D79 0,000

D79 " ""SO 03a" 0,000

D8 D8 0,000

D8 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – vč. přemístění na určené místo do 20m před zpětným osazením" 0,000

D80 D80 0,000

D80 "příloha D80.2.2, D80.7.1, D80.7.2, tab" 0,000

D81 D81 6,752

D81 6.752"t""podezdívka oplocení" 6,752

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 378,355

D83 D83 0,000

D83 " ""SO 03a" 0,000

D9 D9 0,000

D9 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětně se osadí" 0,000

E10 E10 0,000

E10 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

E11 E11 0,000

E11 "příloha D11.7.1, D11.7.2, tab" 0,000

E12 E12 0,000

E12 "příloha D12.7.1, D12.7.2, tab" 0,000

E13 E13 0,000

E13 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

E14 E14 0,000

E14 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

E21 E21 603,600

M21 "VÝKOPEK" 0,000

N21 "vodorovné přemístění na mezideponii A21 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

E21 301.80"m3"*2 603,600

E22 E22 0,000

E22 "ORNICE" 0,000

E23 E23 -10,525

E23 -10.525"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -10,525

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315

E24 E24 0,000

Strana 224 z 287

Kód Popis MJ Výměra

E24 "BILANCE ZEMINY" 0,000

E25 E25 10,525

M25 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

E25 (150.35"m2"*0.07"M25") 10,525

E26 E26 0,000

E26 "ORNICE" 0,000

E27 E27 0,000

E27 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

E28 E28 0,000

E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E31 E31 0,000

E31 "příloha D31.2.2, D31.7.1, D31.7.2, tab" 0,000

E33 E33 0,000

E33 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E36 E36 0,000

E36 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E37 E37 0,000

E37 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E38 E38 0,000

E38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E39 E39 0,000

E39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E4 E4 0,000

E4 "příloha D4.2.2" 0,000

E40 E40 0,000

E40 "příloha D40.7.1, D40.7.2, tab" 0,000

E41 E41 3,550

E41 "Celkem: "A41+B41+C41+D41 3,550

E42 E42 0,000

E42 "příloha D42.2.2, D42.7.1, D42.7.2, tab" 0,000

E43 E43 0,000

E43 "Celkem: "A+B43+C43+D43 0,000

E44 E44 34,660

K44 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

E44 34.66"m2" 34,660

E46 E46 0,000

E46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

E47 E47 0,000

E47 "Celkem: "A+B47+C47+D47 0,000

E49 E49 0,000

E49 "oplocení z pletiva" 0,000

E5 E5 0,000

E5 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

E50 E50 0,000

E50 "zpětné osazení, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m" 0,000

E58 E58 0,000

E58 " ""SO 03a" 0,000

E59 E59 0,000

E59 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

E6 E6 0,000

E6 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

E60 E60 0,000

E60 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

E61 E61 0,000

E61 "příloha D61.7.1, D61.7.2, tab" 0,000

E63 E63 0,000

E63 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

E64 E64 0,000

E64 "obnova vozovky" 0,000

E65 E65 0,000

E65 "obnova vozovky" 0,000

E66 E66 0,000

E66 "obnova vozovky" 0,000

E67 E67 0,000

E67 "obnova vozovky" 0,000

E7 E7 0,000

E7 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

E72 E72 0,000

E72 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

E75 E75 0,000

E75 " ""SO 03a " 0,000

E77 E77 0,000

E77 " ""SO 03a" 0,000

E79 E79 0,000

E79 "rozebrání, zpětné se využije, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m" 0,000

E80 E80 0,000

E80 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

E81 E81 378,355

E81 "Celkem: "A81+B81+C81+D81 378,355

F11 F11 0,000

F11 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

Strana 225 z 287

Kód Popis MJ Výměra

F12 F12 0,000

F12 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

F21 F21 21,049

O21 "vodorovné přemístění na mezideponii A21 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

F21 (150.35"m2"*0.07"M21")*2 21,049

F22 F22 0,000

F22 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F23 F23 140,315

F23 "Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23 140,315

F25 F25 0,000

F25 "Mezisoučet: "C+D25+E25 0,000

F26 F26 0,000

F26 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F41 F41 0,000

F41 " ""SO 03a" 0,000

F42 F42 0,000

F42 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F43 F43 0,000

F43 " ""SO 03a " 0,000

F44 F44 4,750

L44 "SCHODIŠTĚ" 0,000

F44 1.52"m2"*2+(0.35+0.8+0.55)*0.6+1.15*0.6 4,750

F47 F47 0,000

F47 " ""SO 03a " 0,000

F50 F50 0,000

F50 "zpětné osazení, branka s pletivem, š=1,1 m" 0,000

F58 F58 0,000

F58 "příloha D.7.1, D.7.2, tab" 0,000

F61 F61 0,000

F61 "kámen: žula" 0,000

F63 F63 0,000

F63 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000

F72 F72 0,000

F72 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks" 0,000

F75 F75 0,000

F75 "příloha D.7.1, D.7.2, tab" 0,000

F77 F77 0,000

F77 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000

F79 F79 0,000

F79 "rozebrání, zpětné se využije, branka s pletivem, š=1,1 m" 0,000

F80 F80 0,000

F80 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks" 0,000

F81 F81 0,000

F81 " ""SO 03a" 0,000

G21 G21 0,000

G21 "Mezisoučet: "D+E21+F21 0,000

G23 G23 0,000

G23 " ""SO 03a" 0,000

G25 G25 0,000

G25 "Celkem: "A25+C+D25+E25 0,000

G41 G41 0,000

G41 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

G42 G42 0,000

G42 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

G43 G43 0,000

G43 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000

G44 G44 0,000

G44 "Celkem: "A+B44+C44+D44+E44+F44 0,000

G47 G47 0,000

G47 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000

G58 G58 0,000

G58 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

G75 G75 0,000

G75 "stávající zdivo" 0,000

G77 G77 0,000

G77 "oplocení z pletiva, rozebrání, zpětné se využije" 0,000

H21 H21 0,000

H21 "Celkem: "A21+B21+D+E21+F21 0,000

H23 H23 0,000

H23 "BILANCE ZEMINY" 0,000

H25 H25 0,000

H25 " ""SO 03a " 0,000

H41 H41 0,000

H41 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

H42 H42 0,000

H42 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

H43 H43 0,000

H43 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

H44 H44 0,000

H44 " ""SO 03a " 0,000

H47 H47 0,000

Strana 226 z 287

Kód Popis MJ Výměra

H47 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

H58 H58 0,000

H58 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

H75 H75 0,000

H75 "lávky – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětné osazení" 0,000

I21 I21 0,000

I21 " ""SO 03a " 0,000

I25 I25 0,000

I25 "ORNICE" 0,000

I43 I43 0,000

I43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

I44 I44 0,000

I44 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000

I47 I47 0,000

I47 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

I58 I58 0,000

I58 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

J21 J21 0,000

J21 "ORNICE" 0,000

J25 J25 0,000

J25 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

J43 J43 0,000

J43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

J44 J44 0,000

J44 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

J47 J47 0,000

J47 "SCHODIŠTĚ" 0,000

J58 J58 0,000

J58 "SCHODIŠTĚ" 0,000

K21 K21 0,000

K21 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000

K25 K25 0,000

K25 "VÝKOPEK" 0,000

K43 K43 0,000

K43 "SCHODIŠTĚ" 0,000

K44 K44 0,000

K44 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

L21 L21 0,000

L21 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

L25 L25 0,000

L25 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

L44 L44 0,000

L44 "SCHODIŠTĚ" 0,000

M21 M21 0,000

M21 "VÝKOPEK" 0,000

M25 M25 0,000

M25 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

N21 N21 0,000

N21 "vodorovné přemístění na mezideponii A21 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

O21 O21 0,000

O21 "vodorovné přemístění na mezideponii A21 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

SO 03/ SO 03b SO 03b - (oprava)

A1 A1 37,670

C1 " ""SO 03b " 0,000

D1 "příloha D1.2.2, D1.7.1, D1.7.2, tab" 0,000

E1 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

A1 37.67"m2" 37,670

Použití figury:

113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 37,670

A11 A11 0,886

C11 " ""SO 03b" 0,000

D11 "příloha D11.2.2, D11.7.1, D11.7.2, tab" 0,000

E11 "beton C11 25/30, XC4, XF3" 0,000

F11 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A11 0.886"t" 0,886

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 0,886

A12 A12 104,950

C12 " ""SO 03b" 0,000

D12 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí" 0,000

A12 104.95"m" 104,950

Použití figury:

34894213R Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky M 104,950

A13 A13 37,670

C13 " ""SO 03b " 0,000

D13 "příloha D13.2.2, D13.7.1, D13.7.2, tab" 0,000

E13 "obnova vozovky" 0,000

A13 37.67"m2" 37,670

Použití figury:

56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 37,670

A14 A14 7,470

Strana 227 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C14 " ""SO 03b " 0,000

D14 "příloha D14.2.2, D14.7.1, D14.7.2, tab" 0,000

E14 "obnova vozovky" 0,000

A14 7.47"m3" 7,470

Použití figury:

569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 7,470

A15 A15 37,670

C15 " ""SO 03b " 0,000

D15 "příloha D15.2.2, D15.7.1, D15.7.2, tab" 0,000

E15 "obnova vozovky" 0,000

A15 37.67"m2" 37,670

Použití figury:

573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 37,670

A16 A16 37,670

C16 " ""SO 03b " 0,000

D16 "příloha D16.2.2, D16.7.1, D16.7.2, tab" 0,000

E16 "obnova vozovky" 0,000

A16 37.67"m2" 37,670

Použití figury:

576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 37,670

A17 A17 37,670

C17 " ""SO 03b " 0,000

D17 "příloha D17.2.2, D17.7.1, D17.7.2, tab" 0,000

E17 "obnova vozovky" 0,000

A17 37.67"m2" 37,670

Použití figury:

577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 37,670

A2 A2 37,670

C2 " ""SO 03b " 0,000

D2 "příloha D2.2.2, D2.7.1, D2.7.2, tab" 0,000

E2 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

A2 37.67"m2" 37,670

Použití figury:

113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 37,670

A20 A20 89,000

C20 " ""SO 03b" 0,000

D20 "2x asfaltový nátěr" 0,000

A20 44.5"m2"*2 89,000

Použití figury:

711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 89,000

A22 A22 104,900

C22 " ""SO 03b" 0,000

D22 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití" 0,000

A22 104.9"m" 104,900

Použití figury:

767161833 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí M 104,900

A23 A23 0,026

C23 " ""SO 03b" 0,000

D23 "příloha D23.2.2, D23.7.1, D23.7.2, tab" 0,000

E23 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

F23 "44,40m2*6ks/m2=267 ks" 0,000

A23 267"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,026

Použití figury:

13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,026

A24 A24 0,266

C24 " ""SO 03b " 0,000

D24 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky" 0,000

A24 999"ks"*0.3"m"*0.888"kg/m"/1000 0,266

Použití figury:

13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm T 0,266

A25 A25 27,750

C25 " ""SO 03b " 0,000

D25 "příloha D25.7.1, D25.7.2, tab" 0,000

E25 "stávající zdivo" 0,000

A25 27.75"m3" 27,750

Použití figury:

966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 27,750

A26 A26 26,700

C26 " ""SO 03b" 0,000

D26 "příloha D26.2.2, D26.7.1, D26.7.2, tab" 0,000

E26 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

F26 "44,40m2*6ks/m2=267 ks" 0,000

A26 267 "ks"*0.1"m" 26,700

Použití figury:

985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 26,700

A27 A27 149,850

C27 " ""SO 03b " 0,000

D27 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky" 0,000

A27 999"ks"*0.15"m" 149,850

Použití figury:

985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 149,850

Strana 228 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A28 A28 80,475

D28 " ""SO 03b" 0,000

A28 80.475"t""zdivo" 80,475

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 110,348

A29 A29 44,285

C29 " ""SO 03b" 0,000

A29 44.285"t" 44,285

Použití figury:

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 44,285

A3 A3 37,670

C3 " ""SO 03b " 0,000

D3 "příloha D3.2.2, D3.7.1, D3.7.2, tab" 0,000

E3 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

A3 37.67"m2" 37,670

Použití figury:

113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 37,670

A30 A30 63,051

D30 " ""SO 03b" 0,000

A30 63.051"t""celkem" 63,051

Použití figury:

998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 18,766

A4 A4 7,470

C4 " ""SO 03b " 0,000

D4 "příloha D4.2.2, D4.7.1, D4.7.2, tab" 0,000

E4 "odstranění krajnice ze ŠD" 0,000

A4 7.47"m3" 7,470

Použití figury:

122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně M3 7,470

A5 A5 7,470

C5 " ""SO 03b" 0,000

D5 "BILANCE ZEMINY" 0,000

E5 "odstranění krajnice ze ŠD" 0,000

A5 7.47"m3" 7,470

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 7,470

A6 A6 4,440

C6 " ""SO 03b " 0,000

D6 "příloha D6.2.2, D6.7.1, D6.7.2, tab" 0,000

E6 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F6 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

A6 22.2"m2"*0.2"m" 4,440

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 4,440

A7 A7 23,310

C7 " ""SO 03b" 0,000

D7 "příloha D7.2.2, D7.7.1, D7.7.2, tab" 0,000

E7 "beton C7 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

F7 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A7 23.31"m3" 23,310

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 23,310

A8 A8 44,400

D8 " ""SO 03b" 0,000

E8 "příloha D8.2.2, D8.7.1, D8.7.2, tab" 0,000

F8 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A8 44.40"m2""bedněné svislé" 44,400

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 88,800

B1 B1 37,670

B1 "Celkem: "A1 37,670

B11 B11 0,886

B11 "Celkem: "A11 0,886

B12 B12 104,950

B12 "Celkem: "A12 104,950

B13 B13 37,670

B13 "Celkem: "A13 37,670

B14 B14 7,470

B14 "Celkem: "A14 7,470

B15 B15 37,670

B15 "Celkem: "A15 37,670

B16 B16 37,670

B16 "Celkem: "A16 37,670

B17 B17 37,670

B17 "Celkem: "A17 37,670

B2 B2 37,670

B2 "Celkem: "A2 37,670

B20 B20 89,000

B20 "Celkem: "A20 89,000

B22 B22 104,900

B22 "Celkem: "A22 104,900

Strana 229 z 287

Kód Popis MJ Výměra

B23 B23 0,026

B23 "Celkem: "A23 0,026

B24 B24 0,266

B24 "Celkem: "A24 0,266

B25 B25 27,750

B25 "Celkem: "A25 27,750

B26 B26 26,700

B26 "Celkem: "A26 26,700

B27 B27 149,850

B27 "Celkem: "A27 149,850

B28 B28 29,873

B28 4.332"t"+3.692"t"+21.849"t""vrstvy vozovky" 29,873

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 110,348

B29 B29 44,285

B29 "Celkem: "A29 44,285

B3 B3 37,670

B3 "Celkem: "A3 37,670

B30 B30 -44,285

B30 -44.285"t""odečet, PH pro komunikace" -44,285

Použití figury:

998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 18,766

B4 B4 7,470

B4 "Celkem: "A4 7,470

B5 B5 7,470

B5 "Celkem: "A5 7,470

B6 B6 4,440

B6 "Celkem: "A6 4,440

B7 B7 23,310

B7 "Celkem: "A7 23,310

B8 B8 44,400

B8 44.40"m2""bedněné šikmé" 44,400

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 88,800

C1 C1 0,000

C1 " ""SO 03b " 0,000

C11 C11 0,000

C11 " ""SO 03b" 0,000

C12 C12 0,000

C12 " ""SO 03b" 0,000

C13 C13 0,000

C13 " ""SO 03b " 0,000

C14 C14 0,000

C14 " ""SO 03b " 0,000

C15 C15 0,000

C15 " ""SO 03b " 0,000

C16 C16 0,000

C16 " ""SO 03b " 0,000

C17 C17 0,000

C17 " ""SO 03b " 0,000

C2 C2 0,000

C2 " ""SO 03b " 0,000

C20 C20 0,000

C20 " ""SO 03b" 0,000

C22 C22 0,000

C22 " ""SO 03b" 0,000

C23 C23 0,000

C23 " ""SO 03b" 0,000

C24 C24 0,000

C24 " ""SO 03b " 0,000

C25 C25 0,000

C25 " ""SO 03b " 0,000

C26 C26 0,000

C26 " ""SO 03b" 0,000

C27 C27 0,000

C27 " ""SO 03b " 0,000

C28 C28 110,348

C28 "Celkem: "A28+B28 110,348

C29 C29 0,000

C29 " ""SO 03b" 0,000

C3 C3 0,000

C3 " ""SO 03b " 0,000

C30 C30 18,766

C30 "Celkem: "A30+B30 18,766

C4 C4 0,000

C4 " ""SO 03b " 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 03b" 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""SO 03b " 0,000

C7 C7 0,000

Strana 230 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C7 " ""SO 03b" 0,000

C8 C8 88,800

C8 "Celkem: "A8+B8 88,800

D1 D1 0,000

D1 "příloha D1.2.2, D1.7.1, D1.7.2, tab" 0,000

D11 D11 0,000

D11 "příloha D11.2.2, D11.7.1, D11.7.2, tab" 0,000

D12 D12 0,000

D12 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí" 0,000

D13 D13 0,000

D13 "příloha D13.2.2, D13.7.1, D13.7.2, tab" 0,000

D14 D14 0,000

D14 "příloha D14.2.2, D14.7.1, D14.7.2, tab" 0,000

D15 D15 0,000

D15 "příloha D15.2.2, D15.7.1, D15.7.2, tab" 0,000

D16 D16 0,000

D16 "příloha D16.2.2, D16.7.1, D16.7.2, tab" 0,000

D17 D17 0,000

D17 "příloha D17.2.2, D17.7.1, D17.7.2, tab" 0,000

D2 D2 0,000

D2 "příloha D2.2.2, D2.7.1, D2.7.2, tab" 0,000

D20 D20 0,000

D20 "2x asfaltový nátěr" 0,000

D22 D22 0,000

D22 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití" 0,000

D23 D23 0,000

D23 "příloha D23.2.2, D23.7.1, D23.7.2, tab" 0,000

D24 D24 0,000

D24 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky" 0,000

D25 D25 0,000

D25 "příloha D25.7.1, D25.7.2, tab" 0,000

D26 D26 0,000

D26 "příloha D26.2.2, D26.7.1, D26.7.2, tab" 0,000

D27 D27 0,000

D27 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky" 0,000

D28 D28 0,000

D28 " ""SO 03b" 0,000

D3 D3 0,000

D3 "příloha D3.2.2, D3.7.1, D3.7.2, tab" 0,000

D30 D30 0,000

D30 " ""SO 03b" 0,000

D4 D4 0,000

D4 "příloha D4.2.2, D4.7.1, D4.7.2, tab" 0,000

D5 D5 0,000

D5 "BILANCE ZEMINY" 0,000

D6 D6 0,000

D6 "příloha D6.2.2, D6.7.1, D6.7.2, tab" 0,000

D7 D7 0,000

D7 "příloha D7.2.2, D7.7.1, D7.7.2, tab" 0,000

D8 D8 0,000

D8 " ""SO 03b" 0,000

E1 E1 0,000

E1 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

E11 E11 0,000

E11 "beton C11 25/30, XC4, XF3" 0,000

E13 E13 0,000

E13 "obnova vozovky" 0,000

E14 E14 0,000

E14 "obnova vozovky" 0,000

E15 E15 0,000

E15 "obnova vozovky" 0,000

E16 E16 0,000

E16 "obnova vozovky" 0,000

E17 E17 0,000

E17 "obnova vozovky" 0,000

E2 E2 0,000

E2 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

E23 E23 0,000

E23 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

E25 E25 0,000

E25 "stávající zdivo" 0,000

E26 E26 0,000

E26 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

E3 E3 0,000

E3 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

E4 E4 0,000

E4 "odstranění krajnice ze ŠD" 0,000

E5 E5 0,000

E5 "odstranění krajnice ze ŠD" 0,000

E6 E6 0,000

E6 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

Strana 231 z 287

Kód Popis MJ Výměra

E7 E7 0,000

E7 "beton C7 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

E8 E8 0,000

E8 "příloha D8.2.2, D8.7.1, D8.7.2, tab" 0,000

F11 F11 0,000

F11 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

F23 F23 0,000

F23 "44,40m2*6ks/m2=267 ks" 0,000

F26 F26 0,000

F26 "44,40m2*6ks/m2=267 ks" 0,000

F6 F6 0,000

F6 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

F7 F7 0,000

F7 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

F8 F8 0,000

F8 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

SO 04 SO 04 - (rekonstrukce)

A10 A10 92,650

C10 " ""SO 04 " 0,000

D10 "příloha D10.2.2, D10.2.3, D10.8.1.D10.8.2, tab" 0,000

A10 92.65"m2" 92,650

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 92,650

A12 A12 138,270

C12 " ""SO 04" 0,000

D12 "příloha D12.2.2, D12.2.3, D12.8.1.D12.8.2, tab" 0,000

A12 138.27"m3" 138,270

Použití figury:

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 138,270

A14 A14 1,000

C14 " ""SO 04 " 0,000

D14 "pařezy k likvidaci" 0,000

A14 1"kpl" 1,000

Použití figury:

1623014R4 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000

A15 A15 27,841

I15 " ""SO 04 " 0,000

J15 "ORNICE" 0,000

K15 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000

A15 278.41"m2"*0.1"m" 27,841

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 276,235

A16 A16 27,841

D16 " ""SO 04" 0,000

E16 "ORNICE" 0,000

F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A16 27.841"m3""sejmutí ornice" 27,841

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 7,333

A17 A17 153,253

F17 " ""SO 04 " 0,000

G17 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A17 115.173"m3"+38.08"m3""výkop svahovaný" 153,253

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 131,490

A18 A18 76,627

D18 " ""SO 04 " 0,000

E18 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A18 57.587"m3"+19.04"m3""výkop svahovaný" 76,627

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 122,717

A19 A19 20,508

H19 " ""SO 04 " 0,000

I19 "ORNICE" 0,000

J19 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

A19 ((156.67"m2"*0.1)+(48.41"m2"*0.1)) 20,508

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 134,451

A20 A20 27,841

D20 " ""SO 04" 0,000

E20 "ORNICE" 0,000

F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A20 27.841"m3""sejmutí ornice" 27,841

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 7,333

A21 A21 106,490

C21 " ""SO 04 " 0,000

D21 "příloha D21.2.2, D21.2.3, D21.8.1.D21.8.2, tab" 0,000

E21 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

A21 106.49"m3" 106,490

Použití figury:

Strana 232 z 287

Kód Popis MJ Výměra

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 106,490

A22 A22 156,670

C22 " ""SO 04 " 0,000

D22 "příloha D22.2.2, D22.2.3, D22.8.1.D22.8.2, tab" 0,000

E22 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A22 205.08-48.41"m2" 156,670

Použití figury:

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 156,670

A23 A23 156,670

C23 " ""SO 04 " 0,000

D23 "příloha D23.2.2, D23.2.3, D23.8.1.D23.8.2, tab" 0,000

A23 205.08-48.41"m2" 156,670

Použití figury:

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 156,670

A24 A24 48,410

C24 " ""SO 04 " 0,000

D24 "příloha D24.2.2, D24.2.3, D24.8.1.D24.8.2, tab" 0,000

A24 48.41"m2" 48,410

Použití figury:

181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 48,410

A25 A25 156,670

D25 " ""SO 04 " 0,000

E25 "příloha D25.2.2, D25.2.3, D25.8.1.D25.8.2, tab" 0,000

A25 156.67"m2""pod ohumusování" 156,670

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 402,940

A26 A26 48,410

C26 " ""SO 04 " 0,000

D26 "příloha D26.2.2, D26.2.3, D26.8.1.D26.8.2, tab" 0,000

A26 48.41"m2""pod ohumusování" 48,410

Použití figury:

182251101 Svahování násypů strojně M2 48,410

A27 A27 48,410

C27 " ""SO 04" 0,000

D27 "příloha D27.2.2, D27.2.3, D27.8.1.D27.8.2, tab" 0,000

E27 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A27 48.41"m2" 48,410

Použití figury:

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 48,410

A28 A28 4,200

D28 " ""SO 04" 0,000

E28 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A28 4.2"m""DN 100" 4,200

Použití figury:

286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 4,242

A29 A29 15,300

D29 " ""SO 04" 0,000

E29 "příloha D29.2.2, D29.2.3, D29.8.1.D29.8.2, tab" 0,000

A29 17"ks"*0.9"m" 15,300

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 15,453

A3 A3 1,000

C3 " ""SO 04" 0,000

D3 "příloha D3.2.2, D3.2.3" 0,000

A3 1"ks""bříza dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000

A30 A30 4,200

C30 " ""SO 04" 0,000

D30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A30 4.2"m""DN 100" 4,200

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,200

A31 A31 20,194

D31 " ""SO 04 " 0,000

E31 "příloha D31.2.2, D31.2.3, D31.8.1.D31.8.2, tab" 0,000

F31 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

G31 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

A31 100.97"m2"*0.2"m" 20,194

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 22,270

A32 A32 68,510

D32 " ""SO 04" 0,000

E32 "příloha D32.2.2, D32.2.3, D32.8.1.D32.8.2, tab" 0,000

F32 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

G32 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A32 68.51"m3" 68,510

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 83,040

A33 A33 124,280

G33 " ""SO 04" 0,000

Strana 233 z 287

Kód Popis MJ Výměra

H33 "příloha D.2.2, D.2.3, D.8.1.D.8.2, tab" 0,000

I33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A33 124.28"m2""bedněné svislé" 124,280

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 270,280

A35 A35 0,493

C35 " ""SO 04" 0,000

D35 "příloha D35.2.2, D35.2.3, D35.8.1.D35.8.2, tab" 0,000

E35 "beton C35 25/30, XC4, XF3" 0,000

F35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A35 0.493"t" 0,493

Použití figury:

32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 0,493

A36 A36 1,562

D36 " ""SO 04" 0,000

E36 "příloha D36.2.2, D36.2.3, D36.8.1.D36.8.2, tab" 0,000

F36 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000

G36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A36 1.562"t" 1,562

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,998

A37 A37 42,350

C37 " ""SO 04" 0,000

D37 "příloha D37.8.1 " 0,000

E37 "Na koruně LB zdi " 0,000

A37 42.35 "m" 42,350

Použití figury:

34894215R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem M 42,350

A38 A38 6,376

D38 " ""SO 04 " 0,000

E38 "příloha D38.2.2, D38.2.3, D38.8.1.D38.8.2, tab" 0,000

F38 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A38 63.76"m2"*0.1"m" 6,376

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 8,532

A39 A39 13,150

C39 " ""SO 04 " 0,000

D39 "příloha D39.2.2, D39.2.3, D39.8.1.D39.8.2, tab" 0,000

E39 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

A39 13.15"m3" 13,150

Použití figury:

45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 13,150

A4 A4 1,500

C4 " ""SO 04 " 0,000

D4 "odstranění štěrkové cesty" 0,000

A4 1.5"m2" 1,500

Použití figury:

113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 M2 1,500

A40 A40 7,453

C40 " ""SO 04 " 0,000

D40 "příloha D40.2.2, D40.2.3, D40.8.1.D40.8.2, tab" 0,000

E40 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

A40 106.47"m2"*0.07"m" 7,453

Použití figury:

45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 7,453

A41 A41 115,930

D41 " ""SO 04 " 0,000

E41 "příloha D41.2.2, D41.2.3, D41.8.1.D41.8.2, tab" 0,000

F41 "kámen: žula" 0,000

A41 115.93"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 115,930

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 173,530

A42 A42 246,810

C42 " ""SO 04" 0,000

D42 "příloha D42.2.2, D42.2.3, D42.8.1.D42.8.2, tab" 0,000

A42 246.81 "m2" 246,810

Použití figury:

462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 246,810

A43 A43 1,500

C43 " ""SO 04 " 0,000

D43 "obnova štěrkové cesty" 0,000

A43 1.5"m2" 1,500

Použití figury:

56477112R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm se zakalením M2 1,500

A45 A45 370,000

C45 " ""SO 04" 0,000

D45 "2x asfaltový nátěr" 0,000

A45 185"m2"*2 370,000

Použití figury:

711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 370,000

Strana 234 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A47 A47 0,034

C47 " ""SO 04" 0,000

D47 "příloha D47.2.2, D47.2.3, D47.8.1.D47.8.2, tab" 0,000

E47 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

F47 "56,60m2*6ks/m2=340 ks" 0,000

A47 340"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,034

Použití figury:

13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,034

A48 A48 9,900

C48 " ""SO 04" 0,000

D48 "příloha D48.2.2, D48.2.3, D48.8.1.D48.8.2, tab" 0,000

A48 9.9"m2""dilatační spáry 8 x" 9,900

Použití figury:

953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 9,900

A49 A49 26,210

C49 " ""SO 04" 0,000

D49 "příloha D49.2.2, D49.2.3, D49.8.1.D49.8.2, tab" 0,000

E49 "stávající zdivo" 0,000

A49 26.21"m3" 26,210

Použití figury:

966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 26,210

A5 A5 278,410

C5 " ""SO 04 " 0,000

D5 "příloha D5.2.2, D5.2.3, D5.8.1.D5.8.2, tab" 0,000

E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

A5 278.41"m2" 278,410

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 278,410

A50 A50 34,000

C50 " ""SO 04" 0,000

D50 "příloha D50.2.2, D50.2.3, D50.8.1.D50.8.2, tab" 0,000

E50 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

F50 "56,60m2*6ks/m2=340 ks" 0,000

A50 340 "ks"*0.1"m" 34,000

Použití figury:

985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 34,000

A51 A51 76,009

D51 " ""SO 04" 0,000

A51 76.009"t""zdivo" 76,009

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 76,669

A53 A53 1,000

C53 " ""SO 04" 0,000

A53 1"kpl" 1,000

Použití figury:

R_4.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000

A6 A6 115,173

D6 " ""SO 04 " 0,000

E6 "příloha D6.2.2, D6.2.3, D6.8.1.D6.8.2, tab" 0,000

F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A6 172.76"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 115,173

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 153,253

A7 A7 57,587

D7 " ""SO 04 " 0,000

E7 "příloha D7.2.2, D7.2.3, D7.8.1.D7.8.2, tab" 0,000

F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A7 172.76"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 57,587

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 76,627

A8 A8 92,180

C8 " ""SO 04" 0,000

D8 "příloha D8.2.2, D8.2.3, D8.8.1.D8.8.2, tab" 0,000

E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A8 138.27"m3"*2/3 "pažený výkop" 92,180

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 92,180

A9 A9 46,090

C9 " ""SO 04 " 0,000

D9 "příloha D9.2.2, D9.2.3, D9.8.1.D9.8.2, tab" 0,000

E9 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A9 138.27"m3"*1/3 "pažený výkop" 46,090

Použití figury:

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 46,090

B10 B10 92,650

B10 "Celkem: "A10 92,650

B12 B12 138,270

B12 "Celkem: "A12 138,270

B14 B14 1,000

B14 "Celkem: "A14 1,000

B15 B15 20,508

Strana 235 z 287

Kód Popis MJ Výměra

L15 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

B15 ((156.67"m2"*0.1)+(48.41"m2"*0.1)) 20,508

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 276,235

B16 B16 -20,508

B16 -20.508"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -20,508

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 7,333

B17 B17 92,180

B17 92.18"m3""výkop pažený" 92,180

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 131,490

B18 B18 46,090

B18 46.09"m3""výkop pažený" 46,090

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 122,717

B19 B19 20,508

B19 "Mezisoučet: "A19 20,508

B20 B20 -20,508

B20 -20.508"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -20,508

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 7,333

B21 B21 106,490

B21 "Celkem: "A21 106,490

B22 B22 156,670

B22 "Celkem: "A22 156,670

B23 B23 156,670

B23 "Celkem: "A23 156,670

B24 B24 48,410

B24 "Celkem: "A24 48,410

B25 B25 246,270

B25 246.27"m2""zhutnění podloží" 246,270

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 402,940

B26 B26 48,410

B26 "Celkem: "A26 48,410

B27 B27 48,410

B27 "Celkem: "A27 48,410

B28 B28 4,200

B28 "Celkem: "A28 4,200

Použití figury:

286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 4,242

B29 B29 15,300

B29 "Celkem: "A29 15,300

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 15,453

B3 B3 1,000

B3 "Celkem: "A3 1,000

B30 B30 4,200

B30 "Celkem: "A30 4,200

B31 B31 2,076

H31 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

B31 10.38"m2"*0.2"m" 2,076

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 22,270

B32 B32 14,530

H32 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B32 14.53"m3" 14,530

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 83,040

B33 B33 56,600

B33 56.60"m2""bedněné šikmé" 56,600

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 270,280

B35 B35 0,493

B35 "Celkem: "A35 0,493

B36 B36 0,436

H36 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B36 14.53"m3"*30"kg/m3"/1000 0,436

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,998

B37 B37 42,350

B37 "Celkem: "A37 42,350

B38 B38 2,156

H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B38 21.56"m2"*0.1"m" 2,156

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 8,532

B39 B39 13,150

B39 "Celkem: "A39 13,150

B4 B4 1,500

Strana 236 z 287

Kód Popis MJ Výměra

B4 "Celkem: "A4 1,500

B40 B40 7,453

B40 "Celkem: "A40 7,453

B41 B41 57,600

B41 57.60"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 57,600

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 173,530

B42 B42 246,810

B42 "Celkem: "A42 246,810

B43 B43 1,500

B43 "Celkem: "A43 1,500

B45 B45 370,000

B45 "Celkem: "A45 370,000

B47 B47 0,034

B47 "Celkem: "A47 0,034

B48 B48 9,900

B48 "Celkem: "A48 9,900

B49 B49 26,210

B49 "Celkem: "A49 26,210

B5 B5 278,410

B5 "Celkem: "A5 278,410

B50 B50 34,000

B50 "Celkem: "A50 34,000

B51 B51 0,660

B51 0.66"t""vrstvy štěrkové cesty" 0,660

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 76,669

B53 B53 1,000

B53 "Celkem: "A53 1,000

B6 B6 38,080

B6 57.12"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 38,080

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 153,253

B7 B7 19,040

B7 57.12"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 19,040

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 76,627

B8 B8 92,180

B8 "Celkem: "A8 92,180

B9 B9 46,090

B9 "Celkem: "A9 46,090

C10 C10 0,000

C10 " ""SO 04 " 0,000

C12 C12 0,000

C12 " ""SO 04" 0,000

C14 C14 0,000

C14 " ""SO 04 " 0,000

C15 C15 48,349

C15 "Mezisoučet: "A15+B15 48,349

C16 C16 7,333

C16 "Celkem: "A16+B16 7,333

C17 C17 -106,490

C17 -106.49"m3""odpočet, zpětný zásyp" -106,490

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 131,490

C18 C18 122,717

C18 "Celkem: "A18+B18 122,717

C20 C20 7,333

C20 "Celkem: "A20+B20 7,333

C21 C21 0,000

C21 " ""SO 04 " 0,000

C22 C22 0,000

C22 " ""SO 04 " 0,000

C23 C23 0,000

C23 " ""SO 04 " 0,000

C24 C24 0,000

C24 " ""SO 04 " 0,000

C25 C25 402,940

C25 "Celkem: "A25+B25 402,940

C26 C26 0,000

C26 " ""SO 04 " 0,000

C27 C27 0,000

C27 " ""SO 04" 0,000

C28 C28 4,242

C28 B28 * 1.01"Koeficient množství" 4,242

C29 C29 15,453

C29 B29 * 1.01"Koeficient množství" 15,453

C3 C3 0,000

C3 " ""SO 04" 0,000

C30 C30 0,000

C30 " ""SO 04" 0,000

Strana 237 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C31 C31 22,270

C31 "Celkem: "A31+B31 22,270

C32 C32 83,040

C32 "Celkem: "A32+B32 83,040

C33 C33 9,900

C33 9.9"m2""dilatační spáry 8 x" 9,900

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 270,280

C35 C35 0,000

C35 " ""SO 04" 0,000

C36 C36 1,998

C36 "Celkem: "A36+B36 1,998

C37 C37 0,000

C37 " ""SO 04" 0,000

C38 C38 8,532

C38 "Celkem: "A38+B38 8,532

C39 C39 0,000

C39 " ""SO 04 " 0,000

C4 C4 0,000

C4 " ""SO 04 " 0,000

C40 C40 0,000

C40 " ""SO 04 " 0,000

C41 C41 173,530

C41 "Celkem: "A41+B41 173,530

C42 C42 0,000

C42 " ""SO 04" 0,000

C43 C43 0,000

C43 " ""SO 04 " 0,000

C45 C45 0,000

C45 " ""SO 04" 0,000

C47 C47 0,000

C47 " ""SO 04" 0,000

C48 C48 0,000

C48 " ""SO 04" 0,000

C49 C49 0,000

C49 " ""SO 04" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 04 " 0,000

C50 C50 0,000

C50 " ""SO 04" 0,000

C51 C51 76,669

C51 "Celkem: "A51+B51 76,669

C53 C53 0,000

C53 " ""SO 04" 0,000

C6 C6 153,253

C6 "Celkem: "A6+B6 153,253

C7 C7 76,627

C7 "Celkem: "A7+B7 76,627

C8 C8 0,000

C8 " ""SO 04" 0,000

C9 C9 0,000

C9 " ""SO 04 " 0,000

D10 D10 0,000

D10 "příloha D10.2.2, D10.2.3, D10.8.1.D10.8.2, tab" 0,000

D12 D12 0,000

D12 "příloha D12.2.2, D12.2.3, D12.8.1.D12.8.2, tab" 0,000

D14 D14 0,000

D14 "pařezy k likvidaci" 0,000

D16 D16 0,000

D16 " ""SO 04" 0,000

D17 D17 -7,453

D17 -7.453"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -7,453

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 131,490

D18 D18 0,000

D18 " ""SO 04 " 0,000

D19 D19 106,490

K19 "VÝKOPEK" 0,000

L19 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

D19 106.49"m3" 106,490

D20 D20 0,000

D20 " ""SO 04" 0,000

D21 D21 0,000

D21 "příloha D21.2.2, D21.2.3, D21.8.1.D21.8.2, tab" 0,000

D22 D22 0,000

D22 "příloha D22.2.2, D22.2.3, D22.8.1.D22.8.2, tab" 0,000

D23 D23 0,000

D23 "příloha D23.2.2, D23.2.3, D23.8.1.D23.8.2, tab" 0,000

D24 D24 0,000

D24 "příloha D24.2.2, D24.2.3, D24.8.1.D24.8.2, tab" 0,000

D25 D25 0,000

Strana 238 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D25 " ""SO 04 " 0,000

D26 D26 0,000

D26 "příloha D26.2.2, D26.2.3, D26.8.1.D26.8.2, tab" 0,000

D27 D27 0,000

D27 "příloha D27.2.2, D27.2.3, D27.8.1.D27.8.2, tab" 0,000

D28 D28 0,000

D28 " ""SO 04" 0,000

D29 D29 0,000

D29 " ""SO 04" 0,000

D3 D3 0,000

D3 "příloha D3.2.2, D3.2.3" 0,000

D30 D30 0,000

D30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

D31 D31 0,000

D31 " ""SO 04 " 0,000

D32 D32 0,000

D32 " ""SO 04" 0,000

D33 D33 190,780

D33 "Mezisoučet: "A33+B33+C33 190,780

D35 D35 0,000

D35 "příloha D35.2.2, D35.2.3, D35.8.1.D35.8.2, tab" 0,000

D36 D36 0,000

D36 " ""SO 04" 0,000

D37 D37 0,000

D37 "příloha D37.8.1 " 0,000

D38 D38 0,000

D38 " ""SO 04 " 0,000

D39 D39 0,000

D39 "příloha D39.2.2, D39.2.3, D39.8.1.D39.8.2, tab" 0,000

D4 D4 0,000

D4 "odstranění štěrkové cesty" 0,000

D40 D40 0,000

D40 "příloha D40.2.2, D40.2.3, D40.8.1.D40.8.2, tab" 0,000

D41 D41 0,000

D41 " ""SO 04 " 0,000

D42 D42 0,000

D42 "příloha D42.2.2, D42.2.3, D42.8.1.D42.8.2, tab" 0,000

D43 D43 0,000

D43 "obnova štěrkové cesty" 0,000

D45 D45 0,000

D45 "2x asfaltový nátěr" 0,000

D47 D47 0,000

D47 "příloha D47.2.2, D47.2.3, D47.8.1.D47.8.2, tab" 0,000

D48 D48 0,000

D48 "příloha D48.2.2, D48.2.3, D48.8.1.D48.8.2, tab" 0,000

D49 D49 0,000

D49 "příloha D49.2.2, D49.2.3, D49.8.1.D49.8.2, tab" 0,000

D5 D5 0,000

D5 "příloha D5.2.2, D5.2.3, D5.8.1.D5.8.2, tab" 0,000

D50 D50 0,000

D50 "příloha D50.2.2, D50.2.3, D50.8.1.D50.8.2, tab" 0,000

D51 D51 0,000

D51 " ""SO 04" 0,000

D6 D6 0,000

D6 " ""SO 04 " 0,000

D7 D7 0,000

D7 " ""SO 04 " 0,000

D8 D8 0,000

D8 "příloha D8.2.2, D8.2.3, D8.8.1.D8.8.2, tab" 0,000

D9 D9 0,000

D9 "příloha D9.2.2, D9.2.3, D9.8.1.D9.8.2, tab" 0,000

E15 E15 212,980

M15 "VÝKOPEK" 0,000

N15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

E15 106.49"m3"*2 212,980

E16 E16 0,000

E16 "ORNICE" 0,000

E17 E17 131,490

E17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17 131,490

E18 E18 0,000

E18 "BILANCE ZEMINY" 0,000

E19 E19 7,453

M19 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

E19 (106.47"m2"*0.07"M19") 7,453

E20 E20 0,000

E20 "ORNICE" 0,000

E21 E21 0,000

E21 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

E22 E22 0,000

E22 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E25 E25 0,000

Strana 239 z 287

Kód Popis MJ Výměra

E25 "příloha D25.2.2, D25.2.3, D25.8.1.D25.8.2, tab" 0,000

E27 E27 0,000

E27 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E28 E28 0,000

E28 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E29 E29 0,000

E29 "příloha D29.2.2, D29.2.3, D29.8.1.D29.8.2, tab" 0,000

E31 E31 0,000

E31 "příloha D31.2.2, D31.2.3, D31.8.1.D31.8.2, tab" 0,000

E32 E32 0,000

E32 "příloha D32.2.2, D32.2.3, D32.8.1.D32.8.2, tab" 0,000

E33 E33 79,500

J33 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

E33 79.5"m2" 79,500

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 270,280

E35 E35 0,000

E35 "beton C35 25/30, XC4, XF3" 0,000

E36 E36 0,000

E36 "příloha D36.2.2, D36.2.3, D36.8.1.D36.8.2, tab" 0,000

E37 E37 0,000

E37 "Na koruně LB zdi " 0,000

E38 E38 0,000

E38 "příloha D38.2.2, D38.2.3, D38.8.1.D38.8.2, tab" 0,000

E39 E39 0,000

E39 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

E40 E40 0,000

E40 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

E41 E41 0,000

E41 "příloha D41.2.2, D41.2.3, D41.8.1.D41.8.2, tab" 0,000

E47 E47 0,000

E47 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

E49 E49 0,000

E49 "stávající zdivo" 0,000

E5 E5 0,000

E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

E50 E50 0,000

E50 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

E6 E6 0,000

E6 "příloha D6.2.2, D6.2.3, D6.8.1.D6.8.2, tab" 0,000

E7 E7 0,000

E7 "příloha D7.2.2, D7.2.3, D7.8.1.D7.8.2, tab" 0,000

E8 E8 0,000

E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

E9 E9 0,000

E9 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000

F15 F15 14,906

O15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

F15 (106.47"m2"*0.07"M15")*2 14,906

F16 F16 0,000

F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F17 F17 0,000

F17 " ""SO 04 " 0,000

F19 F19 0,000

F19 "Mezisoučet: "C+D19+E19 0,000

F20 F20 0,000

F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F31 F31 0,000

F31 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F32 F32 0,000

F32 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

F33 F33 270,280

F33 "Celkem: "A33+B33+C33+E33 270,280

F35 F35 0,000

F35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

F36 F36 0,000

F36 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000

F38 F38 0,000

F38 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

F41 F41 0,000

F41 "kámen: žula" 0,000

F47 F47 0,000

F47 "56,60m2*6ks/m2=340 ks" 0,000

F50 F50 0,000

F50 "56,60m2*6ks/m2=340 ks" 0,000

F6 F6 0,000

F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

F7 F7 0,000

F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

G15 G15 0,000

G15 "Mezisoučet: "D+E15+F15 0,000

Strana 240 z 287

Kód Popis MJ Výměra

G17 G17 0,000

G17 "BILANCE ZEMINY" 0,000

G19 G19 0,000

G19 "Celkem: "A19+C+D19+E19 0,000

G31 G31 0,000

G31 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

G32 G32 0,000

G32 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

G33 G33 0,000

G33 " ""SO 04" 0,000

G36 G36 0,000

G36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

G38 G38 0,000

G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

H15 H15 0,000

H15 "Celkem: "A15+B15+D+E15+F15 0,000

H19 H19 0,000

H19 " ""SO 04 " 0,000

H31 H31 0,000

H31 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

H32 H32 0,000

H32 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

H33 H33 0,000

H33 "příloha D.2.2, D.2.3, D.8.1.D.8.2, tab" 0,000

H36 H36 0,000

H36 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

H38 H38 0,000

H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

I15 I15 0,000

I15 " ""SO 04 " 0,000

I19 I19 0,000

I19 "ORNICE" 0,000

I33 I33 0,000

I33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

J15 J15 0,000

J15 "ORNICE" 0,000

J19 J19 0,000

J19 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

J33 J33 0,000

J33 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

K15 K15 0,000

K15 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000

K19 K19 0,000

K19 "VÝKOPEK" 0,000

L15 L15 0,000

L15 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

L19 L19 0,000

L19 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

M15 M15 0,000

M15 "VÝKOPEK" 0,000

M19 M19 0,000

M19 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

N15 N15 0,000

N15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

O15 O15 0,000

O15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

SO 05 SO 05 - (rekonstrukce)

A10 A10 96,933

C10 " ""SO 05" 0,000

D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab" 0,000

E10 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A10 145.40"m3"*2/3 "pažený výkop" 96,933

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 96,933

A11 A11 48,467

C11 " ""SO 05" 0,000

D11 "příloha D11.9.1, D11.9.2, tab" 0,000

E11 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A11 145.40"m3"*1/3 "pažený výkop" 48,467

Použití figury:

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 48,467

A12 A12 111,360

C12 " ""SO 05" 0,000

D12 "příloha D12.9.1, D12.9.2, tab" 0,000

A12 111.36 "m2" 111,360

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 111,360

A14 A14 145,400

C14 " ""SO 05" 0,000

D14 "příloha D14.9.1, D14.9.2, tab" 0,000

A14 145.40"m3" 145,400

Strana 241 z 287

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 145,400

A16 A16 1,000

C16 " ""SO 05" 0,000

D16 "pařezy k likvidaci" 0,000

A16 1"kpl" 1,000

Použití figury:

1623014R5 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000

A17 A17 18,028

I17 " ""SO 05" 0,000

J17 "ORNICE" 0,000

K17 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000

A17 180.28"m2"*0.1"m" 18,028

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 245,125

A18 A18 18,028

D18 " ""SO 05" 0,000

E18 "ORNICE" 0,000

F18 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A18 18.028"m3""sejmutí ornice" 18,028

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,263

A19 A19 101,447

F19 " ""SO 05" 0,000

G19 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A19 90.78"m3"+10.667"m3""výkop svahovaný" 101,447

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 90,714

A20 A20 50,723

D20 " ""SO 05" 0,000

E20 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A20 45.39"m3"+5.333"m3""výkop svahovaný" 50,723

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 99,190

A21 A21 11,765

H21 " ""SO 05" 0,000

I21 "ORNICE" 0,000

J21 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

A21 ((78.60"m2"*0.1)+(39.05"m2"*0.1)) 11,765

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 119,431

A22 A22 18,028

D22 " ""SO 05" 0,000

E22 "ORNICE" 0,000

F22 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A22 18.028"m3""sejmutí ornice" 18,028

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,263

A23 A23 102,370

C23 " ""SO 05" 0,000

D23 "příloha D23.9.1, D23.9.2, tab" 0,000

E23 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

A23 102.37"m3" 102,370

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 102,370

A24 A24 78,600

C24 " ""SO 05" 0,000

D24 "příloha D24.9.1, D24.9.2, tab" 0,000

E24 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A24 117.65 -39.05"m2" 78,600

Použití figury:

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 78,600

A25 A25 78,600

C25 " ""SO 05" 0,000

D25 "příloha D25.9.1, D25.9.2, tab" 0,000

A25 117.65 -39.05"m2" 78,600

Použití figury:

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 78,600

A26 A26 39,050

C26 " ""SO 05" 0,000

D26 "příloha D26.9.1, D26.9.2, tab" 0,000

A26 39.05"m2" 39,050

Použití figury:

181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 39,050

A27 A27 78,600

D27 " ""SO 05" 0,000

E27 "příloha D27.9.1, D27.9.2, tab" 0,000

A27 78.60"m2""pod ohumusování" 78,600

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 332,070

A28 A28 39,050

Strana 242 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C28 " ""SO 05" 0,000

D28 "příloha D28.9.1, D28.9.2, tab" 0,000

A28 39.05"m2""pod ohumusování" 39,050

Použití figury:

182251101 Svahování násypů strojně M2 39,050

A29 A29 39,050

C29 " ""SO 05" 0,000

D29 "příloha D29.9.1, D29.9.2, tab" 0,000

E29 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A29 39.05"m2" 39,050

Použití figury:

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 39,050

A3 A3 1,000

C3 " ""SO 05" 0,000

D3 "příloha D3.2.3" 0,000

A3 1"ks""smrk dn 600 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000

A30 A30 0,650

D30 " ""SO 05" 0,000

E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A30 0.65"m""DN 125" 0,650

Použití figury:

286111R2 trubka kanalizační PVC DN 125 M 0,670

A31 A31 0,900

D31 " ""SO 05" 0,000

E31 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A31 0.9"m""DN 200" 0,900

Použití figury:

286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 0,927

A32 A32 19,800

D32 " ""SO 05" 0,000

E32 "příloha D32.9.1, D32.9.2, tab" 0,000

A32 22"ks"*0.9"m" 19,800

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 19,998

A33 A33 0,650

C33 " ""SO 05" 0,000

D33 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A33 0.65"m""DN 125" 0,650

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 0,650

A34 A34 0,900

C34 " ""SO 05" 0,000

D34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A34 0.9"m""DN 200" 0,900

Použití figury:

311101212 Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 0,900

A35 A35 16,692

D35 " ""SO 05" 0,000

E35 "příloha D35.9.1, D35.9.2, tab" 0,000

F35 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

G35 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

A35 83.46"m2"*0.2"m" 16,692

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,574

A36 A36 88,160

E36 " ""SO 05" 0,000

F36 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000

G36 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

H36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A36 88.16"m3" 88,160

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 94,450

A37 A37 186,840

H37 " ""SO 05" 0,000

I37 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000

J37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A37 186.84 "m2""bedněné svislé" 186,840

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950

A39 A39 0,635

C39 " ""SO 05" 0,000

D39 "příloha D39.9.1, D39.9.2, tab" 0,000

E39 "beton C39 25/30, XC4, XF3" 0,000

F39 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A39 0.635"t" 0,635

Použití figury:

32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 0,635

A4 A4 21,620

C4 " ""SO 05" 0,000

Strana 243 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D4 "příloha D4.9.1, D4.9.2, tab" 0,000

E4 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

A4 21.62"m2" 21,620

Použití figury:

113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 21,620

A40 A40 2,010

E40 " ""SO 05" 0,000

F40 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000

G40 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000

H40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A40 2.01"t" 2,010

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 2,251

A41 A41 76,000

C41 " ""SO 05" 0,000

D41 "příloha D41.9.1 " 0,000

E41 "ocelové zábradlí (nové podél silnice)" 0,000

A41 76"m" 76,000

Použití figury:

34894215R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem M 76,000

A42 A42 10,519

E42 " ""SO 05" 0,000

F42 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000

G42 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A42 105.19"m2"*0.1"m" 10,519

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 11,841

A43 A43 11,650

C43 " ""SO 05" 0,000

D43 "příloha D43.9.1, D43.9.2, tab" 0,000

E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

A43 11.65"m3" 11,650

Použití figury:

45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 11,650

A44 A44 5,296

C44 " ""SO 05" 0,000

D44 "příloha D44.9.1, D44.9.2, tab" 0,000

E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

A44 75.66"m2"*0.07"m" 5,296

Použití figury:

45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 5,296

A45 A45 74,800

D45 " ""SO 05" 0,000

E45 "příloha D45.9.1, D45.9.2, tab" 0,000

F45 "kámen: žula" 0,000

A45 74.8"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 74,800

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 128,000

A46 A46 163,190

C46 " ""SO 05" 0,000

D46 "příloha D46.9.1, D46.9.2, tab" 0,000

A46 163.19"m2" 163,190

Použití figury:

462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 163,190

A47 A47 2,860

C47 " ""SO 05" 0,000

D47 "příloha D47.4" 0,000

E47 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F47 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000

A47 1.3* 2.2 2,860

Použití figury:

465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 2,860

A48 A48 21,620

C48 " ""SO 05" 0,000

D48 "příloha D48.9.1, D48.9.2, tab" 0,000

E48 "obnova vozovky" 0,000

A48 21.62"m2" 21,620

Použití figury:

56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 21,620

A49 A49 21,620

C49 " ""SO 05" 0,000

D49 "příloha D49.9.1, D49.9.2, tab" 0,000

E49 "obnova vozovky" 0,000

A49 21.62"m2" 21,620

Použití figury:

573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 21,620

A5 A5 21,620

C5 " ""SO 05" 0,000

D5 "příloha D5.9.1, D5.9.2, tab" 0,000

E5 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

Strana 244 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A5 21.62"m2" 21,620

Použití figury:

113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 21,620

A50 A50 21,620

C50 " ""SO 05" 0,000

D50 "příloha D50.9.1, D50.9.2, tab" 0,000

E50 "obnova vozovky" 0,000

A50 21.62"m2" 21,620

Použití figury:

576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 21,620

A51 A51 21,620

C51 " ""SO 05" 0,000

D51 "příloha D51.9.1, D51.9.2, tab" 0,000

E51 "obnova vozovky" 0,000

A51 21.62"m2" 21,620

Použití figury:

577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 21,620

A53 A53 421,200

C53 " ""SO 05" 0,000

D53 "2x asfaltový nátěr" 0,000

A53 210.6"m2"*2 421,200

Použití figury:

711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 421,200

A55 A55 30,500

C55 " ""SO 05" 0,000

D55 "demontáž do suti" 0,000

A55 30.5"m" 30,500

Použití figury:

767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti M 30,500

A56 A56 1,500

D56 " ""SO 05" 0,000

E56 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000

A56 1.5"m" 1,500

Použití figury:

286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,545

A57 A57 1,500

C57 " ""SO 05" 0,000

D57 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000

A57 1.5"m" 1,500

Použití figury:

87131312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 150 M 1,500

A58 A58 0,045

C58 " ""SO 05" 0,000

D58 "příloha D58.9.1, D58.9.2, tab" 0,000

E58 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

F58 "75,31m2*6ks/m2=452 ks" 0,000

A58 452"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,045

Použití figury:

13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,045

A59 A59 11,700

C59 " ""SO 05" 0,000

D59 "příloha D59.9.1, D59.9.2, tab" 0,000

A59 11.7"m2""dilatační spáry 9 x" 11,700

Použití figury:

953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 11,700

A6 A6 21,620

C6 " ""SO 05" 0,000

D6 "příloha D6.9.1, D6.9.2, tab" 0,000

E6 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

A6 21.62"m2" 21,620

Použití figury:

113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 21,620

A60 A60 56,610

C60 " ""SO 05" 0,000

D60 "příloha D60.9.1, D60.9.2, tab" 0,000

E60 "stávající zdivo" 0,000

A60 56.61"m3" 56,610

Použití figury:

966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 56,610

A61 A61 45,200

C61 " ""SO 05" 0,000

D61 "příloha D61.9.1, D61.9.2, tab" 0,000

E61 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

F61 "75,31m2*6ks/m2=452 ks" 0,000

A61 452 "ks"*0.1"m" 45,200

Použití figury:

985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 45,200

A62 A62 164,169

D62 " ""SO 05" 0,000

A62 164.169"t""zdivo" 164,169

Použití figury:

Strana 245 z 287

Kód Popis MJ Výměra

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 181,314

A63 A63 0,458

C63 " ""SO 05" 0,000

D63 "ocelové zábradlí" 0,000

A63 15"kg/m"*30.5"m"/1000 0,458

Použití figury:

99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,458

A64 A64 16,842

C64 " ""SO 05" 0,000

A64 16.842"t""HDK fr. 32-63 mm, obnova vozovky" 16,842

Použití figury:

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 16,842

A65 A65 417,825

D65 " ""SO 05" 0,000

A65 417.825"t""celkem" 417,825

Použití figury:

998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 400,983

A66 A66 1,000

C66 " ""SO 05" 0,000

A66 1"kpl" 1,000

Použití figury:

R_5.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000

A7 A7 180,280

C7 " ""SO 05" 0,000

D7 "příloha D7.9.1, D7.9.2, tab" 0,000

E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

A7 180.28"m2" 180,280

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 180,280

A8 A8 90,780

D8 " ""SO 05" 0,000

E8 "příloha D8.9.1, D8.9.2, tab" 0,000

F8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A8 136.17"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 90,780

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 101,447

A9 A9 45,390

D9 " ""SO 05" 0,000

E9 "příloha D9.9.1, D9.9.2, tab" 0,000

F9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A9 136.17"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 45,390

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 50,723

B10 B10 96,933

B10 "Celkem: "A10 96,933

B11 B11 48,467

B11 "Celkem: "A11 48,467

B12 B12 111,360

B12 "Celkem: "A12 111,360

B14 B14 145,400

B14 "Celkem: "A14 145,400

B16 B16 1,000

B16 "Celkem: "A16 1,000

B17 B17 11,765

L17 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

B17 ((78.60"m2"*0.1)+(39.05"m2"*0.1)) 11,765

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 245,125

B18 B18 -11,765

B18 -11.765"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -11,765

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,263

B19 B19 96,933

B19 96.933"m3""výkop pažený" 96,933

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 90,714

B20 B20 48,467

B20 48.467"m3""výkop pažený" 48,467

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 99,190

B21 B21 11,765

B21 "Mezisoučet: "A21 11,765

B22 B22 -11,765

B22 -11.765"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -11,765

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,263

B23 B23 102,370

B23 "Celkem: "A23 102,370

B24 B24 78,600

B24 "Celkem: "A24 78,600

B25 B25 78,600

Strana 246 z 287

Kód Popis MJ Výměra

B25 "Celkem: "A25 78,600

B26 B26 39,050

B26 "Celkem: "A26 39,050

B27 B27 253,470

B27 253.47"m2""zhutnění podloží" 253,470

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 332,070

B28 B28 39,050

B28 "Celkem: "A28 39,050

B29 B29 39,050

B29 "Celkem: "A29 39,050

B3 B3 1,000

B3 "Celkem: "A3 1,000

B30 B30 0,650

B30 "Celkem: "A30 0,650

Použití figury:

286111R2 trubka kanalizační PVC DN 125 M 0,670

B31 B31 0,900

B31 "Celkem: "A31 0,900

Použití figury:

286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 0,927

B32 B32 19,800

B32 "Celkem: "A32 19,800

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 19,998

B33 B33 0,650

B33 "Celkem: "A33 0,650

B34 B34 0,900

B34 "Celkem: "A34 0,900

B35 B35 0,882

H35 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

B35 4.41"m2"*0.2"m" 0,882

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,574

B36 B36 3,700

I36 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B36 3.7"m3" 3,700

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 94,450

B37 B37 75,310

B37 75.31 "m2""bedněné šikmé" 75,310

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950

B39 B39 0,635

B39 "Celkem: "A39 0,635

B4 B4 21,620

B4 "Celkem: "A4 21,620

B40 B40 0,111

I40 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B40 3.7"m3"*30"kg/m3"/1000 0,111

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 2,251

B41 B41 76,000

B41 "Celkem: "A41 76,000

B42 B42 1,032

I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B42 10.32"m2"*0.1"m" 1,032

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 11,841

B43 B43 11,650

B43 "Celkem: "A43 11,650

B44 B44 5,296

B44 "Celkem: "A44 5,296

B45 B45 53,200

B45 53.2"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 53,200

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 128,000

B46 B46 163,190

B46 "Celkem: "A46 163,190

B47 B47 2,860

B47 "Celkem: "A47 2,860

B48 B48 21,620

B48 "Celkem: "A48 21,620

B49 B49 21,620

B49 "Celkem: "A49 21,620

B5 B5 21,620

B5 "Celkem: "A5 21,620

B50 B50 21,620

B50 "Celkem: "A50 21,620

B51 B51 21,620

B51 "Celkem: "A51 21,620

Strana 247 z 287

Kód Popis MJ Výměra

B53 B53 421,200

B53 "Celkem: "A53 421,200

B55 B55 30,500

B55 "Celkem: "A55 30,500

B56 B56 1,500

B56 "Celkem: "A56 1,500

Použití figury:

286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,545

B57 B57 1,500

B57 "Celkem: "A57 1,500

B58 B58 0,045

B58 "Celkem: "A58 0,045

B59 B59 11,700

B59 "Celkem: "A59 11,700

B6 B6 21,620

B6 "Celkem: "A6 21,620

B60 B60 56,610

B60 "Celkem: "A60 56,610

B61 B61 45,200

B61 "Celkem: "A61 45,200

B62 B62 17,145

B62 12.54"t"+2.119"t"+2.486"t""vrstvy vozovky" 17,145

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 181,314

B63 B63 0,458

B63 "Celkem: "A63 0,458

B64 B64 16,842

B64 "Celkem: "A64 16,842

B65 B65 -16,842

B65 -16.842"t""odečet, PH pro komunikace" -16,842

Použití figury:

998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 400,983

B66 B66 1,000

B66 "Celkem: "A66 1,000

B7 B7 180,280

B7 "Celkem: "A7 180,280

B8 B8 10,667

B8 16.0"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 10,667

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 101,447

B9 B9 5,333

B9 16"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 5,333

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 50,723

C10 C10 0,000

C10 " ""SO 05" 0,000

C11 C11 0,000

C11 " ""SO 05" 0,000

C12 C12 0,000

C12 " ""SO 05" 0,000

C14 C14 0,000

C14 " ""SO 05" 0,000

C16 C16 0,000

C16 " ""SO 05" 0,000

C17 C17 29,793

C17 "Mezisoučet: "A17+B17 29,793

C18 C18 6,263

C18 "Celkem: "A18+B18 6,263

C19 C19 -102,370

C19 -102.37"m3""odpočet, zpětný zásyp" -102,370

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 90,714

C20 C20 99,190

C20 "Celkem: "A20+B20 99,190

C22 C22 6,263

C22 "Celkem: "A22+B22 6,263

C23 C23 0,000

C23 " ""SO 05" 0,000

C24 C24 0,000

C24 " ""SO 05" 0,000

C25 C25 0,000

C25 " ""SO 05" 0,000

C26 C26 0,000

C26 " ""SO 05" 0,000

C27 C27 332,070

C27 "Celkem: "A27+B27 332,070

C28 C28 0,000

C28 " ""SO 05" 0,000

C29 C29 0,000

C29 " ""SO 05" 0,000

C3 C3 0,000

Strana 248 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C3 " ""SO 05" 0,000

C30 C30 0,670

C30 B30 * 1.03"Koeficient množství" 0,670

C31 C31 0,927

C31 B31 * 1.03"Koeficient množství" 0,927

C32 C32 19,998

C32 B32 * 1.01"Koeficient množství" 19,998

C33 C33 0,000

C33 " ""SO 05" 0,000

C34 C34 0,000

C34 " ""SO 05" 0,000

C35 C35 17,574

C35 "Celkem: "A35+B35 17,574

C36 C36 2,590

J36 "SCHODIŠTĚ" 0,000

C36 1.65*0.6 + 2*0.4 *2.0 2,590

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 94,450

C37 C37 11,700

C37 11.7"m2""dilatační spáry 9 x" 11,700

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950

C39 C39 0,000

C39 " ""SO 05" 0,000

C4 C4 0,000

C4 " ""SO 05" 0,000

C40 C40 0,130

J40 "SCHODIŠTĚ" 0,000

C40 2.59"m3"*50"kg/m3"/1000 0,130

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 2,251

C41 C41 0,000

C41 " ""SO 05" 0,000

C42 C42 0,290

J42 "SCHODIŠTĚ" 0,000

C42 0.13"m2"*1"m"+0.16"m2"*1"m" 0,290

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 11,841

C43 C43 0,000

C43 " ""SO 05" 0,000

C44 C44 0,000

C44 " ""SO 05" 0,000

C45 C45 128,000

C45 "Celkem: "A45+B45 128,000

C46 C46 0,000

C46 " ""SO 05" 0,000

C47 C47 0,000

C47 " ""SO 05" 0,000

C48 C48 0,000

C48 " ""SO 05" 0,000

C49 C49 0,000

C49 " ""SO 05" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 05" 0,000

C50 C50 0,000

C50 " ""SO 05" 0,000

C51 C51 0,000

C51 " ""SO 05" 0,000

C53 C53 0,000

C53 " ""SO 05" 0,000

C55 C55 0,000

C55 " ""SO 05" 0,000

C56 C56 1,545

C56 B56 * 1.03"Koeficient množství" 1,545

C57 C57 0,000

C57 " ""SO 05" 0,000

C58 C58 0,000

C58 " ""SO 05" 0,000

C59 C59 0,000

C59 " ""SO 05" 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""SO 05" 0,000

C60 C60 0,000

C60 " ""SO 05" 0,000

C61 C61 0,000

C61 " ""SO 05" 0,000

C62 C62 181,314

C62 "Celkem: "A62+B62 181,314

C63 C63 0,000

C63 " ""SO 05" 0,000

C64 C64 0,000

Strana 249 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C64 " ""SO 05" 0,000

C65 C65 400,983

C65 "Celkem: "A65+B65 400,983

C66 C66 0,000

C66 " ""SO 05" 0,000

C7 C7 0,000

C7 " ""SO 05" 0,000

C8 C8 101,447

C8 "Celkem: "A8+B8 101,447

C9 C9 50,723

C9 "Celkem: "A9+B9 50,723

D10 D10 0,000

D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab" 0,000

D11 D11 0,000

D11 "příloha D11.9.1, D11.9.2, tab" 0,000

D12 D12 0,000

D12 "příloha D12.9.1, D12.9.2, tab" 0,000

D14 D14 0,000

D14 "příloha D14.9.1, D14.9.2, tab" 0,000

D16 D16 0,000

D16 "pařezy k likvidaci" 0,000

D18 D18 0,000

D18 " ""SO 05" 0,000

D19 D19 -5,296

D19 -5.296"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -5,296

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 90,714

D20 D20 0,000

D20 " ""SO 05" 0,000

D21 D21 102,370

K21 "VÝKOPEK" 0,000

L21 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

D21 102.37"m3" 102,370

D22 D22 0,000

D22 " ""SO 05" 0,000

D23 D23 0,000

D23 "příloha D23.9.1, D23.9.2, tab" 0,000

D24 D24 0,000

D24 "příloha D24.9.1, D24.9.2, tab" 0,000

D25 D25 0,000

D25 "příloha D25.9.1, D25.9.2, tab" 0,000

D26 D26 0,000

D26 "příloha D26.9.1, D26.9.2, tab" 0,000

D27 D27 0,000

D27 " ""SO 05" 0,000

D28 D28 0,000

D28 "příloha D28.9.1, D28.9.2, tab" 0,000

D29 D29 0,000

D29 "příloha D29.9.1, D29.9.2, tab" 0,000

D3 D3 0,000

D3 "příloha D3.2.3" 0,000

D30 D30 0,000

D30 " ""SO 05" 0,000

D31 D31 0,000

D31 " ""SO 05" 0,000

D32 D32 0,000

D32 " ""SO 05" 0,000

D33 D33 0,000

D33 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

D34 D34 0,000

D34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

D35 D35 0,000

D35 " ""SO 05" 0,000

D36 D36 94,450

D36 "Celkem: "A36+B36+C36 94,450

D37 D37 273,850

D37 "Mezisoučet: "A37+B37+C37 273,850

D39 D39 0,000

D39 "příloha D39.9.1, D39.9.2, tab" 0,000

D4 D4 0,000

D4 "příloha D4.9.1, D4.9.2, tab" 0,000

D40 D40 2,251

D40 "Celkem: "A40+B40+C40 2,251

D41 D41 0,000

D41 "příloha D41.9.1 " 0,000

D42 D42 11,841

D42 "Celkem: "A42+B42+C42 11,841

D43 D43 0,000

D43 "příloha D43.9.1, D43.9.2, tab" 0,000

D44 D44 0,000

D44 "příloha D44.9.1, D44.9.2, tab" 0,000

Strana 250 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D45 D45 0,000

D45 " ""SO 05" 0,000

D46 D46 0,000

D46 "příloha D46.9.1, D46.9.2, tab" 0,000

D47 D47 0,000

D47 "příloha D47.4" 0,000

D48 D48 0,000

D48 "příloha D48.9.1, D48.9.2, tab" 0,000

D49 D49 0,000

D49 "příloha D49.9.1, D49.9.2, tab" 0,000

D5 D5 0,000

D5 "příloha D5.9.1, D5.9.2, tab" 0,000

D50 D50 0,000

D50 "příloha D50.9.1, D50.9.2, tab" 0,000

D51 D51 0,000

D51 "příloha D51.9.1, D51.9.2, tab" 0,000

D53 D53 0,000

D53 "2x asfaltový nátěr" 0,000

D55 D55 0,000

D55 "demontáž do suti" 0,000

D56 D56 0,000

D56 " ""SO 05" 0,000

D57 D57 0,000

D57 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000

D58 D58 0,000

D58 "příloha D58.9.1, D58.9.2, tab" 0,000

D59 D59 0,000

D59 "příloha D59.9.1, D59.9.2, tab" 0,000

D6 D6 0,000

D6 "příloha D6.9.1, D6.9.2, tab" 0,000

D60 D60 0,000

D60 "příloha D60.9.1, D60.9.2, tab" 0,000

D61 D61 0,000

D61 "příloha D61.9.1, D61.9.2, tab" 0,000

D62 D62 0,000

D62 " ""SO 05" 0,000

D63 D63 0,000

D63 "ocelové zábradlí" 0,000

D65 D65 0,000

D65 " ""SO 05" 0,000

D7 D7 0,000

D7 "příloha D7.9.1, D7.9.2, tab" 0,000

D8 D8 0,000

D8 " ""SO 05" 0,000

D9 D9 0,000

D9 " ""SO 05" 0,000

E10 E10 0,000

E10 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

E11 E11 0,000

E11 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000

E17 E17 204,740

M17 "VÝKOPEK" 0,000

N17 "vodorovné přemístění na mezideponii A17 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

E17 102.37"m3"*2 204,740

E18 E18 0,000

E18 "ORNICE" 0,000

E19 E19 90,714

E19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19 90,714

E20 E20 0,000

E20 "BILANCE ZEMINY" 0,000

E21 E21 5,296

M21 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

E21 (75.66"m2"*0.07"M21") 5,296

E22 E22 0,000

E22 "ORNICE" 0,000

E23 E23 0,000

E23 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

E24 E24 0,000

E24 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E27 E27 0,000

E27 "příloha D27.9.1, D27.9.2, tab" 0,000

E29 E29 0,000

E29 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E30 E30 0,000

E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E31 E31 0,000

E31 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E32 E32 0,000

E32 "příloha D32.9.1, D32.9.2, tab" 0,000

E35 E35 0,000

E35 "příloha D35.9.1, D35.9.2, tab" 0,000

Strana 251 z 287

Kód Popis MJ Výměra

E36 E36 0,000

E36 " ""SO 05" 0,000

E37 E37 23,860

K37 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

E37 23.86"m2" 23,860

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950

E39 E39 0,000

E39 "beton C39 25/30, XC4, XF3" 0,000

E4 E4 0,000

E4 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

E40 E40 0,000

E40 " ""SO 05" 0,000

E41 E41 0,000

E41 "ocelové zábradlí (nové podél silnice)" 0,000

E42 E42 0,000

E42 " ""SO 05" 0,000

E43 E43 0,000

E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

E44 E44 0,000

E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

E45 E45 0,000

E45 "příloha D45.9.1, D45.9.2, tab" 0,000

E47 E47 0,000

E47 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

E48 E48 0,000

E48 "obnova vozovky" 0,000

E49 E49 0,000

E49 "obnova vozovky" 0,000

E5 E5 0,000

E5 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

E50 E50 0,000

E50 "obnova vozovky" 0,000

E51 E51 0,000

E51 "obnova vozovky" 0,000

E56 E56 0,000

E56 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000

E58 E58 0,000

E58 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

E6 E6 0,000

E6 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000

E60 E60 0,000

E60 "stávající zdivo" 0,000

E61 E61 0,000

E61 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

E7 E7 0,000

E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

E8 E8 0,000

E8 "příloha D8.9.1, D8.9.2, tab" 0,000

E9 E9 0,000

E9 "příloha D9.9.1, D9.9.2, tab" 0,000

F17 F17 10,592

O17 "vodorovné přemístění na mezideponii A17 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

F17 (75.66"m2"*0.07"M17")*2 10,592

F18 F18 0,000

F18 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F19 F19 0,000

F19 " ""SO 05" 0,000

F21 F21 0,000

F21 "Mezisoučet: "C+D21+E21 0,000

F22 F22 0,000

F22 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F35 F35 0,000

F35 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F36 F36 0,000

F36 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000

F37 F37 5,240

L37 "SCHODIŠTĚ" 0,000

F37 1.37"m2"*2+(0.35+0.8+0.4)*1+0.95*1 5,240

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950

F39 F39 0,000

F39 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

F40 F40 0,000

F40 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000

F42 F42 0,000

F42 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000

F45 F45 0,000

F45 "kámen: žula" 0,000

F47 F47 0,000

F47 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000

Strana 252 z 287

Kód Popis MJ Výměra

F58 F58 0,000

F58 "75,31m2*6ks/m2=452 ks" 0,000

F61 F61 0,000

F61 "75,31m2*6ks/m2=452 ks" 0,000

F8 F8 0,000

F8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

F9 F9 0,000

F9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

G17 G17 0,000

G17 "Mezisoučet: "D+E17+F17 0,000

G19 G19 0,000

G19 "BILANCE ZEMINY" 0,000

G21 G21 0,000

G21 "Celkem: "A21+C+D21+E21 0,000

G35 G35 0,000

G35 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

G36 G36 0,000

G36 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

G37 G37 302,950

G37 "Celkem: "A37+B37+C37+E37+F37 302,950

G40 G40 0,000

G40 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000

G42 G42 0,000

G42 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

H17 H17 0,000

H17 "Celkem: "A17+B17+D+E17+F17 0,000

H21 H21 0,000

H21 " ""SO 05" 0,000

H35 H35 0,000

H35 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

H36 H36 0,000

H36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

H37 H37 0,000

H37 " ""SO 05" 0,000

H40 H40 0,000

H40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

H42 H42 0,000

H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

I17 I17 0,000

I17 " ""SO 05" 0,000

I21 I21 0,000

I21 "ORNICE" 0,000

I36 I36 0,000

I36 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

I37 I37 0,000

I37 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000

I40 I40 0,000

I40 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

I42 I42 0,000

I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

J17 J17 0,000

J17 "ORNICE" 0,000

J21 J21 0,000

J21 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

J36 J36 0,000

J36 "SCHODIŠTĚ" 0,000

J37 J37 0,000

J37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

J40 J40 0,000

J40 "SCHODIŠTĚ" 0,000

J42 J42 0,000

J42 "SCHODIŠTĚ" 0,000

K17 K17 0,000

K17 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000

K21 K21 0,000

K21 "VÝKOPEK" 0,000

K37 K37 0,000

K37 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

L17 L17 0,000

L17 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

L21 L21 0,000

L21 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

L37 L37 0,000

L37 "SCHODIŠTĚ" 0,000

M17 M17 0,000

M17 "VÝKOPEK" 0,000

M21 M21 0,000

M21 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

N17 N17 0,000

N17 "vodorovné přemístění na mezideponii A17 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

O17 O17 0,000

Strana 253 z 287

Kód Popis MJ Výměra

O17 "vodorovné přemístění na mezideponii A17 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

SO 06 SO 06 - (rekonstrukce)

A10 A10 51,193

C10 " ""SO 06" 0,000

D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab" 0,000

E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A10 153.58"m3"*1/3 "pažený výkop" 51,193

Použití figury:

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 51,193

A11 A11 136,470

C11 " ""SO 06" 0,000

D11 "příloha D11.10.1, D11.10.2, tab" 0,000

A11 136.47 "m2" 136,470

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 136,470

A13 A13 153,580

D13 " ""SO 06" 0,000

E13 "příloha D13.10.1, D13.10.2, tab" 0,000

A13 153.58"m3" 153,580

Použití figury:

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 179,155

A15 A15 1,000

C15 " ""SO 06" 0,000

D15 "pařezy k likvidaci" 0,000

A15 1"kpl" 1,000

Použití figury:

1623014R6 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000

A16 A16 23,208

I16 " ""SO 06" 0,000

J16 "ORNICE" 0,000

K16 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000

A16 232.08"m2"*0.1"m" 23,208

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 158,612

A17 A17 23,208

D17 " ""SO 06" 0,000

E17 "ORNICE" 0,000

F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A17 23.208"m3""sejmutí ornice" 23,208

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 9,100

A18 A18 85,046

F18 " ""SO 06" 0,000

G18 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A18 72.213"m3"+12.833"m3""výkop svahovaný" 85,046

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 126,785

A19 A19 42,524

D19 " ""SO 06" 0,000

E19 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A19 36.107"m3"+6.417"m3""výkop svahovaný" 42,524

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 93,717

A20 A20 14,108

H20 " ""SO 06" 0,000

I20 "ORNICE" 0,000

J20 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

A20 ((69.16"m2"*0.1)+(71.92"m2"*0.1)) 14,108

Použití figury:

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 74,756

A21 A21 23,208

D21 " ""SO 06" 0,000

E21 "ORNICE" 0,000

F21 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A21 23.208"m3""sejmutí ornice" 23,208

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 9,100

A22 A22 53,550

C22 " ""SO 06" 0,000

D22 "příloha D22.10.1, D22.10.2, tab" 0,000

E22 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

A22 53.55 "m3" 53,550

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 53,550

A23 A23 69,160

C23 " ""SO 06" 0,000

D23 "příloha D23.10.1, D23.10.2, tab" 0,000

E23 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A23 141.08 -71.92"m2" 69,160

Použití figury:

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 69,160

Strana 254 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A24 A24 69,160

C24 " ""SO 06" 0,000

D24 "příloha D24.10.1, D24.10.2, tab" 0,000

A24 141.08 -71.92"m2" 69,160

Použití figury:

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 69,160

A25 A25 71,920

C25 " ""SO 06" 0,000

D25 "příloha D25.10.1, D25.10.2, tab" 0,000

A25 71.92"m2" 71,920

Použití figury:

181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 71,920

A26 A26 69,160

D26 " ""SO 06" 0,000

E26 "příloha D26.10.1, D26.10.2, tab" 0,000

A26 69.16"m2""pod ohumusování" 69,160

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 273,050

A27 A27 71,920

C27 " ""SO 06" 0,000

D27 "příloha D27.10.1, D27.10.2, tab" 0,000

A27 71.92"m2""pod ohumusování" 71,920

Použití figury:

182251101 Svahování násypů strojně M2 71,920

A28 A28 71,920

C28 " ""SO 06" 0,000

D28 "příloha D28.10.1, D28.10.2, tab" 0,000

E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A28 71.92"m2" 71,920

Použití figury:

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 71,920

A29 A29 104,400

C29 " ""SO 06" 0,000

D29 "příloha D29.2.4, D29.10.1" 0,000

A29 24"ks"*4.35"m" 104,400

Použití figury:

22431000R Ocelové mikrozápory HEB 100/8, vkládané do vrtů M 104,400

A3 A3 1,000

C3 " ""SO 06" 0,000

D3 "příloha D3.2.4" 0,000

A3 1"ks""javor dn 220 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 1,000

A31 A31 6,300

D31 " ""SO 06" 0,000

E31 "příloha D31.10.1, D31.10.2, tab" 0,000

A31 7"ks"*0.9"m" 6,300

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 6,363

A32 A32 16,688

D32 " ""SO 06" 0,000

E32 "příloha D32.10.1, D32.10.2, tab" 0,000

F32 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

G32 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

A32 83.44"m2"*0.2"m" 16,688

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,696

A33 A33 57,260

D33 " ""SO 06" 0,000

E33 "příloha D33.10.1, D33.10.2, tab" 0,000

F33 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

G33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A33 57.26"m3" 57,260

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 61,700

A34 A34 75,960

G34 " ""SO 06" 0,000

H34 "příloha D.10.1, D.10.2, tab" 0,000

I34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A34 75.96 "m2""bedněné svislé" 75,960

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 158,120

A37 A37 1,784

D37 " ""SO 06" 0,000

E37 "příloha D37.10.1, D37.10.2, tab" 0,000

F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A37 1.784"t" 1,784

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,917

A38 A38 12,000

C38 " ""SO 06" 0,000

Strana 255 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D38 "zpětné osazení " 0,000

E38 "oplocení z pletiva" 0,000

A38 12"ks" 12,000

Použití figury:

338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 12,000

A39 A39 27,400

C39 " ""SO 06" 0,000

D39 "zpětné osazení rozebraného oplocení" 0,000

A39 27.4"m" 27,400

Použití figury:

348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 27,400

A4 A4 1,000

J4 " ""SO 06" 0,000

K4 "příloha D.2.4" 0,000

A4 1"ks""jasan dn 400 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000

A40 A40 6,359

D40 " ""SO 06" 0,000

E40 "příloha D40.10.1, D40.10.2, tab" 0,000

F40 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

G40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A40 63.59"m2"*0.1"m" 6,359

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 7,519

A41 A41 4,140

C41 " ""SO 06" 0,000

D41 "příloha D41.10.1, D41.10.2, tab" 0,000

E41 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

A41 4.14"m3" 4,140

Použití figury:

45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 4,140

A42 A42 7,098

C42 " ""SO 06" 0,000

D42 "příloha D42.10.1, D42.10.2, tab" 0,000

E42 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

A42 101.4"m2"*0.07"m" 7,098

Použití figury:

45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 7,098

A43 A43 90,190

D43 " ""SO 06" 0,000

E43 "příloha D43.10.1, D43.10.2, tab" 0,000

F43 "kámen: žula" 0,000

A43 90.19"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 90,190

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 140,310

A44 A44 201,930

C44 " ""SO 06" 0,000

D44 "příloha D44.10.1, D44.10.2, tab" 0,000

A44 201.93"m2" 201,930

Použití figury:

462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 201,930

A46 A46 205,600

C46 " ""SO 06" 0,000

D46 "2x asfaltový nátěr" 0,000

A46 102.8"m2"*2 205,600

Použití figury:

711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 205,600

A48 A48 0,029

C48 " ""SO 06" 0,000

D48 "příloha D48.10.1, D48.10.2, tab" 0,000

E48 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

F48 "48,02m2*6ks/m2=289 ks" 0,000

A48 289"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,029

Použití figury:

13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,029

A49 A49 7,200

C49 " ""SO 06" 0,000

D49 "příloha D49.10.1, D49.10.2, tab" 0,000

A49 7.2"m2""dilatační spáry 3 x" 7,200

Použití figury:

953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 7,200

A5 A5 1,000

C5 " ""SO 06" 0,000

D5 "příloha D5.2.4" 0,000

A5 1"ks""jasan dn 800 mm - vlastník Pokorná" 1,000

Použití figury:

112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm KUS 1,000

A50 A50 71,560

C50 " ""SO 06" 0,000

D50 "příloha D50.10.1, D50.10.2, tab" 0,000

Strana 256 z 287

Kód Popis MJ Výměra

E50 "stávající zdivo" 0,000

A50 71.56"m3" 71,560

Použití figury:

966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 71,560

A51 A51 12,000

C51 " ""SO 06" 0,000

D51 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000

E51 "oplocení z pletiva" 0,000

A51 12"ks" 12,000

Použití figury:

966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 12,000

A52 A52 27,400

C52 " ""SO 06" 0,000

D52 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000

A52 27.4"m" 27,400

Použití figury:

966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 27,400

A53 A53 28,900

C53 " ""SO 06" 0,000

D53 "příloha D53.10.1, D53.10.2, tab" 0,000

E53 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

F53 "48,02m2*6ks/m2=289 ks" 0,000

A53 289"ks"*0.1"m" 28,900

Použití figury:

985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 28,900

A54 A54 19,550

C54 " ""SO 06" 0,000

D54 "příloha D54.10.1" 0,000

E54 "tl. 20 mm" 0,000

A54 11.5"m" * 1.7 "m" 19,550

Použití figury:

985511111 Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 30 mm M2 19,550

A55 A55 19,550

C55 " ""SO 06" 0,000

D55 "příloha D55.10.1" 0,000

E55 "kari síť 5/100x5/100 mm" 0,000

A55 11.5"m"*1.7 "m" 19,550

Použití figury:

98556211R Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 5 mm velikost ok do 100 mm M2 19,550

A56 A56 207,524

D56 " ""SO 06" 0,000

A56 207.524"t""zdivo" 207,524

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 209,444

A58 A58 1,000

C58 " ""SO 06" 0,000

A58 1"kpl" 1,000

Použití figury:

R_6.1 Provizorní zemní lavice s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000

A59 A59 1,000

C59 " ""SO 06" 0,000

A59 1"kpl" 1,000

Použití figury:

R_6.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000

A6 A6 232,080

C6 " ""SO 06" 0,000

D6 "příloha D6.10.1, D6.10.2, tab" 0,000

E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

A6 232.08"m2" 232,080

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 232,080

A7 A7 72,213

D7 " ""SO 06" 0,000

E7 "příloha D7.10.1, D7.10.2, tab" 0,000

F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A7 108.32"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 72,213

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 85,046

A8 A8 36,107

D8 " ""SO 06" 0,000

E8 "příloha D8.10.1, D8.10.2, tab" 0,000

F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A8 108.32"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 36,107

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 42,524

A9 A9 102,387

C9 " ""SO 06" 0,000

D9 "příloha D9.10.1, D9.10.2, tab" 0,000

E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A9 153.58"m3"*2/3 "pažený výkop" 102,387

Použití figury:

Strana 257 z 287

Kód Popis MJ Výměra

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 102,387

B10 B10 51,193

B10 "Celkem: "A10 51,193

B11 B11 136,470

B11 "Celkem: "A11 136,470

B13 B13 25,575

F13 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami " 0,000

B13 1.1*15.5 *1.5 25,575

Použití figury:

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 179,155

B15 B15 1,000

B15 "Celkem: "A15 1,000

B16 B16 14,108

L16 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

B16 ((69.16"m2"*0.1)+(71.92"m2"*0.1)) 14,108

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 158,612

B17 B17 -14,108

B17 -14.108"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -14,108

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 9,100

B18 B18 102,387

B18 102.387"m3""výkop pažený" 102,387

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 126,785

B19 B19 51,193

B19 51.193"m3""výkop pažený" 51,193

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 93,717

B20 B20 14,108

B20 "Mezisoučet: "A20 14,108

B21 B21 -14,108

B21 -14.108"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -14,108

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 9,100

B22 B22 53,550

B22 "Celkem: "A22 53,550

B23 B23 69,160

B23 "Celkem: "A23 69,160

B24 B24 69,160

B24 "Celkem: "A24 69,160

B25 B25 71,920

B25 "Celkem: "A25 71,920

B26 B26 203,890

B26 203.89"m2""zhutnění podloží" 203,890

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 273,050

B27 B27 71,920

B27 "Celkem: "A27 71,920

B28 B28 71,920

B28 "Celkem: "A28 71,920

B29 B29 104,400

B29 "Celkem: "A29 104,400

B3 B3 1,000

B3 "Celkem: "A3 1,000

B31 B31 6,300

B31 "Celkem: "A31 6,300

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 6,363

B32 B32 1,008

H32 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

B32 5.04"m2"*0.2"m" 1,008

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,696

B33 B33 4,440

H33 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B33 4.44"m3" 4,440

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 61,700

B34 B34 48,020

B34 48.02 "m2""bedněné šikmé" 48,020

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 158,120

B37 B37 0,133

G37 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B37 4.44"m3"*30"kg/m3"/1000 0,133

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,917

B38 B38 12,000

B38 "Celkem: "A38 12,000

B39 B39 27,400

Strana 258 z 287

Kód Popis MJ Výměra

B39 "Celkem: "A39 27,400

B4 B4 1,000

B4 1"ks""smrk dn 500 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000

B40 B40 1,160

H40 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B40 11.60"m2"*0.1"m" 1,160

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 7,519

B41 B41 4,140

B41 "Celkem: "A41 4,140

B42 B42 7,098

B42 "Celkem: "A42 7,098

B43 B43 50,120

B43 50.12"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 50,120

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 140,310

B44 B44 201,930

B44 "Celkem: "A44 201,930

B46 B46 205,600

B46 "Celkem: "A46 205,600

B48 B48 0,029

B48 "Celkem: "A48 0,029

B49 B49 7,200

B49 "Celkem: "A49 7,200

B5 B5 1,000

B5 "Celkem: "A5 1,000

B50 B50 71,560

B50 "Celkem: "A50 71,560

B51 B51 12,000

B51 "Celkem: "A51 12,000

B52 B52 27,400

B52 "Celkem: "A52 27,400

B53 B53 28,900

B53 "Celkem: "A53 28,900

B54 B54 19,550

B54 "Celkem: "A54 19,550

B55 B55 19,550

B55 "Celkem: "A55 19,550

B56 B56 1,920

B56 0.08"m3/kus"*12"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 1,920

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 209,444

B58 B58 1,000

B58 "Celkem: "A58 1,000

B59 B59 1,000

B59 "Celkem: "A59 1,000

B6 B6 232,080

B6 "Celkem: "A6 232,080

B7 B7 12,833

B7 19.25"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 12,833

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 85,046

B8 B8 6,417

B8 19.25"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 6,417

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 42,524

B9 B9 102,387

B9 "Celkem: "A9 102,387

C10 C10 0,000

C10 " ""SO 06" 0,000

C11 C11 0,000

C11 " ""SO 06" 0,000

C13 C13 179,155

C13 "Celkem: "A13+B13 179,155

C15 C15 0,000

C15 " ""SO 06" 0,000

C16 C16 37,316

C16 "Mezisoučet: "A16+B16 37,316

C17 C17 9,100

C17 "Celkem: "A17+B17 9,100

C18 C18 -53,550

C18 -53.55"m3""odpočet, zpětný zásyp" -53,550

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 126,785

C19 C19 93,717

C19 "Celkem: "A19+B19 93,717

C21 C21 9,100

C21 "Celkem: "A21+B21 9,100

C22 C22 0,000

Strana 259 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C22 " ""SO 06" 0,000

C23 C23 0,000

C23 " ""SO 06" 0,000

C24 C24 0,000

C24 " ""SO 06" 0,000

C25 C25 0,000

C25 " ""SO 06" 0,000

C26 C26 273,050

C26 "Celkem: "A26+B26 273,050

C27 C27 0,000

C27 " ""SO 06" 0,000

C28 C28 0,000

C28 " ""SO 06" 0,000

C29 C29 0,000

C29 " ""SO 06" 0,000

C3 C3 0,000

C3 " ""SO 06" 0,000

C31 C31 6,363

C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 6,363

C32 C32 17,696

C32 "Celkem: "A32+B32 17,696

C33 C33 61,700

C33 "Celkem: "A33+B33 61,700

C34 C34 7,200

C34 7.2"m2""dilatační spáry 3 x" 7,200

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 158,120

C37 C37 1,917

C37 "Celkem: "A37+B37 1,917

C38 C38 0,000

C38 " ""SO 06" 0,000

C39 C39 0,000

C39 " ""SO 06" 0,000

C4 C4 1,000

C4 1"ks""smrk dn 400 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000

C40 C40 7,519

C40 "Celkem: "A40+B40 7,519

C41 C41 0,000

C41 " ""SO 06" 0,000

C42 C42 0,000

C42 " ""SO 06" 0,000

C43 C43 140,310

C43 "Celkem: "A43+B43 140,310

C44 C44 0,000

C44 " ""SO 06" 0,000

C46 C46 0,000

C46 " ""SO 06" 0,000

C48 C48 0,000

C48 " ""SO 06" 0,000

C49 C49 0,000

C49 " ""SO 06" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 06" 0,000

C50 C50 0,000

C50 " ""SO 06" 0,000

C51 C51 0,000

C51 " ""SO 06" 0,000

C52 C52 0,000

C52 " ""SO 06" 0,000

C53 C53 0,000

C53 " ""SO 06" 0,000

C54 C54 0,000

C54 " ""SO 06" 0,000

C55 C55 0,000

C55 " ""SO 06" 0,000

C56 C56 209,444

C56 "Celkem: "A56+B56 209,444

C58 C58 0,000

C58 " ""SO 06" 0,000

C59 C59 0,000

C59 " ""SO 06" 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""SO 06" 0,000

C7 C7 85,046

C7 "Celkem: "A7+B7 85,046

C8 C8 42,524

C8 "Celkem: "A8+B8 42,524

C9 C9 0,000

C9 " ""SO 06" 0,000

Strana 260 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D10 D10 0,000

D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab" 0,000

D11 D11 0,000

D11 "příloha D11.10.1, D11.10.2, tab" 0,000

D13 D13 0,000

D13 " ""SO 06" 0,000

D15 D15 0,000

D15 "pařezy k likvidaci" 0,000

D17 D17 0,000

D17 " ""SO 06" 0,000

D18 D18 -7,098

D18 -7.098"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -7,098

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 126,785

D19 D19 0,000

D19 " ""SO 06" 0,000

D20 D20 53,550

K20 "VÝKOPEK" 0,000

L20 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

D20 53.55"m3" 53,550

D21 D21 0,000

D21 " ""SO 06" 0,000

D22 D22 0,000

D22 "příloha D22.10.1, D22.10.2, tab" 0,000

D23 D23 0,000

D23 "příloha D23.10.1, D23.10.2, tab" 0,000

D24 D24 0,000

D24 "příloha D24.10.1, D24.10.2, tab" 0,000

D25 D25 0,000

D25 "příloha D25.10.1, D25.10.2, tab" 0,000

D26 D26 0,000

D26 " ""SO 06" 0,000

D27 D27 0,000

D27 "příloha D27.10.1, D27.10.2, tab" 0,000

D28 D28 0,000

D28 "příloha D28.10.1, D28.10.2, tab" 0,000

D29 D29 0,000

D29 "příloha D29.2.4, D29.10.1" 0,000

D3 D3 0,000

D3 "příloha D3.2.4" 0,000

D31 D31 0,000

D31 " ""SO 06" 0,000

D32 D32 0,000

D32 " ""SO 06" 0,000

D33 D33 0,000

D33 " ""SO 06" 0,000

D34 D34 131,180

D34 "Mezisoučet: "A34+B34+C34 131,180

D37 D37 0,000

D37 " ""SO 06" 0,000

D38 D38 0,000

D38 "zpětné osazení " 0,000

D39 D39 0,000

D39 "zpětné osazení rozebraného oplocení" 0,000

D4 D4 1,000

D4 1"ks""jilm dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000

D40 D40 0,000

D40 " ""SO 06" 0,000

D41 D41 0,000

D41 "příloha D41.10.1, D41.10.2, tab" 0,000

D42 D42 0,000

D42 "příloha D42.10.1, D42.10.2, tab" 0,000

D43 D43 0,000

D43 " ""SO 06" 0,000

D44 D44 0,000

D44 "příloha D44.10.1, D44.10.2, tab" 0,000

D46 D46 0,000

D46 "2x asfaltový nátěr" 0,000

D48 D48 0,000

D48 "příloha D48.10.1, D48.10.2, tab" 0,000

D49 D49 0,000

D49 "příloha D49.10.1, D49.10.2, tab" 0,000

D5 D5 0,000

D5 "příloha D5.2.4" 0,000

D50 D50 0,000

D50 "příloha D50.10.1, D50.10.2, tab" 0,000

D51 D51 0,000

D51 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000

D52 D52 0,000

Strana 261 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D52 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000

D53 D53 0,000

D53 "příloha D53.10.1, D53.10.2, tab" 0,000

D54 D54 0,000

D54 "příloha D54.10.1" 0,000

D55 D55 0,000

D55 "příloha D55.10.1" 0,000

D56 D56 0,000

D56 " ""SO 06" 0,000

D6 D6 0,000

D6 "příloha D6.10.1, D6.10.2, tab" 0,000

D7 D7 0,000

D7 " ""SO 06" 0,000

D8 D8 0,000

D8 " ""SO 06" 0,000

D9 D9 0,000

D9 "příloha D9.10.1, D9.10.2, tab" 0,000

E10 E10 0,000

E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000

E13 E13 0,000

E13 "příloha D13.10.1, D13.10.2, tab" 0,000

E16 E16 107,100

M16 "VÝKOPEK" 0,000

N16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

E16 53.55"m3"*2 107,100

E17 E17 0,000

E17 "ORNICE" 0,000

E18 E18 126,785

E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 126,785

E19 E19 0,000

E19 "BILANCE ZEMINY" 0,000

E20 E20 7,098

M20 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

E20 (101.40"m2"*0.07"M20") 7,098

E21 E21 0,000

E21 "ORNICE" 0,000

E22 E22 0,000

E22 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

E23 E23 0,000

E23 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E26 E26 0,000

E26 "příloha D26.10.1, D26.10.2, tab" 0,000

E28 E28 0,000

E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E31 E31 0,000

E31 "příloha D31.10.1, D31.10.2, tab" 0,000

E32 E32 0,000

E32 "příloha D32.10.1, D32.10.2, tab" 0,000

E33 E33 0,000

E33 "příloha D33.10.1, D33.10.2, tab" 0,000

E34 E34 26,940

J34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

E34 26.94"m2" 26,940

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 158,120

E37 E37 0,000

E37 "příloha D37.10.1, D37.10.2, tab" 0,000

E38 E38 0,000

E38 "oplocení z pletiva" 0,000

E4 E4 1,000

E4 1"ks""bříza dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000

E40 E40 0,000

E40 "příloha D40.10.1, D40.10.2, tab" 0,000

E41 E41 0,000

E41 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

E42 E42 0,000

E42 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

E43 E43 0,000

E43 "příloha D43.10.1, D43.10.2, tab" 0,000

E48 E48 0,000

E48 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

E50 E50 0,000

E50 "stávající zdivo" 0,000

E51 E51 0,000

E51 "oplocení z pletiva" 0,000

E53 E53 0,000

E53 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

E54 E54 0,000

E54 "tl. 20 mm" 0,000

Strana 262 z 287

Kód Popis MJ Výměra

E55 E55 0,000

E55 "kari síť 5/100x5/100 mm" 0,000

E6 E6 0,000

E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

E7 E7 0,000

E7 "příloha D7.10.1, D7.10.2, tab" 0,000

E8 E8 0,000

E8 "příloha D8.10.1, D8.10.2, tab" 0,000

E9 E9 0,000

E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

F13 F13 0,000

F13 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami " 0,000

F16 F16 14,196

O16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

F16 (101.40"m2"*0.07"M16")*2 14,196

F17 F17 0,000

F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F18 F18 0,000

F18 " ""SO 06" 0,000

F20 F20 0,000

F20 "Mezisoučet: "C+D20+E20 0,000

F21 F21 0,000

F21 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F32 F32 0,000

F32 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F33 F33 0,000

F33 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

F34 F34 158,120

F34 "Celkem: "A34+B34+C34+E34 158,120

F37 F37 0,000

F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

F4 F4 1,000

F4 1"ks""bříza dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000

F40 F40 0,000

F40 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

F43 F43 0,000

F43 "kámen: žula" 0,000

F48 F48 0,000

F48 "48,02m2*6ks/m2=289 ks" 0,000

F53 F53 0,000

F53 "48,02m2*6ks/m2=289 ks" 0,000

F7 F7 0,000

F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

F8 F8 0,000

F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

G16 G16 0,000

G16 "Mezisoučet: "D+E16+F16 0,000

G18 G18 0,000

G18 "BILANCE ZEMINY" 0,000

G20 G20 0,000

G20 "Celkem: "A20+C+D20+E20 0,000

G32 G32 0,000

G32 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

G33 G33 0,000

G33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

G34 G34 0,000

G34 " ""SO 06" 0,000

G37 G37 0,000

G37 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

G4 G4 1,000

G4 1"ks""modřín dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000

G40 G40 0,000

G40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

H16 H16 0,000

H16 "Celkem: "A16+B16+D+E16+F16 0,000

H20 H20 0,000

H20 " ""SO 06" 0,000

H32 H32 0,000

H32 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

H33 H33 0,000

H33 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

H34 H34 0,000

H34 "příloha D.10.1, D.10.2, tab" 0,000

H4 H4 1,000

H4 1"ks""smrk dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000

Strana 263 z 287

Kód Popis MJ Výměra

H40 H40 0,000

H40 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

I16 I16 0,000

I16 " ""SO 06" 0,000

I20 I20 0,000

I20 "ORNICE" 0,000

I34 I34 0,000

I34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

I4 I4 8,000

I4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+H4 8,000

J16 J16 0,000

J16 "ORNICE" 0,000

J20 J20 0,000

J20 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

J34 J34 0,000

J34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

J4 J4 0,000

J4 " ""SO 06" 0,000

K16 K16 0,000

K16 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000

K20 K20 0,000

K20 "VÝKOPEK" 0,000

K4 K4 0,000

K4 "příloha D.2.4" 0,000

L16 L16 0,000

L16 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

L20 L20 0,000

L20 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

M16 M16 0,000

M16 "VÝKOPEK" 0,000

M20 M20 0,000

M20 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

N16 N16 0,000

N16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

O16 O16 0,000

O16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

SO 07/ SO 07a SO 07a - (rekonstrukce)

A10 A10 70,343

C10 " ""SO 07a" 0,000

D10 "příloha D10.11.1, D10.11.2, tab" 0,000

E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A10 211.03"m3"*1/3 "pažený výkop" 70,343

Použití figury:

131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 70,343

A11 A11 156,140

C11 " ""SO 07a" 0,000

D11 "příloha D11.11.1, D11.11.2, tab" 0,000

A11 156.14"m2" 156,140

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 156,140

A13 A13 211,030

C13 " ""SO 07a" 0,000

D13 "příloha D13.11.1, D13.11.2, tab" 0,000

A13 211.03"m3" 211,030

Použití figury:

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 211,030

A15 A15 1,000

C15 " ""SO 07a" 0,000

D15 "pařezy k likvidaci" 0,000

A15 1"kpl" 1,000

Použití figury:

1623014R7 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000

A16 A16 37,039

I16 " ""SO 07a" 0,000

J16 "ORNICE" 0,000

K16 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000

A16 370.39"m2"*0.1"m" 37,039

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 608,673

A17 A17 37,039

D17 " ""SO 07a" 0,000

E17 "ORNICE" 0,000

F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A17 37.039"m3""sejmutí ornice" 37,039

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 4,858

A18 A18 232,833

F18 " ""SO 07a" 0,000

G18 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A18 224.82"m3"+8.013"m3""výkop svahovaný" 232,833

Použití figury:

Strana 264 z 287

Kód Popis MJ Výměra

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 103,793

A19 A19 116,417

D19 " ""SO 07a" 0,000

E19 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A19 112.41"m3"+4.007"m3""výkop svahovaný" 116,417

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 186,760

A20 A20 32,181

H20 " ""SO 07a" 0,000

I20 "ORNICE" 0,000

J20 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

A20 ((102.83"m2"*0.1)+(218.98"m2"*0.1)) 32,181

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 301,908

A21 A21 37,039

D21 " ""SO 07a" 0,000

E21 "ORNICE" 0,000

F21 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

A21 37.039"m3""sejmutí ornice" 37,039

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 4,858

A22 A22 260,080

C22 " ""SO 07a" 0,000

D22 "příloha D22.11.1, D22.11.2, tab" 0,000

E22 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

A22 260.08 "m3" 260,080

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 260,080

A23 A23 218,980

C23 " ""SO 07a" 0,000

D23 "příloha D23.11.1, D23.11.2, tab" 0,000

E23 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A23 321.81 -102.83"m2" 218,980

Použití figury:

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 218,980

A24 A24 218,980

C24 " ""SO 07a" 0,000

D24 "příloha D24.11.1, D24.11.2, tab" 0,000

A24 321.81 -102.83"m2" 218,980

Použití figury:

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 218,980

A25 A25 102,830

C25 " ""SO 07a" 0,000

D25 "příloha D25.11.1, D25.11.2, tab" 0,000

A25 102.83"m2" 102,830

Použití figury:

181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 102,830

A26 A26 218,980

D26 " ""SO 07a" 0,000

E26 "příloha D26.11.1, D26.11.2, tab" 0,000

A26 218.98"m2""pod ohumusování" 218,980

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 617,450

A27 A27 102,830

C27 " ""SO 07a" 0,000

D27 "příloha D27.11.1, D27.11.2, tab" 0,000

A27 102.83"m2""pod ohumusování" 102,830

Použití figury:

182251101 Svahování násypů strojně M2 102,830

A28 A28 102,830

C28 " ""SO 07a" 0,000

D28 "příloha D28.11.1, D28.11.2, tab" 0,000

E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

A28 102.83"m2" 102,830

Použití figury:

182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 102,830

A29 A29 1,100

D29 " ""SO 07a" 0,000

E29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A29 1.1"m""DN 100" 1,100

Použití figury:

286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,111

A3 A3 1,000

I3 " ""SO 07a" 0,000

J3 "příloha D.2.5" 0,000

A3 1"ks""olše dn 200 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000

A30 A30 3,400

D30 " ""SO 07a" 0,000

E30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

Strana 265 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A30 3.4"m""DN 150" 3,400

Použití figury:

286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 3,434

A31 A31 38,700

D31 " ""SO 07a" 0,000

E31 "příloha D31.11.1, D31.11.2, tab" 0,000

A31 43"ks"*0.9"m" 38,700

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087

A32 A32 1,100

D32 " ""SO 07a" 0,000

E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

A32 1.1"m""DN 100" 1,100

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,500

A33 A33 44,186

D33 " ""SO 07a" 0,000

E33 "příloha D33.11.1, D33.11.2, tab" 0,000

F33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

A33 220.93"m2"*0.2"m" 44,186

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 45,022

A34 A34 153,580

D34 " ""SO 07a" 0,000

E34 "příloha D34.11.1, D34.11.2, tab" 0,000

F34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

G34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A34 153.58"m3" 153,580

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 156,940

A35 A35 309,940

G35 " ""SO 07a" 0,000

H35 "příloha D.11.1, D.11.2, tab" 0,000

I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A35 309.94 "m2""bedněné svislé" 309,940

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 482,650

A37 A37 1,327

C37 " ""SO 07a" 0,000

D37 "příloha D37.11.1, D37.11.2, tab" 0,000

E37 "beton C37 25/30, XC4, XF3" 0,000

F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A37 1.327"t" 1,327

Použití figury:

32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,327

A38 A38 4,202

D38 " ""SO 07a" 0,000

E38 "příloha D38.11.1, D38.11.2, tab" 0,000

F38 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000

G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A38 4.202"t" 4,202

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,303

A39 A39 19,000

C39 " ""SO 07a" 0,000

D39 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000

A39 19"ks" 19,000

Použití figury:

338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 19,000

A4 A4 3,000

E4 " ""SO 07a" 0,000

F4 "příloha D.2.5" 0,000

A4 3"ks""jasan dn 480 mm, 350 mm, 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 3,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 6,000

A40 A40 47,100

C40 " ""SO 07a" 0,000

D40 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000

A40 47.1"m" 47,100

Použití figury:

348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 47,100

A41 A41 19,000

C41 " ""SO 07a" 0,000

D41 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000

A41 19"ks" 19,000

Použití figury:

55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm KUS 19,000

A42 A42 2,826

C42 " ""SO 07a" 0,000

D42 "nové oplocení" 0,000

Strana 266 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A42 47.1"m"*0.03*2 2,826

Použití figury:

60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm M3 2,826

A43 A43 18,728

D43 " ""SO 07a" 0,000

E43 "příloha D43.11.1, D43.11.2, tab" 0,000

F43 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

G43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

A43 187.28"m2"*0.1"m" 18,728

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 19,668

A44 A44 17,270

C44 " ""SO 07a" 0,000

D44 "příloha D44.11.1, D44.11.2, tab" 0,000

E44 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

A44 17.27"m3" 17,270

Použití figury:

45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 17,270

A45 A45 9,647

C45 " ""SO 07a" 0,000

D45 "příloha D45.11.1, D45.11.2, tab" 0,000

E45 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

A45 137.81"m2"*0.07"m" 9,647

Použití figury:

45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 9,647

A46 A46 69,660

D46 " ""SO 07a" 0,000

E46 "příloha D46.11.1, D46.11.2, tab" 0,000

F46 "kámen: žula" 0,000

A46 69.66"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 69,660

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 163,970

A47 A47 205,660

C47 " ""SO 07a" 0,000

D47 "příloha D47.11.1, D47.11.2, tab" 0,000

A47 205.66"m2" 205,660

Použití figury:

462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 205,660

A49 A49 662,800

C49 " ""SO 07a" 0,000

D49 "2x asfaltový nátěr" 0,000

A49 331.4"m2"*2 662,800

Použití figury:

711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 662,800

A5 A5 1,000

D5 " ""SO 07a" 0,000

E5 "příloha D5.2.5" 0,000

A5 1"ks""javor dn 600 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 2,000

A51 A51 188,400

C51 " ""SO 07a" 0,000

D51 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000

A51 47.1"m"*2*2 188,400

Použití figury:

78311410R Nátěr truhlářských konstrukcí - nové oplocení M2 188,400

A52 A52 0,077

C52 " ""SO 07a" 0,000

D52 "příloha D52.11.1, D52.11.2, tab" 0,000

E52 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

F52 "129,37m2*6ks/m2=777 ks" 0,000

A52 777"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,077

Použití figury:

13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,077

A53 A53 21,800

C53 " ""SO 07a" 0,000

D53 "příloha D53.11.1, D53.11.2, tab" 0,000

A53 21.8"m2""dilatační spáry 14 x" 21,800

Použití figury:

953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,800

A54 A54 47,100

C54 " ""SO 07a" 0,000

D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), likvidace" 0,000

A54 47.1"m" 47,100

Použití figury:

966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 47,100

A55 A55 114,650

C55 " ""SO 07a" 0,000

D55 "příloha D55.11.1, D55.11.2, tab" 0,000

E55 "stávající zdivo" 0,000

A55 114.65"m3" 114,650

Strana 267 z 287

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 114,650

A56 A56 19,000

C56 " ""SO 07a" 0,000

D56 "rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000

A56 19"ks" 19,000

Použití figury:

966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 19,000

A57 A57 77,700

C57 " ""SO 07a" 0,000

D57 "příloha D57.11.1, D57.11.2, tab" 0,000

E57 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

F57 "129,37m2*6ks/m2=777 ks" 0,000

A57 777"ks"*0.1"m" 77,700

Použití figury:

985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 77,700

A58 A58 332,485

E58 " ""SO 07a" 0,000

A58 332.485"t""zdivo" 332,485

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 337,221

A59 A59 0,086

C59 " ""SO 07a" 0,000

A59 19"ks"*4.5"kg"/1000 "sloupek" 0,086

Použití figury:

99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,086

A6 A6 370,390

C6 " ""SO 07a" 0,000

D6 "příloha D6.11.1, D6.11.2, tab" 0,000

E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

A6 370.39"m2" 370,390

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 370,390

A61 A61 1,000

C61 " ""So 07a" 0,000

A61 1"kpl" 1,000

Použití figury:

R_7a.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000

A7 A7 224,820

D7 " ""SO 07a" 0,000

E7 "příloha D7.11.1, D7.11.2, tab" 0,000

F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A7 337.23"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 224,820

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 232,833

A8 A8 112,410

D8 " ""SO 07a" 0,000

E8 "příloha D8.11.1, D8.11.2, tab" 0,000

F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

A8 337.23"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 112,410

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 116,417

A9 A9 140,687

C9 " ""SO 07a" 0,000

D9 "příloha D9.11.1, D9.11.2, tab" 0,000

E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

A9 211.03"m3"*2/3 "pažený výkop" 140,687

Použití figury:

131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 140,687

B10 B10 70,343

B10 "Celkem: "A10 70,343

B11 B11 156,140

B11 "Celkem: "A11 156,140

B13 B13 211,030

B13 "Celkem: "A13 211,030

B15 B15 1,000

B15 "Celkem: "A15 1,000

B16 B16 32,181

L16 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

B16 ((102.83"m2"*0.1)+(218.98"m2"*0.1)) 32,181

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 608,673

B17 B17 -32,181

B17 -32.181"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -32,181

Použití figury:

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 4,858

B18 B18 140,687

B18 140.687"m3""výkop pažený" 140,687

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 103,793

B19 B19 70,343

Strana 268 z 287

Kód Popis MJ Výměra

B19 70.343"m3""výkop pažený" 70,343

Použití figury:

16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 186,760

B20 B20 32,181

B20 "Mezisoučet: "A20 32,181

B21 B21 -32,181

B21 -32.181"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -32,181

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 4,858

B22 B22 260,080

B22 "Celkem: "A22 260,080

B23 B23 218,980

B23 "Celkem: "A23 218,980

B24 B24 218,980

B24 "Celkem: "A24 218,980

B25 B25 102,830

B25 "Celkem: "A25 102,830

B26 B26 398,470

B26 398.47"m2""zhutnění podloží" 398,470

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 617,450

B27 B27 102,830

B27 "Celkem: "A27 102,830

B28 B28 102,830

B28 "Celkem: "A28 102,830

B29 B29 1,100

B29 "Celkem: "A29 1,100

Použití figury:

286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,111

B3 B3 1,000

B3 1"ks""olše dn 240 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000

B30 B30 3,400

B30 "Celkem: "A30 3,400

Použití figury:

286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 3,434

B31 B31 38,700

B31 "Celkem: "A31 38,700

Použití figury:

28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087

B32 B32 3,400

B32 3.4"m""DN 150" 3,400

Použití figury:

311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,500

B33 B33 0,836

H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

B33 4.18"m2"*0.2"m" 0,836

Použití figury:

321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 45,022

B34 B34 3,360

H34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B34 3.36"m3" 3,360

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 156,940

B35 B35 129,370

B35 129.37 "m2""bedněné šikmé" 129,370

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 482,650

B37 B37 1,327

B37 "Celkem: "A37 1,327

B38 B38 0,101

H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B38 3.36"m3"*30"kg/m3"/1000 0,101

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,303

B39 B39 19,000

B39 "Celkem: "A39 19,000

B4 B4 1,000

B4 1"ks""olše dn 350 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 6,000

B40 B40 47,100

B40 "Celkem: "A40 47,100

B41 B41 19,000

B41 "Celkem: "A41 19,000

B42 B42 2,826

B42 "Celkem: "A42 2,826

B43 B43 0,940

H43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

B43 9.4"m2"*0.1"m" 0,940

Strana 269 z 287

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 19,668

B44 B44 17,270

B44 "Celkem: "A44 17,270

B45 B45 9,647

B45 "Celkem: "A45 9,647

B46 B46 94,310

B46 94.31"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 94,310

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 163,970

B47 B47 205,660

B47 "Celkem: "A47 205,660

B49 B49 662,800

B49 "Celkem: "A49 662,800

B5 B5 1,000

B5 1"ks""javor dn 530 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 2,000

B51 B51 188,400

B51 "Celkem: "A51 188,400

B52 B52 0,077

B52 "Celkem: "A52 0,077

B53 B53 21,800

B53 "Celkem: "A53 21,800

B54 B54 47,100

B54 "Celkem: "A54 47,100

B55 B55 114,650

B55 "Celkem: "A55 114,650

B56 B56 19,000

B56 "Celkem: "A56 19,000

B57 B57 77,700

B57 "Celkem: "A57 77,700

B58 B58 3,040

B58 0.08"m3/kus"*19"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 3,040

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 337,221

B59 B59 0,086

B59 "Celkem: "A59 0,086

B6 B6 370,390

B6 "Celkem: "A6 370,390

B61 B61 1,000

B61 "Celkem: "A61 1,000

B7 B7 8,013

B7 12.02"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 8,013

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 232,833

B8 B8 4,007

B8 12.02"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 4,007

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 116,417

B9 B9 140,687

B9 "Celkem: "A9 140,687

C10 C10 0,000

C10 " ""SO 07a" 0,000

C11 C11 0,000

C11 " ""SO 07a" 0,000

C13 C13 0,000

C13 " ""SO 07a" 0,000

C15 C15 0,000

C15 " ""SO 07a" 0,000

C16 C16 69,220

C16 "Mezisoučet: "A16+B16 69,220

C17 C17 4,858

C17 "Celkem: "A17+B17 4,858

C18 C18 -260,080

C18 -260.08"m3""odpočet, zpětný zásyp" -260,080

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 103,793

C19 C19 186,760

C19 "Celkem: "A19+B19 186,760

C21 C21 4,858

C21 "Celkem: "A21+B21 4,858

C22 C22 0,000

C22 " ""SO 07a" 0,000

C23 C23 0,000

C23 " ""SO 07a" 0,000

C24 C24 0,000

C24 " ""SO 07a" 0,000

C25 C25 0,000

C25 " ""SO 07a" 0,000

C26 C26 617,450

Strana 270 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C26 "Celkem: "A26+B26 617,450

C27 C27 0,000

C27 " ""SO 07a" 0,000

C28 C28 0,000

C28 " ""SO 07a" 0,000

C29 C29 1,111

C29 B29 * 1.01"Koeficient množství" 1,111

C3 C3 1,000

C3 1"ks""vrba jíva dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000

C30 C30 3,434

C30 B30 * 1.01"Koeficient množství" 3,434

C31 C31 39,087

C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 39,087

C32 C32 4,500

C32 "Celkem: "A32+B32 4,500

C33 C33 45,022

C33 "Celkem: "A33+B33 45,022

C34 C34 156,940

C34 "Celkem: "A34+B34 156,940

C35 C35 21,800

C35 21.8"m2""dilatační spáry 14 x" 21,800

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 482,650

C37 C37 0,000

C37 " ""SO 07a" 0,000

C38 C38 4,303

C38 "Celkem: "A38+B38 4,303

C39 C39 0,000

C39 " ""SO 07a" 0,000

C4 C4 2,000

C4 2"ks""javor dn 500 mm, 350 mm - Obec Staré Křečany" 2,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 6,000

C40 C40 0,000

C40 " ""SO 07a" 0,000

C41 C41 0,000

C41 " ""SO 07a" 0,000

C42 C42 0,000

C42 " ""SO 07a" 0,000

C43 C43 19,668

C43 "Celkem: "A43+B43 19,668

C44 C44 0,000

C44 " ""SO 07a" 0,000

C45 C45 0,000

C45 " ""SO 07a" 0,000

C46 C46 163,970

C46 "Celkem: "A46+B46 163,970

C47 C47 0,000

C47 " ""SO 07a" 0,000

C49 C49 0,000

C49 " ""SO 07a" 0,000

C5 C5 2,000

C5 "Celkem: "A5+B5 2,000

C51 C51 0,000

C51 " ""SO 07a" 0,000

C52 C52 0,000

C52 " ""SO 07a" 0,000

C53 C53 0,000

C53 " ""SO 07a" 0,000

C54 C54 0,000

C54 " ""SO 07a" 0,000

C55 C55 0,000

C55 " ""SO 07a" 0,000

C56 C56 0,000

C56 " ""SO 07a" 0,000

C57 C57 0,000

C57 " ""SO 07a" 0,000

C58 C58 1,696

C58 47.1"m"*0.03*2*0.6"t/m3""plaňky oplocení" 1,696

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 337,221

C59 C59 0,000

C59 " ""SO 07a" 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""SO 07a" 0,000

C61 C61 0,000

C61 " ""So 07a" 0,000

C7 C7 232,833

C7 "Celkem: "A7+B7 232,833

Strana 271 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C8 C8 116,417

C8 "Celkem: "A8+B8 116,417

C9 C9 0,000

C9 " ""SO 07a" 0,000

D10 D10 0,000

D10 "příloha D10.11.1, D10.11.2, tab" 0,000

D11 D11 0,000

D11 "příloha D11.11.1, D11.11.2, tab" 0,000

D13 D13 0,000

D13 "příloha D13.11.1, D13.11.2, tab" 0,000

D15 D15 0,000

D15 "pařezy k likvidaci" 0,000

D17 D17 0,000

D17 " ""SO 07a" 0,000

D18 D18 -9,647

D18 -9.647"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -9,647

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 103,793

D19 D19 0,000

D19 " ""SO 07a" 0,000

D20 D20 260,080

K20 "VÝKOPEK" 0,000

L20 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

D20 260.08"m3" 260,080

D21 D21 0,000

D21 " ""SO 07a" 0,000

D22 D22 0,000

D22 "příloha D22.11.1, D22.11.2, tab" 0,000

D23 D23 0,000

D23 "příloha D23.11.1, D23.11.2, tab" 0,000

D24 D24 0,000

D24 "příloha D24.11.1, D24.11.2, tab" 0,000

D25 D25 0,000

D25 "příloha D25.11.1, D25.11.2, tab" 0,000

D26 D26 0,000

D26 " ""SO 07a" 0,000

D27 D27 0,000

D27 "příloha D27.11.1, D27.11.2, tab" 0,000

D28 D28 0,000

D28 "příloha D28.11.1, D28.11.2, tab" 0,000

D29 D29 0,000

D29 " ""SO 07a" 0,000

D3 D3 1,000

D3 1"ks""smrk dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000

D30 D30 0,000

D30 " ""SO 07a" 0,000

D31 D31 0,000

D31 " ""SO 07a" 0,000

D32 D32 0,000

D32 " ""SO 07a" 0,000

D33 D33 0,000

D33 " ""SO 07a" 0,000

D34 D34 0,000

D34 " ""SO 07a" 0,000

D35 D35 461,110

D35 "Mezisoučet: "A35+B35+C35 461,110

D37 D37 0,000

D37 "příloha D37.11.1, D37.11.2, tab" 0,000

D38 D38 0,000

D38 " ""SO 07a" 0,000

D39 D39 0,000

D39 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000

D4 D4 6,000

D4 "Celkem: "A4+B4+C4 6,000

D40 D40 0,000

D40 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000

D41 D41 0,000

D41 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000

D42 D42 0,000

D42 "nové oplocení" 0,000

D43 D43 0,000

D43 " ""SO 07a" 0,000

D44 D44 0,000

D44 "příloha D44.11.1, D44.11.2, tab" 0,000

D45 D45 0,000

D45 "příloha D45.11.1, D45.11.2, tab" 0,000

D46 D46 0,000

D46 " ""SO 07a" 0,000

D47 D47 0,000

Strana 272 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D47 "příloha D47.11.1, D47.11.2, tab" 0,000

D49 D49 0,000

D49 "2x asfaltový nátěr" 0,000

D5 D5 0,000

D5 " ""SO 07a" 0,000

D51 D51 0,000

D51 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000

D52 D52 0,000

D52 "příloha D52.11.1, D52.11.2, tab" 0,000

D53 D53 0,000

D53 "příloha D53.11.1, D53.11.2, tab" 0,000

D54 D54 0,000

D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), likvidace" 0,000

D55 D55 0,000

D55 "příloha D55.11.1, D55.11.2, tab" 0,000

D56 D56 0,000

D56 "rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000

D57 D57 0,000

D57 "příloha D57.11.1, D57.11.2, tab" 0,000

D58 D58 337,221

D58 "Celkem: "A58+B58+C58 337,221

D6 D6 0,000

D6 "příloha D6.11.1, D6.11.2, tab" 0,000

D7 D7 0,000

D7 " ""SO 07a" 0,000

D8 D8 0,000

D8 " ""SO 07a" 0,000

D9 D9 0,000

D9 "příloha D9.11.1, D9.11.2, tab" 0,000

E10 E10 0,000

E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000

E16 E16 520,160

M16 "VÝKOPEK" 0,000

N16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

E16 260.08"m3"*2 520,160

E17 E17 0,000

E17 "ORNICE" 0,000

E18 E18 103,793

E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 103,793

E19 E19 0,000

E19 "BILANCE ZEMINY" 0,000

E20 E20 9,647

M20 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

E20 (137.81"m2"*0.07"M20") 9,647

E21 E21 0,000

E21 "ORNICE" 0,000

E22 E22 0,000

E22 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000

E23 E23 0,000

E23 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E26 E26 0,000

E26 "příloha D26.11.1, D26.11.2, tab" 0,000

E28 E28 0,000

E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000

E29 E29 0,000

E29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E3 E3 1,000

E3 1"ks""olše dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000

E30 E30 0,000

E30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E31 E31 0,000

E31 "příloha D31.11.1, D31.11.2, tab" 0,000

E32 E32 0,000

E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000

E33 E33 0,000

E33 "příloha D33.11.1, D33.11.2, tab" 0,000

E34 E34 0,000

E34 "příloha D34.11.1, D34.11.2, tab" 0,000

E35 E35 21,540

J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

E35 21.54"m2" 21,540

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 482,650

E37 E37 0,000

E37 "beton C37 25/30, XC4, XF3" 0,000

E38 E38 0,000

E38 "příloha D38.11.1, D38.11.2, tab" 0,000

E4 E4 0,000

E4 " ""SO 07a" 0,000

Strana 273 z 287

Kód Popis MJ Výměra

E43 E43 0,000

E43 "příloha D43.11.1, D43.11.2, tab" 0,000

E44 E44 0,000

E44 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000

E45 E45 0,000

E45 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000

E46 E46 0,000

E46 "příloha D46.11.1, D46.11.2, tab" 0,000

E5 E5 0,000

E5 "příloha D5.2.5" 0,000

E52 E52 0,000

E52 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000

E55 E55 0,000

E55 "stávající zdivo" 0,000

E57 E57 0,000

E57 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000

E58 E58 0,000

E58 " ""SO 07a" 0,000

E6 E6 0,000

E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000

E7 E7 0,000

E7 "příloha D7.11.1, D7.11.2, tab" 0,000

E8 E8 0,000

E8 "příloha D8.11.1, D8.11.2, tab" 0,000

E9 E9 0,000

E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

F16 F16 19,293

O16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

F16 (137.81"m2"*0.07"M16")*2 19,293

F17 F17 0,000

F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F18 F18 0,000

F18 " ""SO 07a" 0,000

F20 F20 0,000

F20 "Mezisoučet: "C+D20+E20 0,000

F21 F21 0,000

F21 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000

F3 F3 1,000

F3 1"ks""javor dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000

F33 F33 0,000

F33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000

F34 F34 0,000

F34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000

F35 F35 482,650

F35 "Celkem: "A35+B35+C35+E35 482,650

F37 F37 0,000

F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

F38 F38 0,000

F38 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000

F4 F4 0,000

F4 "příloha D.2.5" 0,000

F43 F43 0,000

F43 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000

F46 F46 0,000

F46 "kámen: žula" 0,000

F52 F52 0,000

F52 "129,37m2*6ks/m2=777 ks" 0,000

F57 F57 0,000

F57 "129,37m2*6ks/m2=777 ks" 0,000

F7 F7 0,000

F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000

F8 F8 0,000

F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000

G16 G16 0,000

G16 "Mezisoučet: "D+E16+F16 0,000

G18 G18 0,000

G18 "BILANCE ZEMINY" 0,000

G20 G20 0,000

G20 "Celkem: "A20+C+D20+E20 0,000

G3 G3 1,000

G3 1"ks""javor dn 200 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000

G33 G33 0,000

G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000

G34 G34 0,000

G34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

G35 G35 0,000

G35 " ""SO 07a" 0,000

Strana 274 z 287

Kód Popis MJ Výměra

G38 G38 0,000

G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

G43 G43 0,000

G43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

H16 H16 0,000

H16 "Celkem: "A16+B16+D+E16+F16 0,000

H20 H20 0,000

H20 " ""SO 07a" 0,000

H3 H3 7,000

H3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3 7,000

H33 H33 0,000

H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000

H34 H34 0,000

H34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

H35 H35 0,000

H35 "příloha D.11.1, D.11.2, tab" 0,000

H38 H38 0,000

H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

H43 H43 0,000

H43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

I16 I16 0,000

I16 " ""SO 07a" 0,000

I20 I20 0,000

I20 "ORNICE" 0,000

I3 I3 0,000

I3 " ""SO 07a" 0,000

I35 I35 0,000

I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000

J16 J16 0,000

J16 "ORNICE" 0,000

J20 J20 0,000

J20 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000

J3 J3 0,000

J3 "příloha D.2.5" 0,000

J35 J35 0,000

J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000

K16 K16 0,000

K16 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000

K20 K20 0,000

K20 "VÝKOPEK" 0,000

L16 L16 0,000

L16 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000

L20 L20 0,000

L20 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000

M16 M16 0,000

M16 "VÝKOPEK" 0,000

M20 M20 0,000

M20 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

N16 N16 0,000

N16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000

O16 O16 0,000

O16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000

SO 08 Rekonstrukce lávky č. 1 (rekonstrukce)

A1 A1 0,439

C1 " ""SO 08 " 0,000

D1 "příloha D1.13" 0,000

E1 "lávka č.1" 0,000

A1 1.46"m"*3.76"m"*0.08"m" 0,439

Použití figury:

6055610R řezivo dubové sušené tl 80mm M3 0,439

A2 A2 0,439

C2 " ""SO 08 " 0,000

D2 "příloha D2.13" 0,000

E2 "lávka č.1" 0,000

A2 1.46"m"*3.76"m"*0.08"m" 0,439

Použití figury:

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 M3 0,439

A3 A3 5,490

C3 " ""SO 08 " 0,000

D3 "příloha D3.13" 0,000

E3 "lávka č.1, podlaha ocelové lávky" 0,000

A3 1.46"m"*3.76"m" 5,490

Použití figury:

76252310R Položení podlahy z řeziva tl. 80 mm M2 5,490

A5 A5 5,000

C5 " ""SO 08 " 0,000

D5 "viz pozice 3 v tabulce příloha D5.13" 0,000

E5 "lávka č.1" 0,000

A5 5"kg" 5,000

Použití figury:

767_11 Spojovací materiál z oceli tř. 8.8 KG 5,000

Strana 275 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A6 A6 349,000

C6 " ""SO 08 " 0,000

D6 "příloha D6.13" 0,000

E6 "lávka č.1" 0,000

A6 349"kg" 349,000

Použití figury:

767_9 Výroba dodávka montáž ocelová konstrukce svařovaná, mat. S235, žárové zinkování ponorem KG 349,000

B1 B1 0,439

B1 "Celkem: "A1 0,439

B2 B2 0,439

B2 "Celkem: "A2 0,439

B3 B3 5,490

B3 "Celkem: "A3 5,490

B5 B5 5,000

B5 "Celkem: "A5 5,000

B6 B6 349,000

B6 "Celkem: "A6 349,000

C1 C1 0,000

C1 " ""SO 08 " 0,000

C2 C2 0,000

C2 " ""SO 08 " 0,000

C3 C3 0,000

C3 " ""SO 08 " 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 08 " 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""SO 08 " 0,000

D1 D1 0,000

D1 "příloha D1.13" 0,000

D2 D2 0,000

D2 "příloha D2.13" 0,000

D3 D3 0,000

D3 "příloha D3.13" 0,000

D5 D5 0,000

D5 "viz pozice 3 v tabulce příloha D5.13" 0,000

D6 D6 0,000

D6 "příloha D6.13" 0,000

E1 E1 0,000

E1 "lávka č.1" 0,000

E2 E2 0,000

E2 "lávka č.1" 0,000

E3 E3 0,000

E3 "lávka č.1, podlaha ocelové lávky" 0,000

E5 E5 0,000

E5 "lávka č.1" 0,000

E6 E6 0,000

E6 "lávka č.1" 0,000

SO 09/ SO 09a SO 09a

A1 A1 8,000

C1 " ""SO 09a" 0,000

D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)" 0,000

A1 8"m" 8,000

Použití figury:

11900142R Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení M 8,000

A2 A2 3,960

C2 " ""SO 09a" 0,000

D2 "výkop pro chráničku" 0,000

A2 11"m"*0.6*0.6 3,960

Použití figury:

132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 3,960

A3 A3 3,960

D3 " ""SO 09a" 0,000

E3 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A3 3.96"m3""výkop rýhy" 3,960

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1,980

A4 A4 1,980

B4 " ""SO 09a" 0,000

C4 "zpětný zásyp chráničky" 0,000

A4 11"m"*0.3*0.6 1,980

A5 A5 1,980

C5 " ""SO 09a" 0,000

D5 "pískové lože a obsyp potrubí" 0,000

A5 11"m"*0.3*0.6 1,980

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1,980

A6 A6 11,000

C6 " ""SO 09a" 0,000

A6 11"m" 11,000

Použití figury:

10.076.424 chránička dělená pr.110 mm M 11,000

Strana 276 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A7 A7 11,000

C7 " ""SO 09a" 0,000

A7 11"m" 11,000

Použití figury:

460520165 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm M 11,000

B1 B1 8,000

B1 "Celkem: "A1 8,000

B2 B2 3,960

B2 "Celkem: "A2 3,960

B3 B3 -1,980

B3 -1.98"m3""odpočet, zpětný zásyp" -1,980

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1,980

B4 B4 0,000

B4 " ""SO 09a" 0,000

B5 B5 1,980

B5 "Celkem: "A5 1,980

B6 B6 11,000

B6 "Celkem: "A6 11,000

B7 B7 11,000

B7 "Celkem: "A7 11,000

C1 C1 0,000

C1 " ""SO 09a" 0,000

C2 C2 0,000

C2 " ""SO 09a" 0,000

C3 C3 1,980

C3 "Celkem: "A3+B3 1,980

C4 C4 0,000

C4 "zpětný zásyp chráničky" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 09a" 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""SO 09a" 0,000

C7 C7 0,000

C7 " ""SO 09a" 0,000

D1 D1 0,000

D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)" 0,000

D2 D2 0,000

D2 "výkop pro chráničku" 0,000

D3 D3 0,000

D3 " ""SO 09a" 0,000

D5 D5 0,000

D5 "pískové lože a obsyp potrubí" 0,000

E3 E3 0,000

E3 "BILANCE ZEMINY" 0,000

SO 09/ SO 09b SO 09b

A1 A1 4,000

C1 " ""SO 09b" 0,000

D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)" 0,000

A1 4"m" 4,000

Použití figury:

11900142R Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení M 4,000

A2 A2 8,640

C2 " ""SO 09b" 0,000

D2 "výkop pro chráničku" 0,000

A2 (12.5 + 11.5)"m"*0.6*0.6 8,640

Použití figury:

132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 8,640

A3 A3 8,640

D3 " ""SO 09b" 0,000

E3 "BILANCE ZEMINY" 0,000

A3 8.64"m3""výkop rýhy" 8,640

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 4,320

A4 A4 4,320

C4 " ""SO 09b" 0,000

D4 "zpětný zásyp chráničky" 0,000

A4 (12.5 + 11.5)"m"*0.3*0.6 4,320

Použití figury:

174104111 Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný M3 4,320

A5 A5 4,150

C5 " ""SO 09b" 0,000

A5 4.15"m" 4,150

Použití figury:

23001108R1 Montáž potrubí trouby ocelové DN 100 - chránička M 4,150

A6 A6 4,150

C6 " ""SO 09b" 0,000

A6 4.15"m" 4,150

Použití figury:

R1212 ocelová trubka DN 100 - chránička s ochranným nátěrem M 4,150

A7 A7 4,320

Strana 277 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C7 " ""SO 09b" 0,000

D7 "pískové lože a obsyp potrubí" 0,000

A7 (12.5 + 11.5)"m"*0.3*0.6 4,320

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 4,320

A8 A8 24,000

C8 " ""SO 09b" 0,000

A8 (12.5 + 11.5)"m" 24,000

Použití figury:

10.076.425 chránička pr.110 mm M 24,000

A9 A9 24,000

C9 " ""SO 09b" 0,000

A9 (12.5 + 11.5)"m" 24,000

Použití figury:

460520165 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm M 24,000

B1 B1 4,000

B1 "Celkem: "A1 4,000

B2 B2 8,640

B2 "Celkem: "A2 8,640

B3 B3 -4,320

B3 -4.32"m3""odpočet, zpětný zásyp" -4,320

Použití figury:

16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 4,320

B4 B4 4,320

B4 "Celkem: "A4 4,320

B5 B5 4,150

B5 "Celkem: "A5 4,150

B6 B6 4,150

B6 "Celkem: "A6 4,150

B7 B7 4,320

B7 "Celkem: "A7 4,320

B8 B8 24,000

B8 "Celkem: "A8 24,000

B9 B9 24,000

B9 "Celkem: "A9 24,000

C1 C1 0,000

C1 " ""SO 09b" 0,000

C2 C2 0,000

C2 " ""SO 09b" 0,000

C3 C3 4,320

C3 "Celkem: "A3+B3 4,320

C4 C4 0,000

C4 " ""SO 09b" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 09b" 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""SO 09b" 0,000

C7 C7 0,000

C7 " ""SO 09b" 0,000

C8 C8 0,000

C8 " ""SO 09b" 0,000

C9 C9 0,000

C9 " ""SO 09b" 0,000

D1 D1 0,000

D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)" 0,000

D2 D2 0,000

D2 "výkop pro chráničku" 0,000

D3 D3 0,000

D3 " ""SO 09b" 0,000

D4 D4 0,000

D4 "zpětný zásyp chráničky" 0,000

D7 D7 0,000

D7 "pískové lože a obsyp potrubí" 0,000

E3 E3 0,000

E3 "BILANCE ZEMINY" 0,000

SO 09/ SO 09c SO 09c

A1 A1 66,000

C1 " ""SO 09c" 0,000

D1 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000

A1 33 "m"* 2 66,000

Použití figury:

113106192 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 M2 66,000

A2 A2 66,000

C2 " ""SO 09c" 0,000

D2 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000

A2 33 "m"* 2 66,000

Použití figury:

113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 66,000

A3 A3 66,000

C3 " ""SO 09c" 0,000

D3 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000

Strana 278 z 287

Kód Popis MJ Výměra

A3 33 "m"* 2 66,000

Použití figury:

564221111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 80 mm M2 66,000

A4 A4 66,000

C4 " ""SO 09c" 0,000

D4 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000

A4 33 "m"* 2 66,000

Použití figury:

584121109 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2 M2 66,000

A5 A5 22,000

C5 " ""SO 09c" 0,000

D5 "ochrana kabel. trasy silnič. panely, 50% optřebení " 0,000

A5 66/3 22,000

Použití figury:

5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 22,000

A6 A6 15,840

C6 " ""SO 09c" 0,000

A6 66"m2"*0.12"m"*2 "podklad pod panely" 15,840

Použití figury:

99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 15,840

B1 B1 66,000

B1 "Celkem: "A1 66,000

B2 B2 66,000

B2 "Celkem: "A2 66,000

B3 B3 66,000

B3 "Celkem: "A3 66,000

B4 B4 66,000

B4 "Celkem: "A4 66,000

B5 B5 22,000

B5 "Celkem: "A5 22,000

B6 B6 15,840

B6 "Celkem: "A6 15,840

C1 C1 0,000

C1 " ""SO 09c" 0,000

C2 C2 0,000

C2 " ""SO 09c" 0,000

C3 C3 0,000

C3 " ""SO 09c" 0,000

C4 C4 0,000

C4 " ""SO 09c" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 09c" 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""SO 09c" 0,000

D1 D1 0,000

D1 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000

D2 D2 0,000

D2 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000

D3 D3 0,000

D3 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000

D4 D4 0,000

D4 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000

D5 D5 0,000

D5 "ochrana kabel. trasy silnič. panely, 50% optřebení " 0,000

SO 10 Kácení (rekonstrukce)

A1 A1 10,000

D1 " ""SO 10 - Kácení" 0,000

A1 10"m2""líska - p.č. 1517" 10,000

Použití figury:

111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně M2 20,000

A10 A10 1,000

A10 " "1"ks""smrk dn 600 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112151355 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m KUS 1,000

A11 A11 1,000

A11 " "1"ks""jasan dn 800 mm - p.č. 2351 " 1,000

Použití figury:

112151357 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m KUS 1,000

A13 A13 -9,780

A13 " "-9.78 -9,780

A2 A2 1,000

A2 " "1"ks""vrba jíva dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm KUS 1,000

A3 A3 1,000

A3 " "1"ks""jasan dn 400 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm KUS 1,000

A4 A4 1,000

A4 " "1"ks""smrk dn 500 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

Strana 279 z 287

Kód Popis MJ Výměra

112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm KUS 1,000

A5 A5 1,000

A5 " "1"ks""olše dn 200 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m KUS 2,000

A6 A6 1,000

A6 " "1"ks""javor dn 220 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000

A7 A7 1,000

A7 " "1"ks""bříza dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000

A8 A8 1,000

A8 " "1"ks""jilm dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000

A9 A9 1,000

A9 " "1"ks""javor dn 600 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m KUS 2,000

B1 B1 10,000

B1 10"m2""bez černý - vlastník Obec Staré Křečany" 10,000

Použití figury:

111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně M2 20,000

B10 B10 1,000

B10 "Celkem: "A10 1,000

B11 B11 1,000

B11 "Celkem: "A11 1,000

B2 B2 1,000

B2 "Celkem: "A2 1,000

B3 B3 1,000

B3 "Celkem: "A3 1,000

B4 B4 1,000

B4 "Celkem: "A4 1,000

B5 B5 1,000

B5 1"ks""javor dn 200 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m KUS 2,000

B6 B6 1,000

B6 1"ks""olše dn 240 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000

B7 B7 1,000

B7 1"ks""smrk dn 400 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000

B8 B8 1,000

B8 1"ks""bříza dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000

B9 B9 1,000

B9 1"ks""javor dn 530 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m KUS 2,000

C1 C1 20,000

C1 "Celkem: "A1+B1 20,000

C5 C5 2,000

C5 "Celkem: "A5+B5 2,000

C6 C6 1,000

C6 1"ks""smrk dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000

C7 C7 1,000

C7 1"ks""jasan dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000

C8 C8 1,000

C8 1"ks""bříza dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000

C9 C9 2,000

C9 "Celkem: "A9+B9 2,000

D1 D1 0,000

D1 " ""SO 10 - Kácení" 0,000

D6 D6 1,000

D6 1"ks""olše dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000

D7 D7 1,000

D7 1"ks""jasan dn 350 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Strana 280 z 287

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000

D8 D8 1,000

D8 1"ks""modřín dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000

E6 E6 1,000

E6 1"ks""javor dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000

E7 E7 1,000

E7 1"ks""olše dn 350 mm - Obec Staré Křečany" 1,000

Použití figury:

112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000

E8 E8 1,000

E8 1"ks""smrk dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000

Použití figury:

112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000

F6 F6 5,000

F6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6 5,000

F7 F7 5,000

F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 5,000

F8 F8 1,000

F8 1"ks""jasan dn 480 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000

Použití figury:

112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000

G8 G8 2,000

G8 2"ks""javor dn 500 mm - Obec Staré Křečany" 2,000

Použití figury:

112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000

H8 H8 8,000

H8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8 8,000

SO 11 Náhradní výsadba (rekonstrukce)

A10 A10 43,000

C10 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

A10 43"ks" 43,000

Použití figury:

184102113 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000

A11 A11 43,000

C11 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

A11 43"ks" 43,000

Použití figury:

184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m KUS 43,000

A12 A12 22,965

C12 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

A12 43"ks"*(2*PI*0.085*1.0) 22,965

Použití figury:

184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 M2 22,965

A13 A13 43,000

C13 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

A13 43"ks" 43,000

Použití figury:

184813121 Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000

A14 A14 43,000

C14 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

D14 "0,05 kg na rostlinu" 0,000

A14 43"ks" 43,000

Použití figury:

184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici KUS 43,000

A15 A15 129,000

C15 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

A15 43"ks"*3 129,000

Použití figury:

18491111R Uvázání dřeviny ke kůlům KUS 129,000

A16 A16 10,320

C16 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

A16 43"ks"*8*0.03"m3""8x za rok 30 l na strom" 10,320

Použití figury:

185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 10,320

A18 A18 193,500

C18 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

A18 43"ks"*3*1.5"m""počet stromů * počet kůlu na sazenici * délka kůlu" 193,500

Použití figury:

60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m M 193,500

A20 A20 43,000

C20 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

A20 43"ks" 43,000

Použití figury:

AGR 4 Závlahová sonda vyplněná kačírkem KUS 43,000

A21 A21 2,150

C21 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

Strana 281 z 287

Kód Popis MJ Výměra

D21 "0,05 kg na rostlinu" 0,000

A21 43"ks"*0.05"kg/rostlinu" 2,150

Použití figury:

M2519115 tabletové hnojivo KG 2,150

A5 A5 5,160

C5 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

D5 "prosátá středně těžká ornice s příměsí kompostu " 0,000

A5 43"ks"*0.4"m3"*0.3"%""počet stromů * jamka 0,4 m3 * 30% objemu " 5,160

Použití figury:

10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 5,160

A6 A6 15,480

C6 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

D6 "prosátá středně těžká ornice " 0,000

A6 43"ks"*0.4"m3"*0.5"%"*1.8"t/m3""počet stromů * jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. " 15,480

Použití figury:

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 15,480

A7 A7 33,755

C7 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

A7 43"ks"*3.14*0.5*0.5 33,755

Použití figury:

111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek M2 33,755

A8 A8 33,755

C8 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

A8 43"ks"*3.14*0.5*0.5 33,755

Použití figury:

162302111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m M2 33,755

A9 A9 43,000

C9 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

A9 43"ks" 43,000

Použití figury:

183101315 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000

B1 B1 11,000

D1 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

B1 11"ks" 11,000

B10 B10 43,000

B10 "Celkem: "A10 43,000

B11 B11 43,000

B11 "Celkem: "A11 43,000

B12 B12 22,965

B12 "Celkem: "A12 22,965

B13 B13 43,000

B13 "Celkem: "A13 43,000

B14 B14 43,000

B14 "Celkem: "A14 43,000

B15 B15 129,000

B15 "Celkem: "A15 129,000

B16 B16 10,320

B16 "Celkem: "A16 10,320

B17 B17 6,192

D17 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

B17 43"ks"*0.4"m3"*0.2"%"*1.8"t/m3""počet stromů * jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. " 6,192

B18 B18 193,500

B18 "Celkem: "A18 193,500

B2 B2 11,000

D2 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

B2 11"ks" 11,000

B20 B20 43,000

B20 "Celkem: "A20 43,000

B21 B21 2,150

B21 "Celkem: "A21 2,150

B3 B3 10,000

D3 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

B3 10"ks" 10,000

B4 B4 11,000

D4 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

B4 11"ks" 11,000

B5 B5 5,160

B5 "Celkem: "A5 5,160

B6 B6 15,480

B6 "Celkem: "A6 15,480

B7 B7 33,755

B7 "Celkem: "A7 33,755

B8 B8 33,755

B8 "Celkem: "A8 33,755

B9 B9 43,000

B9 "Celkem: "A9 43,000

C1 C1 0,000

C1 "Celkem: "A+B1 0,000

C10 C10 0,000

C10 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C11 C11 0,000

Strana 282 z 287

Kód Popis MJ Výměra

C11 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C12 C12 0,000

C12 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C13 C13 0,000

C13 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C14 C14 0,000

C14 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C15 C15 0,000

C15 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C16 C16 0,000

C16 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C17 C17 0,000

C17 "Celkem: "A+B17 0,000

C18 C18 0,000

C18 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C2 C2 0,000

C2 "Celkem: "A+B2 0,000

C20 C20 0,000

C20 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C21 C21 0,000

C21 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C3 C3 0,000

C3 "Celkem: "A+B3 0,000

C4 C4 0,000

C4 "Celkem: "A+B4 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C7 C7 0,000

C7 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C8 C8 0,000

C8 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

C9 C9 0,000

C9 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

D1 D1 0,000

D1 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

D14 D14 0,000

D14 "0,05 kg na rostlinu" 0,000

D17 D17 0,000

D17 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

D2 D2 0,000

D2 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

D21 D21 0,000

D21 "0,05 kg na rostlinu" 0,000

D3 D3 0,000

D3 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

D4 D4 0,000

D4 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000

D5 D5 0,000

D5 "prosátá středně těžká ornice s příměsí kompostu " 0,000

D6 D6 0,000

D6 "prosátá středně těžká ornice " 0,000

Strana 283 z 287

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__