STAVEBNĚ  TECHNICKÝ PRŮZKUM

k dokumentaci pro vydání společného povolení

„Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“

Obsah

1.	Identifikační údaje	3

1.1	Označení stavby	3

1.2	Objednatel	3

1.3	Zhotovitel projektové dokumentace	3

1.4	Následný majetkový správce objektu	3

1.5	Místo stavby	3

1.6	Katastrální území	3

1.7	Stupeň dokumentace	3

2.	Úvod	4

3.	Aktualizace stavu stávajících inženýrských sítí	4

4.	Zjištění stávajícího stavu pozemků a objektů v místě stavby	5

4.1	Stávající stav pozemků dotčených stavbou objektu SO 01.1	5

4.2	Stávající stav hráze u ČOV navyšované v rámci objektu SO 01.2 a navazující revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV (SO 02.2)	7

4.3	Obtokové rameno Moravy včetně železničního inundačního mostu (SO 02.1)	9

4.4	Napojení odstavného ramene Moravy a revitalizace Nivy (SO 02.3)	10

4.5	Přeložky inženýrských sítí (SO 03)	10

4.6	Návrh cestní sítě (SO 04)	13

4.7	Kácení a náhradní výsadba (SO 05)	13

4.8	Odstranění staveb (SO 06)	14

5.	Použité podklady	14

# Identifikační údaje

## Označení stavby

název stavby	Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene

## Objednatel

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

## Zhotovitel projektové dokumentace

SDRUŽENÍ-MORAVA-OLOMOUC

Správce společnosti:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Kounicova 271/13

602 00 Brno

IČO: 463 47 488	DIČ: CZ46347488

Společník:

HYCOPROJEKT, a.s.

Prešovská 55

821 02 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 35 703 377	DIČ: SK2020311722

## Následný majetkový správce objektu

Povodí Moravy, s.p.

## Místo stavby

Olomouc

## Katastrální území

Holice u Olomouce [641227]

Nové Sady u Olomouce [710814]

Hodolany [710873]

## Stupeň dokumentace

Dokumentace pro vydání společného povolení

# Úvod

Protipovodňová opatření jsou navrhována jako součást komplexních opatření protipovodňové ochrany města Olomouce, část IV. Etapa.Komplex opatření navazuje na dříve již zrealizovaný úsek III. etapy nad železničním mostem přes Moravu, a končí před silničním mostem na komunikaci 570 spojující Nové Sady a Holice.

V rámci navrhovaných komplexních opatření byl proveden tento stavebně technický průzkum, který sestává jednak z přímého vizuálního průzkumu lokality a z dohledání dokumentace jednotlivých dotčených objektů.

# Aktualizace stavu stávajících inženýrských sítí

V rámci aktualizace existence inženýrských sítí byli obesláni jednotliví vlastníci, případně správci inženýrských sítí v dané lokalitě s žádostí o vyjádření k existenci sítí.

Seznam správců IS, jejichž sítě s v zájmové oblast nacházejí, je shrnut v následující tabulce:

| 1 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE), | Plynárenská 499/1, Brno, 657 02 |
| 4 | LEMO Internet a.s., | Březinova 1127/7a, Olomouc, 77900 |
| 5 | Nej.cz s.r.o., | Kaplanova 2252/8, Praha 4, 14800 |
| 6 | SMART Comp. a.s., | Kubíčkova 1115/8, Brno, 635 00 |
| 7 | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Dlážděná 1003/7, Praha 1, 11000 |
| 8 | T-Mobile Czech Republic a.s., | Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00 |
| 9 | ČD - Telematika a.s., | Pod Táborem 8a, Praha 9, 190 00 |
| 10 | ČEZ Distribuce, a. s., | Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 |
| 11 | itself s.r.o., | Pálavské náměstí 4343/11, Brno , 628 00 |
| 12 | Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ | Hradební 772/12, Praha 1, 110 15 |
| 13 | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., | Tovární 41, Olomouc, 772 11 |
| 14 | OLTERM & TD Olomouc, a.s., | Janského 469/8, Olomouc, 779 00 |
| 15 | OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o., | Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 - Slatiny, 106 00 |
| 16 | SITEL, spol. s r.o., | Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, 106 00 |
| 17 | UPC Česká republika, s.r.o. v zast. InfoTel, spol. s.r.o., | Závišova 502/5, Praha 4, 140 00 |

V dané lokalitě se rovněž nachází zavlažovací potrubí včetně čerpací stanice, jehož správce se nepodařilo určit.

# Zjištění stávajícího stavu pozemků a objektů v místě stavby

Stavba protipovodňových opatření IV. Etapy zahrnuje 5 hlavních stavebních objektů. Stavebně technický průzkum se týká objektů nově navržených, úpravy objektů stávajících a případných přeložek stávajících sítí.

Pro posouzení stávajícího stavu jednotlivých objektů byla pořízena fotodokumentace , případně byla dohledána dostupná projektová dokumentace.

Stav jednotlivých objektů byl posouzen vizuálně a rovněž ověřením jejich funkčnosti u jejich vlastníka  nebo správce, byl-li identifikován. Místo stavby bylo pro potřeby stavby zaměřeno. Byly využity i výsledky dalších souvisejících průzkumů.

Stavebnětechnický průzkum je rozdělen do kapitol dle jednotlivých navržených stavebních objektů.

## Stávající stav pozemků dotčených stavbou objektu SO 01.1

Objekt SO 01.1 PPO Nový Svět zahrnuje stavbu zemního valu (SO 01.1.1a), který přechází do ochranné hráze u Rybníka (SO 01.1.b). Součástí objektu je i úprava místní komunikace a cyklostezky (SO 01.1.2).

Navržený zemní val (SO 01.1.1a) navazuje na východní straně na železniční trať Olomouc – Přerov a je veden po okraji založeného Holického lesa podél stávajícího stromořadí. V km 0,65 pak dochází ke křížení se stávající komunikací a cyklostezkou (SO 01.1.2)

Dále je zemní val trasován směrem na západ podél stávající obslužné komunikace. V km cca 0,8-0,9 je v navržené trase dočasná skládka zeminy.

V km 1,56 je zemní val křížen zpevněnou vozovkou od ČOV, která dále pokračuje jako nezpevněná.

V km 1,84 pak dochází k dalšímu křížení ochranného zemního valu obslužnou štěrkovou cestou.

Za tímto křížením je Zemní val navržen již jako ochranná hráz (SO 01.1.1b), navazuje na stávající rybník Cajnerák a je poté ukončen napojením na drážní těleso trati Olomouc – Prostějov. V tomto úseku je podél rybníka vedena pod násypem směrem k ČOV stávající jednotná kanalizace DN2400. Těleso nové hráze navazuje vzdušnou stranou na tento násyp.

Násyp je křížen propustí DN400, kterým jsou převáděny vody z příkopu směrem k rybníku. Na tuto stávající propust navazuje prodloužení pod novou hrází, které je navrženo napojit na stávajcí šachtu.

Vtokový objekt stávající propusti je zanešený a vtoková mříž je uvolněná, ale betonová konstrukce nejeví známky většího poškození:

Stávající vyústění je kompletně zaneseno.

Kontrolní šachta na potrubí je zanesená a stupadla jsou nefunkční. Pro zachování funkce je nutné vyčištění šachty, ošetření povrchu betonové konstrukce a oprava vstupu.

Před napojením na těleso železnice je trasa hráze křížena stávajícím nefunkčním produktovodem . jeho odstranění je řešeno v rámci objektku SO 06.1.

## Stávající stav hráze u ČOV navyšované v rámci objektu SO 01.2 a navazující revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV (SO 02.2)

Pravý břeh Bečvy je v úseku od silnice II/570 po železniční trať Olomoc – Prostějov převážně zahrádkářskou kolonií, kdy jsou jednotlivé zahrádky situovány do pásu mezi řekou a městskou ČOV. Jednotlivé zahrádky jsou oděleny ploty, v místě se nachází řada drobných objektů.

Tyto objekty a oplocení budou v rámci objektu SO 00 Příprava území odstraněny.

Revitalizace pravého břehu navazuje v horním úseku na stávajcí železniční most, jehož spodní hrana konstrukce (210,20) je těsně nad návrhovou hladinou Q350 (210,13). V případě povodně bude tedy nutné most ochránit proti případnému poškození plovoucími předměty.

Koryto toku bylo v rámci předchozí etapy vyčištěno a opevněno. Pro koordinaci s tímto předchozím úsekem byla proto rovněž využita realizační dokumentace této stavby, zejména navázání opevnění břehové hrany toku:

V km 0,84 je navyšovaná hráz (SO 01.2) křížena kanalizačním potrubím DN1100, které je přítokovým potrubím k ČOV. Tento přítok prochází pode dnem Moravy trojramennou shybkou, která bude ponechána ve stávajícím stavu. Při provádění prací však bude nutné zvýšené opatrnosti.

V tomto úseku stavby se rovněž nachází další inženýrské sítě dotčené stavbou (viz. kap. 4.5).

## Obtokové rameno Moravy včetně železničního inundačního mostu (SO 02.1)

Obtokové rameno je navrženo v otevřeném terénu. Vyústění je navrženo v levém břehu Moravy mezi železničním mostem a stávajícím odstavným ramenem . Trasa kříží železniční trať Olomouc – Prostějov a před napojením na Moravu v ř.km 232,6 dojde ke křížení místní komunikace (ul. U rybářských stavů).

Všechna tato křížení jsou řešena novými mostními objekty.

## Napojení odstavného ramene Moravy a revitalizace Nivy (SO 02.3)

Navrhuje se částečné obnovení průtoku obtokovým ramenem Moravy (její historická trasa).

Nátok je navržen průlehem v místě stávající nezpevněné polní cesty na levém břehu Moravy.

Stávající rameno je zanesené nánosy.

Dolní napojení bude zcela propojeno s hlavním tokem. V současnosti je zahrazení provedeno zaraženou dvojitou štětovnicovou stěnou, která bude kompletně odstraněna.

Součástí objektu je i rozšíření ramene do sestavy několika tůní. Toto rozšíření je navrženo v místě otevřené plochy využívané jako pole.

## Přeložky inženýrských sítí (SO 03)

SO 03.1 - Přeložky a opatření na vodárenských zařízení

SO 03.1.1 – Opatření na dešťové kanalizaci

Opatření se dotýká stávajících kanalizačních šachet křížících navrhovaný zemní val v km 1,56. Jedná se pouze o výškovou úpravu šachet a osazení tlakových pokopů. Niveleta dna a výška poklopu šachet byly dodány správcem sítě v rámci zjišťování existence sítí. Není součástí této přílohy.

SO 03.1.2 – Přeložka veřejného vodovodu

Stávající trasa a dimenze vodovodu byla dodána správcem sítě v rámci zjišťování existence sítí. Není součástí této přílohy.

SO 03.1.3 - Přeložka kanalizace

Jedná se o zkrácení stávajícího odtoku z ČOV. Stávající trasa a dimenze byla dodána správcem sítě v rámci zjišťování existence sítí. Stávající výustní objekt byl zaměřen v rámci projektu.

Výustní objekt se nachází na pravém břehu Moravy a je v dobrém stavu. Z důvodu narušení trasy odtokového potrubí z ČOV revitalizací pravého břehu došlo k potřebě zkrácení tohoto potrubí a jeho dřívějšího vyústění. Bude proto zřízen nový výustní objekt v odsunuté poloze. Stávající odečet hladiny bude včetně příslušenství přemístěn na toto nové vyústění.

SO 03.1.4 – Opatření na odlehčovacích stokách

Před ukončením objektu revitalizace pravého břehu Moravy (SO 02.2) jsou do Moravy vyústěny dvě souběžně vedoucí stoky BT 2400/2000 z odlehčovací komory OS 1A. Tyto jsou vyústěny do Moravy společným výustním objektem.

Stávající vyústění je silně zanesené, česlové mříže jsou pokřivené.

V rámci plánované rekonstrukce odlehčovací komory byl již v roce 2016 zpracován projekt na úpravu výustního objektu a jeho opatření zpětnými klapkami. Součástí tohoto projektu byl i návrh rozšíření vyústění na hydraulicky vhodnější tvar, aby se snížilo zanášení vyústění. Z důvodů koordinace projektů a přímé souvislosti s možným zatopením intravilánu skrze odtokové potrubí byla tato část opatření zahrnuta do projektu PPO.

Výustní objekt bude proto vyčištěn a upraven pro usazení zpětných klapek.

Stávající zábradlí na vyústění se jeví jako dostačující, bude proto ponecháno ve stávající podobě.

SO 03.2 - Přeložky silových kabelů

Stávající trasa vedení byla dodána správcem sítě v rámci zjišťování existence sítí, nadzemní části pak byly upřesněny v rámci geodetického zaměření území. Není součástí této přílohy.

SO 03.3 – Přeložky a opatření na plynovodech

Stávající trasa vedení byla dodána správcem sítě v rámci zjišťování existence sítí. Není součástí této přílohy.

SO 03.4 - Přeložky sdělovacích kabelů

Stávající trasa vedení byla dodána správcem sítě v rámci zjišťování existence sítí. Není součástí této přílohy.

SO 03.5 - Přeložky závlah

Stávající závlahový systém byl do projektu zahrnut na základě podkladů o existujících sítích evidovaných městem Olomouc. Správce sítě se nepodařilo dohledat.

Závlahový systém je tvořen rozvodným potrubím napojeným na čerpací stanici umístěnou na levém břehu Moravy „Na ostrově“. Toto rozvodné potrubí je dotčeno na dvou místech projektu (SO 03.5.1 a SO 03.5.3) Dle podkladů se jedná o potrubí z PE DN300.

Třetí dotčený úsek závlahového potrubí (SO 03.5.2) je dle dostupných podkladů z AC DN300 a je napojen na jiný rozvodný řad, a to na potrubí z tlakové litiny DN600 vedeného podél obslužné komunikace na jižní straně města, podél dočasné skládky zeminy.

## Návrh cestní sítě (SO 04)

Navržená cestní síť navazuje na stávající zpevněné i nezpevněné cesty a pěšiny.

Pro mimoúrovňové křížení jsou nově navrženy mosty, případně přejezdy.

V případě křížení nové cyklostezky SO 04.5 se železniční tratí byl využit stávající železniční inundační most – viz. odst. 4.2.

## Kácení a náhradní výsadba (SO 05)

Není součástí této přílohy.

## Odstranění staveb (SO 06)

SO 06.1 – Odstranění produktovodu

V místě plánovaného navázání zemního valu na drážní těleso trati Olomouc – Prostějov se nachází nefunkční struskovod. Tento objekt byl v minulosti již částečně demontován. V prostoru stavby se tak nachází zbytky ocelového potrubí a betonové podpěry, které sloužily k uložení tohoto potrubí.

SO 06.2 – Odstranění a oprava opevnění mezi silničním a železničním mostem

Koryto Moravy v úseku stavby bylo v minulosti upraveno jako dvojitý lichoběžník, kde je břeh zpevněn dlažbou na sucho zapřenou do patky z lomového kamene. Dokumentace se nedochovala.

Opevnění pravého břehu bude v rámci stavby z důvodů revitalizace odstraněno.

# Použité podklady

- Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), §21 odst.1  písm.

- Studie proveditelnosti „Morava, km 230,728-231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“, Sweco, 08/2013

- Dokumentace skutečného provedení stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.A etapa“, Pöyry Environment a.s.

- Technická karta úpravy toků, ochranné hráze, Povodí Moravy, provoz Olomouc

- Projekt Rekonstrukce odlehčovací komory OK1AII, VODIS Olomouc s.r.o.

- Dokumentace k záměru Založení krajinného prvku Holický les, ZAHRADA Olomouc s.r.o.

- Geodetické práce - zaměření

- Pochůzky v terénu

V Brně, duben 2020	ing. Hana Vondrušková