| Doplňující údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02/2020 | 1.vydání |  |  | Ing. Maňák | Ing. Maňák | Mgr. Veselá |  | Mgr. Gabriel |
|  |  |  |  |  | v.r. | v.r. | v.r. |  | v.r. |
| Rev. | Datum | Popis |  |  | Vypracoval | Kreslil | Kontroloval |  | Schválil |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  | Souprava: |  |  |
|  | Dopravoprojekt Brno a.s. Kounicova 271/13 602 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc tel: 585 203 166, fax: 585 203 169 e-mail: ecological@ecological.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ |  |  |  |  |  |  | Číslo | 20006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | projektu: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VP (HIP): | Ing. Maňák |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  |  |
| KÚ: Olomoucký |  |  | MU/OÚ: Olomouc |  |  |  | Datum: | 02/2020 |  |
| Obsah: |  |  |  |  |  |  | Archiv: |  |  |
| Dendrologický průzkum |  |  |  |  |  |  | Formát: | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Část: |  | Příloha: |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |

Objednatel:	Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Zpracovatel:  	Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

tel. 585 203 166

únor 2020									Ing Vladimír Maňák

prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.

Rozdělovník:

3x výtisk, 1x digitální verze:				Dopravoprojekt Brno a. s.,

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

0x výtisk, 1x digitální verze: 				Ecological Consulting a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc

Řešitelský kolektiv:

### Ing. Vladimír Maňák – dendrologický průzkum

- Český certifikovaný arborista (poř. č. 0281)

Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166

### Bc. Dan Zahradník – terénní průzkum

- Český certifikovaný arborista (poř. č. 0282)

Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166

OBSAH

- Identifikační údaje									4

- Legislativa a metodika 								4

- Přehled výsledků DP									6

- Hodnocení dřevin vybraných oblastí							6

- Závěry/doporučení									8

- Přílohy											9

Technická zpráva dendrologického průzkumu

# identifikační údaje

| Projekt | Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene |
| --- | --- |
| Objednatel | Dopravoprojekt Brno a.s. Kounicova 271/13 602 00 Brno |
| Datum provedení | 01/2020 |
| Zadání | Identifikace stávajících dřevin dle specifikace v trase záměru (dle dodaných podkladů), zjištění základních dendrometrických údajů, zákres do katastrální mapy |
| Typ průzkumu | inventarizace dřevin |
| Podklady | digitální |
| Verze katastrální mapy | viz přehled výsledků DP |

# legislativa a metodika

Legislativa ve vztahu k prováděnému dendrologickému průzkumu:

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění)

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (v platném znění)

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (v platném znění)

- Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (v platném znění)

- Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (ve znění pozdějších předpisů)

- Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 83 9001 (1999): Sadovnictví a krajinářství – Terminologie, základní odborné termíny a definice

- ČSN 83 9061 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

- Arboristické standardy A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti, A02 011 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury

Metodika provádění dendrologických průzkumů:

Hodnocení a inventarizace dřevin (dendrologický průzkum) je prováděn na základě terénních průzkumů, za použití dostupných technických prostředků adekvátních k účelu a rozsahu prováděného průzkumu. Vlastní průzkumy jsou prováděny pochůzkou ve stanovené lokalitě a měřením a záznamem jednotlivých dřevin (porostů) a jejich dendrometrických parametrů. Základní identifikační údaje dřevin a porostů jsou: základní plocha, identifikační číslo dřeviny či porostu, jejich lokalizace (GNSS), taxonomické údaje, základní dendrometrické parametry dřevin, datum provedení průzkumu.

Základní plocha – je prostorová jednotka, kterou je možno dále dělit na dílčí plochy podle situace v lokalitě.

Identifikační číslo dřeviny – jedinečné číselné označení dřeviny v rámci projektu, nebo alespoň v rámci základní plochy.

Lokalizace GNSS – GNSS (Globální Navigační Satelitní Systém) souřadnice dané dřeviny, případně plocha porostu dřeviny v souřadnicích.

Taxonomické údaje – uvádí se rod a druh dřeviny, případně i vnitrodruhová jednotka vědeckým názvem, v případech kdy objektivně nelze přesně určit druh, lze po dohodě se zadavatelem uvádět pouze rodové označení dřeviny. Chyba zařazení nebo neúplné určení taxonu u rodů s obtížnou determinací, není pokládána za zásadní.

Základní dendrometrické parametry – rozměry kmene u stromů čili průměr kmene ve výčetní výšce 1,3 m nad úrovní terénu, nebo alternativně obvod (vzájemné přepočty jsou povoleny), u porostů dřevin plocha, kterou dřevina zaujímá.

Datum provedení průzkumu – uvedení data provedení průzkumu je důležité vzhledem k možnosti změn na stanovišti (kácení části porostů, provedení ořezu atd.), které mohou vést k rozdílům v evidovaných a skutečných počtech dřevin na stanovišti.

# Přehled výsledků dendrologického průzkumu

| katastrální území | počet stromů (ks) | plocha keřů a porostů dřevin (m2) | památné / chráněné stromy | VKP | Verze katastrální mapy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodolany | 105 | 15187 | Ne | Ano | 29-01-2020 |
| Holice u Olomouce | 373 | 59569 | Ne | Ano | 29-01-2020 |
| Nemilany | 0 | 18 | Ne | Ne | 22-01-2020 |
| Nové Sady u Olomouce | 519 | 81924 | Ne | Ano | 29-01-2020 |

# Hodnocení dřevin vybraných oblastí

Hodnocení dřevin ve vybraných oblastech bylo provedeno s ohleden na aktuální frekvenci provozu (pohyb osob). Pro lepší orientaci byly vybrané oblasti rozděleny na část A, B a C, kde každá jednotlivá oblast ma jinou frekvenci provozu a s tím i jinou míru rizika při případném selhání stromu. Situační zákres jednotlivých oblastí je součástí mapových příloh.

Oblast A

Jedná se především o zahrádkářskou kolonii a na ni navazující břehový porost řeky Moravy. V této lokalitě byla sledována nejvyšší frekvence provozu a proto byla oblast vyhodnocena jako nejrizikovější. Jednotlivé dřeviny, které svým setraváním v aktuálním stavu na stanovišti ohrožují pohyb osob, popř. majetek jsou uvedeny v tabulce č. 1.

| Číslo stromu | Navržené opatření |
| --- | --- |
| 453 | Defektní větvení, které je nutné řešit. Pokud bude do budoucna zanedbaná péče, bude nutné strom kácet. |
| 15 | Defektní větvení, které je nutné řešit. Pokud bude do budoucna zanedbaná péče, bude nutné strom kácet. |
| 52 | Silné defektní větvení, které jde těžko řešit stabilizačním řezem s ohledem na perspektivu. Doporučeno kácení |
| 392 | Stabilizace redukčním řezem a nutný bezpečnostní řez. |
| 42 | Kácení |
| 400 | Kácení |
| 291 | Kácení |
| 406 | Kácení |
| 410 | Kácení |
| 296 | Kácení |
| 297 | Kácení |
| 298 | Kácení |
| 379 | Kácení |
| 183 | Stojí u pravděpodobně parkovacího stání. Má defektní větvení, které jde težko řešit stabilizačním řezem. Doporučeno kácení. |
| 450 | Před časem byl proveden stabilizační řez, kdy byl strom redukován na torzo. Stojí za zvážení torzo ještě snížit. |

Tab. 1

Oblast B

Jedná se o břehový porost slepého ramena řeky Moravy, kde v současné době je vyšší frekvence provozu pouze po cestě kolem hlavního toku řeky Moravy a na jižní části slepého ramene podél polní cesty. Frekvence provozu u zbytku porostu tedy cca 90% plochy lze označit za nulovou popř. za ojedinělou a míra rizika při případném selhání stromu je nízká. Všeobecně lze porost označit jako senescentní tzn., že se jedná o staré jedince, kteří se přirozeně vyvíjejí a součástí tohoto vývoje je přirozené snižování koruny, které je doprovázeno odumíráním větví v horní části koruny a s tím spojené vysoké riziko selhání stromu.

S přihlédnutím k frekvenci provozu daného stanoviště byly vyhodnoceny dřeviny, které svým setrváním v aktuálním stavu na stanovišti ohrožují pohyb osob popř. majetek a jsou uvedeny v následující tabulce č. 2. Jedná se tedy pouze o dřeviny, které se nachází v oblasti zvýšené frekvence pohybu. V oblasti s nulovou frekvencí pohybu nebyly vyhodnoceny jako rizikové žádné stromy. To ovšem neznamená, že rizikové nejsou. Naopak pravděpodobnost selhání stromů je vysoká nicméně s aktuální (nulovou) frekvencí pohybu a s přihlednutím k hodnotě cíle pádu, kdy pokud dojde k selhání stromu, tak strom spadne pouze na pole nebo do vody slepého ramena a svým pádem tudíž nemá co ohrozit. V tomto případě je tedy biologický význam stanoviště výrazně hodnotnější než hodnota cíle pádu stromu při případném selhání stromu a proto nebyly stromy vyhodnoceny ke kácení. V případě, že by se měla změnit (zvýšit) frekvence provozu a s tím i hodnota cíle pádu bude nutné provést detailnější hodnocení dřevin v dané oblasti jehož výsledkem by bylo stabilizační řešení (ve většině případů kácení) u 95% jedinců vyskytujících se na stanovišti. S přihlédnutím k této skutečnosti doporučiji směřování pohybu osob a techniky mimo dopadovou vzdálenost tohoto porostu tzn. na vzdálenost minimálně jedné výšky porostu.

| Číslo stromu | Navržené opatření |
| --- | --- |
| 459 | Redukovat na trorzo popř. kácení |
| 605 | Doporučena stabilizace redukčním řezem |
| 608 | Redukovat na trorzo popř. kácení |
| 611 | Redukovat na trorzo popř. kácení |
| 613 | Redukovat na trorzo popř. kácení |
| 615 | Kácení |
| 85 | Defektní větvení nad cestou. Doporučena stabilizace redukčním řezem |
| 87 | Defektní větvení nad cestou. Doporučena stabilizace redukčním řezem popř. kácení |
| 91 | Redukovat na trorzo popř. kácení |
| 92 | Bezpečnostní řez |
| 95 | Defektní větvení nad cestou. Doporučena stabilizace redukčním řezem popř. kácení |
| 109 | Redukovat na trorzo popř. kácení |
| 117 | Kácení |
| 965 | Defektní větvení nad cestou. Doporučena stabilizace redukčním řezem |

Tab. 2

Oblast C

Jedná se o topolovou alej, kde je v současné době frekvence provozu minimální. S ohledem na aktuální hodnotu cíle pádu není doporučeno kácení stromů. Vyznamější je v tuto chvíli biologická hodnota jednotlivých dřevin. V případě, že se v této oblasti zvýší frekvence pohybu osob a techniky doporučuji provést u většiny stromů stabilizační řešení arboristou, případně u třech stromů č. 991, č. 993 a č. 995 přejít ke kácení pokud by stabilizační řešení řezem a vazbou nebylo možné s ohledem na dlouhodobou perspektivu stromu.

# Závěry / doporučení

Inventarizace dřevin byla provedena terénní pochůzkou na základě dodaných podkladů objednatele. Byly inventarizovány všechny stávající dřeviny, které podle předpokladu budou dotčeny při realizaci projektu. Dřeviny, které bude možné zachovat (nebudou v kolizi při realizaci projektu), budou na stanovišti chráněny po dobu realizace projektu opatřeními, která navrhne zhotovitel stavby. Opatření musí zajistit dostatečnou ochranu zachovaných dřevin dle platné legislativy.

Celkem bylo v terénu identifikováno 988 stromů a 226 zapojených porostů dřevin o celkové ploše 156 165 m2. Dřeviny se nachází na katastrálních územích Hodolany, Holice u Olomouce, Nemilany a Nové Sady u Olomouce.

Dendrometrické údaje byly měřeny. Průměr kmene byl měřen průměrkou. Další dendrometrické údaje nebyly zjišťovány. Byla provedena lokalizace dřevin pomocí systému GNSS, za použití běžně dostupného vybavení a software. Zákres dřevin do mapových podkladů je maximálně přesný s ohledem na přesnost používaných prostředků. Nejedná se o geodetické zaměření dřevin. Přiřazení dřevin na jednotlivé parcely je prováděno na základě získaných dat z terénu pomocí software ArcGis. Podklady katastrální mapy jsou použity volně stažitelné z portálu cuzk.cz v aktuální verzi (viz přehled DP). Případné změny v katastru nemovitostí po datu stažení podkladu (a následné odchylky v číslech parcel u jednotlivých dřevin) nejsou chybou tohoto dokumentu. V době průzkumu nebyl v lokalitách zjištěn památný strom ani dřevina zvláště chráněná dle platné legislativy.

# Přílohy

- Tabulková část – Stromy

- Tabulková část – Zapojené porosty dřevin

- Výkresová část - Mapy