Akce:

Bečva, Lipník nad Bečvou  – PPO města

Investiční záměr

Technická zpráva

OBSAH:

1.      Základní údaje

2.      Popis současného stavu

3.      Účel akce

4.      Výchozí podklady

5.     Stručný popis

1. Základní údaje

NÁZEV AKCE: 	           „ Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města“

VODNÍ TOK:                                            Bečva

MÍSTO, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	            Lipník nad Bečvou

OKRES:				            Přerov

KRAJ:				            Olomoucký

ČÍSLO HYDROLOGICKÉHO POŘADÍ: 4-11-02-0560

INVESTOR:				Povodí Moravy, s.p.

2. Popis současného stavu

Město Lipník nad Bečvou leží na pravém břehu řeky Bečvy. Zájmový úsek začíná u zahrádkářské kolonie a končí v místě křížení toku se silničním mostem Lipník nad Bečvou – Přerov. Území protíná tok Loučka, který je pravostranným přítokem Bečvy, jenž je do ní zaústěn. V některých úsecích sousedí pozemky rodinných domů bezprostředně s korytem toku. Koryto toku je nekapacitní, při průchodu větších vod dochází k zaplavování nezastavěného i zastavěného a území jižní části města. K vybřežování dochází již při Q5 a to zejména v oblasti osad Přední Mlýn a Závodí. Při Q20 jsou zaplavovány pozemky a zahrady až k zástavbě. Při Q50 – Q100 je zaplavena zástavba rodinných domů po obou stranách ulice „Za Porážkou“ a zástavba rodinných domů na ulici „Na Bečvě“.

3. Účel akce

Účelem navrženého opatření je zajištění protipovodňové ochrany zastavěného území města při povodňových stavech (Q50 + 30 cm převýšení) a tím zajištění bezpečného průchodu povodňové vlny Q50 v toku Bečva.

Délka zemní ochranné hráze			1537,7 m

Délka betonové ochranné hráze		150,5 m

Délka úpravy toku				160,9 m

4. Výchozí podklady

- Územní rozhodnutí č.j. MU/03609/2015/1525, které nabylo právní moci dne 4.10.2016

- Stavební povolení č.j. MU/22113/2016/ŽP-VH, které nabylo právní moci dne 8.12.2016 a jeho pozdější prodloužení

-  DSP „Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města“ (Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Vysoké Mýto, červenec 2015)

-  DPS „Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města“ (Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Vysoké Mýto, listopad 2017)

-  DPS „ČOV Lipník nad Bečvou-povodňová čerpací stanice“ (Sweco Hydroprojekt a.s., Brno, květen 2019)

5. Stručný popis

Protipovodňová ochrana řeší vybudování zemní ochranné hráze a opěrné zdi na pravém břehu. Před zatopením je navrženým opatřením chráněno území pod silničním mostem, zástavba přilehlá z obou stran k ulici „Na Bečvě“ a k ulici „Za Porážkou“. Ochranné hráze zemní, ochranné hráze betonové a úprava toku Loučka jsou navrženy z důvodu zamezení proniknutí vzdutí do zástavby města Lipník nad Bečvou tak, aby co nejvíce splynulo s okolním terénem a nenarušovaly stávající krajinný reliéf.

Návrh technického řešení:

Účelem zakázky je sloučení projektové dokumentace liniové stavby „Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města“ a stavebního objektu „ČOV Lipník nad Bečvou-povodňová čerpací stanice“. Původně navržené řešení čerpání zahrázových vod v areálu ČOV Lipník nad Bečvou (km 1,160) v rámci DPS „Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města“ společností Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. bude nahrazeno řešením Sweco Hydroprojekt a.s. Ostatní stavební objekty včetně mobilního čerpacího agregátu (km 0,2742) zůstanou beze změn. Součástí zakázky je také aktualizace položkového rozpočtu s nově navženým čerpáním zahrázových vod a dokladové části včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti pro povolení stavby tak, aby mohla být stavba realizována.

6. Rozsah zpracování

Zpracování dokumentace pro provedení stavby

•	dle relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to  v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

•	zajištění stanovisek vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury, všech dotčených orgánů a zapracování jejich případných připomínek do PD.

•	kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění nabytí právní moci stavebního povolení včetně všech nezbytných činností a podkladů,

•	zpracování plánu BOZP v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu správními předpisy dle předchozí věty.

•	Plán BOZP bude předán v počtu 2 paré v listinné podobě a 1 x na CD nebo DVD a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.

•	součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup provádění stavebních prací včetně způsobu jeho kontroly.

•	dokumentace bude dále obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad organizace výstavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

•	dokumentace bude obsahovat návrh povodňového a havarijního plánu stavby.

Projektová dokumentace bude zpracována v listinné formě v počtu 6 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět zakázky v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:

-	1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné a 1 v elektronické podobě budou obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),

-	ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr bude proveden v podrobnostech pro realizační dokumentaci a pro výběr zhotovitele u jednotlivých položek bude rozebraný podrobně výpočet kubatury, odkazy na výkresy a podrobný popis položky.

- 	všechna pare budou opatřena autorizačním razítkem.

Autorský dozor

V případě realizace stavby poskytne zhotovitel realizaci služeb a činností spojených s činností autorského dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přiloženého návrhu příkazní smlouvy.

Vlastní stavba je členěna na tyto stavební objekty :

Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města

SO – 01 – Zavázání zemní ochranné hráze

SO – 02 – Zemní ochranná hráz

SO – 03 – Betonová ochranná hráz

SO – 04 – Úprava koryta

SO – 05 – Mobilní hrazení

SO – 06 – Oplocení

SO – 07 – Kácení

SO – 08 – Ozelenění

SO – 09 – Přeložka vodovodu a kanalizace

SO – 10 – Přeložka plynovodu

SO – 11 – Přeložka O2

SO – 12 – Přeložka sloupu NN

PS Mobilní čerpací agregáty

VON

ČOV Lipník nad Bečvou-povodňová čerpací stanice

SO 01 Odlehčovací komora OK0A

SO 02 Povodňová čerpací stanice

SO 03 Měrná šachta (MŠ)

SO 04 Zpevněné plochy

SO 05 Ostatní objekty

PS 01 Strojní část

PS 02 Elektroinstalace a MaR

VON

7. Předpokládaný časový harmonogram zpracování

Zpracování PD – DPS +IČ								5 měsíců

8. Přílohy

- DPS „Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města“ (Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Vysoké Mýto, listopad 2017)

- DPS „ČOV Lipník nad Bečvou-povodňová čerpací stanice“ (Sweco Hydroprojekt a.s., Brno, květen 2019)

Zpracoval:  Povodí Moravy, s.p. Ing. Jakub Stejný

květen 2023