FVE Kořensko – provozní budova, hala

Střecha provozní budovy je o velikosti 39x13m Uprostřed je 1m široký svodný žlábek odvodnění

Krytinou střechy je fólie Fatrafol. Po obvodu vede hromosvodný drát na dvou místech příčně přes střehu propojený. Dále je na střeše na dvou místech odvod VZT.

Na střeše, pokud to její únosnost dovolí, může být instalováno všech 90 panelů k pokrytí výkonu 50kWp. (Celková váha panelů cca. 2,2t – nutno staticky posoudit.)

Pro přístup na střechu je instalován pevný žebřík.  V případě nutnosti (rozložení váhy..) je možné využít i střechu haly která na provozní objekt navazuje. Střecha je rozměrově 12,8x9,9m.

Baterie,  střídač a ostatní elektro předpokládáme umístit v objektu haly. Napojení FVE na distribuční síť EON bude přes odběrné místo v rozvaděči RH, který je umístěn v provozním objektu v samostatné místnosti.

Propoj – svod ze střechy

Bude vybudován nový svod průchodem v ocelové konstrukci opláštění haly.