Příloha č. 1

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADAVATEL:	Povodí Labe, státní podnik

Sídlem:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ: 		70890005

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBU:

Úpa, Svoboda nad Úpou, rekonstrukce koryta, ř. km 59,015 - 59,325 – geotechnický a stavebně technický průzkum

Číslo akce: 219170002

Předmětem veřejné zakázky je geotechnický a stavebně technický průzkum pro účely zpracování projektové dokumentace DSJ na akci „Úpa, Svoboda nad Úpou, rekonstrukce koryta, ř. km 59,015 - 59,325“ dle investičního záměru zpracovaného Vladimírem Šimkem, DiS. Dne 13. 3. 2015.

Předmětná lokalita požadovaného geotechnického průzkumu je extrémně špatně přístupná jak ze břehu, tak přes koryto toku.

Geotechnický průzkum:

Požadovaná podrobnost průzkumu

Podrobnost průzkumu je stanovená jednak min. požadavky stanovenými tímto dokumentem a obecnými zákonnými požadavky dle platné legislativy a příslušných ČSN viz níže. Základem GP budou kopané sondy v patě zdí a rekognoskace skalních výchozů v korytě toku.

Součástí průzkumu budou veškeré související úkony nutné k zajištění požadovaného průzkumu, jako jsou např.: vytýčení sond, zaměření sond v JTSK, BpV, vytyčení inženýrských sítí, odběr vzorků, laboratorní zkoušky, jeřábnické práce, lešení, jímkování, doprava materiálu, pracovníků, použití speciálních nástrojů a zařízení, zajištění vhodného rypadla atd.

Legislativní a normativní požadavky

Zhotovitel průzkumu bude postupovat v souladu s platnou legislativou a normativními předpisy a to zejména:

ČSN EN 1997-2

Základní požadavky na průzkum

- Popis geotechnický poměrů v místě opěrných zdí a prahů.

- Geotechnický průzkum musí poskytnout veškeré potřebné informace k návrhu a posouzení původních a nových konstrukcí.

- Geotechnický průzkum musí být dostatečným podkladem k výpočtu statiky opěrné zdi, včetně případných kotvících prvků (kotvení do skalního podloží, příp. zemní kotvy).

- Geotechnický průzkum musí být dostatečným podkladem k návrhu případných dočasných pažících konstrukcí, resp. k případnému posouzení sklonů dočasných výkopů

- Geotechnický průzkum musí definovat doporučení pro výstavbu nebo zajištění opěrné zdi.

- Geotechnický průzkum musí obsahovat rešerši stávajících vrtů (Geofond).

- Strojně kopané sondy v patě zdí na skalní podloží v předpokládaném množství min. 10 ks. Předpokládá se použití kráčejícího bagru – tuto techniku si zajistí zpracovatel průzkumu. Lze použít i jiný způsob průzkumu k zajištění požadovaných výsledků. Výstupem bude souvislý podélný profil úrovně skalního podloží v celé délce úpravy (v patě zdí).

- Hloubka sond - v souladu dle ČSN EN 1997-2 B.3 (4) na skalní podloží s odběrem neporušeného vzorku horniny.

- Zhlaví sond bude geodeticky zaměřeno (JTSK, BpV).

- Sledování hloubky mocnosti jednotlivých vrstev včetně zatřídění.

- Stanovení vrtatelnosti.

- Stanovení stabilních sklonů dočasných výkopů.

- Zhotovení fotodokumentace

- Zásyp sond po ukončení prací výkopkem

Sledované mechanicko-fyzikální parametry zemin a hornin budou minimálně: úhel vnitřního tření, soudržnost a objemová hmotnost.

Skalní hornina bude mít stanovenu pevnost v tlaku.

Podzemní voda – chemický rozbor vody vč. stanovení agresivity na beton a ocel

Zadavatel díla si vyhrazuje právo účastnit se terénních prací.

Stavebně technický průzkum:

Požadovaná podrobnost průzkumu

Podrobnost průzkumu je stanovená min. požadavky stanovenými tímto dokumentem.

Základem průzkumu budou jádrové vrty do líce opěrné zdi, ze kterých budou odebrány neporušené vzorky pro stanovení mechanicko-fyzikálních parametrů v minimálním množství 6 ks (na začátku, uprostřed a na konci stávající zdi, vždy pod korunou a v patě zdi). V místě vrtů není možné přímé připojení na zdroj elektrické energie.

Součástí průzkumu budou veškeré související úkony nutné k zajištění požadovaného průzkumu, jako jsou např.: vytýčení sond, zaměření sond, vytyčení inženýrských sítí, odběr vzorků, laboratorní zkoušky, jeřábnické práce, lešení, jímkování, doprava materiálu, pracovníků, použití speciálních nástrojů a zařízení atd.

Základní požadavky na průzkum

Stavebně technické posouzení stávající konstrukce zdi:

- Geometrický popis stávající zdi, zjištění vzdálenosti rubu zdi od líce (tj. tloušťky dříku)

- Materiálový popis stávající zdi včetně zjištění mechanicko fyzikálních vlastností materiálu

- Stanovení úrovně základové spáry stávající zdi (v případě potřeby zhotovitel doplní kopané sondy v patě zdi)

- Stavebnětechnický průzkum musí poskytnout veškeré potřebné informace k návrhu a posouzení původních a nových konstrukcí.

- Stavebně technický průzkum musí být dostatečným podkladem k výpočtu statiky opěrné zdi, včetně případných kotvících prvků (kotvení do původní konstrukce).

Výsledkem bude závěrečná zpráva průzkumů obsahující výstupy výše uvedených požadovaných činností.

V Hradci Králové, červenec 2023

Ing. Petr Vávra

Povodí Labe, státní podnik,

odbor inženýrských činností,

oddělení projekce