Priloha c. 1 SOD c. 886/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 463 921,24

2 862 21,00% 744,83 601 176,41

15,00% 0,00 0,00

SoD201208

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 862 744,83

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD201208

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

03 Vstupní a výstupní domek 683 297,75 826 790,28

VON Vedlejší a ostatní náklady 479 750,00 580 497,50

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

02 Injekční chodba 1 699 697,08 2 056 633,47

2 862 744,83 3 463 921,24

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

20. 6. 2023

Strana 2 z 48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 699 697,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 699 697,08 21,00% 356 936,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 056 633,47

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

02 - Injekční chodba

Strana 3 z 48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 699 697,08

1 - Zemní práce 7 500,00

2 - Zakládání 39 166,92

4 - Vodorovné konstrukce 57 872,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 167 736,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 225,81

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 548,00

767 - Konstrukce zámečnické 14 881,65

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 74 267,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 131 317,64

997 - Přesun sutě 141 288,70

998 - Přesun hmot 56 892,60

02 - Injekční chodba

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

Strana 4 z 48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 699 697,08

D 1 Zemní práce 7 500,00

1 K 115101201R

Čerpání vody s dočasným zahrazením a potrubím do DN 100 pro převedení průsakové vody v místě

reprofilací

KPL 1,0000000 7 500,00 7 500,00 R položka

PP Čerpání vody s dočasným zahrazením a potrubím do DN 100 pro převedení průsakové vody v místě reprofilací

D 2 Zakládání 39 166,92

2 K 282601112 Injektování vrtů vysokotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa HOD 2,0000000 15 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/282601112

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro injektování:

a) mikropilot a kotev; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo

kotev,

b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi,

c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým

obturátorem,

d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké

pryskyřicemi neředitelnými vodou,

e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,

f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž vrtů vzestupná.

2. Ceny nelze použít pro vysokotlaké injektování injekční stanicí s automatickou registrací parametrů; toto injektování se oceňuje cenami

souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem.

3. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.

4. Cena -1129 Příplatek za injektování organickými pryskyřicemi nelze použít pro vodní zkoušky vrtů.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/282601112

VV ""2,0 "provizorně zaslepený průsak 2,0000000

VV A2 "Celkem "2 2,0000000

3 K 235212011 polyakrylový elastický injektážní gel s velmi nízkou viskozitou, trvale elastický (např. SIKA Injektion - 304) KG 9,3540000 980,00 9 166,92 R položka

PP polyakrylový elastický injektážní gel s velmi nízkou viskozitou, trvale elastický

VV ""15,0*0,6236 9,3540000

VV A3 "Celkem "9.354 9,3540000

D 4 Vodorovné konstrukce 57 872,00

4 K 411124111 Montáž stropních panelů l do 3,6 m hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m KUS 16,0000000 757,00 12 112,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž stropních panelů délky do 3,6 m, hmotnosti do 1,5 t, v budovách výšky do 12 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411124111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411124111

VV ""16 "překlady RZP vstupní komora" 16,0000000

VV A4 "Celkem "16 16,0000000

5 K 593211220 překlad železobetonový RZP 269x24x19 cm KUS 16,0000000 2 860,00 45 760,00 R položka

PP překlad železobetonový RZP 269x24x19 cm

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

02 - Injekční chodba

Strana 5 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 167 736,56

6 K 619996111R Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním M2 15,1600000 1 850,00 28 046,00 R položka

PP Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním

VV """dočasná příčka z OSB desek a překrytím a utěsněním folií vč. likvidace po demontáži

VV ""11,8+1,72+1,64 "zadeklování vstupů do strojovny vč. výroby a osazení dveří z OSB desky na pantech" 15,1600000

VV A6 "Celkem "15.16 15,1600000

7 K 619996121R Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním M2 15,1600000 250,00 3 790,00 R položka

PP

Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.

2. V ceně -6111 jsou započteny i náklady na opotřebení řeziva.

3. Ochrana vodorovných stavebních konstrukcí se oceňuje cenami souboru cen 762 52 - Položení podlah

katalogu 800-762 Konstrukce tesařské.

8 K 6226121R2 Ochranný nátěr hydrofobizační dvojnásobný betonu ručně (např. Sikagard - 705 L) M2 18,4400000 430,00 7 929,20 R položka

PP Ochranný nátěr hydrofobizační dvojnásobný betonu ručně

VV ""11,48+6,96 "výkres D.4.2 18,4400000

VV A8 "Celkem "18.44 18,4400000

9 K 631311117R Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XF3 M3 0,8540000 9 500,00 8 113,00 R položka

PP Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XF3

VV ""4,1*2,8*0,06+(4,1*2+2,8*2)*0,2*0,06 "na překladech RZP" 0,8544000

VV A9 "Celkem "0.854 0,8540000

10 K 631311126R Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XF3 M3 0,6960000 8 500,00 5 916,00 R položka

PP Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XF3

VV ""viz detail D.2.5

VV ""6,96*0,1 "nová podlaha st. 419,00-423,00 m 0,6960000

VV A10 "Celkem "0.696 0,6960000

11 K 631311136R Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XF3 M3 0,0160000 8 500,00 136,00 R položka

PP Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XF3

VV ""viz výkres D.2.5

VV ""0,3*0,3*0,18 "kaverna v podlaze st. 236,0 m 0,0162000

VV A11 "Celkem "0.016 0,0160000

12 K 631311137R Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XF3 M3 2,8700000 11 000,00 31 570,00 R položka

PP

Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 XF3

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně

podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného

betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v

příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen

634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV ""rozšířené výklenky injekt. chodby u schodiště

VV ""(6,12+5,84)*0,24 "vyrovnání povrchu dobetonováním podlahy 2,8704000

VV A12 "Celkem "2.87 2,8700000

13 K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu M3 0,8540000 1 220,00 1 041,88 CS ÚRS 2023 01

Strana 6 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319011

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319011

14 K 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu M3 0,6960000 611,00 425,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012

15 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu M3 2,8860000 306,00 883,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319013

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319013

VV ""0,016+2,87 2,8860000

VV A15 "Celkem "2.886 2,8860000

16 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže M3 0,6960000 186,00 129,46 CS ÚRS 2023 01

PP

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes

80 do 120 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319173

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319173

17 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže M3 2,8700000 92,80 266,34 CS ÚRS 2023 01

PP

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes

120 do 240 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175

18 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari T 0,2590000 53 700,00 13 908,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021

VV ""4,1*2,8*1,999/1000 "na překladech Kari síť 4/100" 0,0229490

VV ""6,96*7,667/1000 "v podlaze Kari síť 8/100" 0,0533620

VV ""(6,12+5,84)*2*7,667/1000 "podlaha výklenků u schodů Kari 8/100 2 vrstvy 0,1833950

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "0.259 0,2590000

19 K 634911143R Vyfrézování drážky do železobetonu š 25 mm hl 40 mm M 298,1000000 220,00 65 582,00 R položka

PP Vyfrézování drážky do železobetonu š 25 mm hl 40 mm

VV ""226,2+71,9 "frézování drážky pro těsnění průsaků" 298,1000000

VV A19 "Celkem "298.1 298,1000000

Strana 7 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 225,81

60 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP M2 14,2400000 124,00 1 765,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559

VV ""4,1*2,8+(4,1*2+2,8*2)*0,2 "překlady viz D.4.2" 14,2400000

VV A20 "Celkem "14.24 14,2400000

61 K 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina M2 16,3760000 298,00 4 880,05 R položka

PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina

VV ""14,24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 16,3760000

VV A21 "Celkem "16.376 16,3760000

62 K 998711102R Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům T 0,0790000 20 000,00 1 580,00 R položka

PP Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

bez použití mechanizace

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bez použití mechanizace"

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 548,00

63 K 722174004R

Potrubí vodovodní plastové PPR PN 16 D 32 x 4,4 mm - perforace v úhlu 360° v celé délce trubky ve

sběrném žlábku

M 4,0000000 122,00 488,00 R položka

PP

Potrubí vodovodní plastové svařované polyfuzně PPR PN 16 D 32 x 4,4 mm - perforace v úhlu 360° v celé délce trubky ve sběrném žlábku

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Vcenách jsou započteny náklady na perforaci, montáž, a dodávku potrubí a tvarovek.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na perforaci, montáž, a dodávku potrubí a tvarovek.

"

VV ""odvodnění dilatační spáry ve st. 101,00

VV ""4,0 "řízené oddrenování a převod do sběrného žlábku pomocí kolen a přímých kusů 4,0000000

VV A23 "Celkem "4 4,0000000

64 K 998722106R Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod T 0,0060000 10 000,00 60,00 R položka

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

bez použití mechanizace

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bez použití mechanizace"

D 767 Konstrukce zámečnické 14 881,65

65 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem M 201,0000000 49,20 9 889,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Ostatní opravy řezání plamenem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767991912

Poznámka k souboru cen:

1. Cenou -1911 lze oceňovat sváry koutové, lemové do průřezu svaru 5 mm.

2. Cenou -1912 lze oceňovat řezání materiálů tloušťky do 10 mm.

3. Délky svarů do 100 mm jednotlivě se zaokrouhlují na 100 mm.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767991912

Strana 8 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""201 "odříznutí starých injekčních trubek v podlaze" 201,0000000

VV A25 "Celkem "201 201,0000000

66 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg KG 5,3760000 153,00 822,53 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111

VV ""5,376 "kryt potrubí z tvarovaného nerez plechu 1.4301 tl. 3 mm dl. 800 mm, r.š. 280 mm" 5,3760000

VV A26 "Celkem "5.376 5,3760000

67 K 42917211R Výroba ocelových prvků šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg z nerezu KG 5,3760000 420,00 2 257,92 R položka

PP Výroba ocelových prvků šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg z nerezu

68 K 137566155 nerezový plech 1.4301 (AISI 304) tl. 3 mm M2 0,2240000 7 250,00 1 624,00 R položka

PP nerezový plech 1.4301 (AISI 304) tl. 3 mm

VV ""0,8*0,28 0,2240000

VV A28 "Celkem "0.224 0,2240000

69 K 309378315 šroub samořezný FBS 8x70 nerez do betonu KUS 4,0000000 42,00 168,00 R položka

PP šroub samořezný FBS 8x70 nerez do betonu

70 K 998767102R Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce T 0,0060000 20 000,00 120,00 R položka

PP Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

bez použití mechanizace

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bez použití mechanizace"

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 74 267,20

71 K 789221222 Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 M2 103,1600000 520,00 53 643,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789221222

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789221222

VV ""41,19 "pravá stěna" 41,1900000

VV ""64,63 "levá stěna" 64,6300000

VV ""113,84 "strop" 113,8400000

VV ""20,68 "spojná komora" 20,6800000

VV ""Součet

VV ""240,34*10*0,03768 "cca 10mb výztuže na 1m2 povrchu viz součet výše" 90,5601120

VV ""12,6 "staré injekční trubky po seříznutí před reprofilací betonu" 12,6000000

VV ""Součet

VV A31 "Celkem "103.16 103,1600000

72 K 58151300 písek sklářský sušený ST frakce 03/08 VL T 5,1560000 4 000,00 20 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP písek sklářský sušený ST frakce 03/08 VL

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58151300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 131 317,64

20 K 91911111R Zaříznutí hrany degradovaných míst na hloubku cca 30-50mm M ########### 60,00 80 268,00 R položka

PP Zaříznutí hrany degradovaných míst na hloubku cca 30-50mm

VV """zaříznutí degradovaných míst - průběžná výztuž nesmí být přerušena

VV ""205,0 "strop na hl. cca 30mm" 205,0000000

VV ""495,0+224,3 "sanace stěn (levá + pravá) na hl. 30mm" 719,3000000

VV ""20,5 "spojná komora" 20,5000000

VV ""201,0 "po odříznutí starých injekčních trubek v podlaze" 201,0000000

VV ""96*2 "zaříznutí hran odvodňovacích žlábků" 192,0000000

VV ""Součet

VV A33 "Celkem "1337.8 1 337,8000000

Strana 9 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 924,0000000 59,50 54 978,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m,

výšky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními

líci.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111

VV ""440*2,1 924,0000000

VV A34 "Celkem "924 924,0000000

22 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití M2 ########### 1,00 55 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další

den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními

líci.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211

VV ""924*60 55 440,0000000

VV A35 "Celkem "55440 55 440,0000000

23 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 924,0000000 36,00 33 264,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do

10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811

24 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 10,0000000 65,00 650,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9

m, výšky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311111

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními

líci.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311111

25 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití M2 600,0000000 2,43 1 458,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý

další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311211

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními

líci.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311211

VV ""10,0*60 600,0000000

VV A38 "Celkem "600 600,0000000

26 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 10,0000000 42,50 425,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9

m, výšky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311811

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311811

Strana 10 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm M 4,0500000 216,00 874,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311112

VV ""viz D.2.5

VV ""2,02+2,03 "nový povrch podlahy ve st. 419,0-423,0 m 4,0500000

VV A40 "Celkem "4.05 4,0500000

28 K 977311114 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm M 1,2000000 449,00 538,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311114

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311114

VV ""0,3*4 "kaverna v podlaze viz výkres D.2.5" 1,2000000

VV A41 "Celkem "1.2 1,2000000

29 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním M3 2,7890000 11 000,00 30 679,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511114

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí.

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné

ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí

pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky

patrové podesty.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511114

VV ""3,84*2,69*0,27 "původní PZD strop vstupní komory viz D.4.2" 2,7889920

VV A42 "Celkem "2.789 2,7890000

30 K 985111231 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm M2 6,7200000 997,00 6 699,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111231

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy.

2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na:

a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,

b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem.

3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se

oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111231

VV ""96*0,07 "odvodňovací žlábky" 6,7200000

VV A43 "Celkem "6.72 6,7200000

31 K 985111232 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl přes 80 do 100 mm M2 6,9600000 1 070,00 7 447,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111232

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy.

2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na:

a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,

b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem.

3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se

oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111232

VV ""6,96 "viz D.2.5" 6,9600000

VV A44 "Celkem "6.96 6,9600000

32 K 985111233 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl přes 100 do 150 mm M2 0,0900000 1 930,00 173,70 CS ÚRS 2023 01

Strana 11 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111233

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy.

2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na:

a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,

b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem.

3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se

oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111233

VV ""0,3*0,3 "viz D.2.5 kaverna v podlaze st. 236,00 m" 0,0900000

VV A45 "Celkem "0.09 0,0900000

33 K 985111292 Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 6,7200000 70,50 473,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111292

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy.

2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na:

a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,

b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem.

3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se

oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111292

VV ""6,72 6,7200000

VV A46 "Celkem "6.72 6,7200000

34 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm M2 49,7500000 614,00 30 546,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112113

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112113

VV ""10,95 "pravá stěna" 10,9500000

VV ""38,8 "levá stěna" 38,8000000

VV ""Součet

VV A47 "Celkem "49.75 49,7500000

35 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm M2 49,1800000 697,00 34 278,46 CS ÚRS 2023 01

PP

Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112123

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112123

VV ""47,5 "strop injekční chodby" 47,5000000

VV ""1,68 "spojná komora" 1,6800000

VV ""Součet

VV A48 "Celkem "49.18 49,1800000

36 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm M2 11,9600000 443,00 5 298,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112132

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112132

VV ""6,12+5,84 "rozšířené výklenky u schodiště 11,9600000

VV A49 "Celkem "11.96 11,9600000

37 K 985112133 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm M2 12,6000000 601,00 7 572,60 CS ÚRS 2023 01

Strana 12 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112133

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112133

VV ""12,6 "okolo starých injekčních trubek" 12,6000000

VV A50 "Celkem "12.6 12,6000000

38 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů M2 93,7400000 300,00 28 122,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121122

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.

2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na

kterém se tryskání provádí.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121122

VV """dočištění po ručním odsekání betonu

VV ""10,95 "pravá stěna" 10,9500000

VV ""38,8 "levá stěna" 38,8000000

VV ""12,6 "po vyříznutí starých injekčních trubek" 12,6000000

VV ""6,72 "odvodňovací žlábky" 6,7200000

VV ""12,71 "podlaha" 12,7100000

VV ""6,12+5,84 "rozšířené výklenky u schodiště 11,9600000

VV ""Součet

VV A51 "Celkem "93.74 93,7400000

39 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů M2 49,1800000 300,00 14 754,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121222

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.

2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na

kterém se tryskání provádí.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121222

VV """dočištění po ručním odsekání betonu

VV ""47,5 "strop injekční chodby" 47,5000000

VV ""1,68 "spojná komora" 1,6800000

VV ""Součet

VV A52 "Celkem "49.18 49,1800000

40 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 3,3130000 140,00 463,82 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

VV ""53*0,25*0,25 "vyčištění stávajících kapes geodet. bodů" 3,3125000

VV A53 "Celkem "3.313 3,3130000

41 K 98513111R Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vodou M2 93,7400000 220,00 20 622,80 R položka

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vodou

VV ""10,95 "pravá stěna" 10,9500000

VV ""38,8 "levá stěna" 38,8000000

VV ""12,6 "po vyříznutí starých injekčních trubek" 12,6000000

VV ""6,72 "odvodňovací žlábky" 6,7200000

VV ""12,71 "podlaha" 12,7100000

VV ""6,12+5,84 "rozšířené výklenky u schodiště 11,9600000

VV ""Součet

VV A54 "Celkem "93.74 93,7400000

Strana 13 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 98513211R Očištění ploch líce kleneb a podhledů vodou M2 49,1800000 220,00 10 819,60 R položka

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů vodou

VV ""47,5 "strop injekční chodby" 47,5000000

VV ""1,68 "spojná komora" 1,6800000

VV ""Součet

VV A55 "Celkem "49.18 49,1800000

43 K 985311116R Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 60 mm (např. Sika Top 122 SP) M2 49,7500000 5 600,00 278 600,00 R položka

PP Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 60 mm

VV ""10,95+38,8 "sanace stěn" 49,7500000

VV A56 "Celkem "49.75 49,7500000

44 K 985311216R Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 60 mm (např. Sika Top 122 SP) M2 49,1800000 5 800,00 285 244,00 R položka

PP Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 60 mm

VV ""47,5 "strop injekční chodby" 47,5000000

VV ""1,68 "spojná komora" 1,6800000

VV ""Součet

VV A57 "Celkem "49.18 49,1800000

45 K 985311314R Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 40 mm (např. Sika Top 122 SP) M2 6,7200000 4 600,00 30 912,00 R položka

PP Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 40 mm

VV ""6,72 "odvodňovací žlábky" 6,7200000

VV A58 "Celkem "6.72 6,7200000

46 K 985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm M2 12,6000000 4 800,00 60 480,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311315

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze

svařovaných sítí.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311315

VV ""12,6 "po vyříznutí starých injekčních trubek" 12,6000000

VV A59 "Celkem "12.6 12,6000000

47 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 118,2500000 132,00 15 609,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311912

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze

svařovaných sítí.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311912

VV ""10,95+38,8+47,5+1,68+6,72+12,6 118,2500000

VV A60 "Celkem "118.25 118,2500000

48 K 985311913 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) M2 6,7200000 265,00 1 780,80 CS ÚRS 2023 01

Strana 14 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311913

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze

svařovaných sítí.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311913

49 K 985321111R

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm (např. Sika Mono

Top 910)

M2 98,9300000 120,00 11 871,60 R položka

PP Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

VV ""47,5 "výztuž stropu" 47,5000000

VV ""10,95+38,8 "výztuž stěn" 49,7500000

VV ""1,68 "spojná chodba" 1,6800000

VV ""Součet

VV A62 "Celkem "98.93 98,9300000

50 K 985321112 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm M2 12,6000000 277,00 3 490,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321112

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2

plochy.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321112

VV ""12,6 "staré injekční trubky po seříznutí před reprofilací betonu" 12,6000000

VV A63 "Celkem "12.6 12,6000000

51 K 98532311R Nátěr kompozitní stěrka s rekrystalizačním účinkem na cementové bázi tl 2 mm (např. XYPEX Concentrate) M2 1,1200000 180,00 201,60 R položka

PP Nátěr kompozitní stěrka s rekrystalizačním účinkem na cementové bázi, tloušťky 2 mm

VV ""viz D.4.1 zatěsnění trhlin - těsnění průsaků

VV ""11,2*(0,035+0,025+0,02+0,02) 1,1200000

VV A64 "Celkem "1.12 1,1200000

52 K 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 4,7840000 420,00 2 009,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331112

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331112

VV ""rozšířené výklenky u schodiště - spřahovací trny viz D.4.3

VV ""(6,12+5,84)*4*0,1 "4 ks/m2 do hl. 100 mm 4,7840000

VV A65 "Celkem "4.784 4,7840000

53 K 130210120 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm T 0,0110000 85 000,00 935,00 R položka

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm

VV ""(6,12+5,84)*4*0,35*0,617*1,1/1000 "4 ks/m2 dl. 350 mm 0,0113640

VV A66 "Celkem "0.011 0,0110000

54 K 98541111R

Těsnění průsaků stěrkou s krystalizační přísadou (např. XYPEX Concentrate Dry Pack) - drážka průřezu 2,5 x

2,0 cm

M 11,2000000 180,00 2 016,00 R položka

PP Těsnění průsaků stěrkou s krystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

VV ""11,2 "viz D.4.1 11,2000000

VV A67 "Celkem "11.2 11,2000000

55 K 98541112R

Těsnění průsaků - rychlevazný modifikovaný cementový tmel (např. XYPEX Patch´n Plung)- drážka průřezu

2,5 x 2,0 cm

M 11,2000000 1 100,00 12 320,00 R položka

Strana 15 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Těsnění průsaků - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

D 997 Přesun sutě 141 288,70

56 K 99701321R Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně T 31,2190000 1 800,00 56 194,20 R položka

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Vceně jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

"

VV ""32,784+5,156-6,721 "suť z HSV + písek z tryskání - prefa dílce 31,2190000

VV A69 "Celkem "31.219 31,2190000

57 K 997013501BP Odvoz suti a vybouraných hmot (prefa dílce) na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy T 6,7210000 2 500,00 16 802,50 R položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot (prefa dílce) na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy

VV ""6,721 "prefa překlady" 6,7210000

VV A70 "Celkem "6.721 6,7210000

58 K 99701350R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy T 37,9400000 1 800,00 68 292,00 R položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy

VV ""32,784+5,156 37,9400000

VV A71 "Celkem "37.94 37,9400000

D 998 Přesun hmot 56 892,60

59 K 998018002R Přesun hmot ruční T 31,6070000 1 800,00 56 892,60 R položka

PP Přesun hmot ruční

Strana 16 z 48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 683 297,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 683 297,75 21,00% 143 492,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 826 790,28

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

03 - Vstupní a výstupní domek

Strana 17 z 48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 683 297,75

4 - Vodorovné konstrukce 107 817,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 103 751,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 499,20

712 - Povlakové krytiny 27 318,77

741 - Elektroinstalace - silnoproud 18 000,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 11 250,00

751 - Vzduchotechnika 4 956,00

764 - Konstrukce klempířské 29 735,20

766 - Konstrukce truhlářské 12 889,80

767 - Konstrukce zámečnické 189 671,46

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 22 629,46

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 343,26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 373,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 778,67

997 - Přesun sutě 52 283,30

03 - Vstupní a výstupní domek

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

Strana 18 z 48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 683 297,75

D 4 Vodorovné konstrukce 107 817,86

1 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 M3 1,6720000 11 000,00 18 392,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic

hřibových sloupů tř. C 30/37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321616

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení

neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321616

VV ""5,0*(0,241+0,16)/2 "vstupní domek 1,0025000

VV ""3,2*(0,238+0,18)/2 "výstupní domek 0,6688000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "1.672 1,6720000

2 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce M2 36,0900000 960,00 34 646,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové

plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb,

vnějších říms.

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy,

apod.).

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují

individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011

VV ""vstupní domek

VV ""5,0*4,05 20,2500000

VV ""5,0*(0,241+0,16) 2,0050000

VV ""4,05*(0,241+0,16)/2*2 1,6240500

VV ""výstupní domek

VV ""3,2*2,9 9,2800000

VV ""3,2*(0,238+0,18) 1,3376000

VV ""2,9*(0,238+0,18)/2*2 1,2122000

VV ""(0,9+0,7)*0,238 "průlez 0,3808000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "36.09 36,0900000

3 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce M2 36,0900000 350,00 12 631,50 CS ÚRS 2023 01

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

03 - Vstupní a výstupní domek

Strana 19 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové

plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb,

vnějších říms.

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy,

apod.).

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují

individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012

4 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm M2 36,0900000 215,00 7 759,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313

Poznámka k souboru cen:

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313

VV ""vstupní domek

VV ""5,0*4,05 20,2500000

VV ""5,0*(0,241+0,16) 2,0050000

VV ""4,05*(0,241+0,16)/2*2 1,6240500

VV ""výstupní domek

VV ""3,2*2,9 9,2800000

VV ""3,2*(0,238+0,18) 1,3376000

VV ""2,9*(0,238+0,18)/2*2 1,2122000

VV ""(0,9+0,7)*0,238 "průlez 0,3808000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "36.09 36,0900000

5 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm M2 36,0900000 65,70 2 371,11 CS ÚRS 2023 01

PP

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314

Poznámka k souboru cen:

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314

6 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 T 0,0410000 65 500,00 2 685,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami,

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821

VV ""výtupní domek viz D.7.3

VV ""(2,8+3,1)*4*1,578*1,1/1000 "R16 0,0409650

VV A6 "Celkem "0.041 0,0410000

7 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari T 0,5330000 53 600,00 28 568,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami,

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze

svařovaných sítí z drátů typu KARI

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021

VV ""Kari 8/100

VV ""367,82/1000 "vstupní domek viz D.6.3 0,3678200

VV ""164,57/1000 "výstupní domek viz D.7.3 0,1645700

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "0.533 0,5330000

8 K DIST001 distanční lišty v 60 až 130 mm - pro distance Kari sítí a dodržení krytí M 25,4400000 30,00 763,20 R položka

PP distanční lišty v 60 až 130 mm - pro distance Kari sítí a dodržení krytí

Strana 20 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""3*5,2 "vstupní domek viz výkres D.6.3 15,6000000

VV ""3*3,28 "výstupní domek viz výkres D.7.3 9,8400000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "25.44 25,4400000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 103 751,60

9 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně M2 28,7070000 85,00 2 440,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121

VV ""materiál viz D.6.1

VV ""(4,1+2,25)*2*2,4-0,9*1,97 "vstupní domek 28,7070000

VV ""Součet

VV A9 "Celkem "28.707 28,7070000

10 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 14,7250000 290,00 4 270,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621142001

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621142001

11 K 621381011r Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů M2 14,7250000 850,00 12 516,25 R položka

PP Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů

VV ""materiál viz D.7.1 a D.6.1 - vně i uvnitř použita omítka exteriérová

VV ""2,5*2,2 "výstupní domek 5,5000000

VV ""4,1*2,25 "vstupní domek 9,2250000

VV ""Součet

VV A11 "Celkem "14.725 14,7250000

12 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 42,8070000 254,00 10 872,98 CS ÚRS 2023 01

PP

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001

VV ""28,707+14,1 42,8070000

VV A12 "Celkem "42.807 42,8070000

13 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně M2 28,7070000 389,00 11 167,02 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321141

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321141

VV ""materiál viz D.6.1

VV ""(4,1+2,25)*2*2,4-0,9*1,97 "vstupní domek 28,7070000

VV ""Součet

VV A13 "Celkem "28.707 28,7070000

14 K 622381011r Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn M2 14,1000000 850,00 11 985,00 R položka

PP Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

VV ""materiál viz D.7.1

VV ""(2,5+2,2)*2*1,5 "výstupní domek 14,1000000

VV A14 "Celkem "14.1 14,1000000

15 K 642943R Montáž vstupních dveří vč. rámové zárubně - nerez KUS 1,0000000 2 500,00 2 500,00 R položka

Strana 21 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž vstupních dveří vč. rámové zárubně - nerez

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetono- vých

(Siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových

dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně

až po jejich vyzdění. Ceny kryjí vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří při osazování

zárubní a rámů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

3. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži,

uklínováním, zalitím pracen apod.).

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.

VV ""1 "vstupní domek 1,0000000

VV A15 "Celkem "1 1,0000000

16 K 5534115R

dveře vchodové nerezové plné jednokřídlé 90 x 197 cm zateplené, dvojité gumové těsnění, vč. rámové

zárubně, kování, vložky FAB

KUS 1,0000000 48 000,00 48 000,00 R položka

PP dveře vchodové nerezové 1.4301 plné jednokřídlé 90 x 197 cm zateplené, dvojité gumové těsnění, vč. rámové zárubně, kování, vložky FAB

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 499,20

37 K 711161389 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár tmelem elastickým M 3,2000000 156,00 499,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161389

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161389

VV ""0,4*4*2 "utěsnění odvětr. boxů montážní pěnou 3,2000000

VV A17 "Celkem "3.2 3,2000000

D 712 Povlakové krytiny 27 318,77

38 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým M2 29,5300000 25,00 738,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10

m2.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101

VV ""5,0*4,05 "vstupní domek 20,2500000

VV ""3,2*2,9 "výstupní domek 9,2800000

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "29.53 29,5300000

39 K 11163150 lak penetrační asfaltový T 0,0090000 85 700,00 771,30 CS ÚRS 2023 01

PP lak penetrační asfaltový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11163150

VV ""29,53*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,0088590

VV A19 "Celkem "0.009 0,0090000

40 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše M2 59,0600000 132,00 7 795,92 CS ÚRS 2023 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10

m2.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559

VV ""5,0*4,05*2 "vstupní domek 40,5000000

VV ""3,2*2,9*2 "výstupní domek 18,5600000

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "59.06 59,0600000

41 K 1010151100.

Hydroizolační asfaltový pás s nosnou polyesterovou rohoží vyztuženou skleněnými vlákny, povrch s břidličným

ochr. posypem, dole PE folie

M2 29,5300000 320,00 9 449,60 R položka

PP Hydroizolační asfaltový pás s nosnou polyesterovou rohoží vyztuženou skleněnými vlákny, povrch s břidličným ochr. posypem, dole PE folie

VV ""29,53 "horní asf. pásy 29,5300000

VV A21 "Celkem "29.53 29,5300000

Strana 22 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 1010501365. Hydroizolační asfaltový pás M2 29,5300000 290,00 8 563,70 R položka

PP Hydroizolační asfaltový pás SBS modifik. asfalt, nosná vložka polyesterová rohož, nahoře jemný separační posyp, na spodu separační PE folie

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

spodní parotěsná a pojistná hydroizolační vrstva střech

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

spodní parotěsná a pojistná hydroizolační vrstva střech"

VV ""29,53 "asf. pás spodní 29,5300000

VV A22 "Celkem "29.53 29,5300000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 000,00

43 K 741110R Vyvěšení a znovuosazení stávající elektroinstalace pro úpravy povrchů stěn a stropů domků KPL 2,0000000 9 000,00 18 000,00 R položka

PP Vyvěšení a znovuosazení stávající elektroinstalace pro úpravy povrchů stěn a stropů domků

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 11 250,00

44 K 744471100 Montáž kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny M 5,0000000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených do podlah nebo stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/744471100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/744471100

VV ""5 "topný kabel v rámu vstupních dveří 5,0000000

VV A24 "Celkem "5 5,0000000

45 K TK 001 Topný kabel s termostatem KUS 1,0000000 10 000,00 10 000,00 R položka

PP Topný kabel s termostatem

D 751 Vzduchotechnika 4 956,00

46 K 751398052 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 KUS 2,0000000 578,00 1 156,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398052

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398052

VV ""2 "vstupní a výstupní domek 2,0000000

VV A26 "Celkem "2 2,0000000

47 K 429729R žaluzie protidešťové 400x400 mm KUS 2,0000000 1 900,00 3 800,00 R položka

PP žaluzie protidešťové 400x400 mm

VV ""2,000 "viz výkres D.6.6 2,0000000

VV A27 "Celkem "2 2,0000000

D 764 Konstrukce klempířské 29 735,20

48 K 764242403 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm M 22,4800000 430,00 9 666,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764242403

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z

pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764242403

VV ""5,1+2*4,095 "vstupní domek 13,2900000

VV ""3,3+2*2,945 "výstupní domek 9,1900000

VV ""Součet

VV A28 "Celkem "22.48 22,4800000

49 K 764242432 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm M 8,4000000 436,00 3 662,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764242432

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z

pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764242432

Strana 23 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""5,1 "vstupní domek 5,1000000

VV ""3,3 "výstupní domek 3,3000000

VV ""Součet

VV A29 "Celkem "8.4 8,4000000

50 K 764541405 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm M 8,2200000 1 120,00 9 206,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541405

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541405

VV ""5,02 "vstupní domek D.6.4 5,0200000

VV ""3,2 "výstupní domek D.7.4 3,2000000

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "8.22 8,2200000

51 K 764541464 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm KUS 2,0000000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541464

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541464

52 K 764548423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm M 3,5000000 1 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548423

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548423

VV ""2,4 "vstupní domek D.6.4 2,4000000

VV ""1,1 "výstupní domek D.7.4 1,1000000

VV ""Součet

VV A32 "Celkem "3.5 3,5000000

D 766 Konstrukce truhlářské 12 889,80

53 K 766411223 Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami modřínovými š přes 80 do 100 mm M2 21,7000000 334,00 7 247,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411223

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu.

2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211.

3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka

se oceňuje individuálně.

4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411223

VV ""vstupní domek

VV ""21,70 "zpětné osazení dle původního obložení 21,7000000

VV A33 "Celkem "21.7 21,7000000

54 K 61191157 palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B M2 2,1700000 600,00 1 302,00 CS ÚRS 2023 01

PP palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/61191157

VV ""21,700*0,1 "dokup za poškozený materiál 2,1700000

VV A34 "Celkem "2.17 2,1700000

55 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek M2 21,7000000 200,00 4 340,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž obložení stěn palubkami

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411821

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení

podhledů.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411821

VV ""(4,8+2,95)*2*1,4 "vstupní domek 21,7000000

VV A35 "Celkem "21.7 21,7000000

D 767 Konstrukce zámečnické 189 671,46

56 K 767161114R Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg - nerez M 5,5100000 900,00 4 959,00 R položka

Strana 24 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg - nerez

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo

tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky

nebo na zabudované kotevní prvky.

2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou

767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek

za vytvoření ohybu,

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž

ostatních zámečnických konstrukcí,

c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV ""vstupní domek viz D.6.5

VV ""1,07 "část zábradlí kotvená do zdi 1,0700000

VV ""výstupní domek viz D.7.6

VV ""1,12*3+0,24*2+0,3*2 4,4400000

VV ""Součet

VV A36 "Celkem "5.51 5,5100000

57 K 767161126R Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 30 kg - nerez M 1,0000000 900,00 900,00 R položka

PP

Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg - nerez

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo

tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky

nebo na zabudované kotevní prvky.

2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou

767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek

za vytvoření ohybu,

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž

ostatních zámečnických konstrukcí,

c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV ""vstupní domek

VV ""1,0 "část zábradlí kotvená do kce schodiště 1,0000000

VV A37 "Celkem "1 1,0000000

58 K 767896110R Montáž a dodávka kovových lišt šroubováním M 4,0000000 1 200,00 4 800,00 R položka

PP Montáž a dodávka lišt a okopových plechů lišt šroubováním

VV ""0,5*4*2 "olištování větracích boxů 4,0000000

VV A38 "Celkem "4 4,0000000

59 K ZB001 Zábradlí nerez třítrubkové s okopovým plechem viz D.6.5 - výroba + dodávka KPL 1,0000000 21 200,00 21 200,00 R položka

PP Zábradlí nerez třítrubkové s okopovým plechem viz D.6.5- výroba + dodávka

VV ""1 "vstupní domek 1,0000000

VV A39 "Celkem "1 1,0000000

60 K ZB002 Zábradlí nerez třítrubkové s okopovým plechem viz D.7.6 - výroba + dodávka KPL 1,0000000 42 600,00 42 600,00 R položka

PP Zábradlí nerez třítrubkové s okopovým plechem viz D.7.6 - výroba + dodávka

VV ""1 "výstupní domek 1,0000000

VV A40 "Celkem "1 1,0000000

61 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti M 0,8500000 397,00 337,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161823

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161823

VV ""odříznutí starého zábradlí u podlahy

VV ""0,85 "vstupní domek 0,8500000

VV A41 "Celkem "0.85 0,8500000

62 K 767833100R Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli - nerez M 7,4500000 1 200,00 8 940,00 R položka

PP Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů - nerez

VV ""výstupní domek

VV ""3,8+1,1+(1,1*2+0,35) 7,4500000

VV A42 "Celkem "7.45 7,4500000

Strana 25 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K NŽ001 nové žebříky nerez - výstupní domek viz D.7.5 a D.7.6 KPL 1,0000000 98 000,00 98 000,00 R položka

PP nové žebříky nerez - výstupní domek viz D.7.5 a D.7.6 - výroba + dodávka

64 K PDL001 pryžová podložka nerez žebříku k volnému uložení žebříku na střechu 700x200 mm tl. 10mm KUS 1,0000000 3 200,00 3 200,00 R položka

PP pryžová podložka nerez žebříku k volnému uložení žebříku na střechu 700x200 mm tl. 10mm

65 K 767995111R Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - nerez KG 17,6350000 100,00 1 763,50 R položka

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - nerez

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV ""viz D.6.6 - výroba a montáž

VV ""0,4*0,4*4*12,0*2*1,1 "2x box - svařenec pro protidešťovou žaluzii 16,8960000

VV ""0,4*0,4*2,1*2*1,1 "2x mřížka tahokov do boxů 0,7392000

VV ""Součet

VV A45 "Celkem "17.635 17,6350000

66 K 13756615 plech nerezový tl 1,5mm tabule T 0,0170000 147 800,00 2 512,60 CS ÚRS 2023 01

PP plech nerezový tl 1,5mm tabule

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/13756615

VV ""0,4*0,4*4*12/1000*2*1,1 "nerez 1.4301 0,0168960

VV A46 "Celkem "0.017 0,0170000

67 K 15945250 plech děrovaný tahokov 2,0x1,3/0,4/0,3 svitek š 500mm nerez M2 0,3200000 731,00 233,92 CS ÚRS 2023 01

PP plech děrovaný tahokov 2,0x1,3/0,4/0,3 svitek š 500mm nerez

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/15945250

VV ""0,4*0,4*2 0,3200000

VV A47 "Celkem "0.32 0,3200000

68 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m T 0,1510000 1 490,00 224,99 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 22 629,46

69 K 782111111 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl do 25 mm M2 9,5040000 1 420,00 13 495,68 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně

opakujících tl. do 25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782111111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782111111

VV ""materiál viz D.7.1 a TZ

VV ""(3,0+2,7)*2*0,96-(0,9*0,4*4) "výstupní domek 9,5040000

VV A49 "Celkem "9.504 9,5040000

70 K 583890031 obklad břidlicový jednoduché krytí obdélník 30x20cm KUS 159,9840000 55,00 8 799,12 R položka

PP obklad břidlicový jednoduché krytí obdélník 30x20cm

VV ""9,504/(0,3*0,2)*1,01 159,9840000

VV A50 "Celkem "159.984 159,9840000

71 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m T 0,4480000 747,00 334,66 CS ÚRS 2023 01

Strana 26 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 343,26

72 K 783801281 Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betononů nebo omítek M2 13,4670000 174,00 2 343,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů hrubých betonových

povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801281

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na následné omytí ošetřené fasády tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 783 80-1503.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801281

VV ""materiál viz D.6.1

VV ""(4,1+2,25)*2,4-0,9*1,97 "vstupní domek 13,4670000

VV ""Součet

VV A52 "Celkem "13.467 13,4670000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 373,17

73 K 784141001 Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m M2 30,8570000 73,50 2 267,99 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784141001

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na aplikaci biocidního prostředku, mechanické odstranění plísní a nanesení dvojnásobného biocidního

nátěru.

2. Preventivní malířský nátěr lze ocenit položkami souboru cen 784 33-10.. Malby protiplísňové.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784141001

VV ""materiál viz D.7.1 a D.6.1

VV ""(2,5+2,2)*3,7 "výstupní domek 17,3900000

VV ""(4,1+2,25)*2,4-0,9*1,97 "vstupní domek 13,4670000

VV ""Součet

VV A53 "Celkem "30.857 30,8570000

74 K 784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m M2 45,5820000 112,00 5 105,18 CS ÚRS 2023 01

PP

Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784331001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784331001

VV ""vstupní domek

VV ""(4,1+2,25)*2,4-0,9*1,97 "stěny 13,4670000

VV ""4,1*2,25 "strop 9,2250000

VV ""výstupní domek

VV ""(2,5+2,2)*3,7 "stěny 17,3900000

VV ""2,5*2,2 "strop 5,5000000

VV ""Součet

VV A54 "Celkem "45.582 45,5820000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 778,67

17 K 953171023 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes 100 do 150 kg - nádrže KUS 1,0000000 471,00 471,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 100 do 150 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953171023

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953171023

VV ""1 "výstupní domek - výlez na střechu 1,0000000

VV A55 "Celkem "1 1,0000000

18 K PK001 poklop kompozit 700x800 mm vodárenský se zvýšeným rámem (zámečnické prvky z nerez oceli) KUS 1,0000000 9 600,00 9 600,00 R položka

Strana 27 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP poklop kompozit 700x800 mm vodárenský se zvýšeným rámem (zámečnické prvky z nerez oceli)

19 K 953961211 Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru KUS 24,0000000 74,10 1 778,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961211

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961211

VV ""kotvení zábradlí do podlahy

VV ""2*4 "vstupní domek 8,0000000

VV ""4*4 "výstupní domek 16,0000000

VV ""Součet

VV A57 "Celkem "24 24,0000000

20 K 953962211 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru KUS 4,0000000 232,00 928,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrem, hloubka 80 mm, velikost M 8

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953962211

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953962211

VV ""vstupní domek

VV ""4 "kotvení zábradlí do zdi 4,0000000

VV A58 "Celkem "4 4,0000000

21 K 953962213 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru KUS 24,0000000 487,00 11 688,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrem, hloubka 80 mm, velikost M 12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953962213

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953962213

VV ""výstupní domek - žebříky D.7.5

VV ""(6+6)*2 24,0000000

VV A59 "Celkem "24 24,0000000

22 K 953965112R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm nerez A4 KUS 28,0000000 68,50 1 918,00 R položka

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm, nerez A4

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

VV ""8+4 "vstupní domek 12,0000000

VV ""16 "výstupní domek 16,0000000

VV ""Součet

VV A60 "Celkem "28 28,0000000

Strana 28 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 953965121R Kotevní šroub nerez pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm KUS 24,0000000 120,00 2 880,00 R položka

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm nerez A4

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

VV ""výstupní domek - žebříky D.7.5

VV ""(6+6)*2 24,0000000

VV A61 "Celkem "24 24,0000000

24 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm M3 5,9960000 3 820,00 22 904,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963051113

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963051113

VV ""5,0*0,812 "vstupní domek - střecha 4,0600000

VV ""3,2*0,605 "výstupní domek - střecha 1,9360000

VV ""Součet

VV A62 "Celkem "5.996 5,9960000

25 K 966079851 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 KUS 40,0000000 100,00 4 000,00 R položka

PP Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2

VV ""20+20 "spojení původní střechy se zdmi 40,0000000

VV A63 "Celkem "40 40,0000000

26 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 M2 2,0000000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455

27 K 971033451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm KUS 1,0000000 630,00 630,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033451

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033451

VV ""1,0 "vstupní domek - větrací prostup 1,0000000

VV A65 "Celkem "1 1,0000000

28 K 971042441 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm KUS 1,0000000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971042441

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971042441

VV ""1,0 "výstupní domek větrací prostup 1,0000000

VV A66 "Celkem "1 1,0000000

29 K 976074131 Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MC KUS 3,0000000 173,00 519,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na

maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976074131

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976074131

VV ""vstupní domek

VV ""3 "kotvení stávajícího zábradlí do zdi 3,0000000

VV A67 "Celkem "3 3,0000000

30 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % M2 30,8570000 150,00 4 628,55 CS ÚRS 2023 01

Strana 29 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191

Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191

VV ""materiál viz D.7.1 a D.6.1

VV ""(2,5+2,2)*3,7 "výstupní domek 17,3900000

VV ""(4,1+2,25)*2,4-0,9*1,97 "vstupní domek 13,4670000

VV ""Součet

VV A68 "Celkem "30.857 30,8570000

31 K 978059241R Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2 M2 9,5040000 250,00 2 376,00 R položka

PP

Odsekání obkladů stěn z kamene přes 1 m2

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV ""obklad opuka viz D.7.1

VV ""(3,0+2,7)*2*0,96-(0,9*0,4*4) "výstupní domek 9,5040000

VV A69 "Celkem "9.504 9,5040000

32 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm M2 3,5000000 1 100,00 3 850,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze

svařovaných sítí.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311111

VV ""2 "vstupní domek 2,0000000

VV ""1,5 "výstupní domek 1,5000000

VV ""Součet

VV A70 "Celkem "3.5 3,5000000

33 K 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 39,6000000 420,00 16 632,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331112

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331112

VV ""zavázání střešní desky do věnce

VV ""140*0,2 "vstupní domek 28,0000000

VV ""116*0,1 "výstupní domek 11,6000000

VV ""Součet

VV A71 "Celkem "39.6 39,6000000

34 K 130210120 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm T 0,0630000 85 000,00 5 355,00 R položka

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm

VV ""140*0,4*0,617*1,1/1000 "vstupní domek 0,0380070

VV ""116*0,32*0,617*1,1/1000 "výstupní domek 0,0251930

VV ""Součet

VV A72 "Celkem "0.063 0,0630000

D 997 Přesun sutě 52 283,30

Strana 30 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 997013501BZ Odvoz suti a vybouraných hmot (železobeton) na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy T 14,5550000 2 500,00 36 387,50 R položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot (železobeton) na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy

VV ""14,39 "ŽB stropní kce 14,3900000

VV ""0,165 "větrací prostup 0,1650000

VV ""Součet

VV A73 "Celkem "14.555 14,5550000

36 K 99701350R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy T 8,8310000 1 800,00 15 895,80 R položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy

VV ""23,221-14,39 8,8310000

VV A74 "Celkem "8.831 8,8310000

Strana 31 z 48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 479 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 479 750,00 21,00% 100 747,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 580 497,50

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 32 z 48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 479 750,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 285 000,00

OST - Ostatní 73 750,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

VRN6 - Územní vlivy 50 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 21 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

Strana 33 z 48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 479 750,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 285 000,00

5 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení KPL 1,0000000 25 000,00 25 000,00

PP Stavební průzkum bez rozlišení

VV

"""- pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS, přilehlých objektů a přístupových cest před

zahájením stavby

VV

"""- počáteční pasportizace veškerého technologického vybavení, popisů dilatací, měřících stanovišť TBD atd. v takové

podrobnosti,

VV """aby po dokončení stavby vše bylo uvedeno do původního stavu

VV ""1 1,0000000

VV A1 "Celkem "1 1,0000000

6 K 032103000 Náklady na stavební buňky KPL 1,0000000 80 000,00 80 000,00

PP Náklady na stavební buňky

VV """stavební buňky, mobilní WC

VV ""1 1,0000000

VV A2 "Celkem "1 1,0000000

7 K 032603001 Ostatní náklady KPL 1,0000000 25 000,00 25 000,00

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

VV """- větrání staveniště

VV

"""- ochrana vnitřního vybavení vč. bodů TBD - např. ochrana separační textilií nebo Mirelonem a prachotěsné zabalení do

folie

VV ""1 1,0000000

VV A3 "Celkem "1 1,0000000

8 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě KPL 1,0000000 75 000,00 75 000,00

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

VV """staveništní rozvaděč vč. elektroměru, dovoz záměsové vody cisternou, apod.

VV """(nepatří sem náklady na energie související s výstavbou,

VV """ty jsou započítány ve výrobní režii směrných cen stavebních položek)

VV ""1 1,0000000

VV A4 "Celkem "1 1,0000000

9 K 034203001 Oplocení ZS KPL 1,0000000 30 000,00 30 000,00

PP Oplocení ZS

VV """oplocení ZS vč. průjezdných vrat

VV """označení staveniště tabulkou "Stavba - vstup zakázán"

VV ""1 1,0000000

VV A5 "Celkem "1 1,0000000

10 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště KPL 1,0000000 30 000,00 30 000,00

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

11 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště KPL 1,0000000 20 000,00 20 000,00

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

VV """vč. uvedení cest do původního stavu

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 34 z 48

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""1 1,0000000

VV A7 "Celkem "1 1,0000000

D OST Ostatní 73 750,00

1 K 042603001 Ostatní KPL 1,0000000 25 000,00 25 000,00

PP Ostatní

VV """- doplnění Havarijního plánu a BOZP

VV """- zajištění dle havarijního plánu - únik otryskaného betonu - dvojice norných a sorpčních stěn

VV """- provedení dostatečné ochrany veškerého vnitřního vybavení vč. bodů TBD proti zaprášení a mechanickému poškození

VV ""(např. ochrana separační textilií nabo Mirelonem a prachotěsné zabalení do folie)

VV """- obnovení popisů dilatačních spár a technologií dle stávajícího - bílomodré plast. tabulky 10x15 cm, písmo 5 cm

VV ""1 1,0000000

VV A8 "Celkem "1 1,0000000

2 K 042603002 Ostatní - referenční plocha KPL 1,0000000 3 750,00 3 750,00

PP Ostatní - referenční plocha

VV ""1 " příprava referenční plochy na výzvu investora 1,0000000

VV A9 "Celkem "1 1,0000000

3 K 04400001 Ostatní zkoušky KPL 1,0000000 35 000,00 35 000,00

PP Ostatní zkoušky

VV """- akustická trasovací metoda, kontrolní odtrhové zkoušky v min. počtu 6 ks

VV """- kontrola vlhkosti a teploty podkladu před aplikací reprof. stěrky

VV ""1 1,0000000

VV A10 "Celkem "1 1,0000000

4 K 0450001 Zřízení a odstranění prachotěsné zábrany mezi komunikační a injekční chodbou s průchodem KPL 1,0000000 10 000,00 10 000,00

PP Zřízení a odstranění prachotěsné zábrany mezi komunikační a injekční chodbou s průchodem

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

12 K 013294000 Ostatní dokumentace KPL 1,0000000 30 000,00 30 000,00

PP Ostatní dokumentace

VV ""- dílenská dokumentace pro zábradlí a žebříky

VV ""- dílenská dokumentace pro elektroinstalaci

VV ""1 1,0000000

VV A12 "Celkem "1 1,0000000

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

13 K 043194001 Ostatní zkoušky - revize KPL 1,0000000 20 000,00 20 000,00

PP Ostatní zkoušky - revize

VV ""1 "revize elektro 1,0000000

VV A13 "Celkem "1 1,0000000

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00

14 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru KPL 1,0000000 50 000,00 50 000,00

PP Práce ve stísněném prostoru

D VRN9 Ostatní náklady 21 000,00

15 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem KPL 1,0000000 21 000,00 21 000,00

PP Ostatní náklady související s provozem

VV ""1,0 "vliv etapovosti stavby " 1,0000000

VV A15 "Celkem "1 1,0000000

Strana 35 z 48

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 20. 6. 2023

Kód Popis MJ Výměra

02 Injekční chodba

A10 A10 0,696

A10 "Celkem "0.696 0,696

A11 A11 0,016

A11 "Celkem "0.016 0,016

A12 A12 2,870

A12 "Celkem "2.87 2,870

A15 A15 2,886

A15 "Celkem "2.886 2,886

A18 A18 0,259

""Součet 0,000

A18 "Celkem "0.259 0,259

A19 A19 298,100

A19 "Celkem "298.1 298,100

A2 A2 2,000

A2 "Celkem "2 2,000

A20 A20 14,240

A20 "Celkem "14.24 14,240

A21 A21 16,376

A21 "Celkem "16.376 16,376

A23 A23 4,000

A23 "Celkem "4 4,000

A25 A25 201,000

A25 "Celkem "201 201,000

A26 A26 5,376

A26 "Celkem "5.376 5,376

A28 A28 0,224

A28 "Celkem "0.224 0,224

SoD201208

VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi

Strana 36 z 48

Kód Popis MJ Výměra

A3 A3 9,354

A3 "Celkem "9.354 9,354

A31 A31 103,160

""Součet 0,000

A31 "Celkem "103.16 103,160

A33 A33 1 337,800

""Součet 0,000

A33 "Celkem "1337.8 1 337,800

A34 A34 924,000

A34 "Celkem "924 924,000

A35 A35 55 440,000

A35 "Celkem "55440 55 440,000

A38 A38 600,000

A38 "Celkem "600 600,000

A4 A4 16,000

A4 "Celkem "16 16,000

A40 A40 4,050

A40 "Celkem "4.05 4,050

A41 A41 1,200

A41 "Celkem "1.2 1,200

A42 A42 2,789

A42 "Celkem "2.789 2,789

A43 A43 6,720

A43 "Celkem "6.72 6,720

A44 A44 6,960

A44 "Celkem "6.96 6,960

A45 A45 0,090

A45 "Celkem "0.09 0,090

A46 A46 6,720

A46 "Celkem "6.72 6,720

A47 A47 49,750

""Součet 0,000

A47 "Celkem "49.75 49,750

A48 A48 49,180

Strana 37 z 48

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A48 "Celkem "49.18 49,180

A49 A49 11,960

A49 "Celkem "11.96 11,960

A50 A50 12,600

A50 "Celkem "12.6 12,600

A51 A51 93,740

""Součet 0,000

A51 "Celkem "93.74 93,740

A52 A52 49,180

""Součet 0,000

A52 "Celkem "49.18 49,180

A53 A53 3,313

A53 "Celkem "3.313 3,313

A54 A54 93,740

""Součet 0,000

A54 "Celkem "93.74 93,740

A55 A55 49,180

""Součet 0,000

A55 "Celkem "49.18 49,180

A56 A56 49,750

A56 "Celkem "49.75 49,750

A57 A57 49,180

""Součet 0,000

A57 "Celkem "49.18 49,180

A58 A58 6,720

A58 "Celkem "6.72 6,720

A59 A59 12,600

A59 "Celkem "12.6 12,600

A6 A6 15,160

A6 "Celkem "15.16 15,160

A60 A60 118,250

A60 "Celkem "118.25 118,250

A62 A62 98,930

Strana 38 z 48

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A62 "Celkem "98.93 98,930

A63 A63 12,600

A63 "Celkem "12.6 12,600

A64 A64 1,120

A64 "Celkem "1.12 1,120

A65 A65 4,784

A65 "Celkem "4.784 4,784

A66 A66 0,011

A66 "Celkem "0.011 0,011

A67 A67 11,200

A67 "Celkem "11.2 11,200

A69 A69 31,219

A69 "Celkem "31.219 31,219

A70 A70 6,721

A70 "Celkem "6.721 6,721

A71 A71 37,940

A71 "Celkem "37.94 37,940

A8 A8 18,440

A8 "Celkem "18.44 18,440

A9 A9 0,854

A9 "Celkem "0.854 0,854

03 Vstupní a výstupní domek

A1 A1 1,672

""Součet 0,000

A1 "Celkem "1.672 1,672

A11 A11 14,725

""Součet 0,000

A11 "Celkem "14.725 14,725

A12 A12 42,807

A12 "Celkem "42.807 42,807

A13 A13 28,707

""Součet 0,000

A13 "Celkem "28.707 28,707

Strana 39 z 48

Kód Popis MJ Výměra

A14 A14 14,100

A14 "Celkem "14.1 14,100

A15 A15 1,000

A15 "Celkem "1 1,000

A17 A17 3,200

A17 "Celkem "3.2 3,200

A18 A18 29,530

""Součet 0,000

A18 "Celkem "29.53 29,530

A19 A19 0,009

A19 "Celkem "0.009 0,009

A2 A2 36,090

""Součet 0,000

A2 "Celkem "36.09 36,090

A20 A20 59,060

""Součet 0,000

A20 "Celkem "59.06 59,060

A21 A21 29,530

A21 "Celkem "29.53 29,530

A22 A22 29,530

A22 "Celkem "29.53 29,530

A24 A24 5,000

A24 "Celkem "5 5,000

A26 A26 2,000

A26 "Celkem "2 2,000

A27 A27 2,000

A27 "Celkem "2 2,000

A28 A28 22,480

""Součet 0,000

A28 "Celkem "22.48 22,480

A29 A29 8,400

""Součet 0,000

A29 "Celkem "8.4 8,400

A30 A30 8,220

Strana 40 z 48

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A30 "Celkem "8.22 8,220

A32 A32 3,500

""Součet 0,000

A32 "Celkem "3.5 3,500

A33 A33 21,700

A33 "Celkem "21.7 21,700

A34 A34 2,170

A34 "Celkem "2.17 2,170

A35 A35 21,700

A35 "Celkem "21.7 21,700

A36 A36 5,510

""Součet 0,000

A36 "Celkem "5.51 5,510

A37 A37 1,000

A37 "Celkem "1 1,000

A38 A38 4,000

A38 "Celkem "4 4,000

A39 A39 1,000

A39 "Celkem "1 1,000

A4 A4 36,090

""Součet 0,000

A4 "Celkem "36.09 36,090

A40 A40 1,000

A40 "Celkem "1 1,000

A41 A41 0,850

A41 "Celkem "0.85 0,850

A42 A42 7,450

A42 "Celkem "7.45 7,450

A45 A45 17,635

""Součet 0,000

A45 "Celkem "17.635 17,635

A46 A46 0,017

A46 "Celkem "0.017 0,017

Strana 41 z 48

Kód Popis MJ Výměra

A47 A47 0,320

A47 "Celkem "0.32 0,320

A49 A49 9,504

A49 "Celkem "9.504 9,504

A50 A50 159,984

A50 "Celkem "159.984 159,984

A52 A52 13,467

""Součet 0,000

A52 "Celkem "13.467 13,467

A53 A53 30,857

""Součet 0,000

A53 "Celkem "30.857 30,857

A54 A54 45,582

""Součet 0,000

A54 "Celkem "45.582 45,582

A55 A55 1,000

A55 "Celkem "1 1,000

A57 A57 24,000

""Součet 0,000

A57 "Celkem "24 24,000

A58 A58 4,000

A58 "Celkem "4 4,000

A59 A59 24,000

A59 "Celkem "24 24,000

A6 A6 0,041

A6 "Celkem "0.041 0,041

A60 A60 28,000

""Součet 0,000

A60 "Celkem "28 28,000

A61 A61 24,000

A61 "Celkem "24 24,000

A62 A62 5,996

""Součet 0,000

A62 "Celkem "5.996 5,996

Strana 42 z 48

Kód Popis MJ Výměra

A63 A63 40,000

A63 "Celkem "40 40,000

A65 A65 1,000

A65 "Celkem "1 1,000

A66 A66 1,000

A66 "Celkem "1 1,000

A67 A67 3,000

A67 "Celkem "3 3,000

A68 A68 30,857

""Součet 0,000

A68 "Celkem "30.857 30,857

A69 A69 9,504

A69 "Celkem "9.504 9,504

A7 A7 0,533

""Součet 0,000

A7 "Celkem "0.533 0,533

A70 A70 3,500

""Součet 0,000

A70 "Celkem "3.5 3,500

A71 A71 39,600

""Součet 0,000

A71 "Celkem "39.6 39,600

A72 A72 0,063

""Součet 0,000

A72 "Celkem "0.063 0,063

A73 A73 14,555

""Součet 0,000

A73 "Celkem "14.555 14,555

A74 A74 8,831

A74 "Celkem "8.831 8,831

A8 A8 25,440

""Součet 0,000

A8 "Celkem "25.44 25,440

A9 A9 28,707

Strana 43 z 48

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A9 "Celkem "28.707 28,707

VON Vedlejší a ostatní náklady

A1 A1 1,000

A1 "Celkem "1 1,000

A10 A10 1,000

A10 "Celkem "1 1,000

A12 A12 1,000

A12 "Celkem "1 1,000

A13 A13 1,000

A13 "Celkem "1 1,000

A15 A15 1,000

A15 "Celkem "1 1,000

A2 A2 1,000

A2 "Celkem "1 1,000

A3 A3 1,000

A3 "Celkem "1 1,000

A4 A4 1,000

A4 "Celkem "1 1,000

A5 A5 1,000

A5 "Celkem "1 1,000

A7 A7 1,000

A7 "Celkem "1 1,000

A8 A8 1,000

A8 "Celkem "1 1,000

A9 A9 1,000

A9 "Celkem "1 1,000

Strana 44 z 48

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__