KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo			AKTUALIZOVÁNO PRO:	2023

VODNÍ TOK:	Jevišovka  (IDVT 10100035)

Lokalita Blížkovice

První a druhý pokos

Staničení v km: 66,400 – 67,700

Pokos koryta včetně dna a obou břehů významného vodního toku Jevišovka v intravilánu obce Blížkovice v k.ú. Městys Blížkovice. Začátek úseku je od ČOV obce na konci hřiště, konec úseku je most k bývalému mlýnu – Blížkovice č.p.1.

Popis úseku:

celková délka úseku:	1300 m

orientační výměra:	8800 m2

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

- Výhrab celé sečené plochy (koryto toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu) s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze po odsouhlasení úsekovým technikem provozu a zápisem do protokolu o předání pracoviště před zahájením prací (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Dílčí úsek 1 (celkem 3813 m2)

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace: