Priloha c. 1 SOD c. 982/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 4 172 095,37

3 448 21,00% 012,70 724 082,67

15,00% 0,00 0,00

SoD101032

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 448 012,70

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD101032

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

SO 02 Vodohospodářské objekty 1 207 912,83 1 461 574,52

VON Vedlejší a ostatní náklady 227 040,00 274 718,40

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 2 013 059,87 2 435 802,44

3 448 012,70 4 172 095,37

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

11. 7. 2023

Strana 2 z 82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 013 059,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 013 059,87 21,00% 422 742,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 435 802,44

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Strana 3 z 82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 013 059,87

1 - Zemní práce 344 888,85

2 - Zakládání 28 425,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 655,00

4 - Vodorovné konstrukce 10 415,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 159 926,60

5 - Komunikace pozemní 981 941,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 500,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 350,96

767 - Konstrukce zámečnické 187 244,07

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 475,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 714,25

997 - Přesun sutě 141 483,74

998 - Přesun hmot 12 089,10

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

Strana 4 z 82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 013 059,87

D 1 Zemní práce 344 888,85

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a

M2 2,000 165,00 330,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb

uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého

souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. Vcenách nejsou započteny

náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně

materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV C5 " ""Pro zpětné použití - chodníček"

VV A5 2 2,000

VV B5 "Celkem: "A5 2,000

2 K 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

M2 628,000 259,00 162 652,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107232

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného

druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až

–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo

z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do

100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání

styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV D6 " ""tl. 2000"

VV A6 "bet. plocha" 590 + "pod U profily" 4 +"pod bet. žlabem" 5 599,000

VV E6 "tl. 240mm"

VV B6 "betonový žlab podél obrubníků" 29 29,000

VV C6 "Celkem: "A6+B6 628,000

3 K 113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z b

M2 30,000 207,00 6 210,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Strana 5 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného

druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až

–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo

z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do

100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání

styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV C7 " ""tl. 80mm"

VV A7 "chodníky" 30 30,000

VV B7 "Celkem: "A7 30,000

4 K 113107331

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z b

M2 5,000 253,00 1 265,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného

druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až

–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo

z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do

100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání

styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV C8 " ""tl. 150mm"

VV A8 "betonový žlab" 5 5,000

VV B8 "Celkem: "A8 5,000

5 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

M 81,000 125,00 10 125,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V

cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0

. - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se

oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV A9 " ""silniční" 81 81,000

VV B9 "Celkem: "A9 81,000

6 K 113204111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek záhonových

M 44,000 85,00 3 740,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111

Strana 6 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V

cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0

. - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se

oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV A10 " "44 44,000

VV B10 "Celkem: "A10 44,000

7 K 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,200 275,00 8 580,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

VV C11 " ""`výměra z pomocného výkresu sit+vzpr`"

VV A11 31.2 31,200

VV B11 "Celkem: "A11 31,200

8 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 9,360 285,00 2 667,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do

prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3.

Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení

netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se

oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru

cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

VV C12 " ""`30% výkopů`"

VV A12 31.2*0.3 9,360

VV B12 "Celkem: "A12 9,360

9 K 001-x2 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy M3 21,840 250,00 5 460,00 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

VV A2 " "31.2-9.36 21,840

VV B2 "Celkem: "A2 21,840

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k

M3 10,650 223,00 2 374,95 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp.

i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění

předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou

zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C13 " ""Obsyp kabelových chrániček "

VV A13 (71*0.6)*0.25 10,650

VV B13 "Celkem: "A13 10,650

11 K 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 T 21,300 2 195,00 46 753,50 CS ÚRS 2023 01

PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58341341

VV A17 " "10.65*2 "Přepočtené koeficientem množství" 21,300

VV B17 "Celkem: "A17 21,300

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 646,100 25,60 16 540,16 CS ÚRS 2023 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Strana 7 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve

sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a

dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro

urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3.

Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny

se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV A16 " "616.1+30 646,100

VV B16 "Celkem: "A16 646,100

13 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 61,000 91,20 5 563,20 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo

spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí

ornice.

VV C14 " ""tl. vrstvy 100mm"

VV A14 61 61,000

VV B14 "Celkem: "A14 61,000

14 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 10,980 602,00 6 609,96 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV A4 " "(61*0.1)*1.8 10,980

VV B4 "Celkem: "A4 10,980

15 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 61,000 15,00 915,00 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -

1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní

semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a

185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. Vcenách o sklonu

svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto

náklady oceňují individuálně.

16 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,915 112,00 102,48 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

VV A3 " "61*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 0,915

VV B3 "Celkem: "A3 0,915

17 K 001-x1 Kompletní provedení prací vč. dodávky materiálu v místě kořenového systému stromů - spec. dle TZ str. 6

SOUB

OR

1,000 65 000,00 65 000,00 R položka

PP Kompletní provedení prací vč. dodávky materiálu v místě kořenového systému stromů - spec. dle TZ str. 6

D 2 Zakládání 28 425,00

18 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení M2 3,700 650,00 2 405,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV C19 " ""Dobetonování prahu....pro bednění dobetonávky stěny bude sloužit stěna a obrubníky"

VV A19 (7.4*0.25)*2 3,700

VV B19 "Celkem: "A19 3,700

19 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění M2 3,700 250,00 925,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

Strana 8 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

20 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,150 63 300,00 9 495,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV C21 " ""Dobetonování prahu a opěrné zdi - Výztuž O10 dl. 0,45 m á200m v rastru"

VV A21 "6 m práh po třech řadách = 90, + 13 m zed po 2 řadách" ((220*0.62)*1.1)/1000 0,150

VV B21 "Celkem: "A21 0,150

21 K 274321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 M3 2,400 6 500,00 15 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou

pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové

cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se

oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami

souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění

dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV C18 " ""Dobetonování prahu a opěrné zdi"

VV A18 "7,4 v hloubce 20 cm + 5cm navýšení na prahu +5,5 v hloubce 12" 2.4 2,400

VV B18 "Celkem: "A18 2,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 655,00

22 K 340271021

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2,

objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

M2 0,250 1 500,00 375,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka

příčky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271021

VV C22 " ""Pro kabelové chráničky - otvor do spisovny"

VV A22 0.5*0.5 0,250

VV B22 "Celkem: "A22 0,250

23 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné M 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí

zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení

příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.

VV C23 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny"

VV A23 0.5*2 1,000

VV B23 "Celkem: "A23 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 10 415,70

24 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 6,390 1 630,00 10 415,70 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192

jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV C24 " ""Kabelové lože"

VV A24 (71*0.6)*0.15 6,390

VV B24 "Celkem: "A24 6,390

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 159 926,60

74 K 460201603/R

Hloubení zapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo

naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v h

M3 34,080 645,00 21 981,60 R položka

Strana 9 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení zapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek

jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh strojně vhornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

VV A27 " "(71*0.6)*0.8 34,080

VV B27 "Celkem: "A27 34,080

75 K 460400021r Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m M2 113,600 85,00 9 656,00 R položka

PP Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m

VV A29 " "(71*2)*0.8 113,600

VV B29 "Celkem: "A29 113,600

76 K 460400091 Pažení výkopů rozepření stěn rýh nebo jam M3 34,080 85,00 2 896,80 CS ÚRS 2023 01

PP Pažení výkopů rozepření stěn rýh nebo jam

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460400091

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí vm3 rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV A30 " "(71*0.6)*0.8 34,080

VV B30 "Celkem: "A30 34,080

77 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m M2 113,600 35,00 3 976,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460400121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí vm3 rozepřeného prostoru rýh a jam.

78 K 460400191 Pažení výkopů odstranění rozepření stěn rýh nebo jam M3 34,080 35,00 1 192,80 CS ÚRS 2023 01

PP Pažení výkopů odstranění rozepření stěn rýh nebo jam

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460400191

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí vm3 rozepřeného prostoru rýh a jam.

79 K 460300001r Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě M3 17,040 315,00 5 367,60 R položka

PP Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě

VV A28 " "(71*0.6)*0.4 17,040

VV B28 "Celkem: "A28 17,040

80 K 460520162r Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 32 do 50 mm M 14,000 82,00 1 148,00 R položka

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

VV C34 " ""Chránička korugovaná tuhá DN50"

VV A34 7+7 14,000

VV B34 "Celkem: "A34 14,000

81 K 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm M 14,700 52,00 764,40 CS ÚRS 2023 01

PP trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/34571361

VV A26 " "14*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 14,700

VV B26 "Celkem: "A26 14,700

82 K 460520172

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50

mm

M 190,000 82,00 15 580,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460520172

VV C35 " ""Chránička korugovaná ohebná DN50"

VV A35 13.5+13.5+4+4+4+4+16+16+16+16+4+4+4+4+1+1+19.5+19.5+9.5+9.5+2+2+1.5+1.5 190,000

VV B35 "Celkem: "A35 190,000

83 K 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE M 199,500 52,00 10 374,00 CS ÚRS 2023 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/34571351

VV A25 " "190*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 199,500

VV B25 "Celkem: "A25 199,500

84 K 460490013r

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy,

rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

M 71,000 35,00 2 485,00 R položka

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie

šířky do 34cm

Strana 10 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K 460531112r

Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy

do 1,0 m2, světlé hloubky od 0,5 do 0,7 m

KUS 6,000 3 500,00 21 000,00 R položka

PP

Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky od 0,5

do 0,7 m

86 K 46-M-x1 kabelová komora zemní PP 350x350x600mm + dno + poklop s rámem B125 litina KUS 6,000 9 500,00 57 000,00 R položka

PP kabelová komora zemní PP 350x350x600mm + dno + poklop s rámem B125 litina

87 K 46-M-x2 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy M3 17,040 360,00 6 134,40 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

88 K 460650176r

Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár

kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiá

M2 2,000 185,00 370,00 R položka

PP

Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a

uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových

VV C37 " ""Z rozebraného chodníčku"

VV A37 2 2,000

VV B37 "Celkem: "A37 2,000

D 5 Komunikace pozemní 981 941,60

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm M2 36,000 189,00 6 804,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV A41 " ""pod chodníky + dosyp po výkopech" 36 36,000

VV B41 "Celkem: "A41 36,000

26 K 564921511 Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm M2 30,000 60,10 1 803,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564921511

27 K 564932111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po

zhutnění tl. 100 mm

M2 616,100 211,00 129 997,10 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564932111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu

povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových

směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

28 K 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

M2 603,000 735,00 443 205,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po

zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a

jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

29 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 M2 603,000 30,00 18 090,00 CS ÚRS 2023 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112

30 K 577133111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v

pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

M2 30,000 590,00 17 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl.

40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577133111

31 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

M2 603,000 540,00 325 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a

jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

Strana 11 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn

M2 2,000 560,00 1 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby zprvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby zprvků dvou

a více tvarů nebo zobrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou

započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové

dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes

300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm

tloušťky podkladu nebo lože.

VV C49 " ""Zpětná montáž dlažby rozebraného chodníčku - dlaždice použity stávající"

VV A49 2 2,000

VV B49 "Celkem: "A49 2,000

33 K 596811311

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm,

s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením př

M2 13,000 720,00 9 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním,

vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811311

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro výplň spár. 2. Vcenách nejsou započteny

náklady na: a) podkladní vrstvu zmechanicky zpevněného kameniva, která se oceňuje cenami souboru cen 564 9.-21.. Podklad z mechanicky

zpevněného kameniva, b) ochrannou vrstvu zeštěrkodrti, která se oceňuje cenami souboru cen 564 8.-11 .. Podklad ze štěrkodrti, c) dodání

dlažby, která se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

VV C50 " ""Přídlažba"

VV A50 52*0.25 13,000

VV B50 "Celkem: "A50 13,000

34 K 59246020/R dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 100mm přírodní - rozměr 500x250x100mm M2 13,650 1 950,00 26 617,50 R položka

PP dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 100mm přírodní - rozměr 500x250x100mm

VV A48 " "13*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 13,650

VV B48 "Celkem: "A48 13,650

35 K 005-x1 Příplatek za kladení velkoformátové dlažby do betonu M2 13,000 125,00 1 625,00 R položka

PP Příplatek za kladení velkoformátové dlažby do betonu

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 500,00

36 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

M2 0,250 950,00 237,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková

svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i

započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3.

Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV C51 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny"

VV A51 0.5*0.5 0,250

VV B51 "Celkem: "A51 0,250

37 K 622321141

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a

tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

M2 0,250 1 050,00 262,50 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321141

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i

započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

VV C52 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny"

VV A52 0.5*0.5 0,250

VV B52 "Celkem: "A52 0,250

Strana 12 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 350,96

50 K 711747067

Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm,

NAIP

KUS 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711747067

VV C55 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen - vnější strana"

VV A55 4 4,000

VV B55 "Celkem: "A55 4,000

51 K 62851014 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 40-75 KUS 2,800 230,00 644,00 CS ÚRS 2023 01

PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 40-75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/62851014

VV A54 " "4*0.7 "Přepočtené koeficientem množství" 2,800

VV B54 "Celkem: "A54 2,800

52 K 711792183 Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S M 0,760 245,00 186,20 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711792183

VV C56 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen - vnitřní strana"

VV A56 0.19*4 0,760

VV B56 "Celkem: "A56 0,760

53 K 28376612 provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 8 mm M 0,912 16,00 14,59 CS ÚRS 2023 01

PP provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28376612

VV A53 " "0.76*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 0,912

VV B53 "Celkem: "A53 0,912

54 K 711-x1 Výplň spáry polyuretanovým tmelem M 0,760 135,00 102,60 R položka

PP Výplň spáry polyuretanovým tmelem

VV C57 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen - vnitřní strana"

VV A57 0.19*4 0,760

VV B57 "Celkem: "A57 0,760

55 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 0,003 1 190,00 3,57 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 187 244,07

56 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg KG 62,203 150,00 9 330,45 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996701

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny vkatalogu již stanoveny. 2. Ceny

lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě

demontovaného dílu konstrukce.

VV D65 " ""`pojezdová lišta brány - odhad hmotnosti`"

VV A65 11.3*5.31 60,003

VV E65 "`Pojezdové kolečko brány`"

VV B65 2*1.1 2,200

VV C65 "Celkem: "A65+B65 62,203

57 K 767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg KG 126,500 185,00 23 402,50 CS ÚRS 2023 01

Strana 13 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996703

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny vkatalogu již stanoveny. 2. Ceny

lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě

demontovaného dílu konstrukce.

VV C66 " ""Ocelový profil U 200 v komunikaci"

VV A66 5*25.3 126,500

VV B66 "Celkem: "A66 126,500

58 K 767996705 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg KG 574,400 185,00 106 264,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996705

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny vkatalogu již stanoveny. 2. Ceny

lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě

demontovaného dílu konstrukce.

VV C67 " ""Ocelový profil U 400 v komunikaci"

VV A67 8*71.8 574,400

VV B67 "Celkem: "A67 574,400

59 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 2,738 250,00 684,50 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV D63 " ""Kabelové chráničky - zděný sloupek oplocení"

VV A63 "Nerez plech" (0.35*0.24)*6.4 0,538

VV E63 "`Pojezdové kolečko brány`"

VV B63 2*1.1 2,200

VV C63 "Celkem: "A63+B63 2,738

60 K 13756624 plech nerezový tl 0,8mm tabule T 0,006 250 000,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP plech nerezový tl 0,8mm tabule

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/13756624

61 K 767-x4 pojezdové kolečko kolejnicové brány pr. 100mm profil O, bez podpěry KUS 2,000 6 500,00 13 000,00 R položka

PP pojezdové kolečko kolejnicové brány pr. 100mm profil O, bez podpěry

62 K 767-x1 D+M Kotevní šroub 6x45mm, šestihranná hlava, nerez - ukotvení nerezového plechu KUS 4,000 165,00 660,00 R položka

PP D+M Kotevní šroub 6x45mm, šestihranná hlava, nerez - ukotvení nerezového plechu

63 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 60,003 185,00 11 100,56 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV C64 " ""`pojezdová lišta brány`"

VV A64 11.3*5.31 60,003

VV B64 "Celkem: "A64 60,003

64 K 767-x2 vodící profil kolejnicové brány, pozinkovaná šína tvaru O k přišroubování dl. 6m KUS 2,000 7 200,00 14 400,00 R položka

PP vodící profil kolejnicové brány, pozinkovaná šína tvaru O k přišroubování dl. 6m

65 K 767-x3 fixační kolík pro vodící profil KUS 1,000 122,00 122,00 R položka

PP fixační kolík pro vodící profil

66 K 56281031 hmoždinky univerzální 10x60

100

KUS

0,820 560,00 459,20 CS ÚRS 2023 01

PP hmoždinky univerzální 10x60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/56281031

67 K 31120005 podložka DIN 125-A ZB D 10mm

100

KUS

0,820 143,00 117,26 CS ÚRS 2023 01

PP podložka DIN 125-A ZB D 10mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/31120005

Strana 14 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 31140006 vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 10x50mm

100

KUS

0,820 980,00 803,60 CS ÚRS 2023 01

PP vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 10x50mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/31140006

69 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,036 150 000,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 475,00

70 K 783823137

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1

a 2 vápenný

M2 0,250 2 550,00 637,50 CS ÚRS 2023 01

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823137

VV C73 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny"

VV A73 0.5*0.5 0,250

VV B73 "Celkem: "A73 0,250

71 K 783827427

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových

stupně členitosti 1 a 2 vápenný

M2 0,250 3 350,00 837,50 CS ÚRS 2023 01

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827427

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 950,00

72 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m M2 0,250 1 550,00 387,50 CS ÚRS 2023 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121

VV C75 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny"

VV A75 0.5*0.5 0,250

VV B75 "Celkem: "A75 0,250

73 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v

místnostech výšky do 3,80 m

M2 0,250 2 250,00 562,50 CS ÚRS 2023 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 714,25

38 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 M3 5,280 3 950,00 20 856,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042321

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového

zbetonu prostého.

VV C81 " ""podezdívka"

VV A81 22*0.3*0.8 5,280

VV B81 "Celkem: "A81 5,280

39 K 971033521

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl.

M2 0,250 1 450,00 362,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033521

VV C82 " ""Pro kabelové chráničky - otvor do spisovny"

Strana 15 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A82 0.5*0.5 0,250

VV B82 "Celkem: "A82 0,250

40 K 974032144

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm

a šířky do 150 mm

M 0,300 1 650,00 495,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974032144

VV C83 " ""Kabelové chráničky - zděný sloupek oplocení"

VV A83 0.3 0,300

VV B83 "Celkem: "A83 0,300

41 K 974049144 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 150 mm M 0,600 2 150,00 1 290,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974049144

VV C84 " ""Kabelové chráničky - zděný sloupek oplocení"

VV A84 0.6 0,600

VV B84 "Celkem: "A84 0,600

42 K 977151115

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,

kamene) průměru přes 60 do 70 mm

M 2,400 7 800,00 18 720,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151115

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových

vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.

VV C85 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen"

VV A85 0.6*4 2,400

VV B85 "Celkem: "A85 2,400

43 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be

M 116,000 390,00 45 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože zkameniva těženého i

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100

mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916

99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se

oceňují ve specifikaci.

44 K 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm M 121,800 300,00 36 540,00 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59217021

VV A78 " "116*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 121,800

VV B78 "Celkem: "A78 121,800

45 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

M 43,000 290,00 12 470,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C

12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny

náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod

obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek, katalogu 822-1.

46 K 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm M 45,150 105,00 4 740,75 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59217002

VV A77 " "43*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 45,150

VV B77 "Celkem: "A77 45,150

D 997 Přesun sutě 141 483,74

Strana 16 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 997-x1

Vnitrostaveništní doprava suti, naložení, odvoz suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

(betonový odpad/ alt.cihelný odpad)

T 431,407 320,00 138 050,24 R položka

PP

Vnitrostaveništní doprava suti, naložení, odvoz suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy (betonový odpad/ alt.cihelný

odpad)

48 K 997-x2

Vnitrostaveništní doprava šrotu, naložení, odvoz šrotu do výkupny - šrot v majetku investora - výkopní cena

šrotu bude zaslána na účet POH

T 0,763 4 500,00 3 433,50 R položka

PP Vnitrostaveništní doprava šrotu, naložení, odvoz šrotu do výkupny - šrot v majetku investora - výkopní cena šrotu bude zaslána na účet POH

D 998 Přesun hmot 12 089,10

49 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 80,594 150,00 12 089,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Strana 17 z 82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 207 912,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 207 912,83 21,00% 253 661,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 461 574,52

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

SO 02 - Vodohospodářské objekty

Strana 18 z 82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 207 912,83

1 - Zemní práce 209 589,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 982,00

4 - Vodorovné konstrukce 56 189,30

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 896,50

8 - Trubní vedení 466 543,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 711,00

997 - Přesun sutě 9 759,70

998 - Přesun hmot 97 241,76

SO 02 - Vodohospodářské objekty

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

Strana 19 z 82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 207 912,83

D 1 Zemní práce 209 589,57

1 K 131151201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

M3 10,801 609,00 6 577,81 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151201

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16

m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV N4 " ""50% výkopu"

VV O4 "Dešťové šachty"

VV A4 ((1.5*1.5)*1.01)/2 1,136

VV B4 ((1.5*1.5)*0.7)/2 0,788

VV C4 ((1.5*1.5)*0.51)/2 0,574

VV D4 "Mezisoučet: "A4+B4+C4 2,498

VV P4 "Splaškové šachty"

VV E4 ((1.5*1.5)*1.09)/2 1,226

VV F4 ((1.5*1.5)*1.09)/2 1,226

VV G4 ((1.5*1.5)*1.1)/2 1,238

VV H4 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

VV I4 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

VV J4 ((1.5*1.5)*1.1)/2 1,238

VV K4 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

VV L4 "Mezisoučet: "E4+F4+G4+H4+I4+J4+K4 8,303

VV M4 "Celkem: "A4+B4+C4+E4+F4+G4+H4+I4+J4+K4 10,801

2 K 131251201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

M3 10,801 958,00 10 347,36 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16

m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV N5 " ""50% výkopu"

VV O5 "Dešťové šachty"

VV A5 ((1.5*1.5)*1.01)/2 1,136

VV B5 ((1.5*1.5)*0.7)/2 0,788

VV C5 ((1.5*1.5)*0.51)/2 0,574

VV D5 "Mezisoučet: "A5+B5+C5 2,498

VV P5 "Splaškové šachty"

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

SO 02 - Vodohospodářské objekty

Strana 20 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E5 ((1.5*1.5)*1.09)/2 1,226

VV F5 ((1.5*1.5)*1.09)/2 1,226

VV G5 ((1.5*1.5)*1.1)/2 1,238

VV H5 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

VV I5 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

VV J5 ((1.5*1.5)*1.1)/2 1,238

VV K5 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

VV L5 "Mezisoučet: "E5+F5+G5+H5+I5+J5+K5 8,303

VV M5 "Celkem: "A5+B5+C5+E5+F5+G5+H5+I5+J5+K5 10,801

3 K 132154102

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

M3 31,851 591,00 18 823,94 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné

osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV U6 " ""50% výkopu"

VV V6 "Dešťová kanalizace"

VV A6 ((4*0.6)*0.51)/2 0,612

VV B6 ((4.5*0.6)*0.51)/2 0,689

VV C6 ((3*0.6)*0.6)/2 0,540

VV D6 ((3*0.6)*0.74)/2 0,666

VV E6 ((5*0.6)*0.78)/2 1,170

VV F6 ((11.1*0.6)*0.855)/2 2,847

VV G6 ((26.9*0.6)*0.6)/2 4,842

VV H6 "Mezisoučet: "A6+B6+C6+D6+E6+F6+G6 11,366

VV W6 "Splašková kanalizace"

VV I6 ((4.9*0.6)*1.35)/2 1,985

VV J6 ((14.1*0.6)*1.1)/2 4,653

VV K6 ((1*0.6)*1.05)/2 0,315

VV L6 ((16*0.6)*1.05)/2 5,040

VV M6 ((13*0.6)*1.07)/2 4,173

VV N6 ((2*0.6)*1.03)/2 0,618

VV O6 ((4.7*0.6)*1.05)/2 1,481

VV P6 ((3*0.6)*1.06)/2 0,954

VV Q6 ((2*0.6)*1)/2 0,600

VV R6 ((2*0.6)*1.11)/2 0,666

VV S6 "Mezisoučet: "I6+J6+K6+L6+M6+N6+O6+P6+Q6+R6 20,485

VV T6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6+G6+I6+J6+K6+L6+M6+N6+O6+P6+Q6+R6 31,851

4 K 132254102

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

M3 31,851 1 080,00 34 399,08 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes

20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné

osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV U7 " ""50% výkopu"

VV V7 "Dešťová kanalizace"

VV A7 ((4*0.6)*0.51)/2 0,612

VV B7 ((4.5*0.6)*0.51)/2 0,689

VV C7 ((3*0.6)*0.6)/2 0,540

VV D7 ((3*0.6)*0.74)/2 0,666

VV E7 ((5*0.6)*0.78)/2 1,170

VV F7 ((11.1*0.6)*0.855)/2 2,847

VV G7 ((26.9*0.6)*0.6)/2 4,842

VV H7 "Mezisoučet: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7 11,366

VV W7 "Splašková kanalizace"

VV I7 ((4.9*0.6)*1.35)/2 1,985

VV J7 ((14.1*0.6)*1.1)/2 4,653

Strana 21 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV K7 ((1*0.6)*1.05)/2 0,315

VV L7 ((16*0.6)*1.05)/2 5,040

VV M7 ((13*0.6)*1.07)/2 4,173

VV N7 ((2*0.6)*1.03)/2 0,618

VV O7 ((4.7*0.6)*1.05)/2 1,481

VV P7 ((3*0.6)*1.06)/2 0,954

VV Q7 ((2*0.6)*1)/2 0,600

VV R7 ((2*0.6)*1.11)/2 0,666

VV S7 "Mezisoučet: "I7+J7+K7+L7+M7+N7+O7+P7+Q7+R7 20,485

VV T7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7+I7+J7+K7+L7+M7+N7+O7+P7+Q7+R7 31,851

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931 85,00 22 944,14 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro

podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu,

oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení

rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení

stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu

800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV AG8 " ""Dešťové šachty"

VV A8 (1.5*4)*1.01 6,060

VV B8 (1.5*4)*0.7 4,200

VV C8 (1.5*4)*0.51 3,060

VV D8 "Mezisoučet: "A8+B8+C8 13,320

VV AH8 "Splaškové šachty"

VV E8 (1.5*4)*1.09 6,540

VV F8 (1.5*4)*1.09 6,540

VV G8 (1.5*4)*1.1 6,600

VV H8 (1.5*4)*1 6,000

VV I8 (1.5*4)*1 6,000

VV J8 (1.5*4)*1.1 6,600

VV K8 (1.5*4)*1 6,000

VV L8 "Mezisoučet: "E8+F8+G8+H8+I8+J8+K8 44,280

VV AI8 "Dešťová kanalizace"

VV M8 (4*2)*0.51 4,080

VV N8 (4.5*2)*0.51 4,590

VV O8 (3*2)*0.6 3,600

VV P8 (3*2)*0.74 4,440

VV Q8 (5*2)*0.78 7,800

VV R8 (11.1*2)*0.855 18,981

VV S8 (26.9*2)*0.6 32,280

VV T8 "Mezisoučet: "M8+N8+O8+P8+Q8+R8+S8 75,771

VV AJ8 "Splašková kanalizace"

VV U8 (4.9*2)*1.35 13,230

VV V8 (14.1*2)*1.1 31,020

VV W8 (1*2)*1.05 2,100

VV X8 (16*2)*1.05 33,600

VV Y8 (13*2)*1.07 27,820

VV Z8 (2*2)*1.03 4,120

VV AA8 (4.7*2)*1.05 9,870

VV AB8 (3*2)*1.06 6,360

VV AC8 (2*2)*1 4,000

VV AD8 (2*2)*1.11 4,440

VV AE8 "Mezisoučet: "U8+V8+W8+X8+Y8+Z8+AA8+AB8+AC8+AD8 136,560

VV AF8

"Celkem:

"A8+B8+C8+E8+F8+G8+H8+I8+J8+K8+M8+N8+O8+P8+Q8+R8+S8+U8+V8+W8+X8+Y8+Z8+AA8+AB8+AC8+AD8

269,931

6 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2 269,931 35,00 9 447,59 CS ÚRS 2023 01

Strana 22 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111

7 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě

M 1,000 312,00 312,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v

provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve

výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV A2 " ""Výtlak stoka" 1 1,000

VV B2 "Celkem: "A2 1,000

8 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě

M 6,000 301,00 1 806,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v

provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve

výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV A3 " ""Přípojky splašková kanalizace x kabel" 4 4,000

VV B3 "Stoka x kabel" 2 2,000

VV C3 "Celkem: "A3+B3 6,000

9 K 001-x2 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy M3 85,304 360,00 30 709,44 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

VV A1 " "10.801+10.801+31.851+31.851 85,304

VV B1 "Celkem: "A1 85,304

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k

M3 66,567 315,00 20 968,61 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp.

i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění

předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou

zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

11 K 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 T 133,134 400,00 53 253,60 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkodrť frakce 0/22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58344155

VV A11 " "66.567*2 "Přepočtené koeficientem množství" 133,134

VV B11 "Celkem: "A11 133,134

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 982,00

12 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 129,200 85,00 10 982,00 CS ÚRS 2023 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV A12 " "12.2+101+16 129,200

VV B12 "Celkem: "A12 129,200

D 4 Vodorovné konstrukce 56 189,30

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062 2 650,00 26 664,30 CS ÚRS 2023 01

Strana 23 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192

jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV W15 " ""Dešťová kanalizace - pod potrubí"

VV A15 (4*0.6)*0.1 0,240

VV B15 (4.5*0.6)*0.1 0,270

VV C15 (3*0.6)*0.1 0,180

VV D15 (3*0.6)*0.1 0,180

VV E15 (5*0.6)*0.1 0,300

VV F15 (11.1*0.6)*0.1 0,666

VV G15 (26.9*0.6)*0.1 1,614

VV X15 "Dešťová kanalizace - pod šachty"

VV H15 ((1.5*1.5)*0.1)*3 0,675

VV I15 "Mezisoučet: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15 4,125

VV Y15 "Splašková kanalizace - pod potrubí"

VV J15 (4.9*0.6)*0.1 0,294

VV K15 (14.1*0.6)*0.1 0,846

VV L15 (11*0.6)*0.1 0,660

VV M15 (16*0.6)*0.1 0,960

VV N15 (13*0.6)*0.1 0,780

VV O15 (2*0.6)*0.1 0,120

VV P15 (4.7*0.6)*0.1 0,282

VV Q15 (3*0.6)*0.1 0,180

VV R15 (2*0.6)*0.1 0,120

VV S15 (2*0.6)*0.1 0,120

VV Z15 "Splašková kanalizace - pod šachty"

VV T15 ((1.5*1.5)*0.1)*7 1,575

VV U15 "Mezisoučet: "J15+K15+L15+M15+N15+O15+P15+Q15+R15+S15+T15 5,937

VV V15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+J15+K15+L15+M15+N15+O15+P15+Q15+R15+S15+T15 10,062

14 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm KUS 11,000 860,00 9 460,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV A16 " ""Prstence dešťových šachet DŠ01 A16 DŠ02" 2 2,000

VV B16 "Splašková kanalizace - RŠ02 - RŠ07"9 9,000

VV C16 "Celkem: "A16+B16 11,000

15 K 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm KUS 5,000 371,00 1 855,00 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59224184

16 K 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm KUS 3,000 485,00 1 455,00 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59224185

17 K 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm KUS 3,000 558,00 1 674,00 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59224176

18 K 28661942 těsnění pro teleskop a betonový prstenec KUS 11,000 1 135,00 12 485,00 CS ÚRS 2023 01

PP těsnění pro teleskop a betonový prstenec

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28661942

19 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm KUS 1,000 935,00 935,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV A17 " ""Splašková kanalizace - RŠ01"1 1,000

VV B17 "Celkem: "A17 1,000

Strana 24 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm KUS 1,000 646,00 646,00 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59224188

21 K 28661942.1 těsnění pro teleskop a betonový prstenec KUS 1,000 1 015,00 1 015,00 CS ÚRS 2023 01

PP těsnění pro teleskop a betonový prstenec

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28661942.1

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 896,50

59 K 721219621 Podlahové vpusti montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160 KUS 1,000 915,00 915,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podlahové vpusti montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721219621

60 K 3110304150/R Dvorní vpusť s litinovým roštem 260×260, odtok DN150 KUS 1,000 4 950,00 4 950,00 R položka

PP Dvorní vpusť s litinovým roštem 260×260, odtok DN150

61 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,021 1 500,00 31,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 8 Trubní vedení 466 543,00

22 K 830311811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 M 8,000 130,00 1 040,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830311811

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 2. Vcenách jsou započteny náklady na

bourání potrubí včetně tvarovek.

VV A35 " ""vybourání v nové trase DN 150" 8 8,000

VV B35 "Celkem: "A35 8,000

23 K 830361811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 M 41,000 183,00 7 503,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830361811

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 2. Vcenách jsou započteny náklady na

bourání potrubí včetně tvarovek.

VV A36 " ""průrazy potrubím při výkopech DN 200 - pouze prokop potrubím" 2 2,000

VV B36 "vybourání v nové trase DN 200" 30 30,000

VV C36 "vybourání v nové trase DN 250" 9 9,000

VV D36 "Celkem: "A36+B36+C36 41,000

24 K 890111852 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného M3 4,000 1 280,00 5 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890111852

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m3

obestavěného prostoru šachty nebo jímky. 3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a

haly - bourání konstrukcí.

VV C41 " ""`Bourání v nových trasách - šachtové stěny`"

VV A41 ((1*1)*0.8)*5 4,000

VV B41 "Celkem: "A41 4,000

25 K 890211851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu M3 1,000 3 130,00 3 130,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890211851

Strana 25 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m3

obestavěného prostoru šachty nebo jímky. 3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a

haly - bourání konstrukcí.

VV C42 " ""`Bourání v nových trasách - šachtová dna`"

VV A42 ((1*1)*0.2)*5 1,000

VV B42 "Celkem: "A42 1,000

26 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg KUS 5,000 513,00 2 565,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899102211

VV C50 " ""`Bourání v nových trasách`"

VV A50 5 5,000

VV B50 "Celkem: "A50 5,000

27 K 871315221/R

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110

M 4,500 210,00 945,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221/R

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída

SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách

uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí

gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10

m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV C37 " ""Dešťová kanalizace - potrubí PVC-U"

VV A37 4.5 4,500

VV B37 "Celkem: "A37 4,500

28 K 871315241

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

M 34,400 603,00 20 743,20 CS ÚRS 2023 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315241

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída

SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách

uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí

gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10

m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV D38 " ""Dešťová kanalizace - potrubí PVC-U"

VV A38 11.7+4+3+3+5 26,700

VV E38 "Splašková kanalizace - potrubí PVC-U"

VV B38 4.7+3 7,700

VV C38 "Celkem: "A38+B38 34,400

29 K 871355241

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

M 74,300 804,00 59 737,20 CS ÚRS 2023 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355241

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída

SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách

uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí

gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10

m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV D39 " ""Dešťová kanalizace - potrubí PVC-U"

VV A39 26.3 26,300

VV E39 "Splašková kanalizace - potrubí PVC-U"

VV B39 29+13+2+2+2 48,000

VV C39 "Celkem: "A39+B39 74,300

30 K 871365241

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

M 16,000 1 110,00 17 760,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

Strana 26 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871365241

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída

SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách

uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí

gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10

m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV C40 " ""Splašková kanalizace - potrubí PVC-U"

VV A40 16 16,000

VV B40 "Celkem: "A40 16,000

31 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410 3 560,00 15 699,60 CS ÚRS 2023 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623141

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok

části A 03 tohoto katalogu.

VV S52 " ""Dešťová kanalizace"

VV A52 (4*0.35)*0.1 0,140

VV B52 (4*0.35)*0.15 0,210

VV C52 (4.5*0.3)*0.1 0,135

VV D52 (4.5*0.3)*0.1 0,135

VV E52 (3*0.35)*0.1 0,105

VV F52 (3*0.35)*0.15 0,158

VV G52 (3*0.35)*0.1 0,105

VV H52 (3*0.35)*0.15 0,158

VV I52 (5*0.35)*0.1 0,175

VV J52 (5*0.35)*0.15 0,263

VV K52 (11.1*0.35)*0.1 0,389

VV L52 (11.1*0.35)*0.15 0,583

VV M52 (26.9*0.4)*0.1 1,076

VV N52 (26.9*0.4)*0.2 2,152

VV O52 -(4+3+3+5+11.1)*0.02 -0,522

VV P52 -4.5*0.01 -0,045

VV Q52 -26.9*0.03 -0,807

VV R52 "Celkem: "A52+B52+C52+D52+E52+F52+G52+H52+I52+J52+K52+L52+M52+N52+O52+P52+Q52 4,410

32 K 894211111

Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30,

na potrubí DN do 200

KUS 3,000 18 500,00 55 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894211111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet kruhových, čtvercových a obdélníkových za každých dalších i započatých 0,60 m výšky

vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel. 3. V cenách

nejsou započteny náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého; toto se oceňuje cenou 452 3.-.1.. Podkladní deska z betonu prostého,

části A 01 tohoto katalogu, b) osazení litinových poklopů; tyto se oceňují cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a

ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu, c) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 Podkladní a

vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu. 4. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost

betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV D47 " ""DN 200"

VV A47 "Monolitická dna dešťových šachet DŠ01 A47 DŠ02" 2 2,000

VV E47 "DN 150"

VV B47 "Monolitické dno dešťové šachty DŠ03" 1 1,000

VV C47 "Celkem: "A47+B47 3,000

33 K 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS 3,000 260,00 780,00 CS ÚRS 2023 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59224348

34 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 7,000 1 390,00 9 730,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto

se oceňuje ve specifikaci.

Strana 27 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm KUS 4,000 10 700,00 42 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59224064

36 K 59224064.1 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm KUS 3,000 9 250,00 27 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59224064.1

37 K 59224348.1 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS 7,000 260,00 1 820,00 CS ÚRS 2023 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59224348.1

38 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových KUS 10,000 938,00 9 380,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414211

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto

se oceňuje ve specifikaci.

VV A49 " ""Zákrytové desky dešťových šachet DŠ01, DŠ02 A49 DŠ03" 3 3,000

VV B49 "Zákrytové desky splaškové kanalizace - RŠ01 - RŠ07" 7 7,000

VV C49 "Celkem: "A49+B49 10,000

39 K 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm KUS 9,000 5 870,00 52 830,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59224075

40 K 59224075/R deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x130mm KUS 1,000 1 870,00 1 870,00 R položka

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x130mm

41 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 10,000 1 280,00 12 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve

specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů,

která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50

pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních

automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku,

zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice

a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému

zatížení kol.

VV A51 " ""Dešťové šachty DŠ01, DŠ02 A51 DŠ03" 3 3,000

VV B51 "Splaškové šachty - RŠ01 - RŠ07" 7 7,000

VV C51 "Celkem: "A51+B51 10,000

42 K 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 3,000 8 950,00 26 850,00 CS ÚRS 2023 01

PP poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28661935

43 K 59224660 poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x16mm D400 bez odvětrání KUS 7,000 4 960,00 34 720,00 CS ÚRS 2023 01

PP poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x16mm D400 bez odvětrání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59224660

44 K 008-x1 Kompletní provedení napojení šachty DŠ01 na stávající potrubí - cena vč. likvidace odpadu

SOUB

OR

1,000 3 250,00 3 250,00 R položka

PP Kompletní provedení napojení šachty DŠ01 na stávající potrubí - cena vč. likvidace odpadu

45 K 008-x2 D+M těsnící prostupové těsnění - napojení splaškvé kanalizace na čerpací šachtu KUS 1,000 760,00 760,00 R položka

PP D+M těsnící prostupové těsnění - napojení splaškvé kanalizace na čerpací šachtu

46 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 M 12,200 200,00 2 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892271111

Strana 28 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V

cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a

dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné

armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV D43 " ""Dešťová kanalizace"

VV A43 4.5 4,500

VV E43 "Splašková kanalizace"

VV B43 7.7 7,700

VV C43 "Celkem: "A43+B43 12,200

47 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 M 101,000 260,00 26 260,00 CS ÚRS 2023 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V

cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a

dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné

armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV D44 " ""Dešťová kanalizace"

VV A44 26.7+26.3 53,000

VV E44 "Splašková kanalizace"

VV B44 48 48,000

VV C44 "Celkem: "A44+B44 101,000

48 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 M 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892381111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V

cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a

dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné

armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV C46 " ""Splašková kanalizace"

VV A46 16 16,000

VV B46 "Celkem: "A46 16,000

49 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 KUS 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2023 01

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V

cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a

dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné

armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV D45 " ""Dešťová kanalizace"

VV A45 1 1,000

VV E45 "Splašková kanalizace"

VV B45 1 1,000

VV C45 "Celkem: "A45+B45 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 711,00

50 K 977151128

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,

kamene) průměru přes 250 do 300 mm

M 0,300 8 770,00 2 631,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151128

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových

vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.

Strana 29 z 82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C59 " ""Probourání otvoru splaškové kanalizace do čerpací stanice"

VV A59 "Odhad" 0.3 0,300

VV B59 "Celkem: "A59 0,300

51 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm M 42,000 960,00 40 320,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože zbetonu. 2. V cenách nejsou započteny

náklady na odvodňovací žlab spříslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

52 K 009-x1 Žlab odvodňovací PD150V - 0.0, žlab 1,0m KS 40,000 6 800,00 272 000,00 R položka

PP Žlab odvodňovací PD150V - 0.0, žlab 1,0m

53 K 009-x2 Žlab odvodňovací PD150V - 0.1, rev. díl 0,5m, P-odtok DN150 KS 5,000 3 800,00 19 000,00 R položka

PP Žlab odvodňovací PD150V - 0.1, rev. díl 0,5m, P-odtok DN150

54 K 009-x3 Žlab odvodňovací PD150V - 0.2, rev. díl 0,5m, T-odtok DN150, natur KS 2,000 3 800,00 7 600,00 R položka

PP Žlab odvodňovací PD150V - 0.2, rev. díl 0,5m, T-odtok DN150, natur

55 K 009-x4 Žlab odvodňovací PD150V - čelní stěna 0., těsný odtok DN150, natur KS 4,000 1 260,00 5 040,00 R položka

PP Žlab odvodňovací PD150V - čelní stěna 0., těsný odtok DN150, natur

56 K 009-x5 Žlab odvodňovací PD150V - kombi stěna pro začátek/konec KS 4,000 1 280,00 5 120,00 R položka

PP Žlab odvodňovací PD150V - kombi stěna pro začátek/konec

D 997 Přesun sutě 9 759,70

57 K 997-x1

Vnitrostaveništní doprava suti, naložení, odvoz suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

(betonový odpad/ alt.cihelný odpad)

T 11,482 850,00 9 759,70 R položka

PP

Vnitrostaveništní doprava suti, naložení, odvoz suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy (betonový odpad/ alt.cihelný

odpad)

D 998 Přesun hmot 97 241,76

58 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15

T 173,646 560,00 97 241,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto

materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Strana 30 z 82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 227 040,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 227 040,00 21,00% 47 678,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 274 718,40

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 31 z 82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 227 040,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 168 960,00

VRN3 - Zařízení staveniště 58 080,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

Strana 32 z 82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 227 040,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 168 960,00

1 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou

SOUB

OR

1,320 22 000,00 29 040,00

PP Geodetické práce před výstavbou

2 K 01220300 Geodetické práce při provádění stavby

SOUB

OR

1,320 18 000,00 23 760,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě

SOUB

OR

1,320 13 000,00 17 160,00

PP Geodetické práce po výstavbě

4 K 011224000 Provedení arboristických opatření uveených v projektové dokumentaci

SOUB

OR

1,320 35 000,00 46 200,00

PP Provedení arboristických opatření uveených v projektové dokumentaci

5 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu .DWG

SOUB

OR

1,320 40 000,00 52 800,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu .DWG

D VRN3 Zařízení staveniště 58 080,00

6 K 03000100 Zařízení staveniště - šatny, hygienické zázemí, sklady a další dle zvyklostí zhotovitele

SOUB

OR

1,320 42 000,00 55 440,00

PP Zařízení staveniště - šatny, hygienické zázemí, sklady a další dle zvyklostí zhotovitele

7 K 03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě

SOUB

OR

1,320 2 000,00 2 640,00

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 33 z 82

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 11. 7. 2023

Kód Popis MJ Výměra

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

A10 A10 44,000

A10 " "44 44,000

Použití figury:

113204111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových M 44,000

A11 A11 31,200

C11 " ""`výměra z pomocného výkresu sit+vzpr`" 0,000

A11 31.2 31,200

Použití figury:

122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,200

A12 A12 9,360

C12 " ""`30% výkopů`" 0,000

A12 31.2*0.3 9,360

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 9,360

A13 A13 10,650

C13 " ""Obsyp kabelových chrániček " 0,000

A13 (71*0.6)*0.25 10,650

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 10,650

A14 A14 61,000

C14 " ""tl. vrstvy 100mm" 0,000

A14 61 61,000

Použití figury:

181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 61,000

A16 A16 646,100

A16 " "616.1+30 646,100

Použití figury:

SoD101032

PD Cheb - betonové zpevněné plochy

Strana 34 z 82

Kód Popis MJ Výměra

181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 646,100

A17 A17 21,300

A17 " "10.65*2 "Přepočtené koeficientem množství" 21,300

Použití figury:

58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 T 21,300

A18 A18 2,400

C18 " ""Dobetonování prahu a opěrné zdi" 0,000

A18 "7,4 v hloubce 20 cm + 5cm navýšení na prahu +5,5 v hloubce 12" 2.4 2,400

Použití figury:

274321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 M3 2,400

A19 A19 3,700

C19 " ""Dobetonování prahu....pro bednění dobetonávky stěny bude sloužit stěna a obrubníky" 0,000

A19 (7.4*0.25)*2 3,700

Použití figury:

274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení M2 3,700

A2 A2 21,840

A2 " "31.2-9.36 21,840

Použití figury:

001-x2 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy M3 21,840

A21 A21 0,150

C21 " ""Dobetonování prahu a opěrné zdi - Výztuž O10 dl. 0,45 m á200m v rastru" 0,000

A21 "6 m práh po třech řadách = 90, + 13 m zed po 2 řadách" ((220*0.62)*1.1)/1000 0,150

Použití figury:

274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,150

A22 A22 0,250

C22 " ""Pro kabelové chráničky - otvor do spisovny" 0,000

A22 0.5*0.5 0,250

Použití figury:

340271021 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm M2 0,250

A23 A23 1,000

C23 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny" 0,000

A23 0.5*2 1,000

Použití figury:

342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné M 1,000

Strana 35 z 82

Kód Popis MJ Výměra

A24 A24 6,390

C24 " ""Kabelové lože" 0,000

A24 (71*0.6)*0.15 6,390

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 6,390

A25 A25 199,500

A25 " "190*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 199,500

Použití figury:

34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE M 199,500

A26 A26 14,700

A26 " "14*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 14,700

Použití figury:

34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm M 14,700

A27 A27 34,080

A27 " "(71*0.6)*0.8 34,080

Použití figury:

460201603/R

Hloubení zapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů,

v h

M3 34,080

A28 A28 17,040

A28 " "(71*0.6)*0.4 17,040

Použití figury:

460300001r Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě M3 17,040

A29 A29 113,600

A29 " "(71*2)*0.8 113,600

Použití figury:

460400021r Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m M2 113,600

A3 A3 0,915

A3 " "61*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 0,915

Použití figury:

00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,915

A30 A30 34,080

A30 " "(71*0.6)*0.8 34,080

Použití figury:

460400091 Pažení výkopů rozepření stěn rýh nebo jam M3 34,080

A34 A34 14,000

Strana 36 z 82

Kód Popis MJ Výměra

C34 " ""Chránička korugovaná tuhá DN50" 0,000

A34 7+7 14,000

Použití figury:

460520162r Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 32 do 50 mm M 14,000

A35 A35 190,000

C35 " ""Chránička korugovaná ohebná DN50" 0,000

A35 13.5+13.5+4+4+4+4+16+16+16+16+4+4+4+4+1+1+19.5+19.5+9.5+9.5+2+2+1.5+1.5 190,000

Použití figury:

460520172 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm M 190,000

A37 A37 2,000

C37 " ""Z rozebraného chodníčku" 0,000

A37 2 2,000

Použití figury:

460650176r

Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného

materiá

M2 2,000

A4 A4 10,980

A4 " "(61*0.1)*1.8 10,980

Použití figury:

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 10,980

A41 A41 36,000

A41 " ""pod chodníky + dosyp po výkopech" 36 36,000

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm M2 36,000

A48 A48 13,650

A48 " "13*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 13,650

Použití figury:

59246020/R dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 100mm přírodní - rozměr 500x250x100mm M2 13,650

A49 A49 2,000

C49 " ""Zpětná montáž dlažby rozebraného chodníčku - dlaždice použity stávající" 0,000

A49 2 2,000

Použití figury:

596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým

hutn

M2 2,000

A5 A5 2,000

C5 " ""Pro zpětné použití - chodníček" 0,000

A5 2 2,000

Strana 37 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo

živice a

M2 2,000

A50 A50 13,000

C50 " ""Přídlažba" 0,000

A50 52*0.25 13,000

Použití figury:

596811311

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se

smetením př

M2 13,000

A51 A51 0,250

C51 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny" 0,000

A51 0.5*0.5 0,250

Použití figury:

612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn M2 0,250

A52 A52 0,250

C52 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny" 0,000

A52 0.5*0.5 0,250

Použití figury:

622321141 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn M2 0,250

A53 A53 0,912

A53 " "0.76*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 0,912

Použití figury:

28376612 provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 8 mm M 0,912

A54 A54 2,800

A54 " "4*0.7 "Přepočtené koeficientem množství" 2,800

Použití figury:

62851014 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 40-75 KUS 2,800

A55 A55 4,000

C55 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen - vnější strana" 0,000

A55 4 4,000

Použití figury:

711747067 Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP KUS 4,000

A56 A56 0,760

C56 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen - vnitřní strana" 0,000

A56 0.19*4 0,760

Strana 38 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

711792183 Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S M 0,760

A57 A57 0,760

C57 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen - vnitřní strana" 0,000

A57 0.19*4 0,760

Použití figury:

711-x1 Výplň spáry polyuretanovým tmelem M 0,760

A6 A6 599,000

D6 " ""tl. 2000" 0,000

A6 "bet. plocha" 590 + "pod U profily" 4 +"pod bet. žlabem" 5 599,000

Použití figury:

113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek

M2 628,000

A63 A63 0,538

D63 " ""Kabelové chráničky - zděný sloupek oplocení" 0,000

A63 "Nerez plech" (0.35*0.24)*6.4 0,538

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 2,738

A64 A64 60,003

C64 " ""`pojezdová lišta brány`" 0,000

A64 11.3*5.31 60,003

Použití figury:

767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 60,003

A65 A65 60,003

D65 " ""`pojezdová lišta brány - odhad hmotnosti`" 0,000

A65 11.3*5.31 60,003

Použití figury:

767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg KG 62,203

A66 A66 126,500

C66 " ""Ocelový profil U 200 v komunikaci" 0,000

A66 5*25.3 126,500

Použití figury:

767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg KG 126,500

A67 A67 574,400

C67 " ""Ocelový profil U 400 v komunikaci" 0,000

Strana 39 z 82

Kód Popis MJ Výměra

A67 8*71.8 574,400

Použití figury:

767996705 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg KG 574,400

A7 A7 30,000

C7 " ""tl. 80mm" 0,000

A7 "chodníky" 30 30,000

Použití figury:

113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

z b

M2 30,000

A73 A73 0,250

C73 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny" 0,000

A73 0.5*0.5 0,250

Použití figury:

783823137 Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný M2 0,250

A75 A75 0,250

C75 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny" 0,000

A75 0.5*0.5 0,250

Použití figury:

784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m M2 0,250

A77 A77 45,150

A77 " "43*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 45,150

Použití figury:

59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm M 45,150

A78 A78 121,800

A78 " "116*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 121,800

Použití figury:

59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm M 121,800

A8 A8 5,000

C8 " ""tl. 150mm" 0,000

A8 "betonový žlab" 5 5,000

Použití figury:

113107331

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

z b

M2 5,000

A81 A81 5,280

C81 " ""podezdívka" 0,000

A81 22*0.3*0.8 5,280

Strana 40 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 M3 5,280

A82 A82 0,250

C82 " ""Pro kabelové chráničky - otvor do spisovny" 0,000

A82 0.5*0.5 0,250

Použití figury:

971033521

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1

m2, tl.

M2 0,250

A83 A83 0,300

C83 " ""Kabelové chráničky - zděný sloupek oplocení" 0,000

A83 0.3 0,300

Použití figury:

974032144 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 150 mm M 0,300

A84 A84 0,600

C84 " ""Kabelové chráničky - zděný sloupek oplocení" 0,000

A84 0.6 0,600

Použití figury:

974049144 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 150 mm M 0,600

A85 A85 2,400

C85 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen" 0,000

A85 0.6*4 2,400

Použití figury:

977151115 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm M 2,400

A9 A9 81,000

A9 " ""silniční" 81 81,000

Použití figury:

113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků

stojatých

M 81,000

B10 B10 44,000

B10 "Celkem: "A10 44,000

B11 B11 31,200

B11 "Celkem: "A11 31,200

B12 B12 9,360

B12 "Celkem: "A12 9,360

B13 B13 10,650

B13 "Celkem: "A13 10,650

Strana 41 z 82

Kód Popis MJ Výměra

B14 B14 61,000

B14 "Celkem: "A14 61,000

B16 B16 646,100

B16 "Celkem: "A16 646,100

B17 B17 21,300

B17 "Celkem: "A17 21,300

B18 B18 2,400

B18 "Celkem: "A18 2,400

B19 B19 3,700

B19 "Celkem: "A19 3,700

B2 B2 21,840

B2 "Celkem: "A2 21,840

B21 B21 0,150

B21 "Celkem: "A21 0,150

B22 B22 0,250

B22 "Celkem: "A22 0,250

B23 B23 1,000

B23 "Celkem: "A23 1,000

B24 B24 6,390

B24 "Celkem: "A24 6,390

B25 B25 199,500

B25 "Celkem: "A25 199,500

B26 B26 14,700

B26 "Celkem: "A26 14,700

B27 B27 34,080

B27 "Celkem: "A27 34,080

B28 B28 17,040

B28 "Celkem: "A28 17,040

B29 B29 113,600

B29 "Celkem: "A29 113,600

B3 B3 0,915

B3 "Celkem: "A3 0,915

B30 B30 34,080

B30 "Celkem: "A30 34,080

Strana 42 z 82

Kód Popis MJ Výměra

B34 B34 14,000

B34 "Celkem: "A34 14,000

B35 B35 190,000

B35 "Celkem: "A35 190,000

B37 B37 2,000

B37 "Celkem: "A37 2,000

B4 B4 10,980

B4 "Celkem: "A4 10,980

B41 B41 36,000

B41 "Celkem: "A41 36,000

B48 B48 13,650

B48 "Celkem: "A48 13,650

B49 B49 2,000

B49 "Celkem: "A49 2,000

B5 B5 2,000

B5 "Celkem: "A5 2,000

B50 B50 13,000

B50 "Celkem: "A50 13,000

B51 B51 0,250

B51 "Celkem: "A51 0,250

B52 B52 0,250

B52 "Celkem: "A52 0,250

B53 B53 0,912

B53 "Celkem: "A53 0,912

B54 B54 2,800

B54 "Celkem: "A54 2,800

B55 B55 4,000

B55 "Celkem: "A55 4,000

B56 B56 0,760

B56 "Celkem: "A56 0,760

B57 B57 0,760

B57 "Celkem: "A57 0,760

B6 B6 29,000

E6 "tl. 240mm" 0,000

Strana 43 z 82

Kód Popis MJ Výměra

B6 "betonový žlab podél obrubníků" 29 29,000

Použití figury:

113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek

M2 628,000

B63 B63 2,200

E63 "`Pojezdové kolečko brány`" 0,000

B63 2*1.1 2,200

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 2,738

B64 B64 60,003

B64 "Celkem: "A64 60,003

B65 B65 2,200

E65 "`Pojezdové kolečko brány`" 0,000

B65 2*1.1 2,200

Použití figury:

767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg KG 62,203

B66 B66 126,500

B66 "Celkem: "A66 126,500

B67 B67 574,400

B67 "Celkem: "A67 574,400

B7 B7 30,000

B7 "Celkem: "A7 30,000

B73 B73 0,250

B73 "Celkem: "A73 0,250

B75 B75 0,250

B75 "Celkem: "A75 0,250

B77 B77 45,150

B77 "Celkem: "A77 45,150

B78 B78 121,800

B78 "Celkem: "A78 121,800

B8 B8 5,000

B8 "Celkem: "A8 5,000

B81 B81 5,280

B81 "Celkem: "A81 5,280

B82 B82 0,250

Strana 44 z 82

Kód Popis MJ Výměra

B82 "Celkem: "A82 0,250

B83 B83 0,300

B83 "Celkem: "A83 0,300

B84 B84 0,600

B84 "Celkem: "A84 0,600

B85 B85 2,400

B85 "Celkem: "A85 2,400

B9 B9 81,000

B9 "Celkem: "A9 81,000

C11 C11 0,000

C11 " ""`výměra z pomocného výkresu sit+vzpr`" 0,000

C12 C12 0,000

C12 " ""`30% výkopů`" 0,000

C13 C13 0,000

C13 " ""Obsyp kabelových chrániček " 0,000

C14 C14 0,000

C14 " ""tl. vrstvy 100mm" 0,000

C18 C18 0,000

C18 " ""Dobetonování prahu a opěrné zdi" 0,000

C19 C19 0,000

C19 " ""Dobetonování prahu....pro bednění dobetonávky stěny bude sloužit stěna a obrubníky" 0,000

C21 C21 0,000

C21 " ""Dobetonování prahu a opěrné zdi - Výztuž O10 dl. 0,45 m á200m v rastru" 0,000

C22 C22 0,000

C22 " ""Pro kabelové chráničky - otvor do spisovny" 0,000

C23 C23 0,000

C23 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny" 0,000

C24 C24 0,000

C24 " ""Kabelové lože" 0,000

C34 C34 0,000

C34 " ""Chránička korugovaná tuhá DN50" 0,000

C35 C35 0,000

C35 " ""Chránička korugovaná ohebná DN50" 0,000

C37 C37 0,000

Strana 45 z 82

Kód Popis MJ Výměra

C37 " ""Z rozebraného chodníčku" 0,000

C49 C49 0,000

C49 " ""Zpětná montáž dlažby rozebraného chodníčku - dlaždice použity stávající" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""Pro zpětné použití - chodníček" 0,000

C50 C50 0,000

C50 " ""Přídlažba" 0,000

C51 C51 0,000

C51 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny" 0,000

C52 C52 0,000

C52 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny" 0,000

C55 C55 0,000

C55 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen - vnější strana" 0,000

C56 C56 0,000

C56 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen - vnitřní strana" 0,000

C57 C57 0,000

C57 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen - vnitřní strana" 0,000

C6 C6 628,000

C6 "Celkem: "A6+B6 628,000

C63 C63 2,738

C63 "Celkem: "A63+B63 2,738

C64 C64 0,000

C64 " ""`pojezdová lišta brány`" 0,000

C65 C65 62,203

C65 "Celkem: "A65+B65 62,203

C66 C66 0,000

C66 " ""Ocelový profil U 200 v komunikaci" 0,000

C67 C67 0,000

C67 " ""Ocelový profil U 400 v komunikaci" 0,000

C7 C7 0,000

C7 " ""tl. 80mm" 0,000

C73 C73 0,000

C73 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny" 0,000

C75 C75 0,000

Strana 46 z 82

Kód Popis MJ Výměra

C75 " ""Kabelové chráničky - zazdívka otvoru do spisovny" 0,000

C8 C8 0,000

C8 " ""tl. 150mm" 0,000

C81 C81 0,000

C81 " ""podezdívka" 0,000

C82 C82 0,000

C82 " ""Pro kabelové chráničky - otvor do spisovny" 0,000

C83 C83 0,000

C83 " ""Kabelové chráničky - zděný sloupek oplocení" 0,000

C84 C84 0,000

C84 " ""Kabelové chráničky - zděný sloupek oplocení" 0,000

C85 C85 0,000

C85 " ""Kabelové chráničky - prostup základem dílen" 0,000

D6 D6 0,000

D6 " ""tl. 2000" 0,000

D63 D63 0,000

D63 " ""Kabelové chráničky - zděný sloupek oplocení" 0,000

D65 D65 0,000

D65 " ""`pojezdová lišta brány - odhad hmotnosti`" 0,000

E6 E6 0,000

E6 "tl. 240mm" 0,000

E63 E63 0,000

E63 "`Pojezdové kolečko brány`" 0,000

E65 E65 0,000

E65 "`Pojezdové kolečko brány`" 0,000

SO 02 Vodohospodářské objekty

A1 A1 85,304

A1 " "10.801+10.801+31.851+31.851 85,304

Použití figury:

001-x2 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy M3 85,304

A10 A10 1,224

AR10 " ""Dešťová kanalizace - potrubí" 0,000

AS10 "výkopy" 0,000

A10 (4*0.6)*0.51 1,224

Strana 47 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

A11 A11 133,134

A11 " "66.567*2 "Přepočtené koeficientem množství" 133,134

Použití figury:

58344155 štěrkodrť frakce 0/22 T 133,134

A12 A12 129,200

A12 " "12.2+101+16 129,200

Použití figury:

359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 129,200

A15 A15 0,240

W15 " ""Dešťová kanalizace - pod potrubí" 0,000

A15 (4*0.6)*0.1 0,240

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

A16 A16 2,000

A16 " ""Prstence dešťových šachet DŠ01 A16 DŠ02" 2 2,000

Použití figury:

452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm KUS 11,000

A17 A17 1,000

A17 " ""Splašková kanalizace - RŠ01"1 1,000

Použití figury:

452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm KUS 1,000

A2 A2 1,000

A2 " ""Výtlak stoka" 1 1,000

Použití figury:

119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

vyvě

M 1,000

A3 A3 4,000

A3 " ""Přípojky splašková kanalizace x kabel" 4 4,000

Použití figury:

119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

vyvě

M 6,000

A35 A35 8,000

A35 " ""vybourání v nové trase DN 150" 8 8,000

Použití figury:

Strana 48 z 82

Kód Popis MJ Výměra

830311811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 M 8,000

A36 A36 2,000

A36 " ""průrazy potrubím při výkopech DN 200 - pouze prokop potrubím" 2 2,000

Použití figury:

830361811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 M 41,000

A37 A37 4,500

C37 " ""Dešťová kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

A37 4.5 4,500

Použití figury:

871315221/R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110 M 4,500

A38 A38 26,700

D38 " ""Dešťová kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

A38 11.7+4+3+3+5 26,700

Použití figury:

871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 M 34,400

A39 A39 26,300

D39 " ""Dešťová kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

A39 26.3 26,300

Použití figury:

871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200 M 74,300

A4 A4 1,136

N4 " ""50% výkopu" 0,000

O4 "Dešťové šachty" 0,000

A4 ((1.5*1.5)*1.01)/2 1,136

Použití figury:

131151201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 M3 10,801

A40 A40 16,000

C40 " ""Splašková kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

A40 16 16,000

Použití figury:

871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 M 16,000

A41 A41 4,000

C41 " ""`Bourání v nových trasách - šachtové stěny`" 0,000

A41 ((1*1)*0.8)*5 4,000

Strana 49 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

890111852 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného M3 4,000

A42 A42 1,000

C42 " ""`Bourání v nových trasách - šachtová dna`" 0,000

A42 ((1*1)*0.2)*5 1,000

Použití figury:

890211851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu M3 1,000

A43 A43 4,500

D43 " ""Dešťová kanalizace" 0,000

A43 4.5 4,500

Použití figury:

892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 M 12,200

A44 A44 53,000

D44 " ""Dešťová kanalizace" 0,000

A44 26.7+26.3 53,000

Použití figury:

892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 M 101,000

A45 A45 1,000

D45 " ""Dešťová kanalizace" 0,000

A45 1 1,000

Použití figury:

892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 KUS 2,000

A46 A46 16,000

C46 " ""Splašková kanalizace" 0,000

A46 16 16,000

Použití figury:

892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 M 16,000

A47 A47 2,000

D47 " ""DN 200" 0,000

A47 "Monolitická dna dešťových šachet DŠ01 A47 DŠ02" 2 2,000

Použití figury:

894211111 Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 KUS 3,000

A49 A49 3,000

A49 " ""Zákrytové desky dešťových šachet DŠ01, DŠ02 A49 DŠ03" 3 3,000

Strana 50 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových KUS 10,000

A5 A5 1,136

N5 " ""50% výkopu" 0,000

O5 "Dešťové šachty" 0,000

A5 ((1.5*1.5)*1.01)/2 1,136

Použití figury:

131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 10,801

A50 A50 5,000

C50 " ""`Bourání v nových trasách`" 0,000

A50 5 5,000

Použití figury:

899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg KUS 5,000

A51 A51 3,000

A51 " ""Dešťové šachty DŠ01, DŠ02 A51 DŠ03" 3 3,000

Použití figury:

899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 10,000

A52 A52 0,140

S52 " ""Dešťová kanalizace" 0,000

A52 (4*0.35)*0.1 0,140

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

A59 A59 0,300

C59 " ""Probourání otvoru splaškové kanalizace do čerpací stanice" 0,000

A59 "Odhad" 0.3 0,300

Použití figury:

977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm M 0,300

A6 A6 0,612

U6 " ""50% výkopu" 0,000

V6 "Dešťová kanalizace" 0,000

A6 ((4*0.6)*0.51)/2 0,612

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

A7 A7 0,612

Strana 51 z 82

Kód Popis MJ Výměra

U7 " ""50% výkopu" 0,000

V7 "Dešťová kanalizace" 0,000

A7 ((4*0.6)*0.51)/2 0,612

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

A8 A8 6,060

AG8 " ""Dešťové šachty" 0,000

A8 (1.5*4)*1.01 6,060

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

AA10 AA10 1,200

AA10 (2*0.6)*1 1,200

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AA8 AA8 9,870

AA8 (4.7*2)*1.05 9,870

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

AB10 AB10 1,332

AB10 (2*0.6)*1.11 1,332

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AB8 AB8 6,360

AB8 (3*2)*1.06 6,360

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

AC10 AC10 -4,362

BC10 "odpočet lože" 0,000

AC10 -4.362 -4,362

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AC8 AC8 4,000

AC8 (2*2)*1 4,000

Použití figury:

Strana 52 z 82

Kód Popis MJ Výměra

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

AD10 AD10 -0,154

BD10 "odpočet potrubí" 0,000

AD10 -7.7*0.02 -0,154

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AD8 AD8 4,440

AD8 (2*2)*1.11 4,440

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

AE10 AE10 -1,440

AE10 -48*0.03 -1,440

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AE8 AE8 136,560

AE8 "Mezisoučet: "U8+V8+W8+X8+Y8+Z8+AA8+AB8+AC8+AD8 136,560

AF10 AF10 -0,800

AF10 -16*0.05 -0,800

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AF8 AF8 269,931

AF8 "Celkem: "A8+B8+C8+E8+F8+G8+H8+I8+J8+K8+M8+N8+O8+P8+Q8+R8+S8+U8+V8+W8+X8+Y8+Z8+AA8+AB8+AC8+AD8 269,931

AG10 AG10 2,453

BE10 "Splašková kanalizace - šachty" 0,000

BF10 "výkopy" 0,000

AG10 (1.5*1.5)*1.09 2,453

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AG8 AG8 0,000

AG8 " ""Dešťové šachty" 0,000

AH10 AH10 2,453

AH10 (1.5*1.5)*1.09 2,453

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

Strana 53 z 82

Kód Popis MJ Výměra

AH8 AH8 0,000

AH8 "Splaškové šachty" 0,000

AI10 AI10 2,475

AI10 (1.5*1.5)*1.1 2,475

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AI8 AI8 0,000

AI8 "Dešťová kanalizace" 0,000

AJ10 AJ10 2,250

AJ10 (1.5*1.5)*1 2,250

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AJ8 AJ8 0,000

AJ8 "Splašková kanalizace" 0,000

AK10 AK10 2,250

AK10 (1.5*1.5)*1 2,250

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AL10 AL10 2,475

AL10 (1.5*1.5)*1.1 2,475

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AM10 AM10 2,250

AM10 (1.5*1.5)*1 2,250

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AN10 AN10 -1,575

BG10 "odpočet lože" 0,000

AN10 -1.575 -1,575

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AO10 AO10 -5,277

BH10 "odpočet šachet" 0,000

AO10 -(0.99+0.99+1+0.9+0.9+1+0.9)*0.79 -5,277

Strana 54 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

AP10 AP10 50,266

AP10 "Mezisoučet: "S10+T10+U10+V10+W10+X10+Y10+Z10+AA10+AB10+AC10+AD10+AE10+AF10+AG10+AH10+AI10+AJ10+AK10+AL10+AM10+AN10+AO10 50,266

AQ10 AQ10 0,000

AQ10

"Celkem:

"A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10+I10+J10+K10+L10+M10+N10+O10+P10+Q10+S10+T10+U10+V10+W10+X10+Y10+Z10+AA10+AB10+AC10+AD10+

AE10+AF10+AG10+AH10+

0,000

AR10 AR10 0,000

AR10 " ""Dešťová kanalizace - potrubí" 0,000

AS10 AS10 0,000

AS10 "výkopy" 0,000

AT10 AT10 0,000

AT10 "odpočet obetonování" 0,000

AU10 AU10 0,000

AU10 "odpočet lože" 0,000

AV10 AV10 0,000

AV10 "odpočet potrubí" 0,000

AW10 AW10 0,000

AW10 "Dešťová kanalizace - šachty" 0,000

AX10 AX10 0,000

AX10 "výkopy" 0,000

AY10 AY10 0,000

AY10 "odpočet lože" 0,000

AZ10 AZ10 0,000

AZ10 "odpočet šachet" 0,000

B1 B1 85,304

B1 "Celkem: "A1 85,304

B10 B10 1,377

B10 (4.5*0.6)*0.51 1,377

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

B11 B11 133,134

B11 "Celkem: "A11 133,134

B12 B12 129,200

Strana 55 z 82

Kód Popis MJ Výměra

B12 "Celkem: "A12 129,200

B15 B15 0,270

B15 (4.5*0.6)*0.1 0,270

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

B16 B16 9,000

B16 "Splašková kanalizace - RŠ02 - RŠ07"9 9,000

Použití figury:

452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm KUS 11,000

B17 B17 1,000

B17 "Celkem: "A17 1,000

B2 B2 1,000

B2 "Celkem: "A2 1,000

B3 B3 2,000

B3 "Stoka x kabel" 2 2,000

Použití figury:

119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

vyvě

M 6,000

B35 B35 8,000

B35 "Celkem: "A35 8,000

B36 B36 30,000

B36 "vybourání v nové trase DN 200" 30 30,000

Použití figury:

830361811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 M 41,000

B37 B37 4,500

B37 "Celkem: "A37 4,500

B38 B38 7,700

E38 "Splašková kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

B38 4.7+3 7,700

Použití figury:

871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 M 34,400

B39 B39 48,000

E39 "Splašková kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

B39 29+13+2+2+2 48,000

Použití figury:

Strana 56 z 82

Kód Popis MJ Výměra

871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200 M 74,300

B4 B4 0,788

B4 ((1.5*1.5)*0.7)/2 0,788

Použití figury:

131151201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 M3 10,801

B40 B40 16,000

B40 "Celkem: "A40 16,000

B41 B41 4,000

B41 "Celkem: "A41 4,000

B42 B42 1,000

B42 "Celkem: "A42 1,000

B43 B43 7,700

E43 "Splašková kanalizace" 0,000

B43 7.7 7,700

Použití figury:

892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 M 12,200

B44 B44 48,000

E44 "Splašková kanalizace" 0,000

B44 48 48,000

Použití figury:

892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 M 101,000

B45 B45 1,000

E45 "Splašková kanalizace" 0,000

B45 1 1,000

Použití figury:

892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 KUS 2,000

B46 B46 16,000

B46 "Celkem: "A46 16,000

B47 B47 1,000

E47 "DN 150" 0,000

B47 "Monolitické dno dešťové šachty DŠ03" 1 1,000

Použití figury:

894211111 Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 KUS 3,000

B49 B49 7,000

Strana 57 z 82

Kód Popis MJ Výměra

B49 "Zákrytové desky splaškové kanalizace - RŠ01 - RŠ07" 7 7,000

Použití figury:

894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových KUS 10,000

B5 B5 0,788

B5 ((1.5*1.5)*0.7)/2 0,788

Použití figury:

131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 10,801

B50 B50 5,000

B50 "Celkem: "A50 5,000

B51 B51 7,000

B51 "Splaškové šachty - RŠ01 - RŠ07" 7 7,000

Použití figury:

899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 10,000

B52 B52 0,210

B52 (4*0.35)*0.15 0,210

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

B59 B59 0,300

B59 "Celkem: "A59 0,300

B6 B6 0,689

B6 ((4.5*0.6)*0.51)/2 0,689

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

B7 B7 0,689

B7 ((4.5*0.6)*0.51)/2 0,689

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

B8 B8 4,200

B8 (1.5*4)*0.7 4,200

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

BA10 BA10 0,000

BA10 "Splašková kanalizace" 0,000

BB10 BB10 0,000

Strana 58 z 82

Kód Popis MJ Výměra

BB10 "výkopy" 0,000

BC10 BC10 0,000

BC10 "odpočet lože" 0,000

BD10 BD10 0,000

BD10 "odpočet potrubí" 0,000

BE10 BE10 0,000

BE10 "Splašková kanalizace - šachty" 0,000

BF10 BF10 0,000

BF10 "výkopy" 0,000

BG10 BG10 0,000

BG10 "odpočet lože" 0,000

BH10 BH10 0,000

BH10 "odpočet šachet" 0,000

C10 C10 1,080

C10 (3*0.6)*0.6 1,080

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

C15 C15 0,180

C15 (3*0.6)*0.1 0,180

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

C16 C16 11,000

C16 "Celkem: "A16+B16 11,000

C3 C3 6,000

C3 "Celkem: "A3+B3 6,000

C36 C36 9,000

C36 "vybourání v nové trase DN 250" 9 9,000

Použití figury:

830361811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 M 41,000

C37 C37 0,000

C37 " ""Dešťová kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

C38 C38 34,400

C38 "Celkem: "A38+B38 34,400

C39 C39 74,300

Strana 59 z 82

Kód Popis MJ Výměra

C39 "Celkem: "A39+B39 74,300

C4 C4 0,574

C4 ((1.5*1.5)*0.51)/2 0,574

Použití figury:

131151201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 M3 10,801

C40 C40 0,000

C40 " ""Splašková kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

C41 C41 0,000

C41 " ""`Bourání v nových trasách - šachtové stěny`" 0,000

C42 C42 0,000

C42 " ""`Bourání v nových trasách - šachtová dna`" 0,000

C43 C43 12,200

C43 "Celkem: "A43+B43 12,200

C44 C44 101,000

C44 "Celkem: "A44+B44 101,000

C45 C45 2,000

C45 "Celkem: "A45+B45 2,000

C46 C46 0,000

C46 " ""Splašková kanalizace" 0,000

C47 C47 3,000

C47 "Celkem: "A47+B47 3,000

C49 C49 10,000

C49 "Celkem: "A49+B49 10,000

C5 C5 0,574

C5 ((1.5*1.5)*0.51)/2 0,574

Použití figury:

131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 10,801

C50 C50 0,000

C50 " ""`Bourání v nových trasách`" 0,000

C51 C51 10,000

C51 "Celkem: "A51+B51 10,000

C52 C52 0,135

C52 (4.5*0.3)*0.1 0,135

Použití figury:

Strana 60 z 82

Kód Popis MJ Výměra

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

C59 C59 0,000

C59 " ""Probourání otvoru splaškové kanalizace do čerpací stanice" 0,000

C6 C6 0,540

C6 ((3*0.6)*0.6)/2 0,540

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

C7 C7 0,540

C7 ((3*0.6)*0.6)/2 0,540

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

C8 C8 3,060

C8 (1.5*4)*0.51 3,060

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

D10 D10 1,332

D10 (3*0.6)*0.74 1,332

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

D15 D15 0,180

D15 (3*0.6)*0.1 0,180

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

D36 D36 41,000

D36 "Celkem: "A36+B36+C36 41,000

D38 D38 0,000

D38 " ""Dešťová kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

D39 D39 0,000

D39 " ""Dešťová kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

D4 D4 2,498

D4 "Mezisoučet: "A4+B4+C4 2,498

D43 D43 0,000

D43 " ""Dešťová kanalizace" 0,000

D44 D44 0,000

Strana 61 z 82

Kód Popis MJ Výměra

D44 " ""Dešťová kanalizace" 0,000

D45 D45 0,000

D45 " ""Dešťová kanalizace" 0,000

D47 D47 0,000

D47 " ""DN 200" 0,000

D5 D5 2,498

D5 "Mezisoučet: "A5+B5+C5 2,498

D52 D52 0,135

D52 (4.5*0.3)*0.1 0,135

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

D6 D6 0,666

D6 ((3*0.6)*0.74)/2 0,666

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

D7 D7 0,666

D7 ((3*0.6)*0.74)/2 0,666

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

D8 D8 13,320

D8 "Mezisoučet: "A8+B8+C8 13,320

E10 E10 2,340

E10 (5*0.6)*0.78 2,340

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

E15 E15 0,300

E15 (5*0.6)*0.1 0,300

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

E38 E38 0,000

E38 "Splašková kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

E39 E39 0,000

E39 "Splašková kanalizace - potrubí PVC-U" 0,000

E4 E4 1,226

Strana 62 z 82

Kód Popis MJ Výměra

P4 "Splaškové šachty" 0,000

E4 ((1.5*1.5)*1.09)/2 1,226

Použití figury:

131151201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 M3 10,801

E43 E43 0,000

E43 "Splašková kanalizace" 0,000

E44 E44 0,000

E44 "Splašková kanalizace" 0,000

E45 E45 0,000

E45 "Splašková kanalizace" 0,000

E47 E47 0,000

E47 "DN 150" 0,000

E5 E5 1,226

P5 "Splaškové šachty" 0,000

E5 ((1.5*1.5)*1.09)/2 1,226

Použití figury:

131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 10,801

E52 E52 0,105

E52 (3*0.35)*0.1 0,105

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

E6 E6 1,170

E6 ((5*0.6)*0.78)/2 1,170

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

E7 E7 1,170

E7 ((5*0.6)*0.78)/2 1,170

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

E8 E8 6,540

AH8 "Splaškové šachty" 0,000

E8 (1.5*4)*1.09 6,540

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

Strana 63 z 82

Kód Popis MJ Výměra

F10 F10 5,694

F10 (11.1*0.6)*0.855 5,694

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

F15 F15 0,666

F15 (11.1*0.6)*0.1 0,666

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

F4 F4 1,226

F4 ((1.5*1.5)*1.09)/2 1,226

Použití figury:

131151201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 M3 10,801

F5 F5 1,226

F5 ((1.5*1.5)*1.09)/2 1,226

Použití figury:

131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 10,801

F52 F52 0,158

F52 (3*0.35)*0.15 0,158

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

F6 F6 2,847

F6 ((11.1*0.6)*0.855)/2 2,847

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

F7 F7 2,847

F7 ((11.1*0.6)*0.855)/2 2,847

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

F8 F8 6,540

F8 (1.5*4)*1.09 6,540

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

G10 G10 9,684

G10 (26.9*0.6)*0.6 9,684

Strana 64 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

G15 G15 1,614

G15 (26.9*0.6)*0.1 1,614

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

G4 G4 1,238

G4 ((1.5*1.5)*1.1)/2 1,238

Použití figury:

131151201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 M3 10,801

G5 G5 1,238

G5 ((1.5*1.5)*1.1)/2 1,238

Použití figury:

131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 10,801

G52 G52 0,105

G52 (3*0.35)*0.1 0,105

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

G6 G6 4,842

G6 ((26.9*0.6)*0.6)/2 4,842

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

G7 G7 4,842

G7 ((26.9*0.6)*0.6)/2 4,842

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

G8 G8 6,600

G8 (1.5*4)*1.1 6,600

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

H10 H10 -4,410

AT10 "odpočet obetonování" 0,000

H10 -4.41 -4,410

Použití figury:

Strana 65 z 82

Kód Popis MJ Výměra

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

H15 H15 0,675

X15 "Dešťová kanalizace - pod šachty" 0,000

H15 ((1.5*1.5)*0.1)*3 0,675

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

H4 H4 1,125

H4 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

Použití figury:

131151201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 M3 10,801

H5 H5 1,125

H5 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

Použití figury:

131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 10,801

H52 H52 0,158

H52 (3*0.35)*0.15 0,158

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

H6 H6 11,366

H6 "Mezisoučet: "A6+B6+C6+D6+E6+F6+G6 11,366

H7 H7 11,366

H7 "Mezisoučet: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7 11,366

H8 H8 6,000

H8 (1.5*4)*1 6,000

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

I10 I10 -3,450

AU10 "odpočet lože" 0,000

I10 -3.45 -3,450

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

I15 I15 4,125

I15 "Mezisoučet: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15 4,125

I4 I4 1,125

Strana 66 z 82

Kód Popis MJ Výměra

I4 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

Použití figury:

131151201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 M3 10,801

I5 I5 1,125

I5 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

Použití figury:

131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 10,801

I52 I52 0,175

I52 (5*0.35)*0.1 0,175

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

I6 I6 1,985

W6 "Splašková kanalizace" 0,000

I6 ((4.9*0.6)*1.35)/2 1,985

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

I7 I7 1,985

W7 "Splašková kanalizace" 0,000

I7 ((4.9*0.6)*1.35)/2 1,985

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

I8 I8 6,000

I8 (1.5*4)*1 6,000

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

J10 J10 -0,522

AV10 "odpočet potrubí" 0,000

J10 -(4+3+3+5+11.1)*0.02 -0,522

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

J15 J15 0,294

Y15 "Splašková kanalizace - pod potrubí" 0,000

J15 (4.9*0.6)*0.1 0,294

Použití figury:

Strana 67 z 82

Kód Popis MJ Výměra

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

J4 J4 1,238

J4 ((1.5*1.5)*1.1)/2 1,238

Použití figury:

131151201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 M3 10,801

J5 J5 1,238

J5 ((1.5*1.5)*1.1)/2 1,238

Použití figury:

131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 10,801

J52 J52 0,263

J52 (5*0.35)*0.15 0,263

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

J6 J6 4,653

J6 ((14.1*0.6)*1.1)/2 4,653

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

J7 J7 4,653

J7 ((14.1*0.6)*1.1)/2 4,653

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

J8 J8 6,600

J8 (1.5*4)*1.1 6,600

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

K10 K10 -0,045

K10 -4.5*0.01 -0,045

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

K15 K15 0,846

K15 (14.1*0.6)*0.1 0,846

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

K4 K4 1,125

Strana 68 z 82

Kód Popis MJ Výměra

K4 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

Použití figury:

131151201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 M3 10,801

K5 K5 1,125

K5 ((1.5*1.5)*1)/2 1,125

Použití figury:

131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 10,801

K52 K52 0,389

K52 (11.1*0.35)*0.1 0,389

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

K6 K6 0,315

K6 ((1*0.6)*1.05)/2 0,315

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

K7 K7 0,315

K7 ((1*0.6)*1.05)/2 0,315

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

K8 K8 6,000

K8 (1.5*4)*1 6,000

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

L10 L10 -0,807

L10 -26.9*0.03 -0,807

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

L15 L15 0,660

L15 (11*0.6)*0.1 0,660

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

L4 L4 8,303

L4 "Mezisoučet: "E4+F4+G4+H4+I4+J4+K4 8,303

L5 L5 8,303

Strana 69 z 82

Kód Popis MJ Výměra

L5 "Mezisoučet: "E5+F5+G5+H5+I5+J5+K5 8,303

L52 L52 0,583

L52 (11.1*0.35)*0.15 0,583

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

L6 L6 5,040

L6 ((16*0.6)*1.05)/2 5,040

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

L7 L7 5,040

L7 ((16*0.6)*1.05)/2 5,040

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

L8 L8 44,280

L8 "Mezisoučet: "E8+F8+G8+H8+I8+J8+K8 44,280

M10 M10 2,273

AW10 "Dešťová kanalizace - šachty" 0,000

AX10 "výkopy" 0,000

M10 (1.5*1.5)*1.01 2,273

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

M15 M15 0,960

M15 (16*0.6)*0.1 0,960

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

M4 M4 10,801

M4 "Celkem: "A4+B4+C4+E4+F4+G4+H4+I4+J4+K4 10,801

M5 M5 10,801

M5 "Celkem: "A5+B5+C5+E5+F5+G5+H5+I5+J5+K5 10,801

M52 M52 1,076

M52 (26.9*0.4)*0.1 1,076

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

M6 M6 4,173

Strana 70 z 82

Kód Popis MJ Výměra

M6 ((13*0.6)*1.07)/2 4,173

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

M7 M7 4,173

M7 ((13*0.6)*1.07)/2 4,173

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

M8 M8 4,080

AI8 "Dešťová kanalizace" 0,000

M8 (4*2)*0.51 4,080

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

N10 N10 1,575

N10 (1.5*1.5)*0.7 1,575

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

N15 N15 0,780

N15 (13*0.6)*0.1 0,780

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

N4 N4 0,000

N4 " ""50% výkopu" 0,000

N5 N5 0,000

N5 " ""50% výkopu" 0,000

N52 N52 2,152

N52 (26.9*0.4)*0.2 2,152

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

N6 N6 0,618

N6 ((2*0.6)*1.03)/2 0,618

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

N7 N7 0,618

N7 ((2*0.6)*1.03)/2 0,618

Strana 71 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

N8 N8 4,590

N8 (4.5*2)*0.51 4,590

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

O10 O10 1,148

O10 (1.5*1.5)*0.51 1,148

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

O15 O15 0,120

O15 (2*0.6)*0.1 0,120

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

O4 O4 0,000

O4 "Dešťové šachty" 0,000

O5 O5 0,000

O5 "Dešťové šachty" 0,000

O52 O52 -0,522

O52 -(4+3+3+5+11.1)*0.02 -0,522

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

O6 O6 1,481

O6 ((4.7*0.6)*1.05)/2 1,481

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

O7 O7 1,481

O7 ((4.7*0.6)*1.05)/2 1,481

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

O8 O8 3,600

O8 (3*2)*0.6 3,600

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

Strana 72 z 82

Kód Popis MJ Výměra

P10 P10 -0,675

AY10 "odpočet lože" 0,000

P10 -((1.5*1.5)*0.1)*3 -0,675

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

P15 P15 0,282

P15 (4.7*0.6)*0.1 0,282

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

P4 P4 0,000

P4 "Splaškové šachty" 0,000

P5 P5 0,000

P5 "Splaškové šachty" 0,000

P52 P52 -0,045

P52 -4.5*0.01 -0,045

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

P6 P6 0,954

P6 ((3*0.6)*1.06)/2 0,954

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

P7 P7 0,954

P7 ((3*0.6)*1.06)/2 0,954

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

P8 P8 4,440

P8 (3*2)*0.74 4,440

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

Q10 Q10 -1,517

AZ10 "odpočet šachet" 0,000

Q10 -(0.91+0.6+0.41)*0.79 -1,517

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

Strana 73 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Q15 Q15 0,180

Q15 (3*0.6)*0.1 0,180

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

Q52 Q52 -0,807

Q52 -26.9*0.03 -0,807

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 M3 4,410

Q6 Q6 0,600

Q6 ((2*0.6)*1)/2 0,600

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

Q7 Q7 0,600

Q7 ((2*0.6)*1)/2 0,600

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

Q8 Q8 7,800

Q8 (5*2)*0.78 7,800

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

R10 R10 16,301

R10 "Mezisoučet: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10+I10+J10+K10+L10+M10+N10+O10+P10+Q10 16,301

R15 R15 0,120

R15 (2*0.6)*0.1 0,120

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

R52 R52 4,410

R52 "Celkem: "A52+B52+C52+D52+E52+F52+G52+H52+I52+J52+K52+L52+M52+N52+O52+P52+Q52 4,410

R6 R6 0,666

R6 ((2*0.6)*1.11)/2 0,666

Použití figury:

132154102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

R7 R7 0,666

R7 ((2*0.6)*1.11)/2 0,666

Strana 74 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

132254102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 31,851

R8 R8 18,981

R8 (11.1*2)*0.855 18,981

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

S10 S10 3,969

BA10 "Splašková kanalizace" 0,000

BB10 "výkopy" 0,000

S10 (4.9*0.6)*1.35 3,969

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

S15 S15 0,120

S15 (2*0.6)*0.1 0,120

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

S52 S52 0,000

S52 " ""Dešťová kanalizace" 0,000

S6 S6 20,485

S6 "Mezisoučet: "I6+J6+K6+L6+M6+N6+O6+P6+Q6+R6 20,485

S7 S7 20,485

S7 "Mezisoučet: "I7+J7+K7+L7+M7+N7+O7+P7+Q7+R7 20,485

S8 S8 32,280

S8 (26.9*2)*0.6 32,280

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

T10 T10 9,306

T10 (14.1*0.6)*1.1 9,306

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

T15 T15 1,575

Z15 "Splašková kanalizace - pod šachty" 0,000

T15 ((1.5*1.5)*0.1)*7 1,575

Použití figury:

Strana 75 z 82

Kód Popis MJ Výměra

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 10,062

T6 T6 31,851

T6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6+G6+I6+J6+K6+L6+M6+N6+O6+P6+Q6+R6 31,851

T7 T7 31,851

T7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7+I7+J7+K7+L7+M7+N7+O7+P7+Q7+R7 31,851

T8 T8 75,771

T8 "Mezisoučet: "M8+N8+O8+P8+Q8+R8+S8 75,771

U10 U10 6,930

U10 (11*0.6)*1.05 6,930

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

U15 U15 5,937

U15 "Mezisoučet: "J15+K15+L15+M15+N15+O15+P15+Q15+R15+S15+T15 5,937

U6 U6 0,000

U6 " ""50% výkopu" 0,000

U7 U7 0,000

U7 " ""50% výkopu" 0,000

U8 U8 13,230

AJ8 "Splašková kanalizace" 0,000

U8 (4.9*2)*1.35 13,230

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

V10 V10 10,080

V10 (16*0.6)*1.05 10,080

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

V15 V15 10,062

V15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+J15+K15+L15+M15+N15+O15+P15+Q15+R15+S15+T15 10,062

V6 V6 0,000

V6 "Dešťová kanalizace" 0,000

V7 V7 0,000

V7 "Dešťová kanalizace" 0,000

V8 V8 31,020

V8 (14.1*2)*1.1 31,020

Strana 76 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

W10 W10 8,346

W10 (13*0.6)*1.07 8,346

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

W15 W15 0,000

W15 " ""Dešťová kanalizace - pod potrubí" 0,000

W6 W6 0,000

W6 "Splašková kanalizace" 0,000

W7 W7 0,000

W7 "Splašková kanalizace" 0,000

W8 W8 2,100

W8 (1*2)*1.05 2,100

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

X10 X10 1,236

X10 (2*0.6)*1.03 1,236

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

X15 X15 0,000

X15 "Dešťová kanalizace - pod šachty" 0,000

X8 X8 33,600

X8 (16*2)*1.05 33,600

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

Y10 Y10 2,961

Y10 (4.7*0.6)*1.05 2,961

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

Y15 Y15 0,000

Y15 "Splašková kanalizace - pod potrubí" 0,000

Y8 Y8 27,820

Y8 (13*2)*1.07 27,820

Strana 77 z 82

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

Z10 Z10 1,908

Z10 (3*0.6)*1.06 1,908

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 66,567

Z15 Z15 0,000

Z15 "Splašková kanalizace - pod šachty" 0,000

Z8 Z8 4,120

Z8 (2*2)*1.03 4,120

Použití figury:

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 269,931

Strana 78 z 82

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__