| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Bělkovice, Lašťany |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 4/2022 |
| NÁZEV AKCE: Trusovický potok, Bělkovice-Lašťany – oprava příčných objektů, nánosy |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223519 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Úprava Trusovického potoka v ř. km 7,700 (silniční most v Bělkovicích) – 10,434 (zaústění toku Domašovka) byla převzata do majetku Povodí Moravy, s.p. v roce 1970 v rámci delimitace, včetně všech staveb v průtočném profilu koryta toku. K tomuto majetku se nedochovala žádná projektová dokumentace. Dle technické karty vodního díla je v současné době součástí stavby 10 zděných spádových stupňů, 6 balvanitých skluzů a úprava koryta toku do tvaru jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 6 m a sklonech svahů 1:1,5 s pomístním opevněním břehů kamennou dlažbou na cem. maltu zapřenou ve dně o zděnou patku, popř. kamennou rovnaninou zapřenou ve dně o záhozovou patku, v některých úsecích pouze opevnění paty svahů laťovým plůtkem.

Zděné stabilizační spádové stupně, které se nachází v průtočném profilu koryta toku, byly v průběhu let zejména při povodňových průtocích narušeny. V letech 2004, 2008 a 2009 byla postupně provedena oprava všech těchto spádových objektů a některé spádové stupně v extravilánu byly při stavbě v r. 2009 přebudovány na balvanité skluzy.

Povodňové průtoky v roce 2021 způsobily zanesení vývarů stabilizačních stupňů a přilehlých úseků toku neseným štěrkem. Tyto nánosy snižují kapacitu průtočného profilu koryta toku a zejména omezují možnost úkrytů pro ryby a vodní živočichy v letních měsících.

Opevnění toku kamennou dlažbou, popř. rovnaninou bylo průběžně opravováno (obnova spár, doplnění chybějícího kameniva) pracovníky provozu Olomouc, v současné době je však rovněž místy narušené nebo úplně chybí.

Nad upraveným úsekem toku a v horní přechodové – neopevněné části upraveného úseku toku dochází ke značné erozi a následné sedimentaci neseného materiálu. V rozšířeném úseku koryta v prostoru brodu v ř. km 10,428 nánosy v současné době tvoří výraznou překážku v toku a způsobují rozliv vody při větších průtocích, nebo při průchodu ledů na okolní pozemky s chatovou zástavbou a současně zhoršují erozi břehů v tomto úseku. Při povodni v r. 2021 došlo rovněž ke vzniku rozsáhlé výtrže na pravém – konkávním břehu cca 20 m pod brodem (v prostoru, kde se v minulosti nacházela lávka pro pěší).

Oprava výše uvedených škod je předmětem této projektové dokumentace. Součástí stavby bude rozhrnutí sedimentů, které se nacházejí na hranici upraveného a neupraveného úseku toku a jejich stabilizace na levém břehu toku.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytu vodního toku. Dočasný příjezd k jednotlivým objektům na vodním toku po dobu stavby je řešen následovně:

Stupeň v ř. km 8,093: Příjezd z místní komunikace vedoucí ke koupališti na pozemku parc. č. 143 je navržen po pozemku parc. č. 208 v k. ú. Lašťany. Na pozemku se nachází chodník ze zámkové dlažby, po dokončení stavebních prací je nutno uvést dlažbu do původního stavu.

Stupeň v ř. km 8,277: Příjezd z místní komunikace vedoucí ke koupališti na pozemku parc. č. 267/1 je navržen po pozemku parc. č. 255 v k. ú. Lašťany.

Stupeň v ř. km 8,450: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 je navržen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 279/1 v k. ú. Lašťany. Komunikace je zde zúžená a jednosměrná, pro dopravu materiálu je nutno využít menší dopravní prostředky.

Stupeň v ř. km 8,571 a stupeň v ř. km 8,615: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 je navržen po cestě na pozemku parc. č. 328 kolem sportovního areálu (tenisových kurtů) a dále podél toku po pozemku parc. č. 331 v k. ú. Lašťany. Cesta zde není dostatečně široká, pro dopravu materiálu je nutno využít menší dopravní prostředky.

Stupeň v ř. km 8,744: Příjezd ke stupni je totožný jako ke stupňům v ř. km 8,571 a 8,615 a dále po zatravněném břehu podél fotbalového hřiště na pozemku vodního toku. Cesta zde není dostatečně široká, pro dopravu materiálu je nutno využít menší dopravní prostředky. Příjezd je rovněž možný po pozemku fotbalového hřiště parc .č. 334 v k. ú. Lašťany, kde bude nutno rozebrat a následně obnovit drátěné oplocení podél vodního toku.

Stupeň v ř. km 8,959: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 je navržen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 340 a dále přes zatravněný pás na pozemku parc. č. 341 v k. ú. Lašťany.

Stupeň v ř. km 9,146: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 je navržen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 340 a dále po štěrkové cestě na pozemku parc. č.  359/1 v k. ú. Lašťany.

Balv. skluz v ř. km 9,290: Příjezd je totožný s příjezdem ke stupni v ř. km 9,146, dále bude příjezd realizován přes pozemek parc. č. 368/1 v k.ú. Lašťany. Cesta zde není dostatečně široká, pro dopravu materiálu je nutno využít menší dopravní prostředky.

Balv. skluz v ř. km 9,472: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 od koupaliště je navržen po navazující lesní cestě na pozemku parc. č.1091/1 a dále přes pozemky prac. č. 1089/1 a 1088/4 v k. ú. Lašťany, kde se nachází lesní cesta. Cesta není dostatečně široká, pro dopravu materiálu je nutno využít menší dopravní prostředky.

Stupeň v ř. km 9,727: Příjezd z místní komunikace na pozemku parc. č. 267/1 od koupaliště je navržen po lesní cestě na pozemku parc. č. 1091/1 v k.ú. Lašťany.

Stupeň v ř. km 9,879: Příjezd z komunikace III. třídy č. 44436 k toku je navržen přes štěrkové parkoviště na pozemku parc. č. 1086 a přes zatravněný pozemek parc. č. 1080/2 v k. ú. Bělkovice.

Balv. skluz v ř. km 10,000: Příjezd z komunikace III. třídy č. 44436 k toku je navržen přes zatravněný pozemek parc. č. 1080/2 v k.ú. Bělkovice, z komunikace bude na tento pozemek zřízen dočasný zpevněný sjezd.

Balv. skluz v ř. km 10,059: Přístup k objektu je možný přímo z komunikace III. třídy č. 44436, z komunikace bude na pozemek vodního toku zřízen dočasný zpevněný sjezd. Po dobu stavebních prací bude 1 pruh komunikace v délce 25 m dočasně uzavřen.

Balv. skluz v ř. km 10,218: Přístup k objektu je možný přímo z komunikace III. třídy č. 44436, z komunikace bude na pozemek vodního toku zřízen dočasný zpevněný sjezd. Po dobu stavebních prací bude 1 pruh komunikace v délce 25 m dočasně uzavřen.

Balv. skluz v ř. km 10,283 + těžba nánosu na LB nad skluzem: Příjezd z komunikace III. třídy č. 44436 k toku je navržen přes pozemek parc. č. 1082/4 v k. ú. Bělkovice, na který bude zřízen dočasný zpevněný sjezd.

Sanace výtrží v ř. km 10,388 - 10,410: Příjezd z komunikace III. třídy č. 44436 je navržen po štěrkové cestě na pozemcích parc. č. 2346/1 a 2346/16 v k. ú. Lašťany a na pozemku parc. č. 1082/4 v k. ú. Bělkovice kolem restaurace Podskalí až k brodu v ř. km 10,428 vodního toku. Příjezd k místu opravy je navržen korytem toku od brodu.

Nánosy v ř. km 10,410 – 10,470: Příjezd z komunikace III. třídy č. 44436 je navržen po štěrkové cestě na pozemcích parc. č. 2346/1 a 2346/16 v k. ú. Lašťany a na pozemku parc. č. 1082/4 v k. ú. Bělkovice kolem restaurace Podskalí až k brodu v ř. km 10,428 toku. Rozhrnování sedimentů bude prováděno z koryta toku.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci dotčených pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů.

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí a výustních objektů, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

D.1.3. Stavebně-technické řešení

V rámci stavby budou v období vegetačního klidu (1. 9. – 31. 3.) vykáceny označené dřeviny, a to 26 kusů stromů a 290 m2 keřů. Pařezy budou odřezány v úrovni upraveného terénu, popř. pod úrovní opravovaných stavebních objektů. S náhradní výsadbou se neuvažuje, v okolí se nachází dostatek stromové vegetace, která vykácené dřeviny nahradí.

Stavba bude rozdělena na 18 stavebních objektů:

SO 01 – Stupeň č. 1

Zděný stupeň o šířce přelivné hrany 0,9 m má výšku 0,8 m, zavazovací křídla v březích se zužují až na šířku v koruně 0,6 m ve výšce 0,84 m nad přelivnou hranou. Při předchozí opravě byla před přelivnou hranou vybudována betonová těsnící clona o šířce 0,2 m.

Vývar pod stupněm má délku 6,2 m, šířka vývaru se plynule zužuje z 7,9 m na 6 m a hloubka vývaru je cca 0,4 m. Svahy ve vývaru jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Dno vývaru je opevněno kamennou dlažbou, dle PD uloženou do betonu. Vzhledem k sedimentovanému materiálu nebylo možno ověřit stav opevnění. Vývar je ukončen zděným závěrečným prahem.

Dno v podjezí je na délku 2,5 m zpevněno kamenným záhozem, na levém břehu se nachází schodiště vyzděné z lomového kamene, na pravém břehu je břehové opevnění kam. dlažbou prodlouženo o 1,5 m pod závěrečný práh vývaru. Na schodiště navazuje opevnění břehu kamenným záhozem a na pravém břehu na kamennou dlažbu navazuje opevnění kamennou rovnaninou.

Před zahájením stavebních prací budou nad přelivnou hranou na obou březích odstraněny keře na ploše cca 30 m2.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru a bude provedena oprava dnové dlažby do betonu. Vzhledem k tomu, že stav opevnění není znám, předpokládá projekt opravu 100 % kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Po opravě dlažby budou v rozích vývaru umístěny soliterní kameny jako úkryty pro vodní živočichy.

Přelivná hrana objektu bude po očištění tlakovou vodou přespárována na povodní straně – předpokládá se přespárování 30 % plochy. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou. Dále bude provedena oprava zdiva levobřežního zavazovacího křídla na povodní straně, kde v současnosti vyrůstá vegetace, která zdivo poškozuje. Po odstranění vegetace vč. kořenů, bude destabilizované zdivo na ploše cca 2 m2 rozebráno a bude provedeno jeho opětovné vyzdění na cementovou maltu s vyspárováním.

Kamenná dlažba na levém i pravém břehu bude očištěna od vegetace tlakovou vodou, popř. ručně a bude provedena oprava poškozených spár (cca 20 %). Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 70 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Patka pravobřežního opevnění pod závěrečným prahem je poškozena. Vzhledem k omezenému prostoru nebude opravena vyzděním, ale bude opravena vodostavebním betonem C30/37 XF3 v celé délce opevnění 1,5 m v rozsahu cca 0,5 × 0,5 m.

Zához z lomového kamene ve dně pod vývarem bude doplněn o cca 20 % v celé délce 2,5 m a šířce ve dně 5,3 m z lomového kamene o hmotnosti cca 200 kg.

SO 02 – Stupeň č. 2

Zděný stupeň o šířce přelivné hrany 0,8 m má výšku 0,8 m, zavazovací křídla v březích se zužují až na šířku v koruně 0,65 m ve výšce 1,34 m nad přelivnou hranou. V dl. 2,5 m nad přelivnou hranou je dno toku opevněno kamenným záhozem a břehy toku kamennou dlažbou do betonu. Na levém břehu je opevnění překryto nánosem.

Vývar pod stupněm má délku 5,7 m, šířka vývaru se plynule zužuje z 7,8 m na 6,6 m a hloubka vývaru je 0,4 m. Svahy ve vývaru jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Dno vývaru je opevněno kamennou dlažbou, dle PD uloženou do betonu. Vzhledem k sedimentovanému materiálu nebylo možno ověřit stav opevnění. Vývar je ukončen zděným závěrečným prahem, zdivo prahu je poškozeno.

Dno v podjezí je na délku 4 m zpevněno kamenným záhozem, břehy v podjezí jsou opevněny kamenným záhozem.

Před zahájením stavebních prací bude nad přelivnou hranou na pravém břehu odstraněna olše o  20 cm, u levobřežního křídla bud odstraněn keř olší o ploše 4 m2 a pod závěrečným prahem vývaru na pravém břehu akát o  20 cm a keře na obou březích 20 m2.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru a bude provedena oprava dnové dlažby do betonu. Vzhledem k tomu, že stav opevnění není znám, předpokládá projekt opravu 100 % kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Po opravě dlažby budou v rozích vývaru umístěny soliterní kameny jako úkryty pro vodní živočichy.

Přelivná hrana objektu bude po očištění tlakovou vodou přespárována na povodní straně – předpokládá se přespárování 30 % plochy. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou. Dále bude provedena oprava zdiva levobřežního zavazovacího křídla na návodní straně, kde v současnosti vyrůstá vegetace, která zdivo poškozuje. Po odstranění vegetace vč. kořenů, bude destabilizované zdivo na ploše cca 2 m2 rozebráno a bude provedeno jeho opětovné vyzdění na cementovou maltu s vyspárováním.

Z dlažby na levém břehu v nadjezí bude odstraněn sediment a následně budou veškeré dlažby nad přelivnou hranou i ve vývaru očištěny tlakovou vodou popř. ručně od vegetace a bude provedena oprava poškozených spár (v nadjezí 100 %, ve vývaru cca 50 %). Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 70 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Závěrečný práh vývaru bude opraven rozebráním destabilizovaného zdiva o dl. 2,5 m a š. 0,5 m v ose toku a plochy 0,4 m × 0,3 m u levého břehu a vyzděním chybějících částí z opracovaných kamenů v. 0,25 m (možno použít původní) na ocelové trny Ø 10 mm, dl. 400 mm v počtu 4 ks na bm uchycené na chemickou kotvu. Trny budou osazeny střídavě ve 2 řadách a budou zavrtány do takové hloubky, aby krytí trnů bylo min. 50 mm.

Zához z lomového kamene ve dně pod vývarem bude doplněn o cca 30 % v celé délce 4 m a šířce ve dně 6,5 m z lomového kamene o hmotnosti cca 200 kg.

SO 03 – Stupeň č. 3

Zděný stupeň o šířce přelivné hrany 1 m má výšku 0,8 m, zavazovací křídla v březích se zužují až na šířku v koruně 0,8 m ve výšce 1,2 m nad přelivnou hranou.

Vývar pod stupněm má délku 5,6 m, šířka vývaru se plynule zužuje z 9,5 m na 6,9 m a hloubka vývaru je cca 0,35 m. Vývar je ukončen zděným závěrečným prahem. Pod závěrečným prahem vývaru je dno v dl. 2,8 m opevněno kamennou dlažbou do betonu, opevnění je ukončeno dalším zděným prahem. Zdivo 2. prahu je poškozeno. Svahy ve vývaru a v podjezí až po 2. závěrečný práh jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Dno vývaru je opevněno kamennou dlažbou, dle PD uloženou do betonu. Vzhledem k sedimentovanému materiálu nebylo možno ověřit stav opevnění dna ve vývaru.

Na levém břehu v podjezí se nachází poškozené schodiště, mimo to jsou břehy bez opevnění, podemleté a nestabilní.

Před zahájením stavebních prací bude nad přelivnou hranou na pravém břehu odstraněn keř o ploše 10 m2, nad opevněním břehů ve vývaru bude na pravém břehu odstraněna jabloň o  30 cm a na levém břehu 3 akáty o  2 × 50 a 1 × 70 cm. Kmeny akátů po zkrácení větví mohou být použity ke stabilizaci rozhrnutých nánosů v ř. km 10,410 – 10,470. Dále budou v podjezí odstraněny keře o ploše cca 15 m2.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru a bude provedena oprava dnové dlažby do betonu. Vzhledem k tomu, že stav opevnění ve vývaru není znám, předpokládá projekt opravu 100 % kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Dlažba ve dně pod vývarem je destabilizovaná a bude rovněž opravena v celém rozsahu tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Po provedení opravy dlažby budou v rozích vývaru umístěny soliterní kameny jako úkryty pro vodní živočichy.

Přelivná hrana objektu vč. zavazovacích křídel bude po očištění tlakovou vodou a odstranění vegetace přespárována na povodní straně a na horní straně levobřežního zavazovacího křídla – předpokládá se přespárování 80 % plochy. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Kamenná dlažba na levém i pravém břehu v podjezí bude očištěna od vegetace tlakovou vodou, popř. ručně a bude provedena její oprava. Nejprve bude opravena kaverna dl. 3 m na pravém břehu ve vývaru, a to dozděním patky š. 0,4 m (s přesahem 0,2 m do vývaru) z kamenného řádkového zdiva do původní úrovně. Oprava opevnění v prostoru vývaru bude provedena na šikmou výšku 1 m dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m do podkladního betonu. V tomto případě bude betonem vyplněn celý prostor výtrže – projekt předpokládá vrstvu tl. cca 0,5 m. Dlažba bude vyspárována cementovou maltou. Dále bude provedena oprava destabilizované dlažby na pravém břehu pod vývarem na šikmou výšku ode dna 1,5 m. Destabilizovné opevnění bude rozebráno a opraveno do původního stavu kamennou dlažbou tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Zbývající plochy dlažby budou přespárovány (cca 70 %). Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 70 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

2. závěrečný práh bude opraven rozebráním destabilizovaného zdiva o dl. 2 m a šířce 0,3 m u levého břehu a vyzděním chybějící části z opracovaných kamenů v. 0,25 m (možno použít původní) na ocelové trny Ø 10 mm, dl. 400 mm v počtu 4 ks na bm uchycené na chemickou kotvu. Trny budou osazeny střídavě ve 2 řadách a budou zavrtány do takové hloubky, aby krytí trnů bylo min. 50 mm. Zbývající část horní plochy bude přespárována. Spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, budou vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Břehy v podjezí budou v dl. 10 m opevněny rovnaninou z lomového kamene o hm. 200 kg na výšku 1 m ode dna ve sklonu 1:1,5. Tloušťka rovnaniny bude min. 0,3 m. Rovnanina bude ve dně opřena o záhozovou patku z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, která bude provedena do hloubky 0,6 m pode dno a s přesahem do koryta 0,4 m. Horní líc patky v úrovni dna bude urovnán. Celkový objem opevnění bude 1,2 m3/bm, z toho patka 0,5 m3/bm. Na levém břehu bude odstraněno stávající poškozené schodiště a bude nahrazeno novým schodištěm provedením z rovnaniny z lomového kamene o šířce 1,5 m až po horní hranu dlažby v podjezí. Schodiště bude ve dně zapřeno o záhozovou patku provedenou obdobně  jako u navazujícího břehového opevnění.

SO 04 – Stupeň č. 4

Zděný stupeň o šířce přelivné hrany 0,9 m má předpokládanou výšku 0,8 m (vzhledem ke značnému zanesení podjezí, nebylo možno ověřit), zavazovací křídla v březích se zužují až na šířku v koruně 0,65 m ve výšce 1,24 m nad přelivnou hranou. Při předchozí opravě byla před přelivnou hranou vybudována betonová těsnící clona o šířce 0,3 m. Dále v dl. 3 m nad přelivnou hranou je dno toku opevněno kamenným záhozem. Pravý břeh v nadjezí je opevněn kamennou rovnaninou a levý břeh kamennou dlažbou.

Vývar pod stupněm má délku 5,4 m, šířka vývaru se plynule zužuje z 8,4 m na 6,9 m a hloubka vývaru je cca 0,3 m. Svahy ve vývaru jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Dno vývaru je opevněno kamennou dlažbou, dle PD uloženou do betonu. Vzhledem k sedimentovanému materiálu nebylo možno ověřit stav opevnění. Vývar je ukončen zděným závěrečným prahem, zdivo prahu je poškozeno.

Dno v podjezí je na délku 3 m zpevněno kamenným záhozem. Oba břehy v podjezí jsou opevněny kamennou dlažbou do betonu, na pravém břehu je dlažba cca na úrovni ukončení dnového opevnění zničena a došlo zde ke vzniku výtrže.

Před zahájením stavebních prací bude nad i pod přelivnou hranou na obou březích odstraněny keře o ploše 65 m2, na levém břehu pod přelivnou hranou budou odstraněny 2 javory o  30 a 10 cm.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru a bude provedena oprava dnové dlažby do betonu. Vzhledem k tomu, že stav opevnění není znám, předpokládá projekt opravu 100 % kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Po opravě dlažby budou v rozích vývaru umístěny soliterní kameny jako úkryty pro vodní živočichy.

Přelivná hrana objektu bude po očištění tlakovou vodou přespárována na povodní straně – předpokládá se přespárování 20 % plochy. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Veškeré dlažby ve vývaru budou očištěny tlakovou vodou popř. ručně od vegetace a bude provedena oprava poškozených spár (cca 50 %). Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 70 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Výtrž na pravém břehu od hrany kamenné dlažby až po stávající betonovou výusť bude sanována rovnaninou z lomového kamene o hm. 200 kg na výšku 1,4 m ode dna ve sklonu 1:1,5. Tloušťka rovnaniny bude min. 0,3 m. Rovnanina bude ve dně opřena o záhozovou patku z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, která bude provedena do hloubky 0,6 m pode dno a s přesahem do koryta 0,4 m. Horní líc patky v úrovni dna bude urovnán. Celkový objem opevnění bude 1,6 m3/bm, z toho patka 0,5 m3/bm. Poškozená koncová část kamenné dlažby bude opravena do původního stavu z dlažebního kamene tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou.

Zához z lomového kamene ve dně pod vývarem bude doplněn o cca 50 % v celé délce 3 m a šířce ve dně 6,7 m z lomového kamene o hmotnosti cca 200 kg.

SO 05 – Stupeň č. 5

Zděný stupeň, který se nachází pod lávkou pro pěší, má šířku přelivné hrany 0,9 m a výšku 0,8 m. Zavazovací křídla v březích se zužují na šířku v koruně 0,8 m ve výšce 0,8 m nad přelivnou hranou. Při předchozí opravě byla před přelivnou hranou u levého břehu vybudována betonová těsnící clona o šířce 0,25 m.

Vývar pod stupněm má předpokládanou délku 4 m, šířka vývaru je jednotná – 6 m a hloubka vývaru se předpokládá 0,4 m. Svahy ve vývaru jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Dno vývaru nebylo při zpracování projektu zachyceno, předpokládá se opevnění dlažbou do betonu dle původní PD. Vzhledem k sedimentovanému materiálu nebylo možno ověřit ani stav opevnění dna vývaru, ani stav závěrečného prahu vývaru.

Levý břeh v podjezí jsou opevněny kamenným záhozem. Cca 4 m pod závěrečným prahem vývaru se na levém břehu nachází svod dešťových vod z komunikace zpevněný kamennou dlažbou. Pravý břeh v podjezí není opevněn.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru a jeho závěrečného prahu. Vzhledem k zanesení celého toku v podjezí, bude sediment odtěžen až po konec opevnění dešťové svodnice, aby byla zpomalena rychlost opětovného zanesení vývaru. Po odtěžení bude provedena oprava dnové dlažby do betonu. Vzhledem k tomu, že stav opevnění není znám, předpokládá projekt opravu 100 % kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Po opravě dlažby budou v rozích vývaru umístěny soliterní kameny jako úkryty pro vodní živočichy.

Rovněž se předpokládá oprava závěrečného prahu vývaru vyzděním chybějící, popř. destabilizované části (předpokládá se oprava v celé délce na výšku 0,6 m) z řádkového zdiva z opracovaných kamenů v. 0,25 m na ocelové trny Ø 10 mm, dl. 400 mm v počtu 4 ks na bm uchycené na chemickou kotvu. Trny budou osazeny střídavě ve 2 řadách a budou zavrtány do takové hloubky, aby krytí trnů bylo min. 50 mm. Úroveň horní hrany závěrečného prahu bude v případě jeho úplné obnovy výškově provedena tak, aby spodní hrana vodočetné latě na pravém břehu (čtení 0) byla osazena správně.

Přelivná hrana objektu bude po očištění tlakovou vodou přespárována na 100 % povodní plochy. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Dlažby na obou březích v podjezí budou ve spodní části na šikmou výšku 1 m opraveny rozebráním a znovuprovedením kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Zbývající plochy dlažby po očištěny tlakovou vodou popř. ručně od vegetace přespárovány (cca 10 %). Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 70 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

SO 06 – Stupeň č. 6

Zděný stupeň o šířce přelivné hrany 0,9 m má výšku cca 0,85 m, zavazovací křídla v březích se zužují až na šířku v koruně 0,7 m ve výšce 1,16 m nad přelivnou hranou. Při předchozí opravě byla před přelivnou hranou vybudována betonová těsnící clona o šířce 0,35 m.

Vývar pod stupněm má délku 5,3 m, šířka vývaru se plynule zužuje z 7,9 m na 6 m a hloubka vývaru je cca 0,4 m. Svahy ve vývaru a v podjezí jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Dno vývaru je opevněno kamennou dlažbou, dle PD uloženou do betonu. Vzhledem k sedimentovanému materiálu nebylo možno ověřit stav opevnění. Vývar je ukončen zděným závěrečným prahem.

Břehové opevnění kam. dlažbou je v podjezí prodlouženo o 4,3 a 4,5 m pod závěrečný práh vývaru. Na pravém břehu následně navazuje nižší opevnění kamennou dlažbou na sucho, levý břeh je dále bez opevnění. Nad objektem jsou břehy opevněny kamennou rovnaninou.

Před zahájením stavebních prací budou na obou březích podél objektu odstraněny keře na ploše cca 20 m2.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru a bude provedena oprava dnové dlažby do betonu. Vzhledem k tomu, že stav opevnění není znám, předpokládá projekt opravu 100 % kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Po opravě dlažby budou v rozích vývaru umístěny soliterní kameny jako úkryty pro vodní živočichy.

Přelivná hrana vč. zavazovacích křídel objektu bude po očištění tlakovou vodou přespárována na povodní straně – předpokládá se přespárování 90 % povodní strany přelivné plochy i obou křídel. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou. Dále bude provedena oprava zdiva pravobřežního zavazovacího křídla na povodní straně, kde se zdivo v současné době boulí. Destabilizované zdivo na ploše cca 2 m2 bude rozebráno a bude provedeno jeho opětovné vyzdění na cementovou maltu s vyspárováním.

Kamenná dlažba na levém i pravém břehu vč. prodloužení o 4,3 a 4,5 m pod závěrečný práh bude očištěna od vegetace tlakovou vodou, popř. ručně a bude provedena oprava poškozených spár (cca 20 %). Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 70 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou. Chybějící patka pravobřežního opevnění ve vývaru bude dozděna z kamenného řádkového zdiva do původního stavu v délce 2,7 m na celou šířku 0,4 m a výšku 0,4 m.

V navazujícím opevnění dlažbou na sucho chybí 1 kámen, který bude v rámci stavby doplněn.

SO 07 – Stupeň č. 7

Zděný stupeň o šířce přelivné hrany 1,2 m má výšku 0,6 m, zavazovací křídla v březích se zužují až na šířku v koruně 0,9 m ve výšce 1,27 m nad přelivnou hranou. Na zavazovacích křídlech je uložena lávka pro pěší. Při předchozí opravě byla před přelivnou hranou vybudována betonová těsnící clona o šířce 0,2 m. Dále v dl. 3 m nad přelivnou hranou je dno toku opevněno kamenným záhozem a břehy toku kamennou rovnaninou.

Vývar pod stupněm má délku 5,3 m, šířka vývaru se plynule zužuje z 9,6 m na 6,6 m a hloubka vývaru je 0,3 m. Svahy ve vývaru jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Dno vývaru je opevněno kamennou dlažbou, dle PD uloženou do betonu. Vzhledem k sedimentovanému materiálu nebylo možno ověřit stav opevnění. Vývar je ukončen zděným závěrečným prahem.

Dno v podjezí je na délku 4,2 m zpevněno kamenným záhozem, břehy až po konec dnového opevnění jsou opevněny kamennou dlažbou do betonu.

Před zahájením stavebních prací budou podél objektu na obou březích odstraněny keře o ploše 20 m2.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru a bude provedena oprava dnové dlažby do betonu. Vzhledem k tomu, že stav opevnění není znám, předpokládá projekt opravu 100 % kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Po opravě dlažby budou v rozích vývaru umístěny soliterní kameny jako úkryty pro vodní živočichy.

Přelivná hrana vč. zavazovacích křídel objektu bude po očištění tlakovou vodou přespárována na povodní straně – předpokládá se přespárování 80 % plochy. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Veškeré dlažby v podjezí budou očištěny tlakovou vodou, popř. ručně od vegetace. Bude provedena oprava narušených částí dlažeb, a to ve vývaru na obou březích v délce 2,7 m na šikmou výšku 0,5 m vč. vyzdění poškozených patek v šířce 0,4 m a na výšku 0,3 m a na levém břehu pod závěrečným prahem vývaru v délce 2,7 na šikmou výšku 1 m. Oprava bude provedena rozebráním destabilizovaného opevnění a znovuprovedením kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Následně bude provedena oprava poškozených spár veškerých zbývajících částí dlažby (cca 40 %). Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 70 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Zához z lomového kamene ve dně pod vývarem bude doplněn o cca 75 % v celé délce 4,2 m a šířce ve dně 6,6 m z lomového kamene o hmotnosti cca 200 kg.

Břehové výtrže pod objektem budou sanovány rovnaninou z lomového kamene o hm. 200 kg na výšku 1 m ode dna ve sklonu 1:1,5. Tloušťka rovnaniny bude min. 0,3 m. Rovnanina bude ve dně opřena o záhozovou patku z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, která bude provedena do hloubky 0,6 m pode dno a s přesahem do koryta 0,4 m. Horní líc patky v úrovni dna bude urovnán. Celkový objem opevnění bude 1,2 m3/bm, z toho patka 0,5 m3/bm. Délka opevnění rovnaninou bude na pravém břehu 2 m a na levém 5 m.

SO 08 – Stupeň č. 8

Zděný stupeň o šířce přelivné hrany 0,95 m má výšku 0,6 m, zavazovací křídla v březích se zužují až na šířku v koruně 0,8 m ve výšce 1 m nad přelivnou hranou. Při předchozí opravě byla před přelivnou hranou vybudována betonová těsnící clona o šířce 0,5 m. Dále v dl. 3 m nad přelivnou hranou je dno toku opevněno kamenným záhozem a břehy toku kamennou rovnaninou.

Vývar pod stupněm má délku 5,3 m, šířka vývaru se plynule zužuje z 8,7 m na 6,9 m a hloubka vývaru je 0,3 m. Svahy ve vývaru jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Dno vývaru je opevněno kamennou dlažbou, dle PD uloženou do betonu. Vzhledem k sedimentovanému materiálu nebylo možno ověřit stav opevnění. Vývar je ukončen zděným závěrečným prahem.

Dno v podjezí je na délku 3,4 m zpevněno kamenným záhozem, břehy až po konec dnového opevnění jsou opevněny kamennou dlažbou do betonu. Na levém břehu je opevnění prodlouženo kamennou rovnaninou na délku 1 m.

Před zahájením stavebních prací budou podél objektu na pravém břehu odstraněny keře o ploše 10 m2.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru a bude provedena oprava dnové dlažby do betonu. Vzhledem k tomu, že stav opevnění není znám, předpokládá projekt opravu 100 % kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Po opravě dlažby budou v rozích vývaru umístěny soliterní kameny jako úkryty pro vodní živočichy.

Přelivná hrana vč. zavazovacích křídel objektu bude po očištění tlakovou vodou přespárována na povodní straně – předpokládá se přespárování 50 % plochy. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Veškeré dlažby v podjezí budou očištěny tlakovou vodou, popř. ručně od vegetace. Bude provedena oprava narušených částí dlažeb, a to na obou březích v celé délce vývaru na šikmou výšku 0,5 – 1 m vč. vyzdění poškozených patek v šířce 0,4 m a na výšku 0,3 m. Oprava bude provedena rozebráním destabilizovaného opevnění a znovuprovedením kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Následně bude provedena oprava poškozených spár veškerých zbývajících částí dlažby (cca 90 %). Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 70 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Břehové výtrže pod objektem budou sanovány rovnaninou z lomového kamene o hm. 200 kg na výšku 1 m ode dna ve sklonu 1:1,5. Tloušťka rovnaniny bude min. 0,3 m. Rovnanina bude ve dně opřena o záhozovou patku z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, která bude provedena do hloubky 0,6 m pode dno a s přesahem do koryta 0,4 m. Horní líc patky v úrovni dna bude urovnán. Celkový objem opevnění bude 1,2 m3/bm, z toho patka 0,5 m3/bm. Délka opevnění rovnaninou bude na pravém břehu 4 m a na levém 3 m tak, aby délka opevnění rovnaninou byla na obou březích stejná.

SO 09 – Balvanitý skluz č. 1

Tento balvanitý skluz byl vybudován v minulosti náhradou za jez, který sloužil k dělení průtoků do Trusovického potoka a levobřežního náhonu. V současnosti má balvanitý skluz délku 23,5 m a výšku cca 1,5 m. Horní část byla při opravě v roce 2010 prolita betonem. Koncová část objektu chybí a je zde stupeň o výšce 1,2 m. Vzhledem k nízko položenému skalnímu podloží není možno objekt ukotvit do dna, ani břehů a při vyšších průtocích v toku došlo k jeho rozplavení.

Pravý břeh je opevněn kamennou rovnaninou, levý břeh, který tvoří stěnu náhonu byl opevněn kamennou dlažbou do betonu, v minulosti byl pomístně opravován kamennou rovnaninou s prolitím betonem.

Před zahájením stavebních prací budou na pravém břehu ve spodní části skluzu pro umožnění příjezdu techniky odstraněny keře o ploše 60 m2.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

Oprava bude spočívat v doplnění spodní části skluzové plochy vyskládané z lomového kamene o hmotnosti 500 – 1000 kg na celou šířku toku a délku 4,7 m. Délka byla stanovena z důvodu skalních výběžků do koryta toku, o které je možno částečně zapřít konec skluzové plochy. Tloušťka konstrukce bude v horní části 1,2 m - na celou výšku stupně, ve spodní části bude dle možností konstrukce zahloubena do dna toku – projekt předpokládá cca 0,5 m tak, aby byl objekt napojen na stávající dno. Vzhledem k problematickému ukotvení objektu bude skluzová plocha prolita betonem. Ve spodní části na celou výšku konstrukce, v horní části do 2/3 výšky konstrukce, aby byla zachována členitost skluzové plochy.

Na pravém břehu bude doplněna konstrukce břehového opevnění tak, aby byl líc opevnění plošně urovnán.

Pod objektem bude dle požadavku ČRS Ostrava vyhloubena tůň jako úkryt pro vodní živočichy o délce 5 m a hloubce cca 0,5 m.

SO 10 – Balvanitý skluz č. 2

Jedná se objekt přebudovaný v rámci stavby v roce 2010 ze zděného stupně. Vzhledem k nízké výšce nad spodním dnem je objekt bez vývaru. Šířka původního zděného stupně je 1,1 m, zavazovací křídla v březích se zužují až na šířku v koruně 0,9 m ve výšce 1,4 m nad přelivnou hranou. Dno toku nad přelivnou hranou je v dl. 5 m opevněno kamenným záhozem a břehy nad objektem jsou bez opevnění.

Skluzová plocha je v současné době zcela rozplavená. Levý břeh je opevněn původní kamennou dlažbou na sucho, která je částečně poškozená, pravý břeh podél objektu je opevněn kamennou rovnaninou, v navazujícím neopevněném břehu vniká výtrž.

Před zahájením stavebních prací budou na příjezdové trase pro umožnění příjezdu techniky odstraněny keře o ploše 15 m2 a na pravém břehu v podjezí budou odstraněny 3 javory o  20 a 2×10 cm.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

Zavazovací křídla zděné přelivné hrany budou po očištění tlakovou vodou, popř. ručně od vegetace přespárována na 100 % všech viditelných ploch. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou. Dále bude provedena oprava zdiva na levobřežním křídle na 3 místech, a to na povodní straně v prostoru napojení na přelivnou plochu v úrovni dna a na návodní straně na 2 místech v prostoru zalomení křídla do břehu. Oprava bude provedena z vhodných opracovaných kamenů uložených do betonového podkladu tl. 0,2 m a zdivo bude následně vyspárováno cementovou maltou.

Zbytky (cca 30 %) přelivné plochy budou zcela rozebrány a přelivná plocha o délce 6 m bude znovu vyskládána z lomového kamene o hmotnosti 500 – 1000 kg. Jednotlivé kameny budou ukládány na štět. Tloušťka konstrukce bude 0,6 m, ve spodní části bude skluzová plocha stabilizována prahem šířky 0,6 – 0,9 m z lomového kamene o hm. 1000 kg, který bude zapuštěn do hloubky 1 m pod stávající dno. Přelivná plocha bude provedena na celou šířku toku a bude se plynule zužovat z 9,6 na 8,6 m.

Opevnění levého břehu kamennou dlažbou bude očištěno od štěrkového sedimentu a dále bude ručně očištěno od vegetace, nebude spárováno. Předpokládá se, že v budoucnu bude dlažba podél balvanitého skluzu nahrazena kamennou rovnaninou. Chybějící část břehové dlažby ve spodní části skluzu v dl. 7 m bude nahrazena kamennou rovnaninou z lomového kamene o hm. 200 kg na výšku svahu – cca 0,8 m ode dna ve sklonu 1:1,5. Tloušťka rovnaniny bude min. 0,3 m. Rovnanina bude ve dně opřena o záhozovou patku z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, která bude provedena do hloubky 0,6 m pode dno a s přesahem do koryta 0,4 m. Horní líc patky v úrovni dna bude urovnán. Celkový objem opevnění bude 1 m3/bm, z toho patka 0,5 m3/bm. V prostoru balvanitého skluzu budou konstrukce provázány – patka bude provedena na hloubku prahu (1 m) a nebude proveden přesah do koryta, břehové opevnění bude zapřeno do stabilizačního prahu balvanitého skluzu.

Pravobřežní výtrž pod objektem bude sanována rovnaninou z lomového kamene o hm. 200 kg na celou výšku svahu 1,2 – 1,7 m ode dna ve sklonu 1:1,5. Tloušťka rovnaniny bude min. 0,3 m. Rovnanina bude ve dně opřena o záhozovou patku z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, která bude provedena do hloubky 0,6 m pode dno a s přesahem do koryta 0,4 m. Horní líc patky v úrovni dna bude urovnán. Celkový objem opevnění bude 1,4 – 1,8 m3/bm, z toho patka 0,5 m3/bm. Délka opevnění rovnaninou bude na pravém břehu 14 m.

SO 11 – Stupeň č. 9

Zděný stupeň o šířce přelivné hrany 1,1 m má výšku 1,05 m, zavazovací křídla v březích se zužují až na šířku v koruně 0,8 m ve výšce 1,4 m nad přelivnou hranou. Zdivo přelivné plochy je nestabilní, objevují se v něm průsaky.

Vývar pod stupněm má délku 5,3 m, šířka vývaru se plynule zužuje z 8,9 m na 5,2 m a hloubka vývaru je cca 0,45 m. Vývar je ukončen zděným závěrečným prahem. Pod závěrečným prahem vývaru je dno v dl. 3,7 m opevněno kamennou dlažbou do betonu, opevnění je ukončeno dalším zděným prahem. Zdivo 2. prahu je poškozeno. Svahy ve vývaru a na levém břehu i v podjezí až po 2. závěrečný práh jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Pravý břeh dlažby v úrovni dna a oba břehy pod 2. závěrečným prahem jsou opevněny kamennou rovnaninou. Dno vývaru je opevněno kamennou dlažbou, dle PD uloženou do betonu. Vzhledem k sedimentovanému materiálu nebylo možno ověřit stav opevnění dna ve vývaru.

Před zahájením stavebních prací budou nad přelivnou hranou na pravém břehu odstraněny 2 olše o  40 a 50 cm a na levém břehu podél opevnění dlažbou budou odstraněny keře o ploše cca 10 m2.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru a bude provedena oprava dnové dlažby do betonu. Vzhledem k tomu, že stav opevnění ve vývaru není znám, předpokládá projekt opravu 100 % kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Po provedení opravy dlažby budou v rozích vývaru umístěny soliterní kameny jako úkryty pro vodní živočichy.

Přelivná hrana objektu vč. zavazovacích křídel bude po očištění tlakovou vodou a odstranění vegetace přespárována na 100 % plochy na povodní straně celého objektu a na horních plochách zavazovacích křídel. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Před přelivnou hranou bude pro zajištění stability a těsnosti zděného objektu vybudována do hloubky 2 m pod úroveň přelivné hrany těsnící clona z vodostavebního betonu C30/37 XF3 tloušťky 0,3 m. Těsnící clona bude oproti těsnícím clonám vybudovaným dříve provedena i podél zavazovacích křídel, a to až po jejich horní líc. Do břehů bude clona zavázána na délku 0,5 m. Po dostatečném zatvrdnutí betonu bude výkop pro betonáž clony zasypán původním materiálem a dno i břehy budou na délku 2 m opevněny lomovým kamenem do původní úrovně. Dno bude opevněno záhozem tl. 0,5 m z lomového kamene o hmotnosti 200 kg. Břehy budou opevněny rovnaninou z lomového kamene o hm. 200 kg na celou výšku svahu 1,4 m ode dna ve sklonu 1:1,5. Tloušťka rovnaniny bude min. 0,3 m. Rovnanina bude ve dně opřena o záhozovou patku z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, která bude provedena do hloubky 0,6 m pode dno a s přesahem do koryta 0,4 m. Horní líc patky v úrovni dna bude urovnán. Celkový objem opevnění bude 1,6 m3/bm, z toho patka 0,5 m3/bm.

Kamenná dlažba na levém i pravém břehu v podjezí bude očištěna od vegetace tlakovou vodou, popř. ručně a bude provedena její oprava. Nejprve bude dozděna patka na levém břehu v délce 1,2 m o š. 0,4 m (s přesahem 0,2 m do vývaru) z kamenného řádkového zdiva do původní úrovně. Veškeré poškozené spáry na břehových dlažbách budou přespárovány (cca 50 %). Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 70 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

2. závěrečný práh bude opraven rozebráním destabilizovaného zdiva o dl. 2,5 m u levého břehu a vyzděním chybějící části z opracovaných kamenů v. 0,25 m (možno částečně použít původní) na ocelové trny Ø 10 mm, dl. 400 mm v počtu 4 ks na bm uchycené na chemickou kotvu. Trny budou osazeny střídavě ve 2 řadách a budou zavrtány do takové hloubky, aby krytí trnů bylo min. 50 mm.

Dlažba ve dně pod vývarem je v dobrém stavu, zde bude provedena oprava cca 30 % dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou, zbývajících 70 % plochy bude přespárováno. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 70 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Opevnění břehů v podjezí bude opraveno na pravém břehu vyklínováním stávající rovnaniny podél dlažby ve dně menšími úlomky kamene. Navazující opevnění do vzdálenosti 4 m pod 2. závěrečným prahem bude rozebráno (cca 60 %) a znovu provedeno rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg (možno využít stávající) na celou výšku svahu. Tloušťka rovnaniny bude min. 0,3 m. Rovnanina bude ve dně opřena o záhozovou patku z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, která bude provedena do hloubky 0,6 m pode dno a s přesahem do koryta 0,4 m. Horní líc patky v úrovni dna bude urovnán. Celkový objem opevnění bude 2 m3/bm, z toho patka 0,5 m3/bm. Část (cca 1 m3) v patě svahu u 2. závěrečného prahu bude pro lepší stabilitu prolita betonem. Rovnanina pod 2. závěrečným prahem v dl. 4 m bude vyklínována menšími úlomky kamene.

Ve dně pod 2. závěrečným prahem bude v dl. 4 m na celou šířku toku zřízen zához z lomového kamene o hmotnosti cca 200 kg.

Pod objektem bude dle požadavku ČRS Ostrava vyhloubena tůň jako úkryt pro vodní živočichy o délce 5 m a hloubce cca 0,5 m.

SO 12 – Stupeň č. 10

Zděný stupeň o šířce přelivné hrany 1,1 m má výšku cca 0,85 m, zavazovací křídla v březích se zužují až na šířku v koruně 0,9 m ve výšce 1,23 m nad přelivnou hranou.

Vývar pod stupněm má délku 5,4 m, šířka vývaru se plynule zužuje z 9,1 m na 5,5 m, zúžení je provedeno tvarem pravobřežní patky břehového opevnění, která má v půdorysu trojúhelníkový tvar se šířkou na konci vývaru 1,9 m. Hloubka vývaru je cca 0,65 m. Pod závěrečným prahem vývaru je dno v dl. 3,3 m opevněno kamennou dlažbou do betonu, opevnění je ukončeno dalším zděným prahem. 2. práh je částečně překryt sedimenty, stav zdiva není znám. Svahy ve vývaru a na levém břehu i v podjezí až po 2. závěrečný práh jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Pravý břeh dlažby v úrovni dna a oba břehy pod 2. závěrečným prahem jsou opevněny kamennou rovnaninou. Dno vývaru je opevněno kamennou dlažbou, dle PD uloženou do betonu. Vzhledem k sedimentovanému materiálu nebylo možno ověřit stav dnového opevnění.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru a podjezí tak, aby mohla být provedena oprava celého objektu vč. 2. závěrečného prahu. Dále bude provedena oprava dnové dlažby do betonu ve vývaru i mezi závěrečnými prahy. Vzhledem k tomu, že stav opevnění není znám, předpokládá projekt opravu 100 % kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Po opravě dlažby budou v rozích vývaru umístěny soliterní kameny jako úkryty pro vodní živočichy.

2. závěrečný práh bude dle potřeby opraven (projekt předpokládá opravu v dl. 3,8 m v celé šířce a na výšku 0,6 m) rozebráním destabilizovaného zdiva a vyzděním chybějících částí z řádkového zdiva z opracovaných kamenů v. 0,25 m (možno použít původní) na ocelové trny Ø 10 mm, dl. 400 mm v počtu 4 ks na bm uchycené na chemickou kotvu. Trny budou osazeny střídavě ve 2 řadách a budou zavrtány do takové hloubky, aby krytí trnů bylo min. 50 mm.

Přelivná hrana vč. zavazovacích křídel objektu bude po očištění tlakovou vodou přespárována na povodní straně a na horní straně zavazovacích křídel – předpokládá se přespárování 50 % plochy. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Veškeré dlažby v podjezí budou očištěny tlakovou vodou, popř. ručně od vegetace a bude provedena jejich oprava. Nejprve budou opraveny spodní části dlažeb na levém břehu ve vývaru na šikmou výšku 0,6 m vč. vyzdění poškozených patek v šířce 0,4 m a na výšku 0,65 m a v podjezí na šikmou výšku 0,6 – 1,4 m vč. vyzdění poškozených patek v šířce 0,4 m a na výšku 0,4 m. Oprava bude provedena rozebráním destabilizovaného opevnění a znovuprovedením kamenné dlažby tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,15 m s vyspárováním cementovou maltou. Následně bude provedena oprava poškozených spár (na pravém břehu cca 30 %, na levém cca 80 %). Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 70 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Břehové výtrže nad objektem budou sanovány rovnaninou z lomového kamene o hm. 200 kg na výšku 1 m ode dna ve sklonu 1:1,5. Tloušťka rovnaniny bude min. 0,3 m. Rovnanina bude ve dně opřena o záhozovou patku z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, která bude provedena do hloubky 0,6 m pode dno a s přesahem do koryta 0,4 m. Horní líc patky v úrovni dna bude urovnán. Celkový objem opevnění bude 1,2 m3/bm, z toho patka 0,5 m3/bm. Délka opevnění rovnaninou bude na pravém břehu 2 m a na levém 1 m.

SO 13 – Balvanitý skluz č. 3

Jedná se objekt přebudovaný v rámci stavby v roce 2010 ze zděného stupně. Šířka původního zděného stupně je 1,2 m, zavazovací křídla v březích se zužují až na šířku v koruně 0,9 m ve výšce 1,24 m nad přelivnou hranou. Dno i břehy nad objektem jsou bez opevnění, na pravém břehu je podél zavazovacího křídla vybudováno zděné schodiště.

Skluzová plocha o délce 11,6 m je v dobrém stavu. Pravý břeh je v délce 5 m opevněn původní kamennou dlažbou do betonu, způsob opevnění pravého břehu pod přelivnou hranou není z důvodu porostu vegetace zřejmý, dle PD z r. 2010 zde rovněž měla zůstat zachována původní dlažba. Dále jsou břehy zpevněny kamennou rovnaninou.

Vývar pod objektem má délku 5,7 m a hloubku 0,6 m a je opevněn kamennou rovnaninou tl. 0,45 m. Vývar je do hloubky 0,2 m pod hrany vývaru zanesen sedimentem.

Pod vývarem je dno toku na délku 5 m zpevněno kamenným záhozem, který je částečně rozplavený.

Před zahájením stavebních prací budou na levém břehu podél objektu odstraněny keře o ploše 40 m2 a na pravém břehu pod přelivnou hranou budou odstraněny 3 javory o  20 a 2×10 cm a budou zde odřezány větve dřevin, které překrývají břehovou dlažbu, na ploše cca 5 m2.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

Zavazovací křídla zděné přelivné hrany budou po očištění tlakovou vodou a odstranění vegetace přespárována na 50 % viditelné plochy na povodní straně a na horních plochách zavazovacích křídel. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Opevnění obou břehů v délce 8,5 m pod přelivnou hranou bude ručně očištěno od vegetace, dlažba nebude spárována, předpokládá se, že v budoucnu bude dlažba podél balvanitého skluzu nahrazena kamennou rovnaninou.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru. Předpokládá se, že těžbou může dojít k poškození kamenné konstrukce vývaru, proto projekt uvažuje s opravou 25 % konstrukce vývaru z kamenné rovnaniny o hm. 500 – 1000 kg tl. 0,45 m.

Zához z lomového kamene ve dně pod vývarem bude doplněn o cca 80 % v celé délce 5 m a šířce ve dně 5 m z lomového kamene o hmotnosti cca 200 kg.

SO 14 – Balvanitý skluz č. 4

Jedná se objekt přebudovaný v rámci stavby v roce 2010 ze zděného stupně. Šířka původního zděného stupně nebyla z důvodu špatné přístupnosti ověřena, dle původní PD je 0,9 m, zavazovací křídla se zužují až na šířku v koruně 0,8 m ve výšce 1,29 m nad přelivnou hranou. Dno nad objektem je na délku 5 m zpevněno kamenným záhozem, břehy jsou bez opevnění. U pravého břehu vzniká nános o ploše cca 4 m2.

Skluzová plocha o délce 11 m je v dobrém stavu, mimo chybějícího materiálu u pravého břehu na konci břehového opevnění dlažbou. Pravý břeh je v délce 10,5 m a levý břeh v délce 6 m pod přelivnou hranou opevněn původní kamennou dlažbou do betonu. Dále jsou břehy zpevněny kamennou rovnaninou.

Vývar pod objektem je zanesen sedimentem. Dle PD má délku 6 m a hloubku 0,6 m a je opevněn kamennou rovnaninou tl. 0,45 m.

Pod vývarem je dno toku na délku 5 m zpevněno kamenným záhozem, který je částečně rozplavený.

Před zahájením stavebních prací budou na levém břehu podél objektu odstraněny keře o ploše 20 m2 a javor o  20 cm, na levém břehu nad objektem olše o  20 cm. Na pravém břehu nad objektem budou odstraněny keře o ploše 6 m2.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

Zavazovací křídla zděné přelivné hrany budou po očištění tlakovou vodou a odstranění vegetace přespárována na 100 % viditelné plochy na povodní straně a na horních plochách zavazovacích křídel. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Opevnění obou břehů kamennou dlažbou pod přelivnou hranou bude ručně očištěno od vegetace, dlažba nebude spárována, předpokládá se, že v budoucnu bude dlažba podél balvanitého skluzu nahrazena kamennou rovnaninou.

Skluzová plocha je v dobrém stavu, pouze u pravého břehu podél paty koncové části břehového opevnění dlažbou bude doplněn chybějící materiál cca 1 m3 lomového kamene o hmotnosti 500 – 1000 kg. Jednotlivé kameny budou ukládány na štět.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z nadjezí, vývaru a podjezí. V nadjezí má sediment mocnost cca 0,3 m a plochu 4 m2, sedimentem je vyplněna spodní polovině vývaru a překrývá i větší část kamenného záhozu ve dně pod vývarem.

Předpokládá se, že těžbou může dojít k poškození kamenné konstrukce vývaru, proto projekt uvažuje s opravou 50 % konstrukce vývaru z kamenné rovnaniny o hm. 500 – 1000 kg tl. 0,45 m.

Zához z lomového kamene ve dně pod vývarem bude doplněn o cca 50 % v celé délce 5 m a šířce ve dně 6 m z lomového kamene o hmotnosti cca 200 kg.

SO 15 – Balvanitý skluz č. 5

Jedná se objekt přebudovaný v rámci stavby v roce 2010 ze zděného stupně. Šířka původního zděného stupně je 1 m, zavazovací křídla se zužují až na šířku v koruně 0,7 m ve výšce 1,4 m nad přelivnou hranou. Dno nad objektem je na délku 5 m zpevněno kamenným záhozem, břehy jsou bez opevnění.

Skluzová plocha o délce 9 m je v dobrém stavu. Pravý břeh je v délce 5 m pod přelivnou hranou opevněn původní kamennou dlažbou do betonu. Mimo tento úsek jsou břehy zpevněny kamennou rovnaninou.

Vývar pod objektem je zanesen sedimentem. Dle původní PD má mít délku 6 m, na místě samém bylo zjištěno, že je vývar kratší – pouze 4,9 m. Hloubka vývaru nebyla s ohledem na nános sedimentů ověřena, dle PD je 0,6 m. Vývar je opevněn kamennou rovnaninou tl. 0,45 m.

Pod vývarem je dno toku na délku 5 m zpevněno kamenným záhozem, který je z větší části rozplavený.

Před zahájením stavebních prací bude na pravém břehu nad objektem odstraněna nakloněná vrba o  60 cm, dále bude z kamenné dlažby odstraněna vrba o  10 cm a pod objektem bude odstraněn suchý jasan o  40 cm.

Pro stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

Zavazovací křídla zděné přelivné hrany budou po očištění tlakovou vodou a odstranění vegetace přespárována na 70 % viditelné plochy na povodní straně a na horních plochách zavazovacích křídel. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Opevnění pravého břehu kamennou dlažbou pod přelivnou hranou bude ručně očištěno od vegetace, dlažba nebude spárována, předpokládá se, že v budoucnu bude dlažba podél balvanitého skluzu nahrazena kamennou rovnaninou.

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z vývaru. V rámci stavby bude vývar uveden do projektovaného stavu, koncová část bude rozebrána a vývar bude prodloužen dle původní PD  tak, aby dnová část vývaru byla dlouhá 3,6 m a na ni navazovala šikmá stěna vývaru o dl. 1,2 m. Konstrukce vývaru bude provedena z kamenné rovnaniny o hm. 500 – 1000 kg tl. 0,45 m.

Zához z lomového kamene ve dně pod vývarem bude rovněž prodloužen na projektovanou délku 5 m a dle potřeby doplněn (předpokládá se doplnění celkem 80 %) na celé šířce toku ve dně 6,4 m z lomového kamene o hmotnosti cca 200 kg.

SO 16 – Balvanitý skluz č. 6 (vč. odstranění sedimentů v nadjezí)

Jedná se objekt přebudovaný v rámci stavby v roce 2010 ze zděného stupně. Šířka původního zděného stupně je 1 m, zavazovací křídla se zužují až na šířku v koruně 0,7 m ve výšce 1,28 m nad přelivnou hranou. Dno nad objektem je na délku 5 m zpevněno kamenným záhozem, břehy jsou bez opevnění mimo zbytků betonového schodiště podél pravobřežního zavazovacího křídla. U levého břehu se nachází rozsáhlý nános porostlý dřevinami.

Objekt skluzu vč. vývaru a opevnění podjezí je mimo cca 2 m pod přelivnou hranou zcela zanesen sedimentem. Břehy pod přelivnou hranou v dl. 8,4 m jsou opevněny původní kamennou dlažbou do betonu, dále jsou břehy opevněny kamennou rovnaninou.

Před zahájením stavebních prací bude na levém břehu odstraněna vrba o  20 cm vyrůstající z kamenné rovnaniny, na pravém břehu bude odstraněn javor o  20 cm vyrůstající těsně nad kamennou dlažbou a z nánosu budou odstraněny 4 vrby o  2×30 a 2×20 cm a keře o ploše cca 5 m2.

Nad objektem bude po vykácení dřevin odtěžen nános o délce 43 m, šířce cca 2 m a tloušťce cca 0,5 m. Část materiálu bude využita pro urovnání terénu na levém břehu. Po urovnání bude povrch násypu ohumusován a oset travní směsí.

Dále bude odtěžen nános pokrývající konstrukci balvanitého skluzu. Předpokládá se při těžbě dojde k jeho poškození, proto projekt uvažuje s kompletní obnovou objektu.

Pro další stavební práce bude objekt zahrázován a průtoky ve vodním toku budou přes objekt převáděny potrubím.

Zavazovací křídla zděné přelivné hrany budou po očištění tlakovou vodou a odstranění vegetace přespárována na cca 40 % viditelné plochy na povodní straně a na horních plochách zavazovacích křídel. Poškozené spáry budou vysekány do hloubky 120 mm, vyčištěny tlakovou vodou od uvolněného materiálu a přespárovány cementovou maltou.

Opevnění obou břehů kamennou dlažbou pod přelivnou hranou bude ručně očištěno od vegetace, dlažba nebude spárována, předpokládá se, že v budoucnu bude dlažba podél balvanitého skluzu nahrazena kamennou rovnaninou.

Skluzová plocha bude po odstranění sedimentů opravena do původního projektovaného stavu o celkové délce 6 m (předpokládá se, že horní 2 m, které nejsou překryty nánosem, zůstanou zachovány) z lomového kamene o hmotnosti 500 – 1000 kg. Jednotlivé kameny budou ukládány na štět. Tloušťka konstrukce bude min. 0,6 m.

Pod skluzovou plochou bude rovněž obnoven vývar do projektovaného stavu o délce 6 m, z toho dnová část zahloubená o 0,6 m bude mít délku 3,6 m. Ze všech 4 stran se budou stěny vývaru svažovat ve sklonu 1:2. Konstrukce vývaru bude rovněž provedena z rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti 500 – 1000 kg, tloušťka konstrukce bude min. 0,45 m.

Zához z lomového kamene ve dně pod vývarem bude obnoven v délce 5 m a šířce ve dně 5,6 m z lomového kamene o hmotnosti cca 200 kg.

SO 17 – Sanace výtrží v ř. km 10,388 – 10,410

Na pravém břehu nad a pod zachovalou podpěrou zničené lávky pro pěší došlo při vyšších průtocích v korytě toku ke vzniku břehových výtrží. Výtrže budou sanovány částečně zásypem zhutněnými sedimenty těženými v rámci stavby a povrch bude opevněn kamennou rovnaninou z lomového kamene o hm. 200 kg ve sklonu navazujících břehů 1:1 na celou výšku svahu 1,7 m ode dna toku. Tloušťka rovnaniny bude min. 0,3 m. Rovnanina bude ve dně opřena o záhozovou patku z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, která bude provedena do hloubky 0,6 m pode dno a s přesahem do koryta 0,4 m. Horní líc patky v úrovni dna bude urovnán. Celkový objem opevnění bude 1,5 m3/bm, z toho patka 0,5 m3/bm. Délka opevnění bude nad podpěrou lávky 10 m a pod podpěrou 11 m s napojením na stávající terén.

SO 18 – Nánosy v ř. km 10,410 – 10,470

V blízkosti brodu budou nejprve vykáceny dřeviny, které se nachází na nánosech. Jedná se o 5 olší o  2×30 a 3×10 cm. Nánosy, které se nacházejí uprostřed koryta budou rozhrnuty na levý břeh toku nad brodem. Vzhledem k tomu, že se jedná o štěrkopískový materiál, budou stabilizovány uložením dřevní hmoty do paty nově vytvořeného svahu. Pro stabilizaci budou využity dřeviny kácené v rámci stavby o  min. 40 cm (dle prostorových možností je možno využít 3 akáty kácené u stupně č. 3, 2 olše kácené u stupně č. 9 a vrbu kácenou u balvanitého skluzu č. 5), které budou uloženy korunou se zkrácenými větvemi ve směru toku. Kmeny dřevin budou stabilizovány pomocí dřevných kůlů o  10 cm a dl. 1,5 m zaražených ve vzájemných vzdálenostech 2 m na návodní straně do dna toku a navíc budou jednotlivé kmeny spolu spojeny pomocí ocelového lana, případně závitové tyče s přesahem kmenů min. 1 m. Sediment bude uložen mezi stávající erodovaný břeh a takto stabilizované kmeny se sklonem líce násypu cca 1:1,5. Předpokládá se, že uložené dřeviny ve vodním prostředí obrostou a budou břeh nadále stabilizovat.

Při opravách příčných stabilizačních objektů budou průtoky v korytě Trusovického potoka převáděny potrubím. Těžbu a rozhrnování sedimentů a opravy břehového opevnění v ř. km 10,388 – 10,410 je možno provádět bez odvodnění.

Veškerý použitý kámen bude odpovídat ČSN 72 1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami zejm. TNV 75 2102 a TNV 75 2103.

Místo a způsob likvidace (popř. předání k dalšímu využití) veškerých odpadů ze stavby zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č.  541/2020 Sb., o odpadech. Doklad o předání k dalšímu využití, recyklaci, resp. o uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Na staveništi a v jeho blízkosti se nachází podzemní i nadzemní vedení inženýrských sítí. Při stavbě nesmí dojít k jejich poškození, ani k poškození výústních objektů.

Veškeré inženýrské sítě v blízkosti stavby budou před stavbou vytyčeny jejich správci.

Stavba vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření při provádění prací v ochranném pásmu VN 22kV dle zákona č. 458/2000 Sb.

Vyjádření dotčených organizací jsou doložena v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přístup na staveniště

Příjezdové trasy k jednotlivým stavebním objektům jsou uvedeny výše v oddíle D.1.2

Pro přístup k objektům v intravilánu obce je nutno zajistit pro realizaci stavby vhodnou menší mechanizaci, příjezdové trasy zde nejsou dostatečně široké.

Pro příjezd k balvanitým skluzům č. 3, 4, 5 a 6 bude nutno zřídit z komunikace III. třídy č. 44436 sjezdy zpevněné betonovými silničními panely, pro práci na skluzech č. 4 a 5 bude nutno s ohledem na jejich blízkost u komunikace uzavřít 1 pruh komunikace v dl. 25 m. Pro zřízení sjezdu ke skluzu č. 6 bude z důvodu velkého výškového rozdílu cca 2 m proveden násyp (např. ze sedimentů vytěžených na jiných objektech). Tento násyp bude po dokončení stavebních prací ponechán pro budoucí údržbu objektu. Povrch násypu bude urovnán, ohumusován a oset travní směsí.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem – zpevněných i nezpevněných ploch, cest, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů užívaných v rámci stavby.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených zpevněných ploch a komunikací, pozemky s travním porostem budou urovnány a osety. Následně budou dotčené pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.6. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů a pojezdových ploch a prostorovým možnostem příjezdových tras, zejména v intravilánu obce bude nutno používat menší mechanizaci. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici matriál pro zřízení norných stěn a sorbent.