Příloha č. 1

Technická specifikace prací na akci:

„Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK“.

Předmětem zakázky je provedení potápěčských prací pro zahrazení plavebních komor:

Hradištko a Nymburk

Lokality:

Obec: Kostomlaty nad Labem

Katastrální území: Kostomlaty nad Labem

Vodní tok: Labe

Říční kilometr: 887,440

Obec: Nymburk

Katastrální území: Nymburk

Vodní tok: Labe

Říční kilometr: 896,493

Potápěčská činnost bude zahrnovat tyto práce:

- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch na prahu horního hrazení plavební komory vč. hradících drážek ve stěnách.

- kontrola usazení a dotěsnění hradel horního hrazení plavební komory.

- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch na prahu dolního hrazení plavební komory vč. hradících drážek ve stěnách.

- kontrola usazení a dotěsnění hradel dolního hrazení plavební komory

Před zahrazením plavební komory bude věnována zvýšená pozornost na kontrolu hradících drážek a dosedacího prahu hrazení.

Budou-li konstrukce určené k hrazení kryty nánosem, bude provedeno v nezbytné míře jeho odstranění.

Časová náročnost:

Předpoklad doby provádění potápěčských prací jsou 2 pracovní dny na jednu plavební komoru.

Vypracoval:  Bc. Jan Kučera

Dne 11. 8. 2023