ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY – limitní podmínky

Servisní stání služebních plavidel na vodním díle 
Nové Mlýny

- Popis současného stavu:

Území předpokládané realizace akce se nachází na přirozeném břehu dolní nádrže VD Nové Mlýny 
v nezastavěné části obce Přítluky, místní část Nové Mlýny. Navrhované servisní stání služebních plavidel bude umístěné v prostoru před provozními domky Povodí Moravy, s.p., cca 350 m od MVE Nové Mlýny.

V současné době se v dané lokalitě nachází přirozený břeh VDNM opevněný kamenným záhozem 
a betonový skluz pro malá plavidla. Skluz je dlouhodobě nevyužívaný a není zřejmý jeho stav pod vodní hladinou. Na břehu se nachází zpevněná manipulační plocha o rozměrech 20 x 60 m. K manipulační ploše je přístup od silnice II/421 po zpevněné komunikaci.

Hladina ve VDNM je dlouhodobě udržována na kótě 170,00 m n. m. a její pohyb je běžně +/- 15 cm. Při hydrologických extrémech (povodně/sucho) lze výšku hladiny vymezit kótami 169,00 – 171,24 m n. m.

- Účel stavby:

Účelem stavby je vybudování nové kapacity servisních kotvících míst pro služební plavidla správce toku, plavidla Policie ČR, Státní plavební správy a složek záchranného integrovaného systému, určených k bezpečnému krátkodobému či dlouhodobému kotvení na vodní cestě.

- Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Výběr místa stavby se odvíjí od požadavků na zpřístupnění vodní cesty pro potřeby PM, Policie ČR, Státní plavební správy a složek záchranného integrovaného systému. Cílem a záměrem stavby je vybudovat servisní stání služebních plavidel, potřebných k zajišťování bezpečného provozu a údržby na vodní cestě, neboť současný stav, kdy zde není vybudována žádná vhodná infrastruktura, je nevyhovující.

- Návrh technického řešení:

Projektová dokumentace má vyřešit vybudování servisního stání služebních plavidel PM, SPS, PČR 
a IZS, sjezdu do vody a krytého stání pro plavidla v prostoru před provozními domky PM.

Přístavní hrana pro servisní stání služebních plavidel o min. délce 50 m, bude realizována formou plovoucího vysokovodního stání, na jehož horním konci bude vybudována pochůzná plocha pro možnost opuštění plavidel, obsluhující posádkou. Přístavní hrana bude vybavena oděrkami, aby nedocházelo k poškození vyvazovaných plavidel, a bude vybavena bezpečnostními prvky (pacholata, rohatinky a oka umožňující vyvazování plavidel). Potřebný počet bezpečnostních prvků určí plavební úřad.

Kryté – plovoucí stání pro dvě plavidla bude umístěno v blízkosti servisního stání. Vchod pro obsluhu bude z tohoto stání popř. ze stávajícího sjezdu pro lodě. Stání bude uzamykatelné s vraty odolnými proti vlnobití. Uvnitř stání bude pochůzná lávka umožňující obsluhu plavidla při výše vymezeném vodním stavu tj. 169,00 – 171,24 m n. m.

Prostor před přístavní hranou (tedy v místě pod kotvícími plavidly) a před krytým stáním bude upraven tak, aby byla zajištěna potřebná plavební hloubka (1,5 m).

Staveniště a objekty stavby jsou umístěny na pozemcích a plochách ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p.

Variantně lze pro spouštění lodí na vodní hladinu a k přístupu na kotevní a přístavní hranu použít stávající betonový sjezd. Tento má ale poměrně velký sklon neumožňující pojezd vozidly a není vybaven žádným spouštěcím zařízením. V případě jeho využití by musel být upraven pro pojezd vozidel nebo vybaven zmíněným zařízením.

Servisní stání služebních plavidel je určeno ke krátkodobému i dlouhodobému stání plavidel. Bude zde možnost výstupu a nástupu obsluhy plavidel, nakládka a vykládka materiálu, popř. jejich servis.

K zajištění bezpečného provozu stání plavidel pro plavbu budou na břehu a zhlaví osazeny dle dispozic Státní plavební správy signální znaky a vyvazovací prvky, dle vyhlášky č. 344/1991 Sb.

Pro provoz bude před jeho uvedením do užívání zpracován, schválen a umístěn na určeném místě provozní řád.

Navrhovaná stavba je vodním dílem pro plavební účely, umístěná na účelové vodní cestě vymezené přílohou č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy 46/2015 Sb.

- Přílohy

Přehledná situace

Podrobná situace

Foto

Přehledná situace

Podrobná situace

Foto