Zadání rozsahu prací na akci: 323717TEC ,,Jez Pohansko - oprava trafostanice‘‘

V rámci akce bude provedena:

V rámci akce bude provedena:

- Kontrola stavu napájecí přípojky VN k trafostanici, zajištění

výměny veškerých spojů a propojení, bleskojistek a pojistek na straně VN od

výkonového odpojovače po samotný transformátor.

- Kontrola, revize a posouzení stavu osazeného stávajícího transformátoru a provedení výměny za transformátor nový, který dodá objednatel.

- Zajištění, převzetí stávajícího transformátoru k dílenské opravě.

- Dodávka a osazení nového transformátoru BEZ 100kVA

- Provedení dílenské opravy původního transformátoru BEZ 100kVA

- Oprava ochranného nátěru nosných kovových prvků trafostanice na straně

VN i NN.

- Zapojení a odzkoušení v dohodnutém čase na místě montáže.

- Demontáž stávajícího nevyhovujícího držáku a pojistek VN, který je

v havarijním stavu.

- Montáž a osazení nového držáku a pojistek VN včetně svodičů přepětí.

- Provedení mechanického očištění a následné aplikace ochranného nátěru

všech nosných konstrukčních kovových částí stožárové trafostanice.

- Oprava – posílení pospojování a uzemnění trafostanice.

- Výměna NN rozváděče trafostanice za nový. Provedení veškeré činnosti a dodávky spojené s demontáží a následnou montáží přímého měření. Osazení zásuvkové skříně 400V/63A s podružným měřením k trafostanici.  Výměna stávajících připojovacích kabelových ok, doplnění popisu, značení a vybavení bezpečnostními tabulkami.

- To vše s ohledem na minimální dobu vypnutí trafostanice.

- V případě nutnosti a potřeby provozovatele zajištění náhradního zdroje a

připojení na něj.

- Protokolární doložení provedených prací a revize trafostanice po výměně

transformátoru a jemu přináležejících technologických celků.

Stanovení technologie a požadavků na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele, a proto je nutné, aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval. Provádění veškerých prací a výše uvedených zkoušek musí korespondovat s příslušnými ČSN.

Místem plnění požadovaného díla je VD jez Pohansko  a k němu

přináležející Trafostanice MTS 250 kVA č. 500 845

Termín provedení prací od listopadu roku 2023 do dubna 2024