# Technická specifikace zboží

Název/typ nabízených zařízení: …………………….…………………….……………………………………………..
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……..……………….…………………….………………………………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………………………………

Jsou požadována 4 zařízení, 1x server pro zálohování (vč. redundantního zdroje), 2x virtualizační servery (vč. redundantního zdroje), které budou pracovat v HA, 1x Storage systém.

Zařízení jsou určena pro Národní zemědělské muzeum.

Zadavatel u zkoumaných možných řešení očekává využití takových produktových řad vybraných výrobků, u kterých výrobce a dodavatel zajistí podporu uvedených technologií v průběhu jejich životního cyklu pro nejméně polovinu jejich plánované životnosti.

Požadavky na zařízení:

Technická specifikace díla:

# 1. Servery

Backup server 1ks

Šasi: 	max. 2U, min. 12x 3.5“ disků
Disky a RAID: 	osazená užitná kapacita 55 TB v RAID 6, NLSAS, HW RAID s min. 8GB cache zálohovanou ztrátě dat při výpadku napájení serveru. Oddělený diskový prostor pro boot hypervisoru, min. 480GB v RAID 1, typ disků NVMe
Procesor: 	1x CPU min. 10C/20T, 2.7 GHz, podpora DDR5
SPEC CPU2017 Integer Rate Results Base 209
SPEC CPU2017 Floating Point Rate Results Base 287
Uvedené hodnoty odpovídají použití dvou procesorů. Požadujeme systém osadit pouze jedním procesorem.
Požadujeme kompatibilitu se současnou Intel platformou CPU z důvodu HA clusteru pro účely live migration.

Paměť RAM: 	64GB, DDR5, 4800MT, osazené minimálně 4 moduly
Napájecí zdroje:	plně redundantní (1+1), min 700W, Titanium
Konektivita:	2x 1GbE, 2x 25GbE SFP28, 2x FC32

Management:	samostatný 1GbE RJ45port a usb port emulující LAN pro připojení, umožňující vzdálenou zprávu včetně připojení médií pro boot operačního systému (USB, CD/DVD, Image), trvalá licence, konzole umožňující připojení více administrátorů najednou, ověření proti AD. Konfigurace základních LAN parametrů managementu pomocí LCD na šasi / bezelu.

Záruka a servis:	60 měsíců, zákaznická podpora dostupná 24/7, reakce servisu následující pracovní den.

Operační systém:	Microsoft Windows Server Standard 2022 pro provoz 1 VM (virtuálního serveru) nad fyzickým backup serverem.

Dodavatel dále specifikuje:

| 1. Základní požadavky | ANO/NE/HODNOTA |
| --- | --- |
| Server musí být dodán jako funkční celek, a to včetně všech poskytovaných funkcionalit |  |
| Výrobcem musí být zajištěna na dodaný server podpora minimálně po dobu plánované životnosti/udržitelnosti 5 let od data dodání. |  |
| 2. HW požadavky |  |
| Šasi může být max. 2U, minimálně pro 12x 3.5“ disků |  |
| Plně napájecí zdroje (1+1), minimální výkon 700W, certifikace 80 PLUS Titanium |  |
| 3. Disková kapacita a RAID |  |
| RAID 6, NLSAS, HW RAID s min. 8GB cache zálohovanou ztrátě dat při výpadku napájení serveru |  |
| Minimální osazená kapacita 55 TB |  |
| Oddělený diskový prostor pro boot hypervisoru, min. 480GB v RAID 1, typ disků NVMe |  |
| 4. CPU |  |
| 1x CPU min. 10C/20T, 2.7 GHz, podpora DDR5 |  |
| SPEC CPU2017 Integer Rate Results Base 209 |  |
| SPEC CPU2017 Floating Point Rate Results Base 287 |  |
| Kompatibilita se současnou Intel platformou CPU |  |
| 5. RAM |  |
| Minimální osazená kapacita 64GB, DDR5, 4800MT, osazené minimálně 4 moduly |  |
| 6. Konektivita |  |
| Minimálně 2x 1GbE |  |
| Minimálně 2x 25GbE SFP28 |  |
| Minimálně 2x Fibre Channel 32Gb |  |
| Minimálně 1x 12 Gb SAS |  |
| 7. Management |  |
| Samostatný 1GbE RJ45port |  |
| USB port emulující LAN pro připojení, umožňující vzdálenou zprávu včetně připojení médií pro boot operačního systému (USB, CD/DVD, Image) |  |
| Konzole umožňující připojení více administrátorů najednou, ověření proti AD |  |
| Ověření, že s HW nebylo manipulováno mezi výrobcem a příjemcem |  |
| Konfigurace základních LAN parametrů managementu pomocí LCD na šasi / bezelu |  |
| Trvalá licence |  |
| 8. Záruka |  |
| 60 měsíců, zákaznická podpora dostupná 24/7, reakce servisu následující pracovní den |  |
| 9. Operační systém |  |
| Microsoft Windows Server Standard 2022 pro provoz 1 VM (virtuálního serveru) nad fyzickým backup serverem. |  |

Virtualizační server 2ks

Šasi: 	max. 1U, min. 8x 2.5“ disků,

Disky a RAID:	480GB v RAID 1, typ disků SATA, SSD

Procesor:	1x CPU 16C/32T, 2.5 GHz, podpora DDR5

SPEC CPU2017 Integer Rate Results Base 328

SPEC CPU2017 Floating Point Rate Results Base 432

Uvedené hodnoty odpovídají použití dvou procesorů. Požadujeme systém osadit pouze jedním procesorem.

Požadujeme kompatibilitu se současnou Intel platformou CPU z důvodu HA clusteru pro účely live migration.

Paměť RAM:	 256GB, DDR5, 4800MT, osazené minimálně 4 moduly

Napájecí zdroje:	plně redundantní (1+1), min 700W, Titanium

Konektivita:	2x 1GbE, 2x 25GbE SFP28, 2x FC32

Management: samostantný 1GbE RJ45port a usb port emulující LAN pro připojení, umožňující vzdálenou zprávu včetně připojení médií pro boot operačního systému (USB, CD/DVD, Image), trvalá licence, konzole umožňující připojení více administrátorů najednou, ověření proti AD. Konfigurace základních LAN parametrů managementu pomocí LCD na šasi / bezelu.

Záruka a servis:	60 měsíců, zákaznická podpora dostupná 24/7, reakce servisu následující pracovní den.

Operační systém:	Microsoft Windows Server Datacenter 2022 pro provoz licenčně neomezeného počtu Windows VM nad fyzickým serverem.

| 1. Základní požadavky | ANO/NE/HODNOTA |
| --- | --- |
| Server musí být dodán jako funkční celek, a to včetně všech poskytovaných funkcionalit |  |
| Výrobcem musí být zajištěna na dodaný server podpora minimálně po dobu plánované životnosti/udržitelnosti 5 let od data dodání. |  |
| 2. HW požadavky |  |
| Šasi může být max. 1U, minimálně pro 8x 2.5“ disků |  |
| Plně napájecí zdroje (1+1), minimální výkon 700W, certifikace 80 PLUS Titanium |  |
| 3. Disková kapacita a RAID |  |
| Minimálně 480GB v RAID 1, SATA, SSD |  |
| 4. CPU |  |
| 1x CPU min. 16C/32T, 2.5 GHz, podpora DDR5 |  |
| SPEC CPU2017 Integer Rate Results Base 328 |  |
| SPEC CPU2017 Floating Point Rate Results Base 432 |  |
| Kompatibilita se současnou Intel platformou CPU |  |
| 5. RAM |  |
| Minimální osazená kapacita 64GB, DDR5, 4800MT, osazené minimálně 4 moduly |  |
| 6. Konektivita |  |
| Minimálně 2x 1GbE |  |
| Minimálně 2x 25GbE SFP28 |  |
| Minimálně 2x Fibre Channel 32Gb |  |
| 7. Management |  |
| Samostatný 1GbE RJ45port |  |
| USB port emulující LAN pro připojení, umožňující vzdálenou zprávu včetně připojení médií pro boot operačního systému (USB, CD/DVD, Image) |  |
| Konzole umožňující připojení více administrátorů najednou, ověření proti AD |  |
| Ověření, že s HW nebylo manipulováno mezi výrobcem a příjemcem |  |
| Konfigurace základních LAN parametrů managementu pomocí LCD na šasi / bezelu |  |
| Trvalá licence |  |
| 8. Záruka |  |
| 60 měsíců, zákaznická podpora dostupná 24/7, reakce servisu následující pracovní den |  |
| 9. Operační systém |  |
| Microsoft Windows Server Datacenter 2022 pro provoz licenčně neomezeného počtu Windows VM nad fyzickým serverem. |  |

# 2. Storage systém

Navržený diskový systém musí být připraven pro budoucí integraci pod jednotný systém kybernetické ochrany eliminující zneužití zranitelnosti ICT systémů. V tomto ohledu je nezbytné, aby návrh eliminoval takové komponenty, které jsou v rozporu s doporučeními NÚKIBu a také ty, které mají neúměrně vysoké množství evidovaných zranitelností viz Mitre.org katalog. Výrobce zařízení nesmí být také pod sankčními nebo legislativními omezeními EU. Uvažované komponenty pro návrh systému musí být schopny udržovat konfiguraci dle bezpečnostního souladu tak, aby bylo možné v budoucnu vynutit požadovanou úroveň zabezpečení.

| 1. Základní požadavky | ANO/NE/HODNOTA |
| --- | --- |
| Uložiště musí být dodán jako funkční celek, a to včetně všech poskytovaných funkcionalit |  |
| Výrobcem musí být zajištěna na dodaný server podpora minimálně po dobu plánované životnosti/udržitelnosti 5 let od data dodání. |  |
| 2. Architektura a výkonnost |  |
| Modulární, minimálně dvou řadičové all flash / hybridní active-active diskové pole založené na NVMe architektuře, řešení bude koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce |  |
| Škálování výkonnosti bude možné přidáváním dalších řadičů minimálně do osmi řadičové konfigurace a škálování kapacit pomocí expanzních jednotek. Řešení pomocí externí virtualizace, nebo připojením dalšího externího diskového pole a řadičů není přípustné. |  |
| 3. Rozšiřitelnost, podporované disky a moduly |  |
| Celková velikost cache/RAM v jednom řadiči minimálně 128GB |  |
| Celková nativní rozšiřitelnost - minimálně 700 disků, v případě nasazení více řadičů až čtyřikrát tolik disků. Jak je popsáno výše v bodě 2. Architektura a výkonnost, nelze toto řešit pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů |  |
| podpora 2,5” nebo 3,5” disků technologie SSD/flash včetně rotačních disků a to současně: - podpora SCM (Storage Class Memory) - enterprise úrovně tzn. minimálně eMLC, 3D TLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů s hodnotou DWPD 2 a vyšší - všechny požadované typy SSD musí být NVMe architektury - rotační disky minimálně na SAS 3.0 architektuře - řešení musí umožňovat nasazení redukce dat tak v reálném čase tak, aby nedošlo k žádnému ovlivnění výkonu jednotlivých řadičů, tzn. je požadována separátní HW technologie, která je nezávislá na výpočetním výkonu jednotlivých řadičů a zajišťuje maximálně efektivní redukci dat nezávisle na typu ukládaných dat |  |
| Podpora minimálně následujících režimů RAID - 1, 5, 6, 10 nebo minimálně DRAID 1 a 6 |  |
| 4. Disková kapacita a RAID |  |
| Minimálně osazená kapacita 34 TiB (DRAID 6) na diskových modulech typu Flash ve variantě enterprise - DWPD 2 a vyšší |  |
| Maximální velikost jednoho SSD nebo flash modulu je 10 TB |  |
| Jednotlivé moduly budou poskytovat nativní autonomní kompresi a šifrování uložených dat |  |
| 5. Konektivita k hostitelským serverům (front-end) |  |
| Diskové pole bude umožňovat připojení blokovým přístupem pomocí 32/16Gbit Fibre Channel a 10/25Gbit iSCSI s možností rozšíření pomocí rozšiřujících karet do řadičů diskového pole o další přenosové protokoly (např. min. 25Gbit Ethernet RoCE v2 nebo iWARP) |  |
| Uložište bude osazeno minimálně 4 porty 16Gb Fibre Channel a 2 porty 10Gb iSCSI na řadič, tzn. minimálně 8x 16Gbit FC portů a 4x 10Gbit iSCSI portů na jedno dvouřadičové diskové pole |  |
| 6. Funkcionality pro efektivní ukládání a správu dat |  |
| Vytváření virtuálních logických disků |  |
| Thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru) |  |
| Komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu včetně patřičného HW akcelerátoru nebo na jednotlivých modulech |  |
| Komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu včetně patřičného HW akcelerátoru nebo na jednotlivých modulech |  |
| Deduplikace dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou požadovanou kapacitu, včetně SW licence |  |
| Šifrování dat minimálně pro flash kapacitu ve standardu minimálně FIPS 140-3 bez nutnosti přítomnosti speciálních pevných disků, včetně příslušné licence. Pokud nabízené řešení neumožňuje šifrování dat nad úrovní disků, jsou požadovány SED disky pro celou nabízenou flash kapacitu, opět minimálně ve standardu FIPS 140-3 |  |
| Inteligentní správa výkonnostních charakteristik (pro minimálně 3 tiery a to včetně SCM) virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD/SCM) |  |
| Podpora externí storage virtualizace pro stávající disková pole a možnost dalšího připojení externích diskových polí od různých výrobců min. pro účely migrace. Seznam podporovaných diskových systému je veřejně dostupný. |  |
| Podpora nástrojů pro sledování historických dat o vytížení datového úložiště (minimálně počet IOps, latence, propustnost, alokovaná kapacita, využití keší) s granularitou na hosta či LUN s historií minimálně 1 rok (možnost řešit externích SW nástrojem v rámci dodávky) |  |
| Microsoft VSS podpora |  |
| VMware VAAI, VVOL podpora |  |
| VASA provider přímo ve FW nabízeného diskového pole |  |
| 7. Podpora operačních systémů a hypervizorů |  |
| IBM AIX 7.1, 7.2 a vyšší |  |
| IBM VIOS 2.2 a vyšší |  |
| Oracle Enterprise Linux 8.x a vyšší |  |
| Oracle DB 11.x a 12.x a vyšší |  |
| RHEL 6.x a vyšší |  |
| VMware 7 a vyšší včetně VAAI a VASA integrací |  |
| Windows server 2016 a vyšší |  |
| 8. Typ přístupu k datům |  |
| blokový, standard FCP a iSCSI |  |
| 9. Bezpečnost |  |
| Ochrana proti ransomware útokům nativní funkcionalitou nabízeného pole v rámci jeho funkcionalit – řešení z aplikační vrstvy pomocí aplikací třetích stran není přípustné. Řešení musí být pro tento účel jasně popsané a určené, např. ochrana LUNu pouze nastavením do read-only modu není dostatečná pro splnění tohoto požadavku |  |
| 10. Typ přístupu k datům |  |
| blokový, standard FCP a iSCSI |  |
| 11. Kopírovací funkce |  |
| Licence musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd. |  |
| Možnost vytváření snapshotů (CoW a RoW) a klonů v následujících režimech: - snapshot se po určité době může automaticky stát klonem - inkrementální snapshoty, tzn. kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu - reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního Volume - lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů) |  |
| Interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle |  |
| 12. Zajištění kontinuální dostupnosti dat (DR a HA řešení) |  |
| Licence musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd. |  |
| Upgrade software a hardware u řadičů je proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datum |  |
| Disková pole musí být možné spojit do clusteru, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku, zrcadlení dat mezi jednotlivými poli apod. |  |
| Možnost vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na běžných OS nebo virtualizační platformě včetně příslušných licencí |  |
| Podpora replikace do DR lokality |  |
| SW pro redundantní datové cesty v ceně řešení |  |
| Nabízené řešení musí být plně kompatibilní s VMware Metro Storage Cluster funkcionalitou, tzn. musí být dohledatelné v matici kompatibility na stránkách VMware |  |
| 13. Migrace dat |  |
| Transparentní migrace (tzn. možnost zdarma migrovat data ze stávajících diskových polí na nová disková úložiště) s možnosti rozšíření o synchronní a asynchronní zrcadlení logických (virtuálních) disků v případě více lokalit |  |
| 14. Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli |  |
| řešení obsahuje licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů |  |
| 15. Správa diskového pole a další dostupné funkcionality |  |
| SW pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru) |  |
| Remote Service (call home) v ceně řešení |  |
| Příkazy prováděné v GUI jsou uchovávány v tzv. "AuditLogu" v podobě standardních CLI příkazů, které lze později snadno zkopírovat a aplikovat při programování uživatelských skriptů např. pro podporu automatizace zálohování atd. |  |
| Je požadováno potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízené řešení je určeno pro český (EU) trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce. |  |
| 16. Příslušenství |  |
| Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž pro plné zapojení všech portů do instalovaného prostředí a potřebná napájecí kabeláž kompatibilní s napájecími lištami v RACK skříních. |  |
| 17. Záruka |  |
| 60 měsíců, zákaznická podpora dostupná 24/7, reakce servisu následující pracovní den, včetně SW podpory, která umožňuje např. přístup k novým verzím FW, opravným patchům atd. |  |

# 3. Služby

Dodávka, sestavení zahoření nově dodaného HW v místě instalace, usazení do racku, zapojení na redundantní napájení, komunikační (LAN a SAN) infrastrukturu, instalace virtualizační vrstvy VMware (virtualizační vrstva není součástí dodávky), bezodstávková migrace stávajících virtuálních serverů

Napojení na stávající dohledové nástroje objednatele na platformě Centreon

Postimplementační podpora provozu nové infrastruktury po dobu minimálně 180 dní v režimu 9x5