Příloha č. 2 SOD – Datový standard dokumentace záplavového území dle příl. č. 2 k vyhlášce č. 79/2018 Sb

Datový standard dokumentace záplavového území dle příl. č. 2 k vyhlášce

č. 79/2018 Sb.

Dokumentace se skládá z následujících částí:

- Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a vymezení jeho aktivní zóny,

- Standardní hydrologické údaje,

- Průvodní zpráva,

- Psaný podélný profil,

- Výpočtové profily,

- Záplavové čáry, záplavové území a jeho aktivní zóna,

- Mapy povodňového nebezpečí,

- Mapa povodňového ohrožení,

- Mapa záplavového území.

Níže uvedené formáty jsou povinné, kromě nich je možné části dokumentace vést i v dalších formátech.

- Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a vymezení jeho aktivní zóny

Dokument, který vydává příslušný vodoprávní úřad.

Formát: PDF dokument

- Standardní hydrologické údaje

Dokument, který vydává příslušná autorizovaná instituce (Český hydrometeorologický ústav). Obsahem dokumentu jsou návrhové průtoky Q5, Q20, Q100 a Q500 pro příslušný  vodní tok v době zpracování návrhu záplavových území.

Formát: PDF dokument

- Průvodní zpráva

Dokument, který zpracovává autor návrhu záplavového území a je součástí předaného návrhu na vodoprávní úřad.

Formát: PDF dokument

- Psaný podélný profil

Tabelární data, popisující průběh hladin a dna v jednotlivých profilech.

Formát: DBF, XML, XLS

| Databázová data |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| TOK_ID | Číslo | 20 | 0 | ID toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| NAZ_TOK | Text | 60 | - | Název toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| IDVT | Číslo | 10 | 0 | ID toku dle Centrální evidence vodních toků | Povinný |
| ID_PROF | Text | 20 | - | Jednoznačný identifikátor profilu v rámci zpracovávané studie | Povinný |
| STAN | Číslo | 8 | 3 | Říční staničení profilu | Povinný |
| DNO | Číslo | 8 | 2 | Kóta dna profilu [m n. m.] | Povinný |
| LB | Číslo | 8 | 2 | Kóta levého břehu profilu [m n. m.] | Povinný |
| PB | Číslo | 8 | 2 | Kóta pravého břehu profilu [m n. m.] | Povinný |
| ZQn | Číslo | 8 | 2 | Kóta vypočtené hladiny v profilu pro Qn [m n. m.] | Povinný |
| Qn | Číslo | 8 | 2 | Návrhový průtok Qn [m3/s] | Povinný |
| POZN | Text | 254 | - | Charakteristika profilu (lávka, mostek, propustek apod.) | Povinný |

- Výpočtové profily (neplatí pro 2D modely s výjimkou významných příčných objektů)

GIS vrstva použitých výpočtových profilů použitých ve zpracovaném návrhu.

| Geografická data |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název - příklad | Profily_Chrudimka_rkm_64.5_75 (lze v poznámce doplnit slovním popisem – od mostu/profilu X1,Y1 k mostu/profilu X2, Y2) |  |  |  |  |
| Formát | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie | line, polyline |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| ID_PROF | Text | 20 | - | Jednoznačný identifikátor profilu v rámci zpracovávané studie | Povinný |
| TOK_ID | Číslo | 20 | 0 | ID toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| NAZ_TOK | Text | 60 | - | Název toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| IDVT | Číslo | 10 | 0 | ID toku dle Centrální evidence vodních toků | Povinný |
| TYP | Text | 20 | - | Typ profilu dle pořízení: - geodeticky zaměřený - TPE | Povinný |
| hl_q5 | Číslo | 6 | 2 | hladina v ose koryta při průtoku Q5 | Povinný |
| hl_q20 | Číslo | 6 | 2 | hladina v ose koryta při průtoku Q20 | Povinný |
| hl_q100 | Číslo | 6 | 2 | hladina v ose korytapři průtoku Q100 | Povinný |
| hl_q500 | Číslo | 6 | 2 | hladina v ose koryta při průtoku Q500 | Povinný |
| POZN | Text | 60 | - | Poznámka | Volitelný |

Kromě výše uvedených je možné uvést i další atributy dle potřeb správce vodního toku.

- Záplavové čáry, záplavové území a jeho aktivní zóna

GIS vrstvy záplavových čar, stanoveného záplavového území a jeho aktivní zóny zpracované jako uzavřený polygon pro povodeň s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let. Každá záplavová čára a vymezená aktivní zóna bude mít samostatný soubor obsahující právě jeden příslušný polygon, doba opakování bude součástí názvu souboru (např. Q5_ Chrudimka_rkm_64.5_75).

| Geografická data |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název - příklad | zu_Q5_ Chrudimka_rkm_64.5_75 (lze v poznámce doplnit slovním popisem – od mostu/profilu X1,Y1 k mostu/profilu X2, Y2) |  |  |  |  |
| Formát | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie | Polygon |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| TOK_ID | Číslo | 20 | 0 | ID toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| NAZ_TOK | Text | 60 | - | Název toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| IDVT | Číslo | 10 | 0 | ID toku dle Centrální evidence vodních toků | Povinný |
| DAT_ZPRA | Text | 10 |  | Datum zpracování | Povinný |
| MODEL | Text | 25 |  | Informace o použitém hydrodynamickém modelu | Povinný |
| DMT | Text | 50 |  | Informace o použitém digitálním modelu terénu (zdroj, přesnost) | Povinný |
| TOKREC_ID | Číslo | 20 | 0 | ID recipientu dle Digitální báze vodohospodářských dat | Volitelný |
| REC_NAZ | Text | 60 | - | Název recipientu dle Digitální báze vodohospodářských dat | Volitelný |

Kromě výše uvedených je možné uvést i další atributy dle potřeb správce vodního toku.

- Charakteristiky mapy povodňového nebezpečí

GIS vrstvy zpracované jako bodová vrstva/rastr pro všechny doby opakování (5, 20, 100, 500 let). Každá doba opakování bude mít samostatný soubor obsahující právě jednu příslušnou bodovou vrstvu/rastr. Název souboru bude jasně definovat charakteristiku povodně (hloubka/rychlost), rozměr použitého modelu a dobu opakování (např. HQ5_ Chrudimka_rkm_64.5_75 / RQ5_ Chrudimka_rkm_64.5_75).

Rychlosti 1D model

| Geografická data |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název - příklad | RQ5_1D_ Chrudimka_rkm_64.5_75 |  |  |  |  |
| Formát | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie | Point |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| TOK_ID | Číslo | 20 | 0 | ID toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| NAZ_TOK | Text | 60 | - | Název toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| IDVT | Číslo | 10 | 0 | ID toku dle Centrální evidence vodních toků | Povinný |
| ID_PROF | Text | 20 | - | Jednoznačný identifikátor profilu v rámci zpracovávané studie | Povinný |
| RYCHLOST | Číslo | 3 | 1 | Průměrná rychlost proudění v profilu | Povinný |

Rychlosti 2D model

| Geografická data |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název - příklad | RQ5_2D_ Chrudimka_rkm_64.5_75 |  |  |  |  |
| Formát | TIFF georeferencovaný |  |  |  |  |
| Geometrie | Rastr |  |  |  |  |
| Hodnota buňky | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis | Typ sloupce |
| Rychlost | Číslo | 4 | 2 | Rychlost proudění | Povinný |

Hloubky

| Geografická data |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název - příklad | HQ5_1D_ Chrudimka_rkm_64.5_75 (HQ5_2D_ Chrudimka_rkm_64.5_75) |  |  |  |  |
| Formát | TIFF georeferencovaný |  |  |  |  |
| Geometrie | Rastr |  |  |  |  |
| Hodnota buňky | Typ | Počet znaků | Počet des. míst | Popis | Typ sloupce |
| Hloubka | Číslo | 4 | 2 | Vypočtená hloubka vody | Povinný |

- Povodňové ohrožení

| Geografická data |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název - příklad |  | Ohrozeni_ Chrudimka_rkm_64.5_75 |  |  |  |  |
| Formát |  | SHP (Esri) |  |  |  |  |
| Geometrie |  | Polygon |  |  |  |  |
| Databázová data |  |  |  |  |  |  |
| Jméno atributu | Typ |  | Počet znaků | Počet des. míst | Popis atributu | Typ sloupce |
| TOK_ID | Číslo |  | 20 | 0 | ID toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| NAZ_TOK | Text |  | 60 | - | Název toku dle Digitální báze vodohospodářských dat | Povinný |
| IDVT | Číslo |  | 10 | 0 | ID toku dle Centrální evidence vodních toků | Povinný |
| KAT_OHR | Číslo |  | 1 | 0 | Kategorie ohrožení (1 - zbytkové, 2 - nízké, 3 – střední, 4 – vysoké) | Povinný |

- Mapa záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny

Jednotlivé prvky mapy jsou zobrazovány podle následujících pravidel:

Záplavové čáry

| Doba opakování (roky) | RGB | CMYK (kód barvy) | Čerchování (čára-mezera) [body] | Síla čáry [body] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 82 / 174 / 50 | 70 / 0 / 100 / 0 | 2-1 | 0,5 |
| 20 | 0 / 130 / 81 | 100 / 0 / 80 / 20 | 4-1 | 0,75 |
| 100 | 0 / 100 / 163 | 100 / 40 / 0 / 20 | plná | 1 |
| 500 | 82 / 33 / 122 | 80 / 100 / 0 / 10 | 6-1-1-1 | 1,5 |

Výplň polygonů vymezených záplavovými čarami

| Doba opakování (roky) | RGB (kód barvy, krytí) | CMYK (kód barvy, krytí) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 24 / 114 / 120 70 % | 80 / 25 / 40 / 30 70 % |
| 20 | 66 / 179 / 142 60 % | 70 / 0 / 55 / 0 60 % |
| 100 | 180 / 205 / 37 60 % | 38 / 0 / 95 / 0 60 % |
| 500 | 253 / 235 / 54 30 % | 0 / 5 / 100 / 0 30 % |

Aktivní zóna - křížená šrafura (orientace šraf 0° a 90°, rozteč šraf 10 bodů, síla šrafy 0,5b), síla obrysové linie 2b, preferenčně uvnitř (síla linie se vykresluje od hranice plochy směrem dovnitř), barevnost (RGB: 230/0/0, CMYK: 10/100/100/0), krytí 75%.

Podkladem je Základní mapa 1:10 000 v odstínech šedé, krytí 40 %, v případě potřeby i ve větším měřítku (1 : 5 000)

Formát: PDF dokument