Příloha č. 3

Technická specifikace

OBSAH

Obecná funkční a technická specifikace	3

Přístupový PŘEPÍNAČ TYP a	6

Přístupový PŘEPÍNAČ TYP B	9

Přístupový PŘEPÍNAČ TYP C	11

přílohy	14

Závazné technické a funkční požadavky	14

- Obecná funkční a technická specifikace

Cílem je dodávka aktivních prvků pro pobočky Zadavatele, včetně dopravy, instalace a konfigurace v rozsahu 3 MD na pobočku, kdy 1 MD je specifikován jako 10 hodin práce jednoho technika certifikovaného na dodávané technologie. Uchazeč v rámci implementace dodávaného řešení provede:

- Vstupní analýzu

- Instalaci zařízení v níže uvedených lokalitách Zadavatele

- Konfiguraci dodávaných zařízení, dle zjištění v rámci Vstupní analýzy a požadavků Zadavatele

- Testovací provoz

- Dokumentace skutečného provedení

Požadujeme tři různé typy přístupových přepínačů:

- Přístupový přepínač typ A.

- Přístupový přepínač typ B

- Přístupový přepínač typ C

Navrhované přepínače, musí splňovat minimální parametry uvedené v kapitolách 2, 3, 4 a 5.

Zadavatel preferuje, aby všechna nabízená zařízení byla z důvodu kompatibility a nárokům na management od jednoho výrobce. Přepínače typů A a B musí být možné stohovat, jak mezi sebou v rámci jednoho typu, tak i mezi typy, tzn., že ze switchů typu A a B musí být možné vytvořit jeden stoh (virtuální entitu), který se z pohledu sítě i managementu tváří jako jeden celek. Přepínač typ C musí být možné o tuto funkcionalitu rozšířit a po rozšíření stohovat s přepínači typ A a B.

Pokud není v jednotlivých specifikacích uvedeno jinak, tak Zadavatel požaduje záruku na HW minimálně 5 let.

Veškerá zařízení nabízená Uchazečem v rámci tohoto výběrového řízení musí být určena pro český trh a koncového zákazníka Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

U vybraných zařízení bude vítězný Uchazeč povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, pokud o to Zadavatel požádá.

Seznam lokalit Zadavatele a požadavky na rozmístění zařízení:

| Brno – Žabovřesky, Vrázova 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 4 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 2 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 0 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 3 |
| České Budějovice – Rudolfov, Lipová 15 |  |  |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 4 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 2 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 0 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 3 |
| Frýdek-Místek, Nádražní 2811 |  |  |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 3 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 2 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 0 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 3 |
| Hradec Králové, Veverkova 1335 |  |  |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 4 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 2 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 0 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 3 |
| Jablonec nad Nisou, Jungmannova 10 |  |  |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 4 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 2 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 0 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 3 |
| Kroměříž, Náměstí Míru 498 |  |  |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 3 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 2 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 0 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 3 |
| Olomouc, Holická 31c |  |  |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 3 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 2 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 0 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 3 |
| Plzeň – Slovany, Nám. Generála Píky 8 |  |  |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 2 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 2 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 0 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 2 |
| Karlovy Vary |  |  |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 1 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 1 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 0 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 1 |
| Písek |  |  |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 0 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 0 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 1 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 1 |
| Jihlava |  |  |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 0 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 0 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 1 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 1 |
| Brandýs nad Labem – Nábřežní 1326 |  |  |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 1 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 1 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 1 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 1 |

| Celkem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přístupový přepínač typ A | ks | 29 |
| Přístupový přepínač typ B | ks | 18 |
| Přístupový přepínač typ C | ks | 3 |
| Analýza, instalace, konfigurace, testovací provoz | MD | 27 |

- Přístupový PŘEPÍNAČ TYP a

Pro doplnění a modernizaci přístupové vrstvy poboček ústavu požadujeme celkem 29 ks přístupových přepínačů s podporou 1 Gbps uplinků a podporou stohování a následujícími parametry:

Základní vlastnosti:

- Typ přepínače – L2/L3 přepínač

- Formát přepínače – Stohovatelný

- Velikost zařízení 1RU

- Min. velikost sdíleného systémového bufferu 6 MB

- Redundantní větráky

- Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj

- Interní redundantní napájecí zdroj požadován – NE

- Minimální kapacita přepínání 130 Gb/s

- Minimální paketová kapacita 41 Mp/s

- Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením - 24

- Uplinkové porty s volitelným rozhraním SFP - 4x100/1000 MBps SFP

- Velikost MAC address tabulky 16000

- Min. počet IPv4 routes 3000

- Min. počet IPv6 routes 1500

- Min. počet konfigurovatelných security ACL 1500

Vlastnosti PoE:

- Minimální PoE budget	370W

- IEEE 802.3af

- IEEE 802.3at

- Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače

- Inteligentní PoE management – zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení

Vlastnosti stohování:

- Stohování vyžadováno

- Stateful Switch Over v rámci stohu

- Minimální kapacita sběrnice stohu 80 Gb/s

- Možnost agregace do počtu prvků - 8

- Stohování přes dedikované porty, bez snížení počtu použitelných ethernetových portů

- Délka stohovacího kabelu min. 0,5 m

Protokoly 2. vrstvy:

- IEEE 802.3ad (Link Aggregation)

- IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis

- Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku

- Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků

- IEEE 802.1Q

- Minimální počet aktivních VLAN 1000

- IEEE 802.1x

- Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací)

- Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication)

- Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů

- RADIUS CoA

- Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN

- IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol

- Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí

- Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes)

- Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)

Protokoly 3. vrstvy:

- Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware

- RIP, EIGRP Stub, OSPFv2; OSPFv3 - minimálně 1000 Routes

- Možnost rozšíření o OSPFv2; OSPFv3

- Možnost rozšíření oEIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868)

- Možnost rozšíření o ISIS

- Možnost rozšíření o IP  Multicast (PIM SSM, PIM SM)

- Možnost rozšíření o HSRP

- VRRP

- Možnost rozšíření o Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6

Multicast:

- IGMPv2, IGMPv3

- IGMP snooping

- MLD snooping

QoS:

- Minimální počet HW QoS front 8

- QoS classification – ACL, DSCP, CoS based

- QoS marking -  DSCP, CoS

- Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní)

- QoS Policing

- QoS-Hierarchical QoS - min. 2 úrovně

Bezpečnost:

- IPv6 First  Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard)

- Možnost definovat povolené MAC adresy na portu

- PACL, VACL

- IEEE 802.1ae na uplink portech

- Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy

- Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru

- Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP

- Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing  a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů

- HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů

Management:

- IEEE 802.3az

- Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu

- Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů)  prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní

- Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová  VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type

- Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX

- SSHv2

- CLI rozhraní

- Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu

- Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG

- Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení

- Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware

- Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML

- SNMPv2/v3

- Podpora network boot (iPXE)

- Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací

- TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)

- NTPv3 server

- Přístupový PŘEPÍNAČ TYP B

Pro doplnění a modernizaci přístupové vrstvy poboček ústavu požadujeme celkem 18 ks přístupových přepínačů s podporou 1 Gbps uplinků a podporou stohování a následujícími parametry:

Základní vlastnosti:

- Typ přepínače -	L2/L3 přepínač

- Formát přepínače - Stohovatelný

- Velikost zařízení 1RU

- Min. velikost sdíleného systémového bufferu 6 MB

- Redundantní větráky

- Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj

- Interní redundantní napájecí zdroj požadován - NE

- Minimální kapacita přepínání 250 Gb/s

- Minimální paketová kapacita 130 Mp/s

- Počet portů 10/100/1000 Base-TX - 48

- Uplinkové porty s volitelným rozhraním SFP+ - 4x1/10GE SFP+

- Velikost MAC address tabulky 16000

- Min. počet IPv4 routes 3000

- Min. počet IPv6 routes 1500

- Min. počet konfigurovatelných security ACL 1500

Vlastnosti stohování:

- Stohování vyžadováno

- Stateful Switch Over v rámci stohu

- Minimální kapacita sběrnice stohu 80 Gb/s

- Možnost agregace do počtu prvků - 8

- Stohování přes dedikované porty, bez snížení počtu použitelných ethernetových portů

- Délka stohovacího kabelu min. 0,5 m

Protokoly 2. vrstvy:

- IEEE 802.3ad (Link Aggregation)

- IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis

- Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku

- Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků

- IEEE 802.1Q

- Minimální počet aktivních VLAN 1000

- IEEE 802.1x

- Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací)

- Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication)

- Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů

- RADIUS CoA

- Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN

- IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol

- Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí

- Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes)

- Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)

Protokoly 3. vrstvy:

- Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware

- RIP, EIGRP Stub, OSPFv2; OSPFv3 - minimálně 1000 Routes

- Možnost rozšíření o OSPFv2; OSPFv3

- Možnost rozšíření oEIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868)

- Možnost rozšíření o ISIS

- Možnost rozšíření o IP  Multicast (PIM SSM, PIM SM)

- Možnost rozšíření o HSRP

- VRRP

- Možnost rozšíření o Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6

Multicast:

- IGMPv2, IGMPv3

- IGMP snooping

- MLD snooping

QoS:

- Minimální počet HW QoS front 8

- QoS classification – ACL, DSCP, CoS based

- QoS marking -  DSCP, CoS

- Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní)

- QoS Policing

- QoS-Hierarchical QoS - min. 2 úrovně

Bezpečnost:

- IPv6 First  Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard)

- Možnost definovat povolené MAC adresy na portu

- PACL, VACL

- IEEE 802.1ae na uplink portech

- Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy

- Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru

- Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP

- Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing  a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů

- HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů

Management:

- IEEE 802.3az

- Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu

- Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů)  prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní

- Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová  VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type

- Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX

- SSHv2

- CLI rozhraní

- Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu

- Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG

- Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení

- Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware

- Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML

- SNMPv2/v3

- Podpora network boot (iPXE)

- Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací

- TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)

NTPv3 server

- Přístupový PŘEPÍNAČ TYP C

Pro doplnění a modernizaci přístupové vrstvy poboček ústavu požadujeme celkem 3 ks přístupových přepínačů s podporou 1 Gbps uplinků a možností rozšíření o podporu stohování a následujícími parametry:

Základní vlastnosti:

- Typ přepínače -	L2/L3 přepínač

- Formát přepínače - Stohovatelný

- Velikost zařízení 1RU

- Min. velikost sdíleného systémového bufferu 6 MB

- Redundantní větráky

- Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj

- Interní redundantní napájecí zdroj požadován - NE

- Minimální kapacita přepínání 130 Gb/s

- Minimální paketová kapacita 41 Mp/s

- Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením - 24

- Uplinkové porty s volitelným rozhraním SFP - 4x100/1000 MBps SFP

- Velikost MAC address tabulky 16000

- Min. počet IPv4 routes 3000

- Min. počet IPv6 routes 1500

- Min. počet konfigurovatelných security ACL 1500

Vlastnosti PoE:

- Minimální PoE budget	370W

- IEEE 802.3af

- IEEE 802.3at

- Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače

- Inteligentní PoE  management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení

Vlastnosti stohování:

- Možnost rozšíření o vlastnost stohování

- Stateful Switch Over v rámci stohu

- Minimální kapacita sběrnice stohu 80 Gb/s

- Možnost agregace do počtu prvků - 8

- Možnost rozšíření o 2 dedikované stohovací porty

- Možnost stohování přes dedikované porty, bez snížení počtu použitelných ethernetových portů

Protokoly 2. vrstvy:

- IEEE 802.3ad (Link Aggregation)

- IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis

- Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku

- Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků

- IEEE 802.1Q

- Minimální počet aktivních VLAN 1000

- IEEE 802.1x

- Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací)

- Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication)

- Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů

- RADIUS CoA

- Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN

- IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol

- Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí

- Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes)

- Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)

Protokoly 3. vrstvy:

- Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware

- RIP, EIGRP Stub, OSPFv2; OSPFv3 - minimálně 1000 Routes

- Možnost rozšíření o OSPFv2; OSPFv3

- Možnost rozšíření oEIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868)

- Možnost rozšíření o ISIS

- Možnost rozšíření o IP  Multicast (PIM SSM, PIM SM)

- Možnost rozšíření o HSRP

- VRRP

- Možnost rozšíření o Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6

Multicast:

- IGMPv2, IGMPv3

- IGMP snooping

- MLD snooping

QoS:

- Minimální počet HW QoS front 8

- QoS classification – ACL, DSCP, CoS based

- QoS marking -  DSCP, CoS

- Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní)

- QoS Policing

- QoS-Hierarchical QoS - min. 2 úrovně

Bezpečnost:

- IPv6 First  Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard)

- Možnost definovat povolené MAC adresy na portu

- PACL, VACL

- IEEE 802.1ae na uplink portech

- Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy

- Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru

- Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP

- Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing  a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů

- HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů

Management:

- IEEE 802.3az

- Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu

- Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů)  prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní

- Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová  VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type

- Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX

- SSHv2

- CLI rozhraní

- Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu

- Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG

- Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení

- Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware

- Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML

- SNMPv2/v3

- Podpora network boot (iPXE)

- Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací

- TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)

- NTPv3 server

- přílohy

- Závazné technické a funkční požadavky

Tabulky plnění závazných technických a funkčních požadavků zadavatele k vyplnění pro uchazeče.

Uchazeč vyplní tabulky v poli „hodnota nabízená uchazečem“ a v poli „odkaz na produktovou dokumentaci uchazeče“.

Pole ve sloupci „minimální požadovaná hodnota zadavatelem“ může obsahovat tyto údaje:

- PODPORUJE = je součástí zařízení; v takovém případě uchazeč splní požadavek zadavatele, pokud s ohledem na jeho nabídku uvede do sloupce „hodnota nabízená uchazečem“ údaj „PODPORUJE“

- UMOŽŇUJE = funkcionalitu lze v budoucnu aktivovat upgradem SW, licenčně nebo instalací dalšího HW přímo do zařízení; v takovém případě uchazeč splní požadavek zadavatele, pokud s ohledem na jeho nabídku uvede do sloupce „hodnota nabízená uchazečem“ údaj „UMOŽŇUJE“

- Jiný požadavek zadavatele na uvedení číselného údaje, rozmezí či podobně; v takovém případě uchazeč splní požadavek zadavatele, pokud s ohledem na jeho nabídku uvede do sloupce „hodnota nabízená uchazečem“ parametr dle požadavku zadavatele

Pole ve sloupci „odkaz na produktovou dokumentaci uchazeče“ uchazeč vyplní názvem či jinou jednoznačnou identifikací dokumentu, která takovou produktovou dokumentaci ve vztahu k tomu kterému parametru obsahuje (například produktový list, katalogový list, datasheet, část instalačního či jiného manuálu apod.).

Produktovou dokumentaci uchazeče (sadu dokumentů) souhrnně vloží pod doplněnou Tabulky plnění závazných technických a funkčních požadavků zadavatele.

|  | Parametr/funkcionalita | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | odkaz na produktovou dokumentaci uchazeče |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístupový aktivní prvek typ A |  |  |  |  |
| 1. | Typ přepínače - L2/L3 přepínač | PODPORUJE |  |  |
| 2. | Formát přepínače - Stohovatelný | PODPORUJE |  |  |
| 3. | Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s |  |  |
| 4. | Minimální kapacita přepínání | 56 Gb/s |  |  |
| 5. | Minimální paketová kapacita | 41 Mp/s |  |  |
| 6. | Stateful Switch Over v rámci stohu | PODPORUJE |  |  |
| 7. | Velikost zařízení 1RU | PODPORUJE |  |  |
| 8. | Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6 MB |  |  |
| 9. | Redundatní větráky | PODPORUJE |  |  |
| 10. | Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | PODPORUJE |  |  |
| 11. | Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |  |
| 12. | Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |  |
| 13. | Možnost stohování přes dedikované porty, bez snížení počtu použitelných ethernetových portů | PODPORUJE |  |  |
| 14. | Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením | 24 |  |  |
| 15. | Minimální PoE budget | 370W |  |  |
| 16. | IEEE 802.3af | PODPORUJE |  |  |
| 17. | IEEE 802.3at | PODPORUJE |  |  |
| 18. | Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače | PODPORUJE |  |  |
| 19. | Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | PODPORUJE |  |  |
| 20. | Uplinkové porty s volitelným rozhraním SFP | 4x100/1000 MBps SFP |  |  |
| 21. | Velikost MAC address tabulky | 16 000 |  |  |
| 22. | Min. počet IPv4 routes | 3 000 |  |  |
| 23. | Min. počet IPv6 routes | 1 500 |  |  |
| 24. | Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1 500 |  |  |
| 25. | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | PODPORUJE |  |  |
| 26. | IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | PODPORUJE |  |  |
| 27. | Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | PODPORUJE |  |  |
| 28. | Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 |  |  |
| 29. | IEEE 802.1Q | PODPORUJE |  |  |
| 30. | Minimální počet aktivních VLAN | 512 |  |  |
| 31. | IEEE 802.1x | PODPORUJE |  |  |
| 32. | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | PODPORUJE |  |  |
| 33. | Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | PODPORUJE |  |  |
| 34. | Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | PODPORUJE |  |  |
| 35. | RADIUS CoA | PODPORUJE |  |  |
| 36. | Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | PODPORUJE |  |  |
| 37. | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | PODPORUJE |  |  |
| 38. | Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | PODPORUJE |  |  |
| 39. | Podpora ju MBo rámců (min. 9198 bytes) | PODPORUJE |  |  |
| 40. | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | PODPORUJE |  |  |
| 41. | Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | PODPORUJE |  |  |
| 42. | RIP, EIGRP Stub, OSPFv2; OSPFv3 - minimálně 1000 Routes | PODPORUJE |  |  |
| 43. | OSPFv2; OSPFv3 | UMOŽŇUJE |  |  |
| 44. | EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 45. | ISIS | UMOŽŇUJE |  |  |
| 46. | IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 47. | Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and For Warding (VRF) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 48. | HSRP | UMOŽŇUJE |  |  |
| 49. | VRRP | PODPORUJE |  |  |
| 50. | Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | PODPORUJE |  |  |
| 51. | IGMPv2, IGMPv3 | PODPORUJE |  |  |
| 52. | IGMP snooping | PODPORUJE |  |  |
| 53. | MLD snooping | PODPORUJE |  |  |
| 54. | Minimální počet HW QoS front | 8 |  |  |
| 55. | QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | PODPORUJE |  |  |
| 56. | QoS marking - DSCP, CoS | PODPORUJE |  |  |
| 57. | Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | PODPORUJE |  |  |
| 58. | QoS Policing | PODPORUJE |  |  |
| 59. | QoS-Hierarchical QoS, min. 2 úrovně | PODPORUJE |  |  |
| 60. | IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | PODPORUJE |  |  |
| 61. | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | PODPORUJE |  |  |
| 62. | PACL, VACL | PODPORUJE |  |  |
| 63. | Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují v případě, že jsou na nich prováděny změny | PODPORUJE |  |  |
| 64. | IEEE 802.1ae na uplink portech | PODPORUJE |  |  |
| 65. | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | PODPORUJE |  |  |
| 66. | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | PODPORUJE |  |  |
| 67. | Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | PODPORUJE |  |  |
| 68. | Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | PODPORUJE |  |  |
| 69. | HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | PODPORUJE |  |  |
| 70. | IEEE 802.3az | PODPORUJE |  |  |
| 71. | Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | PODPORUJE |  |  |
| 72. | Application Visibility - Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikaci (DPI na7.vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 73. | Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | PODPORUJE |  |  |
| 74. | Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | PODPORUJE |  |  |
| 75. | Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | PODPORUJE |  |  |
| 76. | Podpora Full Flexible Netflow | PODPORUJE |  |  |
| 77. | SSHv2 | PODPORUJE |  |  |
| 78. | CLI rozhraní | PODPORUJE |  |  |
| 79. | Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | PODPORUJE |  |  |
| 80. | Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | PODPORUJE |  |  |
| 81. | Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | PODPORUJE |  |  |
| 82. | Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | PODPORUJE |  |  |
| 83. | Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | PODPORUJE |  |  |
| 84. | SNMPv2/v3 | PODPORUJE |  |  |
| 85. | Podpora network boot (iPXE) | PODPORUJE |  |  |
| 86. | Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | PODPORUJE |  |  |
| 87. | TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | PODPORUJE |  |  |
| 88. | AVC (NBAR2) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 89. | NTPv3 server | PODPORUJE |  |  |
| Přístupový aktivní prvek typ B |  |  |  |  |
| 1. | Typ přepínače - L2/L3 přepínač | PODPORUJE |  |  |
| 2. | Formát přepínače - Stohovatelný | PODPORUJE |  |  |
| 3. | Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s |  |  |
| 4. | Minimální kapacita přepínání | 56 Gb/s |  |  |
| 5. | Minimální paketová kapacita | 41 Mp/s |  |  |
| 6. | Stateful Switch Over v rámci stohu | PODPORUJE |  |  |
| 7. | Velikost zařízení 1RU | PODPORUJE |  |  |
| 8. | Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6 MB |  |  |
| 9. | Redundatní větráky | PODPORUJE |  |  |
| 10. | Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | PODPORUJE |  |  |
| 11. | Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |  |
| 12. | Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |  |
| 13. | Možnost stohování přes dedikované porty, bez snížení počtu použitelných ethernetových portů | PODPORUJE |  |  |
| 14. | Počet portů 10/100/1000 Base-TX | 24 |  |  |
| 15. | Uplinkové porty s volitelným rozhraním SFP | 4x100/1000 MBps SFP |  |  |
| 16. | Velikost MAC address tabulky | 16 000 |  |  |
| 17. | Min. počet IPv4 routes | 3 000 |  |  |
| 18. | Min. počet IPv6 routes | 1 500 |  |  |
| 19. | Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1 500 |  |  |
| 20. | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | PODPORUJE |  |  |
| 21. | IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | PODPORUJE |  |  |
| 22. | Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | PODPORUJE |  |  |
| 23. | Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 |  |  |
| 24. | IEEE 802.1Q | PODPORUJE |  |  |
| 25. | Minimální počet aktivních VLAN | 512 |  |  |
| 26. | IEEE 802.1x | PODPORUJE |  |  |
| 27. | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | PODPORUJE |  |  |
| 28. | Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | PODPORUJE |  |  |
| 29. | Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | PODPORUJE |  |  |
| 30. | RADIUS CoA | PODPORUJE |  |  |
| 31. | Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | PODPORUJE |  |  |
| 32. | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | PODPORUJE |  |  |
| 33. | Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | PODPORUJE |  |  |
| 34. | Podpora ju MBo rámců (min. 9198 bytes) | PODPORUJE |  |  |
| 35. | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | PODPORUJE |  |  |
| 36. | Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | PODPORUJE |  |  |
| 37. | RIP, EIGRP Stub, OSPFv2; OSPFv3 - minimálně 1000 Routes | PODPORUJE |  |  |
| 38. | OSPFv2; OSPFv3 | UMOŽŇUJE |  |  |
| 39. | EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 40. | ISIS | UMOŽŇUJE |  |  |
| 41. | IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 42. | Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and For Warding (VRF) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 43. | HSRP | UMOŽŇUJE |  |  |
| 44. | VRRP | PODPORUJE |  |  |
| 45. | Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | PODPORUJE |  |  |
| 46. | IGMPv2, IGMPv3 | PODPORUJE |  |  |
| 47. | IGMP snooping | PODPORUJE |  |  |
| 48. | MLD snooping | PODPORUJE |  |  |
| 49. | Minimální počet HW QoS front | 8 |  |  |
| 50. | QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | PODPORUJE |  |  |
| 51. | QoS marking - DSCP, CoS | PODPORUJE |  |  |
| 52. | Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | PODPORUJE |  |  |
| 53. | QoS Policing | PODPORUJE |  |  |
| 54. | QoS-Hierarchical QoS, min. 2 úrovně | PODPORUJE |  |  |
| 55. | IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | PODPORUJE |  |  |
| 56. | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | PODPORUJE |  |  |
| 57. | PACL, VACL | PODPORUJE |  |  |
| 58. | Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují v případě, že jsou na nich prováděny změny | PODPORUJE |  |  |
| 59. | IEEE 802.1ae na uplink portech | PODPORUJE |  |  |
| 60. | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | PODPORUJE |  |  |
| 61. | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | PODPORUJE |  |  |
| 62. | Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | PODPORUJE |  |  |
| 63. | Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | PODPORUJE |  |  |
| 64. | HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | PODPORUJE |  |  |
| 65. | IEEE 802.3az | PODPORUJE |  |  |
| 66. | Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | PODPORUJE |  |  |
| 67. | Application Visibility - Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikaci (DPI na7.vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 68. | Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | PODPORUJE |  |  |
| 69. | Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | PODPORUJE |  |  |
| 70. | Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | PODPORUJE |  |  |
| 71. | Podpora Full Flexible Netflow | PODPORUJE |  |  |
| 72. | SSHv2 | PODPORUJE |  |  |
| 73. | CLI rozhraní | PODPORUJE |  |  |
| 74. | Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | PODPORUJE |  |  |
| 75. | Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | PODPORUJE |  |  |
| 76. | Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | PODPORUJE |  |  |
| 77. | Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | PODPORUJE |  |  |
| 78. | Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | PODPORUJE |  |  |
| 79. | SNMPv2/v3 | PODPORUJE |  |  |
| 80. | Podpora network boot (iPXE) | PODPORUJE |  |  |
| 81. | Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | PODPORUJE |  |  |
| 82. | TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | PODPORUJE |  |  |
| 83. | AVC (NBAR2) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 84. | NTPv3 server | ANO |  |  |
| Přístupový aktivní prvek typ C |  |  |  |  |
| 1. | Typ přepínače - L2/L3 přepínač | PODPORUJE |  |  |
| 2. | Formát přepínače - Stohovatelný | UMOŽŇUJE |  |  |
| 3. | Minimální kapacita přepínání | 56 Gb/s |  |  |
| 4. | Minimální paketová kapacita | 41 Mp/s |  |  |
| 5. | Stateful Switch Over v rámci stohu | UMOŽŇUJE |  |  |
| 6. | Velikost zařízení 1RU | PODPORUJE |  |  |
| 7. | Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6 MB |  |  |
| 8. | Redundatní větráky | PODPORUJE |  |  |
| 9. | Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | PODPORUJE |  |  |
| 10. | Možnost stohování přes dedikované porty, bez snížení počtu použitelných ethernetových portů | UMOŽŇUJE |  |  |
| 11. | Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením | 24 |  |  |
| 12. | Minimální PoE budget | 370W |  |  |
| 13. | IEEE 802.3af | PODPORUJE |  |  |
| 14. | IEEE 802.3at | PODPORUJE |  |  |
| 15. | Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače | PODPORUJE |  |  |
| 16. | Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | PODPORUJE |  |  |
| 17. | Uplinkové porty s volitelným rozhraním SFP | 4x100/1000 MBps SFP |  |  |
| 18. | Velikost MAC address tabulky | 16 000 |  |  |
| 19. | Min. počet IPv4 routes | 3 000 |  |  |
| 20. | Min. počet IPv6 routes | 1 500 |  |  |
| 21. | Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1 500 |  |  |
| 22. | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | PODPORUJE |  |  |
| 23. | IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | UMOŽŇUJE |  |  |
| 24. | Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | PODPORUJE |  |  |
| 25. | Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 |  |  |
| 26. | IEEE 802.1Q | PODPORUJE |  |  |
| 27. | Minimální počet aktivních VLAN | 512 |  |  |
| 28. | IEEE 802.1x | PODPORUJE |  |  |
| 29. | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | PODPORUJE |  |  |
| 30. | Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | PODPORUJE |  |  |
| 31. | Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | PODPORUJE |  |  |
| 32. | RADIUS CoA | PODPORUJE |  |  |
| 33. | Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | PODPORUJE |  |  |
| 34. | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | PODPORUJE |  |  |
| 35. | Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | PODPORUJE |  |  |
| 36. | Podpora ju MBo rámců (min. 9198 bytes) | PODPORUJE |  |  |
| 37. | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | PODPORUJE |  |  |
| 38. | Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | PODPORUJE |  |  |
| 39. | RIP, EIGRP Stub, OSPFv2; OSPFv3 - minimálně 1000 Routes | PODPORUJE |  |  |
| 40. | OSPFv2; OSPFv3 | UMOŽŇUJE |  |  |
| 41. | EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 42. | ISIS | UMOŽŇUJE |  |  |
| 43. | IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 44. | Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and For Warding (VRF) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 45. | HSRP | UMOŽŇUJE |  |  |
| 46. | VRRP | PODPORUJE |  |  |
| 47. | Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | PODPORUJE |  |  |
| 48. | IGMPv2, IGMPv3 | PODPORUJE |  |  |
| 49. | IGMP snooping | PODPORUJE |  |  |
| 50. | MLD snooping | PODPORUJE |  |  |
| 51. | Minimální počet HW QoS front | 8 |  |  |
| 52. | QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | PODPORUJE |  |  |
| 53. | QoS marking - DSCP, CoS | PODPORUJE |  |  |
| 54. | Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | PODPORUJE |  |  |
| 55. | QoS Policing | PODPORUJE |  |  |
| 56. | QoS-Hierarchical QoS, min. 2 úrovně | PODPORUJE |  |  |
| 57. | IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | PODPORUJE |  |  |
| 58. | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | PODPORUJE |  |  |
| 59. | PACL, VACL | PODPORUJE |  |  |
| 60. | Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují v případě, že jsou na nich prováděny změny | PODPORUJE |  |  |
| 61. | IEEE 802.1ae na uplink portech | PODPORUJE |  |  |
| 62. | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | PODPORUJE |  |  |
| 63. | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | PODPORUJE |  |  |
| 64. | Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | PODPORUJE |  |  |
| 65. | Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | PODPORUJE |  |  |
| 66. | HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | PODPORUJE |  |  |
| 67. | IEEE 802.3az | PODPORUJE |  |  |
| 68. | Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | PODPORUJE |  |  |
| 69. | Application Visibility - Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikaci (DPI na7.vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 70. | Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | PODPORUJE |  |  |
| 71. | Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | PODPORUJE |  |  |
| 72. | Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | PODPORUJE |  |  |
| 73. | Podpora Full Flexible Netflow | PODPORUJE |  |  |
| 74. | SSHv2 | PODPORUJE |  |  |
| 75. | CLI rozhraní | PODPORUJE |  |  |
| 76. | Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | PODPORUJE |  |  |
| 77. | Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | PODPORUJE |  |  |
| 78. | Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | PODPORUJE |  |  |
| 79. | Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | PODPORUJE |  |  |
| 80. | Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | PODPORUJE |  |  |
| 81. | SNMPv2/v3 | PODPORUJE |  |  |
| 82. | Podpora network boot (iPXE) | PODPORUJE |  |  |
| 83. | Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | PODPORUJE |  |  |
| 84. | TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | PODPORUJE |  |  |
| 85. | AVC (NBAR2) | UMOŽŇUJE |  |  |
| 86. | NTPv3 server | PODPORUJE |  |  |