# 1. Technická zpráva

1) Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Miroslávka, Troskotovice, v ř.km. 4,300 - 5,525, úprava toku

Místo stavby:			Koryto toku Miroslávka, ř.km 4,300 - 5,525

Předmět dokumentace:	Neškodné převedení průtoků korytem v intravilánu městyse 				Troskotovice

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

2. Zadaný úkol

Podle požadavků žadatele bylo provedeno zaměření koryta toku Miroslávka v rozsahu daném zadáním stavby a upřesněném při místním šetření. Zaměření bude sloužit jako geodetický podklad pro zpracování projektové dokumentace "Miroslávka, Troskotovice, v ř.km. 4,300 - 5,525, úprava toku " ve všech stupních dokumentace daných SOD.

2.1) Popis zájmového území

Jednán se o úsek koryta toku v intravilánu městyse Troskotovice ř.km 4,300 – 5,525. Úsek (ř.km 4,300) začíná v místě plánované ČOV a končí pod hrází Horního troskotovického rybníka (ř.km 5,525). Koryto je v celém úseku upravené, lichoběžníkového příčného tvaru. Šířka dna koryta je cca 1m, sklon svahů je 1:1,5. Koryto, vyjma úseků pod konstrukcemi mostů, není opevněno. Koryto v celém úseku silně zarůstá rákosinami a náletovými dřevinami. Při vypouštění rybníka nebo přívalových srážkách je koryto silně zanášeno jemnými sedimenty. Vlivem nánosů a porostu pak dochází k vybřežování vody na okolní pozemky v intavilánu městyse Troskotovice.

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- ř. km 4,440 - LB vyústění kanalizace

- ř. km 4,688–křížení sdělovací kabel

- ř. km 4,689 - LB + PB vyústění kanalizace

- ř. km 4,703 - PB vyústění kanalizace

- ř. km 4,705–křížení el. kabel

- ř. km 4,705 - vodovod

- ř. km 4,705–křížení plyn

- ř. km 4,7938 - PB vyústění kanalizace

- ř. km 4,8795 - LB vyústění kanalizace

- ř. km 5,195 - LB vyústění kanalizace

Objekty umístěné v korytě:

- ř. km 4,691 - Silniční most

- ř. km 4,8727–Lávka pro pěší

- ř. km 5,030 - Lávka (přejezd)

- ř. km 5,185–Hospodářský přejezd

Přítoky do koryta:

- ř. km 5,313 – PB přítok – meliorační kanál

- ř. km 5,4902 – LB přítok – odpad z bezpečnostního přelivu

2.2) Podrobné zaměření

Polní práce proběhly v říjnu 2021. Pro zaměření byla použita souprava GPS TOPCON Hiper SR. Veškeré měření bylo připojeno na souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání.

2.3) Zpracování

Naměřená data byla zpracována programem Getac PS 336 a Geoman. Bodové pole v měřítku 1:1000 bylo zpracováno programem CIVIL 3D - příloha "SITUACE - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ".

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, kterými se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, svými náležitostmi a přesností odpovídá těmto předpisům a podmínkám smlouvy s odběratelem. Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

## Břeclav 03. 2021     							 Ing. Jan Varadínek