D.1.2.1 OCELOVÉ  KONSTRUKCE

V Brně : 09/2022					Vypracoval : Ing. František Auer

autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce

č. 18531

OBSAH :										      str.

- Titulní list	1 / 1

- 1.0 Ocelové konstrukce	             2 / 3

1.0	OCELOVÉ KONSTRUKCE :

- Popis navrženého konstrukčního systému stavby

V přiloženém projektu je řešena nosná ocelová konstrukce garáže  člunu na přehradě Mostiště.

Garáž zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy a je uzpůsobena  pro výškové změny hladiny

přehrady pojezdem po  kolejové dráze  pomocí čtyř nových kol po stávající dráze  s kolejnicemi.

Nová kola a kyvná kladka jsou předmětem samostatné konstrukční části (zpracovatel Ing. Mucha).

Půdorysné rozměry konstrukce jsou šířka 4500 mm., délka  7035 mm. světlá výška nad podestou  roštové lávky lávky je 2100mm.  Největší výška je 7546 mm.

Konstrukce je navržena z válcovaných profilů.

Podlaha je z kompozitních roštů.

Opláštění je z trapézových plechů.

Konstrukce je šroubovaná.

Provozní podmínky

Konstrukcí je možné  spouštět a  zvedat po dráze jen zcela prázdnou bez zatížení osobami, sněhem na střeše a větrem.

V provozním stavu musí být konstrukce ukotvena nezávislé na tažném zařízení.

Ukotvení musí být i do stran.

Montážní spoje jsou šroubované.

Požární odolnost

Nenní požadovaná.

Úprava povrchů

Konstrukce je žárovšě zinkovaná, kompozitní podlahové rošty.

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Krytina TR 35/208/0,63 S 320 GD                 0,10kN/m2

Vaznice                                                           0,05kN/m2

Celkem                                                            0,15kN/m2

Sněhová oblast 		:	 ČHMÚ sk=1,50kN/m2

sn1=1,5*0,80=  1,20kN/m2

V případě silného větru budou rolovací vrata v čelní stěně zataženy.

Sklon střechy			:	   15.00°

Větrová oblast			:	 rychlost větru 27,5m/s; terén kat. II, výška max H < 7,5m

V případě silné větru budou rolovací vrata zatažena.

Zatížení pro tažné zařízení při posuvu:

Vlastní hmotnost  nosné OK                                              3020 kg+12%.                   3380,0 kg

Kola                                                                                    4x52kg                                     208,0 -//-

Kladka                                                                                                                                  75,0 -//-

Opláštění TR SAT  35/207/0,63, 84 m2                            84 x 6,1 kg                                515,0-//-

Rošty kompozitní   25x2    32 m2                                     32x 18,7 kg                              580,0-//-

Celkem  svislé zatížení                                                                                                      4760,0 kg

Osová síla v rovině koleje při sklonu 32 stupňů  Hxsk= sin 32x 4760=2545 kg.

Osová síla výpočtová  Hxsd= 2545 x 1,35 =3440 kg

Využití tažného zařízení při přepravním zatížení:

Tažné zařízení kladkostroje nosnosti 3,0 t. Lano vedené přes kladku zvyšuje nosnost na dvojnásobek :          Hxrd=6000 kg  je více jako 3440kg

Zatížení na kotvení při parkovací poloze:zatížení na jednu kotvu:

Užitné svislé: šířka lávky   0,6m

délka lávky  7,0m

užitné zatížení  1,5 kN/m2

Zatížení užitné  svislé: 0,6x7,0x1,5=6,3kN

Zatížení užitné v rovině koleje Hx sk= sin 32 x 6,3=3,34 kN

Zatížení užitné v rovině koleje Hxrd= 3,34x1,5=5,0kN

Zatížení stálé  a užitné v rovině koleje na kotvení:

Hxrd=0,5x3440+500=2220kg na závěs

- Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčích detailů, technologických postupů

Nejsou navržené neobvyklé konstrukce ani konstrukční detaily. Většina spojů bude provedena čelními deskami nebo kloubově žebry. Konstrukce bude budována dle zvyklostí dodavatele standardním liniovým postupným stavěním sloupů a příčlí pomocí jeřábové techniky.

- Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Konstrukce bude budována dle zvyklostí dodavatele standardním liniovým postupným stavěním sloupů a příčlí pomocí jeřábové techniky. Bude především dbáno na prostorové provázání postupně stavěné konstrukce haly, aby nedošlo k jejímu zborcení při montáži. Samotná konstrukce ani její rozměry nevyžadují zvláštní postupy prací.

Zhotovitel ocelové konstrukce musí dopracovat dokumentaci do dílenské podoby a provést konkrétní návrh a rozmístění momentových a kloubových spojů dle jeho zvyklostí, ale tak aby odpovídaly platným normám.

Všechny rozměry konstrukcí navazující na stávající stavby je nutné před výrobou OK ověřit zaměřením na stavbě .

Statické posouzení konstrukce:

Konstrukce byly posouzeny na příslušné zatížení vlastní hmotností OK, stálého zatížení, technologickým zatížením ; nahodilými zatíženími sněhem a větrem  .

V Brně : 09/2022					Vypracoval : Ing. František Auer