GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ZPMZ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NÁDRŽE HAMRY

ZADÁNÍ DÍLA

16. ÚNORA 2024

# Úvod

Na vodárenské nádrži Hamry byla dne 22. 4. 2023 vyhlášena ochranná pásma vodního zdroje (opatření obecné povahy Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 30835/2023). Vyhlášeným ochranných pásem je přesně definována příslušnost pozemků k jednotlivým ochranným pásmům. Katastr nemovitostí umožnuje v souladu se zákonem o katastru nemovitostí (256/2013 Sb.), a se závazným dokumentem „Návod pro správu katastru nemovitostí (aktualizace ke dni 26. 6. 2023)“ vložit k jednotlivým pozemkům způsob ochrany nemovitosti. Jedná se o pevné zakotvení ochrany pozemku v rámci katastru nemovitostí a předejití případným sporům, zda pozemek leží či neleží ve vyhlášených ochranných pásmech vodního zdroje vodárenské nádrže Hamry. Existence ochranných pásem přináší vlastníkům pozemků zákazy a omezení v činnostech podrobně specifikovaných v platném opatření obecné povahy s č. j. KeÚ 38024/2023 účinného ode dne 22. 4. 2023. Podle zákona o vodách (544/2020 Sb.) mají vlastníci pozemků a staveb v ochranném pásmu vodního zdroje vůči vlastníkovi vodního díla nárok na náhradu majetkové újmy, která jim uvedeným zákazem nebo omezením může vzniknout.

K zanesení způsobu ochrany nemovitosti se v dokumentu „Návodu pro správu katastru nemovitostí“ v bodě 2.1.6.2. píše „Není-li hranice chráněného území a ochranného pásma nebo její část totožná s hranicí parcely nebo s jinou čárou polohopisu nebo není jinak určena obsahem polohopisu katastrální mapy (např. spojnicí lomových bodů), je zobrazena podle zaměření dokumentovaného v „Záznamu podrobného měření změn“ (dále jen ZPMZ), který je součástí podkladů předávaných katastrálnímu úřadu. Vzhledem k tomu, že cca polovina parcel je ochranným pásmem rozdělena, je nutné autorizovaným geodetem provést zaměření těchto úseků pásem v terénu a následně vypracovat ZPMZ, který bude sloužit jako podklad pro zápis ochrany nemovitosti pro obě ochranná pásma do katastru nemovitostí.

# Zadání díla

Předmětem služby je autorizované geodetické zaměření vybraných úseků ochranných pásem a pozemků vodárenské nádrže Hamry, které jsou linií ochranných pásem rozděleny. Na základě tohoto geodetického zaměření bude vytvořeno ZPMZ jako podklad pro vklad způsobu ochrany nemovitosti pro pozemky v obou ochranných pásmech do katastru nemovitostí. Návrh ZPMZ bude před odevzdáním prokazatelně projednán a odsouhlasen příslušným katastrálním pracovištěm (Katastrální úřad pro Pardubický kraj – Katastrální pracoviště Chrudim) a případné připomínky budou zapracovány takovým způsobem, aby následný vklad způsobu ochrany nemovitosti pro dělené pozemky proběhl bez zbytečných komplikací. V souladu s dokumentem „Návod pro správu katastru nemovitostí“ je nutné v terénu geodeticky zaměřit 3,4 km ochranného pásma I. stupně a 4,2 km ochranného pásma II. stupně. Geodetické měření bude částečně probíhat ve špatně přístupném terénu ochranných pásem, kde převažuje hustý les s podrostem.

Obr.1: Vymezení dílčích úseků ZPMZ OP I. a OP II.

## Harmonogram činnosti

Zahájení prací:

04/2024

Ukončení prací a odevzdání zakázky

30. 9. 2024

## Během řešení úkolu zhotovitel zajistí úvodní a závěrečnou pracovní schůzku.

## Předání podkladů zhotoviteli

Zhotoviteli budou předány všechny písemné a digitální podklady, které mají vztah k předmětu díla, jež má zadavatel k dispozici. Jedná se především o následně uvedené písemnosti:

- Dokumentace: Vodárenská nádrž Hamry – stanovení ochranných pásem (2022)

- Digitální podklady vedení ochranných pásem prvního a druhé stupně vodárenské nádrže Hamry (dxf, shp)

## Předání výstupů objednateli

Záznam podrobného měření změn včetně všech potřebných dokumentů ke vkladu způsobu ochrany nemovitosti do katastru nemovitostí budou předány v papírové (2 paré) a digitální formě (pevný nosič).