DVT Náhon Litovel /IDVT 10219466/: 	ř.km 0,000 – 1,780 v k.ú. Litovel

VVT Morava /IDVT 10100003/: 		ř.km  247,190 – 247,230 v k.ú. Litovel

- Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Náhon Litovel na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc. č. 1627/7, 1627/8, 1627/10, 1634/5, 1634/6, 1634/7 a 1634/8 v k.ú. Litovel v úseku od soutoku s Moravou (ř.km 0,000) po jez Litovel (ř.km 1,780)

- Sečení pravého břehu významného vodního toku Morava na pozemku státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc. č. 1634/7 v k.ú. Litovel v úseku od silničního mostu na Pavlínce (ř.km 247,190) po soutoku s Náhonem Litovel: (ř.km 247,230).

- Celková délka obou úseku je 1,820 km a celková výměra všech pozemků určená k sečení je

15 100 m2.

- Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.

- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.

- Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.

- Součástí závazku provést dílo je dále:

- Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.

- Po dohodě s objednatelem bude provedena příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.

- Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.

- Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.

- Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).

- Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.

- V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.

- Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.

- Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.

- Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.

- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: 2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 15.10

Technický dozor akce: Ing. Marek Libosvár, libosvar@pmo.cz, tel 725 014 535

Přílohy: - přehledná situace

Přílohy: - situace s vyznačením úseku

Úsek: soutok s Moravou (základní škola) a pravý břeh až k mostu cca 40 m – po jez Litovel

Posekat  v celé délce koryto a oba břehy včetně všech výmladků – křovinořezem, mulčovat.