KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo

VODNÍ TOK:Luční potok (IDVT 10101955)

Lokalita ZN 12 - Hatě

První a druhý pokos

Staničení v km: 5,230 – 6,230

Úsek:  Pokos obou břehů a koryta vodního toku Luční potok v hraničním úseku Hatě. Začátek úseku od silničního mostu Znojmo – Hatě, konec úseku před první nemovitostí na rakouském území, kde se tok odklání od hlavní silnice.

Popis úseku:

celková délka úseku:	1000 m

orientační výměra:	10 813m2

Požadované práce:

- Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Úsek (celkem 10 813 m2)

Začátek úseku je od silničního mostu Znojmo-Hatě, konec úseku před první nemovitostí na rakouském území, kde se tok odklání od hlavní silnice. O délce (LB+PB) 1000 m a výměře cca 10 813 m2. Pokos bude proveden v celém korytě včetně dna až na hranu s přilehlými polnostmi.

Úsek je částečně lemován výsadbou pohyb pro mechanizaci je omezený.

Použití mechanizace: 50% mulčovač na příkopovém rameni. 50% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace: