| Položka č. | Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výrobní značka a typové označení | (Dodavatel vyplní název a typové označení) |  |
| 2 | Typ: kolový traktor | ano | (dodavatel vyplní) |
| 3 | Vznětový 6 válcový motor | ano | (dodavatel vyplní) |
| 4 | Zdvihový objem | 3 350 cm3 - 6 800 cm3 | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 5 | Maximální výkon motoru | Min 129 kW | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | Maximální krouticí moment | Min 735 nm | (dodavatel vyplní) |
| 7 | Bezstupňová plynulá převodovka s funkcí bezpečného zastavení a stání ve svahu bez použití brzd | ano | (dodavatel vyplní) |
| 8 | Motorová brzda | ano | (dodavatel vyplní) |
| 9 | Elektrický ovládaný reverz pojezdu | ano | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 10 | Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ano | (dodavatel vyplní) |
| 11 | Uzávěrka přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem | ano | (dodavatel vyplní) |
| 12 | Odpružená přední náprava kat. 4 | ano | (dodavatel vyplní) |
| 13 | Pohon zadní nápravy | ano | (dodavatel vyplní) |
| 14 | Typ kabiny: bezpečnostní odhlučněná a odpružená | ano | (dodavatel vyplní) |
| 15 | Nastavitelný sloupek řízení | ano | (dodavatel vyplní) |
| 16 | Rádio s funkcí Bluetooth | ano | (dodavatel vyplní) |
| 17 | Multifunkční loketní opěrka s řadicí pákou se sdruženými funkcemi | ano | (dodavatel vyplní) |
| 18 | Sedadlo spolujezdce homologované | ano | (dodavatel vyplní) |
| 19 | Automatická klimatizace s filtrací vzduchu | ano | (dodavatel vyplní) |
| 20 | Výška traktoru | max. 3100 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 21 | Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně | 540/540E/1000 ot./min | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 22 | Výstražný maják homologovaný, | ano | (dodavatel vyplní) |
| 23 | Elektrohydraulické zadní vnější okruhy včetně nízkotlaké vratky | min. 3 | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 24 | Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu | ano | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 25 | Výkon čerpadla hydrauliky | min. 130 l/min. | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 26 | Zadní tříbodový rychlozávěs závěs kat. lll. | ano | (dodavatel vyplní) |
| 27 | Přední tříbodový závěs + přední vývod vč. 2 středových okruhů a 2 čelních rychlospojek | ano | (dodavatel vyplní) |
| 28 | Elektronická parkovací brzda | ano | (dodavatel vyplní) |
| 29 | Zadní etážový závěs, výškově stavitelný s kolíkem o průměru 38 mm + K80 | ano | (dodavatel vyplní) |
| 30 | Pneumatiky zadní | min. 38", šířka min 600mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 31 | Pneumatiky přední | min. 28", šířka min 480mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 32 | Pneumatiky se šípovým vzorem | ano | (dodavatel vyplní) |
| 33 | Schránka na nářadí | ano | (dodavatel vyplní) |
| 34 | Přední blatníky | ano | (dodavatel vyplní) |
| 35 | Přední a zadní pracovní LED světla | Min 12 LED pracovních světel | (dodavatel vyplní) |
| 36 | Stěrač zadního okna | ano | (dodavatel vyplní) |
| 37 | Sada závaží do zadních kol | min. 350 kg celkem | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 38 | Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství) | ano | (dodavatel vyplní) |
| 39 | Multifunkční monitor na A sloupku kabiny | ano | (dodavatel vyplní) |
| Příslušenství |  |  |  |
| 1 | Výrobní značka a typové označení | (vyplní uchazeč) |  |
| 2 | Typ: čelní nakladač | ano | (dodavatel vyplní) |
| 3 | Kompatibilní s dodávaným traktorem | ano | (dodavatel vyplní) |
| 4 | Ovládání nakladače elektronickým joystickem s funkcí změnění pojezdu vpřed a vzad | ano | (dodavatel vyplní) |
| 5 | Zdvih nad terén v oku výložníku | min. 4 050 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | Max zvedací kapacita na spodní úrovni | min. 2 600 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 7 | Max zvedací kapacita na horní úrovni | min. 1 600 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 8 | Euroupínací uchycení pracovních adaptérů s rychloupínacím mechanismen |  | (dodavatel vyplní) |
| 9 | Paralerogram a tlumič rázů |  | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |