VÝZNAMNÝ VODNÍ TOK MOŠTĚNKA

Popis úseku v ř.km 0,000 - 1,100 v k.ú. Kroměříž

Sečení na levém břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní bermy a hráze v úseku od soutoku s VVT Malá Bečva po soutok s VVT Morava – lokalita Horní zahrady Kroměříž.

Souhrnný popis:

- Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm,

- Úsek má délku 1 100 m a celková plocha určená k sečení je 17 000 m2.

- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.

- Úsek je přístupný pro mechanizaci, ale vzhledem většímu sklonu svahu není vhodný pro sečení mechanizací. Dosečení okolo dřevin křovinořezem.

- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení dodavatele.

Termín provádění prací: 2x ročně, první pokos do 15. 6. a druhý pokos do 30.9

Technický dozor akce: Bc. Jan Behúň, behun@pmo.cz, +420 602 540 660