VÝZNAMNÝ VODNÍ TOK NEMILANKA

Popis úseků na území města Olomouc

Jedná se o sečení koryta (břehy i dno) vodního toku Nemilanka v úsecích:

- ř. km 2,430 – 3,000 (od začátku obce Nemilany – ul. Návětrná po zatrubnění na soutoku s IDVT 10189068),

- 3,100 – 4,750 (od zatrubnění u ul. Povelská po zatrubnění u ul. Jižní)

- 5,470 – 6,050 (od silničního mostu – sjezdu z rychlostní komunikace Brněnská po silniční most – zatrubnění u ul. I. P. Pavlova) na území města Olomouc, místních částí Nemilany, Slavonín a Nová ulice (HM 905200)

Úsek toku v blízkosti OC Haná je snadno dostupný i technikou, ve zbývající délce je použití techniky obtížnější z důvodu nemožnosti přístupu v některých místech nebo z důvodu velkého množství lávek přes vodní tok. V dolním úseku toku jsou strmější břehy, ke kterým není možný přístup s technikou.

Souhrnný popis:

- Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm

- Jedná se o sečení 17 200 m2 o celkové délce 2,8 km.

- Výhrab celé plochy sečené křovinořezem s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení. Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab posečeného porostu bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.

- Travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku včetně břehů z důvodu možnosti ucpání zatrubněných úseků.

- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. silně podmáčený a měkký terén, pařezy, kameny apod. Povodí Moravy, s.p. neručí za případné škody, které tímto mohou dodavateli na mechanizaci vzniknout. Ten je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem 
a předejít tak příp. poškození mechanizace nebo zranění osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez a dle vybavení dodavatele

Termín provádění prací:

3x ročně; první pokos do 15.6, druhý pokos do 15.8 a třetí pokos do 31.10

Technický dozor akce:

Ing. Martin Jurečka, jurecka@pmo.cz, +420 725 971 034

Označené úseky určené k sečení:

k. ú. Nová Ulice

k. ú. Slavonín

k. ú. Nemilany

Tato část není předmětem prací