Příloha č.1 SOD č. 312/2024 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

SoD

Stavba:

VD Stráž pod Ralskem - přístupová lávka do strojovny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Projektant:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

598 517,45

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

598 517,45

0,00

Výše daně

125 688,66

0,00

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v

CZK

724 206,11

Strana 1 z 25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

SoD

Stavba:

VD Stráž pod Ralskem - přístupová lávka do strojovny

Místo:

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

598 517,45

724 206,11

SO 01

VON

Lávka do strojovny

Vedlejší a ostatní náklady

513 517,45

85 000,00

621 356,11

102 850,00

STA

STA

Strana 2 z 25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stráž pod Ralskem - přístupová lávka do strojovny

Objekt:

SO 01 - Lávka do strojovny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

513 517,45

Základ daně

513 517,45

0,00

Sazba daně

Výše daně

107 838,66

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v

CZK

621 356,11

Strana 3 z 25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stráž pod Ralskem - přístupová lávka do strojovny

Objekt:

SO 01 - Lávka do strojovny

Místo:

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

513 517,45

494 741,83

17 300,00

1 474,00

1,62

7

9

9

9

67 - Konstrukce zámečnické

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

98 - Přesun hmot

Strana 4 z 25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Stráž pod Ralskem - přístupová lávka do strojovny

Objekt:

SO 01 - Lávka do strojovny

Místo:

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

513 517,45

D

767

Konstrukce zámečnické

494 741,83

7

8

K

767161111

Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

M

M

0,450

6 600,00

4 200,00

2 970,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161111

" "0.45 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí u vstupní branky; délka

zábradlí z oceli S235, sloupky z trubek průměru 70 mm, povrchová úprava lakovaný pozink RAL 8017

(čokoládová hnědá) - dodávka materiálu a výroba

Online PSC

VV A6

0,450

K

M140110

0,450

1 890,00

zábradlí z oceli S235, sloupky z trubek průměru 70 mm, povrchová úprava lakovaný pozink RAL 8017 (čokoládová hnědá) - dodávka materiálu a

výroba

PP

Poznámka k položce:

-

-

-

hmotnost 20 kg/m

včetně sloupků a jejich kotvení

geometrie dle výkresu D.2 Stavební řešení a výpis zámečnických prvků

P

9

K

R7672110

Montáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů z pochůzných litých roštů délky do 12000 mm

KUS

KUS

17,000

250,00

4 250,00

PP

Montáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů z pochůzných litých roštů délky do 12000 mm

" "10 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; dolní rameno

7 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; horní rameno

"Celkem: "A31+B31

VV A31

VV B31

VV C31

10,000

7,000

17,000

1

0

1

2

K

M631260

stupeň schodišťový z kompozitních roštů 1192x305mm

10,000

1 445,00

14 450,00

PP

stupeň schodišťový z kompozitních roštů 1192x305mm

Poznámka k položce:

-

-

protiskluzový povrch R13

reakce na oheň Level Bfl – S1

P

- boční deska umožňující přišroubování ke schodnici

-

-

-

protikorozní odolnost, odolnost proti nárazu, odolnost vůči povětrnostním vlivům, odolnost vůči UV-záření

oko roštu 38x38 mm

výška profilu 38 mm

VV A28

" "10 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; dolní rameno

10,000

7,000

1

K

M631261

stupeň schodišťový z kompozitních roštů 1192x270mm

KUS

1 110,00

7 770,00

PP

stupeň schodišťový z kompozitních roštů 1192x270mm

Poznámka k položce:

-

-

protiskluzový povrch R13

reakce na oheň Level Bfl – S1

P

- boční deska umožňující přišroubování ke schodnici

-

-

-

protikorozní odolnost, odolnost proti nárazu, odolnost vůči povětrnostním vlivům, odolnost vůči UV-záření

oko roštu 38x38 mm

výška profilu 38 mm

VV A30

" "7 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; horní rameno

7,000

1

K

767221003

Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu

M

3,080

1 600,00

4 928,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu

Online PSC

VV A7

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767221003

" "1.33+0.83+0.92 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; délka

3,080

Strana 5 z 25

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M

Množství

8,000

J.cena [CZK]

1 400,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

13

K

767221004

Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného na ocelovou konstrukci

11 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného na ocelovou konstrukci

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767221004

" "3.3+1.48+1.35+1.6+0.27 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na ocelovém schodišti; délky

Online PSC

VV A8

8,000

14

K

63126081

zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m

M

11,080

2 190,00

24 265,20 CS ÚRS 2023 02

PP

zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63126081

Poznámka k položce:

Online PSC

P

-

-

-

včetně okopové lišty

včetně spojovacího materiálu

horní madlo obdélníkový profil 62x50x6,4 mm, stojina zábradlí čtvercový profil 50x50x6,4 mm, vodorovné výplně kruhový profil 32x3 mm

VV A5

VV B5

VV C5

" "1.33+0.83+0.92 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; délka

3.3+1.48+1.35+1.6+0.27 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na ocelovém schodišti; délky

"Celkem: "A5+B5

3,080

8,000

11,080

1

5

6

K

767591001

Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2

M2

M2

1,928

980,00

1 889,44 CS ÚRS 2023 02

6 651,60

PP

Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591001

" "1.454*1.326 "D.2 Stavební řešení - podesta nového schodiště; délka x šířka

Online PSC

VV A9

1,928

1

K

M631261.1

rošt kompozitní pochůzný litý 38x38mm

1,928

3 450,00

PP

rošt kompozitní pochůzný litý 38x38mm

Poznámka k položce:

-

-

-

-

-

protiskluzový povrch R13

reakce na oheň Level Bfl – S1

boční deska umožňující přišroubování ke schodnici

protikorozní odolnost, odolnost proti nárazu, odolnost vůči povětrnostním vlivům, odolnost vůči UV-záření

výška profilu 38 mm

P

17

K

R767995

Výroba ocelové nosné konstrukce

KG

524,744

1,570

380,00

199 402,72

PP

P

Výroba ocelové nosné konstrukce

Poznámka k položce:

-

včetně mořících a pasivačních prací

"

"2*(2*(0.1*0.1))*39.25 "D.2 Stavební řešení - patky podpěrných konzol; počet konzol x počet na konzolu x délka x šířka x

VV A32

hmotnost na m2

VV B32

VV C32

VV D32

VV E32

VV F32

VV G32

VV H32

VV I32

VV J32

2*(1.51+1.713)*10.5 "D.2 Stavební řešení - podpěrné konzoly U100; počet konzol x délky x hmotnost na mb

"Mezisoučet: "A32+B32

1.35*20 "D32.2 Stavební řešení - profil L180x75x10 (atyp) x hmotnost na mb

1.35*15 "D32.2 Stavební řešení - profil L120x80x10 x hmotnost na mb

2*1.478*25.3 "D32.2 Stavební řešení - profil U200, delší nosník podesty; počet x délka x hmotnost na mb

2*1.35*25.3 "D32.2 Stavební řešení - profil U200, kratší nosník podesty; počet x délka x hmotnost na mb

2*1.92*25.3 "D32.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice horního ramene; počet x délka x hmotnost na mb

2*3.32*25.3 "D32.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice spodního ramene; počet x délka x hmotnost na mb

"Celkem: "A32+B32+D32+E32+F32+G32+H32+I32

67,683

69,253

27,000

20,250

74,787

68,310

97,152

167,992

524,744

18

K

767995111

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

KG

50,258

220,00

11 056,76 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111

"

"(2+2)*0.07 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodnic na konzoly - šrouby+matice+podložky; počet konzol x počet na konzolu

VV A10

0,280

x hmotnost na kus

VV B10

VV C10

VV D10

VV E10

VV F10

VV G10

VV H10

VV I10

VV J10

"Mezisoučet: "A10

0,280

5,480

1,900

0,936

0,428

8,744

25,333

15,901

50,258

5.48 "D.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - šroub vratový M8x160; počet

1.9 "D10.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - šroub vratový M8x35; počet

0.936 "D10.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - matice šestihranná M8; počet

0.428 "D10.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - podložka M8; počet

"Mezisoučet: "C10+D10+E10+F10

0.329*10*2*3.85 "D10.4 Detaily - profil L50x50x5 nástupní rameno; délka x počet x obě strany x hmotnost

0.295*7*2*3.85 "D10.4 Detaily - profil L50x50x5 výstupní rameno; délka x počet x obě strany x hmotnost

"Celkem: "A10+C10+D10+E10+F10+H10+I10

19

K

767995113

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

KG

191,680

160,00

30 668,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113

Strana 6 z 25

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

KG

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV A11

" "(2*(1.2+0.317))*10*3.38 "D.4 Detaily - profil L43x43x5 nástupní rameno; délky x počet x hmotnost

(2*(1.2+0.283))*7*3.38 "D.4 Detaily - profil L43x43x5 výstupní rameno; délky x počet x hmotnost

(2*(1.466+1.338))*3.38 "D.4 Detaily - profil L43x43x5 podesta; délky x hmotnost

"Celkem: "A11+B11+C11

102,549

70,176

18,955

VV B11

VV C11

VV D11

191,680

20

K

767995114

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

116,095

170,00

19 736,15 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114

"

"2*(2*(0.1*0.1))*39.25 "D.2 Stavební řešení - patky podpěrných konzol; počet konzol x počet na konzolu x délka x šířka x

VV A12

1,570

hmotnost na m2

VV B12

VV C12

VV D12

VV E12

2*(1.51+1.713)*10.5 "D.2 Stavební řešení - podpěrné konzoly U100; počet konzol x délky x hmotnost na mb

"Mezisoučet: "A12+B12

46.842 "D12.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - nová uzamykatelná vstupní branka

"Celkem: "A12+B12+D12

67,683

69,253

46,842

116,095

21

K

767995117

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

KG

455,491

80,00

36 439,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

Online PSC

VV A13

VV B13

VV C13

VV D13

VV E13

VV F13

VV G13

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995117

" "2*3.32*25.3 "D.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice spodního ramene; počet x délka x hmotnost na mb

1.35*20 "D.2 Stavební řešení - profil L180x75x10 (atyp) x hmotnost na mb

167,992

27,000

20,250

74,787

68,310

97,152

455,491

1.35*15 "D.2 Stavební řešení - profil L120x80x10 x hmotnost na mb

2*1.478*25.3 "D13.2 Stavební řešení - profil U200, delší nosník podesty; počet x délka x hmotnost na mb

2*1.35*25.3 "D13.2 Stavební řešení - profil U200, kratší nosník podesty; počet x délka x hmotnost na mb

2*1.92*25.3 "D13.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice horního ramene; počet x délka x hmotnost na mb

"Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13

22

23

24

25

K

M130107

ocel profilová jakost nerez 1.4301 průřez U (UPN) 100

M

M2

M

6,446

540,00

4 850,00

240,00

3 480,84

194,00

PP

ocel profilová jakost nerez 1.4301 průřez U (UPN) 100

Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,60 kg/m

P

-

přesná geometri dle D.2 Stavební řešení

VV A17

" "2*(1.51+1.713) "D.2 Stavební řešení - podpěrné konzoly U100; počet konzol x délky

6,446

K

M136112

plech ocelový hladký jakost nerez 1.4301 tl 5mm tabule

0,040

PP

plech ocelový hladký jakost nerez 1.4301 tl 5mm tabule

Poznámka k položce:

Hmotnost 39,25 kg/m2

P

-

přesná geometri dle D.2 Stavební řešení

VV A22

" "2*(2*(0.1*0.1)) "D.2 Stavební řešení - patky podpěrných konzol; počet konzol x počet na konzolu x délka x šířka

0,040

K

M130105

úhelník ocelový nerovnostranný jakost nerez 1.4301 180x75x10mm

1,350

324,00

PP

úhelník ocelový nerovnostranný jakost nerez 1.4301 180x75x10mm

Poznámka k položce:

Hmotnost 20 kg/m

P

-

přesná geometri dle D.2 Stavební řešení

VV A16

" "1.35 "D.2 Stavební řešení - profil L180x75x10 (atyp)

1,350

K

M130111

úhelník ocelový rovnostranný jakost nerez 1.4301 43x43x5mm

M

56,710

550,00

31 190,50

PP

úhelník ocelový rovnostranný jakost nerez 1.4301 43x43x5mm

Poznámka k položce:

P

-

hmotnost 3,38 kg/m

VV A20

VV B20

VV C20

VV D20

" "(2*(1.2+0.317))*10 "D.4 Detaily - profil L43x43x5 nástupní rameno; délky x počet

(2*(1.2+0.283))*7 "D.4 Detaily - profil L43x43x5 výstupní rameno; délky x počet

(2*(1.466+1.338)) "D.4 Detaily - profil L43x43x5 podesta; délky

"Celkem: "A20+B20+C20

30,340

20,762

5,608

56,710

2

6

7

K

M130112

úhelník ocelový rovnostranný jakost nerez 1.4301 50x50x5mm

M

M

10,710

810,00

8 675,10

9 180,00

PP

úhelník ocelový rovnostranný jakost nerez 1.4301 50x50x5mm

Poznámka k položce:

P

-

hmotnost 3,85 kg/m

VV A21

VV B21

VV C21

" "0.329*10*2 "D.4 Detaily - profil L50x50x5 nástupní rameno; délka x počet x obě strany

0.295*7*2 "D.4 Detaily - profil L50x50x5 výstupní rameno; délka x počet x obě strany

"Celkem: "A21+B21

6,580

4,130

10,710

2

K

M130110

úhelník ocelový nerovnostranný jakost nerez 1.4301 120x80x10mm

1,350

6 800,00

PP

úhelník ocelový nerovnostranný jakost nerez 1.4301 120x80x10mm

Strana 7 z 25

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Poznámka k položce:

Hmotnost: 15,00 kg/m

P

-

přesná geometri dle D.2 Stavební řešení

VV A19

" "1.35 "D.2 Stavební řešení - profil L120x80x10

1,350

28

K

M130108

ocel profilová jakost nerez 1.43014 průřez U (UPN) 200

16,136

990,00

15 974,64

PP

ocel profilová jakost nerez 1.43014 průřez U (UPN) 200

Poznámka k položce:

P

Hmotnost: 25,30 kg/m

-

přesná geometri dle D.2 Stavební řešení

VV A18

VV B18

VV C18

VV D18

VV E18

" "2*3.32 "D.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice spodního ramene; počet x délka

2*1.478 "D.2 Stavební řešení - profil U200, delší nosník podesty; počet x délka

2*1.35 "D.2 Stavební řešení - profil U200, kratší nosník podesty; počet x délka

2*1.92 "D18.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice horního ramene; počet x délka

"Celkem: "A18+B18+C18+D18

6,640

2,956

2,700

3,840

16,136

1

KUS

00

29

K

M309091

šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x35mm - materiál nerez A2

0,040

3 600,00

144,00

PP

šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x35mm - materiál nerez A2

Poznámka k položce:

P

-

materál nerez A2

VV A24

" "(2+2)/100 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodnic na konzoly - šrouby; počet konzol x počet na konzolu

0,040

1

KUS

00

30

31

32

K

M309092

šroub vratový M8x160mm, materiál nerez A2

1,000

37,00

40,00

8,00

37,00

40,00

PP

VV A25

šroub vratový M8x160mm, materiál nerez A2

" "100/100 "D.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - šroub vratový M8x160; počet

1,000

100

K

M309093

šroub vratový M8x35mm, materiál nerez A2

1,000

KUS

PP

VV A26

šroub vratový M8x35mm, materiál nerez A2

" "100/100 "D.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - šroub vratový M8x35; počet

1,000

100

K

31111017

matice nerezová šestihranná M8

2,000

16,00 CS ÚRS 2023 02

28,00 CS ÚRS 2023 02

24,00 CS ÚRS 2023 02

72,00 CS ÚRS 2023 02

KUS

PP

matice nerezová šestihranná M8

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/31111017

Poznámka k položce:

Online PSC

P

-

materiál nerez A2

VV A2

" "200/100 "D.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - matice šestihranná M8; počet

2,000

1

KUS

00

33

34

35

36

K

31120004

podložka DIN 125-A ZB D 8mm

4,000

7,00

600,00

PP

podložka DIN 125-A ZB D 8mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/31120004

Poznámka k položce:

Online PSC

P

-

materiál nerez A2

VV A3

" "400/100 "D.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - podložka M8; počet

4,000

100

K

31111013

matice nerezová šestihranná M12

0,040

KUS

PP

matice nerezová šestihranná M12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/31111013

Poznámka k položce:

Online PSC

P

-

materiál nerez A2 DIN934

VV A1

" "(2+2)/100 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodnic na konzoly - matice; počet konzol x počet na konzolu

0,040

100

K

31121022

podložka nerezová 12 DIN 9021

0,080

900,00

KUS

PP

podložka nerezová 12 DIN 9021

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/31121022

Poznámka k položce:

Online PSC

P

-

materiál nerez A2 DIN125A

VV A4

" "2*(2+2)/100 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodnic na konzoly - podložky; 2ks x počet konzol x počet na konzolu

uzamykatelná branka z trubkových ocelových profilů, materiál ocel S235, stavební otvor výška 1,1 m, šířka 1,2

m, povrchová úprava lakovaný pozink RAL 8017 (čoko

0,080

K

M553423

KUS

1,000

8 000,00

8 000,00

uzamykatelná branka z trubkových ocelových profilů, materiál ocel S235, stavební otvor výška 1,1 m, šířka 1,2 m, povrchová úprava lakovaný

pozink RAL 8017 (čokoládově hnědá) - dodávka materiálu a výroba

PP

Strana 8 z 25

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

KG

T

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Poznámka k položce:

geometrie dle D.2 Stavební řešení a výpisu zámečnických prvků

P

-

VV A27

" "1 "D.2 Stavební řešení - nová uzamykatelná vstupní branka

1,000

3

7

8

K

767996701

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

670,000

36,00

24 120,00 CS ÚRS 2023 02

15 673,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

" "670 "D.1 TZ - Celková hmotnost ocelového materiálu určená k demontáži

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC

VV A14

670,000

26,123

3

K

998767102

600,00

170,00

PP

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 300,00

Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru -

1

K

R9539451

KUS

KUS

14,000

2 380,00

materiál nerez A2

PP

P

Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - materiál nerez A2

Poznámka k položce:

-

včetně podložky a matice

VV A34

VV B34

VV C34

" "2*4 "D.2 Stavební řešení - kotvení sloupků nového zábradlí u vstupní branky; počet sloupků x počet na sloupek

3*2 "D.2 Stavební řešení - kotvení sloupků nového zábradlí na podestě; počet sloupků x počet na sloupek

"Celkem: "A34+B34

8,000

6,000

14,000

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost

2

K

R9539612

12,000

190,00

2 280,00

M 12, hloubka 200 mm

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 200 mm

VV A35

" "2*2 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodšťového ramene na železobetonové podestě; počet schodnic x počet na schodnici

4,000

VV B35

VV C35

VV D35

2*2 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodšťového ramene, spodní konzola; počet patek x počet na patku

2*2 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodšťového ramene, horní konzola; počet patek x počet na patku

"Celkem: "A35+B35+C35

4,000

4,000

12,000

3

4

K

R953965

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 250 mm

KUS

12,000

220,00

2 640,00

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 250 mm

Poznámka k položce:

- materiál nerez A2

P

-

včetně podložky a matice

Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m SOUB

K

R9454121

1,000

10 000,00

10 000,00

-

použití po celou dobu stavby

OR

PP

D

Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m - použití po celou dobu stavby

997

Přesun sutě

1 474,00

5

6

K

R997003

Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy

T

0,670

0,670

2 200,00

405,00

1 474,00

PP

VV A37

Vodorovné přemístění demontovaného kovového šrotu vč. likvidace dle platné legislativy

" "0.670 "D.1 TZ - Celková hmotnost ocelového materiálu určená k demontáži

D

998

Přesun hmot

1,62

K

998322011

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

T

0,004

1,62 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998322011

Strana 9 z 25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stráž pod Ralskem - přístupová lávka do strojovny

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

85 000,00

Základ daně

85 000,00

0,00

Sazba daně

Výše daně

17 850,00

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v

CZK

102 850,00

Strana 10 z 25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stráž pod Ralskem - přístupová lávka do strojovny

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

85 000,00

25 000,00

50 000,00

10 000,00

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

Strana 11 z 25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Stráž pod Ralskem - přístupová lávka do strojovny

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

85 000,00

D

A 0

Ostaní náklady spojené s realizací stavby

25 000,00

1

2

K

OST 1

ostatní náklady před zahájením stavby

KPL

1,000

5 000,00

5 000,00

PP

P

ostatní náklady před zahájením stavby

Poznámka k položce:

-

náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu

- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu

-

-

zpracování technologických postupů a plánů kontrol

pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby

K

OST 2

ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

KPL

1,000

5 000,00

5 000,00

PP

ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

Poznámka k položce:

-

fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

-

-

-

číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě

dílenská dokumentace

P

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

-

DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

3

K

R29121101

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS

KPL

1,000

5 000,00

5 000,00

PP

P

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS

Poznámka k položce:

-

včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu

4

5

K

R0324030

R0324031

Provizorní žebřík, zaháknutý na stávajícím zábradlí kvůli přístupu d ostrojovny po dobu stavby

KUS

KUS

1,000

1,000

7 000,00

3 000,00

7 000,00

3 000,00

PP

Provizorní žebřík, zaháknutý na stávajícím zábradlí kvůli přístupu d ostrojovny po dobu stavby

K

Školení na práci ve výškách a jištění pro 1 osobu (pro využití provizorního žebříku)

PP

Školení na práci ve výškách a jištění pro 1 osobu (pro využití provizorního žebříku)

D

VRN3

Zařízení staveniště

50 000,00

PP:

6

K

032103001

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

KPL

1,000

15 000,00

15 000,00

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták,

Strana 12 z 25

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PP:

-

1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60:

1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

-

1

PP

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

7

K

034103000

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

KPL

1,000

15 000,00

15 000,00

PP

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

Poznámka k položce:

P

-

nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

8

9

K

034403000

R 03000

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

KPL

KPL

1,000

1,000

5 000,00

5 000,00

PP

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

K

Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

15 000,00

15 000,00

PP

Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

Poznámka k položce:

P

- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu, zabezpečení energií pro zařízení

staveniště, včetně osvětlení staveniště, včetně uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

D

VRN4

Inženýrská činnost

10 000,00

1

0

K

045303000

Koordinační činnost

KPL

KPL

1,000

1,000

5 000,00

5 000,00

5 000,00

PP

Koordinační činnost

Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

P

-

zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

11

K

049002000

Ostatní inženýrská činnost

5 000,00

PP

Ostatní inženýrská činnost

Poznámka k položce:

-

veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)

DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady

nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO

P

-

Strana 13 z 25

SEZNAM FIGUR

Kód:

SoD

Stavba:

VD Stráž pod Ralskem - přístupová lávka do strojovny

Datum:

5. 3. 2024

Kód

Popis

MJ

Výměra

SO 01

Lávka do strojovny

A1

A1

0,040

0,040

0,280

0,280

A1

" "(2+2)/100 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodnic na konzoly - matice; počet konzol x počet na konzolu

A10

A10

A10

" "(2+2)*0.07 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodnic na konzoly - šrouby+matice+podložky; počet konzol x počet na konzolu x hmotnost na kus

Použití figury:

7

67995111

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

KG

KG

KG

KG

50,258

A11

A11

102,549

A11

" "(2*(1.2+0.317))*10*3.38 "D.4 Detaily - profil L43x43x5 nástupní rameno; délky x počet x hmotnost

102,549

Použití figury:

767995113

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

191,680

1,570

1,570

A12

A12

A12

" "2*(2*(0.1*0.1))*39.25 "D.2 Stavební řešení - patky podpěrných konzol; počet konzol x počet na konzolu x délka x šířka x hmotnost na m2

Použití figury:

767995114

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

116,095

167,992

167,992

A13

A13

A13

" "2*3.32*25.3 "D.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice spodního ramene; počet x délka x hmotnost na mb

Použití figury:

767995117

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

455,491

670,000

670,000

1,350

1,350

A14

A14

A14

" "670 "D.1 TZ - Celková hmotnost ocelového materiálu určená k demontáži

A16

A16

A16

" "1.35 "D.2 Stavební řešení - profil L180x75x10 (atyp)

A17

A17

6,446

6,446

A17

" "2*(1.51+1.713) "D.2 Stavební řešení - podpěrné konzoly U100; počet konzol x délky

A18

A18

6,640

6,640

A18

" "2*3.32 "D.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice spodního ramene; počet x délka

Použití figury:

Strana 14 z 25

Kód

Popis

MJ

Výměra

M130108

A19

A19

ocel profilová jakost nerez 1.43014 průřez U (UPN) 200

M

16,136

1,350

1,350

A19

" "1.35 "D.2 Stavební řešení - profil L120x80x10

A2

A2

2,000

2,000

A2

" "200/100 "D.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - matice šestihranná M8; počet

A20

A20

A20

30,340

30,340

" "(2*(1.2+0.317))*10 "D.4 Detaily - profil L43x43x5 nástupní rameno; délky x počet

Použití figury:

M130111

A21

úhelník ocelový rovnostranný jakost nerez 1.4301 43x43x5mm

M

M

56,710

6,580

6,580

A21

A21

" "0.329*10*2 "D.4 Detaily - profil L50x50x5 nástupní rameno; délka x počet x obě strany

Použití figury:

M130112

A22

úhelník ocelový rovnostranný jakost nerez 1.4301 50x50x5mm

10,710

0,040

0,040

A22

A22

" "2*(2*(0.1*0.1)) "D.2 Stavební řešení - patky podpěrných konzol; počet konzol x počet na konzolu x délka x šířka

A24

A24

0,040

0,040

A24

" "(2+2)/100 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodnic na konzoly - šrouby; počet konzol x počet na konzolu

A25

A25

1,000

1,000

A25

" "100/100 "D.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - šroub vratový M8x160; počet

A26

A26

1,000

1,000

A26

" "100/100 "D.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - šroub vratový M8x35; počet

A27

A27

1,000

1,000

A27

" "1 "D.2 Stavební řešení - nová uzamykatelná vstupní branka

A28

A28

10,000

10,000

4,000

4,000

A28

" "10 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; dolní rameno

A3

A3

A3

" "400/100 "D.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - podložka M8; počet

A30

A30

7,000

7,000

A30

" "7 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; horní rameno

A31

A31

10,000

10,000

A31

" "10 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; dolní rameno

Použití figury:

R7672110

A32

Montáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů z pochůzných litých roštů délky do 12000 mm

KUS

17,000

A32

1,570

Strana 15 z 25

Kód

Popis

MJ

Výměra

A32

" "2*(2*(0.1*0.1))*39.25 "D.2 Stavební řešení - patky podpěrných konzol; počet konzol x počet na konzolu x délka x šířka x hmotnost na m2

1,570

Použití figury:

R767995

A34

Výroba ocelové nosné konstrukce

KG

524,744

8,000

8,000

A34

A34

" "2*4 "D.2 Stavební řešení - kotvení sloupků nového zábradlí u vstupní branky; počet sloupků x počet na sloupek

Použití figury:

R9539451

A35

Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - materiál nerez A2

KUS

KUS

14,000

4,000

4,000

A35

A35

" "2*2 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodšťového ramene na železobetonové podestě; počet schodnic x počet na schodnici

Použití figury:

R9539612

A37

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 200 mm

12,000

0,670

0,670

0,080

0,080

3,080

3,080

A37

A37

" "0.670 "D.1 TZ - Celková hmotnost ocelového materiálu určená k demontáži

A4

A4

A4

" "2*(2+2)/100 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodnic na konzoly - podložky; 2ks x počet konzol x počet na konzolu

A5

A5

A5

" "1.33+0.83+0.92 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; délka

Použití figury:

6

3126081

zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m

M

11,080

0,450

0,450

A6

A6

A6

" "0.45 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí u vstupní branky; délka

A7

A7

3,080

3,080

A7

" "1.33+0.83+0.92 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; délka

A8

A8

8,000

8,000

A8

" "3.3+1.48+1.35+1.6+0.27 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na ocelovém schodišti; délky

A9

A9

1,928

1,928

A9

" "1.454*1.326 "D.2 Stavební řešení - podesta nového schodiště; délka x šířka

B10

B10

0,280

0,280

B10

"Mezisoučet: "A10

B11

B11

70,176

70,176

B11

(2*(1.2+0.283))*7*3.38 "D.4 Detaily - profil L43x43x5 výstupní rameno; délky x počet x hmotnost

Použití figury:

767995113

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

KG

191,680

B12

B12

67,683

Strana 16 z 25

Kód

Popis

MJ

Výměra

B12

Použití figury:

67995114

2*(1.51+1.713)*10.5 "D.2 Stavební řešení - podpěrné konzoly U100; počet konzol x délky x hmotnost na mb

67,683

7

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

B13

KG

KG

M

116,095

27,000

27,000

B13

B13

1.35*20 "D.2 Stavební řešení - profil L180x75x10 (atyp) x hmotnost na mb

Použití figury:

767995117

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

B18

455,491

2,956

2,956

B18

B18

2*1.478 "D.2 Stavební řešení - profil U200, delší nosník podesty; počet x délka

Použití figury:

M130108

B20

ocel profilová jakost nerez 1.43014 průřez U (UPN) 200

16,136

20,762

20,762

B20

B20

(2*(1.2+0.283))*7 "D.4 Detaily - profil L43x43x5 výstupní rameno; délky x počet

Použití figury:

M130111

B21

úhelník ocelový rovnostranný jakost nerez 1.4301 43x43x5mm

M

56,710

4,130

4,130

B21

B21

0.295*7*2 "D.4 Detaily - profil L50x50x5 výstupní rameno; délka x počet x obě strany

Použití figury:

M130112

B31

úhelník ocelový rovnostranný jakost nerez 1.4301 50x50x5mm

M

10,710

7,000

7,000

B31

B31

7 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na železobetonové podestě; horní rameno

Použití figury:

R7672110

B32

Montáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů z pochůzných litých roštů délky do 12000 mm

KUS

KG

KUS

17,000

67,683

67,683

B32

B32

2*(1.51+1.713)*10.5 "D.2 Stavební řešení - podpěrné konzoly U100; počet konzol x délky x hmotnost na mb

Použití figury:

R767995

B34

Výroba ocelové nosné konstrukce

524,744

6,000

6,000

B34

B34

3*2 "D.2 Stavební řešení - kotvení sloupků nového zábradlí na podestě; počet sloupků x počet na sloupek

Použití figury:

R9539451

B35

Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - materiál nerez A2

14,000

4,000

4,000

B35

B35

2*2 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodšťového ramene, spodní konzola; počet patek x počet na patku

Použití figury:

Strana 17 z 25

Kód

Popis

MJ

Výměra

R9539612

B5

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 200 mm

KUS

12,000

8,000

8,000

B5

B5

3.3+1.48+1.35+1.6+0.27 "D.2 Stavební řešení - nové zábradlí na ocelovém schodišti; délky

Použití figury:

6

3126081

zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m

M

11,080

5,480

5,480

C10

C10

C10

5.48 "D.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - šroub vratový M8x160; počet

Použití figury:

7

67995111

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

C11

KG

KG

50,258

18,955

18,955

C11

C11

(2*(1.466+1.338))*3.38 "D.4 Detaily - profil L43x43x5 podesta; délky x hmotnost

Použití figury:

767995113

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

191,680

69,253

69,253

20,250

20,250

C12

C12

C12

"Mezisoučet: "A12+B12

C13

C13

C13

1.35*15 "D.2 Stavební řešení - profil L120x80x10 x hmotnost na mb

Použití figury:

7

67995117

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

C18

KG

M

455,491

2,700

2,700

C18

C18

2*1.35 "D.2 Stavební řešení - profil U200, kratší nosník podesty; počet x délka

Použití figury:

M130108

C20

ocel profilová jakost nerez 1.43014 průřez U (UPN) 200

C20

16,136

5,608

5,608

C20

(2*(1.466+1.338)) "D.4 Detaily - profil L43x43x5 podesta; délky

Použití figury:

M130111

C21

úhelník ocelový rovnostranný jakost nerez 1.4301 43x43x5mm

M

56,710

10,710

10,710

17,000

17,000

69,253

69,253

14,000

C21

C21

"Celkem: "A21+B21

C31

C31

C31

"Celkem: "A31+B31

C32

C32

C32

"Mezisoučet: "A32+B32

C34

C34

Strana 18 z 25

Kód

Popis

MJ

Výměra

C34

C35

C35

"Celkem: "A34+B34

14,000

4,000

4,000

C35

2*2 "D.2 Stavební řešení - kotvení schodšťového ramene, horní konzola; počet patek x počet na patku

Použití figury:

R9539612

C5

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 200 mm

KUS

12,000

11,080

11,080

1,900

1,900

C5

C5

"Celkem: "A5+B5

D10

D10

D10

1.9 "D10.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - šroub vratový M8x35; počet

Použití figury:

767995111

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

KG

50,258

D11

D11

191,680

191,680

46,842

46,842

D11

"Celkem: "A11+B11+C11

D12

D12

D12

46.842 "D12.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - nová uzamykatelná vstupní branka

Použití figury:

7

67995114

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

KG

KG

M

116,095

74,787

74,787

D13

D13

D13

2*1.478*25.3 "D13.2 Stavební řešení - profil U200, delší nosník podesty; počet x délka x hmotnost na mb

Použití figury:

767995117

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

455,491

3,840

3,840

D18

D18

D18

2*1.92 "D18.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice horního ramene; počet x délka

Použití figury:

M130108

D20

ocel profilová jakost nerez 1.43014 průřez U (UPN) 200

16,136

56,710

56,710

27,000

27,000

D20

D20

"Celkem: "A20+B20+C20

D32

D32

D32

1.35*20 "D32.2 Stavební řešení - profil L180x75x10 (atyp) x hmotnost na mb

Použití figury:

R767995

D35

Výroba ocelové nosné konstrukce

KG

524,744

12,000

12,000

0,936

D35

D35

"Celkem: "A35+B35+C35

E10

E10

Strana 19 z 25

Kód

Popis

MJ

Výměra

E10

Použití figury:

67995111

0.936 "D10.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - matice šestihranná M8; počet

0,936

7

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

KG

50,258

E12

E12

116,095

116,095

68,310

68,310

E12

"Celkem: "A12+B12+D12

E13

E13

E13

2*1.35*25.3 "D13.2 Stavební řešení - profil U200, kratší nosník podesty; počet x délka x hmotnost na mb

Použití figury:

7

67995117

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

KG

455,491

16,136

16,136

20,250

20,250

E18

E18

E18

"Celkem: "A18+B18+C18+D18

E32

E32

E32

1.35*15 "D32.2 Stavební řešení - profil L120x80x10 x hmotnost na mb

Použití figury:

R767995

F10

Výroba ocelové nosné konstrukce

KG

KG

KG

KG

524,744

0,428

0,428

F10

F10

0.428 "D10.2 Stavební řešení, výpis zámečnických prvků - příslušenství schodiště - podložka M8; počet

Použití figury:

767995111

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

50,258

97,152

97,152

F13

F13

F13

2*1.92*25.3 "D13.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice horního ramene; počet x délka x hmotnost na mb

Použití figury:

767995117

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

455,491

74,787

74,787

F32

F32

F32

2*1.478*25.3 "D32.2 Stavební řešení - profil U200, delší nosník podesty; počet x délka x hmotnost na mb

Použití figury:

R767995

G10

Výroba ocelové nosné konstrukce

524,744

8,744

G10

G10

"Mezisoučet: "C10+D10+E10+F10

8,744

G13

G13

455,491

455,491

68,310

68,310

G13

"Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13

G32

G32

G32

2*1.35*25.3 "D32.2 Stavební řešení - profil U200, kratší nosník podesty; počet x délka x hmotnost na mb

Použití figury:

Strana 20 z 25

Kód

Popis

MJ

Výměra

R767995

H10

Výroba ocelové nosné konstrukce

KG

KG

KG

KG

KG

524,744

H10

25,333

H10

0.329*10*2*3.85 "D10.4 Detaily - profil L50x50x5 nástupní rameno; délka x počet x obě strany x hmotnost

25,333

Použití figury:

767995111

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

50,258

97,152

97,152

H32

H32

H32

2*1.92*25.3 "D32.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice horního ramene; počet x délka x hmotnost na mb

Použití figury:

R767995

I10

Výroba ocelové nosné konstrukce

524,744

15,901

15,901

I10

I10

0.295*7*2*3.85 "D10.4 Detaily - profil L50x50x5 výstupní rameno; délka x počet x obě strany x hmotnost

Použití figury:

767995111

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

50,258

167,992

167,992

I32

I32

I32

2*3.32*25.3 "D32.2 Stavební řešení - profil U200, schodnice spodního ramene; počet x délka x hmotnost na mb

Použití figury:

R767995

J10

Výroba ocelové nosné konstrukce

524,744

50,258

50,258

J10

J10

"Celkem: "A10+C10+D10+E10+F10+H10+I10

J32

J32

524,744

524,744

J32

"Celkem: "A32+B32+D32+E32+F32+G32+H32+I32

Strana 21 z 25

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

ING

PRO

VON

OST

Soupis

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad

figur

TYP

Kód

Kód položky

Popis

MJ

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství

J.cena

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

-

pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

-

-

J.materiál - jednotková cena materiálu

J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název

Povinný

(A/N)

Popis

Typ

Max. počet

znaků

atributu

Kód

A

A

N

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

Kód stavby

String

String

20

Stavba

Název stavby

120

50

Místo

Místo stavby

String

Datum

Datum vykonaného exportu

Klasifikace stavebního objektu

Klasifikace stavbeních děl

Date

KSO

String

15

15

20

20

50

20

20

50

50

255

CC-CZ

String

CZ-CPV

CZ-CPA

Zadavatel

IČ

Společný slovník pro veřejné zakázky

Klasifikace produkce podle činností

Zadavatel zadaní

String

String

String

IČ zadavatele zadaní

String

DIČ

DIČ zadavatele zadaní

String

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

Uchazeč veřejné zakázky

String

Projektant

String

Poznámka k zadání

String

Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Hodnota DPH

eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.

Celková cena s DPH za celou stavbu

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název

Povinný

(A/N)

Popis

Typ

Max. počet

znaků

atributu

Kód

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód objektu

String

20

Stavba

String

120

50

Místo

String

Datum

Date

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód

String

50

50

50

20

120

String

String

String

Objektu, Soupis prací

Cena bez DPH

Cena s DPH

Typ

Název objektu

String

Cena bez DPH za daný objekt

Cena spolu s DPH za daný objekt

Typ zakázky

Double

Double

eGTypZakazky

Krycí list soupisu

Název

Povinný

(A/N)

Popis

Typ

Max. počet

znaků

atributu

Stavba

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu

String

120

20 + 120

20 + 120

15

Objekt

String

Soupis

Kód a název soupisu

String

KSO

Klasifikace stavebního objektu

Klasifikace stavbeních děl

String

CC-CZ

String

15

CZ-CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky

Klasifikace produkce podle činností

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

20

CZ-CPA

String

20

Místo

String

50

Zadavatel

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

50

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

50

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

50

Poznámka k soupisu prací

String

255

Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Hodnota DPH

eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

Cena bez DPH za daný soupis

Cena s DPH za daný soupis

Rekapitulace členění soupisu prací

Název

Povinný

(A/N)

Popis

Typ

Max. počet

znaků

atributu

Stavba

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

String

String

String

Date

120

Objekt

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

20 + 120

20 + 120

50

Soupis

Místo

Datum

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód dílu - Popis

Cena celkem

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

String

String

String

Double

50

Přebírá se z Rekapitulace stavby

50

Přebírá se z Rekapitulace stavby

50

Kód a název dílu ze soupisu

20 + 100

Cena celkem za díl ze soupisu

Soupis prací

Název

Povinný

(A/N)

Popis

Typ

Max. počet

znaků

atributu

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

A

A

A

N

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu

String

120

String

20 + 120

20 + 120

50

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Pořadové číslo položky soupisu

Typ položky soupisu

String

String

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

PČ

Date

String

50

50

50

String

String

Long

Typ

eGTypPolozky

String

1

Kód

Kód položky ze soupisu

20

255

10

Popis

Popis položky ze soupisu

String

MJ

Měrná jednotka položky

String

Množství

J.Cena

Cena celkem

Cenová soustava

p

Množství položky soupisu

Double

Double

Double

String

Jednotková cena položky

Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

Zařazení položky do cenové soustavy

Poznámka položky ze soupisu

Poznámka k souboru cen ze soupisu

Plný popis položky ze soupisu

Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

Rozpad figur

50

Memo

psc

Memo

pp

vv

Memo

Text,Text,Double

Text,Text,Double

eGSazbaDPH

Double

Double

Double

20, 150

20, 150

fig

DPH

Hmotnost

Suť

Sazba DPH pro položku

Hmotnost položky ze soupisu

Suť položky ze soupisu

Nh

Normohodiny položky ze soupisu

Datová věta

Typ věty

Hodnota

Význam

eGSazbaDPH

základní

snížená

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

nulová

Nulová sazba DPH

zákl. přenesená

sníž. přenesená

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky

STA

PRO

ING

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

VON

OST

eGTypPolozky

1

2

3

4

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST