Jez na Moravě, Nové Mlýny – rekonstrukce technologie

Postup hrazení štěrkové propusti z horní vody

Hradidla pro hrazení z horní vody štěrkové propusti pro akci "Jez na Moravě, Nové Mlýny - rekonstrukce technologie" jsou navržena v souladu s normou PN 004831 - PŘIPLAVOVANÁ HRADIDLA.

- Všeobecně

- Plovoucí hradidla pomocného hrazení se zhotovují z tenkostěnných ocelových profilů ČSN 42 6936, ocelových trubek bezešvých ČSN 42 5715 nebo z ocelových trubek svařovaných se šroubovým svarem ČSN 42 5738. použití jednotlivých typů se řídí funkcí hradidel, hradící šířkou a hradící výškou.

- Hradidla jsou konstruována tak, že plavou a jejich vztlak je asi  o 5 -10 % větší než jejich hmotnost. Při osazování hradidel na sebe se spodní hradidla ponořují, takže jen 5-10 % hradidel zůstává nad vodou. Při vyhrazování a odebírání vrchních hradidel, spodní hradidla sami vyplavou.

- Postup hrazení

- Vyčištění hradících drážek a prahu pomocí potápěče.

- Postupné osazování hradidel 1- 16, dotěsnění spodního prahu a bočního vedení

- Zajištění a vyklínování horních hradidel v drážkách vedení.

- Vypuštění vody zvednutím stavidla štěrkové propusti

- Dotěsnění

- Postup vyhrazení

- Zavření stavidla štěrkové propusti

- Vyrovnání hladin přečerpáním vody, nebo přizvednutím horních dílů hradidel

- Odstranění klínování hradidel

- Postupné odebrání hradidel a uskladnění ve skládce

V Brně dne 22. 1. 2024					Zpracoval: Jízdný P.