| VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer | ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Studenec |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 07/2021 |
| NÁZEV AKCE: Studenecký potok, Studenec – II.etapa D. SO 1 – Odstranění nánosů a oprava toku |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 506 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p.v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 a |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Popis současného stavu:

V rámci těchto objektů jsou řešeny tyto problémy:

- - kácení menšího množství drobných náletových dřevin, které vyrostly na březích toku a odstranění stromů, které rostou na březích toku, případně ve dně a tím zasahují do průtočného profilu

- -	odtěžení sedimentů v nezpevněných úsecích toku a jejich odvoz, vysvahování břehů, urovnání a osetí travním semenem

- -  odtěžení nánosů v úsecích s částečně opevněným břehem (LK – dlažba do písku v majetku Povodí Moravy, s.p.) a úprava kynety toku.

- -	oprava stupně ř.km 1,3063 (betonový stupeň) obnova dlažeb z LK do betonu

- -  úseky pod mostky nejsou součástí opravy toku

#### D.1 a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Opravovaný úsek toku Studenecký potok (DKM 0,5892 – 1,4894) se nachází na katastrálním území Studenec. Jedná se o úsek od mostku přes silnici II/449 až po konec toku před propustkem ř.km 1,4894. Jedná se o pokračování úprav, které byly navrženy v roce 2018 a následně i realizovány (I etapa). Po dokončení této etapy již bude opraven celý tok Studeneckého potoka. Vlivem přívalových dešťů a splavování ornice z okolních zemědělsky obdělávaných pozemků (ve svahu) došlo časem k výraznému zanesení koryta a to až do výšky 0,5 m nad původní dno toku. Bez provedení nutných oprav by byly následně v ohrožení sousední nemovitosti a přilehlé komunikace. Proto je navržena jako stavba oprava koryta do původního stavu. Před zahájením oprav budou zajištěny místa křížení toku s inženýrskými sítěmi a také všechny výustní objekty do toku. Pro odtěžení sedimentů a zajištění oprav na toku je nutné provést vykácení menšího množství stromů a keřového porostu, který postupem času narostl na březích toku případně přímo ve dně.

Číslo hydrologického pořadí:  4-12-01-0430.

Stavba bude probíhat přímo v toku Studeneckého potoka (odtěžení sedimentů, očištění, oprava opevnění dna a spodní části břehů). Na opravovaném úseku se také nachází poškozený stupeň, který bude nově obnoven dle původního návrhu. Omezení průtoků se během stavby nepředpokládá, neboť se jedná o tok s nulovým průtokem v období sucha (po většinu běžného roku).

D.1.2. Příprava stavby:

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras k jednotlivým místům oprav v toku. Příjezd na místo stavby je možný z místních asfaltových cest, ale hlavně přes soukromé pozemky nacházející se po obou březích toku Studeneckého potoka. Manipulační pruh podél toku nebude zřizován.

V místě sjezdu z místní asfaltové komunikace bude v tomto případě osazena dopravní značka – Pozor! Výjezd vozidel ze stavby. Vzhledem k místu sjezdu v intravilánu obce není nutno snižovat rychlost vozidel.

Veškeré pozemky určené pro přístup k jednotlivým místům oprav budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, urovnány, stržená ornice bude zpětně rozprostřena a pozemky dále upraveny dle písemné dohody s vlastníkem, nebo uživatelem dotčených pozemků. Budou provedeny případné opravy poškozených cest a komunikací.

Před zahájením vlastní stavby budou dotčení vlastníci pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné další podmínky pojezdu, pokud již nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Dále bude před zahájením stavby provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikaci a vlastních komunikací.

Zhotovitel řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v jednotlivých vyjádřeních (včetně těch, které nejsou řešeny v Technické zprávě).

Před zahájení prací ve vodním toku nebude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů, neboť se jedná o tok, bez stabilního průtoku vody. Po většinu roku je zcela bez vody.

Před zahájením prací musí být provedeno vytýčení veškerých podzemních sítí na opravovaném úseku a bude zhotoven protokol o jejich vytýčení.

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí, které nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

D.1.3. Stavebně - technické řešení:

Zhotovitel se před podáním nabídky seznámí s místními poměry, přístupností své techniky, únosností a stavem pojezdových ploch, dále se skutečným stavem předmětu opravy (vč. jejího rozsahu) a jeho vazbami na okolí, reálností provedení prací dle PD vč. Soupisu prací. Zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Opravy jednotlivých částí toku budou provedeny do původního projektovaného stavu z roku 1979 a stavby realizované v roce 1982 a to v úseku ř.km 0,000 – 1,500. V opravovaném úseku budou odstraněny drobné náletové dřeviny a stromy na březích toku, opravou místních částí opevnění částí břehů v majetku Povodí Moravy, s.p., odtěžením nánosů a urovnáním a osetím neopevněných částí toku.

Na přilehlých pozemcích podél toku se vyskytuje poměrně vysoká hladina spodní vody, proto je nutné doporučit, provést realizaci v sušším období roku a pro příjezdy nepoužívat těžkou techniku hlavně z levého břehu.

Koryto toku je rozděleno na několik úseků, množství odtěženého nánosu při úpravě sklonu je uvedeno pro jednotlivé úseky v příčných řezech, případně v TZ – v části 5.

Oprava toku bude prováděna po úsecích ve směru toku, tedy od ř.km 1,4894 (od propustku na nezpevněné cestě) po  silniční propustek DN 1000 mm pod silnicí II/449), aby nedocházelo k zanášení již vyčištěných úseků odplaveným materiálem. V případě prací v době bez průtoku vody korytem není nutno postupovat takto a lze koryto čistit i od spodu nahoru. Z vlastního profilu toku budou postupně odváženy sedimenty k uložení např. do rekultivačního závodu Držovice (dle výběru zhotovitele).

Podle původní PD a zjištění na místě budou opravované úseky toku opevněny několika způsoby:

- Většina délky toku je vedena v částečně opevněném korytě, kdy dno je opevněno dlažbou z LK do pískového lože a stejně tak je opevněna i spodní část břehů (na výšku cca 0,5 m). Opevnění bude očištěno, přeskládáno dle potřeby a doplněn chybějící lomový kámen.

- V úseku nad stupněm je koryto vedeno v jednoduchém lichoběžníku s šířkou ve dně 0,5 m s neopevněným dnem a břehy.

- V km 1,3063 bude provedena oprava stávajícího stupně, nově položena dlažba z LK do betonu ve dně a březích vývaru.

Svah břehů bude po odtěžení sedimentů nově vysvahován ve sklonu cca 1:1,5 (ne vždy je to nutné dodržet – a to z důvodu nedostatku místa). Ve vegetačním období budou svahy urovnány a osety vhodnou travní směsí. Opravy a doplnění opevnění břehů (dlažba) bude prováděno při běžných průtocích v toku bez nutnosti pracovat pod ochranou jímky. V posledních letech je tok v pozdních jarních a letních měsících úplně bez vody. Koryto pod mosty, propustky a jednotlivé ocelové lávky nebudou stavbou nijak opravovány. Sedimenty nebudou zpod mostů odstraněny. K jejich vyčištění bude vyzván provozem vlastník mostků a propustků.

SO 1 – Odstranění nánosů a oprava toku

- ř. KM 0,5892 – 0,7851

V tomto úseku bylo zjištěno před stavbou opevnění dna a spodní části obou břehů do výšky přibližně 0,5 m. Tvar koryta jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:1,5. V tomto úseku se nejdříve provede vykácení keřových porostů na obou březích v úseku od mostku na LB v délce cca 25 m, šířka 2,4 m. V tomtéž úseku na PB se jedná o vykácení keřů v ploše 75 m2. V dalším úseku se jedná o jednotlivé keře v počtu 5 ks s průměrnou plochou 5 m2. Celkem tedy se v této části opravy jedná o odstranění keřů na ploše 160 m2. Poté budou odstraněny nánosy v celém úseku dle jednotlivých profilů, provedeno očištění opevnění, případně realizována oprava opevnění a to buď předlážděním, nebo doplněním kamene dlažby do štěrkopískového lože. Nad opevněním budou břehy vysvahovány a osety vhodnou travní směsí. Hned za začátkem opravovaného úseku se na PB do toku napojuje odvodňovací příkop. Ten je součástí silnice a nebude nijak stavbou opravován. Skoro v celém úseku vede v souběhu na PB veřejná splašková kanalizace a také vodovod, které nesmí být stavbou nijak poškozeny. Na PB v ř.km 0,7895 je do toku napojena kanalizační výusť DN 800. Příjezd techniky ① je ze silnice III/44928 sjezdem na místní asfaltovou obecní komunikaci p.č.772/1 a 772/2 (vlastník obec Čelechovice na Hané) a dále podél toku po soukromé parcele č. 768 (vlastník Najbr, Chromcová, Drábková a Hájková).

V tomto úseku se nenachází žádná lávka nad tokem.

Kácení náletových dřevin: 160 m2

Odtěžení sedimentu z toku – objem sedim. v rozmezí 0,05-0,86 m3/bm

V tomto úseku kříží vodní tok nadzemní vedení VN, podzemní vedení STL plynovodu, kabel NN, vodovod a sdělovací vedení.

- ř. KM 0,7851 – 0,8435

V tomto úseku bylo zjištěno před stavbou opevnění dna a spodní části obou břehů do výšky přibližně 0,5 m. Tvar koryta jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:1,5. V tomto úseku není nutné provádět před stavbou jakékoliv kácení keřových porostů na obou březích. Nejdříve budou odstraněny nánosy v celém úseku dle jednotlivých profilů, provedeno očištění opevnění, případně realizována oprava opevnění a to buď předlážděním, nebo doplněním kamene dlažby do štěrkopískového lože. Nad opevněním budou břehy vysvahovány a osety vhodnou travní směsí. V ř.KM 0,8118 se na PB do toku napojuje odvodňovací příkop. Ten je součástí odvodnění silnice a nebude nijak stavbou opravován. Po PB vede hned vedle břehu toku pletivové oplocení soukromých zahrad.

Příjezd techniky ② je ze silnice III/44928 sjezdem na místní asfaltovou obecní komunikaci p.č.772/1 a 772/2 (vlastník obec Čelechovice na Hané) a dále podél toku po soukromé parcele č. 168 (vlastník Pískovská) a to vjezdem stávající branou. Strom podél trasy na pozemku bude chráněn bedněním.

V tomto úseku se nenachází žádná lávka nad tokem.

Odtěžení sedimentu z toku – objem sedim. v rozmezí 0,05-0,68 m3/bm

V tomto úseku kříží vodní tok pouze nadzemní vedení NN.

- ř. KM 0,8435 – 0,8918

V tomto úseku bylo zjištěno před stavbou opevnění dna a spodní části obou břehů do výšky přibližně 0,5 m. Tvar koryta jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:1,5. V tomto úseku není nutné provádět před stavbou jakékoliv kácení keřových porostů na obou březích. Nejdříve budou odstraněny nánosy v celém úseku dle jednotlivých profilů, provedeno očištění opevnění, případně realizována oprava opevnění a to buď předlážděním, nebo doplněním kamene dlažby do štěrkopískového lože. Nad opevněním budou břehy vysvahovány a osety vhodnou travní směsí. V ř. KM 0,8496 se na PB nachází výusť DN 100. V ř. KM 0,8893 se na PB do toku napojuje příkop na dešťovou vodu.  Ten nebude stavbou nijak upravován. Po PB vede hned vedle břehu toku ploty (pletivo) soukromých zahrad.

Příjezd techniky ③ je ze silnice III/44928 sjezdem na místní asfaltovou obecní komunikaci p.č.174/1 (vlastník obec Čelechovice na Hané) a dále při hranici pozemku do toku. Vzhledem ke stísněným podmínkám bude muset být v tomto úseku sediment přepravován pomocí bagru a v místě napojení příkopy bude nakládán na automobily. Případně část sedimentu za lávkou bude přesouvána bagrem (nebo kolečky) k místu přístupu k toku č.②.

V tomto úseku se nachází 1 ks ocelové lávky nad tokem.

Odtěžení sedimentu z toku – objem sedim. v rozmezí 0,50-0,66 m3/bm

V tomto úseku nekříží vodní tok žádná veřejná síť.

- ř. KM 0,8918 – 0,9228

V tomto úseku je koryto toku vedeno mezi opěrnými zdmi s šířkou ve dně cca 2,0 m a výškou opěrných zdí cca 1,1 m.  Na tomto úseku není nutné provádět před stavbou jakékoliv kácení keřových porostů na obou březích. Nejdříve budou odstraněny nánosy v celém úseku dle jednotlivých profilů, provedeno mechanické očištění zdí a následně očištění tlakovou vodou. Poté budou vysekány poškozené spáry v rozsahu cca 20% na hloubku 12 cm včetně následného vyspárování MC. V ř. KM 0,9145 a 0,916 se na PB nachází výustě DN 100 vysoko nade dnem toku. Po PB vede hned vedle opěrné zdi stěna obytného domu a na LB je vedle opěrné zdi posazen dřevěný plot o oddělení soukromých zahrad.

Příjezd techniky ④ je ze silnice III/44928 sjezdem na místní asfaltovou obecní komunikaci p.č.174/1 (vlastník obec Čelechovice na Hané) a dále na mostní konstrukci, ze které bude možné provést pouze nakládku vytěženého sedimentu. Příjezd techniky k toku je možný z obecní nezpevněné komunikace p.č. 772/2 (vlastník obec Čelechovice na Hané), dále přes nový sjezd na soukromý pozemek p.č. 52/1 (vlastník SJM Nevrlý Ondřej a Marta), kde bude muset být odstraněno cca 15 m2 náletových dřevin. Po dokončení stavby budou keře na pozemek znovu osázené podle dohody s vlastníkem pozemku. Trasa přes pozemek povede dle dohody s vlastníkem pozemku. V případě, že k dohodě nedojde, bude muset být celý úsek odtěžen manuálně s přesunem sedimentu korytem, bez použití těžké techniky. V tomto úseku se předpokládá vysoká hladina spodní vody-nutno použít menší mechanizaci.

V tomto úseku se nenachází žádná lávka nad tokem.

Odtěžení sedimentu z toku – objem sedim. v rozmezí 0,30-0,45 m3/bm

Očištění opěrné zdi: zeď+horní hrana

31,0*1,1*2+(0,4+0,4)*31,0*2=68,2+49,6=117,80m2

Očištění dna toku: dlažba do betonu

31,0*2,0=62,0m2

Vysekání spár a vyspárování na hloubku 7,0-12,0 cm – 20%:

(117,8+62,0)*0,2=179,8*0,2=35,96m2

V tomto úseku kříží vodní tok veřejná síť - sdělovací vedení a přípojka STL a NN. Vedení uloženo na mostní konstrukci.

- ř. KM 0,9228 – 1,0244

V tomto úseku bylo zjištěno před stavbou opevnění dna a spodní části obou břehů do výšky přibližně 0,5 m. Tvar koryta jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:1,5. V tomto úseku není nutné provádět před stavbou jakékoliv kácení keřových porostů na obou březích. Nejdříve budou odstraněny nánosy v celém úseku dle jednotlivých profilů, provedeno očištění opevnění, případně realizována oprava opevnění a to buď předlážděním, nebo doplněním kamene dlažby do štěrkopískového lože. Nad opevněním budou břehy vysvahovány a osety vhodnou travní směsí. V ř. KM 0,9399 se na PB nachází výustě DN 200. Pouze po PB vede hned vedle hrany toku plot z pletiva.

Příjezd techniky ④ (jako v předchozím úseku) je ze silnice III/44928 sjezdem na místní asfaltovou obecní komunikaci p.č.174/1 (vlastník obec Čelechovice na Hané) a dále na mostní konstrukci, ze které bude možné provést pouze nakládku vytěženého sedimentu. Příjezd techniky k toku je možný z obecní nezpevněné komunikace p.č. 772/2 (vlastník obec Čelechovice na Hané), dále přes nový sjezd na soukromý pozemek p.č. 52/1 (vlastník SJM Nevrlý Ondřej a Marta), kde bude muset být odstraněno cca 15 m2 náletových dřevin. Po dokončení stavby budou keře na pozemek znovu osázené podle dohody s vlastníkem pozemku. Trasa přes pozemek povede dle dohody s vlastníkem pozemku stanovené těsně před zahájením stavby. Ke zbývající části úseku bude přednostně využíván příjezd ⑤a ze silnice III/44928, dále přes průjezd na stavební parcelu č.10 (vlastník Zbořilová) a dále směrem k toku. Teprve v případě, že by technika použitá zhotovitelem neprojela přes vstupní bránu a po následné dohodě s majitelkou pozemku, bude jako náhradní zřízen sjezd ⑤b, a to z obecní komunikace, odtud přes soukromý pozemek pč. 40/1 (vlastník Zbořilová) směrem k toku. Toto řešení bylo při zpracování PD projednáno s majitelkou pozemku. Část trasy je vedena korytem toku, část úseku musí být odtěžena bez použití mechanizace (mezi lávkami) a s převozem pomocí stavebních koleček.

V tomto úseku se nachází celkem tři lávky nad tokem.

Odtěžení sedimentu z toku – objem sedim. v rozmezí 0,23-0,83 m3/bm

V tomto úseku nekříží vodní tok žádná veřejná síť.

- ř. KM 1,0244 – 1,0428

V tomto úseku bylo zjištěno před stavbou opevnění dna a spodní části obou břehů do výšky přibližně 0,5 m. Tvar koryta jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:1,5. V tomto úseku není nutné provádět před stavbou jakékoliv kácení keřových porostů na obou březích. Nejdříve budou odstraněny nánosy v celém úseku dle jednotlivých profilů, provedeno očištění opevnění, případně realizována oprava opevnění a to buď předlážděním, nebo doplněním kamene dlažby do štěrkopískového lože. Nad opevněním budou břehy vysvahovány a osety vhodnou travní směsí. Na obou březích je umístěn hned vedle hrany toku plot z pletiva.

Příjezd techniky ⑥ je ze silnice III/44928 sjezdem na místní asfaltovou obecní komunikaci p.č.174/3 (vlastník obec Čelechovice na Hané) a před mostní konstrukcí, kde bude probíhat pouze nakládka odtěženého sedimentu. Tento krátký úsek je nutné realizovat bez použití těžké techniky, pouze jako ruční práce s odvozem pomocí stavebních koleček směrem k mostu, kde může být realizována nakládka na vozidla. Realizace proběhne pouze na pozemku vodního toku.

V tomto úseku se nachází celkem jedna ocelová lávka nad tokem.

Odtěžení sedimentu z toku – objem sedim. v rozmezí 0,44-0,45 m3/bm

V tomto úseku kříží vodní tok tyto veřejné sítě – sdělovací vedení, vodovod, STL plynovod. Některé sítě jsou zavěšeny na mostní konstrukci.

- ř. KM 1,0428 – 1,1244

V tomto úseku bylo zjištěno před stavbou opevnění dna a spodní části obou břehů do výšky přibližně 0,5 m. Tvar koryta jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:1,5. V tomto úseku je nutné provádět před stavbou kácení keřových porostů na pravém břehu v rozsahu 24 m2. Tento úsek je pravděpodobně udržován občany a je tedy bez výrazného sedimentu téměř v celém úseku. Část toku byla vyčištěna při budování zaústění odtoku z nedalekého poldru. Nejdříve budou odstraněny zbytky nánosů v celém úseku dle jednotlivých profilů, provedeno očištění opevnění, případně realizována oprava opevnění a to buď předlážděním, nebo doplněním kamene dlažby do štěrkopískového lože. Nad opevněním budou břehy vysvahovány a osety vhodnou travní směsí. Na pravém břehu je umístěn hned vedle hrany toku plot z pletiva okolních nemovitostí.

Příjezd techniky ⑦ je ze silnice III/44928 sjezdem na místní asfaltovou obecní komunikaci p.č.174/3 (vlastník obec Čelechovice na Hané) a dále přes most a po souběžné komunikaci podél celého úseku toku. Realizace stavby proběhne pouze na pozemku vodního toku.

V tomto úseku se nachází celkem čtyři betonové lávky nad tokem.

Odtěžení sedimentu z toku – objem sedim. v rozmezí 0,04-0,51 m3/bm

Kácení náletových keřů – 24 m2

V tomto úseku kříží vodní tok tyto veřejné sítě – NN.

- ř. KM 1,1244 – 1,3331

V tomto úseku bylo zjištěno před stavbou opevnění dna a spodní části obou břehů do výšky přibližně 0,5 m. Tvar koryta jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:1,5. V tomto úseku je nutné provádět před stavbou kácení keřových porostů na obou březích v rozsahu 35 m2. Současně je nutné pokácet několik vzrostlých stromů, které vyrůstají ve dně toku, případně ve spodní části břehů. Jedná se o celkem 8 ks stromů s průměrem kmene do 0,5 m. Počátek úseku po ř.km 1,1407 (PF46) byl vyčištěn při budování zaústění odtoku z nedalekého poldru. Nejdříve budou odstraněny zbytky nánosů v celém úseku dle jednotlivých profilů, provedeno očištění opevnění, případně realizována oprava opevnění a to buď předlážděním, nebo doplněním kamene dlažby do štěrkopískového lože. Nad opevněním budou břehy vysvahovány a osety vhodnou travní směsí. Na pravém břehu je umístěn hned vedle hrany toku plot betonový, nebo z pletiva od okolních nemovitostí a to do ř.km 1,230.

Příjezd techniky ⑧ je ze silnice III/44928 sjezdem na místní asfaltovou obecní komunikaci p.č.727 (vlastník obec Čelechovice na Hané) a dále přes most a dále podél toku po okraji soukromého pozemku p.č.735 (vlastník Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci) podél celého úseku toku. Příjezd ⑨ na konec úseku bude zajištěn sjezdem z obecní komunikace p.č. 712 (vlastník obec Čelechovice na Hané), dále na soukromý pozemek p.č.717 (vlastník Statek Kostelec na Hané a.s. a SJM Novák) a na pozemek 718 (vlastník Statek Kostelec na Hané a.s.). Realizace stavby proběhne pouze na pozemku vodního toku.

V tomto úseku se nachází celkem jeden betonový propustek DN 600 a betonový stupeň (popis viz samostatný bod).

Odtěžení sedimentu z toku – objem sedim. v rozmezí 0,21-1,51 m3/bm

Kácení náletových keřů – 35 m2

Kácení vzrostlých stromů z toku:

č.1 – LB – ořech 0,5 m (ř.km 1,175)

č.2 – LB – ořech 0,15 m (ř.km 1,220)

č.3-4 – PB – vrba 0,25 m (ř.km 1,230) – dvojkmen

č.5-6 – dno – vrba 0,40 a 0,50 m (ř.km 1,272) – dvojkmen

č.7-8 – LB – vrba a ořech 0,15 m (ř.km 1,298)

V tomto úseku nekříží vodní tok žádná veřejná síť.

- ř. KM 1,3331 – 1,4894

V tomto úseku již nebylo zjištěno před stavbou žádné stávající opevnění dna a části obou břehů. Tvar koryta jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:1,5. V tomto úseku je nutné provádět před stavbou kácení keřových porostů na obou březích v rozsahu 90 m2. Nejdříve budou odstraněny zbytky nánosů v celém úseku dle jednotlivých profilů. Břehy budou vysvahovány a osety vhodnou travní směsí. V tomto úseku došlo v minulých letech (naposledy v roce 2018) při extrémních deštích k přetečení koryta, z toho důvodu bylo místní technikou do koryta zasahováno, místo bylo dno i překopáno. Vzhledem k velkému spádu v tomto úseku, nebudou lokální prohlubně upravovány a koryto bude ponecháno beze změny.

Příjezd techniky ⑨ a ⑩ na začátek úseku bude zajištěn příjezdem z obecní komunikace p.č. 712 (vlastník obec Čelechovice na Hané), dále na soukromý pozemek p.č.717 (vlastník Statek Kostelec na Hané a.s. a SJM Novák).

Příjezd na horní úsek toku ⑪ bude zajištěn příjezdem z obecní komunikace p.č. 712 (vlastník obec Čelechovice na Hané), dále na pozemek p.č. 711 (vlastník obec Čelechovice na Hané). Odtud trasa vede po okrajích soukromých pozemků postupně p.č. 731/2 a 732 (vlastník Coufal), p.č. 733 (vlastník Najbr, Chromcová, Drábková a Hájková) a nakonec p.č.734 (vlastník Chromcová a Hájková).

Realizace stavby proběhne pouze na pozemku vodního toku.

Na konci úseku ř.km 1,4894 se nachází jeden betonový propustek DN 600, u kterého oprava toku začíná. Vlastní propustek již nebude nijak opravován.

Odtěžení sedimentu z toku – objem sedim. v rozmezí 0,00-1,26 m3/bm

Kácení náletových keřů – 90 m2

V tomto úseku nekříží vodní tok žádná veřejná síť.

- ř. KM 1,3063 – betonový stupeň

Na tomto stupni došlo během roků k totálnímu rozpadu dlažeb na dně a březích vlastního stupně. Betonové části stupně - čelo, zakončovací práh a vlastní hrana stupně jsou jen minimálně poškozené. V rámci oprav budou očištěné tlakovou vodou, poté budou objevené případné drobné praskliny utěsněny.

V úseku nad stupněm v délce 1,2 m (od hrany po betonové čelo stupně) budou zbytky stávajícího opevnění dna i břehů rozebrány, dno i břehy budou urovnány. Nejdříve bud položen štěrkopískový podsyp a následně na něj podkladní beton v tloušťce 150 mm na celou plochu. Následně bude položena dlažba z lomového kamene v tl. 250 mm s následným vyspárováním MC. Podobně bude opevněno dno i břehy pod stupněm (úsek mezi hranou stupně a zakončovacím prahem) v délce 4,0 m. Plochy zpevněné dlažbou budou navazovat na betonové konstrukce stupně a prahů. Břehy nad opevněním budou ohumusovány a osety travní směsí.

Těsně pod stupněm je do vývaru z PB zaústěna betonová výusť. Čelo trubky bude upraveno dle sklonu okolního břehu.

Příjezd techniky ⑨ ke stupni bude zajištěn příjezdem z obecní komunikace p.č. 712 (vlastník obec Čelechovice na Hané), dále na soukromý pozemek p.č.717 (vlastník Statek Kostelec na Hané a.s. a SJM Novák).

Kácení náletových keřů – je zahrnuto v úseku č.8

V tomto úseku nekříží vodní tok žádná veřejná síť.

Očištění bet. konstrukcí včetně nutných oprav- 4,6*0,4+ 3,2*(0,4+0,5)=4,72 m2

Dlažba z LK do betonu ve dně – 0,5*4,0+0,5*1,2= 2,60 m2

Dlažba z LK do betonu na březích – (1,4+1,9)/2*4+(1,5+2,0)/2*4+(1,2+1,2)*1,2 = 16,48 m2

Ohumusování a osetí břehů nad opev. - (0,4+0,7)*4+(0,3+0,4)*1,2= 4,99 m2

Podmínky provádění:

Při stavbě je nutno respektovat veškerý cizí majetek, zejména mosty, inženýrské sítě apod. Stavbu v blízkosti těchto objektů je třeba provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození, případně zajistit po projednání s vlastníkem objektu jejich opravu.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Pomocné konstrukce

Součástí prací jsou veškeré pomocné konstrukce k realizaci navrhovaných prací, jako např. dočasné pažení výkopů, dočasné podepření částí zdí, lešení, jímky podél opravovaných úseků, přístupové žebříky apod. včetně jejich zřízení a následného odstranění.

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami TNV 75 2102 a TNV 75 2103.

Místo a způsob uložení stavební sutě a případných dalších odpadů zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Doklad o uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

Upozornění:

Stav poškození stávajících objektů v zájmovém úseku nemusí v době zahájení stavby odpovídat situaci, jak byla zachycena v době pochůzky. V případě, že nastane tato situace, musí na ni zhotovitel stavby s investorem odpovídajícím způsobem reagovat. Před zahájením stavebních prací bude ověřen a zhodnocen stavebně technický stav stávajících objektů, zda odpovídá situaci zachycené v projektové dokumentaci.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Dodavatel je povinen zajistit ochranu podzemních a nadzemních vedení a zařízení tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejich poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na vedeních a zařízeních, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu dotčených vedení a zařízení během stavby i po jejím dokončení zajistí zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které jsou nedílnou součástí vydaného stanoviska společností provozujících tyto vedení a zařízení.

Na celém staveništi a jeho blízkém okolí budou správci vytyčeny veškeré sítě, nikoliv pouze sítě dle orientačních podkladů z vyjádření. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku a správcem bude vystaven protokol o vytyčení. Sítě budou správci v případě potřeby objasněny i výškově.

Přes nechráněné podzemní vedení nesmí jezdit mechanizace. Před pojezdem bude zajištěna jejich ochrana položením betonových silničních panelů příp. jinak mechanicky, dle vyjádření správce sítě. Přímo v prostoru staveniště se dle vyjádření jednotlivých správců nachází několik druhů inženýrských sítí (např. plyn, sdělovací vedení, elektrické vedení, vodovod a kanalizace).

Dle obdržených vyjádření se v místě nebo blízkosti opravy nachází vedení a zařízení těchto organizací:

- CETIN a.s. – v prostoru staveniště a v jeho blízkosti dojde ke střetu, ochranné pásmo je v ostatních případech 1,50 m po stranách krajního vedení SEK

- GasNet, s.r.o. - v blízkosti staveniště se nachází plynárenské vedení a to potrubí NTL a STL a přípojky STL.

- E.ON Servisní, s.r.o. – přímo v prostoru staveniště dojde ke střetu s vedením podzemním a nadzemním VN a NN.

- INSTA CZ a.s. – v prostoru staveniště dojde ke střetu s trasou vodovodu. Ochranné pásmo 1,5 m, resp. 2,5 m od okraje potrubí na obě strany

- Obec Čelechovice na Hané - v prostoru staveniště dojde ke střetu s trasou splaškové kanalizace. Ochranné pásmo 1,5 m, resp. 2,5 m od okraje potrubí na obě strany

Vyjádření jednotlivých organizací o existenci podzemních vedení a zařízení jsou doložena v samostatné příloze „E - Dokladová část“.

D.1.4.a Vyjádření MRS a ŽP Prostějov

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí (OŽP/2815/2021/2223 ze dne 29.12.2021)

Odbor životního prostředí vydal „Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Studenecký potok, k.ú. Studenec – rozhodnutí“ s těmito podmínkami (výňatek):

- Během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných udržovacích prací, znečištění toku, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám

- Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek

- Kácení bude provedeno v rozsahu - 8 ks stromů (ořešák a vrba) s průměrem kmene 15-50 cm ve výšce 130 cm nad zemí a 324 m2 keřů a zapojených porostů dřevin

- Odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických funkcí dřeviny, nejpozději do 31.3.2023)

- V případě poškození ponechaných dřevin v břehovém porostu budou vzniklé rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky, ošetření ran musí být provedeno během dne, kdy došlo k poškození

- Pokud jsou na kácených dřevinách vyvěšeny hnízdní budky, budou tyto budky přemístěny na jiné vhodné dřeviny v bezprostředním okolí zásahu

- Břehy toku budou po ukončení prací urovnány, navázány na okolní plochy a osety travním semenem

Závazné souhlasné stanovisko MMP-OŽP  je doloženo v samostatné příloze „E - Dokladová část“.

MRS, z.s. Brno s plánovanou opravou souhlasí při splnění následující podmínky:

- Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.

Vyjádření MRS, z.s. Brno (201/2021 ze dne 10.12.2021) je doloženo v samostatné příloze „E - Dokladová část“.

D.1.5. Výpis hlavních prací a kubatur:

Odstranění náletových dřevin z prostoru stavby – ze dna a břehů toku, včetně příjezdu ④:

Celkem: stromy 8 ks (PB=2ks, LB=4ks, dno=2ks)

keře a nálety 324 m2 (160+24+35+90+15)

Očištění opěrné zdi od porostu a dále oplach tlakovou vodou:

(31,0*1,1*2+(0,4+0,4)*31,0*2)=117,80m2

Celkem: 117,80 m2

Oprava spárování opěrné zdi – 20% plochy (hl. 120 mm):

(117,80*0,2)

Celkem: 23,56 m2

Oprava spárování dlažeb – 20% plochy (hl. 70 mm):

(62,0*0,2)

Celkem: 12,40 m2

Mechanické očištění opevnění spodní části břehů:

Celkem: 960,57 m2

Oprava a doplnění opevnění břehů (10% plochy):

Celkem: 96,06 m2

Oprava a přerovnání poškozeného opevnění břehů (15% plochy):

Celkem: 144,09 m2

Oprava a přerovnání dlažby ve dně toku (10% plochy):

Celkem: 36,945 m2

Nánosy v toku k odtěžení a odvozu:

Celkem: 446,291 m3

Osetí břehů travním semenem (břehy + stupeň):

Celkem: 1 757,53 + 4,99 = 1 762,52 m2

Očištění betonových konstrukcí stupně včetně nutných oprav:

Celkem: 4,72 m2

Dlažba z LK tl. 250 mm ve dně do betonu s vyspárováním MC:

Celkem: 2,60 m2

Dlažba z LK tl. 250 mm na březích do betonu s vyspárováním MC:

Celkem: 16,48 m2

D.1.6. Přístup na staveniště

Příjezd na místo stavby je možný po místních asfaltových komunikacích a také po soukromých pozemcích podél toku.

Před zahájením vlastní stavby budou dotčení vlastníci pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné další podmínky pojezdu, pokud již nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Dále bude před zahájením stavby provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace a vlastních komunikací.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, urovnány a pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených komunikací. Nezpevněné polní cesty budou opraveny urovnáním terénu a vyspravením vzniklých výtluků těženým kamenivem nebo štěrkopískem frakce do 32 mm se zhutněním. Při poškození komunikace vyšší třídy bude oprava provedena dle pokynů správce dotčené komunikace.

Následně budou dotčené pozemky po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se zeminou betonem, kamenivem a dalším stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, pojezdových ploch a mostů a dále práci v ochranných pásmech inženýrských sítí.

Veškeré mechanismy musí být opatřeny ekologicky šetrnými náplněmi, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám. Doklad o splnění této podmínky přiloží potenciální zhotovitel ke své nabídce pro výběrové řízení.

Stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici materiál pro zřízení norných stěn a sorbent.

D.1.8. Bezpečnost a ochrana zdraví:

Práce mají běžný charakter prací prováděných na vodohospodářských stavbách a jsou pro ně vypracovány předpisy, které je nutno dodržovat.

D.1.9. Časový plán opravy:

Dle kapacitních a finančních možností správce toku Povodí Moravy, s.p.

Zahájení:  2022

Ukončení: 2022

Projekt se dále nezabývá způsobem provádění. Jednotlivé postupy stavebních prací řeší dodavatel dle svých možností a zvyklostí. Konečný postup prací dohodne investor s dodavatelem stavby.

Příloha č.1: kácení keřů a stromů na stavbě.

Studenecký potok

- Úsek (ř.km 0,5892-1,4894)

| Průměr kmene | Vrba | Ořešák |
| --- | --- | --- |
| 12-20 | 1 | 2 |
| 21-30 | 2 | 0 |
| 41-50 | 2 | 1 |
| celkem | 8 ks |  |

| Keře a výmladky (černý bez, trnka obecná, zimolez, ptačí zob, růže šípková) | 324 m2 |
| --- | --- |

Poznámka: veškeré dřeviny (keře a výmladky) budou v průtočném korytě až po břehovou hranu odstraněny.

Termín kácení: v období vegetačního klidu dle rozhodnutí OŽP.