Příloha č. 3 – Technická specifikace traktoru pro část 3

Kolový traktor o jmenovitém výkonu min. 88 kW

- Zdvihový objem motoru min. 4,4l

- Užitečné zatížení traktoru min. 4 500kg

- Traktor se čtyřválcovým motorem

- Nájezd max. 300 MTH

- Rok výroby 2021-2024

- Max.točivý moment min. 550 Nm

- Objem palivové nádrže min. 170l

- Odpružená přední náprava (rozsah pružení min. 100mm)

- Hnaná přední náprava – 4WD

- Samosvorný diferenciál přední nápravy

- Převodovka mechanická 24/24, min. 4stupně řazené pod zatížením bez použití spojky

- Zadní třírychlostní vývodová hřídel 540/540E/1000ot/min

- Tříbodový závěs kategorie III s háky

- Třetí bod zadního závěsu kategorie III

- Zvedací síla zadních ramen min.5 500kg

- Stabilizátory zadních ramen na obou stranách

- Hydraulické čerpadlo s průtokem min. 80l/min

- Min. 3hydraulické okruhy vzadu

- Elektronicky ovládaný zadní tříbodový závěs

- Odpružená kabina a sedačka

- Přední a zadní stěrač

- Pracovní světla ve střeše, 4 vpředu, 4 vzadu, maják

- Sedadlo spolujezdce

- Klimatizace

- Největší povolená hmotnost traktoru min. 10 000kg

- Rozvor náprav max. 2400mm

- Šířka zadních pneu min. 520mm, předních pneu min. 480mm

- Zadní závěs s min. 5 polohami

- Vzduchové brzdy dvouokruhové

- Plní emisní normu Stage V