Příloha č. 2 – Technická specifikace traktoru pro část 2

Kolový traktor o výkonu min. 55 kW

- poháněná i přední náprava pohon všech kol

- výkon motoru min. 55kW

- přední 3 bodový závěs -  zvedací síla min. 18 kN

- rozchod předních i zadních kol 1500-1550 mm

- převodovka mechanická

- mechanická reverzace převodů v celém rozsahu řazení

- 3mechanicky ovládané vnější okruhy hydrauliky

- etážový rychlostavitelný závěs

- závěs pro jednonápravový přívěs – průměr oka 38 mm

- klimatizace v kabině - uhlíkový filtr

- volant sklopný a výsuvný

- střešní okno

- sedadlo spolujezdce

- zemědělská kola: rozměry pneumatik: přední 280/85 R20, zadní 320/85 R32

- přední vývodový hřídel, otáčky 540

- minimální výkon hydrauliky 47 l/min

- zadní 3 bodový závěs – typ 2 – zvedací síla min. 3000 kg

- zadní vývodový hřídel – otáčky 540, 540ECO

- dodávka na zkušební stanici Vysoká u Příbramě a zaškolení obsluhy