# 1. Technická zpráva

1) Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Tvorovický potok, km 1,600 - 3,500, Měrovice nad Hanou - oprava opevnění a odstranění nánosu

Místo stavby:			Koryto Tvorovického potoka v km 1,600 - 3,500

Předmět dokumentace:	Oprava opevnění a odstranění nánosů

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

2. Zadaný úkol

Podle požadavků žadatele bylo provedeno zaměření úseku koryta Tvorovického potoka v  intravilánu obce Měrovice nad Hanou v rozsahu daném zadáním stavby a upřesněném při místním šetření (km 1,600-3,500). Zaměření bude sloužit jako geodetický podklad pro zpracování projektové dokumentace „Tvorovický potok, km 1,600 - 3,500, Měrovice nad Hanou - oprava opevnění a odstranění nánosu" ve všech stupních dokumentace daných SOD.

2.1) Popis zájmového území

Jedná se o upravenou část koryta drobného vodního toku Tvorovického  potoka. Řešený úsek se nachází v k.ú. Měrovice nad Hanou od ř. km 1,600 ( cca 40,0m pod objektem ČOV) po ř.km 3,500 (vyústění spodní výpusti z VN Měrovice). V ř.km 2,470 se nachází narušený stávající objekt spádového skluzu. V celém úseku toku se vyskytují náletové dřeviny zasahující do koryta toku. Průtočný profil toku je zanesen sedimentem, naplaveninami, rákosovým a ruderálním porostem. V úseku toku ř.km 3,240 – 3,500 je průtočný profil toku zpevněn betonovou dlažbou na šikmou výšku 0,60m. Uvedený technický stav koryta toku zhoršuje odtokové poměry v obci Měrovice nad Hanou a snižuje průtočnou kapacitu toku.

2.2) Podrobné zaměření

Polní práce proběhly v únoru 2021.

Pro zaměření byla použita souprava GPS TOPCON Hiper SR.

Veškeré měření bylo připojeno na souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání.

2.3) Zpracování

Naměřená data byla zpracována programem Getac PS 336 a Geoman. Bodové pole v měřítku 1:1000 bylo zpracováno programem CIVIL 3D - příloha "SITUACE - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ".

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, kterými se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, svými náležitostmi a přesností odpovídá těmto předpisům a podmínkám

smlouvy s odběratelem. Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

## Břeclav 02. 2021     							 Ing. Jan Varadínek