P O V O D Í L A B E, státní podnik

- ZÁMĚR NA SLUŽBU

Labe, Mlékojedy u Litoměřic - Libotenice, náhradní výsadba s následnou péčí, ř. km 790,07 – 803,5

| Zpracoval: | - Ing. Věra Šumová TS Roudnice n. L. dne: 14. 2. 2024 |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | Ing. Lukáš Drahozal vedoucí technické skupiny Roudnice n. L. dne: 15. 2. 2024 |  |
| Projednal: | - Ing. Petr Plessney, - PTNŘZ Roudnice nad Labem - Dokumentační komise závodu Roudnice n. L. - dne: 19. 2. 2024 |  |
| Vyhlásil: | Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice nad Labem dne: |  |

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky služby:

1.  Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky služby naplněny (důvod, proč je služba připravována)

Stávající břehový porost je tam, kde nelze zajistit jeho přirozenou obnovu, nutné obnovit.  Povinnost nahrazení redukovaného porostu podél řeky Labe byla uložena příslušnými orgány ochrany přírody v jednotlivých rozhodnutích ke kácení břehového porostu, a to v souladu s ust. § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny), včetně uložené následné péče o vysazené dřeviny v délce pěti let.

2.  Popis předmětu veřejné zakázky služby (stávající stav, cíl)

Státnímu podniku Povodí Labe, byla jednotlivými orgány ochrany přírody dle ust. § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny uložena povinnost náhradní výsadby 190 kusů dřevin, včetně následné péče, a to za dřeviny, které byly pokáceny v uplynulých dvou letech.

Cílem veřejného zakázky je zajištění dodržení podmínek vydaných rozhodnutí ke kácení dřevin, jejichž součástí byla i uložená náhradní výsadba za současného zajištění dalšího perspektivního prospívání břehových a jiných porostů na pozemcích státu ČR, s nimiž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik.

Cílem záměru je výsadba 190 kusů dřevin, včetně pěti leté následné péče podél řeky Labe v úseku ř. km 790,07 – 803,5. Specifikace vysazovaných dřevin je přílohou tohoto záměru – příloha č. 2 – detailní informace o výsadbě.

3.  Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele (popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele)

Povodí Labe, státní podnik, jako správce významného vodního toku řeky Labe dle ust. § 47 vodního zákona v souladu s vyhláškou č. 178/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů má povinnost udržovat  břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících tak, aby se podílely na plnění funkcí vodního toku.  K tomu provádí včasné pěstební zásahy, obnovu porostů, popřípadě odstraňování dřevin, které brání průtoku vody. Při obnově břehových porostů přihlíží k tomu, aby jejich druhová skladba odpovídala daným stanovištním podmínkám, při kterých by břehové porosty téže druhové skladby vznikaly přirozeným vývojem.

- Tato veřejná zakázka zajistí vhodné doplnění břehových a jiných porostů podél řeky Labe, tam kde bylo přistoupeno k odstranění nebezpečných dřevin, a to plně v souladu s povinnostmi stanovenými orgány ochrany přírody v jednotlivých rozhodnutích o kácení nebezpečných dřevin a dále v souladu s povinnostmi stanovenými vodním zákonem a vyhláškou č. 178/2012 Sb. Zároveň bude zachována funkční a společenská hodnota daného prostoru.

4. Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

Nerealizací veřejné zakázky se Povodí Labe, státní podnik vystavuje riziku sankčního postihu dle ust. § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny a dle ust. § 125i vodního zákona.

5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není   možné dosáhnout cíle vlastními silami).

Z kapacitních důvodů není možné práce zajistit vlastními pracovníky státního podniku Povodí Labe.

V letním období, kdy je péče o vysazené dřeviny nejvyšší (nutnost zalévání několikrát měsíčně v závislosti na počasí) se pracovníci Povodí Labe přednostně věnují sečení pozemků PLa, dále sečení před hektometry v celém úseku, čištění a natíraní schodů, úklidu a údržbě břehových pozemků, likvidaci nepovolených skládek a likvidaci invazivních rostlin. V tomto období tj. období zvýšené péče o vysazené dřeviny, si zaměstnanci vybírají také dovolenou a není možné realizovat veškeré shora uvedené činnosti v plném rozsahu.

Jedná se o jedinou možnou variantu.

6.  Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

I. časová etapa

Výsadba dřevin

zahájení – 10/2024

ukončení – 11/2024

Následná pětiletá péče

11/2024 – 11/2029

- časová etapa

Výsadba dřevin

zahájení -  3/2025

ukončení -  4/2025

Následná pětiletá péče

4/2025 – 4/2030

Délka následné péče dřevin byla stanovena dle metodického pokynu PLa č. OP/2/MP/PVZ/2023/19 a  na základě příslušných rozhodnutí OOP, kterým bylo povoleno kácení dřevin a nařízena náhradní výsadba.

Podrobný popis předmětu služby

Místo určení:

| Nákladové středisko | PD Píšťany 3511290 |
| --- | --- |
| Místo akce katastrální území, případně ř. km | Vodní tok Labe (IDVT10100002), ř. km 790,07 – 803,5, levý a pravý břeh ORP Litoměřice k. ú. Mlékojedy u Litoměřic – 326/1, 328/1, 330/1, 330/3, 331, 332/1 k. ú. Litoměřice – p. p. č. 2702, 4680/1, 4680/4, 4687/5, 4707, 4708/4, 4708/4, 4750/4, 4752/23, 4845 k. ú. Počaply u Terezína – p. p. č. 124, 448/1, 448/2 k. ú. Nučnice – p. p. č. 875/3 ORP Roudnice nad Labem k. ú. Libotenice - p. p. č. 700/14 |
| Identifikátor ISYPO, ID JEVU | 9051009329 – zdrž Střekov 9051009328 - zdrž Lovosice 9051009327 – zdrž České Kopisty |
| Číslo DM | 400338371 – zdrž Střekov 400338385 - zdrž Lovosice 400338384 – zdrž České Kopisty |

Podrobný popis předmětu služby:

- Dodání zapěstovaných sazenic v kategorii Výpěstky okrasných dřevin dle ČSN 46 4902-1

Budou dodány balované sazenice. Sazenice musí být zdravé, nezaschlé, bez známek poškození výhonů, kmene a kosterních větví. Výhony a kosterní větve musí být vyzrálé, bez chorob a škůdců. Sazenice musí mít dobře vyvinutý a pevný kořenový systém, nebo dobře prokořeněný bal, úměrný velikosti rostliny. Dřeviny se závažnými závadami, které nelze odstranit vhodným zásahem a způsobují vážné/nevratné poškození hlavních částí sazenice, které nelze opravit a mohou způsobit i úhyn sazenice, nelze vysazovat nebo přebírat od dodavatele/zhotovitele. Závažné závady jsou důvodem k reklamaci či odstoupení od smlouvy.

Mezi závažné závady patří napadení sazenice chorobami a škůdci, nedostatečně vyvinutý nebo příliš zkrácený kořenový systém, nedostatečný objem kořenového systému, rozštípnutý kořen, báze kmene nebo kmen, nedostatečné prokořeněný bal u dřevin se zemním balem, poškozená báze listnatých stromů (např. vyžínáním), odumřelá nadzemní část dřeviny – 1/3 a více, uschlý kořenový systém či celá sazenice, poškození kmene odřením, zlomem nebo řezem.

Přesné umístění výsadby v terénu bude předem dohodnuto se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, a to v rámci předání výsadbové plochy zhotoviteli, o čemž bude pořízen protokol viz příloha č. 5.

- časová etapa

Lokalita Mlékojedy u Litoměřic a Litoměřice, ř. km 790,8 – 794,35

- habr obecný (Carpinus betulus) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 5 ks

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 6 ks

- střemcha obecná (Prunus padus) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 5 ks

- javor babyka (Acer campestre) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 5 ks

- třešeň ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 5 ks

Výsadba 26 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 330/3 – 6 ks dub letní, p. p. č. 331 – 5 ks střemcha obecná v k. ú. Mlékojedy u Litoměřic a na p. p. č. 4752/23 – 5 ks habr obecný a 5 ks javor babyka, p. p. č. 4707 – 5 ks třešeň ptačí v k. ú. Litoměřice. Výsadba bude realizována tak, aby byl vhodně doplněn stávající porost.

Lokalita Litoměřice, cyklostezka za AČR, ř. km 793,75 – 794,25

- dub zimní (Quercus petraea) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 4 ks

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 4 ks

- habr obecný (Carpinus betulus) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 4 ks

- javor klen (Acer pseudoplatanum) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 4 ks

- javor mleč (Acer platanoides) o obvodu kmene 12 - 14 cm – 4 ks

- lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene 12 - 14 cm – 4 ks

- lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 4 ks

- třešeň ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 2 ks

- olše lepkavá (Alnus glutinosa) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 2 ks

Výsadba 32 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 4707, 4708/4 a 4708/5 v k. ú. Litoměřice, v dostatečné vzdálenosti od cyklostezky, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost.

Lokalita Litoměřice, ř. km 793,7 – 793,8

- habr obecný (Carpinus betulus) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 4 ks

- lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 4 ks

Výsadba 8 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 4708/4 v k. ú. Litoměřice v dostatečné vzdálenosti od cyklostezky, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost.

Lokalita Libotenice, ř. km 802,5 – 803,5

- střemcha obecná (Prunus padus) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 6 ks

- javor babyka (Acer campestre) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 6 ks

- vrba křehká (Salix fragilis) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 6 ks

Výsadba 18 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 700/14 v k. ú. Libotenice v nepravidelném sponu, tak by byl vhodně doplněn stávající porost.

- časová etapa

Lokalita Mlékojedy u Litoměřic, ř. km 790,07 – 790,66

- topol černý (Populus nigra) o obvodu kmene 8 - 10 cm – 4 ks

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 8 – 10 cm – 4 ks

- javor mleč (Acer platanoides) o obvodu kmene 8 - 10 cm – 3 ks

- třešeň ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 8 – 10 cm – 2 ks

- střemcha obecná (Prunus padus) o obvodu kmene 8 – 10 cm – 2 ks

Výsadba 15 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 330/1 v k. ú. Mlékojedy u Litoměřic v prolukách po pokácených topolech, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost a zachovány odstupy od plavebních znaků a říční kilometráže.

Lokalita Mlékojedy u Litoměřic, ř. km 791,0 – 791,75

- topol černý (Populus nigra) o obvodu kmene 6 – 8 cm – 15 ks

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 6 – 8 cm – 15 ks

- střemcha obecná (Prunus padus) o obvodu kmene 6- 8 cm – 7 ks

Výsadba 37 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 330/3 - 5 ks topol černý, 1 ks dub letní, p. p. č. 331 – 5 ks topol černý, 7 ks dub letní, p. p. č.  332/1 – 7 ks střemcha obecná, p. p. č. 326/1 – 7 ks dub letní a p. p. č. 328/1 – 5 ks topol černý v k. ú. Mlékojedy u Litoměřic, v nepravidelném sponu, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost.

Lokalita Litoměřice, Střelecký ostrov, ř. km 792,8 – 793,1

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 6 – 8 cm – 5 ks

- třešeň ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 6 – 8 cm – 2 ks

- javor babyka (Acer campestre) o obvodu kmene 8 – 10 cm – 2 ks

- javor mleč (Acer platanoides) o obvodu kmene 8 – 10 cm – 2 ks

- lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene 8 – 10 cm – 2 ks

Výsadba 13 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 2702 v k. ú. Litoměřice v nepravidelném sponu v dostatečné vzdálenosti od asfaltové cesty, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost.

Lokalita Litoměřice, Oherský ostrov, ř. km 793,65 – 793,75

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 6 - 8 cm – 5 ks

Výsadba 5 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 4750/4 v k. ú. Litoměřice podél potahové stezky.

Lokalita Litoměřice, cyklostezka k MVE, ř. km 794,6 – 795,1

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 6 – 8 cm – 8 ks

- habr obecný (Carpinus betulus) o obvodu kmene 8 – 10 cm – 3 ks

- javor mleč (Acer platanoides) o obvodu kmene 8 - 10 cm – 4 ks

- lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene 8 – 10 cm – 3 ks

Výsadba 18 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 4680/1 a 4680/4 v k. ú. Litoměřice v nepravidelném sponu v dostatečné vzdálenosti od cyklostezky.

Lokalita Počaply u Terezína, ř. km 796,28 – 797,0

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 6 – 8 cm – 3 ks

- střemcha obecná (Prunus padus) o obvodu kmene 8 – 10 cm – 2 ks

- javor babyka (Acer campestre) o obvodu kmene 8 - 10 cm – 2 ks

Výsadba 7 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 448/2 v k. ú. Počaply u Terezína za potahovou stezkou, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost.

Lokalita Počaply u Terezína, za kostelem, ř. km 797,08 – 797,2

- topol černý (Populus nigra) o obvodu kmene 6 – 8 cm – 3 ks

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 6 – 8 cm – 3 ks

- střemcha obecná (Prunus padus) o obvodu kmene 8 - 10 cm – 3 ks

- lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene 8 – 10 cm – 2 ks

Výsadba 11 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 124 a 448/1 v k. ú. Počaply u Terezína, za potahovou stezkou, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost.

Velikost vysazovaných dřevin byla stanovena dle metodického pokynu PLa č. OP/2/MP/PVZ/2023/19 a na základě příslušných rozhodnutí OOP, kterým bylo povoleno kácení dřevin a nařízena náhradní výsadba.

- Provedení výsadby v určeném  terénu

Před výsadbou informuje pověřený zaměstnanec PLa zhotovitele o limitujících faktorech na výsadbové ploše. Bude jasně definován pozemek určený pro výsadbu.

V místech budoucího prokořenitelného prostoru dřeviny  bude odstraněn travní drn a vytrvalé plevele včetně jejich vegetačních částí schopných regenerace. Vzhledem k tomu, že v plánových lokalitách jsou vhodné půdní podmínky, není nutné ve výsadbové jamce vyměňovat nebo vylepšovat půdu. Výsadba bude provedena v dostatečné vzdálenosti od rostoucích stromů či pařezů a jejich kořenového systému, dále od ochranných pásem inženýrských sítí, plavebních znaků, znaků říční kilometráže, oplocení apod. Velikost výsadbové jamky bude uzpůsobena průměru kořenového balu jednotlivých dřevin – šíře min. 1,5 násobek průměru kořenového balu, hloubka nepřesáhne velikost balu nebo kořenového systému dřeviny, dno bude upraveno tak, aby nedošlo k poklesu kořenového krčku dřeviny, stěny jamky nesmí působit jako nepropustné překážky pro kořeny. Sazenice stromů 6 – 10 cm budou zakůlovány 1 kůlem o min. šířce 6 cm a délce min. 1,5 m, sazenice o velikosti 12 – 14 cm zakůlovány 3-mi kůly o min. šířce 9 cm a délce min. 2,5 m, ve výsadbových jamkách  (zamulčované), bude instalována ochrana proti okusu zvěří o min. výšce 1 m u sazenic velikosti  6 – 10 cm  a min. výšce 1,6 m u sazenic 12 – 14 cm, úvazky o min. délce 50 cm, hydrogel v množství 0,3 kg/strom,  mulčovací kůra ve vrstvě min. 10 cm, bude zajištěna povýsadbová zálivka, alespoň 50 l/strom. U každé dřeviny bude vytvořena závlahová mísa v šíři odpovídající výsadbové jamce, tj. průměr min. 45 cm (sazenice velikosti 6 – 10 cm) a 90 cm (sazenice velikosti 12 – 14 cm). Ochrana proti okusu zvěří nesmí poškozovat dřeviny a musí být instalována s dostatečnou rezervou umožňující tloustnutí kmene. Součástí výsadby je komparativní řez, který bude proveden dle arboristického standardu, a to při výsadbě s opakováním ve třetím a pátém roce.

Veškerá výsadba bude realizována na pozemcích, které jsou majetkem státu ČR, k němuž má právo hospodaření  Povodí Labe,  státní podnik.   Proto v souvislosti  s  plánovanou službou není třeba řešit žádné majetkoprávní vztahy. Podrobný seznam pozemků je uveden v příloze č. 2  u každé jednotlivé lokality a v příloze č. 4.  V případě nutnosti vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, si zajistí souhlas vlastníka dotčených pozemků zhotovitel akce sám.

Při převzetí výsadeb a výsadeb po ukončené následné péči bude provedena společně se zhotovitelem jejich kontrola, která bude  ukončena předávacím protokolem nebo zápisem zjištěných závad s uvedeným termínem odstranění závady (s ohledem na roční období). Po odstranění případných závad následuje předávací protokol. Pro každou lokalitu bude pořízen samostatný protokol. Zadávací, předávací a evidenční protokol je uveden v příloze č. 5.

- Následná pětiletá péče o vysazené dřeviny

Standardní následná péče v podmínkách PLa probíhá po dobu 5 let od výsadby. Jedná se o kvalitní a pravidelné ošetřování vysazených dřevin. Následná péče realizovaná v souladu se standardem péče o přírodu SPPK A02 001:2021 (dostupné na internetové adrese http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/) bude spočívat  v ošetřování vysazených dřevin, pravidelném zalévání včetně dovozu vody (min. 6x ročně), ochraně proti chorobám, škůdcům a mechanickému poškození, odplevelování, hnojení, výchovném řezu, mulčování, odstranění kotvících prvků. Zálivka v množství alespoň 50 l/strom musí proniknout do hloubky kořenového prostoru a nesmí probíhat pod tlakem. V období přísušků tj. v době 3 a více po sobě jdoucích dnů s teplotou nad 30 °C s půdou nenasycenou vodou a vlhkostí (půdní / zemědělské sucho) na četnost 1x za 3 dny. Data o půdním / zemědělském suchu jsou dostupná na stránkách ČHMÚ. O realizaci zvýšené zálivky nad stanovený limit zhotovitel předem informuje objednatele, a to prokazatelným způsobem (např. e-mailem). Zvýšení zálivky může být požadováno objednatelem po zhotoviteli, který zvýšené zálivky provede neprodleně po výzvě objednatele.

V případě úhynu vysazené dřeviny je třeba provést náhradní výsadbu shodnými taxony v nejbližším vhodném termínu. Standardně se předpokládá tento úhyn sazenic: stromy a keře 1. rok do 5 %, 2. rok až 4 rok 2 %, 5. rok 0 %. Pokud se jedná o předpokládaný úhyn, náklady za dosadbu budou hrazeny PLa v rámci vyhrazené změny. Úhyny nad stanovený předpoklad jsou hrazeny zhotovitelem. Ostatní příčiny úhynu (např. vandalismus, povodně) budou individuálně projednány s pověřeným zaměstnancem PLa a bude domluven další postup.

V rámci vyhrazené změny, jsou nad rámec standardní následné péče, hrazeny mimořádné pěstební úkony způsobené nestandardními klimatickými podmínkami nebo vandalismem. Tyto zásahy po jejich zjištění musí být předem nahlášeny pověřenému zaměstnanci PLa a odsouhlaseny jeho nadřízeným. Ceny za tyto služby budou placeny dle skutečně provedených úkonů. Vyhrazenou změnou se předpokládá úhyn sazenic nad stanovený rámec, zálivka v době přísušků a vyžínání nebo pletí nad stanovený rozsah.

Požadované parametry (specifikace služby) a jejich zdůvodnění:

Výsadba dřevin musí být provedena v souladu se standardem péče o přírodu  SPPK A02 003:2022, SPPK A02 002:2015 a SPPK A02 001:2021 (dostupné na internetové adrese http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/).

V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem (nevhodně provedené výchovné řezy, včasné neodstranění podpěr apod.), zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty.

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat u vodního toku, bude veškeré zařízení pracoviště zajištěno tak, aby nedošlo ke  znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami. Zhotovitel je povinen užívat stanoviště a prostory pro akci a deponie materiálu tak, aby nevznikly škody na sousedících pozemcích.

Požadavky na předání, převzetí, atd.:

Objednatel provede protokolární předání (protokol dle přílohy č. 5) dotčených pozemků nebo jejich částí, s konkrétním určením místa výsadby jednotlivých dřevin.

Po dobu realizace zakázky objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti zajistit:

- dočasné omezení pohybu lidí na cyklostezkách, potahových cestách apod. (páskou, cedulí, osobou) v obou směrech,

- dát pozor na el. vedení, pokud se nachází v blízkosti,

- zajistit nepoškození cyklostezek a potahových stezek těžkou technikou, úklid cyklostezek,

- nesmí dojít k poškození zařízení Povodí Labe, státní podnik (břehové znaky, břehová kilometráž,  dlažba apod.)

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znečištěním dalšími látkami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.),

- všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot,

- zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň,

- zhotovitel zajistí odvoz odpadu vzniklého při realizaci veřejné zakázky a jeho předání oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.

Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí místa až do dne ukončení práce, deník se všemi obsahovými náležitostmi (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.). Po ukončení prací bude originál deníku předán zhotoviteli.

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede výsadbou nedotčené části  pozemku do původního stavu a pozemky předá protokolárně zpět objednavateli, a to včetně lokalizace jednotlivých dřevin (souřadnice X/Y dle S-JTSK) a fotodokumentace  jednotlivých lokalit před zahájením a po ukončení prací.

Následná péče bude prováděna dle předem zaslaného a schváleného harmonogramu. Zhotovitel bude min. 7 dní předem prokazatelně informovat zástupce pro věci technické (dle SOD) objednatele o provedení následné péče pro případnou účast a zápis do deníku nebo kontrolu po provedení. Veškeré práce v rámci vyhrazené změny budou zhotovitelem objednateli předem oznámeny. Práce v rámci vyhrazené změny budou provedeny pouze po jejich odsouhlasení objednatelem či na základě požadavku objednatele.

Vysázené dřeviny budou kontrolovány objednatelem s četností min. 1x ročně do doby ukončení následné péče. Optimální dobou kontroly výsadeb je červen až srpen (vegetační doba). O kontrole bude proveden každoročně zápis. Při kontrole bude sledována  pravost deklarovaného taxonu, odpovídající velikost sazenic, celkový počet deklarovaného taxonu na stanovišti, životaschopnost dřevin a jejich dobrý zdravotní stav bez viditelného napadení patogeny a poškození, poškození dřevin vyžínáním (kořenový krček) nebo nestabilními kotvícími prvky, typy zapěstování koruny pokud byl definován v návrhu, úprava kořenové mísy a prokořenitelného prostoru (zamulčování/vyžnutí), instalace kotvících a ochranných prvků. Výsledek kontroly bude zaznamenán do protokolu viz příloha č. 5.

Zhotovitel této veřejné zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činností zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení či označení pracoviště, poučené osoby, dodržení podmínek BOZP apod.).

Po ukončení následné péče v rozsahu pěti let budou zapěstované dřeviny protokolárně předány objednateli.

Požadavky na záruku:

V případě, že dřeviny vysazené v rámci náhradní výsadby v době trvání následné pěti leté péče uhynou či budou napadeny chorobou, budou zhotovitelem odumřelé dřeviny nahrazeny v nejbližším možném vhodném termínu. Nahrazované dřeviny budou stejného taxonu a velikost (druh a obvod kmínku) -  bude odpovídat velikosti původních vysázených sazenic. U nahrazených kusů dřevin bude na náklady zhotovitele prodloužena následná péče na 4 roky. Pokud se jedná o předpokládaný úhyn, náklady za dosadbu budou hrazeny objednatelem. Úhyny nad stanovený předpoklad budou hrazeny zhotovitelem. Ostatní příčiny úhynu (např. vandalismus, povodně) budou individuálně projednány s objednatelem.

Oznámení o odstranění vady (vysazení nové dřeviny) zhotovitel bezodkladně předá písemně objednateli.

Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby:

Realizací daného záměru bude zajištěno splnění povinnosti výsadby 190 ks dřevin, včetně nařízené následné péče, jež byla uložena orgány ochrany přírody dle ust. § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž sankce za porušení uložených povinností může souhrnně dosáhnout až 5 000 000 Kč.  Realizací záměru bude podpořeno a zajištěno plnění veškerých funkcí současného břehového porostu na předmětných lokalitách.

Přílohy:

1.	Výkaz výměr

2.	Detailní informace o výsadbě

3.	Mapy s vyznačením výsadby

4. 	Informace o pozemcích

5.          Zadávací, předávací a evidenční protokol