P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

VD Č. Kopisty, oprava horní aretace na pravém sektoru jezu

| Zpracoval: | Tomáš Waldhauser dne: 18.2. 2024 |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | - Ing. Pavla Hajdinová, - vedoucí PS Ústí nad Labem dne: 19.2. 2024 |  |
| Projednal: | - Dokumentační komise PTU Roudnice n. L. - dne: 19.2.2024 |  |
| Vyhlásil: | Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice nad Labem dne: |  |

- identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

| název stavby – tok, název | VD Č. Kopisty, oprava horní aretace na pravém sektoru jezu |
| --- | --- |
| místo, případně ř. km, k.ú. | VD Č. Kopisty, Labe - 795,688, k.ú. Litoměřice |
| Inventární číslo IMA | 9051004121 |
| identifikátor ISYPO | 400041674 |

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které bude zejména obsahovat:

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (důvod, proč je akce připravována).

VZ je připravována z důvodu zajištění bezpečného zaaretování pravého sektoru jezu v horní poloze. Bez bezpečné funkční aretace jezu nelze provádět údržbu a opravy sektoru ani provozní a technicko-bezpečnostní prohlídky.

- Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).

Stávající stav:

Obsluha jezu se opakovaně pokoušela vysunout horní aretaci, ale mechanizmus se nepodařilo vysunout do 100% polohy. Celkové za aretování sektoru bylo cca 25%. Z bezpečnostního hlediska nelze vstoupit do tlačné komory. Ani při mimořádné havarijní situaci, služba jezu není schopna odstavit jezové těleso a odvrátit hrozící sklopení sektoru.

Cíl:

Cílem opravy je uvést horní aretaci pravého jezového pole do plně funkčního a bezpečného stavu:

Budou provedeny následující práce:

- potápěčská součinnost při zahrazení a vyhrazení sektoru z horní vody

- výroba a instalace podpůrné konstrukce pro bezpečné zajištění sektoru v horní poloze

- demontáž a montáž převodového mechanizmu a hřídele prostupu betonovou zdí

- demontáž a montáž 2 kusů kardanových kloubů

- demontáž jednotlivých podpěr a spojovacích hřídelí aretace

- vyčištění jednotlivých ložisek podpěr aretace

- zhotovení mazací drážky pro osazení maznice (šestihranné)

- oprava hřídele ovládacího mechanizmu

- oprava 2 ks kardanových kloubů

- výměna ucpávky hřídele prostupu zdí

- konzervace převodového mechanizmu

- před montáží kardanových kloubů provést jejich konzervaci mazacím tukem,

- klouby opatřit pryžovou manžetou, upevňovací pásky provedení nerez

- oprava spojovací hřídele mezi kardanovými klouby

- po montáži hřídele prostupu betonovou zdí provést namazání vnitřního prostoru hřídele

- oprava mazacích otvorů ložisek podpěr a mazacích otvorů hřídele prostupu betonovou zdí

- výměna šroubů mazacích otvorů, provedení nerez

- montáž aretace, funkční zkouška

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.

Opravou bude zajištěna bezpečná manipulace s aretací, zajištěn bezpečný vstup do tlačné komory sektoru, prodloužena životnost majetku Povodí Labe, státní podnik a eliminace možné havárie.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Nerealizací této veřejné zakázky se státní podnik vystavuje riziku neplnění výkonu péče řádného hospodáře. Při shodě nešťastný okolnosti hrozí porucha funkce vodního díla, následné vypuštění jezové zdrže a očekávatelné finanční sankce.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).

Charakter a složitost opravy nedovoluje provést opravu pracovníky Povodí Labe, státní podnik.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

8/2024 - 12/2024

- Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění,  který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)

V rámci opravy není potřeba hodnotit VH majetek,  jedná se o uvedení majetku do původního stavu.

- požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Navržená oprava  nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany.

- územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Navržená oprava vyžaduje zahražení jezového pole z horní vody. Navržená oprava nevyžaduje žádnou jinou speciální přípravu území, napojení na rozvodné a komunikační sítě, kanalizaci a vodovod. Rovněž nebude, v souvislosti s opravou nutno provést přeložky komunikací, sítí technického vybavení apod.

- údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

Lokalita se nachází v EVL Porta Bohenica. Práce budou probíhat, vyjma zahrazení, výhradně ve vnitřním prostoru jezu.

- v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Záměrem opravy není dotčen Plán oblasti povodí Ohře a Dolní Labe.

- majetkoprávní vztahy:

Práce budou prováděny na pozemcích st.p. č. 4687/10 a p.p.č 4687/1 v k.ú. Litoměřice, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. Informace o pozemcích jsou v příloze tohoto záměru.

- požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

Pravidelné prohlídky, údržbu a ostatní provozní činnost budou zajišťovat pracovníci Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n.L., VD Č. Kopisty, v rámci cyklické údržby vodního díla a provozních nákladů aktuálního plánu závodu Roudnice nad Labem.

- v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Pro realizaci stavby nejsou nutné mimořádné manipulace na vodním díle. Pouze dojde k zahrazení pravého jezového pole z horní vody. Manipulace v průběhu opravy nebudou vybočovat z platného manipulačního řádu VD České Kopisty.

- výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Akce nebude hrazena z prostředků dotačních programů.

- rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM),

Akce nebude dělena na stavební objeky

- rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

Akce nebude hrazena z prostředků dotačních programů.

Přílohy:

- Situace VD

- Informace z KN

Příloha 1) situace VD

Příloha 2) informace z KN